ANEXO I

ASPECTOS GERAIS

Este documento tem por objetivo descrever alguns aspectos gerais de como os serviços deverão ser executados e como serão realizadas as medições dos serviços para pagamento à empresa vencedora do certame.

1 – Aspectos Gerais

- As ações mecânicas (terraços e bacias de captação de enxurrada) deverão ser executadas PREFERENCIALMENTE do local mais alto do terreno para o local mais baixo. Exemplo: Após a locação dos terraços, a máquina que irá construir os canais/camalhões dos terraços, deverá preferencialmente executar os terraços das áreas mais altas e ir executando até a área mais baixa da região designada para a execução dos terraços. A mesma ideia deverá ser seguida para a construção das bacias de captação em sequência de uma linha de drenagem e/ou estrada antiga. (OBS: Cada caso deverá ser avaliado “in loco” pelo profissional responsável quando da execução das ações para avaliar a viabilidade da execução das ações da parte mais alta para mais baixa do terreno. Ou seja, deverão ser avaliados os acessos, o relevo, as cercas das propriedades ou outros fatores que possam dificultar ou inviabilizar a execução de cima para baixo. Nesses casos as ações poderão ser executadas da maneira a qual o terreno e/ou demais fatores permitirem).

A preferência dessa sequência na execução se tem por objetivo evitar o rompimento das estruturas implantadas caso chova e haja escoamento superficial de água antes da implantação de todas as estruturas implantadas nas áreas previstas.

Todas as composições de custos das ações de construção de infraestruturas de conservação de solo e água (bacias e terraços) já preveem profissional capacitado para locação das estruturas em campo, ou seja, tal profissional deverá locar as bacias de captação nas áreas levantadas e constantes no Projeto Executivo, bem como dimensionar e locar os terraços. Tal profissional precisará estar em campo para locar adequadamente as estruturas em pontos tecnicamente viáveis.

2 – Medições

As medições serão realizadas mensalmente, na primeira semana de cada mês. Não serão realizadas mais de uma medição por mês.

2.1 Bacias de captação de enxurrada

Serão medidas e pagas por unidade.

Serão fiscalizados e avaliados:

- Local onde a bacia de captação foi construída. Local adequado e tecnicamente apto.

- Qualidade da bacia de captação: Forma, profundidade adequada, tamanho adequado, compactação do talude, forma do “ladrão” ou vertedouro. As especificações técnicas constantes no item 6.1 do Projeto.

- As bacias locadas nas beiras de estradas vicinais deverão ter um sulco coletor a qual conduza a água da enxurrada da estrada para o interior da bacia.

2.2 Terraços

Serão medidos e pagos por quilômetro de extensão.

Serão fiscalizados e avaliados:

- Local onde os terraços foram construídos.

- Correta distância entre cada terraço (dimensionamento).

- Qualidade dos terraços: Dimensão do terraço, profundidade. As especificações técnicas constantes no item 6.2 do Projeto.

2.3 Cercamento

Será medida e paga por metro de extensão.

Serão fiscalizados e avaliados:

- Local onde a cerca foi construída. Local precisa coincidir com as áreas previstas.

- Qualidade da cerca: Materiais e especificações constantes no item 6.3 do Projeto.

- Implantação das placas de identificação, conforme descrição no item 6.3 do Projeto.