ANEXO DO PROJETO BÁSICO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ASPECTOS GERAIS

Este documento tem por objetivo detalhar as especificações técnicas das ações a serem implantadas, bem como descrever alguns aspectos gerais de como os serviços deverão ser executados e como serão realizadas as medições dos serviços para pagamento à empresa vencedora do certame.

- Especificações técnicas

1.1 Bacias de captação de enxurradas

- Forma:

As bacias deverão, após construídas, ter a forma circular ou semicircular.

- Dimensões:

Profundidade – As profundidades das bacias serão de no mínimo 1,50 metros com raio mínimo de 06 metros, medidos do seu centro até a “crista do aterro” ou “berma da bacia”.  Todas as medidas, profundidade e raio, serão tomadas partindo do ponto inicial do vertedouro na cota de coroamento da bacia.

Vertedouro – O vertedouro deverá ter no mínimo 1,00 metros de largura (L) por 0,50 metros de profundidade (P), devendo seu posicionamento ser definido no campo de forma evitar danos ao talude externo da bacia, bem como, para que o excesso de água vertente tenha um caminho o mais natural possível e de preferência coincidente com o leito da drenagem.

Exemplos de bacias de captação de enxurrada

- Características Construtivas

As bacias deverão ser locadas no campo, pela Empresa Contratada, utilizando-se as coordenadas constantes na planilha do ANEXO II.

Para a construção deverão ser utilizadas máquinas/equipamentos apropriados, como por exemplo pá Carregadeira, cujas características técnicas/capacidade de trabalho sejam adequadas para o porte do empreendimento;

Antes da escavação propriamente dita, deverá ser executada a limpeza da área onde será implantada a bacia, removendo todo o solo orgânico e espalhando-o no terreno adjacente à área do empreendimento, fora do eixo das drenagens;

A escavação deverá ser executada procurando criar um reservatório circular, respeitando as dimensões especificadas, podendo para tal, ser empregada a caçamba da pá carregadeira. O material resultante da escavação deverá ser empregado para a formação do aterro da bacia. Recomenda-se que os taludes internos a serem formados deverão possuir uma inclinação mínima necessária que possibilite a trabalhabilidade do equipamento de escavação. As dimensões do empreendimento, a inviabilidade técnica e econômica de se conhecer as características técnicas do solo local, e diante da experiência já comprovada com as inúmeras bacias já construídas, constituem-se nos fatores que justificam este procedimento de escavação, bem como, a forma de definição dos taludes. Assim, quando do início das escavações, para a implantação das primeiras bacias, recomenda-se que a fiscalização em conjunto com a contratada, execute uma bacia piloto, a qual servirá de modelo para as demais quando das suas implantações, objetivando assim, a definição dos critérios e parâmetros construtivos, tendo em vista as características macroscópicas do solo e as condições de trabalho do equipamento de escavação, a saber: como proceder  a compactação tanto dos taludes internos como da crista da bacia utilizando-se os pneus do equipamento de escavação,  definir inclinação do talude interno e o dimensionamento da largura da crista da bacia e sua compactação;

A compactação ou “selamento” do talude interno deverá ser executada de forma radial, através de passadas dos pneus do equipamento de escavação. O equipamento de deverá movimentar-se repetidamente, “indo em direção à crista e voltando em direção ao centro da bacia, “subindo e descendo” no talude quantas vezes forem necessárias para se alcançar o objetivo. A compactação ou “selamento” da crista também será executada com as passadas dos pneus do equipamento de escavação;

No caso das bacias a serem implantadas lateralmente e ao longo de estradas vicinais há a necessidade de se construir estruturas auxiliares, tipo “sulco” e lombadas, que capta e direciona as enxurradas para as bacias. Já sobre a estrada, observando os aspectos topográficos, deve-se implantar estruturas tipo “camaleão” com vistas a direcionar as enxurradas para o sulco aberto. As dimensões de ambas as estruturas são variáveis para cada situação específica, devendo, pois, serem decididas no campo. A compactação, dos “camaleões, também, deve ser executada com os pneus do equipamento de escavação.

Exemplo de locação de bacias de captação na lateral de estrada vicinal.

1.2 Terraceamento em nível

Foram estimados a implantação de 75 quilômetros de terraços de infiltração em nível. Todas as áreas aptas à implantação dos terraços estão georreferenciadas e indicadas no mapa-croqui do Anexo I.

Os terraços serão construtivamente do tipo “NICHOLS” e quanto à função “em Nível”. Terão como funções principais interceptar as enxurradas e contribuir para que a água proveniente do escoamento superficial infiltre.

- Dimensões:

Base do Terraço – Variável de 3m a 6m, devendo essa dimensão ser definida quando do início de implantação do terraço.

Profundidade – A profundidade mínima é de 0,80m, devendo também ser definida quando do início de sua escavação;

Espaçamentos entre Terraços – Deverão ser definidos quando da implantação dos mesmos, uma vez que o espaçamento entre terraços está condicionado à declividade do terreno e as características físicas do solo. A locação dos terraços deverá ser feita pela Empresa Contratada para a sua implantação e deverá seguir a metodologia desenvolvida por Bentley a qual tem como principais fundamentos a declividade do terreno e as características físicas do solo, conforme a seguir:

EV = (2 + D/X).0,305

EV = Espaçamento vertical entre terraços;

D = declive do terreno em %;

X = Fator que depende do tipo de solo e sua resistência à erosão. (Ver tabela a seguir)

| Resistência à erosão Hídrica | Terraço em Nível | FATOR “X” |
| --- | --- | --- |
|  | Alta | 4,5 |
|  | Média | 5,0 |
|  | Baixa | 5,5 |

OBS: Por questões de segurança o primeiro terraço (entende-se por primeiro terraço, aquele cordão de terraço mais alto dentro da vertente do terreno) deverá ser locado com a metade do espaçamento calculado.

- Características Construtivas

A construção dos terraços deve obrigatoriamente iniciar de cima para baixo, ou seja, do local mais alto para o local mais baixo, afim de evitar problemas de estouro de terraços. A construção dos terraços deverá ser feita utilizando-se preferencialmente a motoniveladora, para tanto a Empresa Contratada deverá dimensionar o equipamento com base nas características técnicas do empreendimento. Deverá ser construído no sentido transversal à declividade e em nível. Consiste numa estrutura mecânica resultante da movimentação de terra, através de cortes e aterros, sem compactação, tendo como resultado a formação do conjunto: canal ou valeta e “camalhão” ou dique/monte de terra. Deve-se tomar cuidado com os taludes evitando que os mesmos se torne íngremes, ver desenho ilustrativo abaixo.

1.3 Readequação de estradas vicinais

As estradas secundárias (internas) são aquelas que ligam a estrada principal a outras comunidades e produtores rurais. Estas estradas não têm sua conservação feita regularmente, apresentando vários pontos de erosão no seu leito.

Deverá ser realizada a relocação ou remodelamento do leito de estradas em pontos onde as enxurradas provoquem erosão e arrastamento de sedimentos sobre áreas cultivadas, mananciais de água ou ambientes urbanizados.

Mudar o eixo da estrada, aumentando a largura e o raio das curvas irá melhorar a segurança, a drenagem, evitando a erosão no seu leito e facilitando o escoamento da água para as bacias de capacitação.

A regularização, umedecimento e compactação do leito das estradas visam dar uma estabilidade ao leito da estrada através da conformação mecânica para amenizar o transporte de material do leito da estrada para as valetas de drenagem, bem como para as bacias de captação no período chuvoso.

Trechos críticos deverão ser revestidos com cascalho ou material semelhante.

Deverão ser abertas bacias de captação de enxurrada lateralmente e ao longo de declives da estrada vicinal, conforme viabilidade técnica, ao sistema de drenagem do leito viário e recebem as enxurradas, acumulando‐as por algum tempo de modo a propiciar a infiltração lenta destas águas para

Deverá ser seguido o modelo padrão abaixo:

2 – Aspectos Gerais

- As ações mecânicas (terraços e bacias de captação de enxurrada) deverão ser executadas PREFERENCIALMENTE do local mais alto do terreno para o local mais baixo. Exemplo: Após a locação dos terraços, a máquina que irá construir os canais/camalhões dos terraços, deverá PREFERENCIALMENTE executar os terraços das áreas mais altas e ir executando até a área mais baixa da área designada para a execução dos terraços. A mesma ideia deverá ser seguida para a construção das bacias de captação em sequência de uma linha de drenagem e/ou estrada antiga. (OBS: Cada caso deverá ser avaliado “in loco” pelo profissional responsável quando da execução das ações para avaliar a viabilidade da execução das ações da parte mais alta para mais baixa do terreno. Ou seja, deverão ser avaliados os acessos, o relevo, as cercas das propriedades ou outros fatores que possam dificultar ou inviabilizar a execução de cima para baixo. Nesses casos as ações poderão ser executadas da maneira a qual o terreno e/ou demais fatores permitirem).

A preferência dessa sequência na execução se tem por objetivo evitar o rompimento das estruturas implantadas caso chova e haja escoamento superficial de água antes da implantação de todas as estruturas implantadas nas áreas previstas.

- Todas as composições de custos das ações de construção de infraestruturas de conservação de solo e água (bacias e terraços) já preveem profissional capacitado para locação da estrutura em campo, ou seja, tal profissional deverá locar as bacias de captação nas coordenadas já levantadas e constantes no ANEXO III dos Termos de Referência. As coordenadas foram levantadas com GPS de navegação, com isso, tais coordenadas podem conter erro de precisão de 3 a 5 metros, portanto tal profissional precisará estar em campo para locar adequadamente a bacia de captação em ponto tecnicamente viável no caminho da enxurrada (erosão por sulco ou superficial) para orientar o operador da máquina executora das ações. Em relação aos terraços, o profissional possui (ANEXO I) localização da área que deverá ser terraceada, com isso, tal profissional deverá fazer a locação dos terraços de acordo com metodologia descrita no Projeto Básico.

3 – Medições

As medições serão realizadas mensalmente, na primeira semana de cada mês. Não serão realizadas mais de uma medição por mês.

3.1 Bacias de captação de enxurrada

Serão medidas e pagas por unidade.

Serão fiscalizados e avaliados:

- Local onde a bacia de captação foi construída. Local precisa coincidir com as coordenadas previstas.

- Qualidade da bacia de captação: Forma, profundidade adequada, tamanho adequado, compactação do talude, forma do “ladrão” ou vertedouro. As especificações técnicas constantes neste anexo.

- As bacias locadas nas beiras de estradas vicinais deverão ter um sulco coletor a qual conduza a água da enxurrada da estrada para o interior da bacia.

- As reformas das bacias pré-existentes serão avaliadas de forma a verificar a limpeza e retirada de material sedimentado em seu interior e a compactação de seu talude. Comparação com o estado anterior, através de fotografias que temos de todas as bacias de captação pré-existentes.

3.2 Terraços

Serão medidos e pagos por quilômetro de extensão.

Serão fiscalizados e avaliados:

- Local onde os terraços foram construídos. Local precisa coincidir com as áreas previstas.

- Correta distância entre cada terraço.

- Qualidade dos terraços: Dimensão do terraço, profundidade. As especificações técnicas constantes neste anexo.

3.3 Readequação de estradas vicinais

Será medida e paga por quilômetro de extensão.

Serão fiscalizados e avaliados quantitativos e qualitativos de todos os itens previstos na CPU de readequação de estradas e modelo padrão constante neste ANEXO.