PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PACUÍ/MG.

MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE

PONTE SOBRE O CÓRREGO SUMIDOURO

Objeto: Fundamenta-se na construção de uma ponte nova em estrutura de concreto e com vigas metálicas, com 10 metros de vão, localizada na estrada de acesso a Comunidade do Barreiro, e distrito de São Joaquim, sobre o Córrego Sumidouro na zona rural do Município de São João do Pacuí - MG.

Etapas de construção:

1 – Serviços Preliminares:

Canteiro de Obras: - A empreiteira se encarregará de todo o canteiro de obras e barracão de obras, das instalações equipamentos e ferramentas necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos, inclusive de placas de identificação, locação da obra e demolição completa da antiga ponte existente no local, com afastamento do material demolido.

Demolição: - A empreiteira se encarregará de toda a demolição e afastamento de entulhos e/ou materiais demolidos e removidos da antiga ponte existente no local.

2 – Alas e Cortina de Apoio:

2.1 - Compreende a execução de toda a fundação, incluindo a perfuração e execução de estacas do tipo Strauss moldadas “in-loco”, capaz de suportar as cargas conforme especificado em projeto e planilha, incluindo também o fornecimento, aplicação, execução e lançamento de: formas de compensado resinado com aproveitamento máximo de 3 vezes, armação de aço CA-50 e concreto estrutural de pelo menos FCK= 25Mpa virado em obra. Também inclui o serviço de aterro compactado nas cabeceiras de modo a acomodar o terreno de ligação com a via existente.

3 – Vigas Metálicas:

3.1 - Compreende os serviços de fornecimento, transporte e instalação das vigas metálicas, para sustentação da ponte capaz de suportar as cargas conforme especificado em projeto e planilha, incluindo o fornecimento, aplicação de neoprene e grout para o apoio das vigas.

4 – Tabuleiro e Guardo-Corpo:

4.1 - Compreende os serviços de transporte e instalação dos tabuleiros de concreto (laje com capacidade de carga), para via da ponte capaz de suportar as cargas conforme especificado em projeto e planilha, incluindo também o fornecimento e execução de guarda-corpo tubular metálico em ambos os lados da ponte, conforme especificado em projeto e planilha.

São João do Pacuí, 13 de março de 2015

_________________________

Raoni Ramos Rabelo

Engenheiro Civil