# 1-CONDIÇÕES GERAIS

## 1.1-Amplitude de Designação

Para efeito desta NESE, serão considerados como “Fundações” os seguintes corpos e/ou elementos de uma edificação:

1.1.1- Blocos;

1.1.2- Sapatas;

1.1.3- Vigas de Fundação;

1.1.4- “Radiers”;

1.1.5- Estacas;

1.1.6- Tubulões;

1.1.7- Blocos de Coroamento;

1.1.8- Vigas de Equilíbrio ou Vigas Alavancas.

## 1.2- Normas e Prescrições

A execução das fundações deverá satisfazer às normas da ABNT atinentes ao assunto, especialmente às NBR-6122 (NB-51) e NBR-6118 (NB-1), e aos Códigos e Posturas dos ?rgãos Oficiais que jurisdicionem a localidade onde será executada a obra.

## 1.3-Escoramentos

Correrá por conta da Empreiteira a execução de todos os escoramentos julgados necessários.

## 1.4-Agressividade do Lençol d’água

1.4.1-Caberá à Empreiteira investigar a ocorrência de águas agressivas no subsolo, o que, caso constatado, será imediatamente comunicado à CODEVASF.

1.4.2-A proteção das armaduras e do próprio concreto contra a agressividade de águas subterrâneas será objeto de estudos especiais por parte da Empreiteira, bem como de cuidados de execução no sentido de assegurar-se a integridade e durabilidade da obra.

1.4.3-As conclusões dos estudos referidos no item anterior, bem como os processos e cuidados a serem adotados na execução dos trabalhos, serão submetidos à prévia aprovação da CODEVASF, sem que tal aprovação prejudique de qualquer forma o disposto no item 1.5  “Responsabilidade” - a seguir.

1.5-Responsabilidade

A execução das fundações implicará na responsabilidade integral da Empreiteira pela resistência das mesmas e pela estabilidade da obra.

## 1.6-Modificações e Acréscimos

1.6.1-Apesar de caracterizado pelos ensaios referidos na NESE-01, item 2, poderá ocorrer que durante a execução dos serviços a natureza ou comportamento do terreno imponha modificações no tipo de fundação adotado. Nesta hipótese, deverá a Empreiteira submeter à CODEVASF as alternativas possíveis para solução do problema.

1.6.l.1-Aprovada pela CODEVASF a solução mais conveniente, caberá â Empreiteira todas as providências concernentes às modificações do respectivo projeto.

1.6.2-Qualquer modificação que no decorrer dos trabalhos se faça necessária nas fundações só poderá ser executada depois de autorizada pela CODEVASF, sem prejuízo do disposto no item 1.5 - “Responsabilidade”, retro.

## 1.7-Concreto

Todos os elementos de concreto na presente etapa deverão seguir rigorosamente a NESE-05, adiante, em tudo o que couber.

# 2-EM SUPERFÍCIE

## 2.1-Definição

Fundação direta, em superfície ou rasa, é aquela colocada imediatamente abaixo da parte mais inferior da sua estrutura, onde as pressões se transmitem pela base, diretamente ao terreno de apoio, sendo desprezível a parcela correspondente à transmissão pelo atrito lateral.

## 2.2-Generalidades

2.2.1-Aplicar-se-á às fundações em superfície o disposto   no item 01 desta  NESE.

2.2.2-O concreto a ser utilizado deverá satisfazer às condições previstas em projeto (fck, “slumps” etc.),bem como às prescrições contidas na NESE-05 em tudo o que lhe for aplicável.  Satisfeitas as condições retrocitadas, a CODEVASF admitirá o emprego do concreto estrutural para armar - conforme EME-12/l0-D, ou o concreto ciclópico - conforme NESE-06, de acordo com o tipo de fundação, adiante definida.

2.2.3-Na execução das fundações em superfície a Empreiteira deverá cingir-se rigorosamente à profundidade prevista no projeto; a escavação será levada até a cota onde o terreno apresentar resistência suficiente.

2.3-Preparo para Lançamento

2.3.1-O procedimento necessário para um preparo satisfatório da superfície de fundação, sobre a qual o concreto será lançado, é governado pelas exigências de projeto e pelas condições e tipo do material de fundação.

2.3.2-Antes do lançamento do concreto para confecção  dos elementos de fundação, as cavas deverão ser cuidadosamente limpas, isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao concreto, tais como: madeira, solos carreados por chuvas etc.

2.3.3-Em caso de existência de água nas valas de fundação, deverá haver total esgotamento, não sendo permitida sua concretagem antes dessa providência.

2.3.4-O  fundo da vala deverá ser recoberto com uma camada de concreto magro (CS-2) de pelo menos 6 cm.

2.3.5-Em nenhuma hipótese os elementos serão concretados usando o solo diretamente como forma lateral.

2.3.6 -Preparo da Fundação em Rocha

- Quando o projeto determinar uma perfeita aderência rocha-concreto, a superfície da rocha deverá ser preparada com certa rugosidade, seguida de uma limpeza total da área de fundação.

- Rochas soltas, argamassas secas, depósitos orgânicos, substâncias oleosas, friáveis e outros materiais estranhos deverão ser removidos.

- Fissuras abertas, impregnadas de argila ou outros materiais finos, deverão ser limpas com jatos de ar e água até uma profundidade adequada.

- A complementação da limpeza será feita através do uso de picaretas, alavancas, vassouras duras, jatos de areia ou outros métodos adequados.

- As águas que procedem da parte externa da fundação a ser concretada deverão ser ensecadas e orientadas para locais de bombeamento.

2.3.7-Deverá ser observado o disposto na NESE-05 no tocante a controles e testes do concreto a ser reutilizado.

2.4 -Tipos de Fundações em Superfície

2.4.1-Blocos de Fundação

2.4.2 -Sapatas

2.4.3-Vigas de Fundação

2.4.4-Radiers

2.5-Vigas Alavancas ou Vigas de Equilíbrio

2.6- Muros de Arrimo

# 3-EM PROFUNDIDADE

## 3.1-Condições Gerais

### 3.1.1-Definição

Quando os solos próximos à superfície do terreno são dotados de baixa capacidade de carga e compressíveis, não permitindo o emprego de fundações em superfície, as cargas estruturais são transferidas para os solos de maior capacidade de suporte situados em maiores profundidades, por meio de fundações ditas profundas.

### 3.1.2-Generalidades

- Aplicar-se-á ás fundações em profundidade o disposto no item l desta NESE.

- Sob qualquer elemento de concreto em contato com o solo (vigas, lajes, cintas) será estendida uma camada de concreto magro (CS-2) de pelo menos 6 cm.

- Caso a execução das fundações seja subempreitada à firma especializada, deverá a Empreiteira submeter à apreciação prévia da CODEVASF todas as credenciais da firma e somente após autorização da CODEVASF os serviços poderão ser iniciados.

- A firma subempreiteira, mencionada no item anterior, deverá obrigatoriamente estar ciente de todas as normas e especificações contidas no CADERNO DE ENCARGOS, relativas a estes serviços.

- Não serão admitidas fundações do tipo “profundas” com comprimentos inferiores a 3 metros.

- Ao efetuar a fundação em profundidade, não deverá a Empreiteira cingir-se às profundidades preestabelecidas em projeto, mas prosseguir na cravação e/ou escavação até onde a camada de base apresentar resistência compatível com as cargas previstas para as fundações.

- Qualquer modificação que, durante a execução dos trabalhos, se faça necessária nas fundações, só poderá ser executada depois de autenticada pela CODEVASF, sem que tal autenticação prejudique de qualquer modo o disposto no item 1.5 da NESE-04, retro, quanto à responsabilidade da Empreiteira.

- Correrão por conta da Empreiteira todas as despesas necessárias com escoramentos de construções vizinhas e sustentação de taludes, ou quaisquer outros julgados necessários para a perfeita execução e estabilização da obra.

#### 3.2.5.3.3-Estacas Tipo Broca

##### a)-Definição

São estacas moldadas “in loco”, executadas sem revestimento, de modo a transmitir para camadas mais resistentes do solo as cargas a que serão submetidas.

##### b)-Utilização

Seu uso será limitado a terrenos com coesão (por exemplo, argila), desde que a camada suporte do solo esteja acima do nível de água.

A CODEVASF admitirá seu emprego apenas em serviços sem grandes responsabilidades (muros, divisórios, galpões etc.). Em nenhuma hipótese será admitido seu emprego quando submetidas a cargas superiores a 10 t.

3.3-Tubulões

3.3.1-Definição

São elementos cuja função é transmitir as cargas estruturais para os solos de maior capacidade de suporte situados em maiores profundidades. São caracterizados por seção transversal que permite escavação interna, com entrada de pessoal em seu interior.

Deverão ser observadas as normas da ABNT atinentes ao assunto, em particular a NBR-6118 (NB-1), NBR-6122 (NB-5l) e NBR-7678/83.

3.3.2 -Características Gerais dos Tubulões

- Os tubulões serão sempre executados em concreto, armado ou simples.  Poderão ser dotados de camisa externa de aço - perdida ou recuperável - ou de concreto armado.

- Quanto ao modo de execução, os tubulões poderão ser escavados manual ou mecanicamente, usando eventualmente lamas bentoníticas.

- Quando a escavação for manual, o diâmetro necessário para possibilitar segurança ao operador deverá ter no mínimo 70 cm.

- Caso a escavação do tubulão seja feita mecanicamente, os últimos 0,50 m deverão ser escavados manualmente, inclusive o alargamento da base (quando necessário), a fim de evitar-se a destruição da estrutura do terreno.

- Os tubulões deverão ficar assentes sobre terreno de alta resistência à compressão.

- Na hipótese de ocorrência de desmoronamento, a Empreiteira deverá submeter a solução do problema a prévia aprovação da Fiscalização.

- Deverá a Empreiteira prever adequada proteção junto aos fustes, de modo a impedir a entrada em seu interior de materiais estranhos.  Poderão ser utilizadas “golas” de madeira, alvenaria ou concreto.

- De qualquer forma, antes da concretagem deverá ser feita uma nova inspeção no tubulão, devendo-se conferir as dimensões, qualidades e características do solo, procedendo-se à limpeza do fundo da base com remoção da camada eventualmente amolecida pela exposição ao tempo ou por água de infiltração.

- Quando previstas cotas variáveis de assentamento entre tubulões próximos, a execução deverá ser iniciada pelos tubulões mais profundos, passando-se a seguir para os mais rasos.

- Não será permitido trabalho simultâneo em bases alargadas de tubulões adjacentes, tanto em relação à escavação quanto à concretagem.

- Quanto às cargas admissíveis e ao cálculo estrutural dos tubulões, deverão ser observados, respectivamente, o contido nos itens 8.4. e 8.5 da NBR-6122 (NB-51).

### 3.3.3-Tolerâncias

Serão de acordo com o item 8.6 da NBR-6122 (NB-51), cabendo destacar:

- Excentricidade: 10%  do  diâmetro  do  fuste.

- Desaprumo:  1%.

### 3.3.4-Tipos de Tubulões

Quanto ao modo de execução, os tubulões poderão ser

3.3.4.1-Tubulões não Revestidos

a)Estes elementos de fundação serão executados com escavação manual ou mecânica e da seguinte maneira:

- A escavação manual só poderá ser executada acima do nível d’água, natural ou rebaixado ou, ainda, em casos especiais em que seja possível bombear a água sem risco de desmoronamento ou perturbação no terreno de fundação abaixo desse nível.  Serão dotados ou não de base alargada tronco-cônica, conforme projeto.

- Poderão ser escavados mecanicamente com equipamento adequado.

- Quando abaixo do nível d’água, a perfuração poderá prosseguir utilizando-se, se necessário, lamas bentoníticas para manter estável o furo.

b)Na concretagem destes tubulões, quanto à escavação, admitir-se-ão as seguintes variantes:

- Escavação seca - o concreto será simplesmente lançado da superfície, através de tromba (funil) de comprimento adequado para evitar-se que o concreto bata nas paredes da escavação e se misture com terra.  Normalmente será suficiente que o comprimento do tubo do funil seja cinco vezes o seu diâmetro.

- Escavação com água ou lama - O concreto será lançado através de tremonha ou outro processo de eficiência comprovada.

3.3.4.2-Tubulões Revestidos

Em terrenos com baixa coesão, a escavação do poço deverá ser acompanhada com escoramento para contenção lateral da terra, que poderá ser executado com camisa de concreto ou metálica.

a)Com revestimento de concreto:

- Neste caso a camisa de concreto armado será concretada sobre a superfície do terreno ou em uma escavação preliminar de dimensões adequadas, por trechos de comprimento convenientemente dimensionados e introduzidos no terreno depois que o concreto atinja resistência adequada à operação de escavação interna.  Depois de cravado um elemento, concretar-se-á sobre ele o elemento seguinte, e assim sucessivamente, até atingir-se o comprimento final previsto.

- Caso durante essas operações seja atingido o lençol d’água do terreno, será adaptado ao tubulão equipamento pneumático, conforme adiante especificado.

- Atingida a cota prevista para assentamento do tubulão, proceder-se-á, se for o caso, à abertura da base alargada.

- Durante essa operação a camisa deverá ser escorada de modo a evitar sua descida.

- Terminado o alargamento, concretar-se-á a base e o núcleo do tubulão, obedecendo-se a plano de concretagem previamente definido.

b) Com camisa de aço:

- A camisa de aço será utilizada do mesmo modo que a camisa de concreto para manter aberto o furo e garantir a integridade do fuste do tubulão.

- Poderá ser introduzida por cravação com bate-estacas ou através de equipamento especial.

- A escavação interna, manual ou mecânica, poderá ser feita à medida da penetração do tubo ou de uma só vez, quando completada a cravação do tubo.

- Quando assim previsto, poder-se-á, se for o caso, executar o alargamento da base, após o que o   tubulão será concretado.  Esse alargamento poderá ser executado manual ou mecanicamente, sob ar comprimido ou não.

- No caso de uso de ar comprimido, a camisa deverá ser ancorada ou receber contrapeso, de modo a evitar sua subida.

- A camisa metálica, no caso de não ter sido considerada no dimensionamento estrutural do tubulão (conforme item 8.5 da NBR-6122)(NB-51), poderá ser recuperada à medida que se processe a concretagem ou posteriormente.

- A espessura mínima do tubo será de 10 mm.

- Durante a cravação da camisa metálica, a verticalidade deverá ser controlada através de prumo de face.

- Antes da concretagem dever-se-á limpar internamente as camisas, seja manualmente, seja através da circulação de água, ou renovação de lama bentonítica.

c) Quanto à concretagem de tubulões revestidos, admitir-se-ão as seguintes    variantes:

- Tubulão a seco. O concreto será simplesmente lançado da superfície, sem necessidade de tromba   ou funil.

- Tubulão com água ou lama

Utilizar-se-á processo de concretagem submersa com tremonha, caçamba ou   processos devidamente comprovados que garantam a integridade da peça  executada.

3.3.6 - Disposições Construtivas

Além das recomendações desta NESE sobre o assunto, deverá ser atendido ainda o adiante especificado.

3.3.6.1-Alargamento de Base

- Os tubulões deverão ser dimensionados de maneira a evitar alturas de bases superiores a 2 metros, estas só admitidas em casos excepcionais, devidamente justificados.

- Quando as características do solo indicarem que o alargamento de base será problemático, dever-se-á prever o uso de injeções, aplicações superficiais de argamassa de cimento, ou mesmo escoramento, para evitar desmoronamento da base.

- Quando a base do tubulão for assente sobre rocha inclinada, deverá ser observado o disposto no item 6.1.2.a da NBR-6122 (NB-51).

3.3.6.2-Armadura

- A armadura do núcleo deverá ser montada de maneira a garantir sua rigidez e   evitar deformações durante o manuseio e concretagem.

- A armadura de ligação fuste-base deverá ser projetada e executada de modo a garantir concretagem satisfatória da base alargada.  Dever-se-á evitar que a malha constituída pelos ferros verticais e os estribos tenha dimensões inferiores a 30 cm x 30 cm, usando-se, se necessário, feixes de barras ao invés de barras isoladas.

3.3.6.3-Tempo de Execução

Dever-se-á evitar que entre o término da execução do alargamento da base e sua concretagem decorra tempo superior a 24 horas.

3.3.6.4-Preparo de Cabeça

O topo dos  tubulões apresenta normalmente, conforme o trabalho desenvolvido, concreto não satisfatório.  O mesmo deverá ser removido até que se atinja material  adequado, ainda que abaixo da cota de arrasamento prevista, reconcretando-se a seguir o trecho eventualmente cortado abaixo dessa cota.

3.3.6.5-Ligação do Tubulão com o Bloco de Coroamento

Em qualquer caso deverá ser garantida a transferência adequada da carga do pilar   para o tubulão, conforme estabelecido em projeto.

3.3.6.6-Lastro de Concreto

Quando da necessidade de bloco de coroamento, o fundo da cava deverá ser recoberto com uma camada de pelo menos 10 cm de espessura de concreto magro.

3.3.6.7-Controle de Execução

Deverão ser apresentados à CODEVASF, pela Empreiteira, os seguintes elementos de cada tubulão:

- Cota de arrasamento

- Dimensões reais da base alargada

- Material da camada de apoio da base

- Equipamento usado nas várias etapas.

- Deslocamento e desaprumo.

- Consumo de material durante a concretagem e comparação com o volume previsto.

- Qualidade dos materiais.

- Anormalidade de execução e providências.

4 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

## 4.1-Blocos, Sapatas, Vigas de fundações,

4.1.1- Concreto

A medição e pagamento dos concretos utilizados para a execução destes serviços serão efetuados conforme a NESE-05, item 10.1.

4.1.2- Formas

A medição e pagamento das formas utilizadas para a execução destes serviços serão efetuados conforme a NESE-05, item 10.2.

4.1.3-Armadura

A medição e pagamento dos serviços de fornecimento e colocação de armaduras serão efetuados conforme a NESE-09, item 2.

Nestes preços deverão estar incluídos o fornecimento de todos os materiais, equipamentos necessários, transporte até o local da obra, colocação, corte e emendas de estacas, se for o caso, perdas, revestimentos nos casos cabíveis e todas e quaisquer operações necessárias para a perfeita execução dos trabalhos.

## 4.3-Tubulões

Os serviços de execução dos tubulões serão medidos por metro linear de tubulão executado, conforme projeto e à satisfação da fiscalização.

As bases dos tubulões serão medidas por unidades de base efetivamente executada, conforme o projeto.

O pagamento destes serviços será efetuado pelos preços unitários correspondentes aos diversos tipos de tubulões com os respectivos diâmetros, relacionados na Planilha de Orçamentação de Obras.

Nestes preços deverão estar incluídos o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, perfurações dos tubulões, revestimentos, aplicação dos materiais e todas e quaisquer operações necessárias para a perfeita execução dos trabalhos, conforme especificado.