1-CONDIÇÕES GERAIS

1.1-Todos os trabalhos de serralheria comum ou especial serão realizados com a maior perfeição, mediante emprego de mão-de-obra especializada, de primeira qualidade e executados rigorosamente de acordo com os respectivos desenhos de detalhes, indicações dos demais desenhos do projeto e o adiante especificado.

1.2- O    material     a     empregar     deverá     ser     novo,     limpo,    perfeitamente   desempenado e sem nenhum defeito de fabricação.

1.3- Caberá à Empreiteira elaborar, com base nas pranchas do projeto, os desenhos de detalhes de execução, os quais serão previamente submetidos à autenticação da Fiscalização.

1.4- Só   poderão   ser  utilizados  perfis  de  materiais  idênticos  aos  indicados  nos    desenhos e às amostras apresentadas pela Empreiteira e aprovadas pela Fiscalização.

1.5-As esquadrias só poderão ser assentadas depois de aprovadas pela Fiscalização.

1.6-Todas as esquadrias, uma vez armadas, serão marcadas com clareza, de modo a permitir a fácil identificação e assentamento nos respectivos locais de construção.

1.7-Caberá à Empreiteira assentar as esquadrias nos vãos e locais apropriados, inclusive selar os respectivos chumbadores e marcos.

1.8-Quando, por acaso, não houver nos desenhos do projeto indicações suficientemente claras, relativamente à localização dos punhos de janelas basculantes, deverá a Empreiteira dirigir-se à Fiscalização, com a necessária antecedência, solicitando todos os esclarecimentos a respeito.

1.9-Caberá à Empreiteira inteira responsabilidade pelo rumo e nível das esquadrias e pelo seu funcionamento perfeito, depois de definitivamente fixadas.

1.10-As esquadrias não serão jamais forçadas em rasgos, porventura fora do esquadro  ou de escassas dimensões.

1.11-Os chumbadores serão solidamente fixados à alvenaria ou ao concreto, com argamassa, a qual será firmemente socada nos respectivos furos.

1.12-Deverá haver especial cuidado para que as armações não sofram qualquer distorção, quando parafusadas aos chumbadores e/ou aos marcos.

1.13- As   partes   móveis  das  esquadrias  serão  dotadas  de  pingadeiras-tanto no sentido do horizontal como no sentido vertical-de forma a garantir perfeita estanqueidade evitando, dessa forma, penetração de água de chuva.

1.14- Os caixilhos metálicos, destinados a envidraçamento, obedecerão às disposições construtivas integradas na NBR-7199(NB-226).

1.15- Todos os vãos envidraçados das esquadrias, de aço ou ferro, serão submetidos à

prova de estanqueidade, por   meio de jato de mangueira d'água sob pressão.

1.16- Todos  os  vão  envidraçados  das  esquadrias  de  alumínio serão  submetidos à   prova    de    estanqueidade,   consoante   teste   preconizado   pela  AAMA-Architectural Aluminum Manufacturers Association.

1.17- O assentamento das chapas de vidro será efetuado com o emprego dos seguintes dispositivos:

1.17.1-Baguetes, confeccionadas com o mesmo material do caixilho, associadas com calafetador de base de elastômero, de preferência silicone, que apresente aderência com o vidro e a liga metálica.

1.17.2-Gaxetas de compressão, em perfil rígido de elastômero, de preferência neopreno, dotadas de tiras de enchimento.

1.17.3-Baguetes, confeccionadas com o mesmo material do caixilho e gaxetas de  elastômero.

1.18- Quando do emprego de baguetes associadas com calafetador, as chapas de vidro ficarão assentes em calços de elastômero, de preferência neopreno, obedecendo - quanto  às  características, dimensões e posicionamento - ao disposto na NBR-7199 (NB-226).

2-DE AÇO OU FERRO

2.1-Comum

2.1.1- Os quadros serão perfeitamente esquadriados, terão todos os ângulos ou linhas de emenda soldados bem esmerilhados ou limados, de modo a desaparecerem as rebarbas e saliências de solda.

2.1.2-Todos os furos dos rebites ou dos parafusos serão escariados e as asperezas limadas.  Os furos realizados no canteiro da obra serão executados com broca ou máquina de furar, sendo vedado o emprego  de furadores (punção).

2.1.3-As pequenas diferenças entre os furos de peças a rebitar ou a aparafusar, desde que não perceptíveis, poderão ser corrigidas com broca ou rasqueta, sendo, porém, terminantemente vedado forçar a coincidência dos orifícios ou empregar lima redonda.

2.1.4-Todas as junções terão pontos de amarração intermediários - espaçados de, no máximo, 100 mm - bem como nas extremidades.

2.1.5-Todas as peças desmontáveis serão fixadas com parafusos de latão amarelo, quando se destinarem à pintura, ou de latão cromado ou niquelado, em caso contrário.

2.1.6-Todos os furos de rebites ou parafusos serão escariados e as asperezas limadas.

2.1.7-A confecção dos perfilados será esmerada, de forma a se obter seções padronizadas e de medidas rigorosamente iguais.

2.1.8-Os perfilados deverão assegurar à esquadria estanqueidade absoluta.

2.1.9-Na fabricação das esquadrias, não se admitirá o emprego de elementos compostos obtidos pela junção - por solda ou outro meio qualquer - de perfis singelos.

2.1.10-Os perfis e as chapas empregadas na confecção do perfilados serão submetidos a tratamento preliminar antioxidante.

2.2 - Metalizado

2.2.1-As esquadrias de aço ou ferro metalizado obedecerão, no que couber, ao disposto no item 0l, retro.

2.2.2-As partes de aço destinadas a receber metalização serão prévia e completamente limpas de toda a ferrugem, pelo processo de jato de areia, denominado "decapagem", aplicado por pessoal especializado e com equipamento adequado.

2.2.3-A metalização consistirá no completo recobrimento do aço com delgada camada, contínua e uniforme, resultante da união de finas gotículas de metal, projetadas sob pressão e à alta temperatura, com equipamento especial de jato.

2.2.4-A metalizacão, confiada somente a pessoal de experiência comprovada, será executada com zinco, quando não expressamente especificado metal diverso.

3-DE ALUMÍNIO NATURAL

3.1-As barras e perfis de alumínio serão extrudados e não apresentarão empenamento, defeitos de superfície ou quaisquer outras falhas, devendo ter seções que satisfaçam, por um lado, ao coeficiente de resistência requerido e atendam, por outro lado, ao efeito estético desejado.

3.2-As esquadrias de alumínio serão confeccionados com os perfis indicados na EME-01/09.

3.3-Os perfis estruturais e contramarcos deverão apresentar espessuras compatíveis com as dimensões dos vãos, conforme o projeto.

3.4-O contato direto de elementos de cobre, metais pesados ou ligas - em que estes predominem - com peças de ligas de alumínio será rigorosamente vedado.

3.5-O isolamento entre superfícies de liga de alumínio e metais pesados será obtido por meio de pintura de cromato de zinco, borracha clorada, elastômero, plástico, betume asfáltico ou outro processo satisfatório, tal como metalização a zinco.

3.6-Os elementos de grandes dimensões serão providos de juntas que absorvam a dilatação linear específica do alumínio.

3.7-As ligações entre peças de alumínio por meio de parafusos só serão admitidas quando inevitáveis.  Neste caso, os parafusos serão constituídos por liga de grupo Al-Mg-Si, endurecidos por tratamento à temperatura elevada.

3.8-Os parafusos para ligações entre alumínio e aço serão de aço cadmiado cromado.

3.9-As emendas por meio de parafusos ou rebites apresentarão um perfeito ajustamento, sem folgas, diferenças de nível ou rebarbas nas linhas de junção.

4-DE ALUMÍNIO-ANODIZADO

4.1- Será designada como esquadria anodizada aquela cujas barras ou perfis sejam submetidas a um processo de oxidação anódica, por via eletrolítica que proporcione um recobrimento com filme óxido de espessura predeterminada de efeito decorativo e protetor.

4.2-A espessura dessa camada, que é medida em micron (01 micron=0,001 mm), será função da agressividade da atmosfera da região onde o elemento anodizado será empregado.  O recobrimento mínimo será de 15 micra.

4.3-Para verificar o grau de penetração da anodização, deverá a Empreiteira, em presença da Fiscalização, testar todos os perfis e chapas a serem empregados na confecção das esquadrias, inclusive superfícies serradas.

5 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição das esquadrias metálicas será avaliada tomando-se como unidade o metro quadrado efetivamente colocado, conforme indicar o projeto.

O pagamento será efetuado pelos preços unitários correspondentes aos preços da Planilha de Orçamentação de Obras.  Nestes preços unitários deverão estar incluídos o fornecimento de todos os materiais inclusive ferragens, armazenagem, transporte, montagem e colocação de todos os materiais necessários, bem como todos os encargos e incidências para a perfeita execução dos serviços.