TERMINOLOGIA

Para fins das presentes especificações será adotada a seguinte terminologia e classificação de esquadrias:

1.1-Vão

Abertura em parede para passagem, iluminação ou ventilação.

1.2-Folha (da porta)

Esquadria  móvel  destinada  à  abertura  ou ao fechamento de vãos de acesso ou  passagem.

1.3-Folha (da janela)

Esquadria  móvel  ou  fixa de vãos de iluminação ou ventilação não destinadas a                  passagem ou acesso.

1.4-Treliça (grade de proteção)

Esquadria     de     vedação,    vazada,     fixa     ou     móvel,     constituída     de

elementos    solidarizados   ou   articulados,   formando   malhas,   cortinas    ou simples tela.

1.5-Guarnição (alizar, mata-junta ou cercadura)

Régua  ou  sarrafo  que  se  usa  para  cobrir  a  junta  formada  no  encontro  do  marco de uma porta ou janela com a parede.

1.6-Caixilharia

Designação  genérica   de   marcos,  alizares,   aduelas  ou  de   conjunto   destes

elementos que constituem quadros para a fixação ou para simples guarnecimento de vãos dotados ou não de folhas de portas e janelas.

1.7-Marco ou Caixão (batente)

Caixilharia, com ou sem rebaixos, destinada à fixação de esquadrias. Usa-se o marco para paredes com espessuras maiores de 0,15 m e caixão para paredes mais delgadas inferiores a 0,15 m. Sua colocação deve ser feita antes de ser executada a alvenaria.

1.8-Jabre

Rebaixo  feito  no  marco  ou  caixão  com  profundidade  igual  à  espessura  da  folha  da porta que irá receber e articular.

1.9-Taco

Peça de madeira que embutida na alvenaria serve de elemento  de fixação entre      a parede e o marco ou caixão. Tem forma trapezoidal para dificultar arrancamento quando forçado o marco.

1.10-Conjunto de Vedaçã

Esquadria  composta,  resultante  da  conjugação  de elementos fixos ou móveis,

sejam elas portas, janelas, grades, caixilhos etc.

1.11-Esquadrias de Bastidor

Portas,  janelas  etc.,  com  estrutura   constituída  por  quadro,  cujo  vazio  pode

ser guarnecido por almofada, chapa lisa, tela, vidro etc.  Designação destinada a distinguir esta construção de esquadrias de calha, das lisas, das quadriculadas e outras.

2 - CLASSIFICAÇÃO DE ESQUADRIAS CONFORME O MOVIMENTO

2.1-Charneira

Porta  ou  janela  com  movimento  de  rotação  sobre  o  eixo  vertical  na  borda da folha.

2.2-Alçapão

Porta  ou  janela  com  movimento de  rotação  sobre  o  eixo horizontal na borda da folha.

2.3-Pivotante

Porta ou janela, quebra-sol etc. com movimento de rotação sobre o eixo vertical,   através de pivôs passando por um ponto entre as bordas da folha.

2.4-Basculante

Porta ou janela, com movimento de rotação sobre o eixo horizontal passando pelo meio da folha.

2.5-Guilhotina

Porta ou janela,  com  movimento  de  translação,  correndo  em  direção vertical,

com uma das folhas fixas ou ambas correndo e se auto-equilibrando.

2.6-Corrediça ou de Correr

Porta ou janela, com movimento de translação, correndo em direção horizontal.

2.7-Maxim-Air (projetante-deslizante ou báscula deslizante)

Janela que pode ser movimentada por rotação da folha em torno de um eixo horizontal e por translação simultânea desse eixo no plano vertical da janela, desde o lado horizontal superior do conjunto até uma posição qualquer definida pelo ângulo máximo de abertura desejada.

2.8-Projetante

Janela   que   pode   ser   movimentada   através   da   rotação  da  folha  em torno de um eixo horizontal fixo na borda superior da folha.

3 - CONDIÇÕES GERAIS

3.1-As esquadrias de madeira-portas, janelas, armários, balcões, guichês, guarnições,   peitoris etc,-obedecerão rigorosamente às indicações dos respectivos desenhos de detalhes.

3.2-Serão sumariamente recusadas todas as peças que apresentem sinais de  empenamento, deslocamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira ou outros defeitos.

3.3-As sambladuras serão do tipo mecha e encaixe, com emprego de cunha de dilatação para garantia de maior rigidez de união.

3.4-O revestimento final das portas será especificado para cada caso particular.

3.5-Os marcos de madeira serão fixados aos tacos, por intermédio de parafusos do tipo EC-latão, de 6 x 2 1/4" (nomenclatura da NB-45). Serão empregados 8 parafusos, no mínimo, por guarnição comum.

3.6-Os arremates das guarnições, com rodapés e/ou revestimentos de paredes   adjacentes merecerão, de parte da Empreiteira, cuidados especiais.  Sempre que necessário, tais arremates serão objeto de desenhos de detalhes, os quais serão submetidos à prévia aprovação da Fiscalização.

3.7-Os caixilhos de madeira destinados a envidraçamento obedecerão às disposições construtivas integradas na  NBR-7199 (NB-226).

3.8-Apesar de admitida na citada NBR-7199 (NB-226), a CODEVASF não aceita o uso de caixilhos com "rebaixo aberto".

3.9-Todos os vãos envidraçados, expostos às intempéries, serão submetidos à prova de estanqueidade por meio de jato de mangueira d'água sob pressão.

3.10- O assentamento   das   chapas   de   vidro  será  efetuado  com   o   emprego   de  um

dos seguintes dispositivos:

3.10.1-Baguetes de madeira associados com calafetador de base de elastômero de preferência silicone, que apresente aderência com o vidro e a madeira.

3.10.2-Gaxetas de compressão, em perfil rígido de elastômero, de preferência neopreno, dotadas de tira de enchimento.

3.10.3-Baguetes de madeira e gaxetas de elastômero.

3.11-Quando do emprego de baguetes associadas com calafetador, as chapas de vidro ficarão assentes em calços de elastômero, de preferência neopreno, obedecendo - quanto   às   características,   dimensões   e   posicionamento - ao  dispoto  na  NBR-7199 (NB-226).

3.12- Não será permitido o uso de madeira compensada em portas externas.

3.13- Os parafusos a serem empregados nos marcos deverão ter as cabeças embutidas, se for o caso, dando-se o devido acabamento com o enchimento sobre as cabeças por meio de um fragmento da mesma madeira, lixado, permitindo continuidade da superfície.

3.14- Nas portas internas dos W.C. as pernas dos marcos não deverão alcançar o piso, ficando à altura do rodapé impermeável para evitar o contato das águas de lavagem.

3.15- Os marcos serão de madeira de lei aparelhada.

3.16- Nas portas internas, a largura dos marcos será sempre igual à espessura da parede.

3.17- Os marcos com acabamento para pintura serão protegidos com uma demão de óleo de linhaça e só serão colocados após a conclusão das alvenarias que os recebem.

3.18- As guarnições serão de madeira de lei, molduradas e aparelhadas.

3.19- Deve-se   usar    guarnições    da    mesma    madeira   empregada    nas   esquadrias

com acabamento para cera.

3.20- As  folhas   podem   ser  maciças,   de   almofadas,  compensadas   ou   tipo   calha,

conforme especificado no projeto.

3.21- As   dimensões     dos    marcos,     guarnições,     portas,     janelas    etc.     deverão

obedecer rigorosamente aos desenhos do projeto.

4 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição das esquadrias de madeira será feita tomando-se como unidade o metro quadrado efetivamente colocado, conforme o projeto.

O pagamento será efetuado pelos preços unitários correspondentes da Planilha de Orçamentação de Obras. Nestes preços deverão estar incluídos aquisição dos materiais, inclusive ferragens, transporte, montagem, colocação, bem como todos os encargos e incidências  necessários para a perfeita execução dos serviços.