MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÂO NACIONAL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - C O D E V A S F

PROJETO DO SISTEMA DE REUSO DE EFLUENTE DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DE XIQUE-XIQUE, BAHIA

Processo nº 2008-010511/TEC - LS-05/6

Notificação IMA nº 2008-013820/TEC/NOT-3205

Julho - 2013

SUMÁRIO

1.	APRESENTAÇÃO	3

2.	INTRODUÇÃO	4

3.	INFORMAÇÕES GERAIS	4

3.1.	Tipo de Atividade	4

3.2.	Situação do Empreendimento	5

3.3.	Sistema de cultivo, espécies, quantidade de ração e taxa de  conversão alimentar.	5

4.	GERAÇÃO DE EFLUENTES	7

4.1.	Projeção da formação de DBO	7

4.2.	Compostos de fósforo e nitrogênio	8

4.3.	Aporte de material em suspensão	9

4.4.	Estudo de diluição de efluentes	9

5.       PROJETO DE DESTINAÇÃO DE EFLUENTES                                    11

5.1.	Dimensionamento e descrição do Projeto de Reuso da Água  do CIRPA Xique-Xique	10

5.2.	Plano de Monitoramento da Qualidade da Água do CIRPA Xique-Xique	                                                                                                                                14

5.2.1.	Indicadores do Estado Trófico	14

5.2.2.	Condições de Suporte Biológico	15

5.2.3.	Decomposição da Matéria Orgânica	15

5.2.4.	Indicadores do Balanço Iônico	Erro! Indicador não definido.

5.3.	O Programa de Amostragens	16

6.	CONSIDERAÇOES FINAIS	17

7.	EQUIPE TÉCNICA	18

8.	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	19

# APRESENTAÇÃO

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba(CODEVASF), responsável legal pelo Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Xique-Xique (CIRPA Xique-Xique), empreendimento em fase de licenciamento no Instituto de Meio Ambiente - BA (IMA), processo nº 2008-010511/TEC, LS-05/6 vem, por meio deste documento, atender as condicionantes impostas pelo referido órgão ambiental para a continuidade do processo de licenciamento do CIRPA Xique-Xique.

Neste contexto, o presente documento apresenta os seguintes produtos:

- Discussão e fundamentação sobre os aspectos relativos a projeção de parâmetros de qualidade da água no efluente a ser gerado no CIRPA Xique-Xique: Projeção da formação de DBO, de compostos de fósforo e nitrogênio, aporte de material em suspensão (Item 2 da notificação);

- Informar valores em relação a quantidade de ração ofertada, densidade de cultivo, taxa de conversão alimentar

- Fundamentação técnica sobre os aspectos relativos ao Estudo de Diluição de Efluentes (Item 3 da Notificação).

- Projeto para destinação final de efluentes que serão gerados a partir do início da operação do CIRPA Xique-Xique (Item 1 da Notificação – Projeto do Sistema de Tratamento de Efluentes);

# INTRODUÇÃO

O Brasil apresenta um dos maiores potenciais para a aqüicultura, pois possui recursos hídricos abundantes e grande extensão territorial. Há também um número significativo de espécies nativas adequadas para a piscicultura.

A piscicultura pode ser uma grande alavanca de desenvolvimento social e econômico, possibilitando o aproveitamento efetivo dos recursos naturais Com ela, pode-se produzir alimento de alto valor nutritivo, aproveitando-se diferentes resíduos agropecuários, podendo proporcionar ao piscicultor excelente rentabilidade, gerando riquezas, com ganhos significativos para a economia regional, melhorando assim, a qualidade de vida da população local. Porém, assim como qualquer outra atividade humana, necessita de uma estratégia ou planejamento básico para produzir bons resultados.

A combinação entre elevadas densidades de estocagem de peixes e altas taxas de alimentação deterioram a qualidade da água dos viveiros de cultivo, produzindo um ambiente rico em nutrientes e sólidos  suspensos, compostos principalmente por fitoplâncton, restos de ração e matéria fecal, aumentando assim a demanda química de oxigênio no ecossistema aquático (DQO) (Ghate et al., 1997).

Quanto à deterioração da água utilizada esta ocorre principalmente pela carga de nutrientes lançadas nos corpos receptores. Os nutrientes aportados como compostos de nitrogênio inorgânico (principalmente amônia total), matéria orgânica e outros poluentes em potencial, acumulam-se no fundo do viveiro durante o período de cultivo, podendo ser liberados ao meio ambiente durante as renovações de água e a drenagem para a despesca (Tomazelli Jr. & Casaca, 1998). O impacto dos efluentes da piscicultura sobre os corpos de água receptores depende da diferença da concentração dos parâmetros de qualidade entre a água dos tanques e do corpo hídrico receptor (Boyd, 1990).

As técnicas de tratamento recomendadas para os efluentes são totalmente dependentes da composição e do volume gerado. Os sistemas de piscicultura utilizados no Brasil são bastante diversos gerando efluentes de composição e volume variável. Essa realidade exige que se utilizem distintas técnicas de tratamento para os diferentes sistemas de produção (Zaniboni Filho, 2005).

O presente estudo visa propor um sistema de reutilização do efluente do CIRPA Xique-Xique na irrigação das áreas verdes do Centro.

# INFORMAÇÕES GERAIS

## Tipo de Atividade

O CIRPA Xique-Xique tem como principal atividade a reprodução e alevinagem de espécies de peixes nativas do São Francisco para repovoamento de rios e reservatórios da bacia.

## Situação do Empreendimento

O empreendimento encontra-se em fase de instalação e conta com a seguinte estrutura:

- 14 tanques de alevinagem de  200 m² (10 m x 20 m);

- 14 tanques de alevinagem  de 1000 m² (20 m x 50 m);

- 04 tanques de reprodutores de 1.500 m² (30 m x 50 m);

- 01 filtro de água de 11,63 m² (2,5 m x 4,65 m);

- 01 tanque pulmão com capacidade máxima para 16.245 m³ (95 m x 95 m  x 1,8 m);

- 01 reservatório elevado com capacidade máxima para 21,78 m³  (3,30 m x 3,30 m x 2,0 m);

- 01 reservatório cilíndrico subterrâneo com capacidade máxima para 81,61 m³  (r=3,8 e altura= 1,8 m);

- 01 guarita de 9 m² (3 m x  3 m) - (com 01 sala e  01 banheiro);

- 01 laboratório de 245,70 m² (13,50 m x 18,20 m);

- 01 escritório de administração de  126,75 m² (6,50 m x 19,5 m) - (com 03 salas e 03 banheiros,  01 cantina e 01 despensa);

- 01 almoxarifado (sala para depósito de ração e materiais) de 151,50 m²  (15 m x 10,10 m);

- Área de circulação ligando escritório ao laboratório de 12,50 m² (5 m x 2,5 m);

## Sistema de criação, espécies, quantidade de ração e taxa de 	conversão alimentar.

Os dados de densidade, quantidade de ração ofertada e produtividade estimada são apresentados na tabela 1.

No CIRPA Xique-Xique serão criadas as seguintes espécies de peixes: Curimatã (Prochilodus argenteus), mantrinchã (Brycon orthotaenia), pacamã (Lophiosilurus alexandri), piau-verdadeiro (Leporinus elongatus), surubim (Pseudoplatystoma corruscans) e tilápia (Oreochromis niloticus). O plantel previsto é de 800 reprodutores com peso médio de 1 kg. Em relação à alevinagem, a produção anual estimada é de 3.000.000 de alevinos, com biomassa média mensal de 125 kg.

Devido as características da criação no CIRPA Xique-Xique a densidade dos reprodutores/matrizes será de aproximadamente 1 (um) peixe por 25m2 ou 1 peixe para 0,025 ha. Para os alevinos a densidade será de 150 indivíduos para cada 1m2.

Para a alimentação serão utilizados, basicamente, dois tipos de suprimentos: ração em pó com 42 % de proteína bruta (PB) e ração peletizada extrusada com 28% de PB, com teores de fósforo estimado em 1,5% e 1,% para cada ração, respectivamente. As principais vantagens da ração extrusada são: 1. os grânulos, que ao serem lançados na água flutuam, permitindo maior controle na quantidade de ração fornecida aos peixes; 2. observação direta e avaliação do consumo de ração pelos peixes, evitando sobra de ração e melhorando a eficiência do arraçoamento; e 3. evitar que os restos de ração, que após  algum tempo afundariam, contribuam para a contaminação da água.

A quantidade média de ração fornecida para os reprodutores é de 2,0% da biomassa/dia, sendo projetada uma média de 16 Kg/ração/dia. Para os alevinos a projeção é de 1 Kg/ração/dia. Assim, serão utilizados aproximadamente 17 Kg de ração/dia.

A taxa de conversão alimentar aparente (CA) é calculada dividindo-se a quantidade total de ração fornecida pelo ganho de peso dos peixes. A CA varia de acordo com a espécie, tamanho e densidade da criação. Trata-se de um parâmetro importante para garantir boa produtividade de peixes e baixos danos ambientais. Na tabela 2 são apresentados valores médios de CA para as espécies que serão criadas no CIRPA Xique-Xique.

Tabela 1. Quantidade de ração, densidade e produção anual estimada de 		peixes no CIRPA Xique-Xique

| CULTIVO | DENSIDADE | QUANTIDADE DE RAÇÃO ESTIMADA | PRODUÇÃO ANUAL ESTIMADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Reprodutores | 1/25m2 | 16 Kg/dia | 800 kg |
| Alevinagem | 150/m2 | 1 Kg/dia | 1500 Kg |

Tabela 2. Taxas de conversão alimentar média (CA) das espécies que serão criadas no CIRPA Xique-Xique

| ESPÉCIE | CA MÉDIA | REFERÊNCIA |
| --- | --- | --- |
| Curimbatã | 1,7 | Galdioli et al., 2002 |
| Piau-verdadeiro | 1,8 | Neto et al., 2001 |
| Surubim | 1,5 | Crepaldi et al., 2006 |
| Pacamã | 1,5 | - |
| Tilápia | 1,2 | Oliveira et al., 2006 |

# GERAÇÃO DE EFLUENTES

O sistema de criação extensivo gera efluentes com algumas peculiaridades, entre elas: o volume de efluente é reduzido em relação à área de cultivo; elevada turbidez da água, causada principalmente pela alta concentração de organismos planctônicos e baixa concentração de oxigênio dissolvido (Zaniboni-Filho, 2005).

Neste sistema os nutrientes ficam retidos no tanque para se garantir a produtividade primária, utilizando-se baixa vazão de água. Assim, geralmente ocorre uma baixa taxa de renovação da água fazendo com que o próprio tanque de criação atue como uma lagoa de decantação, onde ocorre a oxidação e sedimentação da matéria orgânica residual (fezes, organismos mortos, adubo orgânico, etc.). Por outro lado, o elevado tempo de residência da água permite que parte destes nutrientes sedimentados seja removida pelos peixes e/ou reutilizados no metabolismo das comunidades planctônicas e bentônicas. No sistema extensivo, grande parte dos nutrientes introduzidos no tanque é decantada, podendo ser retirados no final do cultivo dos peixes.

Segundo Kubtiza (1998) em torno de 25% a 30% dos nutrientes contidos nas rações são inseridos no ecossistema aquático na forma de matéria fecal. Assim, o volume de matéria fecal que será adicionada ao ambiente irá depender da quantidade de ração oferecida e do metabolismo dos peixes cultivados. O principal impacto destes nutrientes sobre o meio é a eutrofização das águas, reduzindo a disponibilidade de oxigênio para fauna aquática.

## Projeção da formação de DBO

O Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) é o principal parâmetro utilizado na análise de efluentes. Ele é um indicativo da quantidade de matéria orgânica biodegradável presente no efluente. Assim quanto maior o nível DBO maior a taxa de matéria orgânica no meio. A matéria orgânica presente no ambiente aquático é devido à disposição de seres produtores, (algas e vegetais aquáticos), e seres consumidores (animais, bactérias e fungos), e também através da sua introdução via externa.

A Instrução Normativa do CONAMA 357/05 estabeleceu os valores de DBO para águas da Classe II em 5 mg/L O2, que inclui as águas utilizadas na aquicultura.

Existem poucas informações a respeito de valores de DBO em efluentes de estações de aquicultura, entretanto sabe-se que os sistemas de piscicultura costumam elevar a taxa de DBO em conseqüência da alimentação dos peixes com rações e uso de fertilizantes nas águas dos viveiros, visando incrementar a produção biológica.

Estudos conduzidos na bacia do rio Cuiabá evidenciaram que após a passagem pelos tanques de piscicultura os índices de DBO sofreram aumento, porém não a ponto de causar impactos ambientais a jusante do ponto de lançamento do efluente, tendo em vista que os valores de DBO mantiveram-se abaixo dos estipulados pelo CONAMA (Silva, 2007). Considerando o sistema de cultivo usado para o bagre americano (Ictalurus punctatus), Tucker e Lloyd, 1985 apud Zaniboni, 2005) observaram que em relação ao DBO apenas 2% dos tanques de piscicultura avaliados apresentaram valores acima dos permitidos pela agências ambientais americanas. Baseado nestas informações percebe-se os valores de DBO apresentam pouca variação quando comparados entre a água aduzida e efluente, entretanto após passar pelos tanques de criação os mesmos tendem a aumentar.

Na região do CIRPA Xique-Xique, estudos realizados no rio São Francisco, em 2003, mostraram que as águas encontravam-se com concentração de DBO média de 7 mg/L O2 (CODEVASF, 2003), valor acima do estipulado pelo CONAMA (5 mg/L O2). Devido ao volume de ração que será utilizado no CIRPA Xique-Xique acredita-se que os valores de DBO serão pouco alterados em relação aqueles encontrados no ponto de captação.

Na literatura especializada não foram encontradas informações a respeito de metodologias para a projeção de DBO a serem gerados em efluentes de piscicultura. As informações existentes remetem apenas a dados obtidos a partir de programas de monitoramento da qualidade da água em estações de piscicultura (Zaniboni Filho et al., 1997; Aquino & Gonçalvez, 2007; Silva, 2007).

Neste contexto, torna-se inviável a projeção de DBO no efluente a ser gerado no CIRPA Xique-Xique uma vez que não existem informações nem metodologias disponíveis na literatura que possam direcionar este tipo de estudo. Além disto, o tipo de destinação que será aplicado ao efluente no CIRPA Xique-Xique (Reuso da água – Item 5), minimiza a necessidade de projeção de DBO, uma vez que não está programado o lançamento do efluente no corpo receptor (rio São Francisco).

No CIRPA Xique-Xique os valores de DBO, juntamente com outros parâmetros de qualidade da água, passarão a ser monitorados logo que o empreendimento entre em operação, conforme o Programa de Monitoramento da Qualidade da Água no CIRPA Xique-Xique.

## Compostos de fósforo e nitrogênio

O fósforo e o nitrogênio são os principais nutrientes limitadores da produção primária em ambientes aquáticos. Neste sentido são elementos associados à eutrofização dos ecossistemas aquáticos.

De acordo com Steffens (1987), as necessidades de fósforo e nitrogênio dos peixes dependem, entre outras coisas, da constituição do trato digestório e do tipo de fonte. Sua taxa de absorção e de assimilação varia entre as espécies, portanto seus requerimentos também variam. No entanto são poucos os dados disponíveis na literatura sobre a exigência e o valor biológico dos alimentos, bem como das taxas de assimilação e excreção de fósforo e nitrogênio para a maioria das espécies que serão criadas no CIRPA Xique-Xique.

O efeito poluidor dos efluentes produzidos pelas pisciculturas está associado, dentre outros, às concentrações de fósforo e nitrogênio e suas disponibilidades no meio aquático. Segundo Kubitza (1999), a poluição por fósforo no meio aquático ocorre principalmente em sistemas de cultivo intensivo, por exemplo, através de tanques-rede. Alves e Baccarin (2005) postularam que 66% do fósforo aportado pelo arraçoamento intensivo vão para o sedimento, 11% ficam dissolvidos na água e 23% são incorporados no peixe em cultivo. Para o nitrogênio estima-se que 25% é absorvido pelo cultivo, 65% é dissolvido na água e 10% incorporado ao sedimento. O destino do fósforo e nitrogênio lançados em tanques com cultivo de salmonídeos proposto por Bergheim et al., (1991) apud Henry-Silva & Camargo (2008) podem ser utilizado como padrão geral do fluxo de fósforo e nutrientes em tanques de criação de peixes.

No CIRPA Xique-Xique a quantidade de fósforo e nitrogênio no efluente a ser gerado provavelmente serão superiores àquelas encontradas na água de adução. Entretanto, assim como observado para a DBO, a importância de se projetar valores de fósforo e nitrogênio presentes no efluente do CIRPA Xique-Xique é minimizada, tendo em vista que o efluente não será lançado no corpo receptor. Entretanto os valores de fósforo e nitrogênio na água de adução, nos tanques e efluente serão monitorados constantemente com o início da operação do CIRPA Xique-Xique, conforme o Programa de Monitoramento da Qualidade da Água a ser adotado.

## Aporte de material em suspensão

Grande parte do material em suspensão presente nos efluentes de piscicultura tem sua fonte no alimento não convertido em biomassa íctia. Segundo Pádua (2003) até 40% de material em suspensão podem ser encontrado nas águas dos tanques, depositando-se rapidamente no fundo dos mesmos. As altas concentrações de materiais em suspensão podem causar danos aos ecossistemas aquáticos, em especial sobre a ictiofauna nativa. Quando lançados diretamente no corpo receptor, sem nenhuma forma de tratamento, os materiais em suspensão podem sedimentar-se no leito dos rios destruindo organismos que fornecem alimentos ou também danificar os substratos de desova de peixes. Os sólidos podem reter bactérias e resíduos orgânicos nos fundos dos viveiros promovendo a decomposição anaeróbia (anaerobiose).

Como mencionado para os parâmetros DBO, fósforo e nitrogênio, a importância das projeções do material em suspensão no efluente do CIRPA Xique-Xique será minimizada, uma vez que não haverá lançamento do efluente no corpo receptor. Entretanto, este parâmetro também será monitorado com o início da operação do CIRPA Xique-Xique, conforme o Programa de Monitoramento da Qualidade da Água.

## Estudo de diluição de efluentes

O estudo de diluição de efluentes é aplicado nos casos em que ocorrem lançamentos de efluentes no corpo receptor com valores de DBO acima dos estipulados pelo CONAMA, resolução 357/05 para águas doces de Classe II.

Por se tratar de um estudo aplicado apenas em casos de lançamento de efluentes em corpo receptor, este programa não possui embasamento técnico para ser executado no CIRPA Xique-Xique, uma vez que não está programado o lançamento de efluentes diretamente no corpo receptor.

- PROJETO DE DESTINAÇÃO DE EFLUENTES

Independente do sistema de cultivo utilizado, exceto aquele realizado em

tanques-rede, a retirada dos peixes e a drenagem do viveiro consiste na fase onde ocorre a maior concentração de poluentes no efluente da piscicultura (Zaniboni-Filho, 2005).

Várias alternativas de tratamento de efluentes de estações de piscicultura já foram propostas na literatura, entre elas: desviar a água para lagoas aeradas de decantação; aproveitar o efluente na irrigação de canteiros agrícolas; passar a água residual através de canteiros com macrófitas aquáticas; utilizar lagoas de evaporação para os efluentes mais poluídos (Zaniboni-Filho, 1997; Zaniboni-Filho et al., 1997; Vanatea-Arana, 1999, Borguetti et al., 2003; Zaniboni-Filho, 2005). A similaridade entre os efluentes domésticos e o produzido pela piscicultura teoricamente permitiria a aplicação direta de sistemas convencionais de tratamento dos efluentes residenciais. Entretanto, estes sistemas de tratamento não se aplicam ao cultivo de peixes, pois os custos são muito elevados para os lucros (Bird, 1993) ou verbas públicas disponibilizados para os Centros de Piscicultura.

Visando minimizar os impactos dos efluentes sobre os ecossistemas naturais, o CIRPA Xique-Xique buscará atender as recomendações do Southern Regional Aquaculture Center (SRAC, 1999), apresentadas abaixo:

- Utilização de rações com alta qualidade;

- Arraçoamento eficiente;

- Adequada aeração e circulação da água de tanques e viveiros;

- Reutilização do efluente para outros propósitos, tais como irrigação de plantações, gramados e jardins;

## Dimensionamento e descrição do Projeto de Reuso da Água do CIRPA Xique-Xique

O CIRPA Xique-Xique possuirá uma geração de efluentes com ocorrências pontuais, isto é, de acordo com o projeto serão gerados efluentes apenas um dia em cada mês, devido à drenagem de algum dos tanques de produção. Pelas informações de projeto será lançado mensalmente um máximo de 2000 m3, sendo distribuídos num único dia, sob uma vazão de aproximadamente 83,3 m³/h.

Estações de Tratamento de Esgotos (ETE) necessitam, para seu pleno funcionamento, de vazões contínuas e ininterruptas durante todo o mês. Para atender a este critério, com os 2000m³/mês, seria necessária uma ETE projetada para uma vazão contínua de 2,78 m³/h, que corresponde a uma vazão de 0,77 l/s. Esta vazão faz com que o custo de investimento na construção da ETE seja elevado demais em relação ao custo de implantação do CIRPA Xique-Xique, inviabilizando a proposta de construção da ETE.

Sabendo que as vazões são muito baixas e considerando a quantidade de nutrientes presentes no efluente do CIRPA Xique-Xique é que foi planejado o Projeto de Reuso do Efluente gerado no CIRPA Xique-Xique.

De acordo com a planta baixa da estação do CIRPA Xique-Xique é possível perceber a existência de áreas com gramíneas e árvores frutiferas, principalmente entre os viveiros e tanques e as áreas de canteiros no acesso ao centro. Considerando as características do CIRPA Xique-Xique tem-se uma excelente oportunidade para a prática do reuso direto da água na irrigação de gramíneas e árvores frutiferas.

Todos os tanques e viveiros são dotados de sistema de drenagem que conduzirão os efluentes para o tanque de retenção, projetado para uma capacidade máxima de 2800m³, cujas dimensões são apresentadas na tabela abaixo:

Tabela 3. Estrutura e dimensões do tanque de retenção de efluente do CIRPA Xique-Xique

| ESTRUTURA | DIMENSÕES |
| --- | --- |
| Largura de topo | 30 m |
| Comprimento de topo | 50 m |
| Largura de fundo | 20 m |
| Comprimento de fundo | 40 m |
| Profundidade útil | 2,5 m |

Toda a tubulação de drenagem dos tanques e viveiros serão em PVC rígido com diâmetro nominal (DN) igual a 150 mm, onde será obedecida a declividade mínima de 0,0001m/m. Os poços de inspeção serão construídos com manilhas de concreto de diâmetro igual a 2m, com profundidade não inferior a 1m. O poço de chegada no tanque de retenção terá o diâmetro de 2m com profundidade máxima de 2,5m. Este poço será dotado de almofadas de cimento com o adequado encaminhamento das contribuições da rede de drenagem, conforme desenho.

A vazão diária prevista para o sistema de irrigação (figura 1) é de 133,33m³/dia, com 4 horas de turno de rega por dia o que oferece uma vazão de 33,33m³/h. Com esta vazão é possível esvaziar o tanque em 15 dias. A área projetada para irrigação equivale a 1,39 hectares, e a lâmina de água resultante desta vazão equivale 2,39mm/m²/h e um total de 9,59 mm/m²/dia. O sistema de irrigação poderá funcionar manualmente sempre que houver efluente no tanque de retenção, com o uso de bomba de 20cv.

O diagrama 1 esquematiza o fluxo da água no CIRPA Xique-Xique desde sua captação no rio São Francisco até sua reutilização.

Diagrama 1 - Esquema do fluxo de água no CIRPA de Xique-Xique, Bahia.

Aspersores de Irrigação

Aspersores de Irrigação

Figura 1. Croqui do CIRPA Xique-Xique com a disposição do sistema de irrigação.

## Plano de Monitoramento da Qualidade da Água do CIRPA Xique-Xique

A qualidade da água de estações de aqüicultura ainda é um tema em exploração, visto que pouquíssimas estações possuem o monitoramento da qualidade de suas águas, principalmente sob o ponto de vista de controle de possíveis poluições dos corpos hídricos receptores dos efluentes gerados nas estações.

Para conhecimento e controle das características da água utilizada no CIRPA Xique-Xique serão monitorados parâmetros físicos e químicos que possibilitarão a criação de um banco de dados anual para a realização da caracterização da água utilizada no CIRPA Xique-Xique e por conseguinte a característica da água que será reutilizada.

Como não são conhecidas as características da água em estações de aquicultura para a produção que será utilizada no CIRPA Xique-Xique, serão monitorados parâmetros indicativos do estado trófico, suporte biológico, decomposição de matéria orgânica, balanço iônico, características físicas da água em todo o sistema do CIRPA Xique-Xique.

Os parâmetros de qualidade analisados são na sua maioria aqueles indicados pela resolução CONAMA 357/05, para a classificação das águas de acordo com seus usos preponderantes.

Serão analisados OD, DBO, pH, Temperatura, Condutividade, Fósforo Total e Nitrogênio Total.

A rede de amostragem busca uma melhor representatividade e atendimento às necessidades inerentes à avaliação e acompanhamento da qualidade da água do CIRPA Xique-Xique em cada unidade.

## Indicadores do Estado Trófico

O Fósforo e o Nitrogênio configuram-se como nutrientes importantes para a produção primária em um corpo d'água. No entanto, o fósforo é considerado, normalmente, limitante deste processo e tem sido apontado como o principal responsável pela eutrofização artificial em águas naturais e do aumento do consumo de oxigênio disponível.

- Fosfato Total

Apesar de ser um elemento indispensável para o crescimento de algas, quando em elevadas concentrações e altas temperaturas o fósforo pode conduzir a um crescimento exagerado desses organismos e conseqüente eutrofização do manancial.

- Nitrogênio Total

É constituinte essencial da proteína em todos os organismos vivos e está presente em muitos depósitos minerais na forma de nitrato. O nitrogênio na matéria orgânica sofre trocas do complexo protéico e aminoácidos para amônia, nitrito e nitrato. A concentração do nitrogênio é extremamente importante, considerando-se os aspectos tópicos do corpo hídrico.

## Condições de Suporte Biológico

Oxigênio dissolvido (OD) é a concentração de oxigênio (O2) contido na água, sendo essencial para todas as formas de vida aquática. Os sistemas aquáticos produzem e consomem o oxigênio, o qual é retirado da atmosfera na interface água - ar e também é obtido como resultado de atividades fotossintéticas de algas e plantas. Também representa um elemento fundamental para os processos de oxidação, decomposição e ciclagem da matéria orgânica.

A determinação da concentração de OD é de importância fundamental na avaliação da qualidade das águas, uma vez que o oxigênio está envolvido praticamente em todos os processos químicos e biológicos. A descarga em excesso de material orgânico na água pode resultar no esgotamento de oxigênio do sistema, resultando em menores valores de OD nas análises laboratoriais.

Baixas concentrações de OD podem indicar condições de eutrofização do meio aquático. Da mesma forma que sistemas oligotróficos (meio aquático pobre em nutrientes) apresentam concentrações muito elevadas de Oxigênio Dissolvido.

O oxigênio dissolvido tem sido utilizado tradicionalmente para determinar o grau de poluição e de autodepuração em cursos d'água. O oxigênio tem baixa solubilidade em água em condições normais de temperatura, pressão e em águas limpas.

## Decomposição da Matéria Orgânica

- DBO

Os maiores aumentos em termos de DBO num corpo d'água, são provocados por despejos de origem predominantemente orgânica. A presença de um alto teor de matéria orgânica pode induzir à completa extinção do oxigênio na água.

Um elevado valor da DBO pode indicar um incremento da microflora presente e interferir no equilíbrio da vida aquática, além de produzir sabores e odores desagradáveis e, ainda, pode obstruir os filtros de areia utilizados nas estações de tratamento de água.

## Indicadores do Balanço Iônico

- pH

Os valores de pH podem sofrer variações sazonais em mananciais de superfície como o rio São Francisco. Assim é que se observa, mais freqüentemente no período chuvoso, uma diminuição do pH, sugerindo que, durante essa época, vários processos estão envolvidos, dentre eles a diluição, a entrada de ácidos orgânicos da superfície do solo e a entrada de argila em suspensão, que podem alterar o pH realizando troca de cátions em solução.

O pH é um fator importante nos corpos de água uma vez que influencia muitos processos químicos e biológicos, sendo um importante parâmetro ambiental no que se refere ao comportamento de agroquímicos.

- Condutividade

A capacidade da água de conduzir uma corrente elétrica é denominada condutividade e depende da concentração dos íons presentes na solução (cátions e ânions) e da temperatura.

Cada corpo de água tende a ter um grau relativamente constante de condutividade que, uma vez estabelecido, pode ser usado para comparação com medidas regulares de condutividade, do mesmo ponto. Mudanças significativas podem ser indicadores de que processos de poluição estão ocorrendo com a descarga de material na água. Desta forma a medida da condutividade elétrica da água torna-se um bom parâmetro de monitoramento da qualidade da mesma ao longo do tempo.

## O Programa de Amostragens

Os pontos que serão monitorados mensalmente possibilitarão caracterizar cada etapa do sistema de produção adotado para o CIRPA Xique-Xique. Com isso será monitorado a qualidade da água da captação do rio São Francisco, do tanque pulmão, um tanque representante dos reprodutores/matrizes, dois tanques representantes da alevinagem sendo um para cada tamanho e no tanque de retenção.

O quadro 1 descreve os pontos que serão monitorados e da necessidade de analisar os sedimentos do tanque.

Quadro 1 – Ponto de amostragem

| Ponto de Amostragem | Descrição |
| --- | --- |
| PA1 | Tubo de chegada da captação do rio São Francisco |
| PA2 | Saída do tanque pulmão |
| PA3 | Saída do tanque de alevinagem |
| PA4 | Saída do tanque de alevinagem |
| PA5 | Saída do tanque de reprodutores/matrizes |
| PA6 | Chegada no tanque de retenção |

A figura 03 mostra esquematicamente os pontos de amostragens do CIRPA Xique-Xique.

Figura 03 - Esquema pontos de amostragem CIRPA Xique-Xique

# CONSIDERAÇÃO  FINAL

- Os efluentes gerados no CIRPA Xique-Xique serão reutilizados internamente para irrigação da sua área verde, portanto, não haverá lançamento desses em águas públicas, impossibilitando quaisquer impactos ambientais.

# EQUIPE TÉCNICA

| NOME | FORMAÇÃO |
| --- | --- |
| PAULO TARCÍSIO CASSA LOUZADA | ENG° AGRÔNOMO – MSC. SOLOS; MBA EMPRESARIAL; MBA GESTÃO AMBIENTAL - CREA 34.536/D; CTF 254.079. |
| ALDEVANDO CARVALHO PAZ | PEDAGOGO – ESPECIALISTA EM GESTÃO AMBIENTAL; CTF 288.183 |
| ALISSON MEIRELES | ENG° SANITARISTA; CREA/BA 52.801/D; CTF 2933318 |
| ANTONIO RICARDO CASSA LOUZADA | ADMINISTRADOR DE EMPRESAS; ESPECIALISTA EM GESTÃO AMBIENTAL - CRA/BA 9.749; CTF 569710 |
| AUGUSTO LUCIANI CARVALHO BRAGA | BIÓLOGO; MSC ECOLOGIA APLICADA; CRBIO 44253/04-D; CRBIO 44.253/05-RS; CTF 2487497 |
| DAIANE CRISTINA MALTEZ DOS SANTOS | ENGª AGRÔNOMA; ESPECIALISTA EM GESTÃO AMBIENTAL – CREA/BA 42.544/D; CTF 2988538 |
| EMMANUEL RICARDO DA SILVA FREIRE | ENGº AGRÔNOMO; CREA/BA; 42947; CTF 977.830 |
| HYBSEN SILVA PINHEIRO | ENGº AGRÔNOMO; ESPECIALISTA EM GESTÃO AMBIENTAL – CREA/BA 52.626/D; CTF 2933317 |
| LEANDRO CÉO CHAVES | ENG° AMBIENTAL; ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO; ESPECIALISTA EM GESTÃO AMBIENTAL; CREA/BA 54.917; CTF 3491696 |
| ROVENA SERRALHA TEODORO | ENGª AMBIENTAL; ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO – CREA/DF 15.309/D; CTF 2687610 |

____________________________________

Alisson Meireles

Eng° Sanitarista; CREA/BA 52.801-D

Responsável Técnico pela elaboração do Relatório

# REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGOSTINHO, A. A.; GOMES, L. C.; PELICICE, F. M.  Ecologia e manejo de recursos pesqueiros em reservatórios do Brasil. Maringá: Eduem, 2007. 501p.

ALVES, R.C.P.; BACCARIN, A.L. Efeitos da produção de peixes em  tanques-rede  sobre  sedimentação  de  material em  suspensão  e  de  nutrientes  no  Córrego  da  Arribada (UHE  Nova  Avanhandava),  baixo  rio  Tietê  In: NOGUEIRA, M.G.  et  al.  (Org.).  Ecologia de reservatórios: impactos potenciais,  ações  de  manejo  e  sistemas  em cascata. São Carlos: Rima, 2005. p. 329-347.

AQUINO, P. Q.; GONÇALVES, M. L. Caracterização física e sócio-ambiental da atividade de piscicultura: caso da bacia hidrográfica do rio Cubatão do Norte – SC – Brasil. Holos Environment, v.7 n.1, 2007.

BORGHETTI, N. R.; OSTRENSKY, A.; BORGHETTI, J. R. Aquicultura: uma visão geral sobre a produção de organismos aquáticos no Brasil e no mundo.  Curitiba: Grupo Integrado de Aqüicultura e Estudos Ambientais, 2003. 128 p.

BOYD, C.E.  Water quality in ponds for aquaculture. Alabama: Auburn University, 1990. 482p.

CASTAGNOLLI, N. Criação de peixes de água doce. Jaboticabal: FUNEP, 1992. 189 p.

CREPALDI, D. V.; FARIA, P. M. C., TEIXEIRA, E. A.; RIBEIRO, L. P.; COSTA, A. A. P.; MELO, D. C.; CINTRA, A. P. R.; PRADO S. A.;  COSTA, F. A. A., DRUMOND, M. L.; LOPES, V.; MORAES, V. O surubim na aquacultura do Brasil. Revista Brasileira de Reprodução Animal, v.30, n.3/4, p.150-158. 2006.

CODEVASF.Avaliação da qualidade das águas do rio São Francisco e rio Verde na área do Projeto Baixio de Irecê. Relatório Técnico. 2003. 28p.

GALDIOLI, E. M.; HAYASHI, C.; SOARES, C. M. FURUYA, V. R. B.; FARIA,  A. C. E. A. Substituição da proteína do farelo de soja pela proteína do farelo de canola em rações para alevinos de curimbatá (Prochilodus lineatus) Revista Brasileira de Zootecnia, v.31, n.2, p.552-559, 2002.

GHATE, S.R.; BURTLE, G.; VELLIDIS, G. et al. Effectiveness of grass strips to filter catfish (Ictalurus punctatus) pond effluent. Aquaculture Engeneering, v.16, p.149-159, 1997.

HENRY-SILVA, G. G.; CAMARGO, A. F. M. Impacto das atividades de aqüicultura e sistemas de tratamento de efluentes com macrófitas aquáticas – relato de caso. Boletim do Instituto de Pesca de São Paulo, v.34, n.1, p. 163 – 173. 2008.

KUBITZA, F. Qualidade da água na produção de peixes – Parte II. Revista Panorama da Aqüicultura. Rio de Janeiro, vol. 8, n.º 46, p. 35-41, 1998.

KUBITZA, F. Tanques-rede, rações e impacto ambiental. Revista Panorama da Aquicultura, v. 51, n. 9, p. 44-50, 1999.

LEVINGS, C.D. Some ecological concerns for net-pen culture of salmon on the coasts of the Northeast Pacific and Atlantic Oceans, with special reference to British Columbia. Journal of Applied Aquaculture, v.4, n.1, p.65-141, 1994.

NETO, J. R.; LAZZARI, R.; PEDRON, F. A.; VEIVERBERG, C. A.; BERGAMIN G. T.; CORRÊIA, V.; FILIPETT, J. E. S. Alimentação da piava (Leporinus obtusidens) com diferentes fontes protéicas. Ciência Rural, v.36, n.5, 2006.

OLIVEIRA, M. M.; PIMENTA, M. E. S. G.; PIMENTA, C. J.; CAMARGO, A. C. S.; FIORINI, J. E.; LOGATO, P. V. R. l. Digestibilidade  e  desempenho  de  alevinos  de  tilápia  do  Nilo (Oreochromis niloticus) alimentados com  dietas contendo diferentes níveis de silagem ácida de pescado. Ciência agrotécnica, v. 30, n. 6, p. 1196-1204. 2006.

PÁDUA, H. B. Água e poluição pela aqüicultura. 2003. Disponível: <www.setorpesqueiro.com.br>. Acesso: 18/11/2008.

SILVA, N. A. Caracterização de impactos gerados pela piscicultura na qualidade da água: estudo de caso na bacia do rio Cuiabá/MT. Dissertação (Mestrado em Física e Meio Ambiente – Universidade Federal do Mato Grasso). 2007. 105p.

SRAC. Characterization and management of effuents from aquaculture  ponds  in  the  southeastern United States. New York: Pub. 600. 1998.

STEFFENS, W. Principios Fundamentales de  la alimentacion de los peces. Zaragoza: Editora Acribia S.A, 1987.

TOMAZELLI JR., O.; CASACA,  J. M. Avaliação dos efluentes da piscicultura durante a despesca. Agropecuária Catarinense v.11, n. 3, p. 19-22.  1998.

VINATEA-ARANA, L. Aquicultura e desenvolvimento sustentável. Florianópolis, SC: Ed. da UFSC, 1999. 310p.

ZANIBONI FILHO, E. O desenvolvimento da piscicultura brasileira sem a deterioração da qualidade de água. Revista Brasileira de Biologia., v.57, n.1, p.3-9, 1997.

ZANIBONI FILHO, E. Tratamentos de efluentes da piscicultura. In: Anais do ZOOTEC – 24 A 27 de maio de 2005 – Campo Grande-MS. 2005.

ZANIBONI FILHO, E.; BARBOSA, N.D.C.; GONÇALVES, S.M.R. Caracterização e tratamento do efluente das estações de piscicultura. Revista Unimar, v.19, n.2, p.537-548, 1997.