MEMORIAL DESCRITIVO

DADOS GERAIS

Construção de uma Praça no Povoado de Rosário, localizado na zona rural do município de Correntina / Ba.

FINALIDADE

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade orientar na construção da praça. A praça será constituída de pavimentação em concreto, em blocos sextavados, em ladrilho hidráulico tipo tátil; contará com equipamentos comunitários como pergolado em concreto, parque infantil, academia ao ar livre, mini palco e áreas de arborização/jardinagem.

ORIENTAÇÕES CONSTRUTIVAS GERAIS E ACABAMENTOS

01 – GUIAS E PAVIMENTAÇÃO - PASSEIO EXTERNO: em concreto, feito na obra, acabamento convencional, não armado, de espessura = 4cm. Será assentado meio-fio em trecho reto, confeccionado pré-fabricado, dimensões 100 x 15 x 13 x 30cm (comprimento x base inferior x base superior x altura).

02 – INSTALAÇÃO DE PERGOLADO: em concreto armado, feito na obra, acabamento convencional. Receberá pintura com tinta a base de textura acrílica. Terá as seguintes dimensões: Vigas: 0,15 x 0,30m de seção e Pilares: 0,20 x 0,20 x 2,40m com quinas chanfradas a 45º.

03 – MINI PALCO: alvenaria em tijolo cerâmico maciço, com estrutura em concreto armado, laje e acabamento com pintura acrílica em piso cimentado.

04 – PAVIMENTAÇÃO: pavimentação em concreto, feito na obra, acabamento convencional, não armado. Espessura = 4cm; e em blocos sextavados, em ladrilho hidráulico tipo tátil.

05 – PARQUE INFANTIL: na caixa de areia (alva e fina), com espessura de 15cm, em pequenas sapatas de concreto a serem criadas, serão chumbados os diferentes tipos de brinquedos que comporão o parque infantil.

06 – ACADEMIA AO AR LIVRE: será instalada em área com piso cimentado. Os aparelhos serão fixados no piso.

07 – PÓRTICOS: em concreto aramado, pré-moldado, com superfícies lisas e bem arestadas, recebendo pintura como revestimento final. As dimensões terão seção quadrada 0,20m (espessura) x 2,00 m  (largura) x 2,40 m (altura).

08 – PLANTIO DE GRAMA: será plantada na área interna grama batatais em placas.

09 – PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO: bloquete/piso intertravado de concreto - modelo sextavado, 25 cm x 25 cm, e = 6 cm, resistencia de 35 mpa (nbr 9781), cor natural.

10 – ILUMINAÇÃO:

10.1 – Postes: serão usados da linha Pétala, compreendendo duas luminárias altas, na cor prata. Os postes serão em concreto duplo T, TIPO B, 300 KG, altura = 9m (NBR 8451). O corpo da luminária será em chapa de aço zincada e pintada.

11 – JARDINS /ARBORIZAÇÃO: nos canteiros previstos no projeto será executado com grama batatais. Serão utilizadas plantas ornamentais, palmeiras, etc. A arborização deverá observar o plano de massas verdes previsto no projeto. Para a arborização, será utilizada espécie de arbustos regionais.

12 – BANCOS EM MADEIRA OU CONCRETO: os bancos isolados serão de madeira, lisos, retos, com tamanhos de 1,50 m, assentados nos locais previstos no projeto.

13 – EQUIPAMENTOS URBANÍSTICOS: as lixeiras serão em fibra de vidro, pintadas e apoiadas em seus pedestais de fixação (postes em tubos galvanizados pintados na cor 008-Preto), chumbados às sapatas de concreto no piso.

Bom Jesus da Lapa – Ba, outubro de 2019.