MEMORIAL DESCRITIVO

DESCRIÇÃO DA OBRA / SERVIÇOS: Execução das obras e serviços de reforma de uma edificação existente, anexo ao prédio do Escritório da CODEVASF em Guanambi/BA, visando a implantação do projeto básico UEAD - UFBA Guanambi/BA, na área de abrangência da 2ª SR CODEVASF, no município de Guanambi, localizado no estado da Bahia.

DEFINIÇÕES GERAIS:

O projeto apresentado neste caderno foi desenvolvido a partir de definições técnicas que deverão ser consideradas para a utilização deste material. Assim, seguem alguns aspectos gerais.

Tipologia Construtiva: A proposta arquitetônica, especificações e métodos construtivos adotados foram definidos a partir do conjunto de edificações comumente executadas pela contratante.

Área de Intervenção: A área mínima necessária para o terreno onde a edificação será implantada. Observando os afastamentos mínimos necessários para a implantação da unidade predial.

A edificação ocupará uma área de 518,31m² (excluído área externa), deve-se levar em consideração a existência de aberturas em todos os lados do prédio.

Nos projetos executivos está contida a planta de localização e situação da intervenção.

Estrutura: A estrutura foi dimensionada considerando a construção em solo de boa qualidade. Para execução sobre aterros ou outros tipos de solos e situação de implantação, deverá ser revisto o sistema estrutural a ser utilizado e as partes complementares necessárias à implantação das edificações, como muros de arrimo e ou terraplanagem.

Não sendo possível utilização de blocos tipo calha, sugere-se a utilização de formas de madeira para composição da viga baldrame e cinta de amarração.

Destinação de Esgotos: Obedecendo à legislação ambiental è adotado o sistema de fossa e sumidouro solução mais comumente encontrada no município.

Orçamento: A planilha apresentada possui itens de serviços ajustados aos itens do Sistema Nacional de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI - Agosto de 2019 de 2019, ORSE - Julho de 2019 e Cotação de Mercado, que é o parâmetro oficialmente exigido para a aplicação de recursos do Orçamento Geral da União – OGU.

MÉTODOS CONSTRUTIVOS: Como principais etapas executivas previstas constam, reforço de fundação e estrutura, revisão e conservação da cobertura, adequação das instalações elétrica, telefônica e lógica, hidrossanitárias, modernização das esquadrias em madeira, dos revestimentos e pintura externa / externa. Quando a urbanização será executada pavimento em paralelo, passeio em concreto, meio fio granítico e plantio de grama.

ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS

A presente especificação tem por objetivo estabelecer critérios executivos para os serviços de reforma, visando à adaptação do prédio para implantação do projeto básico UEAD - UFBA Guanambi, no município de Guanambi, âmbito da 2ª Superintendência Regional da CODEVASF.

Os serviços de reforma deverão seguir as orientações contidas na NBR 13133 e constam das seguintes características:

Serviços Iniciais: A área que receberá a edificação deverá estar limpa, concluídas as obras de terraplanagem, quando estas forem necessárias. Não deverá ter qualquer construção sobre aterros e solos que não apresente condições mínimas exigíveis de suporte para a obra.

Mobilização e Desmobilização: A mobilização de materiais, ferramentas, máquinas e equipamentos; deverá ser feito em local apropriado seguindo rigorosamente as recomendações especificadas pelos fabricantes. A segurança do trabalhador, durante o período de execução da obra, deverá obedecer à Lei Trabalhista, que os obriga a usar durante permanência na obra, equipamentos indispensáveis à sua proteção.

Canteiro de Obras: A empresa executora das obras será responsável pelo fornecimento do material necessário à implantação da unidade, assim como pela mobilização, manutenção e desmobilização do canteiro de obras.

Após a conclusão das obras a área de instalação do canteiro deverá estar nas condições idênticas às encontradas. Sem ônus ao contratante.

Todos os serviços preliminares não previstos, como: instalações provisórias de energia e água, proteção do meio ambiente no entorno da obra e outros serão de responsabilidade da empresa executora, realizados com material próprio e sem ônus para o contratante. Deverá ainda fazer parte da instalação do canteiro de obras placas que identifiquem a obra, como por exemplo: alvará, nome do responsável técnico pelo projeto, nome do responsável técnico pela execução da obra, e outras mais que deverão estar em local de fácil visualização.

Placa de Obra: Em aço galvanizado, fixada em local de boa visibilidade, segundo modelo definido pela contratante.

Projetos Executivos Complementares – Instalações/estrutural/elétrico/hidráulico/SPDA: A empresa contratada para executar a obra deverá submeter à fiscalização, a fim de aprovação, projetos executivos complementares, necessários ao fiel cumprimento do objeto. Tais projetos deverão estar respaldados em normas específicas vigentes, prevalecendo sempre a técnica, segurança e respeito ao meio ambiente. Elaborados por profissionais das engenharias, devidamente credenciados por seus respectivos conselhos regionais, de onde emitirão as ART’S ou outro documento equivalente.

Administração Local e Manutenção do Canteiro: A empresa contratada para executar a obra, deverá manter uma equipe técnica e operacional em número necessário e suficiente, para o bom andamento das etapas construtivas da obra.

Raspagem e Limpeza Manual do Terreno: Antes da locação da obra deverá ser retirada a vegetação existente, restos de materiais e/ou remoção de entulhos proveniente de demolições e demais empecilhos para a execução da mesma.

Demolição e transporte de entulho:  Nos serviços de demolições, tomar-se-ão medidas adequadas para proteção contra danos e avarias aos transeuntes e aos próprios operários. Todo entulho proveniente das demolições e aqueles que venham acumular durante a construção, deverá ser periodicamente removido para fora da obra.

As demolições a serem executadas obedecerão onde indicado em projeto e aos quantitativos discriminados em Orçamento.

-	De Telhamento: Será retirado todo telhamento;

-	De madeiramento: Será retirado todo o madeiramento para adaptação;

-	De alvenaria: A parede em alvenaria será demolida;

-	De esquadrias: Serão retiradas todas as portas que estiverem deterioradas;

-	Retirada de esquadrias: Serão retiradas todas as esquadrias da área a ser reformada e ampliada.

Carga mecanizada de entulhos em caminhão basculante. Será feito o carrego em caminhões basculante com utilização de pá-carregadeira, ou manual, evitando o acúmulo demasiado de material, devendo sempre seguir neste serviço as recomendações de segurança.

Fundação: Escavação Manual – As cavas de fundações deverão ser executadas nas dimensões mínimas de projeto, niveladas e fundo apiloadas com maço de 30kg.

Fundação direta – Executa sobre lastro de concreto magro com 5cm de espessura, será composta por vigas baldrame executadas com blocos de concreto estrutural FCK= 20MPA e malha de ferro como consta em projeto estrutural. Os blocos deverão ser consolidados utilizando grampos metálicos conforme projeto. Após execução da fundação, esta deverá receber pintura impermeabilizante em 2 demãos.

Estrutura: Elementos estruturais em concreto armado, FCK= 20MPA, inclusive laje de forro pré-moldada. Ou, como constar em detalhe de projeto.

Concreto – A preparação do concreto deverá atender aos parâmetros definidos por norma, de maneira a atingir a resistência mínima de 20mpa, cabendo à fiscalização da obra, sempre que ocorrer dúvidas, solicitar provas de carga para avaliar sua resistência e qualidade.

O cimento a ser utilizado deverá ser de boa qualidade, novo e ser condicionado em obra, quanto necessário, segundo as recomendações de norma.

O agregado graúdo a ser utilizado na mistura, deverá ser proveniente de britagem de rocha sã, isento de resíduos e materiais pulverulentos.

A água destinada ao concreto deverá ser limpa e isenta de matéria orgânica;

Lançamento do concreto – O concreto deverá ser lançado logo após o amassamento, não sendo permitido entre o fim desse e o início do lançamento, um intervalo de tempo superior a duas horas.

Deverão ser tomadas precauções para manter a homogeneidade do concreto, sendo que a altura de queda livre não poderá ultrapassar 2,00m. O sistema de transporte do concreto deverá permitir o lançamento direto, evitando depósitos intermediários e o adensamento deverá obedecer todos parâmetros de norma.

Alvenaria: Será composta por painéis de blocos alvenaria de vedação em blocos vazados de cerâmica 9x19x19cm, espessura 9cm, conforme projeto de paginação das paredes, assentados com argamassa de cimento, cal e areia 1:0,5:8. Junto aos vãos das Janelas deverá ser executada contra-verga com blocos de concreto tipo calha (9x19x19cm), cheios de concreto estrutural e duas barras metálicas com 5.0mm. Para os vãos das portas deverá ser executado verga nas mesmas especificações.

Os vãos das janelas deverão ser executados conforme projeto e foram programados para estarem com o vão superior junto à viga de travamento (respaldo), economizando a colocação da verga.

Os blocos utilizados deverão apresentar boa qualidade, arestas vivas, sem trincas. As juntas deverão ter no máximo 12mm, rebaixadas a ponta de colher, permanecendo perfeitamente colocados em linhas horizontais contínuas e verticais descontínuas.

Divisória em Granito: Onde indicado em projeto será executado divisórias em granito branco polido, espessura 3cm, assentado com argamassa específica seguindo as recomendações do fabricante.

Forros:

- De PVC: Em placas de PVC, liso, para ambientes comerciais, inclusive estruturas de fixação em metalon.

- Forro acústico em placas de fibra mineral dimensão1250x625x15mm, instalado sobre perfis metálicos.

Os forros serão executados conforme indicados em projeto e/ou pela fiscalização, fixada em estrutura metálica do tipo metalon galvanizado, previamente montada, fixa na estrutura metálica da cobertura através de tirantes soldados ou parafusados. As laminas serão fixadas por rebites de repuxo em comprimento e diâmetro adequados. Antes da fixação das laminas a estrutura devera ser pintada com tinta antiferruginosa. Deverão ser observadas as recomendações do fabricante para estocagem, armazenamento e aplicação.

Revestimento: A edificação receberá chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa Traço 1:3 com preparo manual. E também no teto, com rolo para textura acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo manual.

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas/externas de paredes e em tetos; espessura de 20mm, com execução de taliscas, acabado a desempenadeira e alisado.

Onde indicados em projeto haverá revestimento cerâmico de parede, 10x10cm, Eliane, linha galeria oriente mesh ou similar, PEI - 1, aplicado com argamassa industrializada AC-II, rejuntado.

Cobertura: O telhado, com inclinação e dimensões previstas em projeto, será executado em telha cerâmica tipo capa-canal, com mais de 2 águas, e em telha ondulada de fibrocimento espessura= 6mm, com até 2 águas, assentadas atendendo às exigências da especificação do fabricante. O madeiramento obedecerá às normas da ABNT, todas as peças da estrutura deverão ser de madeira nobre da região, devidamente aparelhadas, sem apresentar rachaduras, empenos e outros defeitos e seus encaixes serão executados de modo a se obter um perfeito ajuste nas emendas.

O acabamento das coberturas será em tabeira de madeira de lei, 1ª qualidade - 2,5x30,0cm para beirais.

Pavimentação: Piso da edificação receberá uma camada de contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400lit, aplicado em áreas secas, não aderido, espessura 6cm. Para recebimento de piso de acabamento o contrapiso receberá uma camada de regularidade, com 2,5cm de espessura, executado em argamassa de cimento e areia no traço de 1:3, acabamento liso, com desníveis especificados em projeto.

As áreas indicadas em projeto receberão revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60cm, aplicadas e rejuntadas conforme orientação do fabricante.

Esquadrias:

- As portas em madeira receberão pintura, e serão semi-ocas (leve ou média), Padrão Popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos em latão cromado: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e Instalação.

- As portas de madeira receberão pintura, e serão semi-ocas (leve ou média), Padrão Popular, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos em latão cromado: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e Instalação.

- As portas de alumínio de abrir com lambi, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação.

- As janelas de alumínio de correr, dividas em 4 folhas, fixação com parafuso, vedação com espuma expansiva PU, com vidros, padronizados.

- As janelas de alumínio de correr, divididas em 2 folhas, fixação com parafuso, vedação com espuma expansiva PU, com vidros, padronizados.

- Os portões serão em ferro, padrão escolar, com montantes em perfil "u" de chapa udc 100 x 40 x 3 mm (duplo), barras chata verticais de 2" x 3/16" e barras chata de 2" x 3/16" (dupla) horizontais.

- Os vidros serão lisos e fixados com massa própria.

Instalações Hidrossanitárias: As instalações hidráulicas, de esgoto, água pluvial, água fria e louças e metais obedecerão às especificações contidas na planilha, bem como às normas da ABNT referentes, nas quantidades especificadas em projeto. Tubos e conexões de 1ª. qualidade e assentados conforme orientação do fabricante.

Serão fornecidos e instalados os seguintes equipamentos:

REDE DE ESGOTO - com conexões complementares.

- Caixa Sifonada, PVC, DN 100x100x50mm, Junta Elástica, em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário.

- Caixa Sifonada, PVC, DN 150x185x75mm, Junta Elástica, em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário.

- Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 40mm, em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário.

- Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 50mm, em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário.

- Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 100mm, em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário.

- Terminal de ventilação em PVC rígido soldável, para esgoto primário, diâm.= 50mm.

- Tanque séptica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 1,4x3,2x1,8m.

- Sumidouro retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,8x1,4x3,0m.

- Caixa de Inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) E= 2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15MPA tipo C.

- Caixa de gordura em alvenaria de tijolos maciços esp.= 0,12m, dimensões internas = 0.40x0.30x0.65m.

ÁGUAS PLUVIAIS - com conexões complementares.

- Ralo hemisférico em fºfº, tipo abacaxi Ø 100mm.

- Caixa de Inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) E= 2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15MPA Tipo C.

REDE DE ÁGUA FRIA - com conexões complementares.

- Registro de Pressão Bruto, Roscável d= 3/4".

- Registro de gaveta bruto, latão, roscável d= 2".

- Registro gaveta c/ canopla cromada, d= 25mm (1") - ref. 1509 Deca ou similar.

- Registro gaveta c/ canopla cromada, d= 40mm (1 1/2") - ref. 1509 Deca ou similar.

- Registro gaveta c/ canopla cromada, d= 20mm (3/4") - ref. 1509 Deca ou similar.

- Tubo PVC rígido soldável marrom AF, d= 20mm (1/2").

- Tubo PVC rígido soldável marrom AF, d= 25mm (3/4").

- Tubo PVC rígido soldável marrom AF, d= 32mm (1").

- Tubo PVC rígido soldável marrom AF, d= 50mm (1 1/2").

- Caixa d´água em fibra de vidro - suporte cap. 15.000 litros.

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS - com conexões complementares.

- Vaso Sanitário Sifonado com Caixa Acoplada Louça Branca.

- Bancada Granito Cinza Polido 0,50x0,60m, inclusive cuba de embutir oval louça branca 35x50cm, válvula metal cromado, sifão flexível PVC, engate 30cm flexível plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular.

- Lavatório Louça Branca Suspenso, 29,5x39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, Padrão Popular.

- Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão em PVC.

- Torneira Cromada tubo Móvel, de mesa, d= 1/2" ou d= 3/4", para pia de cozinha, Padrão Alto.

- Tanque de Mármore Sintético Suspenso, 22L ou Equivalente, incluso sifão tipo garrafa em PVC, válvula plástica e torneira de metal cromado padrão popular.

- Porta Toalha Rosto em Metal Cromado, Tipo Argola, com fixação.

- Papeleira de Parede em Metal Cromado sem Tampa, com fixação.

- Saboneteira de Parede em Metal Cromado, com fixação.

- Chuveiro Elétrico Comum Corpo Plástico tipo Ducha.

- Espelho Cristal, espessura 4mm, com Parafusos de fixação, sem moldura.

- Assentamento de cuba inox em bancada de mármore.

- Porta toalha inox para papel toalha em rolo.

- Cabide em aço inox, MOLDENOX, linha stylus 108 RSL ou similar.

- Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l= 60cm, d= 1 1/2", Jackwal ou similar.

Instalações Elétricas, Telefônicas e de Lógica: As instalações elétricas, telefônicas e de lógica obedecerão às especificações contidas na planilha, bem como às normas da ABNT referentes, nas quantidades especificadas em projeto.

Serão fornecidos e instalados os seguintes equipamentos:

- Ponto de Iluminação Residencial, incluindo Interruptor simples, Caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento.

- Luminária tipo Calha, de sobrepor, com 1 lâmpada tubular de 36W.

- Luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas tubulares de 36W.

- Luminária Arandela tipo Tartaruga, com grade, p/ 1 lâmpada de 15W.

- Ponto de Tomada Residencial, incluindo Tomada 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento.

- Ponto de Tomada Residencial, incluindo Tomada (2 módulos) 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento.

- Interruptor Simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa.

- Interruptor Simples (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa.

- Interruptor Simples (3 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa.

- QGD - Quadro de Distribuição de Energia de Embutir, em chapa metálica, para 24 Disjuntores Termomagnéticos Monopolares, com barramento trifásico e neutro.

- Quadro de Distribuição p/ Telefone n°4, 60x60x12cm em Chapa Metálica, de embutir, sem acessórios, Padrão Telebrás.

- Tomada p/ Telefone de 4 Polos Padrão TELEBRÁS.

- Transformador Distribuição 112,5KVA, Trifásico 60HZ, Classe 15KV, imerso em óleo mineral.

- Disjuntor Monopolar tipo DIN, corrente nominal de 32A.

- Disjuntor Bipolar tipo DIN, corrente nominal de 32A.

- Haste de Aterramento 5/8" p/ SPDA.

- Disjuntor termomagnético tripolar 160A, com caixa moldada 10KA.

- Caixa de medição direta até 200A confeccionada em chapa galvanizada e pintada eletrostaticamente d= 100x60x15cm

- Estrutura para subestação aérea padrão COELBA.

- Cabo Eletrônico Categoria 6, instalado em edificação institucional.

- Patch Panel 24 Portas, Categorias 5E.

Instalações de Combate à Incêndio: Deverá ser executado nas quantidades previstas em planilha e/ou projeto específico, de acordo com normas pertinentes da ABNT e demais normas pertinentes.

Serão fornecidos e instalados os seguintes equipamentos:

- Extintor Incêndio Água - Pressurizada 10L inclusive suporte de parede, carga completa.

- Extintor de PQS 4kgs.

- Extintor de CO2 6kgs.

- Placa de indicativa de "EXTINTOR" em PVC - dimensão 20x20cm.

Pintura: A edificação receberá tratamento para acabamento em pintura, iniciando com emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, seguido de lixamento e retoques.

A camada final será aplicada manualmente pintura com tinta látex PVA.

Onde indicado em projeto haverá aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, 02 demãos;

A primeira demão deverá ser aplicada no sentido horizontal, a segunda no sentido vertical de forma a permitir maior durabilidade e recobrimento para a pintura.

As esquadrias em madeira receberão pintura em verniz sintético brilhante em 03 demãos, após lixamento.

As esquadrias em ferro receberão pintura esmalte alto brilho, duas demãos, sobre anticorrosiva.

Urbanização:

- Calçada: Ao redor da edificação deverá ser executada calçada de proteção (passeio) ou piso de concreto, com concreto moldado IN LOCO, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6cm, conforme projeto. Deverá conter lona plástica preta, espessura 150micra, para isolamento com o solo natural. Juntas de dilatação em sarrafos de madeira.

O acabamento será obtido pelo sarrafeamento, desempeno e moderado alisamento do concreto. Se houver conveniência o material proveniente da demolição dos passeios existentes, poderá ser reutilizado como reforço de base. Em caso negativo o entulho deverá ser removido do local. O terreno do passeio após o acerto ou aterro, deverá ser fortemente apiloado na umidade adequada com soquete de pelo menos 10kgs.

O afastamento máximo entre juntas paralelas será de 2,00m. A declividade transversal dos passeios será de 3% (três por cento) e a declividade longitudinal deverá acompanhar a das guias e sarjetas. Deverá ser previsto o rebaixamento do passeio em cada travessia de rua para atendimento aos portadores de deficiência, conforme NBR 9050/2004.

- Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas.

Cuidado especial deverá merecer o acabamento da junta na parte anterior do meio-fio, bem como na sua parte superior, para que não apresente saliência ou rebaixamento em relação às faces dos meios-fios adjacentes.

As guias serão assentadas com a fase que não apresente falhas nem depressões, para cima de tal forma que assuma o alinhamento e o nível do projeto.

As guias serão em concreto, padrão econômico. Nas curvas com raio menor que 30 metros, deverão ser usados meios-fios com 50cm de comprimento. O custo adicional por um maior trabalho eventual deverá estar computado no preço unitário proposto.

No término da pavimentação a paralelo, a mesma deverá ser travada com o meio-fio, quando a sua confluente não for pavimentada.

## Pavimentação em paralelepípedo granítico:

- Pavimentação em paralelepípedo granítico, sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3.

O principal objetivo é criar condições de tráfego à área externa do prédio, cujas vias de acesso encontram-se sem revestimento, além disto pretende-se prover o sistema viário de uma estrutura capaz de  dissipar as cargas superficiais a nível de subleito.

No sistema projetado procurou-se aproveitar ao máximo a topografia do greide existente visando a otimização da terraplenagem. Adotando-se uma declividade transversal da via igual a 3% e meio fio com altura de 15cm, para otimizar o escoamento superficial das contribuições  pluviais mantendo a via seca. A área que compõe este sistema foi delimitada com base na topografia levantada, assim como no arranjo geométrico das vias (disposição em planta, declividades, larguras das ruas, abaulamento das seções transversais e extensões) e a utilização atual e futura das vias.

- Locação, Nivelamento e Acompanhamento Topográfico

A locação e nivelamento da obra deverão ser implantados de forma tal que não possa ser modificada sua posição original tomando-se para tanto gabaritos fixos e RN’S definidos, indeslocáveis até o final da obra.

Os serviços serão executados por pessoal especializado, com equipamento topográfico.

A locação será feita pelo eixo, com a distância máxima entre as estacas de 20m.

- Assentamento de Paralelepípedo:

  - Nivelamento e compactação do subleito 
Confira o local para determinar direções da água, pontos de drenagem e avaliar as condições de cheias. Isso evita o acúmulo da água, que pode provocar erosão no subleito e na sub-base. O caimento pode ser de 1%, o suficiente para que as águas pluviais possam correr para a sarjeta ou para grelhas. Espalhe a camada de brita graduada simples ou bica corrida compactada sobre subleito também compactado.

  - Espalhamento da areia de assentamento 
Faça uma camada de areia média ou grossa com 3 cm a 5 cm de espessura. Use guia de nivelamento e régua metálica para uniformizar a camada de areia. Sobre ela, serão assentados os paralelos.

  - Alinhamento, cortes e ajustes 
Deverão ser assentados os paralelos com cuidado para não danificar a camada de areia. Coloque primeiro as peças inteiras e depois as que precisam ser cortadas.

  - Rejuntamento, revisão, ajustes 
Serão espalhados a areia fina por cima dos blocos. A largura das juntas entre as peças de concreto deve ter de 1 mm a 3 mm. Os valores mais comuns adotados são 2,5 mm e 3 mm. Depois de espalhada a areia fina será compactada com placa vibratória.

  - Vassouramento e liberação ao tráfego 
Será usado a vassoura para fazer com que a areia entre mais ainda nas juntas entre os blocos. Fazendo a compactação final. É importante ressaltar que qualquer tipo de pavimentação flexível ou semiflexível, como é o caso dos paralelos, deve ter a base adequadamente compactada. Do contrário poderá sofrer deformação (recalque).

Obras Complementares:

Para finalização da obra deverão ser instalados, em locais indicados em projeto ou apontados pela fiscalização, os seguintes equipamentos complementares:

- Instalação Para-Raios p/ Reservatório.

- Bancada de Granito Cinza Polido p/ Laboratório, 1,50x0,60m.

- Plantio de Grama Esmeralda em rolo.

- Climatização ambiental, com aparelhos de ar condicionado tipo Split de 24.000BTUs.

- Tampo balcão granito verde Ubatuba polido c/ largura= 57cm, e= 2cm.

- Letreiro em chapa galvanizada L= 50cm, sem pintura ou plotagem em adesivo.

- Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior de 76mm, diâmetro da base 175mm, altura total 9m, com base de fixação, da Conipost ref. Série 3009/BJG+CH, classe 100 da Conipost ou similar.

- Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60x0,80m.

- Impermeabilização de laje com utilização de manta líquida de base asfáltica modificada com a adição de elastômeros diluídos em solvente orgânico, aplicação a frio (membrana impermeabilizante asfáltica); véu de fibra de vidro de superfície 30 a 35 g/m²; primer universal, fundo anticorrosivo tipo zarcao.

- Corrimão em alumínio anodizado simples, diâmetro externo = 1 1/2".

Limpeza Final: Deverá ser removido todo entulho do terreno, limpos e varridos os acessos. As pavimentações destinadas a polimentos e lustração, deverão ser polidos e lustrados em definitivo. As superfícies de madeira deverão apresentar perfeito estado e acabamento. Será removido quaisquer detrito ou salpico de argamassa endurecida nas superfícies das alvenarias e equipamentos, todas as manchas de tinta deverão ser cuidadosamente removidas, os vidros devem estar limpos assim como as esquadrias.