MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

CODEVASF

ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA, CONTEMPLANDO A VERIFICAÇÃO, AVALIAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADEQUAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO / IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES INTEGRANTES DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS CIDADES DE PARAMIRIM E RIO DO PIRES, NO ESTADO DA BAHIA.

ETAPA 02 – Projeto Básico de Engenharia

VOLUME 07 – Avaliação Socioambiental

RIO DO PIRES-BA

JULHO/2018

| CODIFICAÇÃO DO RELATÓRIO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código do Relatório: |  | ESG009-2-RPR-AMB-V07-R00 |  |  |  |
| Título do Documento: |  | Etapa 2 – Projeto Básico de Engenharia Volume 07 – Avaliação Socioambiental |  |  |  |
| Resp. Aprovação Inicial: |  | Aparecido Vanderlei Festi |  |  |  |
| Data da Aprovação Inicial: |  | 16/07/2018 |  |  |  |
| Quadro de Controle de Revisões |  |  |  |  |  |
| Revisão n°: | Justificativa/Discriminação da Revisão |  | Aprovação |  |  |
|  |  |  | Data | Nome do Responsável |  |

ÍNDICE GERAL

ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA, CONTEMPLANDO A VERIFICAÇÃO, AVALIAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADEQUAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO / IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES INTEGRANTES DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS CIDADES DE PARAMIRIM E RIO DO PIRES, NO ESTADO DA BAHIA.

ÍNDICE GERAL

ETAPA 01 – Diagnóstico e Estudo de Alternativas

| Código | Identificação do Relatório | Data Entrega |
| --- | --- | --- |
| ESG009-1-PRM-DIA-V01-R01 | Etapa 01 – V01 – Diagnóstico e Estudo de Alternativas | 24/04/2018 |
| ESG009-1-PRM-TOP-V02-R01 | Etapa 01 – V02 – Levantamentos Cadastrais e Topográficos | 24/04/2018 |

ETAPA 02 – Minuta do Projeto Básico

| Código | Identificação do Relatório | Data Entrega |
| --- | --- | --- |
| ESG009-2-PRM-HID-V01-R00 | Etapa 02 – Volume 01 - Projetos Hidráulico, Arquitetônico e Civil | 15/06/2018 |
| ESG009-2-PRM-ELE-V02-R00 | Etapa 02 – Volume 02 - Projeto Elétrico e de Automação | 15/06/2018 |
| ESG009-2-PRM-EST-V03-R00 | Etapa 02 – Volume 03 - Projeto Estrutural | 15/06/2018 |
| ESG009-2-PRM-ORC-V04-R00 | Etapa 02 – Volume 04 - Relação de Materiais, Serviços e Orçamentos | 15/06/2018 |
| ESG009-2-PRM-ESP-V05-R00 | Etapa 02 – Volume 05 - Especificações Técnicas | 15/06/2018 |
| ESG009-2-PRM-AMB-V06-R00 | Etapa 02 – Volume 06 - Avaliação Socioambiental | 15/06/2018 |
| ESG009-2-PRM-TOP-V07-R00 | Etapa 02 – Volume 07 - Relatório de Estudos Topográficos | 15/06/2018 |
| ESG009-2-PRM-GEO-V08-R00 | Etapa 02 – Volume 08 - Relatório de Estudos Geotécnicos e Geológicos | 15/06/2018 |

ETAPA 02 – Projeto Básico de Engenharia

| Código | Identificação do Relatório | Data Entrega |
| --- | --- | --- |
| ESG009-2-PRM-RES-V01-R00 | Etapa 02 – Volume 01 – Resumo do Projeto | 16/07/2018 |
| ESG009-2-PRM-HID-V02-R00 | Etapa 02 – Volume 02 - Projetos Hidráulico, Arquitetônico e Civil | 16/07/2018 |
| ESG009-2-PRM-ELE-V03-R00 | Etapa 02 – Volume 03 - Projeto Elétrico e de Automação | 16/07/2018 |
| ESG009-2-PRM-EST-V04-R00 | Etapa 02 – Volume 04 - Projeto Estrutural | 16/07/2018 |
| ESG009-2-PRM-ORC-V05-R00 | Etapa 02 – Volume 05 - Relação de Materiais, Serviços e Orçamentos | 16/07/2018 |
| ESG009-2-PRM-ESP-V06-R00 | Etapa 02 – Volume 06 - Especificações Técnicas | 16/07/2018 |
| ESG009-2-PRM-AMB-V07-R00 | Etapa 02 – Volume 07 - Avaliação Socioambiental | 16/07/2018 |
| ESG009-2-PRM-MAN-V08-R00 | Etapa 02 – Volume 08 – Manual de Operação e Manutenção | 16/07/2018 |
| ESG009-2-PRM-TOP-V09-R00 | Etapa 02 – Volume 09 - Relatório de Estudos Topográficos e Levantamentos Cadastrais | 16/07/2018 |
| ESG009-2-PRM-GEO-V10-R00 | Etapa 02 – Volume 10 - Relatório de Estudos Geotécnicos e Geológicos | 16/07/2018 |
| ESG009-2-PRM-DSP-V11-R00 | Etapa 02 – Volume 11 – Relatório de Desapropriação | 16/07/2018 |
| ESG009-2-PRM-VEF-V12-R00 | Etapa 02 – Volume 12 – Viabilidade Econômica e Financeira | 16/07/2018 |

SUMÁRIO EXECUTIVO

ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA, CONTEMPLANDO A VERIFICAÇÃO, AVALIAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADEQUAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO / IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES INTEGRANTES DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS CIDADES DE PARAMIRIM E RIO DO PIRES, NO ESTADO DA BAHIA.

ETAPA 2 – Projeto Básico de Engenharia

RIO DO PIRES-BA

SUMÁRIO EXECUTIVO

Volume 01 – Resumo do Projeto

Volume 02 - Projetos Hidráulico, Arquitetônico e Civil

Volume 03 - Projeto Elétrico e de Automação

Volume 04 - Projeto Estrutural

Volume 05 - Relação de Materiais, Serviços e Orçamentos

Volume 06 - Especificações Técnicas

Volume 07 - Avaliação Socioambiental

Volume 08 – Manual de Operação e Manutenção

Volume 09 - Relatório de Estudos Topográficos e Levantamentos Cadastrais

Volume 10 - Relatório de Estudos Geotécnicos e Geológicos

Volume 11 – Relatório de Desapropriação

Volume 12 – Viabilidade Econômica e Financeira 
Equipe Técnica

Aparecido Vanderlei Festi

Engenheiro Agrimensor – Mestre em Engenharia Urbana

Coordenador do Projeto

CREA-SP: 0601452451

Caio Villafanha Negro

Engenheiro Ambiental

CREA-SP: 505060456867

Richard Ghussn

Engenheiro Civil

CREA-SP: 505060456867

Rachid Tauaf Toute

Engenheiro Químico

CREA-SP: 0601086968/D

Adriano Magno Rabello

Engenheiro Eletricista - Eletrônica

CREA-SP: 5069015167

Larissa Segato

Desenhista Projetista

Luiz Eduardo Canaan

Desenhista Projetista

Mariana Araújo Nogueira

Auxiliar Técnica em Engenharia Civil

ÍNDICE

ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA, CONTEMPLANDO A VERIFICAÇÃO, AVALIAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADEQUAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO / IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES INTEGRANTES DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS CIDADES DE PARAMIRIM E RIO DO PIRES, NO ESTADO DA BAHIA.

ETAPA 02 – Projeto Básico de Engenharia

Volume 07 – Avaliação Socioambiental

RIO DO PIRES-BA

ÍNDICE

APRESENTAÇÃO	14

1 INTRODUÇÃO	17

2 ÁREA DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO	17

2.1 Área de Influência Direta – AID	17

2.2 Área de Influência Indireta – AII	18

3 IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS E PROPOSIÇÃO DE MEDIDAS MITIGADORAS, PLANOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS	19

3.1 Matriz de Impactos Ambientais da Fase de Implantação	20

3.2 Matriz de Impactos Ambientais da Fase de Operação	23

3.3 Descrição das Atividades e seus respectivos Impactos Ambientais da Fase de Implantação	24

3.3.1 Contratação da Construtora e Mão-de-Obra	24

3.3.2 Construção e Manutenção das Estações de Bombeamento e Estação de Tratamento de Esgoto	24

3.3.3 Controle da Poluição Atmosférica	25

3.3.4 Monitoramento da Fauna Sinantrópica	25

3.3.5 Comunicação Social	26

3.3.6 Finalização da Fase de Implantação	26

3.4 Descrição das Atividades e seus respectivos Impactos Ambientais da Fase de Operação	26

3.4.1 Funcionamento do sistema de esgotamento sanitário	26

3.4.2 Bombeamento do esgoto	27

3.4.3 Tratamento e lançamento do esgoto	28

4 INTERVENÇÕES FLORESTAIS NECESSÁRIAS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO	28

4.1 Caracterização da vegetação	28

4.1.1 Savana-Estépica Florestada	29

4.1.2 Savana-Estépica Arborizada	29

4.1.3 Savana-Estépica Parque	30

4.1.4 Savana-Estépica Gramíneo-Lenhosa	30

4.2 Supressão de vegetação, intervenção em APP e compensação ambiental	33

5 PROCEDIMENTO PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL	33

5.1 Procedimentos e documentos gerais e comuns para autorizações e licenças ambientais	34

5.2 Licença Prévia – LP	37

5.3 Licença de Instalação – LI	38

5.4 Licença de Operação – LO	40

5.5 Autorização de Supressão de Vegetação Nativa– ASV	40

5.6 Outorga para Lançamento de Efluentes	41

6 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	42

6.1 Objetivos do Programa de Comunicação Social - PCS	42

6.2 Público alvo	44

6.3 Informações a serem divulgadas / disponibilizadas	44

6.4 Possíveis equipamentos e instrumentos do PCS	45

6.5 Integração com outros programas	47

6.6 Recursos necessários e responsáveis pela execução	47

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	49

8 ANEXOS	50

ÍNDICE DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Área do município de Rio do Pires definida como AID.	18

Figura 2 - Perfis esquemáticos da Savana-Estépica	31

Figura 3 - Blocos diagramas das fitofisionomias da Savana-Estépica	31

Figura 4 - Localização da área de estudos em função do Levantamento dos Remanescentes da Cobertura Vegetal dos Biomas Brasileiros (MMA-PROBIO - www.mma.gov.br)	32

Figura 5 – Programas de Educação Ambiental.	47

LISTA DE ANEXOS

ANEXO I - Mapa da Região de Planejamento e Gestão das Águas XX Rios Paramirim e Santo Onofre

ANEXO II - Vegetação e Áreas de Preservação Permanente que sofrerão intervenção

# APRESENTAÇÃO

Verificado os problemas de saneamento existentes nos municípios de Paramirim e Rio do Pires, no estado da Bahia, após a não conclusão das obras do sistema de esgotamento sanitário, a CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, empresa pública vinculada ao Ministério da Integração Nacional, realizou licitação para elaboração de projeto básico de engenharia com o objetivo de verificar, avaliar, retificar, adequar e complementar os serviços de ampliação e/ou implantação de unidades integrantes dos sistemas de esgotamento sanitário dos dois municípios, compreendendo: redes coletoras, estações elevatórias, linhas de recalque, estações de tratamento e emissários, incluindo instalações elétricas e hidráulicas, estruturas em concreto, projetos urbanísticos e de drenagem e respectivas avaliações ambientais dos sistemas a serem implantados.

Em prosseguimento ao processo licitatório, os serviços foram conferidos à empresa FESTI & FESTI CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. EPP. Os principais dados e informações que caracterizaram o contrato são:

− Tipo/Identificação da Licitação: RDC – ELETRÔNICO / EDITAL Nº 9/2017

− Data da Licitação: 11/07/2017;

− Processo Nº: 59500.000331/2017-16;

− Contrato n°: 0.058.00/2017;

− Data da Assinatura do Contrato: 19/10/2017;

− Data da Emissão da Ordem de Serviço: 20/11/2017;

− Prazo de Execução: 120 dias (estabelecido a partir da emissão da ordem	de serviço);

− Aditivo de Prazo: 120 dias;

− Valor do Contrato: R$ 331.231,48.

Tabela 1 – Tabela Resumo do Projeto

|  | População Atendida |  | 7.295 hab. |
| --- | --- | --- | --- |
| Rede Coletora de Esgotos | Bacias de Contribuição Tubulação de PVC com área de expansão | Bacia 1 Bacia 2 Bacia 3 DN 150 | 28,70 ha 104,24 ha 42,90 ha 37.402,67 m |
| Estações de Bombeamento | EBE-1 EBE-2 EBE-3 | Vazão da Bomba AMT Potência Bombas Instaladas Vazão da Bomba AMT Potência Bombas Instaladas Vazão da Bomba AMT Potência Bombas Instaladas | 30,32 L/s 59,32 m.c.a. 42,66 cv 1 + 1 (reserva) 14,22 L/s 48,93 m.c.a. 35,37 cv 1 + 1 (reserva) 6,11 L/s 32,38 m.c.a. 9,35 hp 1 + 1 (reserva) |
| Linhas de Recalque | EMI-1 EMI-2 EMI-3 | DN Material Extensão DN Material Extensão DN Material Extensão | 150 mm PVC DE F°F° 979,45 m 100 mm PVC DE F°F° 765,58 m 100 mm PVC DE F°F° 1.238 m |

| Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) | Sistema de tratamento Vazão média (L/s) Vazão média (m³/dia) Alcance Caixa de areia Lagoa anaeróbia Lagoas Facultativas Lagoas de Maturação Eficiência de tratamento | Lagoas de estabilização 2042 Tipo canal Número de lagoas Tempo detenção Dimensões (LxC) Altura útil Número de lagoas Tempo detenção Dimensões (LxC) Altura útil Número de lagoas Tempo detenção Dimensões (LxC) Altura útil Remoção da carga orgânica Decaimento bacteriano | 15,59 L/s 1346,73 m³/dia 1 unid. 3 dias 49,5 m x 31,0 m 4,50 m 2 unid. 12,2 dias 79,80 m x 54,80 m 2,25 m 2 unid. 3,03 dias 86,60 m x 44,10 m 1,20 m 95,10% 90,00% |
| --- | --- | --- | --- |
| Emissário Final | Corpo Receptor | DN Extensão Material Vazão Rio Paramirim | 200 mm 954 m PVC 25,21 L/s |

# INTRODUÇÃO

Este relatório refere-se a Avaliação Socioambiental contido na Etapa 2 do Projeto Básico.

Serão identificadas as áreas de influência do empreendimento e será apresentada matriz de impactos ambientais, com as medidas mitigadoras e compensatórias para minimização ou maximização dos impactos identificados, informações pertinentes para o procedimento de licenciamento ambiental e programa de comunicação social.

# ÁREA DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO

## Área de Influência Direta – AID

A área de influência direta – AID é a área geográfica diretamente afetada pelos impactos da implantação do sistema. O espaço territorial é então definido como o município de Rio do Pires, pois a qualidade ambiental e social do município será afetada diretamente (Figura 1). É possível afirmar que com a instalação e operação do sistema de coleta e tratamento de esgoto, o município será beneficiado, elevando a qualidade de vidas das pessoas, sobretudo na saúde infantil com redução da mortalidade infantil, melhorias na educação, na expansão do turismo, na valorização dos imóveis, na renda do trabalhador e preservação do meio ambiente local.

Figura 1 - Área do município de Rio do Pires definida como AID.

## Área de Influência Indireta – AII

A área de influência indireta é aquela afetada pela implantação e operação do projeto de maneira menos significativa. A área de influência indireta foi definida como a bacia hidrográfica do município de Rio do Pires-SP (ANEXO I). Consequentemente, com o sistema de tratamento, haverá menor taxa de matéria orgânica no rio Paramirim, contribuindo para a preservação do curso hídrico e do meio ambiente em que se encontra. Além disso, as cidades e comunidades à jusante do município de Rio do Pires terão melhores condições para coleta e uso da água do rio.

# IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS E PROPOSIÇÃO DE MEDIDAS MITIGADORAS, PLANOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS

Com a implantação da rede de esgotamento sanitário, das estações de bombeamento de esgoto e da estação de tratamento, podem ocorrer impactos ambientais que são diagnosticados e classificados de acordo com artigo 6º, inciso II da Resolução CONAMA 01/86. Para a gestão dos impactos negativos foram estabelecidas propostas mitigadoras e compensatórias.

Os impactos foram sistematizados numa matriz e serão apresentados separadamente para a fase de implantação e de operação.

## Matriz de Impactos Ambientais da Fase de Implantação

| Atividades da Fase de Implantação | Impactos Ambientais | Meio Receptor | Avaliação do Impacto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Natureza |  | Abrangência |  | Incidência |  | Temporalidade |  | Reversibilidade |  | Valoração do Impacto |  | Propriedades |  |
|  |  |  | POSITIVA | NEGATIVA | LOCAL | REGIONAL | DIRETA | INDIRETA | TEMP. | PERM. | REV. | IRREV. | ALTO | BAIXO | CUMULATIVO | SINÉRGICO |
| Contratação da Construtora e Mão-de-Obra | Geração de renda | Antrópico | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X |
|  | Alteração na taxa de emprego e serviços | Antrópico | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X |
| Abertura da Vala e Assentamento da Rede de Esgoto | Risco de acidentes aos trabalhadores | Antrópico |  | X | X |  | X |  |  | X |  | X | X |  |  | X |
|  | Bloqueio da via pública | Antrópico |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X |
|  | Alteração físico-química no solo | Físico |  | X | X |  | X |  |  | X | X |  |  | X |  | X |
|  | Risco de contaminação na água subterrânea | Físico |  | X |  | X | X |  | X |  |  | X |  | X |  | X |
|  | Risco de perfurações de redes de água, esgoto e energia elétrica existentes | Físico |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  | X |
|  | Despejo de esgoto por perfuração de redes existente | Biótico/ Físico/ Antrópico |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X |
| Geração e Transporte de Resíduos | Aumento da emissão de poluentes | Físico |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  |
|  | Diminuição da vida útil de aterros sanitários ou aterros de resíduos de construção civil | Antrópico |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Consumo e desperdício de água na obra | Escassez de energia elétrica | Antrópico |  | X |  | X |  | X | X |  |  | X |  | X |  | X |
|  | Esgotamento de reservas naturais | Físico |  | X |  | X |  | X | X |  | X |  |  | X |  | X |

| Atividades da Fase de Implantação | Impactos Ambientais | Meio Receptor | Avaliação do Impacto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Natureza |  | Abrangência |  | Incidência |  | Temporalidade |  | Reversibilidade |  | Valoração do Impacto |  | Propriedades |  |
|  |  |  | POSITIVA | NEGATIVA | LOCAL | REGIONAL | DIRETA | INDIRETA | TEMP. | PERM. | REV. | IRREV. | ALTO | BAIXO | CUMULATIVO | SINÉRGICO |
| Consumo e desperdício de energia na obra | Escassez de energia elétrica | Antrópico |  | X |  | X | X |  | X |  |  | X |  | X |  | X |
|  | Esgotamento de recursos minerais | Físico |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  | X | X |  |
|  | Poluição atmosférica e liberação de gases estufa | Físico |  | X |  | X |  | X | X |  | X |  |  | X | X |  |
| Circulação de materiais, equipamentos, máquinas e veículos | Risco de acidentes aos trabalhadores e vizinhança | Antrópico |  | X |  | X | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | Impacto no tráfego da região | Antrópico |  | X |  | X | X |  | X |  |  | X |  | X | X |  |
|  | Poluição sonora e incômodo para a comunidade | Antrópico |  | X |  | X | X |  | X |  | X |  |  | X |  | X |
|  | Impacto na malha viária | Físico |  | X |  | X | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  |
|  | Poluição do ar e geração de poeira | Físico |  | X |  | X | X |  | X |  | X |  |  | X | X |  |
|  | Risco de contaminação do solo e água subterrânea | Físico |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  | X |

| Atividades da Fase de Implantação | Impactos Ambientais | Meio Receptor | Avaliação do Impacto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Natureza |  | Abrangência |  | Incidência |  | Temporalidade |  | Reversibilidade |  | Valoração do Impacto |  | Propriedades |  |
|  |  |  | POSITIVA | NEGATIVA | LOCAL | REGIONAL | DIRETA | INDIRETA | TEMP. | PERM. | REV. | IRREV. | ALTO | BAIXO | CUMULATIVO | SINÉRGICO |
| Recapeamento das vias públicas | Impacto na malha viária | Físico | X |  | X |  | X |  |  | X | X |  |  | X |  | X |
| Construção e Manutenção das Estações de Bombeamento de Esgoto | Risco de acidentes de trabalhos | Antrópico |  | X | X |  | X |  |  | X |  | X | X |  |  | X |
|  | Geração de resíduos da construção civil | Físico |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | Alteração nas propriedades físico-químicas do solo | Físico |  | X | X |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | Poluição do ar e geração de poeira | Físico |  | X |  | X | X |  | X |  | X |  |  | X |  | X |
|  | Risco de acidentes de trabalhos | Antrópico |  | X | X |  | X |  |  | X |  | X | X |  |  | X |
| Construção e Manutenção da Estação de Tratamento de Esgoto | Geração de resíduos da construção civil | Físico |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | Terraplenagem e empréstimo de solo | Físico |  | X | X |  | X |  |  | X |  | X | X |  |  | X |
|  | Alteração nas propriedades físico-químicas do solo | Físico |  | X | X |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | Poluição do ar e geração de poeira | Físico |  | X |  | X | X |  | X |  | X |  |  | X |  | X |
|  | Risco de acidentes de trabalhos | Antrópico |  | X | X |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Manutenção e limpeza de ferramentas, equipamentos, máquinas e veículos | Risco de contaminação do solo e água subterrânea | Físico |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  | X |
|  | Diminuição no risco de contaminação do solo e água subterrânea através da desativação das fossas sépticas e redes obstruídas | Físico | X |  | X |  | X |  |  | X |  | X | X |  | X |  |
| Finalização da Fase de Implantação | Melhoramento no sistema de saneamento básico do município | Antrópico | X |  | X |  | X |  |  | X |  | X | X |  | X |  |

## Matriz de Impactos Ambientais da Fase de Operação

| Atividades da Fase de Implantação | Impactos Ambientais | Meio Receptor | Avaliação do Impacto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Natureza |  | Abrangência |  | Incidência |  | Temporalidade |  | Reversibilidade |  | Valoração do Impacto |  | Propriedades |  |
|  |  |  | POSITIVA | NEGATIVA | LOCAL | REGIONAL | DIRETA | INDIRETA | TEMP. | PERM. | REV. | IRREV. | ALTO | BAIXO | CUMULATIVO | SINÉRGICO |
| Funcionamento do sistema de esgotamento sanitário | Risco de vazamento das redes de esgoto | Físico |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
|  | Aparecimento de vetores | Biótico |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  | X |
|  | Melhoramento da qualidade de vida da vizinhança | Antrópico | X |  | X |  | X |  |  | X |  | X | X |  | X |  |
|  | Diminuição do risco de vazamento por fossas sépticas | Físico | X |  | X |  | X |  |  | X |  | X | X |  |  | X |
| Bombeamento do esgoto | Poluição sonora | Físico |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  | X |
|  | Poluição atmosférica (uso do gerador) | Físico |  | X |  | X | X |  | X |  | X |  |  | X | X |  |
|  | Gasto de energia elétrica | Físico |  | X |  | X | X |  |  | X |  | X |  | X | X |  |
|  | Transbordamento de esgoto do poço de bombeamento | Físico |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  | X |
|  | Geração de odor | Antrópico |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X |
| Tratamento de esgoto | Gasto de energia elétrica | Físico |  | X |  | X | X |  |  | X |  | X |  | X | X |  |
|  | Geração de odor | Antrópico |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X |
|  | Risco de contaminação de água subterrâneas | Físico |  | X |  | X | X |  | X |  | X |  |  | X | X |  |
|  | Risco de acidentes no local de trabalho | Antrópico |  | X | X |  | X |  |  | X |  | X | X |  |  | X |
|  | Tratamento do esgoto e lançamento no rio Paramirim | Físico/ Biótico |  | X |  | X | X |  |  | X |  | X |  | X | X |  |

## Descrição das Atividades e seus respectivos Impactos Ambientais da Fase de Implantação

### Contratação da Construtora e Mão-de-Obra

O aumento de trabalhadores empregados gera um aumento na massa salarial da população do município e da região, que acaba sendo revertida em aumento de consumo de bens duráveis, de consumo e de serviços, potencializando e fortalecendo o setor terciário, podendo provocar efeitos positivos de novos investimentos e ampliação da economia local.

Impactos Ambientais:

- Geração de renda (impacto positivo)

- Alteração na taxa de emprego e serviços (impacto positivo)

Devido aos impactos serem positivos, não haverá medidas mitigadoras.

### Construção e Manutenção das Estações de Bombeamento e Estação de Tratamento de Esgoto

Os procedimentos de escavação dos poços, concretagem, construção em alvenaria da casa do gerador, ligações de redes de distribuição de água e energia elétrica e sistema de drenagem da estação elevatória de esgoto são atividades de baixo impacto ambiental, mas que devem ser bem executados para evitar perdas e acidentes de trabalhos.

- Impactos Ambientais:

- Risco de acidentes de trabalhos

- Geração de resíduos da construção civil

- Impermeabilização do solo

- Alteração na propriedades físico-químicas do solo

- Poluição do ar e geração de poeira

Medidas Mitigadoras:

A gestão em campo do processo construtivo deverá ser realizada por profissional especializado (engenheiro ou mestre-de-obras) e é importante para evitar desperdícios de materiais, gerando economia de recursos e diminuindo a geração de resíduos e consequente diminuição de poluentes atmosféricos.

### Controle da Poluição Atmosférica

Esse programa objetiva garantir a qualidade do ar das áreas do canteiro de obras e de seu entorno imediato, e para tanto, prevê a adoção das seguintes atividades.

Medidas Mitigadoras:

- Aspersão periódica de água, com o auxílio de caminhões apropriados, ao longo dos acessos internos não pavimentados evitando a emissão de material particulado;

- Recobrimento do material a ser transportado internamente, com lona e/ou umectação do mesmo, quando possível;

- Realização de manutenções periódicas das condições mecânicas das máquinas, equipamentos e veículos do canteiro de obras.

### Monitoramento da Fauna Sinantrópica

O desenvolvimento da fauna sinantrópica, quando descontrolado, pode trazer problemas para a fauna nativa, e, sobretudo, para a população residente no entorno da área foco, e para os funcionários da obra.

Diante disso, será mantido um programa que permita o acompanhamento das espécies com maior potencial para ocorrência no local, e que podem causar algum dano à saúde humana, incluindo: roedores, escorpiões, moscas, baratas, pulgas, morcegos, carrapatos, cupins e outros.

O monitoramento deverá ser realizado em todo canteiro de obras, registrando em planilhas os dados para controle de todas as dependências do canteiro, principalmente os locais que oferecem condições para ocorrência desses animais.

Durante as vistorias de monitoramento, deverão ser identificados e demarcados em planilha, locais onde existe a possibilidade de contato dos animais com algum dos 4 As: Alimento, água, abrigo (eventuais) e acesso (a esses abrigos ou tocas).

Sempre que identificada a existência desses focos em potencial, os mesmos deverão ser eliminados, e, sendo necessário, poderá ser contrata empresa especializada em controle de pragas, devidamente licenciada para essa atividade, para controlar proliferações indesejadas.

Especial atenção deverá ser concedida para os animais domésticos, sobretudo para os cães, que eventualmente apareçam no canteiro de obras ou nas frentes da obra. Em hipótese alguma tais animais poderão ser alimentados, de modo a se evitar que os mesmos se acostumem, e permaneçam no local após o término das obras.

### Comunicação Social

Além dos programas apresentados anteriormente, deverá ser mantido em caráter permanente, enquanto durar a obra, um programa de comunicação social, através do qual, os responsáveis deverão manter uma equipe de profissionais em contato com a população do entorno, a fim de verificar se outros aspectos incômodos não estão ocorrendo (o Programa de Comunicação Social é apresentado no item 6 deste relatório).

### Finalização da Fase de Implantação

Com a finalização da implantação poderão ser realizadas as ligações dos ramais dos lotes e desativar as fossas sépticas. Desta forma, o sistema de saneamento do local será melhorado e diminuirão os riscos de contaminação do solo e água subterrânea através das fossas sépticas.

Impactos Ambientais:

- Diminuição no risco de contaminação do solo e água subterrânea através da desativação das fossas sépticas, redes incompletas e lançamentos in natura(impacto positivo)

- Melhoramento no sistema de saneamento básico do local (impacto positivo)

## Descrição das Atividades e seus respectivos Impactos Ambientais da Fase de Operação

### Funcionamento do sistema de esgotamento sanitário

O funcionamento do sistema de esgotamento sanitário trará benefícios à região, principalmente pela eliminação de lançamentos in natura nos corpos hídricos. No entanto, o seu funcionamento pode causar impactos ambientais se não instalado devidamente.  O risco de vazamento das redes e aparecimento de vetores, como baratas e insetos, podem ocorrer ocasionalmente.

Impactos Ambientais:

- Risco de vazamento das redes de esgoto

- Aparecimento de vetores

- Melhoramento da qualidade de vida da vizinhança (impacto positivo)

- Diminuição do risco de vazamento por fossas sépticas (impacto positivo)

Medidas Mitigadoras:

Os vazamentos das redes de esgoto, caso ocorram, serão reparados pela equipe de manutenção municipal ou da concessionária e poderão ser identificados por afloramentos superficiais ou detecção de entupimentos por transbordamentos dos poços de visitas.

### Bombeamento do esgoto

O bombeamento de esgoto pode causar impactos negativos devido ao funcionamento sobre pressão do esgoto na rede e funcionamento das bombas e geradores. Caso ocorra algum problema de operação pode ocorrer o transbordamento de esgoto dos poços da estação elevatória.

Na falta de energia elétrica, o gerador a diesel é acionado, liberando gases à atmosfera. Ainda pode ocorrer geração de ruído devido ao funcionamento das bombas.

Impactos Ambientais:

- Poluição sonora

- Poluição atmosférica (uso do gerador)

- Gasto de energia elétrica

- Transbordamento de esgoto do poço de bombeamento

- Geração de odor

Medidas Mitigadoras:

Para evitar o transbordo de esgoto do poço de bombeamento, será instalada uma boia que, se atingida, soará um alarme emergencial para contenção do problema.

O bombeamento foi dimensionado para ciclos menores que 30 minutos, desta forma, não ocorre a geração de odores e liberação de gases devido a depuração da matéria orgânica no poço. A bomba funcionará submersa, desta forma, a geração de ruídos é minimizada.

### Tratamento e lançamento do esgoto

Apesar do lançamento do efluente no rio Paramirim resultar em um impacto negativo, não é comparável à situação atual do município em que o esgoto é lançado in natura nos corpos hídricos, em campo aberto, ou dispostos em fossas sépticas. Desta forma, além de beneficiar o município, o tratamento do esgoto resultará em uma melhor condição do rio Paramirim e consequentemente trará benefícios para toda a Bacia do Rio São Francisco.

# INTERVENÇÕES FLORESTAIS NECESSÁRIAS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO

Este tópico tem por objetivo apresentar as intervenções florestais necessárias para a implantação do empreendimento, sendo que tais impactos incidirão essencialmente sobre os locais destinados ao tratamento de efluentes e sobre o emissário final, que lançará o efluente tratado no Rio Paramirim.

Dentre as intervenções requeridas e que necessitarão de autorização, incluem-se as seguintes, sendo que os detalhes qualitativos e quantitativos serão apresentados a seguir.

- Corte de árvores isoladas;

- Intervenção em área de preservação permanente - APP.

## Caracterização da vegetação

A região do entorno do município de Paramirim, insere-se em área de ocorrência de Caatinga, também denominada como Savana-Estépica, pelo Manual Técnico da Vegetação Brasileira (IBGE).

Segundo o referido Manual Técnico, essa região é de clima frequentemente marcado por dois períodos secos anuais, sendo um, longo, seguido de chuvas intermitentes, e outro, curto, que pode passar a torrencialmente chuvoso, sendo que estas chuvas torrenciais são muito inconstantes, chegando a faltar por anos a fio.

O mesmo manual divide a Savana-Estépica em quatro categorias, conforme detalhado abaixo e ilustrado na Figura 2 e na Figura 3.

### Savana-Estépica Florestada

Este subgrupo de formação é estruturado fundamentalmente em dois estratos: um, superior, com predominância de nanofanerófitas periodicamente decíduas e mais ou menos adensadas por grossos troncos em geral, profusamente esgalhados e espinhosos ou aculeados; e um estrato inferior gramíneo-lenhoso, geralmente descontínuo e de pouca expressão fisionômica. A flora característica pertence, sobretudo, aos gêneros Cavanillesia e Ceiba (Malvaceae, de dispersão pantropical), sendo que o gênero neotropical Cavanillesia é homólogo do gênero paleotropical africano Adansonia; Schinopsis (neotropical andino-argentino) e Astronium (neotropical afro-amazônico), pertencentes à família pantropical Anacardiaceae; Vachellia, Senegalia, Mimosa, Chamaecrista e outros da família Fabaceae, de dispersão pantropical, com distribuição descontínua, apresentando maior número de espécies neotropicais.

### Savana-Estépica Arborizada

Este subgrupo de formação é estruturado em dois nítidos estratos: um, arbustivo-arbóreo superior, esparso, geralmente de características idênticas ao da Savana-Estépica Florestada, descrito acima; e outro, inferior gramíneo-lenhoso, também de relevante importância fitofisionômica. Na sua composição florística, merecem destaque as seguintes espécies: Spondias tuberosa Arruda (Anacardiaceae), sendo o gênero de dispersão amazônica, mas a espécie endêmica; Commiphora leptophloeos (Mart.) J. B. Gillett (Burseraceae), gênero de dispersão afro-amazônica, mas espécie endêmica; Cnidoscolus quercifolius Pohl (Euphorbiaceae), com família de dispersão pantropical, porém de espécie endêmica; Aspidosperma pyrifolium Mart. (Apocynaceae), gênero com dispersão andino-argentina, mas de espécie endêmica; além de várias espécies do gênero Mimosa.

### Savana-Estépica Parque

O termo Parque (de Parkland) foi introduzido na Fitogeografia por Tansley e Chipp (1926) para designar uma fisionomia do Chaco Argentino. Este subgrupo de formação apresenta características fisionômicas muito típicas, com arbustos e pequenas árvores, em geral de mesma espécie, e distribuição bastante espaçada, qual fossem plantados. Afigura-se como uma pseudo-ordenação de plantas lenhosas sobre denso tapete, principalmente, de plantas herbáceas e gramíneas. Dominam várias espécies, dentre as quais se destacam: Mimosa acutistipula (Mart.) Benth. (Fabaceae Mim.), associada a outras do gênero que, embora de ampla dispersão, dominam na América tropical; Auxemma oncocalyx (Allemão) Baill. (Borraginaceae - pau-branco); Combretum leprosum Mart. (Combretaceae - mofumbo) e Aspidosperma pyrifolium Mart. (Apocynaceae - pereiro), ambas famílias pantropicais, contudo, de gêneros afro-amazônicos, sendo o último andino-argentino. Estão sempre associados ao capim-panasco, do gênero Aristida, de dispersão mundial, principalmente nas Zonas Paleotropical e Neotropical. Este subgrupo de formação recobre geralmente pequenas depressões capeadas por vertissolos, que na época das chuvas são alagadas por não possuírem boa drenagem.

### Savana-Estépica Gramíneo-Lenhosa

Este subgrupo de formação, também conhecido como campo espinhoso, apresenta características florísticas e fisionômicas bem típicas, ou seja, um extenso tapete graminoso salpicado de plantas lenhosas anãs espinhosas.

O terreno é coberto inteiramente pelo capim-panasco (Aristida sp.), espécie hemicriptófita que se apresenta com um aspecto de palha na seca e que enverdece na época das águas. Este campo é entremeado de nanofanerófitos espinhosos, despidos de folhagem na seca e cheios de folhas na época das chuvas, pertencentes ao gênero Jatropha (pinhão-brabo), da família Euphorbiaceae, de distribuição pantropical.

Figura 2 - Perfis esquemáticos da Savana-Estépica

Figura 3 - Blocos diagramas das fitofisionomias da Savana-Estépica

A vegetação nativa atualmente existente na região é predominantemente composta por áreas de cultivo agrícola em associação com fragmentos de Savana-Estépica Arborizada, ocorrendo também com destaque, áreas de tensão entre Savana-Estépica e Floresta Estacional (Figura 4).

Tais constatações sobre a vegetação de ocorrência regional se deu a partir de dados e mapas disponíveis no documento intitulado “Levantamento dos Remanescentes da Cobertura Vegetal dos Biomas Brasileiros”, elaborado e disponibilizado pelo Ministério do Meio Ambiente, através do PROBIO (www.mma.gov.br).

Figura 4 - Localização da área de estudos em função do Levantamento dos Remanescentes da Cobertura Vegetal dos Biomas Brasileiros (MMA-PROBIO - www.mma.gov.br)

Especificamente no trecho de interferência do projeto, notadamente o local destinado ao tratamento de efluentes e ao emissário final, apresentados na planta que acompanha esse relatório, ocorrem áreas desprovidas de vegetação nativa, onde o solo encontra-se coberto por gramíneas, e também áreas cobertas por vegetação nativa, do tipo Savana-Estépica Arborizada.

No que se refere as Unidades de Conservação, estabelecidas de acordo com a Lei Federal nº 9.985/00 que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC e Resolução CONAMA nº 13/90, bem como suas Zonas de Amortecimento, constata-se que na região do empreendimento não há incidência de tais áreas, não ocorrendo assim, portanto, interferências do projeto neste sentido.

## Supressão de vegetação, intervenção em APP e compensação ambiental

Conforme já mencionado anteriormente, para implantação do projeto será necessário realizar o corte de árvores isoladas, que no momento do pleito de autorização deverão ser identificadas e caracterizadas, e também intervenção em áreas de preservação permanente, desprovida de vegetação arbórea, em um total de 150,00m², conforme indicado no ANEXO II .

No que se refere a compensação ambiental incidente sobre as intervenções necessárias para implantação do projeto, entende-se que a mesma deverá ser estabelecida no momento do pleito das devidas autorizações, considerando a área total de intervenção apresentada.

# PROCEDIMENTO PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Para determinação dos procedimentos necessários para o licenciamento ambiental das obras em questão, que deverá preceder o início das atividades, consultaram-se os documentos legais que estabelecem e alteram a Política Estadual de Meio Ambiente, com destaque para os Decretos Estaduais 14.024/2012, 14.032/2012, 15.682/2014 e 18.218/2018.

As referidas consultas objetivaram definir a tipologia do empreendimento, bem como o seu porte e potencial poluidor, para finalmente, definir a sua classificação, de acordo com os critérios estabelecidos nos já citados decretos, que é justamente o que determina os procedimentos a serem adotados para o seu licenciamento ambiental.

Após as consultas, constatou-se que a atividade em questão se enquadra no grupo E5.1 “Construção ou Ampliação de Sistema de Esgotamento Sanitário (Redes de Coleta, Interceptores, Tratamento e Distribuição Final de Esgotos Domésticos)”, que é considerado de alto potencial poluidor. Além disso, considerando a vazão de projeto (15,59 l/s), constatou-se ainda que o empreendimento é considerado de pequeno porte, fazendo com que o mesmo seja finalmente classificado como “Classe 4”.

Diante do exposto, foi possível determinar os procedimentos a serem adotados para o licenciamento ambiental do empreendimento, através de consulta feita a Portaria Inema nº 8578/2014, que estabelece as seguintes obrigações:

- Obtenção de Licença Prévia – LP;

- Obtenção de Licença de Instalação – LI;

- Obtenção de Licença de Operação – LO.

Além disso, considerando que para implantação do empreendimento será necessário suprimir vegetação nativa, será também necessário obter uma autorização específica para esse propósito e, por fim, considerando que após o tratamento do efluente sanitário, o mesmo será lançado em curso d’água, da mesma forma será necessário obter outorga para tal intervenção.

A seguir, em itens específicos para cada licença ou autorização que será necessária para o empreendimento, serão apresentados todos os documentos e estudos necessários, tudo de acordo com o estabelecido nos Anexos I, II, III e IV, da já citada Portaria INEMA 8578/2014.

## Procedimentos e documentos gerais e comuns para autorizações e licenças ambientais

Inicialmente, vale destacar os seguintes trechos da já mencionada portaria, que indicam procedimentos gerais a serem adotados em processos de licenciamento ambiental no Estado da Bahia:

Art. 2º: A formalização dos processos para requerimento dos atos administrativos de que trata esta Portaria depende de apresentação ao INEMA da documentação pertinente elencada nos Anexos desta Portaria, podendo o INEMA solicitar posteriormente estudos e projetos complementares, com base em análise técnica, mediante emissão de notificação ao interessado, com prazo estabelecido para seu cumprimento.

Art. 6º: Os empreendimentos e atividades sujeitos a Licença ou Autorização Ambiental, identificados no Anexo III da Lei nº 11.631/2009 ficam obrigados a se registrarem no Cadastro Estadual de Atividades Potencialmente Degradadoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais (CEAPD).

Art. 10: O enquadramento dos processos de licenciamento e autorização ambiental de empreendimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, sujeitos ao licenciamento ambiental, observará as regras dispostas no Anexo IV do Regulamento da Lei Estadual nº 10.431/2006, aprovado pelo Decreto nº 14.024/2012, atendendo os critérios conjugados de natureza, porte e potencial poluidor do empreendimento ou atividade, apresentando, para análise e devida aprovação do INEMA, dentre outros:

§ 1º Estudo Ambiental para Atividades de Pequeno Impacto - EPI, definido no art. 92, inciso III, do Decreto, para os empreendimentos enquadrados nas classes 1 e 2, nos termos do art. 46, inciso I da Lei 10.431/2006, mediante a concessão de Licença Unificada - LU;

§ 2º Estudo Ambiental para Atividades de Médio Impacto - EMI, definido no art. 92, inciso II do Decreto, para os empreendimentos enquadrados nas classes 3, 4 e 5.

Além do já exposto, abaixo segue relação de documentos gerais e comuns a qualquer processo de licenciamento e/ou autorização ambiental:

- Cópias dos documentos do requerente, CNPJ e Inscrição Estadual, para pessoa jurídica; ou RG e CPF, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), Passaporte, Carteira de Identidade de Conselho de Classe, Carteira de Identidade de Estrangeiros (CIE), Outros, Registro de Identidade Civil (carteira de identidade com chip) ou Carteira de Identificação Funcional para pessoa física; se o requerente for órgão público, deverá ser apresentado o ato de nomeação do representante legal que assinar o requerimento;

- Comprovante de representação legal do interessado, acompanhado de RG e CPF; se houver procurador, cópia da procuração pública ou particular com firma reconhecida, e cópias dos documentos de identidade e CPF;

- Comprovante de pagamento da remuneração fixada no Anexo V do Regulamento da Lei Estadual nº 10.431/2006, aprovado pelo Decreto 14.024/2012;

- Comprovante de regularidade da Reserva Legal, quando couber;

- Cópia da licença ambiental anterior, quando couber;

- Comprovante de Registro no Cadastro Estadual de Atividades Potencialmente Degradadoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais (CEAPD), emitido pelo INEMA, quando couber;  Inscrição no Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais – CEFIR para imóveis rurais, quando couber;

- Documentos comprobatórios de propriedade ou posse do imóvel rural aceitos pelo CEFIR, cabendo algum dos seguintes:

  - Escritura pública acompanhada da certidão de inteiro teor;

  - Autorização de ocupação;

  - Contrato de alienação de terras públicas;

  - Concessão de direito real de uso; Contrato de concessão de terras públicas;

  - Contrato de compra e venda;

  - Contrato de promessa de compra e venda;

  - Contrato de transferência de aforamento;

  - Licença de ocupação;

  - Termo de doação;

  - Título de propriedade sob condição resolutiva;

  - Título definitivo emitido por órgãos oficiais de regularização fundiária;

  - Título de domínio;

  - Título de reconhecimento de domínio;

  - Título de ratificação;

  - Contrato de assentamento do INCRA;

  - Formal de partilha;

  - Declaração dos confrontantes, com anuência do sindicato dos trabalhadores rurais;

  - Anuência da Coordenação de Desenvolvimento Agrário – CDA ou INCRA.

- Documentos que atestem a manifestação do(s) município(s) quanto a conformidade da localização do empreendimento ou atividade com a legislação aplicável ao uso e ocupação do solo, quando couber:

  - Alvará Municipal;

  - Certidão;

  - Análise de Orientação Prévia – AOP;

  - Alvará de Construção;

  - Habite-se;

  - Alvará de Localização e Funcionamento;

  - Termo de Conclusão de Obras; ou

  - Documento similar emitido pela municipalidade, contendo os parâmetros urbanísticos municipais legais.

## Licença Prévia – LP

- Formulário de Caracterização do Empreendimento (FCE), conforme modelo fornecido pelo INEMA;

- Estudo Ambiental para Atividades de Médio Impacto – EMI, conforme Termo de Referência fornecido pelo INEMA, para os empreendimentos enquadrados nas classes 3, 4 e 5, nos termos do Regulamento da Lei Estadual nº 10.431/2006;

- Estudo Prévio de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA, conforme Termo de Referência fornecido pelo INEMA, para os empreendimentos e atividades enquadrados na classe 6, nos termos do Regulamento da Lei Estadual nº 10.431/2006, ou conforme solicitação do INEMA;

- Diagnóstico não interventivo dos aspectos arqueológico, histórico, cultural e paisagístico da área de influência direta e indireta do empreendimento, quando couber;

- Concepção básica do sistema de tratamento dos despejos gerados;  Planta planialtimétrica georreferenciada, em escala adequada;

- Planta de situação e locação;

- Planta de localização georreferenciada do empreendimento, indicando a situação do terreno em relação ao corpo receptor e cursos d´água e identificando o ponto de lançamento do efluente das águas domésticas e residuárias após tratamento, tipos de vegetação existente no local e seu entorno, bem como contemplando a caracterização das edificações existentes num raio de 100 metros, com destaque para a existência de clínicas médicas, hospitais, sistema viário, habitações multifamiliares, escolas, indústrias e estabelecimentos comerciais;

- Plano de Suprimento Sustentável (PSS), no caso dos grandes consumidores ou utilizadores de matéria-prima florestal obrigados a comprovar capacidade de produção florestal que assegure o seu suprimento, nos termos do Decreto Estadual nº 15.180/2014;

- Estudos para Adequação da Capacidade e Segurança de Rodovias Existentes, para o caso de obras rodoviárias;

- Projeto Básico do Empreendimento;

- Anuência do distrito industrial onde se localiza o empreendimento, quando for o caso.

## Licença de Instalação – LI

- Formulário de Caracterização do Empreendimento (FCE), conforme modelo fornecido pelo INEMA;

- Relatório de cumprimento de condicionantes estabelecidos na LP, acompanhado dos documentos necessários à comprovação;

- Planilha detalhada contendo os custos totais de implantação do empreendimento, bem como os dispêndios referentes à implementação dos planos e projetos exigidos na Licença Prévia, para fins de cumprimento da compensação ambiental, conforme art. 180 do Decreto Estadual nº 14.024/2012, nos casos de empreendimentos e atividades passíveis de EIA/RIMA;  Cronograma físico de implantação do empreendimento;

- Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), quando couber;

- Plano de Resíduos Sólidos da Construção Civil (PGRSCC);

- Programa de Monitoramento de Ruídos e Emissão de Material Particulado para empreendimentos da construção civil;

- Programa de Controle, Tratamento e Monitoramento de Efluentes;

- Programa de Educação Ambiental, com Termo de Referência específico, em consonância com a Política e o Programa Estadual de Educação Ambiental;

- Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), quando se tratar de empreendimento de mineração;

- Relatório de Avaliação Ambiental – RAA, quando se tratar de introdução de novos empreendimentos ou ampliação da atividade de Exploração, Perfuração e Produção de Petróleo e Gás Natural;

- Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromos (PBZPA), quando se tratar de construção de área destinada a pouso, decolagem e movimentação de aeronaves e a modificação de suas características;

- Plano de Zoneamento de Ruído (PZR), quando se tratar de construção de área destinada a pouso, decolagem e movimentação de aeronaves e a modificação de suas características;

- Projeto Executivo do empreendimento; Inscrição no Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais – CEFIR para imóveis rurais;

- Cópia do Decreto de Utilidade Pública e/ou Interesse Social, para fins de desapropriação, quando a atividade ou empreendimento estiver vinculado à utilidade pública e/ou interesse social e a área não pertencer ao requerente;

- Declaração de cessão de uso do proprietário superficiário ou autorização de passagem, acompanhado do devido documento comprobatório de propriedade ou posse do imóvel, quando o empreendimento implicar em intervenção ou passagem em áreas de terceiros;

- Autorização Prévia do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), ou Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (IPAC), quando o empreendimento se localizar em sítios históricos e/ou arqueológicos, ou da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), no caso de áreas indígenas;

- Outorga de Direito de uso de recursos hídricos, concedido pela Agência Nacional de Água - ANA, quando se tratar de águas de domínio federais; Além dos documentos gerais e comuns e daqueles típicos para a fase do empreendimento e estudos elencados no Anexo II deste documento, deverá ser observado, pelos requerentes, os documentos específicos exigidos para o requerimento das licenças ambientais, de acordo com as características de cada empreendimento ou atividade.

## Licença de Operação – LO

- Formulário de Caracterização do Empreendimento (FCE), conforme modelo fornecido pelo INEMA;

- Relatório de cumprimento de condicionantes estabelecidos na LI, acompanhado dos documentos necessários à comprovação;

- Relatório de acompanhamento da execução das ações previstas no Plano de Gerenciamento de Resíduos – PGRS;

- Relatório consolidado de todos os Planos e Programas executados durante a instalação do empreendimento.

## Autorização de Supressão de Vegetação Nativa– ASV

- Estudo Ambiental/ Inventário Florestal para Supressão de Vegetação Nativa, conforme modelo fornecido pelo INEMA;

- Laudo técnico que ateste a inviabilidade agronômica de áreas com vegetação suprimida e não incorporadas ao processo produtivo, quando couber;

- Declaração do aproveitamento socioeconômico e ambiental do produto e/ou subproduto - suprimido, conforme modelo fornecido pelo INEMA;

- Autorização de passagem por propriedade ou posse de terceiro, se couber;

- Anuência do proprietário ou posseiro para empreendimento em imóvel de terceiro, se couber;

- Estudo Ambiental para Supressão de Vegetação Nativa, contendo: Identificação do empreendimento (nome, área e local) projeto técnico do empreendimento ou atividade a ser implantado, descrevendo a ocupação econômica atual e projetada das propriedades, e demonstre a sua viabilidade técnica e econômica;

- Planta planimétrica georreferenciada elaborada conforme norma técnica específica, indicando as áreas com ocupação econômica atual e futura, áreas com vegetação nativa, áreas onde será suprimida a vegetação nativa, áreas de preservação permanente (APPs) e área de reserva legal (RL).

## Outorga para Lançamento de Efluentes

- Formulário de Caracterização do Empreendimento (FCE), conforme modelo fornecido pelo INEMA;

- Memorial descritivo e justificativa técnica do empreendimento, contendo: a) balanço hídrico com as etapas de utilização da água, destacando a vazão do efluente gerado em cada etapa e sua composição identificando a concentração dos parâmetros físico-químicos e biológicos apresentados; b) fotos atuais do local de lançamento. Para criação animal, detalhar o sistema de manejo (para sistemas por confinamento indicar o destino final dos dejetos);

- Projeto da Estação de Tratamento de Efluente - ETE, contendo:

  - extensão da rede;

  - valor do per capita;

  - número de população atendida;

  - dimensionamento de todas as etapas que constituem a ETE;

  - metodologia e memorial de cálculo: vazão média a ser outorgada (m³/dia); concentração dos parâmetros específicos para cada tipo de efluente (para efluente doméstico: DBO5 em mg/L e Coliformes Termotolerantes em UFC/100mL, para efluente industrial e mineração: específicos de acordo com os processos e operações do empreendimento; e para efluente de aquicultura: DBO5 em mg/L, Coliformes Termotolerantes em UFC/100mL e Fósforo em mg/L); volume útil de cada componente da ETE; tempo de detenção do efluente em cada etapa da ETE; eficiência na remoção de concentração dos parâmetros considerados em cada etapa da ETE;

  - destinação final do efluente após tratamento;

  - laudo analítico do corpo hídrico receptor do efluente a ser lançado realizado por laboratório acreditado pelo INMETRO e assinado por profissional responsável pela análise dos parâmetros considerados para cada tipo de efluente.

# PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Em geral, o Programa de Comunicação Social (PCS), deve ser elaborado após a concessão da Licença Prévia (LP), momento em que os estudos ambientais preliminares já terão sido elaborados, e também em que será possível o órgão licenciador apresentar as suas condicionantes neste sentido.

Sendo assim, o PCS deve ser apresentado de forma detalhada, no momento da solicitação da Licença de Instalação (LI), contemplando todo o conhecimento já adquirido acerca das características ambientais e sociais do entorno da área de implantação do projeto, bem como todas as exigências do órgão licenciador.

## Objetivos do Programa de Comunicação Social - PCS

Considera-se que o momento adequado para definição dos objetivos específicos do PCS seja àquele em que o documento deverá ser elaborado, porém, de forma genérica, o objetivo do programa deverá ser o estabelecimento de um canal de comunicação permanente entre o empreendedor e a sociedade, especialmente a população diretamente afetada pelo empreendimento.

Como sugestões de objetivos específicos para o futuro programa, destacamos os seguintes:

- Divulgar a importância do projeto como instrumento de desenvolvimento local e regional, sobretudo nas áreas de saúde pública e meio ambiente;

- Garantir que a população afetada pelas obras possa ter acesso total e antecipado e às informações acerca do projeto a ser implantado, bem como aos impactos ambientais e sociais associados ao mesmo, e ainda, aos programas de monitoramento e controle ambiental a serem adotados;

- Possibilitar a criação de um relacionamento positivo e harmônico entre o empreendedor, seus funcionários e a população afetada pelas obras, incluindo as organizações sociais e entidades representativas, além das diversas esferas de governo participantes.

Para que os objetivos do programa tenham êxito, dentro as medidas que podem ser adotadas incluem-se as seguintes:

- Implantação de uma central de atendimento à população afetada, que possa funcionar como um centro de referência em comunicação;

- Criação de ferramentas e procedimentos de comunicação (banners, faixas, sites, anúncios em jornais, entre outros), que sejam capazes de atingir a todos os públicos das áreas afetadas;

- Implantação de ouvidoria;

- Implantação de mecanismos que permitam que a população afetada se manifeste acerca das obras, e ainda, que garantam que tais manifestações sejam analisadas e consideradas;

- Manutenção e divulgação de informações (e fotografias) atualizadas acerca do andamento das obras e programas de monitoramento e controle ambiental.

## Público alvo

Uma das primeiras etapas da elaboração do Programa de Comunicação Social deverá ser a identificação do público alvo, que pode incluir representantes dos seguintes segmentos:

- Público em geral;

- Imprensa / mídia;

- Órgãos governamentais;

- Sindicatos, associações e Organizações da sociedade civil;

- População das áreas afetadas, incluindo ao menos as propriedades situadas em faixa de 500m ao longo do traçado da rede e dos canteiros de obra;

- Funcionários da obra.

Após a identificação do público alvo, cada categoria deverá ser quantificada, para que as atividades do programa possam ser definitivamente definidas e dimensionadas.

## Informações a serem divulgadas / disponibilizadas

Após a definição e quantificação do público alvo deverão ser definidas e produzidas as informações a serem repassadas a cada um deles, com as seguintes sugestões:

- Público em geral:

- Importância do projeto (problema atual e benefícios esperados);

- Apresentação do projeto, custos e fases de licenciamento;

- Cronograma das obras;

- Impactos ambientais e programas de monitoramento e controle ambiental;

- Informações e dados acerca do andamento das obras;

- Informações acerca do andamento dos programas de monitoramento e controle ambiental.

- Órgãos públicos / governamentais (além dos anteriores, também os seguintes):

- Geração de emprego e renda associados ao projeto.

Órgãos da sociedade civil (além dos anteriores, também os seguintes):

- Detalhes das medidas preventivas e mitigadores a serem adotadas para minimização dos impactos associados as obras;

- Formas de comunicação para o encaminhamento de dúvidas, reclamações ou sugestões.

- População do entorno das obras (além dos anteriores, também os seguintes):

- Detalhes acerca dos trabalhos a serem executados em cada trecho, bem como dos prazos de início e estimativa de término dos mesmos;

- Normas de segurança e controle ambiental das obras.

- Funcionários das obras:

- Treinamentos específicos a serem definidos no momento oportuno;

- Normas ambientais e técnicas;

- Conteúdos relacionados aos Programas Ambientais.

- Formas de comunicação para o encaminhamento de dúvidas, reclamações ou sugestões.

## Possíveis equipamentos e instrumentos do PCS

Como exemplo e sugestão de equipamentos operacionais do PCS, incluem-se os seguintes:

- Informativo periódico com um resumo síntese das obras em andamento, o que poderá agilizar a divulgação das atividades, para os diferentes públicos-alvo;

- Criação e manutenção de um banco de dados de contato e de lista de contatos de e-mail, incluindo representantes de todos os públicos-alvo identificados;

- Manutenção de pontos/centros de atendimento e referência para atendimento à população afetada;

- Manutenção de ferramentas que permitam que o público alvo se manifeste acerca das obras, o que pode ser garantido com caixas de sugestões, semelhantes às destinadas a cartas de correio, por exemplo;

- Execução de palestras e outras formas de reunião de representantes dos diferentes públicos do projeto;

- Realização de reuniões internas permanentes, sobretudo com os funcionários que terão contato direto com a população;

- Instrumentos de comunicação diversos: vídeos, folhetos, cartazes, faixas, spots de rádio dentre outros;

- Mecanismo de atendimento às reclamações, dúvidas e sugestões.

## Integração com outros programas

O PCS, conforme mencionado anteriormente, tem como objetivo principal a constituição de um canal de comunicação entre todos os envolvidos ou afetados pelo projeto, e por esse seu caráter de suporte ao empreendimento, deve integrar-se, sobretudo, aos programas de controle e monitoramento ambiental, com destaque para as atividades de educação ambiental, conforme exemplo da Figura 5.

Figura 5 – Programas de Educação Ambiental.

## Recursos necessários e responsáveis pela execução

A elaboração e execução do programa deverá ser responsabilidade da empresa ou órgão responsável pela execução das obras, e dentre os recursos necessários para tanto, incluem-se os seguintes:

- Assessoria de imprensa ou de comunicação, que deve ser responsável pela elaboração e distribuição do material institucional, divulgação das informações para a mídia, campanhas de divulgação, pelo site e assessoria de imprensa;

- Profissionais de nível superior da área de Comunicação Social, que devem ser responsáveis por atividades como: divulgação do andamento das obras e dos programas de monitoramento e controle ambiental, produção de informativos periódicos, atendimento nos pontos/centros de atendimento e referência, instalação e manutenção das caixas de sugestões, organização e realização de reuniões com os diferentes públicos envolvidos (internos e externos), dentre outras;

- Profissionais de nível médio, responsáveis por atividades secundárias de atendimento ao público;

- Empresas de Comunicação, que eventualmente podem ser contratadas para a criação de instrumentos de comunicação (cartilhas, folders, cartazes, etc.), como suporte à equipe do PCS.

# REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BAHIA. Governo do Estado da Bahia. Superintendência de Recursos HÍdricos – SRH (Comp.). PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS: PERH – BA. Salvador: Consórcio Magna, 2003.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Resolução CONAMA n. 357 de 17 de março de 2005. Disponível em: <www.mma.gov.br/port/conama/res/res05/res35705.pdf> Acesso em: 09/02/2018.

CBHSF - Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Disponível em: <http://cbhsaofrancisco.org.br>. Acesso em: 12 de dezembro de 2017.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE Cidades – Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br>. Acesso em: 28 de dezembro de 2017.

PGRS - Ecos - Projeto e Assessoria Socioambiental LTDA. Primeira Versão Do Plano De Gerenciamento Integrado De Resíduos Sólidos De Rio do Pires - BA. Rio do Pires. 2014. 159 p.

VON SPERLING, M. Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgoto. V.1. Coleção princípios do tratamento biológico de águas residuárias. 3.ed. Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, 452p, 2005

VON SPERLING, M. Estudos E Modelagem Da Qualidade Da Água Dos Rios / Marcos Von Sperling. Belo Horizonte: Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental; Universidade Federal de Minas Gerais, Minas Gerais, 588p. v.7, 2007.

# ANEXOS

- Mapa da Região de Planejamento e Gestão das Águas XX Rios Paramirim e Santo Onofre

- Vegetação e Áreas de Preservação Permanente que sofrerão intervenção