MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

CODEVASF

ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA, CONTEMPLANDO A VERIFICAÇÃO, AVALIAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADEQUAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO / IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES INTEGRANTES DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS CIDADES DE PARAMIRIM E RIO DO PIRES, NO ESTADO DA BAHIA.

ETAPA 02 – Projeto Básico de Engenharia

VOLUME 11 – Relatório de Desapropriação

RIO DO PIRES-BA

JULHO/2018

| CODIFICAÇÃO DO RELATÓRIO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código do Relatório: |  | ESG009-2-RPR-DSP-V11-R00 |  |  |  |
| Título do Documento: |  | Etapa 2 – Projeto Básico de Engenharia Volume 11 – Relatório de Desapropriação |  |  |  |
| Resp. Aprovação Inicial: |  | Aparecido Vanderlei Festi |  |  |  |
| Data da Aprovação Inicial: |  | 16/07/2018 |  |  |  |
| Quadro de Controle de Revisões |  |  |  |  |  |
| Revisão n°: | Justificativa/Discriminação da Revisão |  | Aprovação |  |  |
|  |  |  | Data | Nome do Responsável |  |

ÍNDICE GERAL

ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA, CONTEMPLANDO A VERIFICAÇÃO, AVALIAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADEQUAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO / IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES INTEGRANTES DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS CIDADES DE PARAMIRIM E RIO DO PIRES, NO ESTADO DA BAHIA.

ÍNDICE GERAL

ETAPA 01 – Diagnóstico e Estudo de Alternativas

| Código | Identificação do Relatório | Data Entrega |
| --- | --- | --- |
| ESG009-1-PRM-DIA-V01-R01 | Etapa 01 – V01 – Diagnóstico e Estudo de Alternativas | 24/04/2018 |
| ESG009-1-PRM-TOP-V02-R01 | Etapa 01 – V02 – Levantamentos Cadastrais e Topográficos | 24/04/2018 |

ETAPA 02 – Minuta do Projeto Básico

| Código | Identificação do Relatório | Data Entrega |
| --- | --- | --- |
| ESG009-2-PRM-HID-V01-R00 | Etapa 02 – Volume 01 - Projetos Hidráulico, Arquitetônico e Civil | 15/06/2018 |
| ESG009-2-PRM-ELE-V02-R00 | Etapa 02 – Volume 02 - Projeto Elétrico e de Automação | 15/06/2018 |
| ESG009-2-PRM-EST-V03-R00 | Etapa 02 – Volume 03 - Projeto Estrutural | 15/06/2018 |
| ESG009-2-PRM-ORC-V04-R00 | Etapa 02 – Volume 04 - Relação de Materiais, Serviços e Orçamentos | 15/06/2018 |
| ESG009-2-PRM-ESP-V05-R00 | Etapa 02 – Volume 05 - Especificações Técnicas | 15/06/2018 |
| ESG009-2-PRM-AMB-V06-R00 | Etapa 02 – Volume 06 - Avaliação Socioambiental | 15/06/2018 |
| ESG009-2-PRM-TOP-V07-R00 | Etapa 02 – Volume 07 - Relatório de Estudos Topográficos | 15/06/2018 |
| ESG009-2-PRM-GEO-V08-R00 | Etapa 02 – Volume 08 - Relatório de Estudos Geotécnicos e Geológicos | 15/06/2018 |

ETAPA 02 – Projeto Básico de Engenharia

| Código | Identificação do Relatório | Data Entrega |
| --- | --- | --- |
| ESG009-2-PRM-RES-V01-R00 | Etapa 02 – Volume 01 – Resumo do Projeto | 16/07/2018 |
| ESG009-2-PRM-HID-V02-R00 | Etapa 02 – Volume 02 - Projetos Hidráulico, Arquitetônico e Civil | 16/07/2018 |
| ESG009-2-PRM-ELE-V03-R00 | Etapa 02 – Volume 03 - Projeto Elétrico e de Automação | 16/07/2018 |
| ESG009-2-PRM-EST-V04-R00 | Etapa 02 – Volume 04 - Projeto Estrutural | 16/07/2018 |
| ESG009-2-PRM-ORC-V05-R00 | Etapa 02 – Volume 05 - Relação de Materiais, Serviços e Orçamentos | 16/07/2018 |
| ESG009-2-PRM-ESP-V06-R00 | Etapa 02 – Volume 06 - Especificações Técnicas | 16/07/2018 |
| ESG009-2-PRM-AMB-V07-R00 | Etapa 02 – Volume 07 - Avaliação Socioambiental | 16/07/2018 |
| ESG009-2-PRM-MAN-V08-R00 | Etapa 02 – Volume 08 – Manual de Operação e Manutenção | 16/07/2018 |
| ESG009-2-PRM-TOP-V09-R00 | Etapa 02 – Volume 09 - Relatório de Estudos Topográficos e Levantamentos Cadastrais | 16/07/2018 |
| ESG009-2-PRM-GEO-V10-R00 | Etapa 02 – Volume 10 - Relatório de Estudos Geotécnicos e Geológicos | 16/07/2018 |
| ESG009-2-PRM-DSP-V11-R00 | Etapa 02 – Volume 11 – Relatório de Desapropriação | 16/07/2018 |
| ESG009-2-PRM-VEF-V12-R00 | Etapa 02 – Volume 12 – Viabilidade Econômica e Financeira | 16/07/2018 |

SUMÁRIO EXECUTIVO

ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA, CONTEMPLANDO A VERIFICAÇÃO, AVALIAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADEQUAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO / IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES INTEGRANTES DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS CIDADES DE PARAMIRIM E RIO DO PIRES, NO ESTADO DA BAHIA.

ETAPA 2 – Projeto Básico de Engenharia

RIO DO PIRES-BA

SUMÁRIO EXECUTIVO

Volume 01 – Resumo do Projeto

Volume 02 - Projetos Hidráulico, Arquitetônico e Civil

Volume 03 - Projeto Elétrico e de Automação

Volume 04 - Projeto Estrutural

Volume 05 - Relação de Materiais, Serviços e Orçamentos

Volume 06 - Especificações Técnicas

Volume 07 - Avaliação Socioambiental

Volume 08 – Manual de Operação e Manutenção

Volume 09 - Relatório de Estudos Topográficos e Levantamentos Cadastrais

Volume 10 - Relatório de Estudos Geotécnicos e Geológicos

Volume 11 – Relatório de Desapropriação

Volume 12 – Viabilidade Econômica e Financeira

Equipe Técnica

Aparecido Vanderlei Festi

Engenheiro Agrimensor – Mestre em Engenharia Urbana

Coordenador do Projeto

CREA-SP: 0601452451

Caio Villafanha Negro

Engenheiro Ambiental

CREA-SP: 505060456867

Richard Ghussn

Engenheiro Civil

CREA-SP: 505060456867

Rachid Tauaf Toute

Engenheiro Químico

CREA-SP: 0601086968/D

Adriano Magno Rabello

Engenheiro Eletricista - Eletrônica

CREA-SP: 5069015167

Larissa Segato

Desenhista Projetista

Luiz Eduardo Canaan

Desenhista Projetista

Mariana Araújo Nogueira

Auxiliar Técnica em Engenharia Civil

ÍNDICE

ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA, CONTEMPLANDO A VERIFICAÇÃO, AVALIAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADEQUAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO / IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES INTEGRANTES DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS CIDADES DE PARAMIRIM E RIO DO PIRES, NO ESTADO DA BAHIA.

ETAPA 02 – Projeto Básico de Engenharia

Volume 11 – Relatório de Desapropriação

RIO DO PIRES-BA

ÍNDICE

APRESENTAÇÃO	11

1 INTRODUÇÃO	14

2 DESAPROPRIAÇÃO	14

# APRESENTAÇÃO

Verificado os problemas de saneamento existentes nos municípios de Paramirim e Rio do Pires, no estado da Bahia, após a não conclusão das obras do sistema de esgotamento sanitário, a CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, empresa pública vinculada ao Ministério da Integração Nacional, realizou licitação para elaboração de projeto básico de engenharia com o objetivo de verificar, avaliar, retificar, adequar e complementar os serviços de ampliação e/ou implantação de unidades integrantes dos sistemas de esgotamento sanitário dos dois municípios, compreendendo: redes coletoras, estações elevatórias, linhas de recalque, estações de tratamento e emissários, incluindo instalações elétricas e hidráulicas, estruturas em concreto, projetos urbanísticos e de drenagem e respectivas avaliações ambientais dos sistemas a serem implantados.

Em prosseguimento ao processo licitatório, os serviços foram conferidos à empresa FESTI & FESTI CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. EPP. Os principais dados e informações que caracterizaram o contrato são:

− Tipo/Identificação da Licitação: RDC – ELETRÔNICO / EDITAL Nº 9/2017

− Data da Licitação: 11/07/2017;

− Processo Nº: 59500.000331/2017-16;

− Contrato n°: 0.058.00/2017;

− Data da Assinatura do Contrato: 19/10/2017;

− Data da Emissão da Ordem de Serviço: 20/11/2017;

− Prazo de Execução: 120 dias (estabelecido a partir da emissão da ordem	de serviço);

− Aditivo de Prazo: 120 dias;

− Valor do Contrato: R$ 331.231,48.

Tabela 1 – Tabela Resumo do Projeto

|  | População Atendida | Projeção Fim de Plano (2042) | 7.295 hab. |
| --- | --- | --- | --- |
| Rede Coletora de Esgotos | Bacias de Contribuição Tubulação de PVC com área de expansão | Bacia 1 Bacia 2 Bacia 3 DN 150 | 28,70 ha 104,24 ha 42,90 ha 37.402,67 m |
| Estações de Bombeamento | EBE-1 EBE-2 EBE-3 | Vazão da Bomba AMT Potência Bombas Instaladas Vazão da Bomba AMT Potência Bombas Instaladas Vazão da Bomba AMT Potência Bombas Instaladas | 30,32 L/s 59,32 m.c.a. 42,66 cv 1 + 1 (reserva) 14,22 L/s 48,93 m.c.a. 35,37 cv 1 + 1 (reserva) 6,11 L/s 32,38 m.c.a. 9,35 hp 1 + 1 (reserva) |
| Linhas de Recalque | EMI-1 EMI-2 EMI-3 | DN Material Extensão DN Material Extensão DN Material Extensão | 150 mm PVC DE F°F° 979,45 m 100 mm PVC DE F°F° 765,58 m 100 mm PVC DE F°F° 1.238 m |

| Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) | Sistema de tratamento Vazão média (L/s) Vazão média (m³/dia) Alcance Caixa de areia Lagoa anaeróbia Lagoas Facultativas Lagoas de Maturação Eficiência de tratamento | Lagoas de estabilização 2042 Tipo canal Número de lagoas Tempo detenção Dimensões (LxC) Altura útil Número de lagoas Tempo detenção Dimensões (LxC) Altura útil Número de lagoas Tempo detenção Dimensões (LxC) Altura útil Remoção da carga orgânica Decaimento bacteriano | 15,59 L/s 1346,73 m³/dia 1 unid. 3 dias 49,5 m x 31,0 m 4,50 m 2 unid. 12,2 dias 79,80 m x 54,80 m 2,25 m 2 unid. 3,03 dias 86,60 m x 44,10 m 1,20 m 95,10% 90,00% |
| --- | --- | --- | --- |
| Emissário Final | Corpo Receptor | DN Extensão Material Vazão Rio Paramirim | 200 mm 954 m PVC 25,21 L/s |

# INTRODUÇÃO

Este relatório refere-se ao Relatório de Desapropriação contido na Etapa 2 do Projeto Básico.

# DESAPROPRIAÇÃO

Todas as unidades das estações de bombeamento de Rio do Pires (EBE01, EBE02 e EBE03) já foram áreas implantadas. A Estação de Tratamento de Esgoto, apesar de não ter sido implementada, já possui sua área devidamente delimitada e titularizada a favor da CODEVASF.