ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (ANEXO II)

### 1. OBJETIVO

Transmitir as informações técnicas necessárias para a contratação de empresa para recuperação de 02 (dois) sensores de vazão eletromagnéticos da estação de bombeamento principal do Perímetro de Irrigação Formoso H, na área de abrangência da 2ª Superintendência Regional da CODEVASF, no Estado da Bahia.

### 2. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

- Os serviços de recuperação dos sensores eletromagnéticos de vazão serão executados nos equipamentos existentes nos Perímetros de Irrigação Formoso H com as seguintes quantidades e dimensões:

- 2 sensores de vazão de 1200 mm (48”) de diâmetro;

Nos sensores deverão ser executados os seguintes serviços:

- Pintura (que se encontra desgastada);

- Substituição de eletrodos (que se encontram desgastados por abrasão);

- Substituição do revestimento interno (que se encontra ressecado e com trincas);

Os serviços deverão ser executados de acordo com as especificações do fabricante FISHER-ROSEMOUNT, que se encontra no Anexo IV.

O fluido que é medido é água bruta. (t=30ºC e p= 4,0 kgf/cm²).

### 3. NORMAS

- Os materiais a serem empregados e os serviços a serem executados deverão obedecer a estas especificações técnicas; às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e, na falta destas, às normas internacionais; às disposições legais da União e do Governo Federal, aos regulamentos das concessionárias, à Instrução Normativa nº 01 de 19/01/2010, ao Decreto nº 7.746/2012. (que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade), às prescrições e recomendações dos fabricantes, à última revisão das Normas aplicáveis das seguintes associações especializadas:

- - AWWA 	-	American Water Works Association;

- - ASTM   	- 	American Society for Testing of Materials;

- - ASME   	- 	American Society of Mechanical Engineers;

- - AISC     	-	American Institute of Steel Construction;

- - IEEE     	- 	Institute Electrical and Eletronic Engineers;

- - VDE     	- 	Verband Deutscher Elektrotechiker;

- - HIS        	- 	Hydraulic Institute Standard;

- - ANSI    	- 	American National Standard Institute;

- - IEC       	-	International Electrotechnical Comission;

- - NEMA  	-	National Electrical Manufactures Association;

- - NEC      	-	National Electrical Code;

- - DIN       	-	Deutscher Industrie Normem;

- - ISO        	-	International Standardization Organization;

- - SAE       	-	Society Of Automotive Engineers;

- - CMAA   	-	Crane Manufactures Association of America;

- - API        	-	American Petroleum Institute;

- - AFBMA 	-	Anti-Friction Bearing Manufacturers Association;

- - SSPC    	-	Steel Structures Painting Council.