ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- OBJETIVO

Estas especificações estabelecem os requisitos mínimos para a execução dos serviços de preparo, correção e limpeza de solo, correspondente a 51 lotes agrícolas familiares da etapa A-1A, no Perímetro Irrigado Baixio de Irecê.

2 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

São serviços de preparo e correção de solo em 345,92 ha, em área correspondente à etapa A-1A, no Perímetro Irrigado Baixio de Irecê, compreendendo os seguintes:

2.1 – MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Inclui todas as providências necessárias para a movimentação de materiais, equipamentos e pessoal indispensáveis para a realização dos serviços.

Os serviços de mobilização de pessoal, ferramentas e equipamentos deverão ser realizados segundo um programa aprovado pela fiscalização, devendo antes do início dos mesmos, serem apresentados o plano de execução dos serviços, bem como a relação dos equipamentos que serão utilizados.

A contratada deverá providenciar os acessos e a instalação do canteiro de modo a atender às necessidades da obra. Eventuais acessos extras serão também providenciados pela contratada, sem ônus ao contrato.

Os serviços serão medidos e pagos em conformidade com a planilha de serviços, compreendendo o fornecimento de equipamentos materiais, mão de obra e tudo o que se fizer necessário para a execução dos mesmos.

- 2.2 - PLACA DA OBRA

A contratada deverá colocar uma placa, indicativa dos serviços, na medida especificada em planilha orçamentária devendo, o local, ser definido pela fiscalização nos padrões determinados pela CODEVASF.

2.3- PREPARO DE SOLO:

    - Supressão Vegetal:

2.3.1.1. Equipamentos:

Todo equipamento a ser utilizado no preparo do solo deve ser inspecionado pela fiscalização, devendo dela receber a aprovação, sem o que não deve ser dada a autorização para início dos serviços.

Os equipamentos básicos para a execução dos serviços compreendem as seguintes unidades:

- 06 tratores de esteiras com lâmina, modelo D50 ou similar;

- 03 motosserras;

- 02 caminhões basculante capacidade 5 m³;

- 02 pá carregadeira;

- 02 tratores agrícolas de pneus (110 a 126 hp);

- 02 grades aradora;

- 02 equipamentos distribuidores de calcário;

- 02 subsoladores.

Outros equipamentos, a critério da Fiscalização, podem ser utilizados.

2.3.1.2- Desmatamento/Supressão Vegetal para fins agropecuários:

Consiste nas operações de desmatamento agrícola ou supressão da vegetação presente, destoca e enleiramento do material. Ocorrerão estritamente dentro das áreas de 345,92 ha dos 51 lotes agrícolas dos pequenos produtores da Etapa 1 A1 do projeto Baixio de Irecê. Esta etapa deverá ser executada em três frentes de serviços de aproximadamente 115,30 hectares cada uma, tomando se como base os carreadores de acesso aos lotes agrícolas presentes na área.

O desmatamento compreenderá na supressão e remoção de toda a vegetação nativa existente  na área de 345,92 ha Etapa 1 A1 do projeto Baixio de Irecê.

O procedimento será executado com auxílio de motosserra para as espécies com diâmetro superior a 15 cm e para as demais espécies presentes na área com trator de esteira D 50 ou similar equipado com lâmina frontal Anglodozer. A lâmina deverá estar suspensa do terreno a no mínimo 10 cm (dez centímetros) para se evitar retirar a camada superficial do solo, isto é, a lâmina do trator será utilizada para a quebra e enleiramento de todo o material lenhoso. Estando todo o material lenhoso enleirado, será realizada a retirada e amazenamento em local provisório, até a definição de seu destino final.

O destocamento compreenderá a operação de remoção de tocos e raízes, após o serviço de desmatamento até o nível do terreno considerado apto.

Os tocos que sobrarem da laminada de trator deverão ser arrancados com utilização de equipamento agrícola ou manualmente seguido de enleiramento e queimados, da maneira que a área fique totalmente limpa.

Serão de inteira responsabilidade da contratada as precauções para impedir a propagação de fogo deste material.

2.3.1.3    Vegetação da área:

Conforme o inventário florestal, realizado na área do Baixio de Irecê a vegetação é a caatinga, com predominância de espécies das famílias das Fabaceae e Bignoniaceae, o quadro abaixo, descreve a predominância das famílias de plantas presentes na área a ser desmatada em porcentagem.

| Família | % Total |
| --- | --- |
| Bignoniaceae | 18,07 |
| Boraginaceae | 8,01 |
| Burseraceae | 9,42 |
| Euphorbiaceae | 7,94 |
| Fabaceae | 38,96 |
| Polygonaceae | 9,64 |
| Outras | 7,96 |

Listagem floristica das principais espécies presentes na área a ser desmatada o quadro abaixo descreve o nome cientifico delas e o nome vulgar:

| Família | Nome científico | Nome vulgar |
| --- | --- | --- |
| Bignoniaceae |  |  |
|  | Tabebuia sp | PAU D'ARCO |
|  | Tabebuia sp.2 | SETE CASCAS |
| Boraginaceae |  |  |
|  | Cordia sp | FOLHA LARGA |
|  | Cordia sp 2 | RAMA DE BESTA |
| Burseraceae |  |  |
|  | Commiphora leptophloeos | EMBURANA DE BOI |
| Euphorbiaceae |  |  |
|  | Jatropha mollissima | PINHÃO |
|  | Cnidoscolus quercifolius | FAVELA |
|  | Croton blanchetianus | MARMELEIRO |
|  | Sapuim argutum | BURRA LEITEIRA |
|  | Manihot sp. | MANDIOCA BRAVA |
|  | Jatropha sp | CANSANÇÃO |
|  | Croton paniculatus | QUEBRA FACÃO |
| Fabaceae |  |  |
|  | Mimosa sp 2 | JUREMINHA |
|  | Poincianella pyramidalis | CATINGUEIRA |
|  | Piptadenia moniliformis | ANGICO DE BEZERRO |
|  | Mimosa sp | JUREMA DE BOI |
|  | Caesalpinia bracteosa | BIRRO |
|  | Caesalpinia ferrea | PAU FERRO |
|  | Caesalpinia microphylla | ARRANCA ESTRIBO |
|  | Mimosa tenuiflora | JUREMA PRETA |
|  | Senegalia polyphylla | ESPINHEIRO |
|  | Piptadenia viridiflora | SURUCUCU |
|  | Caesalpinia sp. | PAU DE RATO |
|  | Anadenanthera colubrina | ANGICO |
|  | Myrocarpus fastigiatus | MULATINHA |
|  | Amburana Cearensis | EMBURANA DE CHEIRO |
|  | Pterodoll abruptus | SUCUPIRA |
|  | Poincianella pyramidalis | FARINHA SECA |
|  | Cenostigma macrophyllum | CANELA DE VELHO |
|  | Bauhinia cheilantha | MORORO |
| Polygonaceae |  |  |
|  | Coccoloba sp. | PAU DE AGULHA |
|  | Triplaris pachau Mart. | PAJEU |

Fotos demonstrativas da vegetação:

Foto 01: vegetação predominante rala.

Foto 02: porte médio das espécies de arvores presentes.

2.3.1.4 Medição e Pagamento

O desmatamento, o destocamento e o enleiramento serão medidos tomando-se como unidade o hectare de área efetivamente limpa.

O desmatamento e a limpeza serão pagos de acordo com os preços unitários que constem na planilha para o tipo de serviço, considerando a unidade estabelecida e a quantidade dos serviços efetivamente executados.

2.3.2 Gradagem pesada cruzada:

Será executada utilizando grade aradora de grande porte a exemplo de 36 a 40 discos com diâmetro de 30 polegadas, de modo a garantir sua eficiência em termo de profundidade de corte e incorporação dos restos vegetais.

A segunda gradagem deverá ser executada no sentido perpendicular à primeira, dando o melhor desempenho possível ao preparo do solo.

2.3.2.1 Medição e Pagamento

Os serviços de gradagem serão medidos tomando-se como unidade o hectare de área executado.

A quantificação e medição destes serviços serão pagos de acordo com os preços unitários que constem na planilha de preços para o item gradagem pesada cruzada, de acordo com os critérios de medição acima estabelecidos.

2.3.3 Catação de raízes:

Serão removidos todos os tocos e raízes bem como outros materiais indesejáveis que ocorrem no terreno. O material proveniente do serviço será removido, podendo ser transportado para local de “bota-fora” ou ainda, enleirado e queimado com fogo controlado, a critério da Fiscalização.

A remoção ou estocagem dependerá de eventual utilização, a ser definida pela Fiscalização, não sendo permitida a sua deposição em locais de aterros nem sua permanência em locais que possam provocar a obstrução dos sistemas de drenagem natural.

A queima de materiais só será realizada por meio de permissão formal da Fiscalização.

2.3.3.1 Medição e Pagamento

Os serviços de catação de raízes serão medidos tomando-se como unidade o hectare de área limpa.

A quantificação e medição destes serviços serão pagos de acordo com os preços unitários que constem na planilha de preços para o item catação de raízes, de acordo com os critérios de medição acima estabelecidos.

2.3.4- Correção do solo:

Será realizada conforme os resultados obtidos nas análises físico-químicas do solo em cada gleba. A distribuição será realizada com trator acoplado com equipamento distribuidor e a incorporação por meio do equipamento agrícola até a profundidade no mínimo 50 cm, será realizado a subsolagem com profundidade de 60cm.

2.3.4.1-Calagem

Os principais objetivos da calagem são: eliminar a acidez do solo e fornecer suprimento de cálcio e magnésio para as plantas, aumentar o pH da solução do solo e também a troca catiônica, além de elevar a saturação de bases. Para atingir esse objetivo, após o resultado da análise de solo, será usada a formula para calagem do “Método Ca e Al Trocáveis da CFSEMG/5ª Aproximação”.

NC (t/ha) = Y x Al + [X - (Ca + Mg)]

Onde:

Y = 1 Arenoso (Argila < 15%); Y = 2 Médio (Argila 15-35%) e Y = 3 Argiloso (Argila > 35%)

X = 1 (Eucalipto, Braquiaria); X = 2 (Maioria das culturas) e X = 3 (Café).

Dependendo do valor do poder relativo de neutralização total do calcário utilizado, deve-se multiplicar o valor encontrado em NC (Necessidade de calcário) pelo f. Sua fórmula é expressa: f = 100 / PRNT.

Conforme dados da região onde serão executados os serviços de correção do solo, a média utilizada de calcário por hectare é de aproximadamente 1.200 kg, considerando um calcário com uma PRNT de 85%, e a de gesso agrícola é de 200 kg, as análises de solo da área e as recomendações da quantidade de calcário e gesso agrícola a serem utilizadas já estão sendo executadas.

2.3.4.2 Medição e Pagamento

Os serviços de correção de solo serão medidos tomando-se como unidade o hectare de área executado.

A quantificação e medição destes serviços serão pagos de acordo com os preços unitários que constem na planilha de preços para o item correção do solo, de acordo com os critérios de medição acima estabelecidos.

2.3.5 – Retirada de Material - Bota Fora

Será realizado por intermédio de caminhão basculante com auxílio de mão de obra de servente agrícola polivalente utilizando-se de ferramentas adequadas como o motosserra e outras essenciais e pá carregadeira para encher a caçamba. O material deverá ser armazenado em um local estratégico dentro da área a ser demarcado pela fiscalização do contrato juntamente com a empresa contratada. O material retirado de valor econômico deverá ser destinado a algumas finalidades como comercializados ou doações. O material sem destinação comercial será direcionado à recomposição do banco de sementes de áreas degradadas.

Conforme consta no inventario florestal que foi realizado para as etapas I e II do Projeto Baixio de Irecê em 22.422 hectares o volume total de resíduos estimado foi de 439032,56 m³ com erro amostral de 5,5095%, inferior a 10%, o que sugere precisão suficiente da amostra para subsidiar tomadas de decisão quanto ao manejo do material lenhoso das áreas de estudo e quanto à representatividade das espécies amostradas, com isso na área a ser desmatada de 345 hectares, resulta em um volume total estimado de 6.755 m³. Conforme a planilha orçamentaria o total de horas necessitando para retiradas e acondicionamento do material gerado no processo de desmate será de 1.380 horas  ou 4 horas/hectare.

2.3.5.1 Medição e Pagamento

Os serviços de retiradas de material serão medidos tomando-se como unidade o hectare de área executado.

A quantificação e medição destes serviços serão pagos de acordo com os preços unitários que constem na planilha de preços para o item bota fora, de acordo com os critérios de medição acima estabelecidos.

- RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA:

- Os serviços serão realizados em conformidade com as cláusulas contratuais, resultante das Especificações Técnicas e anexos, que juntados à proposta da CONTRATADA, farão parte integrante do CONTRATO.

- A CONTRATADA será responsável, perante CODEVASF, pela qualidade dos serviços e à observância de normas técnicas.

- Os custos referentes à visita ao Perímetro do Baixio de Irecê, onde serão executados os serviços, objeto destas especificações técnicas e anexos, correrão por conta das licitantes.

- A Contratada deverá, no decorrer da execução dos serviços, atender às exigências e recomendações que porventura forem feitas pelos Órgãos Ambientais. Para o cumprimento deste atendimento, onde implique custos adicionais, não previstos em CONTRATO, esta deverá apresentar à CODEVASF, o projeto detalhando todas as exigências e custos para as providências subseqüentes.

- A CONTRATADA será responsabilizada por todos e quaisquer danos e avarias causados por ela, por seus funcionários e/ou por terceiros que esta venha a sublocar execuções de atividades específicas e sazonais, à infraestrutura do Perímetro. A restauração dos danos e avarias causados deverá ser de imediato, sob pena da não liberação de pagamentos.

- A CONTRATADA será responsabilizada por quaisquer acidentes de trabalho, do seu quadro funcional, durante a execução do CONTRATO.

- A CONTRATADA é obrigada a cumprir às Leis Sociais e Trabalhistas e a pagar os impostos municipais, estaduais e federais, necessários, que venham a incidir sobre a execução dos Serviços das Especificações Técnicas e anexos.

- A CONTRATADA é responsável pela substituição, de imediato, após notificação do Fiscal da CONTRATANTE, de funcionário que se apresente de conhecimento e experiência inferior à exigida nestas Especificações Técnicas.

- A CONTRATADA será responsável pela retirada de todo e qualquer material impugnado pelo Fiscal da CONTRATANTE, do Perímetro, no prazo de quarenta e oito horas.

- As Licitantes poderão, ao seu critério, com o objetivo de consubstanciar suas propostas à Licitação, conhecer nos arquivos da CODEVASF, informações adicionais do Perímetro, além das apresentadas nestas Especificações Técnicas, podendo, às suas expensas, reproduzi-las.

- INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS:

Fazem parte das especificações os documentos abaixo relacionados, que estarão disponíveis na CODEVASF – 2ª SR para consulta e/ou reprodução:

Plantas gerais e obras de arte (especiais):

Layout geral da área e inventário florestal.

- CONSIDERAÇÕES FINAIS:

- Os serviços que serão executados de acordo com estas Especificações se desenvolverão em Perímetro Irrigado em fase de início da operação e por isso, a contratada deverá apresentar planos específicos de execução, sincronizados com os interesses da contratada e da CODEVASF.

- Também deverão observar tubulações do sistema adutor ou distribuição de água do projeto, canais de drenagem principal para evitar danos e conseqüentes prejuízos. Qualquer interferência com tubulações do sistema de distribuição e em canais de drenagem deverá ser sinalizada para perfeita caracterização do local e alerta aos operadores de equipamentos. Será de responsabilidade da contratada o ônus decorrente de danos causados aos sistemas de distribuição de água decorrente de falhas de operários ou equipamentos utilizados na execução das obras.

- Os serviços de afugentamento e resgate da fauna serão realizados conjuntamente com o desmatamento ou supressão vegetal.

- Os serviços de desmatamentos só deverão ser iniciados após a obtenção das licenças ambientais L.O e a Autorização de Supressão de Vegetação – ASV.

- PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir da data de assinatura do contrato.