ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBJETO: MELHORIAS NO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DA EB DO PERIMETRO DE IRRIGAÇÃO BARREIRAS NORTE

A presente especificação tem por finalidade estabelecer critérios, normas e procedimentos a serem seguidos no processo de condução das obras e serviços de melhorias no sistema de captação da EB do Perímetro de Irrigação Barreiras Norte, no município de Barreiras, Estado da Bahia na área de abrangência da 2ª Superintendência Regional. Em conjunto com a planilha orçamentária, o edital, contrato e demais documentos, servirão como referência e orientação quanto aos diversos aspectos construtivos dos serviços. Serão abordados, detalhes relacionados com a metodologia e os materiais a serem aplicados nas diferentes etapas ou itens de serviço da obra. Os conceitos ou procedimentos aqui expostos prevalecerão na hipótese de choque ou desencontro de informações apontadas em projeto. Eventuais omissões serão dirimidas pela fiscalização da CODEVASF, sempre com amparo nos projetos, contrato, documentos oficiais diversos e ainda nas normas da ABNT- Associação Brasileira de Normas Técnicas.

#### PRAZO

O prazo para execução dos serviços será de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de emissão da Ordem de Serviço.

- SERVIÇOS PRELIMINARES

  - Mobilização de Pessoal e Equipamentos.

Nesta etapa a contratada mobilizará para o local das obras e serviços todos os equipamentos e mão-deobra necessária para sua condução.

  - Desmobilização de Pessoal e Equipamentos.

A desmobilização constará da remoção de todos os equipamentos/instalação provisória e remoção da mão-de-obra utilizada na execução dos serviços.

  - Construção do Canteiro de Obras.

Nesta etapa a contratada se obriga a construir um canteiro nas dimensões 3,00 x 4,00 metros para armazenar as ferramentas e materiais que serão utilizados na obra. A edificação dispõe de sanitário e cômodos que servirão de abrigo complementar para o andamento dos serviços.

  - Administração e Manutenção do Canteiro de Obras.

Neste item constam as despesas relativas com os equipamentos de segurança, fardamento, medicamentos, telefone, água, alimentação e mão-de-obra especializada imprescindível para a condução dos serviços, todos resumidos no item composição de preços unitários.

  - Placa da Obra em Aço Galvanizado.

A placa da obra será na dimensão 3,00 x 2,00 metros conforme detalhes fornecidos pela CODEVASF e, terá sua localização indicada pela FISCALIZAÇÂO. Sua estrutura de sustentação será em madeira de Lei na condição de suportar as tensões e cargas provenientes das ações do vento, estrutura própria e de terceiros.

- REVESTIMENTO E REDIMENSIONAMENTO DO CANAL DE DERIVAÇÃO

2.1. Escavação Mecânica

- Os equipamentos a serem utilizados deverão ser adequados ao tipo de escavação. A escavação mecânica de valas com profundidade além de 4,00 metros deverá ser feita com escavadeira hidráulica;

- Ao iniciar a escavação, a CONTRATADA deverá ter feito a pesquisa de interferências, para que não sejam danificados quaisquer tubos, caixas, cabos, postes ou outros elementos ou estruturas existentes que estejam na área atingida pela escavação ou próxima a esta;

- A medição e a remuneração do serviço serão pelo volume escavado, compreendendo a escavação do canal e a regularização do fundo do canal.

2.1. Ensecadeira com saco de areia

- Os sacos de devem ser preenchidos com areia, deixando cerca de 0,15m da sua maior dimensão livres, para posterior acomodação do material, quando do assentamento e compactação.

- Os sacos devem ser colocados, sobrepostos entre si devendo-se observar a amarração dos sacos quando da sua colocação, e a compactação manual com utilização de soquete de madeira.

- Os sacos devem apresentar espessura máxima, após a compactação, de até 0,15m.

2.3. Revestimento do canal com gabião tipo colchão

- Os gabiões tipo colchão devem ser formados com rede de malha hexagonal a dupla torção, com espessura de 23 cm, largura padrão de 1,50 m, com diafragmas a cada 0,50 m, dividindo o colchão em bolsas, e comprimentos múltiplos de 0,50 m até 8,00 m. A malha usada é do tipo hexagonal, dupla torção, formando passo triplo, de medidas nominais de 6 cm x 8 cm, com arames de galvanização comercial (cobertura de zinco sobre o arame de 120 g/m²). O arame usado para confecção das malhas será o mesmo da estrutura em gabiões.

- CORTE EM CONCRETO

- Todos os serviços relacionados com elementos estruturais de concreto armado, serão rigorosamente executados de acordo com as normas estruturais da ABNT (NBR 6118: 03 – Projeto de Estruturas de Concreto – procedimentos);

- Serão realizados 2 cortes nas dimensões de 1,0 m de largura por 0,50 m de altura conforme figura abaixo:

- SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Limpeza da Obra

Será efetuada a limpeza de todas as áreas de serviços. Todo o material gerado na obra imprestável será destinado ao aterro público através do bota fora.

- CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todos os detalhes de execução devem ser rigorosamente obedecidos. Eventuais modificações poderão ser feitas, desde que em comum acordo com a Fiscalização, ou representantes da CODEVASF. Tais modificações serão devidamente registradas.

Bom Jesus da Lapa, 29 de maio de 2014.

Sergio Roberto Alves Farias

Engenheiro Civil – MSc

Analista em Desenvolvimento Regional

2ª. GRR/UMA