ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – ANEXO I

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DE AGUADAS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA

- GENERALIDADES

  - FINALIDADE

    - Os trabalhos, objeto destas especificações, consistem na execução de serviços de recuperação e limpeza de aguadas com utilização de trator de esteira com lâmina e escarificador com potência de até 259 KW, carregadeira de pneu e caminhão basculante, na área de abrangência da 2ª Superintendência Regional da CODEVASF, Estado da Bahia, conforme anexo I.

- CONDIÇÕES GERAIS

  - Os serviços somente serão iniciados após aprovação do local de realização, pela fiscalização da CODEVASF, em conjunto com a CONTRATADA. O mesmo coletará as coordenadas geográficas do local, com aparelho de GPS, o TERMO DE CESSÃO e o REGISTRO FOTOGRÁFICO, a fim de que haja benefício público, que serão juntados posteriormente ao processo, após a assinatura do(s) contrato(s).

  - Após definição dos locais, a contratada somente iniciará os trabalhos com a Ordem de Serviço emitida pelo fiscal da CODEVASF. Após o término dos serviços será feito RELATÓRIO FOTOGRÁFICO que será juntado ao processo.

  - Todas as áreas destinadas à limpeza (desmatamento) deverão ser previamente delimitadas através de poligonal topográfica, pela Codevasf. Os serviços somente poderão serem iniciados após sua delimitação e aprovação pela fiscalização da CODEVASF.

  - Todas as áreas destinadas ao desassoreamento e recuperação da bacia de inundação / reservação deverão ser previamente delimitadas através de poligonal topográfica e levantadas suas curvas de níveis.

  - Após estes serviços serão fixadas novas curvas de níveis para execução da escavação prevista em planilha orçamentária.

  - Os serviços somente poderão ser, iniciados após a delimitação da área, levantamento das curvas de níveis, existentes e fixadas, e aprovação pela fiscalização da CODEVASF.

  - Será exigido da empresa vencedora da licitação utilizar trator sobre esteiras, devidamente equipado com escarificador.

  - Não será aceito utilização de equipamentos que apresentem más condições de uso.

  - A Licitante vencedora deverá executar, de acordo com os seus próprios planos e, sob sua inteira responsabilidade, a manutenção do pessoal, a instalação de acampamento(s), depósitos e outras obras provisórias indispensáveis à realização dos serviços.

  - Caberá à Licitante vencedora, a abertura e manutenção de todos os caminhos e estradas de serviço que se fizerem necessários para ter acesso aos locais de trabalho, partindo dos já existentes na região.

  - A Licitante vencedora deverá contar com pessoal e equipamento adequados aos serviços a serem realizados, sempre de acordo com as especificações citadas no item 2.0 do presente termo de referência.

  - Os serviços inerentes à mobilização e desmobilização do(s) acampamento(s), do pessoal e dos equipamentos deverão ser realizados segundo um programa previamente aprovado pela Fiscalização.

  - Antes do efetivo início dos trabalhos, a Licitante vencedora levará ao conhecimento da Fiscalização o seu plano de ação para a execução dos serviços, bem como a relação dos equipamentos que serão utilizados. A alteração, por qualquer motivo, dos equipamentos relacionados, deverá ser previamente comunicada e devidamente anotada na planilha dos serviços.

- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

  - Placa de Obra

    - A contratada se obriga a fornecer e afixar 02 (duas) placas de identificação da obra, conforme dimensão descrita em Planilha Orçamentária para o município onde está sendo realizado o serviço, elaboradas conforme especificação constante do Manual para Elaboração de Placas de Obra do Ministério da Integração Nacional, documento que integra os presentes Termos de Referência e em local e dimensões a ser indicado pela Fiscalização da CODEVASF;

  - Transporte dos Equipamentos

    - Consiste no deslocamento do comboio, até a localidade onde efetivamente ocorrerá o serviço, estabelecendo-se que a seqüência serviços (rota) será definida pela CODEVASF conforme a legalização da documentação de cada serviço;

    - As distâncias percorridas serão computadas levando-se em consideração a última localidade onde foi realizado o serviço, ou seja, a distância do último serviço até o próximo a ser executado, tendo como ponto de partida a cidade de Guanambi – BA;

    - Será pago por quilômetro de comboio deslocado.

  - Limpeza/escavação

    - Estes serviços consistem na retirada de toda e qualquer vegetação, bem como de suas raízes, situadas na área onde serão realizados os serviços;

    - Caso haja necessidade da remoção do material, o mesmo deverá ser depositado em local previamente limpo e destocado pela Licitante vencedora, em área preestabelecida pela Fiscalização;

    - Todo e qualquer prejuízo a terceiros decorrente destes serviços deverá ser debitado à Licitante vencedora;

    - Não será causa de medição, toda e qualquer limpeza executada pela Licitante vencedora fora das áreas indicadas pela fiscalização;

    - O pagamento, destes serviços, será correspondente a quantidade de metros cúbicos, medidas conforme preço proposto na planilha, o qual engloba todos os materiais, equipamentos, ferramentas, mão de obra e tudo o que se fizer necessário para a perfeita execução dos serviços;

    - Será necessária, na medição, a apresentação de relatório constando as seguintes informações e documentos de cada limpeza em serviço realizado:

        - Coordenadas Geográficas, em UTM;

        - Termo de Cessão de Uso (Modelo Codevasf);

        - Registro fotográfico do Início e Término do Serviço;

        - Quantidade de m³ realizados no serviço.

    - Em nenhuma hipótese será pago à Licitante vencedora uma nova limpeza (ou limpeza em separado) de área que não tenha sido previamente aprovada pela fiscalização. A Contratada executará os serviços em períodos convenientes, de modo a manter o cronograma dos serviços e conseqüente cumprimento do prazo de execução.

Bom Jesus da Lapa, outubro de 2014.