ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- OBJETIVO

Estas especificações estabelecem os requisitos mínimos para a execução dos serviços de encascalhamento de estradas, reforço e ampliação da ensecadeira existente no canal CP-0, confecção de caixas de alvenaria com tampa de concreto, assentamento de tubos e montagem das conexões hidráulicas, correspondente a etapa A-1A, no Perímetro Irrigado Baixio de Irecê.

2 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços de encascalhamento de 7,0 Km de estradas, confecção de 04 caixas de alvenaria com tampa de concreto, assentamento de 1000 metros de tubos, montagem das conexões hidráulicas das tomadas de água e reforço estrutural e ampliação da ensecadeira existente no canal CP-0, em volume de aproximadamente 300,00 m3 em área correspondente à etapa

A-1A, no Perímetro Irrigado Baixio de Irecê.

2.1 – MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Inclui todas as providências necessárias para a movimentação de materiais, equipamentos e pessoal indispensável para a realização da obra.

Os serviços de mobilização de pessoal, ferramentas e equipamentos deverão ser realizados segundo um programa aprovado pela fiscalização, devendo antes do início dos mesmos, ser apresentados o plano de execução dos serviços, bem como a relação dos equipamentos que serão utilizados.

A empreiteira deverá providenciar os acessos e a instalação do canteiro de modo a atender as necessidades da obra. Eventuais acessos extras serão também providenciados pela empreiteira, sendo tal custo considerado como parte da verba destinada para mobilização.

Os serviços serão medidos e pagos em conformidade com a planilha de obra, compreendendo o fornecimento de equipamentos materiais, mão de obra e tudo o que se fizer necessário para a execução dos mesmos.

- 2.2 - PLACA DA OBRA

A Contratada deverá colocar uma placa, indicativa dos serviços, na medida especificada em Planilha Orçamentária devendo, o local, ser definido pela Fiscalização nos padrões determinados pela CODEVASF.

3.0 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO

Esta especificação de serviço define os critérios que orientam a execução de regularização do subleito.

4.0. GENERALIDADES

Regularização do subleito é o conjunto de operações com motoniveladora, que visa conformar a camada final da terraplenagem nos aterros, mediante cortes, no sentido de dar um melhor acabamento, devendo ser executada de acordo com os perfis transversais e longitudinais indicados no projeto.

5.0. MATERIAIS

Os materiais da última camada de terraplenagem devem apresentar características iguais ou superiores às especificadas para a camada final de terraplenagem, obedecidos aos seguintes limites:

5.1 Diâmetro máximo das partículas igual ou inferior a 76 mm;

5.2 Índice de Suporte Califórnia (ISC), igual ou superior ao considerado para o subleito, no dimensionamento do pavimento determinado com a energia do Proctor Normal (DERBA-S-08/68);

5.4 Expansão, determinada no ensaio de Índice de Suporte Califórnia (DERBA-S-08/68), com a energia do Proctor Normal, inferior a 2%.

6.0. EQUIPAMENTOS

Todo equipamento deve ser inspecionado pela Fiscalização, devendo dela receber a aprovação, sem o que não deve ser dada a autorização para início dos serviços.

O equipamento básico para a execução da regularização do subleito é o seguinte:

- Motoniveladora com escarificador.

7.0. EXECUÇÃO

7.1 Inicialmente deve ser procedida uma verificação geral mediante o nivelamento geométrico comparando-se as cotas da superfície existente (camada final de terraplenagem), com as cotas previstas no projeto.

7.2 Após a marcação proceder-se-á regularização através de motoniveladora, até atingir a cota estabelecida, somente através da operação de corte, sendo vedada a correção de depressões por adição de material.

7.3 As raízes e blocos de pedra com diâmetro superior a 76 mm e outros materiais estranhos, devem ser removidos.

7.4 Caso seja necessário bota-fora, o mesmo deve ser feito lançando-se o excesso em locais que não causam prejuízos ao meio ambiente, à drenagem ou às obras de arte ou em locais a serem indicados pela Fiscalização.

7.5 Deve ser procedida a remoção das “leiras” que se formam lateralmente à pista acabada.

7.6 A Fiscalização poderá autorizar a liberação ao tráfego, desde que tal fato não prejudique a qualidade do serviço.

8.0. MANEJO AMBIENTAL

Os cuidados a serem observados visando à preservação do meio ambiente, no decorrer das operações destinadas à execução da regularização do subleito são:

8.1 Na exploração das ocorrências de materiais:

a) Atendimento às recomendações preconizadas na especificação DERBA-ES-T-04/01 – Terraplenagem - Empréstimos;

b) As estradas de acesso devem seguir as recomendações da especificação DERBA-ES-T-02/01 – Terraplenagem – Caminhos de Serviços.

8.2 Na execução: os cuidados se referem à disciplina do tráfego e do estacionamento dos equipamentos.

a) Deve ser proibido o tráfego desordenado dos equipamentos fora do corpo da estrada, para evitar danos desnecessários à vegetação e interferências na drenagem natural;

b) As áreas destinadas ao estacionamento e aos serviços de manutenção dos equipamentos devem ser localizadas de forma que, resíduos de lubrificantes e/ou combustíveis, não sejam levados até cursos d’água.

9.0 CONTROLE

9.1. Controle Geométrico e de Acabamento

a) Controle de cotas: após a execução dos serviços, devem ser procedidos a relocação e o nivelamento do eixo e dos bordos a cada 20m, pelo menos, envolvendo no mínimo três pontos de seção transversal;

b) Controle de largura: deve ser determinada a largura da plataforma acabada, por medidas à trena executadas a cada 20m, pelo menos;

c) Controle de acabamento da superfície: as condições de acabamento da superfície devem ser apreciadas pela Fiscalização em bases visuais.

9.2 Aceitação do Controle Geométrico e de Acabamento

Os serviços executados devem ser aceitos à luz dos controles geométricos e de acabamento, desde que atendidas as seguintes tolerâncias:

a) Variação máxima de cota para o eixo e bordos, de mais ou menos 0,03 m, em relação às cotas de projeto;

b) Variação máxima de largura para plataforma, de 0,30 m, não se admitindo variação para menos;

c) O acabamento transversal deve estar situado na faixa de mais ou menos 0,5% em relação ao definido no projeto, não se admitindo situações que permitam o acúmulo de água;

d) O acabamento seja considerado satisfatório em inspeção visual.

10.0. MEDIÇÃO

10.1 Os serviços devem ser medidos levando-se em consideração a área regularizada, expressa em metros quadrados.

10.2.2 No cálculo da área deve ser considerada a largura da plataforma do projeto.

11. PAGAMENTO

Os serviços devem ser pagos, mediante medição, com base nos preços unitários contratuais, os quais devem representar a compensação integral para todas as operações, perdas, mão-de-obra, equipamentos, encargos e eventuais necessários à completa execução dos serviços.

12. REVESTIMENTO PRIMÁRIO

Esta especificação de serviço define os critérios que orientam a execução de revestimento primário, em obras rodoviárias sob a jurisdição do DERBA.

13. GENERALIDADES

Revestimento Primário é a camada granular composta por agregados naturais e/ou artificiais, aplicada diretamente sobre o subleito compactado em rodovias não pavimentadas, com a função de assegurar condições de tráfego satisfatórias, mesmo sob condições climáticas adversas.

14. MATERIAIS

Os materiais utilizados na execução do revestimento primário podem ser saibros, cascalhos, rochas decompostas, seixos rolados ou não, pedregulhos, areias, materiais sílicoargilosos, subprodutos industriais ou mistura de qualquer um deles e devem obedecer aos seguintes requisitos:

14.1 Devem ser isentos de matéria orgânica;

14.2 O diâmetro máximo do agregado deve ser menor ou igual a 50mm;

14.3 A fração retida na peneira numero 10, deve ser constituída de partículas duras e duráveis, mesmo quando submetidas alternadamente à molhagem e secagem;

14.4 A fração que passa na peneira numero 40 deve ter Limite de Liquidez inferior a 35% e o Índice de Plasticidade compreendido entre os limites de 4% a 12%, sendo esta variação correlacionada com o índice pluviométrico da região, assim:

| Altura das chuvas | I.P. (valor máximo) |
| --- | --- |
| até 800 mm | 12% |
| entre 800 e 1500 mm | 9% |
| maior que 1500 mm | 7% |

Valores superiores podem ser adotados desde que se garanta uma drenagem eficiente ou que se use um solo laterítico;

14.5 Visando uma possível pavimentação futura de rodovia e o conseqüente aproveitamento do revestimento primário como camada estrutural do pavimento, pode ser exigido para o material um ISC mínimo de 20%, e expansão máxima de 1%, para uma energia de compactação do Proctor Intermediário.

15. EQUIPAMENTOS

Todo o equipamento deve ser inspecionado pela Fiscalização, devendo dele receber aprovação, sem o que não deve ser dada a autorização para o início dos serviços.

O equipamento básico para a execução dos serviços compreende as seguintes unidades:

15.1 Caminhões basculantes;

15.2 Motoniveladora pesada, com escarificador;

15.3 Grade de discos e/ou pulvimisturador;

15.4 Caminhão irrigador equipado com bomba e barra distribuidora;

15.5 Rolo compactador, compatível com o tipo de material utilizado;

15.6 Gabaritos e régua, de madeira ou metálica, de três metros de comprimento.

Outros equipamentos, a critério da Fiscalização, podem ser utilizados.

16. EXECUÇÃO

16.1 A superfície a receber a camada de revestimento primário, deve estar perfeitamente limpa e desempenada, devendo ter recebido a prévia aprovação por parte da Fiscalização.

16.2 Os materiais previamente escavados, selecionados e carregados na jazida, devem ser transportados em caminhões basculantes para a pista, sendo distribuídos em pilhas ao longo da rodovia.

16.3 O espalhamento do material distribuído sobre a pista deve ser feito através da motoniveladora, procurando-se dar ao material a conformação da secção transversal de projeto.

16.4 Durante o espalhamento do material devem ser removidas as partículas com diâmetro superior ao máximo especificado.

16.5 O material espalhado deve ter a espessura da camada de, no mínimo 0,10m e de, no máximo 0,20 m, após a compactação.

16.6 Antes de ser compactado, o material deve estar umedecido e homogeneizado de acordo com a umidade ótima obtida em laboratório. Se houver excesso de umidade o material deve ser revolvido, com motoniveladora ou com equipamento de mistura. Se houver falta de umidade, a quantidade de água faltante deve ser adicionada parceladamente e uniformemente, enquanto o solo for sendo misturado com o equipamento especificado, de modo a se obter umidade uniforme em toda a espessura da camada a ser compactada.

16.7 A compactação deve ser efetuada dos bordos para o eixo nos trechos em tangente e do bordo mais baixo para o bordo mais alto, nos trechos com super elevação, até ser obtido o grau de compactação especificado no projeto.

16.8 A camada compactada e acabada deve se apresentar em conformidade com o projeto no que diz respeito ao alinhamento, cota e secção transversal.

17. MANEJO AMBIENTAL

Os cuidados a serem observados visando à preservação do meio ambiente, no decorrer das operações destinadas à execução do revestimento primário são:

17.1 Na exploração das ocorrências de materiais

a) Atendimento às recomendações preconizadas na especificação DERBA-ES-T-04/01 – Terraplenagem - Empréstimos;

b) As estradas de acesso devem seguir as recomendações da especificação DERBA-ES-T-02/01 – Terraplenagem – Caminhos de Serviços.

17.2 Na execução

a) Os cuidados para a preservação ambiental se referem à disciplina do tráfego e estacionamento dos equipamentos.

b) Deve ser proibido o tráfego desordenado dos equipamentos fora do corpo da estrada, para evitar danos desnecessários à vegetação e interferências na drenagem natural.

c) A áreas destinadas ao estacionamento e aos serviços de manutenção dos equipamentos, devem ser localizadas de forma que, resíduos de lubrificantes e/ou combustíveis, não sejam levados até cursos d’água.

18. CONTROLE

18.1 Controle Tecnológico

Os locais para a realização dos ensaios de controle devem ser de livre escolha da Fiscalização e devem ser procedidos os seguintes ensaios:

a) Uma determinação de massa específica aparente seca, "in situ" a cada 100 m, ou quando for julgado conveniente pela Fiscalização;

b) Uma determinação do teor de umidade, a cada 500m, ou quando for julgado conveniente pela Fiscalização;

c) Uma determinação do LL e do IP a cada 500 m.

7.2 Controle Geométrico e de Acabamento

a) Cotas: após a execução do serviço, devem ser procedidos a relocação e o nivelamento do eixo e dos bordos, a cada 20 m, pelo menos.

b) Largura: deve ser determinada a largura da plataforma acabada, por medidas à trena, executadas a cada 20 m, pelo menos.

c) Acabamento da superfície: as condições de acabamento da superfície devem ser apreciadas pela Fiscalização em bases visuais.

19. ACEITAÇÃO

19.1 Controle Tecnológico

Os serviços devem ser considerados aceitos, sob o ponto de vista tecnológico, desde que sejam atendidas as seguintes condições:

a) O material utilizado apresente-se isento de matéria orgânica, tenha bom comportamento quando sob a ação do tráfego e o diâmetro máximo de partículas seja de 50 mm;

b) O teor de umidade por ocasião da compactação esteja situado na faixa de mais ou menos 2%;

c) Os valores individuais do grau de compactação obtidos na energia do Proctor Intermediário sejam no mínimo de 93%;

d) Os valores de LL e IP atendam ao convencionado nesta especificação.

19.2 Controle Geométrico e de Acabamento

Os serviços executados devem ser aceitos, à luz do controle geométrico e de acabamento, desde que atendidas as seguintes condições:

a) Os valores individuais de espessura não ultrapassem o intervalo de mais ou menos 0,03m, do especificado no projeto;

b) A variação máxima da largura de plataforma do revestimento primário seja de 0,10m, não se admitindo variação para menos;

c) O abaulamento transversal não deve sofrer variação superior a 20% em relação ao valor de projeto, não se admitindo situações que propiciem o acúmulo de água;

d) As condições de acabamento apreciadas pela Fiscalização, em bases visuais, sejam consideradas satisfatórias.

20. MEDIÇÃO

20.1 Os serviços devem ser medidos levando-se em consideração o volume compactado medido na pista e expresso em metro cúbico, segundo a secção transversal do projeto;

20.2 Serão considerados para fins de cálculo da largura média, o talude da camada igual a 1,5 H: 1,0V.

21. PAGAMENTO

Os serviços executados devem ser pagos, mediante medição, com base nos preços unitários contratuais, os quais devem representar a compensação integral para todas as operações, transportes, materiais, perdas, mão de obra, equipamentos, encargos e eventuais necessários à completa execução dos serviço.

22. CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ALVENARIA COM DE TAMPA DE CONCRETO 145 X 88 X 8 CM

Vide anexo I

22.1 Medição e Pagamento

Os serviços de construção de caixa de alvenaria com tampa de concreto serão medidos por unidade.

A quantificação e medição destes serviços serão pagos de acordo com os preços unitários que constem na planilha de preços para o item, de acordo com os critérios de medição acima estabelecidos.

23.0 MONTAGEM DE CONEXÕES

Vide anexo I

23.1 Medição e pagamento

Os serviços de montagem de conexões serão medidos por unidade.

A quantificação e medição destes serviços serão pagos de acordo com os preços unitários que constem na planilha de preços para o item, de acordo com os critérios de medição acima estabelecidos

24.0 ASSENTAMENTO DE TUBOS

Vide anexo I

24.1    Medição e pagamento

Para fins de pagamento a medição será por metro (m) de tubo assentado.

O pagamento será efetuado por preços unitários que constem na planilha de preços para o item, de acordo com os critérios de medição acima estabelecidos.

- AMPLIAÇÃO E REFORÇO DA ENSECADEIRA

Esta especificação de serviço define os critérios que orientam a execução de ampliação e reforça da ensecadeira.

- GENERALIDADES

Sempre que a execução de obras no interior de cursos de água exigir a criação de espaços estanques, deve-se fazer uso de ensecadeira.

Ampliação da ensecadeira, corresponde ao reforço estrutural da contenção existente no canal CP-0, para garantir a estabilidade da estrutura para suportar maior volume de água no canal principal do Projeto, mediante o incremento de volume e a utilização de manta plástica e cascalho argiloso para impermeabilização da estrutura adicional.

- MATERIAIS

No caso de lâminas de água de pequena altura, pode ser executada ensecadeira constituída de sacos, preenchidos preferencialmente com areia.

Os sacos a serem utilizados devem ser constituídos de fibras têxteis ou plásticas. Caso

na região da obra não haja disponibilidade de areia, podem ser utilizados outros tipos de solos disponíveis no local, desde que aprovados pela fiscalização.

- EQUIPAMENTOS

Todo equipamento deve ser inspecionado pela Fiscalização, devendo dela receber a aprovação, sem o que não deve ser dada a autorização para início dos serviços.

O equipamento básico para a execução da ampliação e reforço da ensecadeira é o seguinte:

- Trator de esteira

- Pá carregadeira

- Caminhão basculante.

- EXECUÇÃO

A execução de ampliação e reforço estrutural da ensecadeira existente em volume de aproximadamente 300,00 m3 com utilização de manta plástica e solo de cascalho argiloso (jazida indicada JCA-1) adequado para impermeabilização do dique existente e perfeita harmonização com a estrutura a ser construída, evitando caminho preferencial para o deslocamento de água que comprometeria todo o serviço. Deve-se observar também que o projeto encaminhado trata o volume estimado em sacos de areia, porém o adequado é utilizar o solo especificado de cascalho argiloso, que garante maior número de finos e impermeabilização, além de melhor compactação e adequação estrutural.

Os sacos a serem utilizados devem ser constituídos de fibras têxteis ou plásticas.

Caso na região da obra não haja disponibilidade de areia, podem ser utilizados outros tipos de solos disponíveis no local, desde que aprovados pela fiscalização.

A ensecadeira deve ser inspecionada com frequência, principalmente para se garantir que o solo contido nos sacos não seja carreado pelo fluxo de água.

Para melhorar as condições de estanqueidade, a ensecadeira de parede simples deve ser

protegida externamente mediante o acúmulo de solo (preferencialmente material argiloso), ou revestida com outro material que garanta a vedação.

A contratada deve proceder o bombeamento de todo acúmulo de água no interior da ensecadeira que venha a prejudicar a correta execução das obras.

A dimensão da área a ser protegida pela ensecadeira deve permitir que os trabalhos ali previstos sejam executados dentro das melhores condições.

A contratada é responsável pela conservação da ensecadeira, obrigando-se a executar os

reparos necessários após qualquer danificação que ocorra na mesma.

Os sacos de poliéster ou similar devem ter 80% de seu volume preenchido com o solo especificado. O preenchimento parcial permite a devida hidratação do conteúdo, garantindo a estanqueidade da estrutura.

Os sacos são lançados manualmente no local em que se deseja represar a água. Na sobreposição dos sacos, é necessário evitar que as juntas entre as fiadas (superior e inferior) coincidam.

Os serviços de movimento de terra, serão remunerados separadamente.

- MANEJO AMBIENTAL

Os cuidados a serem observados visando à preservação do meio ambiente, no decorrer das operações destinadas à execução do revestimento primário são:

30.1 Na exploração das ocorrências de materiais

a) Atendimento às recomendações preconizadas na especificação DERBA-ES-T-04/01 – Terraplenagem - Empréstimos;

b) As estradas de acesso devem seguir as recomendações da especificação DERBA-ES-T-02/01 – Terraplenagem – Caminhos de Serviços.

- CONTROLE

O controle da obra se dá por avaliação visual, checando-se a estanqueidade e a segurança do dispositivo e o material empregado na execução.

- MEDIÇÃO

A medição do sistema da ensecadeira com sacos de areia ou mistura de solos são medidas em metros cúbicos de estrutura acabada, medida no local de implantação. Em casos onde está medição se torne impraticável, o volume será obtido através da contagem dos sacos utilizados, multiplicando a quantidade apurada por 80% (oitenta por cento) do volume nominal de cada um deles.

- PAGAMENTO

O pagamento será efetuado por preços unitários que constem na planilha de preços para o item, de acordo com os critérios de medição acima estabelecidos.

- RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA:

- Os serviços serão realizados em conformidade com as cláusulas contratuais, resultante das Especificações Técnicas e anexos, que juntados à proposta da CONTRATADA, farão parte integrante do CONTRATO.

- A CONTRATADA será responsável, perante CODEVASF, pela qualidade dos serviços e à observância de normas técnicas.

- O custo referente à visita ao Perímetro do Baixio de Irecê, onde serão executados os serviços, objeto destas especificações técnicas e anexos, serão por conta das licitantes.

- A Contratada deverá, no decorrer da execução dos serviços, atender às exigências e recomendações que porventura forem feitas pelos Órgãos Ambientais. Para o cumprimento deste atendimento, onde implique custos adicionais, não previstos em CONTRATO, esta deverá apresentar à CODEVASF, o projeto detalhando todas as exigências e custos para as providências subseqüentes.

- A CONTRATADA será responsabilizada por todos e quaisquer danos e avarias causados por ela, por seus funcionários e/ou por terceiros que esta venha a sublocar execuções de atividades específicas e sazonais, à infraestrutura do Perímetro. A restauração dos danos e avarias causados deverá ser de imediato, sob pena da não liberação de pagamentos.

- A CONTRATADA será responsabilizada por quaisquer acidentes de trabalho, do seu quadro funcional, durante a execução do CONTRATO.

- A CONTRATADA é obrigada a cumprir às Leis Sociais e Trabalhistas e a pagar os impostos municipais, estaduais e federais, necessários, que venham a incidir sobre a execução dos Serviços das Especificações Técnicas e anexos.

- A CONTRATADA é responsável pela substituição, de imediato, após notificação do Fiscal da CONTRATANTE, de funcionário que se apresente de conhecimento e experiência inferior a exigida nestas Especificações Técnicas.

- A CONTRATADA será responsável pela retirada de todo e qualquer material impugnado pelo Fiscal da CONTRATANTE, do Perímetro, no prazo de quarenta e oito horas.

- As Licitantes poderão, ao seu critério, com o objetivo de consubstanciar suas propostas à Licitação, conhecer nos arquivos da CODEVASF, informações adicionais do Perímetro, além das apresentadas nestas Especificações Técnicas, podendo, às suas expensas, reproduzi-las.

- INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS:

Fazem parte das especificações os documentos abaixo relacionados, que estarão disponíveis na CODEVASF – 2ª SR para consulta e/ou reprodução:

Plantas gerais e obras de arte (especiais):

- CONSIDERAÇÕES FINAIS:

- Os serviços que serão executados de acordo com estas Especificações se desenvolverão em Perímetro Irrigado em fase de início da operação e por isso, a contratada deverá apresentar planos específicos de execução, sincronizados com os interesses da contratada e da CODEVASF.

- Também deverão observar tubulações do sistema adutor ou distribuição de água do projeto, canais de drenagem principal para evitar danos e conseqüentes prejuízos. Qualquer interferência com tubulações do sistema de distribuição e em canais de drenagem deverá ser sinalizada para perfeita caracterização do local e alerta aos operadores de equipamentos. Será de responsabilidade da contratada o ônus decorrente de danos causados aos sistemas de distribuição de água decorrente de falhas de operários ou equipamentos utilizados na execução das obras.

- PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir da data de assinatura do contrato.