MEMORIAL DESCRITIVO    ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

(ANEXO I)

Reforma do Módulo I da Sede da 2ª Superintendencia Regional da Codevasf.

BOM JESUS DA LAPA/BAHIA

MAIO 2016

ASPECTOS GERAIS

- OBJETO

Reforma do Módulo I da Sede da 2ª Superintendencia Regional da Codevasf.

2. LOCALIZAÇÃO

Avenida Manoel Novaes, SN – Centro – Bom Jesus da Lapa – Bahia – Cep: 47.600-000.

3. CONTATO

Gerencia Regional de Infraestrutura – 2ª GRD. Fone: (77) 3481-8022.

4. GENERALIDADES

4.1. TERMINOLOGIA

Para os estritos efeitos desse memorial descritivo, são adotadas as seguintes definições:

- CONTRATANTE: órgão que contrata a execução de serviços e obras de construção, complementação, reforma ou ampliação de uma edificação ou conjunto de edificações.

- CONTRATADA: empresa ou profissional contratado para a execução dos serviços e obras de construção, complementação, reforma ou ampliação de uma edificação ou conjunto de edificações.

- FISCALIZAÇÃO: atividade exercida de forma sistemática pela CONTRATANTE e seus prepostos, objetivando a verificação do cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas em todos os seus aspectos.

4.2. OBJETIVO

O presente memorial descritivo tem por objetivo determinar os materiais a empregar e os serviços a executar, fornecer as diretrizes técnicas e informações pertinentes à elaboração dos serviços a serem executados.

4.3. FASE PRELIMINAR

O memorial descritivo complementa e faz parte integrante do projeto arquitetônico, projetos complementares de engenharia e planilhas orçamentárias, sendo que no caso de eventual divergência entre informações contidas nos projetos, memorial descritivo e orçamento, a CONTRATADA deverá obedecer aos dois primeiros ou a critério dos autores dos projetos e da FISCALIZAÇÃO.

A CONTRATADA ao apresentar o preço para a execução dos serviços e da obra esclarecerá que não teve dúvidas na interpretação dos detalhes construtivos e das recomendações constantes das presentes especificações.

4.4. FASE CONTRATUAL

A CONTRATADA será responsável pela observância e cumprimento das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas e fornecedores.

Antes do início da construção, terá que ser feito um levantamento minucioso e completo da área do canteiro de obras e imediações, para verificar se existem, entre outros:

- Desnível perigoso;

- Fragilidades perigosas do terreno;

- Drenos ou tubulações enterradas de utilidade pública ou de terceiros.

Nos serviços realizados apenas serão considerados os efetivamente executados. Não serão aceitos quaisquer desperdício que a contratada realizou durante a execução, seja ela de mão de obra, materiais e equipamentos, seja ela por falta de gestão e organização da contratada ou de controle.

Cabe a CONTRATADA analisar e endossar todos os dados, diretrizes e exequidade dos projetos, memoriais e planilhas, apontando com antecedência os pontos com que eventualmente possa discordar, para que a FISCALIZAÇÃO efetue a análise dos pontos em discordância e emita um parecer indicando a solução que será aplicada.

Assinado o contrato, para que a empresa vencedora da licitação possa iniciar a execução dos serviços é necessário que a seguinte documentação tenha sido providenciada, entre outros documentos que podem ser exigidos em casos específicos:

- ARTs dos responsáveis técnicos pela obra, registrada no CREA do estado onde se localiza o empreendimento;

- Licença ambiental de instalação obtida no órgão ambiental competente, quando for o caso;

- Alvará de construção, obtido na prefeitura municipal;

- Certificado de matrícula da obra de construção civil, obtido no Instituto Nacional do Seguro Social, no prazo de trinta dias contados do início de suas atividades;

- Ordem de serviço da Administração autorizando o início dos trabalhos.

- Constitui principais motivos para a rescisão do contrato, entre outros, previstos na Lei nº 8.666/1993:

- O descumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas, contratuais, especificações técnicas, projetos ou prazos;

- A lentidão do seu cumprimento, levando à comprovação pela FISCALIZAÇÃO da impossibilidade de conclusão da obra, serviço ou fornecimento nos prazos estipulados;

- A paralisação da obra, serviço ou fornecimento sem justa causa e sem prévia comunicação à FISCALIZAÇÃO;

- O desatendimento das determinações regulares da FISCALIZAÇÃO;

- Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e determinados pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

- A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, impeditivo da execução do contrato, regularmente comprovado.

4.4.1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA responsabilizar-se-á:

- A partir da entrada no local dos serviços, pela guarda de todo e qualquer material, ferramenta e equipamentos destinados ao trabalho, assumindo total responsabilidade pelos mesmos até a entrega final dos serviços;

- Pela manutenção e higienização das instalações cedidas pela CODEVASF, para seu uso e de seu pessoal, bem como dos materiais necessários ao consumo;

- Por todas as operações de transporte, carga e descarga de material e equipamentos;

- Pelo  bota-fora  imediato  dos  entulhos  provenientes  da  execução  dos  serviços, devendo a área utilizada ser entregue devidamente limpa;

- Pela administração e gerenciamento de todo o seu pessoal envolvido na execução dos serviços, devendo os custos de mão de obra, encargos sociais, despesas com transporte e alimentação, taxas e impostos estarem inclusos nos preços unitários propostos na planilha de preços e dados básicos;

- Pelo fornecimento e ônus de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços, cabendo à CODEVASF, o direito de solicitar a substituição daqueles que por ventura não apresentem condições mínimas de uso;

- Pelo fornecimento de transporte e alimentação aos seus empregados envolvidos nos serviços;

- Por   realizar os serviços normalmente no horário habitual de expediente e/ou em horário extraordinário, de tal forma a não prejudicar o desenvolvimento no ambiente de trabalho dos órgãos envolvidos em cada serviço.

Pela inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATANTE poderá aplicar ao CONTRATADO as seguintes sanções, garantida a prévia defesa:

- Advertência;

- Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;

- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a dois anos;

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo dasanção aplicada com base no item anterior.

4.5. SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

A CONTRATADA deverá obedecer todas as recomendações contidas nas Normas Regulamentadoras (NR) expedidas pelos órgãos governamentais e normas da ABNT que tratam da Segurança e Saúde do Trabalho.

A CONTRATADA deverá elaborar e apresentar à FISCALIZAÇÃO, antes do início das atividades, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, em conformidade com as Normas Regulamentadoras, visando à preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais.

A CONTRATADA deverá fornecer e exigir dos funcionários a utilização de todos os equipamentos de proteção individual (EPI) e equipamentos de proteção coletiva (EPC) previstos nas Normas Regulamentadoras, relativos a atividade exercida e aos riscos e perigos inerentes a mesma.

A CONTRATADA manterá organizada, limpas e em bom estado de higiene e conservação as instalações do canteiro de obras, especialmente as vias de circulação, passagens e escadarias, refeitórios e alojamentos, coletando e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral.

A CONTRATADA deverá manter no canteiro de obras, equipamentos de proteção contra incêndio e brigada de combate a incêndio; medicamento básico e pessoal orientado para a prática dos primeiros socorros, na forma das disposições em vigor.

Em caso de acidente no canteiro da obra, a CONTRATADA deverá:

- Prestar todo e qualquer socorro imediato às vitimas;

- Paralisar os serviços, local e nas suas circunvizinhas, a fim de evitar a possibilidade de mudanças das circunstâncias relacionadas com o acidente;

- Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZAÇÃO ao local da ocorrência, relatando o fato e preenchendo a respectiva CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho).

- Todo o acidente com perda de tempo (todo aquele de que decorre lesão pessoal que impede o acidentado de voltar ao trabalho no mesmo dia, ou no dia imediato à sua ocorrência, no horário regulamentar) será imediatamente comunicado, da maneira mais detalhada possível, à FISCALIZAÇÃO. De igual maneira, deverá ser notificada também a ocorrência de qualquer “acidente sem lesão”, especialmente princípios de incêndio.

Em caso de ocorrência de acidente fatal, é obrigatória a adoção das seguintes medidas:

- Comunicar o acidente fatal, de imediato, à autoridade policial competente, ao órgão regional do Ministério do Trabalho e a FISCALIZAÇÃO. · Isolar o local diretamente relacionado ao acidente, mantendo suas características até sua liberação pela autoridade policial competente e pelo órgão regional do Ministério do Trabalho.

A liberação do local poderá ser concedida após a investigação pelo órgão regional competente do Ministério do Trabalho.

O CONTRATANTE realizará inspeções periódicas no canteiro de obras, a fim de verificar o cumprimento das medidas de segurança adotadas nos trabalhos, o estado de conservação dos equipamentos de proteção individual e dos dispositivos de proteção de máquinas e ferramentas que ofereçam riscos aos trabalhadores, bem como a observância das demais condições estabelecidas pelas normas de segurança e saúde do trabalho.

Serão impugnados pela FISCALIZAÇÃO todo e qualquer trabalho que não satisfaça as condições contratuais.

As suspensões dos serviços motivadas por condições de insegurança, e consequentemente, a não observância das normas, instruções e regulamentos aqui citados, não eximem a CONTRATADA das obrigações e penalidades das cláusulas do (s) contrato (s) referente a prazos e multas.

5. RECEBIMENTO DA OBRA

O Recebimento dos serviços e obras executados pela CONTRATADA será efetivado em duas etapas sucessivas:

- Recebimento Provisório;

- Recebimento Definitivo.

5.1. RECEBIMENTO PROVISÓRIO

O Recebimento Provisório será efetuado após a conclusão dos serviços e solicitação oficial da CONTRATADA, mediante vistoria realizada pela FISCALIZAÇÃO.

Após a vistoria, através de comunicação oficial da FISCALIZAÇÃO, serão indicadas as correções e complementações consideradas necessárias ao Recebimento Definitivo, bem como estabelecido o prazo para a execução dos ajustes.

A CONTRATADA deverá efetuar a entrega dos catálogos, folhetos e manuais de montagem, operação e manutenção de todas as instalações, equipamentos e componentes pertinentes ao objeto dos serviços e obras, inclusive certificados de garantia.

5.2. RECEBIMENTO DEFINITIVO

Após a conclusão das correções e complementações e solicitação oficial da CONTRATADA, mediante nova vistoria realizada pela FISCALIZAÇÃO será realizado o Recebimento Definitivo.

O Recebimento Definitivo somente será efetivado pelo CONTRATANTE após a apresentação pela CONTRATADA da Certidão Negativa de Débito fornecida pelo INSS, certificado de Recolhimento de FGTS e comprovação de pagamento das demais taxas, impostos e encargos incidentes sobre o objeto do contrato.

5.3.TAPUME

A CONTRATADA deverá obedecer rigidamente e na integra todas as definições  presentadas nos projetos e memoriais fornecidos.

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar os tapumes, que terão 2,20m de altura e acompanharão o caimento natural do terreno. Deverão ser construídos em chapas de madeira compensada ou madeirit, de 2,20 x 1,10m com 12 mm de espessura.

Os montantes e travessas serão constituídos por peças de madeira com seção de 6x6cm. Os montantes serão espaçados entre si com 110 cm, de eixo a eixo. Os tapumes levarão rodapés e chapins de tábuas.

Portões, portas e alçapões para descarga de materiais serão executados com as mesmas chapas, devidamente estruturadas. As portas para acesso de pessoas terão dimensão de 0,80 x 2,20 m. Os portões para acesso de veículos, materiais e equipamentos terão dimensão de 4,00 x 2,20 m.

As superfícies aparentes do tapume deverão receber pintura no padrão definido pela FISCALIZAÇÃO.

Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários para a perfeita execução dos serviços acima discriminados.

6. SEVIÇOS INICIAIS

6.1. PLACA DA OBRA

A Placa da obra deverá ser em chapa de aço galvanizado fixada sobre peças de madeira, devendo obedecer às dimensões e formatações de design de placa normatizadas pelo ministério da integração nacional / CODEVASF.

Deverá ser afixada em local seguro e adequado a placa de identificação, a critério da fiscalização,  com  os  dados  da obra tais  como:  objeto,  valor,  concedente,  proponente,  empresa executora, ministério ao qual a obra encontra-se vinculada, de acordo com modelo a ser fornecido pela CODEVASF.

Além da placa de obra conforme os normativos da CODEVASF e constante da planilha orçamentária, a contratada deve também colocar placa de identificação dos responsáveis técnicos e empresa contratante conforme os normativos do CREA. O custo desta placa é de ônus da contratada, não havendo direito a faturar sobre a mesma, tendo em vista ser normativo do CREA e obrigação da empresa. A CONTRATADA deverá seguir as seguintes legislações:

- Lei n° 5.194, de 24.12.66, que regula o exercício das profissões do Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro Agrônomo e dá outras providências;

- Resolução n° 250, de 16.12.77, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA) que regula o tipo e uso de placas de identificação de exercício profissional em obras, instalações e serviços de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários para a perfeita execução dos serviços acima discriminados.

A placa de obra deverá ser executada nas dimensões 3,00 x 2,00 em estrutura de madeira e pontaletes cravados no solo. A madeira deverá ser de boa qualidade e livre de decomposições ou  falhas  em  sua  estrutura.  A  sua  base  de  fixação  deverá  ser  em  concreto  não  estrutural, consumo mínimo de cimento de 150 Kg/m³. As dimensões da estrutura de madeira, assim como sua configuração construtiva deverão seguir o modelo padronizado pelo ministério ao qual a obra encontra-se vinculada.

O painel deverá ser pintado em chapa de aço galvanizado com tinta esmalte sintético com os logotipos e determinações definidas pelo ministério competente.

6.2. SERVIÇOS DE REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO

A equipe de demolição  e  remoção  deve  conter  mão-de-obra  de  características  peculiares e executando atividades de programação e rotina, para assim evitar riscos de acidentes. A contratada deve atender às Normas de proteção ao trabalho.

Antes do início dos serviços, a CONTRATADA procederá a um detalhado exame e levantamento da edificação. Deverão ser considerados aspectos importantes tais como a natureza da estrutura, os métodos utilizados na construção da edificação, as condições das construções da edificação, as condições das construções vizinhas, existência de porões, subsolos e depósitos de combustíveis e outros. As linhas de abastecimento de energia elétrica, água, gás, bem como as canalizações de esgoto e águas pluviais deverão ser ou protegidas, respeitando as normas e determinações das empresas concessionárias de serviços públicos. Precauções especiais serão tomadas, se existirem instalações elétricas, antenas de radiodifusão e pára-raios nas proximidades.

Os serviços de demolição deverão ser iniciados pelas partes superiores da edificação, mediante o emprego de calhas, evitando o lançamento do produto da demolição em queda livre. As partes a serem demolidas deverão ser previamente molhadas para evitar poeira em excesso durante o processo demolição. Os materiais provenientes da demolição, reaproveitáveis ou não, serão convenientemente removidos para os locais indicados pela FISCALIZAÇÃO.

A demolição manual será executada progressivamente, utilizando ferramentas portáteis motorizadas ou manuais. Peças de grande porte de concreto, aço ou madeira poderão ser arreadas até o solo, por meio de guindaste, ou removidas através de calhas, desde que reduzidas a pequenos fragmentos. A demolição mecânica será executada com os equipamentos indicados para cada caso, segundo sempre as recomendações dos fabricantes.

As demolições realizadas em alvenarias solidárias à elementos estruturais deverão ser realizadas com extremo apuro técnico para se evitar danos que comprometam a sua estabilidade. Os serviços serão aceitos após a efetiva demolição definida no projeto e a posterior remoção da totalidade dos entulhos resultantes. A execução de serviços de Demolição deverá atender às especificações da NBR 5682, NR 18 e demais normas e práticas complementares. Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários para a perfeita execução dos serviços acima discriminados.

Antes de iniciada qualquer obra de demolição, as linhas de abastecimento de energia elétrica, água, gás e outros inflamáveis, substâncias tóxicas e as canalizações de esgoto e de escoamento de água pluvial deverão ser desligadas, retiradas ou protegidas ou isoladas. Precisam ser removidos os vidros, ripados, estuques e outros elementos frágeis. Também devem ser fechadas todas as aberturas existentes no piso, salvo as que forem utilizadas para escoamento de materiais.

A remoção do entulho, por gravidade, terá de ser feita em calhas fechadas, de madeira, metal ou plástico rígido, com inclinação máxima de 45°, fixadas à edificação. Objetos pesados ou volumosos serão removidos mediante o emprego de dispositivos mecânicos, ficando proibido o lançamento em queda livre de qualquer material.

6.3. RETIRADA   DE   DIVISORIAS   EM   CHAPAS   DE   MADEIRA,   COM MONTANTES METALICOS

Execução de serviços de Retirada e fornecimento / re-instalação de divisórias simples e mistas no Módulo I, da 2ª Superintendência Regional da CODEVASF.

Deverá ser feita a retirada das divisórias de madeira existentes nas salas de modo a proporcionar condições de trabalho para as equipes e o futuro redimensionamento dos ambientes.

Os serviços serão realizados normalmente no horário habitual de expediente e/ou em horário extraordinário, de tal forma a não prejudicar o desenvolvimento no ambiente de trabalho dos setores envolvidos em cada serviço.

Os serviços serão executados mediante o seguinte procedimento:

- Retirada de divisórias simples: Consiste na retirada de divisórias, BP Plus na cor Areia Jundiaí com perfis metálicos, rodapé e montante duplo, incluindo portas e ferragens para re-aproveitamento;

- Retirada de divisórias mistas: Consiste na retirada de divisórias mistas com perfis metálicos e vidro e=4 a 6 mm, BP Plus na cor Areia Jundiaí com rodapé e montante duplo, incluindo portas e ferragens para re-aproveitamento;

- Re-Instalação de divisórias simples: Consiste na re-instalação de placas de divisórias BP Plus na cor Areia Jundiaí com perfis metálicos, rodapé e montante duplo;

- Re-Instalação de divisórias mista: Consiste na re-instalação de placas de divisórias mistas de com perfis metálicos e vidro e=4 a 6 mm, BP Plus na cor Areia Jundiaí com rodapé e montante duplo;

- Fornecimento e Instalação de divisórias mistas: Consiste no fornecimento e montagem de divisórias mistas na cor areia Jundiaí com perfis metálicos e vidro e=4 a 6 mm, incluindo baguetes em toda a extensão do contato dos vidros;

- Fornecimento e Instalação de divisórias simples (cegas): Consiste no fornecimento e montagem de divisórias na cor areia Jundiaí com perfis metálicos, obedecendo a alinhamento, esquadro e prumo, conforme planilha de quantitativos.

OBS: A altura final de todas as divisórias será de 3,12 m.

- Fornecimento  e  instalação  de  portas  de  divisórias:  Consiste  no  fornecimento  e montagem de portas, ferragens, dobradiças, fechaduras tipo alavanca instalada entre 0,90 e 1,10 m de altura, conforme item 6.9.2.3 da NBR 9050:2004 – Acessibilidade.

OBS: para garantir vão mínimo de 0,80 m conforme norma de acessibilidade, todas as portas fornecidas e/ou instaladas deverão ter medidas de 0,90 m x 2,10 m

- A desmontagem deverá ser executada cuidadosamente, a fim de evitar empeno nos perfis, possibilitando a reutilização de todo o material desmontado.

- As  sobras,  quando  ocorrerem  serão  transportadas  e  armazenadas  no  depósito  da CONTRATANTE.

- Recomenda-se a visita das proponentes ao local de execução dos serviços.

7.0.  CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E ACABAMETOS

7.1. SUPER - ESTRUTURA

VERGAS

Em todos os vãos de portas e janelas, serão executadas vergas e contra-vergas de concreto armado no traço 1:2:3 (cimento, areia e brita) e levarão dois ferros de 6,3mm.As vergas terão o comprimento mínimo de 20cm para cada lado do vão sobre o qual está sendo executada e a largura de 10cm com altura de 5cm. O concreto utilizado deverá apresentar uma resistência à compressão de 15 Mpa após 28 dias da execução.

No curral / estábulo, utiliza-se palanques de madeira com dimensões de 15 x 15 e comprimentos de 4,20 m e 3,30 m, esteios de madeira e linhas de dimensões 6 x 12 cm para fazer as vigas de cobertura.

7.2. PAREDES E PAINÉIS

ALVENARIA

A espessura final das paredes deverá ser de 15cm. Os tijolos a serem utilizados serão de 6 furos,  assentados a espelho, com argamassa de cimento, cal hidratada e areia média, traço 1:2:8. As fiadas deverão ser perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas por dentro. As juntas, vertical e horizontal, terão espessura entre 1,00 cm e 1,50 cm.

7.3. ESQUADRIAS

Deverão ser assentadas portas e janelas completas com fechaduras e ferragens específicas de excelente padrão, nos locais determinados em projeto.

As janela e portas deverão ser entregues completas e em perfeito funcionamento, com todos as ferragens e acessórios.

Os perfis, barras e chapas de alumínio, utilizados na fabricação das esquadrias, serão isentos de empenamentos, defeitos de superfície e diferenças de espessura. As dimensões deverão atender às exigências de resistência pertinentes ao uso, bem como aos requisitos estéticos indicados no projeto. A instalação das esquadrias deverá obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados no projeto. Na colocação, não serão forçadas a se acomodarem em vãos fora de esquadro ou dimensões diferentes das indicadas no projeto. Para a colocação da esquadria, deverá ser vedada toda a janela com silicone entre o marco e contra-marcos.

7.4. VIDROS

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar nas esquadrias vidro liso comum incolor, com espessura mínima de 6mm, conforme indicação em projetos.

Os vidros serão entregues nas dimensões previamente determinadas, obtidas através de medidas realizadas pelo fornecedor nas esquadrias já instaladas, de modo a evitar cortes e ajustes durante a colocação. As placas de vidro deverão ser cuidadosamente cortadas, com contornos nítidos, sem folgaexcessiva com relação ao requadro de encaixe, nem conter defeitos, como extremidades lascadas, pontas salientes e cantos quebrados. As bordas dos cortes deverão ser esmerilhadas, de modo a se tornarem lisas e sem irregularidades.

Antes da colocação nas esquadrias, os vidros deverão ser limpos, de modo que as superfícies fiquem isentas de umidade, óleo, graxa ou qualquer outro material estranho.

Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários para a perfeita execução dos serviços acima discriminados.

BRISE METÁLICO

Fabricado em perfil de aço galvanizado.  Assentado em um Angulo de 45° no sentido vertical. Comprimento do painel e porta-painel conforme projeto. Deverá ser pintado com cor definida pela fiscalização.

7.4. COBERTURA E PROTEÇÕES

7.4.1. TELHADO

MADEIRAMENTO

A estrutura do telhado deverá ser de madeira de lei seca, de boa qualidade e imunizada.

Não serão permitidas emendas, a não ser sobre os apoios. Os pregos deverão ser do tipo apropriado e compatível com a bitola da madeira empregada. Tanto as bitolas do madeiramento como as suas dimensões e espaçamento serão executados rigorosamente de acordo com as plantas de detalhes do projeto arquitetônico.

TELHAMENTO

O telhado será executado com: telhas onduladas de fibro-cimento e telha cerâmica laminada. A declividade varia de acordo com cada edificação.

7.5. PISOS E REVESTIMENTOS

PISO PORCELANATO

O revestimento de piso será em porcelanato retificado polido, assentado com argamassa colante especificada para este tipo de piso. Deverão ser utilizados espaçadores plásticos para a uniformização da espessura das juntas entre as peças. As peças deverão ser assentadas com uso de martelo de borracha e aplicadas conforme a orientação do fabricante. As peças de porcelanato serão do tipo polido PEI IV ou superior, no tamanho 60x60, extra de 1ª qualidade, com argamassa colante tipo ACII interna específica para assentamento de porcelanatos.

O rejunte será epóxi para aplicação específica em porcelanatos.

RAMPA

A CONTRATADA deverá fornecer e executar calçada com tijolos maciços de boa qualidade, conforme projeto. O contrapiso deverá ser em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 L, aplicado em área secas sobre laje, aderido, espessura 3cm.

PEITORIL E SOLEIRA

O peitoril e soleira deverão ser de granito, assentado com argamassa colante especificada para este tipo de piso.

REVESTIMENTO CERÂMICO

Todos os materiais componentes dos revestimentos, como cimento, areia, água e outros, deverão ser da melhor procedência, para garantir a boa qualidade dos serviços.

Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, deverá a CONTRATADA, adotar providências para que todas as superfícies a revestir estejam firmes, retilíneas, niveladas e aprumadas. Qualquer correção nesse sentido será feita antes da aplicação do revestimento.

A superfície a revestir deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos ou resíduos orgânicos. As eflorescências visíveis decorrentes de sais solúveis em água (sulfato, cloretos, nitratos, etc.) impedem a aderência firme entre as camadas dos revestimentos. Por isso deverão ser eliminadas as eflorescências através de escovamento a seco, antes do início da aplicação do revestimento.

Todas as instalações hidráulicas e elétricas serão executadas antes do chapisco, evitando-se dessa forma, retoques no revestimento.

As superfícies impróprias para base de revestimento (por exemplo, partes em madeira ou em ferro) deverão ser cobertas com um suporte de revestimento (tela de arame, etc.).

Qualquer camada de revestimento só poderá ser aplicada quando a anterior estiver suficientemente firme.

A aplicação de cada nova camada de revestimento exigirá a umidificação da anterior.

Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários para a perfeita execução dos serviços acima discriminados.

CHAPISCO

Toda a alvenaria a ser revestida será chapiscada depois de convenientemente limpa e umedecida. O chapisco será executado com argamassa de cimento e areia peneirada, com traço de 1:3 e ter espessura máxima de 5mm.

Serão chapiscadas também todas as superfícies lisas de concreto, como teto, montantes, vergas e outros elementos da estrutura que ficarão em contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas.

Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários para a perfeita execução dos serviços acima discriminados.

MASSA ÚNICA

A massa única será executada com argamassa pré-fabricada e ter espessura máxima de 5mm. A execução da massa será iniciada após 24 horas do lançamento do chapisco. Antes de ser iniciada a massa única, dever-se-á verificar se os marcos, batentes e peitoris já se encontram perfeitamente colocados.

A massa única regularizada e desempenada, à régua e desempenadeira, deverá apresentar aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, não sendo tolerada qualquer ondulação ou desigualdade na superfície. O acabamento final deverá ser executado com desempenadeira revestida com feltro, camurça ou borracha macia.

Quando houver possibilidade de chuvas, a aplicação da massa única externa não será iniciada ou, caso já o tenha sido, será interrompida. Na eventualidade da ocorrência de temperaturas elevadas, a massa única externa executada em uma jornada de trabalho terá a sua superfície molhada ao término dos trabalhos.

Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários para a perfeita execução dos serviços acima discriminados.

7.6. PINTURAS

GENERALIDADES

O início da pintura propriamente dita somente deverá ocorrer após a limpeza completa do ambiente com a eliminação da poeira.

Para a proteção das superfícies que não serão pintadas serão tomadas precauções especiais, tais como: isolamento com tiras de papel ou fita adesiva, separações com tapumes de madeira e enceramento provisório para isolamento dos pisos de madeira.

Os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado, sempre que for necessário.

Os  materiais  a  empregar  deverão  ser  de  primeira  qualidade,  devendo-se  usar  tintas  que  não descorem, conservando-se inalteráveis sob ação dos agentes externos.

Todos os materiais a serem usados serão submetidos a prévia aprovação da fiscalização, não sendo permitidas substituições dos que estiverem especificados.

A diluição das tintas será feita de acordo com as instruções do fabricante, usando-se somente solventes por este recomendado e nas quantidades indicadas.

Serão dadas as demãos de tinta necessárias para que se tenha a uniformidade e qualidade de textura desejada.

O intervalo entre demão será estabelecido pelo fabricante, o qual ser em função da composição da tinta aplicada e das condições do ambiente no momento da pintura.

Jamais deverá ser aplicada a demão seguinte sem antes a superfície anteriormente pintada estiver completamente seca.

As tintas de acabamento deverão ir para o local de seu emprego em embalagens originais, onde, além da rotulagem normal do fabricante, deve constar a data de fabricação da tinta a fim de possibilitar o controle do envelhecimento da mesma.

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIE REBOCADA

Para este tipo de pintura serão executadas as seguintes operações:

- Remoção de manchas de gordura, com detergentes apropriados (amônia e água, a 5%); Lixamento e limpeza da superfície;

- Uma demão da tinta de fundo conforme indicação do fabricante; Após 4 (quatro) horas; no mínimo, aplicação de 2 (duas) demãos de acabamento de tinta látex; entre as demãos haverá um intervalo de 4 horas, obedecendo-se para cada uma delas as diluições indicadas pelo fabricante das tintas.

- Deverá ser pintada com tinta látex acrílica o teto, pilares e paredes conforme especificado na memória de calculo por ambientes constante do orçamento.

PINTURA COM TINTA ÓLEO OU ESMALTE

Em superfícies rebocadas

As tintas serão entregues em suas embalagens originais de fábrica intactas, e as tonalidades, definidas pelo projeto ou fiscalização, serão preparadas na obra.

Deve ser evitada a sedimentação de pigmentos e componentes mais densos da tinta na lata. Recomenda-se agitá-la vigorosamente e periodicamente com espátula limpa.

A pintura a óleo ou esmalte de paredes, tetos, colunas e outras superfícies rebocadas com argamassa constar no mínimo, do seguinte:

- Lixamento preliminar, a seco, com lixa nº 1 e limpeza. Uma demão de líquido base (impermeabilizante)

- Uma demão geral de massa corrida, lixamento a seco, com lixa nº 1 e posterior limpeza.

- Duas demãos de tinta de acabamento, aplicada a pistola ou a pincel.

Em superfície de madeira

A superfície de esquadrias e outras superfícies de madeira constarão do seguinte:

- Lixamento preliminar, conforme for necessário para a remoção de gorduras ou imperfeições de superfície.

- Aplicação de uma demão conforme recomendações do fabricante.

- Aplicação de massa corrida em todas as fendas, depressões e orifícios de pregos.

- Lixamento a seco e posterior aplicação de duas demãos de tinta de acabamento, aplicadas a pistola ou pincel, com retoques de massa antes da última demão.

- Todos os nós das madeiras serão tratados depois do lixamento preliminar com verniz adequado.

- As madeiras resinosas em toda a sua textura deverão receber uma demão preliminar de tinta de zarcão e óleo de linhaça, preparada no local da obra ou da tinta de alumínio, a qual ser aplicada antes da demão normal acima especificado.

PINTURA    COM    TINTA    A    BASE    DE    EPÓXI    PARA SUPERFÍCIES METÁLICAS

A  pintura  de  superfície  de  ferro  e  aço,  tais  como  tubulações,  conexões  e  peças  especiais, principalmente as sujeitas a meios agressivos ou mergulhadas na água, constará do seguinte: Remoção da pintura preliminar do fabricante.

- Novo tratamento preliminar. Pintura de acabamento.

- As peças ter o inicialmente, sua pintura preliminar removida por jato de areia "ao metal quase branco".

- Aplica-se, em seguida, uma demão de Primer Epóxi Antiferruginoso.

- A pintura de acabamento consistir em 2 (duas) demãos de esmalte a base de resina epóxi, intervaladas de no mínimo 4 (quatro) horas.

Especial cuidado deverá ser tomado na escolha das tintas para pintura de peças mergulhadas em água potável. Neste caso tanto o Primer como o acabamento deverão ter características atóxicas (não terem na composição cobre, zinco ou outro elemento tóxico).

A submersão da peça na água deverá se dar após no mínimo 10 (dez) dias após a pintura, quando todo o solvente já tenha evaporado.

7.7. INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA E PLUVIAL

A CONTRATADA será responsável pela ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE HIDRO-SANITÁRIA E PLUVIAL.

O aceite será dado após a apresentação dos projetos a FISCALIZAÇÃO DA CONTRATANTE, bem como todos os levantamentos e quantitativos para seu pleno entendimento. Os projetos deverão ser impressos em (03) três vias e via digital, gravados em CD.

Deverão ser instalados tubulações novas nos banheiros.

Deverão ser canalizadas as águas do ar condicionado e do telhado principal do Módulo I para a cisterna, que também deverá ser implantada.

Deverá ser feita melhoria na drenagem de águas pluviais.

Os preços a serem utilizados na elaboração do orçamento para a execução dos serviços de instalações hidro-sanitária e pluvial, serão da tabela Sinapi, tendo como referênçia o mês no qual ocorreu a sessão do processo licitatório (TP 13/2014).

7.8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONICAS E LÓGICA

A CONTRATADA será responsável pela ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE HIDRAULICA E PLUVIAL.

O aceite será dado após a apresentação dos projetos a FISCALIZAÇÃO DA CONTRATANTE, bem como todos os levantamentos e quantitativos para seu pleno entendimento. Os projetos deverão ser impressos em (03) três vias e via digital, gravados em CD.

Deverão ser instalados pontos de tomadas para ar condicionado split, incluindo caixa, fios, eletrodutos e acabamentos de acordo com o projeto elétrico elaborado.

Deverão ser instalados pontos de tomadas de uso geral inclusive aterramento, incluindo caixa, fios, eletrodutos e acabamentos de acordo com o projeto elétrico elaborado.

Deverão  ser instalados  pontos  de tomadas  de telefone  nos  locais  determinados  pelo projeto inclusive caixa de pvc com placa, eletroduto de pvc rígido e fiação até a caixa de distribuição telefônica do pavimento.

Deverão ser instaladas luminárias florescentes 2x40w, completa, nos locais determinados pelo projeto de planta baixa Modulo I.

Deverão ser instaladas arandelas completa, nos locais determinados pelo projeto de elétrica. nos locais determinados pelo projeto planta baixa Modulo I.

Deverão ser instaladas luminarias de embutir para escadas no auditório, nos locais determinados pelo projeto de elétrica.

Está  prevista a instalação do quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de embutir, com porta, para 18 disjuntores termomagnéticos monopolares, sem dispositivo para chave  geral,  com  barramento  trifásico  e  neutro,  fornecimento  e  instalação.  Esta  sendo considerada a instalação dos disjuntores.

Todos os serviços de instalações elétricas deverão ser executados por profissionais capacitados, com uso de EPI’s apropriados e de acordo com as normas técnicas de execução pertinentes.

Os preços a serem utilizados na elaboração do orçamento para a execução dos serviços de instalações elétricas, telefônica e lógicas, serão da tabela Sinapi, tendo como referênçia o mês no qual ocorreu a sessão do processo licitatório (TP 13/2014).

CLIMATIZAÇÃO

Deverão ser instalados novos ar-condicionado split nos ambientes de acordo com os novos  ambientes  modulados  e  orientações  de  capacidade  do  fabricante.  Os  splits  retirados deverão  ser  reaproveitados  de  acordo  com  a  necessidade  dos  ambientes  e  orientações  do fabricante.

7.8. MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO, CONCRETOS E ARGAMASSAS.

ÁGUA DE AMASSAMENTO

Condições Gerais:

A água destinada ao preparo dos concretos, umidificação do terreno a ser compactado, argamassas, e outros tipos de utilização deverá ser isenta de substâncias estranhas, tais como: óleo, ácidos, álcalis, sais, matérias orgânicas e quaisquer outras substâncias que possam interferir com as reações de hidratação do cimento e que possam afetar o bom adensamento, a cura e aspecto  final  dos  concretos  e  argamassas,  bem  como  a que  se  utilize para a  lavagem  dos agregados deverá cumprir as condições especificadas na Norma NBR-6118.

CIMENTO PORTLAND

Condições Gerais:

Todos os cimentos a empregar na obra deverão obedecer às Normas e Especificações da ABNT. Será utilizado o Cimento Portland Comum 32 Mpa ou superior, cujas características estão contidas na NBR-5732 da ABNT.

O cimento deverá ser fornecido em sacos, e armazenado em local protegido de umidades e intempéries. Cada remessa deverá ser estocada em pilhas de 10 sacos de maneira que possa ser facilmente reconhecida das demais, com indicação da data de chegada a fim de permitir a sua utilização em ordem cronológica segundo a ordem de chegada ao canteiro.

AGREGADO MIÚDO (AREIA)

Será quartzosa, isenta de substâncias nocivas em proporções prejudiciais, tais como: torrões de argila, gravetos, grânulos tenros e friáveis, impurezas orgânicas, cloreto de sódio, outros sais deliqüescentes, etc.

Será de granulometria fina, média ou grossa dependendo do serviço a ser executado, de jazida natural, quartzosa e limpa. Deverá satisfazer a NBR-7211 e ter a dosagem adequada para cada caso.

- Para o serviço de chapisco: areia grossa

- Para o serviço de emboço: areia fina e média. Para o concreto: areia média e grossa.

AGREGADO GRAÚDO (BRITA)

O agregado graúdo deverá provir de rocha sã, ser bem classificada, limpa isenta de pó e substâncias nocivas, como torrões de argila, etc., cuja granulometria atenda a NBR-7211.

Os agregados compor-se-ão de elementos limpos, sólidos e resistentes, de uniformidade razoável, sem excesso de formas lamelares, alongadas ou facilmente desintegráveis, e isento de pó, sujeira, argila ou outras matérias aderidas, a fiscalização poderá exigir a lavagem dos agregados até a eliminação das impurezas inaceitáveis.

Os agregados graúdos utilizados nos concretos serão do tipo pedra britada 1 (19mm) e pedra britada 2 (25mm).

8. LIMPEZA DA OBRA

A CONTRATADA deverá entregar a obra em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo apresentar funcionamento perfeito de todas as suas instalações e aparelhos e com as instalações definitivamente ligadas.

O canteiro da obra deverá ser mantido limpo, removendo lixos e entulhos para locais próprios que não causem prejuízos ao andamento da construção.

Deverão ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim como as peças remanescentes e sobras utilizáveis de materiais, ferramentas e acessórios.

Todos os pisos deverão ser totalmente limpos, e todos os detritos que ficarem aderentes deverão ser removidos, sem danos às superfícies.

Durante a limpeza da obra deve-se ter o cuidado de vedar todos os ralos para que os detritos provenientes da limpeza não venham a obstruí-los posteriormente.

Todos os metais, ferragens e louças deverão ficar totalmente limpas, polidos, tendo sido removido todo o material aderente que se obtenha suas condições normais. Todas as ferragens serão limpas e lubrificadas, substituindo-se aquelas que não apresentarem perfeito funcionamento e acabamento.

Deverá haver cuidado especial com a limpeza dos vidros, sobretudo junto às esquadrias, removendo os resíduos.

Deverá ser realizada a remoção de todo o entulho da obra, deixando-a completamente desimpedida de todos os resíduos de construção, bem como cuidadosamente varridos os seus acessos.

A limpeza dos elementos deverá ser realizada de modo a não danificar outras partes ou componentes da edificação, utilizando-se produtos que não prejudiquem as superfícies a serem limpas.

Particular cuidado deverá ser aplicado na remoção de quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida das superfícies. Deverão ser cuidadosamente removidas todas as manchas e salpicos de tinta de todas as partes e componentes da edificação, dando-se especial atenção à limpeza dos vidros, ferragens, esquadrias, luminárias e peças e metais sanitários.

A CONTRATADA deverá promover a suas custas toda recuperação da área destruída ou danificada no andamento da obra, incluindo a recomposição de camada vegetal ou pavimentação quando necessária. A recuperação é considerada como parte integrante da obra e deverá ser aprovada pela FISCALIZAÇÃO, sendo pré-requisito para liberação da medição.

Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários para a perfeita execução dos serviços acima discriminados.

8.1. REMOÇÃO DO ENTULHO

Durante a obra a CONTRATADA deverá realizar periódica remoção de todo entulho e detritos que venham a se acumular no local, atendendo para a legislação municipal vigente no tocante a coleta seletiva de resíduos de construção civil.

Todos os materiais que forem sobra de terceirizados devem ser removidos pelo fornecedor.

Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários para a perfeita execução dos serviços acima discriminados.

9. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

CONDIÇÕES GERAIS

Todos os preços, independentemente de citação ou não nas Planilhas de Quantitativos e na regulamentação dos preços, incluem o fornecimento de materiais, equipamentos, energia e mão-de-obra para locação e execução dos serviços, supervisão e administração, equipamentos para execução e montagem, transportes, cargas e descargas dos materiais e equipamentos a serem  instalados,  transporte de pessoal  até os locais  das  obras  e no interior dos  canteiros, impostos, seguros, controle de qualidade de materiais e serviços, enfim tudo o que for necessário para a perfeita execução, instalação e funcionamento das obras, bem como as despesas diretas e indiretas e o benefício do Construtor, compreendendo, ainda, sua mobilização, desmobilização e limpeza final.

Ao término dos serviços, após a limpeza e teste de todos os serviços, será procedida a inspeção  de recebimento,  no  qual  constarão  as  avaliações  de todos  os  trabalhos  efetuados. Havendo correções o construtor será obrigado a fazer as correções sem ônus para a CONTRATANTE.

MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Estarão   sujeitos   à   medição   os   serviços   indicados   na   Planilha   de   Serviços   da CONTRATANTE, parte integrante dos documentos contratuais, desde que tenham sido aceitos pela Fiscalização e sido executado de acordo com as Especificações, documentos de projeto, normas pertinentes da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outras indicadas nas respectivas Especificações Técnicas.

As  medições  serão  executadas  pela  Fiscalização,  abrangendo  serviços  realizados  e aceitos, conforme estabelecido no documento contratual.

As medições serão executadas de acordo com critérios específicos para cada tipo de serviço e obedecendo aos procedimentos determinados pela CONTRATANTE.

As medições dos serviços contratados; serão feitas em quantitativos dos serviços executados, e sempre adotando as suas respectivas unidades, discriminados nas planilhas orçamentárias do CONTRATO firmado entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

Os pagamentos dos serviços contratados serão de acordo com as medições, conforme parágrafo acima, e sempre adotando os seus respectivos preços unitários, discriminados nas planilhas  orçamentárias  do  CONTRATO  firmado  entre  a  CONTRATADA  e  a CONTRATANTE.

O Construtor deverá facilitar o acesso da Fiscalização ao local de execução dos serviços, bem como colocar à sua disposição os meios necessários à execução da medição.

Todos os serviços serão medidos nos desenhos e/ou documentos, ou ainda no local da obra, complementando se uns aos outros, salvo quando for explicitamente indicado em contrário.

Nos casos não incluídos nos Critérios de Medição aqui apresentados, fica entendido que os serviços serão medidos conforme unidade de Planilha Orçamentária e/ou conforme critérios usuais na Engenharia e aprovados pela Fiscalização.

Os serviços de códigos iguais, constantes na Planilha Orçamentária, obrigatoriamente terão preços unitários iguais.

Os preços unitários incluem todos os trabalhos auxiliares que permitam a completa execução dos serviços, não sendo considerados os serviços extras, que não tenham sido expressamente autorizados pela Fiscalização.

É responsabilidade do Construtor propiciar facilidades aos técnicos dos fornecedores de equipamentos que exercerão supervisão de montagem e testes de seus respectivos equipamentos.

Para  qualquer  serviço  não  previsto  ou  instalação  especializada,  não  constante  do Contrato, a CONTRATANTE se reserva o direito de contratá-los com terceiros, sem que caiba ao Construtor qualquer reivindicação de indenização ou pagamento.

O pagamento da instalação e manutenção do canteiro, mobilização e desmobilização será no valor apresentado na proposta, respeitado o valor máximo constante da planilha de preços, nos correspondentes percentuais:

- Instalação e manutenção do canteiro: de acordo com o cronograma financeiro proposto;

- Mobilização: serão realizados medição e pagamento de 50% do valor proposto para o item na primeira medição. Os 50% (cinquenta por cento) restantes serão medidos e pagos após efetiva mobilização de suas máquinas e equipamentos;

- Desmobilização: após a total desmobilização, comprovada pela Fiscalização.

- Administração Local e Manutenção de Canteiro (AL) – será pago conforme o percentual de obras/serviços no período, conforme a fórmula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item:

%AL = (Valor da Medição Sem AL / Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AL)

PAGAMENTOS PARCIAIS

Os pagamentos parciais ao Construtor serão efetuados a partir da emissão do boletim de medição dos serviços executados. Nenhuma avaliação ou pagamento poderá ser requerido pelo Construtor quando, do julgamento da Fiscalização, os serviços não estiverem sendo procedidos de acordo com as condições contratuais e as especificações aqui contidas, assim como nenhuma avaliação ou pagamento poderá ser considerado como aceitação de algum serviço ou material defeituoso.

Todas as estimativas de progresso parciais estarão sujeitas as reverificações e correções por ocasião de avaliação e do pagamento final.

PAGAMENTO FINAL

Ao  término  dos  serviços,  após  a  limpeza,  teste  e  avaliação  de  todos  os  serviços concluídos, será procedida a inspeção preliminar ao recebimento, quando será preparado um documento, a ser fornecido ao Construtor pela Fiscalização, no qual constarão a avaliação de todos os trabalhos efetuados, os pagamentos recebidos pelo Construtor e as correções que se fizerem necessárias.

Deste documento será inferido o montante devido ao Construtor, ficando o pagamento deste montante consignado à renúncia por parte do Construtor a quaisquer reivindicações contra a CODEVASF, originadas em virtude do Contrato e a emissão do Termo de Recebimento.

10. RECEBIMENTO DA OBRA

Será feito em duas etapas:

1ª)  Elaboração conjunta de DOCUMENTO CONDICIONADOR DO RECEBIMENTO (Recebimento preliminar), listando as pendências e elaborado por Comissão de Recebimento, quando da inspeção preliminar ao recebimento;

2ª) Emissão do Termo de Recebimento Definitivo, depois de sanadas as pendências.