ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – ANEXO II

Sumário

1. OBJETO	2

2. REFERÊNCIAS NORMATIVAS	2

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	2

3.1 – Ensaios em Campo	25

3.2 – Condições Gerais	25

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

# 1. OBJETO

Recuperação eletromecânica dos equipamentos instalados no vertedouro e na tomada de água da Barragem de Mirorós na área de abrangência da 2ª Superintendência Regional CODEVASF, no Estado da Bahia.

# 2. REFERÊNCIAS NORMATIVAS

Os serviços de recuperação eletromecânica abrangidos por esta Especificação devem atender as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

Além das normas da ABNT poderão ser aplicadas as seguintes normas:

-	ANSI			American National Standards Institute

-	AISI			American Iron and Steel Institute

-	SAE			Society of Automotive Engineers

-	ASME		American Society of Mechanical Engineers

-	API			American Petroleum Institute

-	ASTM		American Society for Testing Materials

-	DIN			Deutsche Industrie Normen

-	HIS			Hydraulic Institute Standards

-	ISO			Internacional Standards Organization

Em casos de conflito entre as especificações do licitante e as normas aqui citadas, este poderá apresentar alternativa, desde que precedida da aprovação da justificativa técnica apresentada.

# 3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

A licitante deverá fornecer sem ônus à CODEVASF, quaisquer itens intrínsecos à execução dos serviços, ainda que não constantes desta especificação técnica ou da sua proposta, cuja necessidade venha a se tornar evidente para garantir a execução dos serviços em questão e/ou atender as boas práticas de engenharia, de operação e de segurança. O escopo dos serviços deverá incluir, sem, no entanto, a eles se limitar, os itens que constam na seguinte tabela:

| Objeto: | Recuperação eletromecânica dos equipamentos instalados no vertedouro e na tomada de água da Barragem de Mirorós na área de abrangência da 2ª Superintendência Regional CODEVASF, no Estado da Bahia. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | Descrição dos serviços |  |  |
| 01.00 | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | Und | Quantidade |
| 01.01 | Mobilização de equipamentos e pessoal | und | 1 |
| 01.02 | Administração local e manutenção de canteiro | und | 4 |
| 01.04 | Fornecimento e instalação de placa de obra | m² | 6 |
| 01.05 | Desmobilização de equipamentos e pessoal | und | 1 |
| 02.00 | RECUPERAÇÃO DOS PAINÉIS ELÉTRICOS DO VERTEDOURO | Und | Quantidade |
| 02.01 | Instalação de 01 (um) painel elétrico de acionamento para uma 01 (uma) das comportas segmento existente. | und | 1 |
| 02.02 | Revisão geral em 01 (um) do painel elétrico de acionamento existente de uma da comportas segmento. | und | 1 |
| 02.03 | Revisão geral no painel de entrada instalado no vertedouro. | und | 1 |
| 02.04 | Revisão geral do painel de serviços auxiliares (iluminação, comportas, etc.). | und | 1 |
| 03.00 | RECUPERAÇÃO ELETROMECÂNICA DOS EQUIPAMENTOS DO VERTEDOURO | Und | Quantidade |
| 03.01 | Revisão do funcionamento dos motores elétricos do sistema de acionamento das comportas segmento | und | 1 |
| 03.02 | Revisão do redutor sem-fim do sistema de acionamento das comportas segmento | und | 1 |
| 03.03 | Revisão do freio eletromagnético | und | 1 |
| 03.04 | Revisão das chaves limites de curso | und | 1 |
| 03.05 | Revisão do sistema de engrenagens (principal e externo) | und | 1 |
| 03.06 | Revisão dos mancais | und | 1 |
| 03.07 | Verificação dos cabos de aço | und | 1 |
| 03.08 | Revisão dos tabuleiros | und | 1 |
| 03.09 | Manutenção da ponte rolante | und | 1 |
| 04.00 | RECUPERAÇÃO ELETROMECÂNICA DOS EQUIPAMENTOS DA TOMADA DE ÁGUA | Und | Quantidade |
| 04.01 | Manutenção da ponte rolante | und | 1 |
| 04.02 | Manutenção das talhas de 3,75 ton, de 7,5 ton e da talha manual | und | 1 |
| 04.03 | Recuperação da comporta ensecadeira | und | 1 |
| 04.04 | Revisão geral na iluminação da tomada de água | und | 1 |
| 04.05 | Manutenção da talha de 16 ton. | und | 1 |
| 05.00 | RECUPERAÇÃO DA VÁLVULA DISPERSORA EXISTENTE E DO SISTEMA DE ACIONAMENTO DELA | Und | Quantidade |
| 05.01 | Desmontagem da válvula dispersora existente, DN 1200 mm, PN 10 | und | 1 |
| 05.02 | Montagem de uma válvula dispersora nova fornecida pela CODEVASF em substituição da válvula que será recuperada, realização de testes e ajustes, entrega dos equipamentos para operação, conforme detalhamento nas especificações técnicas. | und | 1 |
| 05.03 | Transporte da válvula dispersora desmontada, unidade hidráulica e painel elétrico da Barragem de Mirorós, localizada no Município de Ibipeba/BA até a oficina da contratada. | und | 1 |
| 05.04 | Recuperação geral da válvula dispersora, envolvendo peritagem (Laudo), limpeza, substituição de componentes e usinagem, conforme detalhamento nas especificações técnicas. | conj. | 1 |
| 05.05 | Transporte da válvula dispersora, unidade hidráulica e painel elétrico da oficina da contratada até a Barragem de Mirorós, localizada no Município de Ibipeba/BA. | und | 1 |
| 05.06 | Recuperação geral da unidade hidráulica, do painel elétrico, conforme detalhamento nas especificações técnicas. | conj. | 1 |
| 06.00 | RECUPERAÇÃO DO BY-PASS DA GALERIA DE DESVIO DA TOMADA DE ÁGUA | Und | Quantidade |
| 06.01 | Substituição das válvulas existentes na tubulação do by-pass por outras duas válvulas novas. | und | 1 |
| 07.00 | SERVIÇOS DE MERGULHO | Und | Quantidade |
| 07.01 | Serviço de mergulho para realizar tamponamento da tubulação de by-pass e verificação da vedação da comporta ensecadeira. | und | 1 |
| 08.00 | INSTALAÇÃO DE MEDIDOR DE VAZÃO | Und | Quantidade |
| 08.01 | Instalação de medidor de vazão eletromagnético, DN 300mm, na descarga de perenização do Rio Verde da Barragem de Mirorós. | und | 1 |
| 09.00 | LIMPEZA DE VEGETAÇÃO |  |  |
| 09.01 | Capina e limpeza manual de terreno com pequenos arbustos | m² | 22.400,00 |
| 10.00 | ILUMINAÇÃO DA BARRAGEM |  |  |
| 10.01 | Substituição de lâmpadas, refletores e reatores na Barragem de Mirorós | und | 1,00 |
| 11.00 | INSTALAÇÃO DE MEDIDOR ELETROMAGNÉTICO TIPO INSERÇÃO |  |  |
| 11.01 | Instalação de medidor eletromagnético tipo inserção na adutora da EMBASA que deriva da galeria de descarga da Barragem de Mirorós. | und | 1,00 |
| 12.00 | PINTURA |  |  |
| 12.01 | Pintura da identificação da Barragem de Mirorós | m² | 12,00 |

Abaixo segue a descrição detalhada dos serviços a serem realizados e fotos do estado atual dos equipamentos eletromecânicos nos quais serão executados os serviços de recuperação eletromecânica.

- Recuperação dos painéis elétricos do vertedouro

A contratada deverá realizar os seguintes serviços:

- Fornecimento e instalação de 01 (um) painel elétrico de acionamento para uma 01 (uma) das comportas segmento existente, baseado no projeto fornecido pela CODEVASF (disponível nos anexos);

- Revisão geral em 01 (um) do painel elétrico de acionamento existente de uma da comportas segmento: realizar a limpeza do painel, apertar conectores soltos, realizar testes de funcionamento e identificar e corrigir possíveis curto-circuito;

- Revisão geral no painel de entrada instalado no vertedouro: realizar a limpeza do painel, apertar conectores soltos, realizar testes de funcionamento e identificar e corrigir possíveis curto-circuito;

- Revisão geral do painel de serviços auxiliares (iluminação, comportas, etc.): realizar a limpeza do painel, apertar conectores soltos, realizar testes de funcionamento e identificar e corrigir possíveis curto-circuito.

Foto 01. Vista geral do vertedouro da barragem.

Foto 02. Vista geral do local da instalação dos painéis de entrada e serviços auxiliares instalados no vertedouro.

Foto 3. Vista geral dos 02 (dois) painéis de acionamento das comportas segmento. À esquerda é o painel que será substituído por outro e à direita é o painel no qual será realizada uma revisão geral.

- Recuperação eletromecânica dos equipamentos do vertedouro

A contratada deverá executar os seguintes serviços:

- Revisão do funcionamento dos motores elétricos do sistema de acionamento das comportas segmento:

- Verificação da resistência de isolamento;

- Substituição dos rolamentos (LA 6903 Z e LOA 6209 Z);

- Reaperto dos condutores;

- Realização da lubrificação (Graxa lubrificante à base de sabão de lítio - NLGI 2 – Lubrax GMA-2 ou equivalente);

- Limpeza: Para os 02 (dois) motores existentes, deve-se utilizar escovas ou panos limpos de algodão. Se for identificado muita poeira e se a poeira não for abrasiva, pode-se utilizar o jateamento de ar comprimido, soprando a poeira da tampa defletora e eliminando toda acumulação de pó contida nas pás do ventilador e nas aletas de refrigeração. Também deverá ser uma limpeza na caixa de ligação. Esta deve apresentar os bornes limpos, sem oxidação, em perfeitas condições mecânicas e sem depósitos de pó nos espaços vazios. Abaixo segue foto do modelo dos 02 (dois) motores existentes.

Foto 4. Vista geral do motor elétrico de acionamento de um dos conjuntos moto-redutor.

Foto 5. Plaqueta de identificação do modelo dos motores elétricos de acionamento dos conjuntos moto-redutor.

- Revisão do redutor sem-fim:

- Aperto dos parafusos;

- Verificação de ruídos e de aquecimento;

- Verificação do nível de óleo;

- Troca do óleo lubrificante (LUBRAX GEAR – 460 ou equivalente). Abaixo segue foto do modelo dos 02 (dois) redutores existentes.

Foto 6. Vista geral de um dos 02 (dois) redutores existentes.

Foto 7. Plaqueta de identificação do modelo dos redutores existentes.

- Revisão do freio eletromagnético:

- Apertos dos parafusos;

- Verificação do estado dos calços, e se necessário substituí-los;

- Medição da resistência de isolação;

- Reaperto dos condutores;

- Verificar se a haste móvel realiza o seu curso completo;

- Verificar o estado das articulações;

- Realização da lubrificação (Óleo Lubrax CL 150 OF, ou equivalente).

- Revisão das chaves limites:

- Verificar o estado dos contatos e realizar uma possível limpeza;

- Verificar o funcionamento.

- Revisão do sistema de engrenagens (principal e externo):

- Realizar limpeza geral;

- Realizar lubrificação (Graxa Lubrax GBA 100 OF ou equivalente);

- Revisão dos mancais:

- Aperto dos parafusos;

- Verificação de ruídos e de aquecimento;

- Verificação de desgastes;

- Injeção de graxa lubrificante (Graxa Lubrax GMA -2 ou equivalente).

- Verificação dos cabos de aço:

- Verificação do estado dos calços;

- Verificação do estado das articulações e fixações;

- Lubrificação dos cabos (Graxa Lubrax GBA 250 FL ou equivalente).

- Revisão dos tabuleiros:

- Verificação da proteção anticorrosiva.

- Manutenção da ponte rolante:

- Verificar a condição dos fins de curso, testar e correção de eventuais problemas;

- Verificar as lonas de freio e ajustar se necessário;

- Verificar o estado das rodas;

- Verificar o estado dos contatores;

- Limpar barramentos e patins;

- Verificar paralelismo, alinhamento e coplanicidade dos trilhos;

- Verificar os níveis de óleo de todos os redutores, completando quando for necessário;

- Inspecionar a pintura e corrigir possível falhas.

- Recuperação eletromecânica dos equipamentos de tomada de água:

A contratada deverá realizar os seguintes serviços:

- Manutenção da ponte rolante:

- Verificar a condição dos fins de curso, testar e correção de eventuais problemas;

- Verificar as lonas de freio e ajustar se necessário;

- Verificar o estado das rodas;

- Verificar o estado dos contatores;

- Limpar barramentos e patins;

- Verificar paralelismo, alinhamento e coplanicidade dos trilhos;

- Verificar os níveis de óleo de todos os redutores, completando quando for necessário;

- Inspecionar a pintura e corrigir possível falhas.

- Manutenção da talha de 3,75 ton.:

- Limpar os cabos da talha;

- Verificar os fins de curso e testá-los;

- Verificar e ajustar os freios;

- Inspecionar o estado das rodas;

- Verificar os níveis de óleo do redutor, completando quando for necessário;

- Inspecionar a pintura e corrigir possível falhas.

- Manutenção da talha de 7,5 ton.:

- Limpar os cabos da talha;

- Verificar os fins de curso e testá-los;

- Verificar e ajustar os freios;

- Inspecionar o estado das rodas;

- Verificar os níveis de óleo do redutor, completando quando for necessário;

- Inspecionar a pintura e corrigir possível falhas.

- Manutenção da talha manual:

- Inspecionar as correntes e proteger contra corrosão;

- Verificar o acionamento da viga de translação longitudinal;

- Inspecionar a talha e o sistema de translação transversal;

- Inspecionar a pintura e corrigir possível falhas.

- Recuperação da comporta ensecadeira:

- Recuperação da viga pescadora. A viga pescadora está com parte da estrutura metálica avariada, sendo necessário a remoção para corrigir os problemas:

- Desamassar a estrutura em um dos lados do rodete guia;

- Fixar um rodete guia que se soltou;

- Corrigir os amassamentos existentes no sistema de contrapeso;

Em função disso, a contratada deverá remover a viga pescadora juntamente com a comporta ensecadeira do local de armazenamento. Além disso, contratada deverá:

- Verificar o estado das vedações e substituir o que estiver danificado;

- Limpar e proteger os elementos da comporta.

Foto 8. Vista geral da tomada de água onde está alojada a comporta ensecadeira.

Foto 9. Vista geral da viga pescadora da comporta ensecadeira.

Foto 10. Detalhe do amassamento existente em um dos lados do rodete guia da viga pescadora da comporta ensecadeira.

Foto 11. Rodete guia a ser fixado em um dos lados da viga pescadora da comporta ensecadeira.

Foto 12. Sistema de acionamento do contrapeso a ser recuperado da viga pescadora da comporta ensecadeira.

- Manutenção da talha de 16 ton.:

- Verificar a condição dos fins de curso, testar e correção de eventuais problemas;

- Verificar as lonas de freio e ajustar se necessário;

- Verificar o estado das rodas;

- Verificar o estado dos contatores;

- Limpar barramentos e patins;

- Verificar paralelismo, alinhamento e co-planicidade dos trilhos;

- Verificar os níveis de óleo de todos os redutores, completando quando for necessário;

- Inspecionar a pintura e corrigir possível falhas;

- Recuperação eletromecânica válvula dispersora existente na galeria da tomada de água:

Na galeria da tomada de água da Barragem de Mirorós existe uma válvula dispersora com diâmetro nominal de 1.200 mm que assegura uma vazão entre 0,5 m³/s e 5,5 m³/s para o nível do reservatório entre a Alt. 495,00 e Alt. 532,00. Essa válvula é responsável pela distribuição de água para o canal de irrigação do Perímetro de Irrigação de Mirorós. E nesse canal também há uma tomada de água existente na qual a EMBASA (Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A.) realiza uma captação. Em função do tempo de operação, essa válvula está apresentando vazamento no sistema de vedação, bem como apresenta pontos de corrosão. Abaixo segue foto atual da válvula dispersora em funcionamento.

Foto 13. Fotos da válvula dispersora existente em operação.

Foto 14. Detalhes da válvula dispersora existente em operação.

A contratada deverá realizar a recuperação dessa válvula e montar outra válvula nova existente adquirida pela CODEVASF (conforme foto abaixo).

Foto 15. Detalhes da válvula dispersora nova existente.

Sendo assim, referente à recuperação da válvula dispersora a contratada deverá executar os seguintes a seguir.

SERVIÇOS EM CAMPO

- Desmontagem da válvula dispersora que está em operação e montagem da válvula nova existente. Para realizar a desmontagem da válvula a contratada deverá bloquear a entrada a montante da válvula dispersora, por meio da inserção da comporta ensecadeira.

- Desmontagem da unidade hidráulica;

- Desmontagem do painel elétrico da válvula dispersora;

- Montagem da válvula dispersora após a reforma;

- Montagem da unidade hidráulica após a reforma;

- Montagem do painel elétrico após a reforma;

- Teste do painel elétrico;

- Teste da unidade hidráulica;

- Teste em vazio de abertura e fechamento da válvula dispersora;

- Ajuste de curso e pressão de gaxetas;

- Teste da válvula dispersora em carga;

- Entrega do equipamento para operação;

- Desmobilização da equipe e ferramentas.

REFORMA DA VÁLVULA DISPERSORA, DN 1.200 mm, PN 10

- Desmontagem da válvula dispersora;

- Peritagem;

- Laudo (assinado com CREA);

- Jateamento com granalha de aço;

- Trocar flange de aperto;

- Troca dos parafusos e porcas inox;

- Troca dos anéis o-ring;

- Troca de 02 (dois) cilindros hidráulicos;

- Troca dos olhais articulados das pontas de haste dos cilindros;

- Troca dos mancais de fixação traseiros dos cilindros;

- Usinagem do anel de vedação;

- Troca da vedação do dispersor;

- Fornecimento de parafusos e porcas galvanizados á fogo para instalar a válvula após a reforma;

- Troca da vedação da camisa gaxeta teflon;

- Limpeza e cromeamento e retifica do corpo;

- Retifica do alojamento diante. Da vedação;

- Troca dos varões roscados em inox;

- Fornecimento e troca das porcas em inox.

SERVIÇOS DE REFORMA DO PAINEL ELÉTRICO, DA UNIDADE HIDRÁULICA

- Desmontagem da unidade hidráulica para reparo no tanque, bloco manifold, válvula direcionais de comando, válvulas de controle de pressão, filtros de sucção e retorno, bobinas solenoides e bomba hidráulica;

- Desmontagem de painel elétrico e reparos dos componentes como contatores, disjuntores, réguas de bornes e controlador eletrônico.

Foto 16. Detalhes do estado da unidade hidráulico de acionamento da válvula dispersora.

Foto 17. Detalhes do painel elétrico de acionamento da válvula dispersora.

- Recuperação do by-pass da galeria da tomada de água

Além da existência da válvula dispersora na galeria da tomada de água da Barragem de Mirorós existe um by-pass, conforme figura abaixo, pelo o qual é possível liberar água para a galeria caso venha a ocorrer algum problema na válvula dispersora. Como se pode verificar pelas fotos abaixo, as duas válvulas de bloqueio existentes, montadas em série e com diâmetro nominal de 16” (400 mm) estão bastante enferrujadas. Desse modo, hoje não se consegue abrir tais válvulas. A contratada deverá substituir tais válvulas por outras válvulas de inox, conforme especificação abaixo.

Especificação da válvula: Válvula borboleta bi excêntrica de alta performance, DN 16”, tipo Wafer, face a face conforme API 609; corpo em aço inoxidável AISI 316, disco e eixo em aço inoxidável (AISI 316), vedação metal x metal em Inconel. Instalação entre flanges ANSI B 16.5 CLASSE 150 LIBRAS- classe de vedação: ANSI B 16-104, classe VI, acionamento: manual volante + caixa redutora.

Foto 18. Detalhes do estado das válvulas de bloqueio existentes no by-pass da galeria.

Foto 19. Detalhes do estado da primeira válvula de bloqueio existentes no by-pass da galeria.

Foto 20. Detalhes do estado da segunda válvula de bloqueio existentes no by-pass da galeria.

Foto 21. Detalhes da descarga de água das válvulas de bloqueio existentes no by-pass da galeria.

Foto 22. Detalhes do estado do corpo de uma das válvulas de bloqueio existentes no by-pass da galeria.

Para realizar a troca das válvulas de bloqueio do by-pass a contratada deverá realizar um tamponamento à montante em uma grade existente na estrutura da tomada de água no lado do lago da barragem. Abaixo segue o projeto mostrando a grade existente e detalhe do by-pass.

Foto 23. Detalhes do by-pass existente na galeria.

Foto 24. Local a ser tamponado para bloqueio de água no by-pass existente na galeria.

Em função da grade estar submersa com cerca de 18 metros de coluna de água para realizar o tamponamento é necessário a utilização de profissionais de mergulho qualificados, bem como a possível utilização de solda subaquática, a depender das condições em que se encontra a grade.

- Revisão geral na iluminação da tomada de água

A contratada deverá realizar uma limpeza nos painéis elétricos existentes na tomada de água, bem como substituir lâmpadas queimadas e instalar alguns refletores, tanto na parte externa da tomada como no poço onde está instalada a válvula dispersora. Abaixo segue fotos mostrando a iluminação existente na tomada de água da barragem.

Foto 25. Iluminação externa existente na tomada de água da barragem.

Foto 26. Luminária tipo tartaruga existente dentro na tomada de água da barragem.

Foto 27. Iluminação existente dentro na tomada de água da barragem próximo à válvula dispersora.

- Instalação de medidor de vazão eletromagnético, DN 300mm, na descarga de perenização do Rio Verde da Barragem de Mirorós

A jusante à galeria da Barragem de Mirorós existe uma derivação composta por duas tubulações com diâmetro de 300 mm cuja função é realizar a perenização do Rio Verde. Visando ter um controle melhor da vazão liberada para o Rio Verde a contratada deverá fornecer e instalar um medidor de vazão eletromagnético, conforme especificação técnica abaixo, e no abrigo conforme foto abaixo. A CODEVASF disponibilizará um ponto de energia para alimentação do medidor.

Especificação do medido eletromagnético

- Elemento primário (sensor):

    - Diâmetro nominal: 300 mm

    - Conexão ao Processo: Flange DIN 2501 / EN 1092-1

    - Condições de referência: ISO 9104 e DIN/EN 29104 / ISO 13359

    - EMC (compatibilidade eletromagnética): 89/336 EEC

    - Classe de Pressão do Corpo: PN10

    - Tubo Interno: Aço Inox 304

    - Tubo Externo e Flanges: Aço Carbono ST 37.2

    - Material do Corpo: Aço Carbono Pintado em Epóxi Poliamida

    - Tipo dos Eletrodos: Fixos

    - Material do Revestimento Interno: Borracha”EPDM”

    - Grau de Proteção do Invólucro Com Kit: IP 68 (EN 60529 / NEMA 4X/6)

    - Condutividade Elétrica (Min): ≥ 5 μs/Cm

    - Temperatura Máxima de Trabalho: -10+70 ºC

    - Limite de Temperatura Ambiente: -20+60 ºC

    - Material dos Eletrodos: Hastelloy C 276 ou similar

    - Material dos Eletrodos de Aterramento: Hastelloy C 276 ou similar

    - Aprovações: NSF61 (Cold Water, Us), PED 97/23 EC

    - EMI/EMC/Vibração: Conforme Norma EN-50082-1

- Elemento Secundário (transmissor):

- Tipo de Montagem: Remota com Suporte

- Material do Invólucro: Fibra de Vidro Reforçada com Poliamida ou similar

- Grau de Proteção do Invólucro: IP 67

- Eletrônica: Micro Processada Programável com Auto Diagnóstico

- Ajuste de Zero Automático, Sem a Necessidade de Fluxo na Linha

- Display: Alfanumérico (Digital), Menu em Português

- Indicação de Vazão/Totalização: Vazão, Volume, Ajustes e Falhas

- Isolação Tipo: Galvânica Entre Medição E Saídas

- Sinais De Saída: Corrente 4-20 mA (<800Ω/ Pulsos (0-10 Khz Ou Vdc Ativa/Passiva)

- Sinal De Saída: 01 Contato A Rele (42 V AC/2a, 24 V DC/1A)

- Plataforma De Comunicação Usm II Para Integração Com Módulos de

- Comunicação Plug & Play Para os Protocolos: Modbus-RTU/RS485, Hart,

- Profibus PA e DP, Foundation Fildbus H1 E Devicenet. (Não incluso).

- Precisão: 0,2% Do Valor Medido

- Temperatura De Trabalho: -10+60°C

- Alimentação: 115-230 Vac +10% A −15%, 50-60 Hz ou 11-30 Vdc /11-24 Vac

- Consumo: ~ 17 Va

- Conexão Elétrica: 4x Prensa Cabo ½ NPT

- Repetibilidade: 0,10%

- Rangeabilidade: 40:1

- Acessórios inclusos: Kit De Montagem Remota + 5 Mts de Cabo sensor / conversor

- Protetores de Surto: Fonte, Bobina, Alimentação e Sinal.

Foto 25. Local onde deverá ser instalado o medidor de vazão.

- Instalação de medidor de vazão eletromagnético, tipo inserção, na adutora da EMBASA derivada da galeria de descarga da Barragem de Mirorós.

Foto 26. Local onde deverá ser instalador o medidor de vazão eletromagnético, tipo inserção.

A contratada deverá fornecer e instalar um medidor de vazão eletromagnético, tipo inserção, na adutora da EMBASA derivada da galeria de descarga da Barragem de Mirorós, com no mínimo as seguintes características:

- Sensor de vazão

  - Diâmetro da Tubulação: 100 a 2.000 mm;

  - Conexão ao Processo: 1 1/4" BSP-Fêmea ou 1” ou 1 1/2” ou 2”;

  - Faixa de Velocidade: 0,1 a 6,0 m/s;

  - Exatidão com o Conversor ± 1,0% de leitura de 0,3 a 6 m/s e ± 2,0% ±0,001 m/s de leitura de 0,1 a 0,3 m/s

  - Repetibilidade: ± 0,2%;

  - Tomada para medição de pressão da linha;

  - Material do Corpo: AISI 304;

  - Material da haste: AISI 304;

  - Material do Eletrodo: AISI 316L;

  - Material do sensor: PVC;

  - Grau de proteção: IP-68 c/ teste de submersão testemunhado na condição de submersão mínima de 2 m por 4 horas;

  - Vedação dos terminais: Resina;

  - Conexão Elétrica Prensa Cabos: latão niquelado IP68;

  - Sinal de Saída em mV;

  - Tensão de excitação das bobinas: Automático pelo conversor remoto;

  - Condutividade Mínima: > 50 μS/cm.

- Transmissor de Vazão e Totalizador:

- Medição remota;

- Indicação de vazão 6 dígitos com unidades de vazão;

- Totalizador permanente ou resetável 8 dígitos

- Display LCD;

- Alimentação Loop de corrente 4-20mA ou 24Vcc;

- Grau de proteção IP66 (frontal);

- Saída analógica 4-20mA;

- Saída de pulso coletor aberto para totalização

- Configuração via teclado frontal;

- Itens inclusos: Kit de fixação, protetor de surto, tap-registro de derivação.

# 3.1 – Ensaios em Campo

Após a recuperação da válvula dispersora e de seus sistemas de acionamento, a contratada deverá executar os seguintes ensaios:

- Ensaios mecânicos: executar várias manobras de abertura e fechamento em vazio, a fim de verificar o funcionamento do mecanismo e o deslizamento correto da camisa móvel (verificar se ocorrem vazamentos de óleo durante essa operação);

- Verificação das vedações: fechar a válvula dispersora e verificar os vazamentos nas vedações, devendo os mesmos no máximo ser igual a 3,0 l/min;

- Verificação do funcionamento:

  - Fechar a válvula;

  - Abrir a válvula a 10 % de abertura;

  - Verificar o comportamento da válvula e do escoamento (ruídos e vibrações), bem como a forma de manobra;

  - Efetuar manobras aumentando a abertura gradativamente (10% em 10 %), até a abertura total da válvula.

# 3.2 – Condições Gerais

3.2.1 Será de responsabilidade da empresa CONTRATADA, a retirada e posterior entrega da válvula dispersora e dos sistemas de acionamentos contemplados no contrato na Barragem de Mirorós, localizada no município de Ibipeba/BA.

3.2.2 Os equipamentos deverão ser acondicionados de acordo com as melhores práticas estabelecidas. O meio de transporte e os materiais e procedimentos de embalagem deverão ter padrão de qualidade que assegure a integridade dos equipamentos. As embalagens deverão ser suficientes para proteger o conteúdo de danos durante o transporte do local da recuperação até depois da chegada ao local de entrega, em condições que envolvam movimentações, transbordo e trânsito por estradas não pavimentadas. Todas as partes sujeitas a vibração ou choques durante o transporte deverão ser travadas ou suportadas de forma a evitar danos aos equipamentos.

3.2.3 Será de responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento de todas as exigências das leis brasileiras relativas ao transporte, seguro e marcação das embalagens de embarque.

3.2.4 Os materiais necessários para a realização dos serviços serão por conta da empresa CONTRATADA.

3.2.5 A qualidade do material, bem como a do serviço, será fiscalizado por funcionário indicado pela CODEVASF.