MEMORIAL DESCRITIVO

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO DE GAMELEIRA, NO MUNICÍPIO DE BARRO ALTO/BA.

DADOS GERAIS

Construção de uma praça.

Endereço: Povoado de Gameleira, localizada no município de Barro Alto / Ba.

FINALIDADE

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade orientar na construção da praça. A praça contará com pavimentação da área, pergolado, parque infantil, academia ao ar livre e arborização.

ORIENTAÇÕES CONSTRUTIVAS GERAIS E ACABAMENTOS

01 – GUIAS E PAVIMENTAÇÃO - PASSEIO EXTERNO: em concreto, feito na obra, acabamento convencional, não armado. (Espessura = 3cm). Será assentado meio-fio em trecho reto, confeccionado pré-fabricado, dimensões 100 x 15 x 13 x 30cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). A pista de cooper receberá pintura acrílica em piso cimentado, duas demãos.

02 – INSTALAÇÃO DE PERGOLADO: em concreto armado, feito na obra, acabamento convencional. Receberá pintura com tinta a base de borracha clorada. Terá as seguintes dimensões: Vigas: 0,2 x 0,2 m de seção e Pilares (0.20 x 0.20 x 2.40 e quinas chanfradas a 45º.

03 – BANCO DE ALVENARIA NA JARDINEIRA: Alvenaria em tijolo cerâmico maciço, com estrutura em concreto armado e acabamento com pintura acrílica em piso cimentado.

04 – MINI PALCO: Alvenaria em tijolo cerâmico maciço, com estrutura em concreto armado, laje e acabamento com pintura acrílica em piso cimentado.

05 – PAVIMENTAÇÃO: em concreto, feito na obra, acabamento convencional, não armado. (Espessura = 3cm).

06 – PARQUE INFANTIL: na caixa de areia (alva e fina), com espessura de 25 cm, em pequenas sapatas de concreto a serem criadas, serão chumbados os diferentes tipos de brinquedos que comporão o parque infantil.

07 – ACADEMIA AO AR LIVRE: Será instalada em área com piso cimentado. Os aparelhos serão fixados no piso.

08 – PÓRTICOS: em concreto aramado, pré-moldado, com superfícies lisas e bem arestadas, recebendo pintura como revestimento final. As dimensões serão 0.20 m (espessura) x 2.00 m  (largura) x 2.40 m (altura).

09 – QUIOSQUE: a estrutura será em concreto armado. A cobertura será em madeira de lei – massaranduba aparelhada – com acabamento em verniz poliuretânico da Coral, ref. Coramar, com filtro solar marinho e telhas cerâmicas tipo plan na cor branca. Piso em pedra portuguesa assentado sobre base de areia, reajuntado com cimento natural. Pintura com tinta a base de borracha clorada e pintura em verniz na madeira.

10 – PAVIMENTAÇÃO DA ÁREA DO QUIOSQUE: Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 6 cm

11 –  ILUMINAÇÃO:

11.1 – Postes: serão usados da linha Pétala, compreendendo duas luminárias altas (h=9.00m), na cor prata.

Os postes serão em tubos de aço zincado com sistema de fixação na base. O corpo da luminária será em chapa de aço zincada e pintada; o refletor será em alumínio, multi-facetado anodizado (99,85%), acabamento texturizado e o difusor em vidro transparente temperado.

12 – INSTALAÇÕES HIDRAULICAS: A instalação hidráulica da praça deverá seguir todos os itens constantes na planilha orçamentária. Será instalado Hidrometro, caixa de concreto pré-moldada para abrigo de hidrômetro, Kit cavalete para medição de água, Registro de esfera de 25 mm e tubos PVC de 25mm.

13 – JARDINS /ARBORIZAÇÃO: Um dos canteiros previstos no projeto será executado com grama Batatais. Será utilizadas plantas ornamentais, palmeiras, etc. Deverão ser previstas 4 torneiras de jardim, marca Deca, ref. 1153, na linha C39, para ligação das mangueiras de irrigação.

A arborização deverá observar o plano de massas verdes previsto no projeto. Para a arborização, será utilizada a espécie de ypê.

14 – BANCOS: os bancos isolados serão de madeira, lisos, retos, com tamanhos de 1,50 m, assentados nos locais previstos no projeto.

15 – EQUIPAMENTOS URBANÍSTICOS: as 12 lixeiras serão em fibra de vidro, pintadas e apoiadas em seus pedestais de fixação (postes em tubos galvanizados pintados na cor 008-Preto) chumbados às sapatas de concreto no piso.

Bom Jesus da Lapa – Ba, Maio de 2018.