ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO DE GAMELEIRA, NO MUNICÍPIO DE BARRO ALTO/BA.

ANEXO I

OBJETIVO

A presente especificação tem por finalidade estabelecer critérios, normas e procedimentos a serem seguidos no processo de condução da Construção de praça no povoado de Gameleira, no município de Barro Alto, no Estado da Bahia. Em conjunto com a planilha orçamentária, o edital, contrato e demais documentos, servirão como referência e orientação quanto aos diversos aspectos construtivos da obra. Serão abordados, detalhes relacionados com a metodologia e os materiais a serem aplicados nas diferentes etapas ou itens de serviço a serem feitos. Os conceitos ou procedimentos aqui expostos prevalecerão na hipótese de choque ou desencontro de informações apontadas em projeto. Eventuais omissões serão dirimidas pela fiscalização da CODEVASF.

#### PRAZO

O prazo para execução dos serviços será de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir da ordem de serviço.

- SERVIÇOS PRELIMINARES

  - Administração e Manutenção do Canteiro de Obras.

Neste item constam as despesas relativas com os equipamentos de segurança, fardamento, medicamentos, telefone, água, energia e mão-de-obra especializada imprescindível para a condução dos serviços, todos resumidos no item composição de preços unitários.

  - Execução de escritório.

Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada.

  - Transporte de equipamentos (Mobilização e Desmobilização).

Nesta etapa a contratada mobilizará para o local das obras e serviços toda mão-de-obra necessária para sua condução, incluindo nestes custos as despesas com alimentação, transporte, hospedagem e outras previstas em Planilha Orçamentária. A desmobilização constará da remoção de toda instalação provisória e remoção da mão-de-obra utilizada na execução dos serviços.

  - Placa da Obra em Aço Galvanizado.

A placa da obra será na dimensão 3,00 x 2,00m conforme detalhes fornecidos pela CODEVASF e terá sua localização indicada pela FISCALIZAÇÂO. Sua estrutura de sustentação será em madeira de Lei na condição de suportar as tensões e cargas provenientes das ações do vento, estrutura própria e de terceiros.

- LIMPEZA E MOVIMENTO DE TERRA

  - Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal

O terreno para a construção deve estar limpo, sem obstáculos que interfira na locação dos ambientes, que se faça manualmente retirando toda vegetação rasteira, por meio de capina, limpeza, roçado, destocamento, queima e remoção, de forma a deixar a área livre de raízes, troncos de árvores, pedras e outros resíduos, bem como a retirada de entulhos. Demolições porventura necessárias, como também a completa limpeza do terreno serão feitas dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados, de forma a evitar danos a terceiros. Periodicamente deverão ser removidos entulhos e detritos acumulados no terreno, em decorrência da execução da obra.

  - Carga e descarga mecanizada de entulho

Fornecimento de caminhão basculante, a mão-de-obra necessária e ferramentas auxiliares para a execução dos serviços executados manualmente com auxílio de ferramental apropriado para a roçada, derrubada de árvores e arbustos, destocamento, fragmentação de galhos e troncos, empilhamento e transporte, abrangendo: a remoção de vegetação, árvores e arbustos com diâmetro do tronco até 5 cm, medidos na altura de 1,00 m do solo, capim. etc.; arrancamento e remoção de tocos, raízes e troncos; raspagem manual da camada de solo vegetal na espessura mínima de 15 cm; carga manual; e o transporte, interno na obra, num raio de um quilômetro.

  - Transporte de entulho

Deverá ser removido da área da praça todo resto de material, resíduos demolidos e afins, com descarte em conformidade com exigências ambientais.

  - Serviços topográficos

Deverá ser feito a demarcação da área da praça através do serviço de topografia. Etapa inicial dos serviços que consiste, através das medidas constantes nas peças gráficas e seus anexos, ficando sob inteira responsabilidade da empresa executora qualquer desvio ou erro cometido durante sua execução.

O objetivo desta etapa permite delimitar o local de execução dos serviços assim como, aplicar as medidas constantes no projeto (peças gráficas) de execução, onde o posicionamento de gabaritos será equacionado pela empresa executora e a fiscalização.

  - Execução e compactação de aterro

Aterros são segmentos, cuja implantação requer depósito de material quer provenientes de cortes, quer provenientes de empréstimos. Os materiais para aterros deverão estar classificados entre a 1ª e eventualmente a 2 ª categoria, não sendo permitido a utilização de solos com materiais orgânicos, turfas e argila orgânica. Os solos para a camada final do aterro deverão ser selecionados entre os melhores disponíveis. O lançamento de materiais para o corpo do aterro deverá ser feito em camadas com espessura não superior a 30 cm e para as camadas finais a espessura de 20 cm. A camada superficial deve apresentar-se plana e nos níveis especificados no projeto fornecido pela Fiscalização, as águas pluviais devem ser encaminhadas de modo que não escoem por cima do aterro, este deve ser protegido com valetas e sarjetas, levantando-se a crista para o necessário desvio das águas pluviais.

  - Escavação e carga de material de 1.ª categoria

Os materiais de 1ª categoria compreendem os solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados ou não, com diâmetro máximo inferior a 0,15 m, qualquer que seja o teor de umidade apresentado. Estes materiais deverão ser transportados para locais previamente indicados pela FISCALIZAÇÃO, de forma a não causar transtornos provisórios ou definitivos à obra, sendo sua DMT de 01 a 05 km.

- GUIAS E PAVIMENTAÇÃO – PASSEIO EXTERNO

  - Escavação manual de valas

Serão executadas cavas manuais para a execução do meio fio em concreto armado, abaixo do nível natural do terreno, sempre em observância as cotas de quantidades e dimensões presentes nas peças gráficas.

  - Meio fio

O meio fio propriamente dito pode ser em concreto pré-moldado ou moldado in loco. As peças do meio fio em concreto deverão ser executadas com um traço apresentando um consumo mínimo de 350 kg de cimento por metro cúbico. Os meios fios serão assentados em cavas previamente compactadas, e deverão ter suas arestas rigorosamente alinhadas como estabelecido em projeto e de forma a não apresentar lombadas ou depressões. Para locais curvos, em função do raio de curvatura empregado, serão executadas e assentadas peças especiais. Após o alinhamento e cotas assentados, será executada o rejuntamento das peças. As juntas entre as peças deverão ser de, no Máximo, 1,5 cm e serão executadas com argamassas de cimento e areia no traço 1:4 em volume. O material escavado deverá ser reposto e compactado logo que fique concluído o assentamento das peças.

  - Calçada

Feita por uma base de concreto, que recebe acabamento de argamassa alisada:

• O terreno deverá ser nivelado e apiloado (compactado), removendo tocos e raízes;

• Fazer lastro de brita com espessura mínima de 3,0cm;

• Dividir a área em placas de no máximo 2,0m², com juntas de dilatação feitas com ripas de madeira;

• Montar tela armada com vergalhão CA-60 (4,2mm; malha 10x10cm) no trajeto de entrada da garagem, para aumentar a resistência no caso de sobrecarga de tráfego no acesso de veículos;

• Executar o concreto com traço 1:4:8 (1 parte de cimento, 4 partes de areia e 8 partes de brita), e espessura mínima de 5,0cm.

Atenção: misturar os materiais até obter uma massa de aspecto homogêneo, acrescentando água aos poucos, mas sem que fique encharcada;

• Sobre o concreto nivelado e ainda úmido, lançar uma camada com espessura mínima de 1,5cm de argamassa com traço 1:3 (1 parte de cimento e 3 partes de areia), dando acabamento final com o uso de desempenadeira de madeira;

• Manter o piso úmido por 4 dias, evitando o trânsito sobre a calçada.

  - Pintura

Consiste na pintura de calçadas laterais em torno da praça, em tinta acrílica específica para aplicação em piso cimentado. Cor a ser definida com a fiscalização. Todas as superfícies a pintar deverão estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura, sabão ou mofo, ferrugem, retocadas se necessário, e convenientemente preparadas para receber o tipo de pintura a elas destinadas.

A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo observar um intervalo mínimo de 24 horas entre 2 demãos sucessivas, ou conforme recomendações do fabricante para cada tipo de tinta.

Só serão aplicadas tintas de primeira linha de fabricação. Se as cores não estiverem definidas no projeto, cabe a FISCALIZAÇÃO decidir sobre as mesmas. Deverão ser usadas de um modo geral as cores e tonalidades já preparadas de fábrica, e as embalagens deverão ser originais, fechadas, lacradas de fábrica.

Toda a superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta uniformidade quanto à cor, textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco, e brilhante).

  - Pavimento em paralelepípedo

e1) Colchão de areia para pavimentação em paralelepípedo:

Após a execução da etapa de compactação, deverá ser iniciada a fase de colchão de areia, camada mecânica com 10cm de espessura, que antecede a pavimentação final.

e2) Revestimento com pedras naturais

O pavimento será em pedras naturais do tipo paralelepípedo, rejuntados com mistura calda de areia grossa e cimento na proporção 1:3. O consumo das pedras será de 30 a 35 peças por m². Para assentamento das pedras, espalha-se uma camada de areia sobre a base compactada. Para uma camada uniforme e com espessura constante, utilizam-se réguas sobre tubos de aço com diâmetro de 5 a 8cm. É necessária a utilização de linha para assentamento dos pisos para garantir os esquadros e desenhos da obra. Os recortes nas pedras, para emendas e arremates, são feitos com quebra no local. Após a colocação das peças é necessário compactá-las, em geral, em dois ciclos de compactação. O primeiro ciclo compacta a areia de assentamento e provoca a ascensão desse material pelas juntas, que podem variar de 5 a 25mm de espessura, dependendo do tipo de areia. Depois dessa etapa, a calda é vassourada para dentro das juntas, promovendo o rejuntamento.

- CONSTRUÇÃO DA ÁREA INTERNA 01

INSTALAÇÃO DO PERGOLADO

  - Escavação manual de valas

Serão executadas cavas manuais para a execução da fundação prevista para sustentação dos pilares em concreto armado, abaixo do nível natural do terreno, sempre em observância as cotas de quantidades e dimensões presentes nas peças gráficas.

  - Armação

As barras ou peças, ao serem armazenadas na obra deverão ser colocadas em estrados, afastadas do solo, não sendo permitido o uso de aço oxidado. As barras ou peças ao serem utilizadas deverão estar isentas de manchas de óleos, argamassas aderidas ou quaisquer outras substanciam que possam prejudicar a aderência do concreto. A armadura deverá ter o recobrimento indicado no projeto Estrutural, devendo-se utilizar para concretagem calço de elementos pré-moldados de concreto ou plástico, através dos quais a armadura se apoiará nas formas. Serão executados elementos estruturais em concreto armado para sustentação do pergolado. Deverá ser observado na execução as normas vigentes da ABNT, no que se refere a utilização de taxas de segurança para formas, armações CA 50/60 e concreto estrutural, inclusive quanto ao fator de resistência (MPA).

  - Formas

As formas deverão obedecer às indicações do projeto, através dos desenhos de detalhamento e das recomendações, juntamente com as determinações no projeto Arquitetônico. Em peças altas e estreitas, deverão ser deixadas janelas de inspeção e limpeza na parte inferior das peças. Imediatamente antes das concretagens as formas deverão ser molhadas até a saturação, a fim de se evitar a absorção da água de amassamento do concreto por parte dos painéis.

Cuidados com emendas, diâmetros de pontaletes, detalhes construtivos deverão seguir as recomendações da NBR 6118.

  - Concreto

O concreto a ser utilizado deverá apresentar fck 20Mpa em todas as peças componentes da infra e superestrutura. O amassamento deverá ser em betoneira, num tempo nunca inferior a 1 minuto, após a colocação da totalidade dos materiais da betonada; o adensamento deverá ser feito com vibrador de imersão ou régua vibratória (preferível, em lajes). A cura deverá ser feita a partir do início da pega até, no mínimo 7 dias, após a concretagem que somente poderá ser liberada, com consentimento da fiscalização, após a verificação das formas, ferragem e materiais a empregar.

DESMOLDAGEM:

Os prazos mínimos de desmoldagem serão os seguintes:

• Laterais de vigas e pilares: 3 dias;

• Fundo de vigas e lajes: 14 dias, deixando-se os pontaletes bem encunhados, somente sendo retirados após 21 dias;

  - Pintura

Consiste na pintura do pergolado, em tinta a base de borracha clorada, 2 demãos. Cor a ser definida com a fiscalização. Todas as superfícies a pintar deverão estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura, sabão ou mofo, ferrugem, retocadas se necessário, e convenientemente preparadas para receber o tipo de pintura a elas destinadas.

A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo observar um intervalo mínimo de 24 horas entre 2 demãos sucessivas, ou conforme recomendações do fabricante para cada tipo de tinta.

Só serão aplicadas tintas de primeira linha de fabricação. Se as cores não estiverem definidas no projeto, cabe a FISCALIZAÇÃO decidir sobre as mesmas. Deverão ser usadas de um modo geral as cores e tonalidades já preparadas de fábrica, e as embalagens deverão ser originais, fechadas, lacradas de fábrica.

Toda a superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta uniformidade quanto à cor, textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco, e brilhante).

INSTALAÇÃO DE BANCO JARDINEIRA

  - Escavação manual de valas

Serão executadas cavas manuais para a execução da fundação prevista para sustentação dos pilares em concreto armado, abaixo do nível natural do terreno, sempre em observância as cotas de quantidades e dimensões presentes nas peças gráficas.

  - Alvenaria em tijolo cerâmico maciço

Serão de vedação em blocos cerâmicos maciços com dimensões de (5x10x20)cm 1 ½ vez com espessura aproximada de 0,30m com argamassa mista com cal hidratada, traço 1:2:8. O assentamento será iniciado pelos cantos principais ou pelas ligações com quaisquer outros componentes e elementos da edificação.

  - Armação

As barras ou peças, ao serem armazenadas na obra deverão ser colocadas em estrados, afastadas do solo, não sendo permitido o uso de aço oxidado. As barras ou peças ao serem utilizadas deverão estar isentas de manchas de óleos, argamassas aderidas ou quaisquer outras substanciam que possam prejudicar a aderência do concreto. A armadura deverá ter o recobrimento indicado no projeto Estrutural, devendo-se utilizar para concretagem calço de elementos pré-moldados de concreto ou plástico, através dos quais a armadura se apoiará nas formas. Serão executados elementos estruturais em concreto armado para sustentação do banco. Deverá ser observado na execução as normas vigentes da ABNT, no que se refere a utilização de taxas de segurança para formas, armações CA 50/60 e concreto estrutural, inclusive quanto ao fator de resistência (MPA).

  - Formas

As formas deverão obedecer às indicações do projeto, através dos desenhos de detalhamento e das recomendações, juntamente com as determinações no projeto Arquitetônico. Em peças altas e estreitas, deverão ser deixadas janelas de inspeção e limpeza na parte inferior das peças. Imediatamente antes das concretagens as formas deverão ser molhadas até a saturação, a fim de se evitar a absorção da água de amassamento do concreto por parte dos painéis.

Cuidados com emendas, diâmetros de pontaletes, detalhes construtivos deverão seguir as recomendações da NBR 6118.

  - Concreto

O concreto a ser utilizado deverá apresentar fck 20Mpa em todas as peças componentes da infra e superestrutura. O amassamento deverá ser em betoneira, num tempo nunca inferior a 1 minuto, após a colocação da totalidade dos materiais da betonada; o adensamento deverá ser feito com vibrador de imersão ou régua vibratória (preferível, em lajes). A cura deverá ser feita a partir do início da pega até, no mínimo 7 dias, após a concretagem que somente poderá ser liberada, com consentimento da fiscalização, após a verificação das formas, ferragem e materiais a empregar.

DESMOLDAGEM:

Os prazos mínimos de desmoldagem serão os seguintes:

• Laterais de vigas e pilares: 3 dias;

• Fundo de vigas e lajes: 14 dias, deixando-se os pontaletes bem encunhados, somente sendo retirados após 21 dias;

  - Chapisco

Os pilares de concreto estrutural ou paredes complementares, receberão argamassa de chapisco, traço 1:3 (cimento e areia), aplicada com colher de pedreiro.

  - Massa Única

A massa única será constituída, por uma camada única de argamassa, sarrafeada com régua e alisado com desempenadeira de madeira e posteriormente alisada com feltro ou borracha esponjosa. As areias utilizadas nas argamassas deverão apresentar uma granulometria média uniforme. Deverão ser utilizadas areias finas e médias com o objetivo de se obter boas características do acabamento. Os traços das argamassas para a execução da massa única serão: - revestimento interno: cimento, cal em pó, areia fina e média lavada peneirada em partes iguais 1:2:8 - revestimento externo: cimento, cal em pó, areia fina e média lavada peneirada em partes iguais 1:2:6 - traço A-13, com adição de impermeabilizantes. A espessura da massa única não deverá ultrapassar a medida de 20 mm.

  - Pintura

Consiste na pintura das paredes, em tinta a base de borracha clorada, 2 demãos. Cor a ser definida com a fiscalização. Todas as superfícies a pintar deverão estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura, sabão ou mofo, ferrugem, retocadas se necessário, e convenientemente preparadas para receber o tipo de pintura a elas destinadas.

A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo observar um intervalo mínimo de 24 horas entre 2 demãos sucessivas, ou conforme recomendações do fabricante para cada tipo de tinta.

Só serão aplicadas tintas de primeira linha de fabricação. Se as cores não estiverem definidas no projeto, cabe a FISCALIZAÇÃO decidir sobre as mesmas. Deverão ser usadas de um modo geral as cores e tonalidades já preparadas de fábrica, e as embalagens deverão ser originais, fechadas, lacradas de fábrica.

Toda a superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta uniformidade quanto à cor, textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco, e brilhante).

GUIAS E PAVIMENTAÇÃO

  - Meio fio

O meio fio propriamente dito pode ser em concreto pré-moldado ou moldado in loco. As peças do meio fio em concreto deverão ser executadas com um traço apresentando um consumo mínimo de 350 kg de cimento por metro cúbico. Os meios fios serão assentados em cavas previamente compactadas, e deverão ter suas arestas rigorosamente alinhadas como estabelecido em projeto e de forma a não apresentar lombadas ou depressões. Para locais curvos, em função do raio de curvatura empregado, serão executadas e assentadas peças especiais. Após o alinhamento e cotas assentados, será executada o rejuntamento das peças. As juntas entre as peças deverão ser de, no Máximo, 1,5 cm e serão executadas com argamassas de cimento e areia no traço 1:4 em volume. O material escavado deverá ser reposto e compactado logo que fique concluído o assentamento das peças.

  - Calçada

Feita por uma base de concreto, que recebe acabamento de argamassa alisada:

• O terreno deverá ser nivelado e apiloado (compactado), removendo tocos e raízes;

• Fazer lastro de brita com espessura mínima de 3,0cm;

• Dividir a área em placas de no máximo 2,0m², com juntas de dilatação feitas com ripas de madeira;

• Montar tela armada com vergalhão CA-60 (4,2mm; malha 10x10cm) no trajeto de entrada da garagem, para aumentar a resistência no caso de sobrecarga de tráfego no acesso de veículos;

• Executar o concreto com traço 1:4:8 (1 parte de cimento, 4 partes de areia e 8 partes de brita), e espessura mínima de 5,0cm.

Atenção: misturar os materiais até obter uma massa de aspecto homogêneo, acrescentando água aos poucos, mas sem que fique encharcada;

• Sobre o concreto nivelado e ainda úmido, lançar uma camada com espessura mínima de 1,5cm de argamassa com traço 1:3 (1 parte de cimento e 3 partes de areia), dando acabamento final com o uso de desempenadeira de madeira;

• Manter o piso úmido por 4 dias, evitando o trânsito sobre a calçada.

- CONSTRUÇÃO DA ÁREA INTERNA 02

IMPLANTAÇÃO DE MINI PALCO

  - Escavação manual de valas

Serão executadas cavas manuais para a execução da fundação prevista para sustentação dos pilares em concreto armado, abaixo do nível natural do terreno, sempre em observância as cotas de quantidades e dimensões presentes nas peças gráficas.

  - Armação

As barras ou peças, ao serem armazenadas na obra deverão ser colocadas em estrados, afastadas do solo, não sendo permitido o uso de aço oxidado. As barras ou peças ao serem utilizadas deverão estar isentas de manchas de óleos, argamassas aderidas ou quaisquer outras substanciam que possam prejudicar a aderência do concreto. A armadura deverá ter o recobrimento indicado no projeto Estrutural, devendo-se utilizar para concretagem calço de elementos pré-moldados de concreto ou plástico, através dos quais a armadura se apoiará nas formas. Serão executados elementos estruturais em concreto armado para sustentação do pergolado e do quiosque. Deverá ser observado na execução as normas vigentes da ABNT, no que se refere a utilização de taxas de segurança para formas, armações CA 50/60 e concreto estrutural, inclusive quanto ao fator de resistência (MPA).

  - Formas

As formas deverão obedecer às indicações do projeto, através dos desenhos de detalhamento e das recomendações, juntamente com as determinações no projeto Arquitetônico. Em peças altas e estreitas, deverão ser deixadas janelas de inspeção e limpeza na parte inferior das peças. Imediatamente antes das concretagens as formas deverão ser molhadas até a saturação, a fim de se evitar a absorção da água de amassamento do concreto por parte dos painéis.

Cuidados com emendas, diâmetros de pontaletes, detalhes construtivos deverão seguir as recomendações da NBR 6118.

  - Concreto

O concreto a ser utilizado deverá apresentar fck 20Mpa em todas as peças componentes da infra e superestrutura. O amassamento deverá ser em betoneira, num tempo nunca inferior a 1 minuto, após a colocação da totalidade dos materiais da betonada; o adensamento deverá ser feito com vibrador de imersão ou régua vibratória (preferível, em lajes). A cura deverá ser feita a partir do início da pega até, no mínimo 7 dias, após a concretagem que somente poderá ser liberada, com consentimento da fiscalização, após a verificação das formas, ferragem e materiais a empregar.

DESMOLDAGEM:

Os prazos mínimos de desmoldagem serão os seguintes:

• Laterais de vigas e pilares: 3 dias;

• Fundo de vigas e lajes: 14 dias, deixando-se os pontaletes bem encunhados, somente sendo retirados após 21 dias;

  - Laje pré moldada

A laje pré-moldada será formada por nervuras pré-moldados (trilho ou treliça), lajotas (cerâmica) e uma capa de concreto de 5 cm de espessura moldada no local. A armadura do trilho será composta de barras retas colocadas na parte inferior do mesmo. A armadura da treliça será espacial de aço composta por três banzos paralelos e diagonais laterais de forma senoidal, soldadas por processo eletrônico aos banzos. Para sua execução primeiro será preparada a regularização das vigas em que receberão o trilho ou treliça, começara a colocação dessas peças, logo em seguida será encaixados as lajotas, posteriormente essa estrutura será amarrada nas duas direções com vergalhões de diâmetros de 1/4’’ a cada 30 cm. Antes da concretagem serão colocados as caixas de saídas para os pontos de luzes e os conduítes por onde passarão a fiação da rede elétrica. Só depois de escorada a laje é que começa o procedimento de concretagem.

  - Chapisco

Os pilares de concreto estrutural ou paredes complementares, receberão argamassa de chapisco, traço 1:3 (cimento e areia), aplicada com colher de pedreiro.

  - Massa Única

A massa única será constituída, por uma camada única de argamassa, sarrafeada com régua e alisado com desempenadeira de madeira e posteriormente alisada com feltro ou borracha esponjosa. As areias utilizadas nas argamassas deverão apresentar uma granulometria média uniforme. Deverão ser utilizadas areias finas e médias com o objetivo de se obter boas características do acabamento. Os traços das argamassas para a execução da massa única serão: - revestimento interno: cimento, cal em pó, areia fina e média lavada peneirada em partes iguais 1:2:8 - revestimento externo: cimento, cal em pó, areia fina e média lavada peneirada em partes iguais 1:2:6 - traço A-13, com adição de impermeabilizantes. A espessura da massa única não deverá ultrapassar a medida de 20 mm.

  - Pintura

Consiste na pintura do palco, em tinta a base de borracha clorada, 2 demãos. Cor a ser definida com a fiscalização. Todas as superfícies a pintar deverão estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura, sabão ou mofo, ferrugem, retocadas se necessário, e convenientemente preparadas para receber o tipo de pintura a elas destinadas.

A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo observar um intervalo mínimo de 24 horas entre 2 demãos sucessivas, ou conforme recomendações do fabricante para cada tipo de tinta.

Só serão aplicadas tintas de primeira linha de fabricação. Se as cores não estiverem definidas no projeto, cabe a FISCALIZAÇÃO decidir sobre as mesmas. Deverão ser usadas de um modo geral as cores e tonalidades já preparadas de fábrica, e as embalagens deverão ser originais, fechadas, lacradas de fábrica.

Toda a superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta uniformidade quanto à cor, textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco, e brilhante).

PAVIMENTAÇÃO

  - Calçada

Feita por uma base de concreto, que recebe acabamento de argamassa alisada:

• O terreno deverá ser nivelado e apiloado (compactado), removendo tocos e raízes;

• Fazer lastro de brita com espessura mínima de 3,0cm;

• Dividir a área em placas de no máximo 2,0m², com juntas de dilatação feitas com ripas de madeira;

• Montar tela armada com vergalhão CA-60 (4,2mm; malha 10x10cm) no trajeto de entrada da garagem, para aumentar a resistência no caso de sobrecarga de tráfego no acesso de veículos;

• Executar o concreto com traço 1:4:8 (1 parte de cimento, 4 partes de areia e 8 partes de brita), e espessura mínima de 5,0cm.

Atenção: misturar os materiais até obter uma massa de aspecto homogêneo, acrescentando água aos poucos, mas sem que fique encharcada;

• Sobre o concreto nivelado e ainda úmido, lançar uma camada com espessura mínima de 1,5cm de argamassa com traço 1:3 (1 parte de cimento e 3 partes de areia), dando acabamento final com o uso de desempenadeira de madeira;

• Manter o piso úmido por 4 dias, evitando o trânsito sobre a calçada.

- CONSTRUÇÃO DA ÁREA INTERNA 03

INSTALAÇÃO DO PARQUE INFANTIL

  - Colchão de areia

Na área destinada ao parque infantil na planta, deverá ser preenchido com areia (alva e fina), com espessura de 25 cm.

  - Equipamentos para Parque infantil

Será instalado os brinquedos (Equipamentos para Parque infantil) previstos em planta. Os equipamentos serão chumbados em pequenas sapatas de concreto a serem criadas.

ACADEMIA AO AR LIVRE

  - Academia

Será instalado na área prevista no projeto, os aparelhos de academia previstos no orçamento.

GUIAS E PAVIMENTAÇÃO

  - Meio fio

O meio fio propriamente dito pode ser em concreto pré-moldado ou moldado in loco. As peças do meio fio em concreto deverão ser executadas com um traço apresentando um consumo mínimo de 350 kg de cimento por metro cúbico. Os meios fios serão assentados em cavas previamente compactadas, e deverão ter suas arestas rigorosamente alinhadas como estabelecido em projeto e de forma a não apresentar lombadas ou depressões. Para locais curvos, em função do raio de curvatura empregado, serão executadas e assentadas peças especiais. Após o alinhamento e cotas assentados, será executada o rejuntamento das peças. As juntas entre as peças deverão ser de, no Máximo, 1,5 cm e serão executadas com argamassas de cimento e areia no traço 1:4 em volume. O material escavado deverá ser reposto e compactado logo que fique concluído o assentamento das peças.

  - Calçada

Feita por uma base de concreto, que recebe acabamento de argamassa alisada:

• O terreno deverá ser nivelado e apiloado (compactado), removendo tocos e raízes;

• Fazer lastro de brita com espessura mínima de 3,0cm;

• Dividir a área em placas de no máximo 2,0m², com juntas de dilatação feitas com ripas de madeira;

• Montar tela armada com vergalhão CA-60 (4,2mm; malha 10x10cm) no trajeto de entrada da garagem, para aumentar a resistência no caso de sobrecarga de tráfego no acesso de veículos;

• Executar o concreto com traço 1:4:8 (1 parte de cimento, 4 partes de areia e 8 partes de brita), e espessura mínima de 5,0cm.

Atenção: misturar os materiais até obter uma massa de aspecto homogêneo, acrescentando água aos poucos, mas sem que fique encharcada;

• Sobre o concreto nivelado e ainda úmido, lançar uma camada com espessura mínima de 1,5cm de argamassa com traço 1:3 (1 parte de cimento e 3 partes de areia), dando acabamento final com o uso de desempenadeira de madeira;

• Manter o piso úmido por 4 dias, evitando o trânsito sobre a calçada.

- CONSTRUÇÃO DA ÁREA INTERNA 04

INSTALAÇÃO DE PÓRTICO DE CONCRETO

  - Escavação manual de valas

Serão executadas cavas manuais para a execução da fundação prevista para sustentação dos pilares em concreto armado, abaixo do nível natural do terreno, sempre em observância as cotas de quantidades e dimensões presentes nas peças gráficas.

  - Armação

As barras ou peças, ao serem armazenadas na obra deverão ser colocadas em estrados, afastadas do solo, não sendo permitido o uso de aço oxidado. As barras ou peças ao serem utilizadas deverão estar isentas de manchas de óleos, argamassas aderidas ou quaisquer outras substanciam que possam prejudicar a aderência do concreto. A armadura deverá ter o recobrimento indicado no projeto Estrutural, devendo-se utilizar para concretagem calço de elementos pré-moldados de concreto ou plástico, através dos quais a armadura se apoiará nas formas. Serão executados elementos estruturais em concreto armado para sustentação do pergolado e do quiosque. Deverá ser observado na execução as normas vigentes da ABNT, no que se refere a utilização de taxas de segurança para formas, armações CA 50/60 e concreto estrutural, inclusive quanto ao fator de resistência (MPA).

  - Formas

As formas deverão obedecer às indicações do projeto, através dos desenhos de detalhamento e das recomendações, juntamente com as determinações no projeto Arquitetônico. Em peças altas e estreitas, deverão ser deixadas janelas de inspeção e limpeza na parte inferior das peças. Imediatamente antes das concretagens as formas deverão ser molhadas até a saturação, a fim de se evitar a absorção da água de amassamento do concreto por parte dos painéis.

Cuidados com emendas, diâmetros de pontaletes, detalhes construtivos deverão seguir as recomendações da NBR 6118.

  - Concreto

O concreto a ser utilizado deverá apresentar fck 20Mpa em todas as peças componentes da infra e superestrutura. O amassamento deverá ser em betoneira, num tempo nunca inferior a 1 minuto, após a colocação da totalidade dos materiais da betonada; o adensamento deverá ser feito com vibrador de imersão ou régua vibratória (preferível, em lajes). A cura deverá ser feita a partir do início da pega até, no mínimo 7 dias, após a concretagem que somente poderá ser liberada, com consentimento da fiscalização, após a verificação das formas, ferragem e materiais a empregar.

DESMOLDAGEM:

Os prazos mínimos de desmoldagem serão os seguintes:

• Laterais de vigas e pilares: 3 dias;

• Fundo de vigas e lajes: 14 dias, deixando-se os pontaletes bem encunhados, somente sendo retirados após 21 dias;

  - Pintura

Consiste na pintura do pórtico, em tinta a base de borracha clorada, 2 demãos. Cor a ser definida com a fiscalização. Todas as superfícies a pintar deverão estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura, sabão ou mofo, ferrugem, retocadas se necessário, e convenientemente preparadas para receber o tipo de pintura a elas destinadas.

A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo observar um intervalo mínimo de 24 horas entre 2 demãos sucessivas, ou conforme recomendações do fabricante para cada tipo de tinta.

Só serão aplicadas tintas de primeira linha de fabricação. Se as cores não estiverem definidas no projeto, cabe a FISCALIZAÇÃO decidir sobre as mesmas. Deverão ser usadas de um modo geral as cores e tonalidades já preparadas de fábrica, e as embalagens deverão ser originais, fechadas, lacradas de fábrica.

Toda a superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta uniformidade quanto à cor, textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco, e brilhante).

PAVIMENTAÇÃO

  - Calçada

Feita por uma base de concreto, que recebe acabamento de argamassa alisada:

• O terreno deverá ser nivelado e apiloado (compactado), removendo tocos e raízes;

• Fazer lastro de brita com espessura mínima de 3,0cm;

• Dividir a área em placas de no máximo 2,0m², com juntas de dilatação feitas com ripas de madeira;

• Montar tela armada com vergalhão CA-60 (4,2mm; malha 10x10cm) no trajeto de entrada da garagem, para aumentar a resistência no caso de sobrecarga de tráfego no acesso de veículos;

• Executar o concreto com traço 1:4:8 (1 parte de cimento, 4 partes de areia e 8 partes de brita), e espessura mínima de 5,0cm.

Atenção: misturar os materiais até obter uma massa de aspecto homogêneo, acrescentando água aos poucos, mas sem que fique encharcada;

• Sobre o concreto nivelado e ainda úmido, lançar uma camada com espessura mínima de 1,5cm de argamassa com traço 1:3 (1 parte de cimento e 3 partes de areia), dando acabamento final com o uso de desempenadeira de madeira;

• Manter o piso úmido por 4 dias, evitando o trânsito sobre a calçada.

  - Piso intertravado

O piso de concreto intertravado, com bloco pisograma de 35x25 cm, com espessura de 6 cm. Os blocos devem estar em conformidade com a ABNT, sem apresentar fissuras, vazios, bordas quebradas ou rebarbadas, devem ter cantos vivos e cor uniforme, com pigmentos que resistam à alcalinidade do cimento, à exposição aos raios solares e às intempéries. Para sua execução o terreno deverá ser nivelado e apiloado, com compactador, removendo tronco e raízes. Os blocos deverão ser assentados sobre uma camada de areia media, esparramada e sarrafeada, sem ser compactada, com espessura uniforme de 4,00 a 5,00 cm em toda sua área. O corte das peças deverá ser executada com serra elétrica circular, munida de disco abrasivo. As juntas devem ser regulares, com espessura de aproximadamente 3,00 mm, feitas com espaçadores e mantidas por linhas longitudinais e transversais esticadas. As peças trincadas deverão ser substituídas. Após o assentamento proceder a compactação inicial com vibrocompactador de placas, pelo menos 2 vezes e em direção oposta, com sobreposição de percurso. Fazer o rejuntamento das peças com areia fina (grãos menores do que 2,5mm), bem seca e sem impurezas, espalhada sobre os blocos de concreto numa camada fina, utilizando uma vassoura até preencher completamente as juntas. Realizar novamente a compactação, com pelo menos 4 passadas em diversas direções.

- CONSTRUÇÃO DA ÁREA INTERNA 05

INSTALAÇÃO DE QUIOSQUE

  - Escavação manual de valas

Serão executadas cavas manuais para a execução da fundação prevista para sustentação dos pilares em concreto armado da cobertura cerâmica, abaixo do nível natural do terreno, sempre em observância as cotas de quantidades e dimensões presentes nas peças gráficas.

  - Aterro compactado

Os materiais para aterros deverão estar classificados entre a 1ª e eventualmente a 2 ª categoria, não sendo permitido a utilização de solos com materiais orgânicos, turfas e argila orgânica. Os solos para a camada final do aterro deverão ser selecionados entre os melhores disponíveis. O lançamento de materiais para o corpo do aterro deverá ser feito em camadas com espessura não superior a 30 cm e para as camadas finais a espessura de 20 cm. A camada superficial deve apresentar-se plana e nos níveis especificados no projeto fornecido pela Fiscalização, as águas pluviais devem ser encaminhadas de modo que não escoem por cima do aterro, este deve ser protegido com valetas e sarjetas, levantando-se a crista para o necessário desvio das águas pluviais.

  - Alvenaria de vedação

Serão de vedação em blocos cerâmicos furados com dimensões de (9x19x39)cm com espessura aproximada de 0,10m com argamassa mista com cal hidratada, traço 1:2:8. O assentamento será iniciado pelos cantos principais ou pelas ligações com quaisquer outros componentes e elementos da edificação. Como guia das juntas deverá ser utilizado o escantilhão. Após o levantamento dos cantos, será utilizada uma linha entre eles, fiada por fiada, para que o prumo e a horizontalidade sejam garantidos. A partir de, aproximadamente 1,50m de altura, deverá ser providenciado um sistema de cavaletes com andaimes, para que o pedreiro possa trabalhar de forma adequada. A espessura das juntas não deve ultrapassar a 15mm, depois da compressão dos blocos contra a argamassa, tomando-se o devido cuidado para se evitar juntas abertas ou secas. As fiadas deverão ser individualmente niveladas e aprumadas, com a utilização do nível de bolha e prumo. Todas as juntas deverão ser rebaixadas com a ponta da colher para que o emboço adira facilmente. A amarração das alvenarias de alvenaria deverá ser feita em todas as fiadas, de forma a se obter um perfeito engastamento. Os serviços serão medidos pela área de alvenaria executada em metros quadrados.

  - Armação

As barras ou peças, ao serem armazenadas na obra deverão ser colocadas em estrados, afastadas do solo, não sendo permitido o uso de aço oxidado. As barras ou peças ao serem utilizadas deverão estar isentas de manchas de óleos, argamassas aderidas ou quaisquer outras substanciam que possam prejudicar a aderência do concreto. A armadura deverá ter o recobrimento indicado no projeto Estrutural, devendo-se utilizar para concretagem calço de elementos pré-moldados de concreto ou plástico, através dos quais a armadura se apoiará nas formas. Serão executados elementos estruturais em concreto armado para sustentação do pergolado e do quiosque. Deverá ser observado na execução as normas vigentes da ABNT, no que se refere a utilização de taxas de segurança para formas, armações CA 50/60 e concreto estrutural, inclusive quanto ao fator de resistência (MPA).

  - Formas

As formas deverão obedecer às indicações do projeto, através dos desenhos de detalhamento e das recomendações, juntamente com as determinações no projeto Arquitetônico. Em peças altas e estreitas, deverão ser deixadas janelas de inspeção e limpeza na parte inferior das peças. Imediatamente antes das concretagens as formas deverão ser molhadas até a saturação, a fim de se evitar a absorção da água de amassamento do concreto por parte dos painéis.

Cuidados com emendas, diâmetros de pontaletes, detalhes construtivos deverão seguir as recomendações da NBR 6118.

  - Concreto

O concreto a ser utilizado deverá apresentar fck 20Mpa em todas as peças componentes da infra e superestrutura. O amassamento deverá ser em betoneira, num tempo nunca inferior a 1 minuto, após a colocação da totalidade dos materiais da betonada; o adensamento deverá ser feito com vibrador de imersão ou régua vibratória (preferível, em lajes). A cura deverá ser feita a partir do início da pega até, no mínimo 7 dias, após a concretagem que somente poderá ser liberada, com consentimento da fiscalização, após a verificação das formas, ferragem e materiais a empregar.

DESMOLDAGEM:

Os prazos mínimos de desmoldagem serão os seguintes:

• Laterais de vigas e pilares: 3 dias;

• Fundo de vigas e lajes: 14 dias, deixando-se os pontaletes bem encunhados, somente sendo retirados após 21 dias;

  - Trama de madeira

A estrutura do madeiramento do telhado será executada de acordo com o projeto e totalmente em madeira de lei, de preferência massaranduba. As partes essenciais das estruturas como as treliças, constarão sempre de peças escolhidas de uma mesma espécie vegetal. As peças de madeira cujas seções transversais possuam a maior dimensão menor ou igual a 3” só poderão ser emendadas sobre apoio. Para o apoio das estruturas (pilares) será obrigatório o uso de contraventamentos sempre que o índice de esbeltez for maior ou igual a 100. Todo o madeiramento antes de ser levado para a cobertura, deverá ser imunizado.

  - Cobertura em telha cerâmica

A telha utilizada será do tipo plan, inclusive cumeeira. A cobertura deverá apresentar beiral mínimo de 50cm. As telhas cerâmicas deverão ser simplesmente encaixadas sobre si, devendo ser emboçadas com argamassa de cimento, areia média e arenoso no traço 1:4:2. O caimento mínimo aceitável do telhado será de 25%. As cumeeiras deverão estar protegidas contra a entrada de água pela superposição de telhas com sua parte côncava voltada para baixo. As telhas da cumeeira deverão estar perfeitamente alinhadas e emboçadas com argamassa de cimento, areia média e arenoso no traço 1:4:2. Não poderão ser utilizadas telhas que apresentem defeitos de fabricação como fissuras ou arestas imperfeitas. Deverão ser impermeáveis, não podendo apresentar gotejamentos ou vazamentos quando umedecidas.

  - Chapisco

Os pilares de concreto estrutural ou paredes complementares, receberão argamassa de chapisco, traço 1:3 (cimento e areia), aplicada com colher de pedreiro.

  - Massa Única

A massa única será constituída, por uma camada única de argamassa, sarrafeada com régua e alisado com desempenadeira de madeira e posteriormente alisada com feltro ou borracha esponjosa. As areias utilizadas nas argamassas deverão apresentar uma granulometria média uniforme. Deverão ser utilizadas areias finas e médias com o objetivo de se obter boas características do acabamento. Os traços das argamassas para a execução da massa única serão: - revestimento interno: cimento, cal em pó, areia fina e média lavada peneirada em partes iguais 1:2:8 - revestimento externo: cimento, cal em pó, areia fina e média lavada peneirada em partes iguais 1:2:6 - traço A-13, com adição de impermeabilizantes. A espessura da massa única não deverá ultrapassar a medida de 20 mm.

  - Piso em pedra portuguesa

O piso em pedra portuguesa deverá ser assentados sobre uma camada de areia media, esparramada e sarrafeada, sem ser compactada, com espessura uniforme de 4,00 a 5,00 cm em toda sua área. Rejuntada com cimento natural.

  - Pintura

Consiste na pintura do quiosque, em tinta a base de borracha clorada, 2 demãos. Cor a ser definida com a fiscalização. Todas as superfícies a pintar deverão estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura, sabão ou mofo, ferrugem, retocadas se necessário, e convenientemente preparadas para receber o tipo de pintura a elas destinadas.

A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo observar um intervalo mínimo de 24 horas entre 2 demãos sucessivas, ou conforme recomendações do fabricante para cada tipo de tinta.

Só serão aplicadas tintas de primeira linha de fabricação. Se as cores não estiverem definidas no projeto, cabe a FISCALIZAÇÃO decidir sobre as mesmas. Deverão ser usadas de um modo geral as cores e tonalidades já preparadas de fábrica, e as embalagens deverão ser originais, fechadas, lacradas de fábrica.

Toda a superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta uniformidade quanto à cor, textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco, e brilhante).

PAVIMENTAÇÃO

  - Piso intertravado

O piso de concreto intertravado, com bloco pisograma de 35x25 cm, com espessura de 6 cm. Os blocos devem estar em conformidade com a ABNT, sem apresentar fissuras, vazios, bordas quebradas ou rebarbadas, devem ter cantos vivos e cor uniforme, com pigmentos que resistam à alcalinidade do cimento, à exposição aos raios solares e às intempéries. Para sua execução o terreno devera ser nivelado e apiloado, com compactador, removendo tronco e raízes. Os blocos deverão ser assentados sobre uma camada de areia media, esparramada e sarrafeada, sem ser compactada, com espessura uniforme de 4,00 a 5,00 cm em toda sua área. O corte das peças devera ser executada com serra elétrica circular, munida de disco abrasivo. As juntas devem ser regulares, com espessura de aproximadamente 3,00 mm, feitas com espaçadores e mantidas por linhas longitudinais e transversais esticadas. As peças trincadas deverão ser substituídas. Após o assentamento proceder a compactação inicial com vibrocompactador de placas, pelo menos 2 vezes e em direção oposta, com sobreposição de percurso. Fazer o rejuntamento das peças com areia fina (grãos menores do que 2,5mm), bem seca e sem impurezas, espalhada sobre os blocos de concreto numa camada fina, utilizando uma vassoura ate preencher completamente as juntas. Realizar novamente a compactação, com pelo menos 4 passadas em diversas direções.

- INSTALAÇÃO ELÉTRICAS

    - A instalação elétrica da praça deverá seguir todos os itens constantes na planilha orçamentária;

    - A instalação deverá seguir normas e padrões de regulamentação;

    - Devem ser levados em considerações todos os materiais para a execução deste serviço.

- INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS

    - A instalação hidráulica da praça deverá seguir todos os itens constantes na planilha orçamentária;

    - A instalação deverá seguir normas e padrões de regulamentação;

    - Devem ser levados em considerações todos os materiais para a execução deste serviço, inclusive metais e acessórios.

    - Deverão ser realizados testes hidráulicos em toda instalação, antes mesmos de acabamentos, para evitar vazamentos, como também a mesma não deverá ser instalada, embutida em concreto de piso ou vigas.

- JARDINAGEM

A praça deverá ter grama e plantas ornamentais nos locais especificados conforme projeto arquitetônico. Deverão ser plantadas árvores da espécie Ypê nos locais especificados. As implantações deverão seguir projeto padrão com as necessárias adaptações aos terrenos.

Plantio da grama: Antes de começar a plantar a grama, o terreno deverá estar limpo, livrando de todo e qualquer objeto, obstáculo, sujeira que possam entrar em contato com os tapetes. Nivelar o terreno, deixando à superfície lisa e uniforme. É fundamental efetuar a compactação do solo utilizando algum rolo, é necessário que o mesmo esteja firme.

- DIVERSOS

  - Bancos de madeira

Os bancos isolados serão de madeira, lisos, retos, com tamanhos de 1,50 m, assentados nos locais previstos no projeto.

  - Lixeiras

As lixeiras serão em fibra de vidro, pintadas e apoiadas em seus pedestais de fixação (postes em tubos galvanizados pintados na cor 008-Preto) chumbados às sapatas de concreto no piso.

  - Limpeza Final da Obra

Será efetuada a limpeza de todas as áreas de serviços com remoção dos restos de massa, cimento e afins que se acumularam durante a execução dos trabalhos. Todo o material imprestável gerado na obra será destinado ao local adequado através do bota fora. Deverá ser removido da área da praça e entorno todo resto de material, resíduos demolidos e afins, com descarte em conformidade com exigências ambientais.

Bom Jesus da Lapa, Maio de 2018.