MEMORIAL DESCRITIVO

DADOS GERAIS

Construção de 01 (uma) praça na Sede (Item I) do município de Ibipeba/Ba.

FINALIDADE

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade orientar na construção da praça. A praça contará com pavimentação da área, pergolado, parque infantil, academia ao ar livre e arborização.

ORIENTAÇÕES CONSTRUTIVAS GERAIS E ACABAMENTOS

01 – GUIAS E PAVIMENTAÇÃO - PASSEIO EXTERNO: em concreto, feito na obra, acabamento convencional, não armado. (Espessura = 3cm). Será assentado meio-fio em trecho reto, confeccionado pré-fabricado, dimensões 100 x 15 x 13 x 30cm (comprimento x base inferior x base superior x altura).

02 – PAVIMENTAÇÃO: em concreto, feito na obra, acabamento convencional, não armado. (Espessura = 3cm).

03 – PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO: Piso Intertravado, com bloco sextavado ou retangular.

04 – INSTALAÇÃO DE PERGOLADO: em concreto armado, feito na obra, acabamento convencional. Receberá pintura com tinta a base de borracha clorada. Terá as seguintes dimensões: Vigas: 0,15 x 0,3 m de seção e Pilares: 0.20 x 0.20 x 2.40 com quinas chanfradas a 45º.

05 – BANCO JARDINEIRA: serão de vedação em blocos cerâmicos com dimensões de 14x9x19cm (deitado). Será revestido com cerâmica.

06 – PARQUE INFANTIL: na caixa de areia (alva e fina), com espessura de 25 cm, em pequenas sapatas de concreto a serem criadas, serão chumbados os diferentes tipos de brinquedos que comporão o parque infantil.

07 – ACADEMIA AO AR LIVRE: Será instalada em área com piso cimentado. Os aparelhos serão fixados no piso.

08 – ILUMINAÇÃO:

08.1 – Postes: serão usados da linha Pétala, compreendendo duas luminárias altas (h=9.00m), na cor prata.

Os postes serão em tubos de aço zincado com sistema de fixação na base. O corpo da luminária será em chapa de aço zincada e pintada; o refletor será em alumínio, multi-facetado anodizado (99,85%), acabamento texturizado e o difusor em vidro transparente temperado.

09 – INSTALAÇÕES HIDRAULICAS: A instalação hidráulica da praça deverá seguir todos os itens constantes na planilha orçamentária. Será instalado Hidrometro, caixa de concreto pré-moldada para abrigo de hidrômetro, Kit cavalete para medição de água, Registro de esfera de 25 mm e tubos PVC de 25mm.

10 – JARDINS /ARBORIZAÇÃO: Um dos canteiros previstos no projeto será executado com grama Batatais. Serão utilizadas plantas ornamentais, palmeiras, etc. Deverão ser previstas 4 torneiras de jardim, marca Deca, ref. 1153, na linha C39, para ligação das mangueiras de irrigação.

A arborização deverá observar o plano de massas verdes previsto no projeto. Para a arborização, será utilizada a espécie de ypê.

11 – PLANTIO DE GRAMA: será plantada na área indicada no projeto placas de gramas batatais.

12 – BANCOS: os bancos isolados serão de madeira, lisos, retos, com tamanhos de 1,50 m, assentados nos locais previstos no projeto.

13 – EQUIPAMENTOS URBANÍSTICOS: as 12 lixeiras serão em fibra de vidro, pintadas e apoiadas em seus pedestais de fixação (postes em tubos galvanizados pintados na cor 008-Preto) chumbados às sapatas de concreto no piso.

Bom Jesus da Lapa – Ba, Julho de 2018.