ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE SOLO MOLE (SATURADO) E MATERIAL DE 1ª CATEGORIA DO INTERIOR DOS RESERVATÓRIOS 28 E 31 DO PROJETO SENADOR NILO COELHO, ORIUNDO DE JAZIDAS E/OU DESTINADOS AO BOTA-FORA.

Junho / 2016

SUMÁRIO

- OBJETIVO..........................,,............................................................................................PG  03

- CONDIÇÕES GERAIS....................................................................................................PG  03

- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRELIMINARES......................................................PG  05

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS.....................................................PG  12

- DRENAGEM DO LOCAL DA OBRA.............................................................................PG 14

- ESCAVAÇÃO DE SOLOS MOLES (SATURADOS) ..............................................PG 14

- ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA.............................................PG 15

- MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE .............................................PG  17

- PROTEÇÃO DE TALUDE COM ENROCAMENTO................................................PG 18

- CONTRATAÇÃO.............................................................................................................PG  20

- CONSÓRCIO E SUBCONTRATAÇÃO.........................................................................PG  21

- CRONOGRAMA...............................................................................................................PG  21

- GARANTIAS E CAUÇÃO...............................................................................................PG  21

- MULTA CONTRATUAL.................................................................................................PG  21

- FISCALIZAÇÃO..............................................................................................................PG  21

- RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS................................................................................PG  21

- DISPOSIÇÕES FINAIS   .................................................................................................PG  21

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ANEXO V

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE SOLO MOLE (SATURADO) E MATERIAL DE 1ª CATEGORIA DO INTERIOR DOS RESERVATÓRIOS 28 E 31 DO PROJETO SENADOR NILO COELHO, ORIUNDO DE JAZIDAS E/OU DESTINADOS AO BOTA-FORA.

- OBJETIVO.

Estas Especificações Técnicas têm por objetivo estabelecer as condições mínimas necessárias à realização dos serviços e obras para recuperação da capacidade de acumulação dos reservatórios 28 e 31, do perímetro irrigado Senador Nilo Coelho, conforme as descrições dos Termos de Referência, e os quantitativos presentes na(s) Planilha(s) Orçamentária(s), na zona rural do município de Petrolina.

- CONDIÇÕES GERAIS.

  - Os serviços somente serão iniciados após a confirmação do local de realização da obra, pela fiscalização da CODEVASF/3ªSR. Antes do inicio da execução do serviço, a CONTRATADA coletará as coordenadas geográficas do local, com aparelho de GPS, e providenciará o REGISTRO FOTOGRÁFICO da área onde a obra será construída, e o TERMO DE CESSÃO ASSINADO, a fim de que haja benefício público. Estes documentos serão juntados posteriormente ao processo.

  - Após definição do local, a contratada somente iniciará os trabalhos com a autorização emitida pelo fiscal da CODEVASF/3ªSR, respaldado na Ordem de Serviço. A hora inicial e demais ocorrências serão registradas em planilha anexa, que a Licitante vencedora manterá obrigatoriamente no local de realização do serviço, ou em livro de ocorrências / diário de obras. Após o término do serviço será feito REGISTRO FOTOGRÁFICO que será juntado ao processo na forma de Relatório;

  - Durante a execução dos serviços, caberá à CONTRATADA a elaboração de RELATÓRIOS FOTOGRÁFICOS, que deverão ser apresentados à fiscalização da CODEVASF/3ªSR, juntamente à documentação de medição, com frequência mensal analogamente à medição propriamente;

  - Deverá acompanhar a documentação necessária à realização das medições mensais, além do RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, o MAPA DE CUBAÇÃO DOS VOLUMES de movimento de terra no período, além da documentação de praxe da CONTRATADA, como as comprovações de recolhimentos de encargos sociais, impostos etc...;

  - A instalação do canteiro de obras deverá ser realizada em até 10 dias da assinatura do contrato. A Montagem, manutenção, conservação e segurança do canteiro de obras ficarão totalmente a cargo da empresa contratada. Após o término do serviço a CONTRATADA deverá promover a desmobilização total do canteiro de obras, sem deixar vestígios da obra na praça de trabalho.

  - Todos os empregados da contratada deverão estar uniformizados e identificados, além de utilizarem os EPI's (Equipamentos de Proteção Individual) necessários à execução das tarefas necessárias a execução do objeto do contrato.

  - A contratada deverá se comprometer no cumprimento às Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina no Trabalho, pertinentes à natureza dos serviços a serem desenvolvidos, conforme dispõem a Lei 6.514 de 22 de 12 de 1977 e a Portaria do MTE nº 3.214 de 08 de junho de 1978.

  - Os equipamentos envolvidos na realização do objeto destas Especificações Técnicas deverão estar em perfeito estado de conservação e terem assistência técnica na obra. Devem ainda atender à quantidade mínima descrita nos Termos de Referência.

  - No ato da licitação a Licitante deverá declarar que disponibilizará aos empreendimentos, no mínimo os seguintes equipamentos:

a1) 02 Máquinas escavadeiras hidráulicas com potência mínima de 183HP e concha com capacidade volumétrica de 0,4 a 1,7m³;

a2) 06 Caminhões com caçamba de capacidade coroada mínima de 15 m.³ e Potência de 145 HP (tipo caçambão basculante);

Todos os equipamentos deverão estar em perfeito estado de operação, para que seja cumprido o prazo de execução previsto.

  - Não será aceito utilização de equipamentos que apresentem más condições de uso.

  - A contratada deverá executar de acordo com os seus próprios planos e sob sua inteira responsabilidade a manutenção do pessoal, a instalação de acampamento(s), depósitos e outras obras provisórias indispensáveis à realização dos serviços.

  - Caberá à contratada, a abertura e manutenção de todos os caminhos e estradas de serviço que se fizerem necessários para ter acesso aos locais de trabalho, partindo dos caminhos já existentes na região.

  - A contratada deverá contar com pessoal experiente e equipamentos adequados aos serviços a serem realizados, sempre de acordo com as especificações citadas no item 2.0 das presentes Especificações Técnicas de Serviços.

  - Os serviços inerentes à mobilização e desmobilização do(s) acampamento(s), do pessoal e dos equipamentos deverão ser realizados segundo um programa previamente aprovado pela Fiscalização.

  - Antes do efetivo início dos trabalhos, a contratada, levará ao conhecimento da Fiscalização o seu plano de ação para a execução dos serviços, bem como a relação dos equipamentos que serão utilizados. A alteração, por qualquer motivo, dos equipamentos relacionados, deverá ser previamente comunicada e devidamente anotada na planilha dos serviços / diário de obras.

  - A CONTRATADA disponibilizará à fiscalização da CODEVASF/3ªSR um veículo utilitário novo e em condições de trafegar até o local dos serviços, inclusive seguro, licenciamento, combustível e manutenção ao apoio à fiscalização.

  - O veículo da fiscalização da CODEVASF/3ªSR deverão estar em estado novo, com no máximo 1 (um) ano de fabricação;

  - O veículo referido nas alíneas “p” e “q” anteriores serão devolvidos à CONTRATADA, ao término das obras e serviços;

- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRELIMINARES

  - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA.

    - A presente especificação refere-se aos serviços a serem executados pela Empreiteira relativa à confecção, transporte e instalação de placas indicadas previstas no projeto.

    - Toda a estrutura de sustentação da placa de identificação da obra deverá ser construída de modo a mantê-la fixos, e a conferi-la resistência à ação das intempéries. Deverão ser executadas em madeira de boa qualidade e receber tratamento preservativo na base, com óleo.

    - A placa de Identificação deverá ser fixada no entorno da praça de terraplenagem, onde serão executadas as obras e serviços ou nas proximidades do canteiro de obras, já no início dos serviços contratados, conforme determinado pela Fiscalização da CODEVASF/3ªSR.

    - Medição e pagamento.

      - Para efeito de medição e pagamento, os serviços de execução de placas de identificação, descritos nesta especificação, serão quantificados por unidade completa e instaladas, nas dimensões de 3,0m x 4,0m como estabelecidas em projeto e em conformidade com o modelo fornecido pela FISCALIZAÇÃO da CODEVSAF/3ªSR.

  - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO.

    - Consiste no deslocamento dos equipamentos, materiais e pessoal, até as localidades onde efetivamente ocorrerão os serviços;

    - A Empresa Contratada deverá tomar todas as medidas necessárias para a mobilização de pessoal, materiais e equipamentos, logo após a assinatura do contrato e o recebimento da OS – Ordem de Serviço, de modo a poder dar início efetivo aos serviços e concluí-los dentro do prazo de vigência contratual.

    - Os serviços referentes à mobilização e desmobilização, mas sem a eles se limitarem são: despesas relativas ao transporte de todo o equipamento a serem utilizados na execução das obras, até onde os serviços serão executados; despesas relativas à movimentação de todo o pessoal ligado à Contratada; despesas com alojamento e alimentação de pessoal ligado à Contratada; custos com deslocamento dos materiais que serão usados na realização do serviço.

    - Todos os serviços referentes à mobilização e desmobilização dos equipamentos, materiais e pessoal realizados no decorrer de toda a execução dos serviços estão inseridos no item mobilização e desmobilização.

    - A Empresa Contratada após o término dos serviços fará uma limpeza geral, desmobilizando todo e qualquer equipamento e acampamento, retirando todo e qualquer entulho de obra, transporte de pessoal, enfim todos os serviços necessários à desmobilização.

    - Medição e pagamento:

      - A remuneração correspondente à MOBILIZAÇÃO da CONTRATADA será efetuada quando da 1ª medição de serviços no valor do item, e à DESMOBILIZAÇÃO quando da última fatura da conclusão dos trabalhos.

3.2.7 – Locação de área para obras

3.2.8 – Estradas de Serviços e Acessos às Obras

  - DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA.

    - Não será feito o pagamento em separado, devendo ser diluído nos itens específicos da Planilha de Orçamentária;

    - Serão desmatadas e limpas áreas das escavações exigidas para as estruturas permanentes e obras complementares, que compreendem as áreas de pedreira e jazidas, áreas de empréstimo, área de estocagem e outras áreas, a critério da FISCALIZAÇÃO da CODEVASF/3ªSR.

    - A limpeza consistirá na derrubada e/ou corte e remoção de todas as árvores e outras vegetações, mato, troncos, galhos, entulhos e outros elementos de refugo / expurgo. Inclui-se também a remoção de todas as construções e/ou benfeitorias existentes na área a ser limpa, a critério da FISCALIZAÇÃO da CODEVASF/3ªSR.

    - Árvores, tocos, mato e outras vegetações encontradas em áreas onde se fará a limpeza, mas não o destocamento, deverá ser cortado no nível da superfície natural do terreno ou ligeiramente abaixo, a critério da FISCALIZAÇÃO da CODEVASF/3ªSR.

  - DISPOSIÇÃO DO MATERIAL

    - O material oriundo da limpeza e do destocamento deverá ser completamente removido do local da obra.

    - As madeiras aproveitáveis e comerciáveis, a critério da FISCALIZAÇÃO da CODEVASF/3ªSR, deverão ser transportadas e depositadas pela Empreiteira em áreas designadas pela Fiscalização, respeitada a distância máxima de 1 km. Nestas áreas, a madeira ficará à disposição da FISCALIZAÇÃO da CODEVASF/3ªSR.

    - De acordo com sua natureza, os materiais oriundos da limpeza e do destocamento e que possam ser utilizados em trabalhos de terraplanagem deverão ser transportados para as correspondentes áreas de estoque ou lançados diretamente nas áreas de construções, conforme determinação da FISCALIZAÇÃO da CODEVASF/3ªSR.

    - O material adicional que não possa ser aproveitado em qualquer outra atividade será transportado, colocado nas áreas de bota-fora e, posteriormente enterrado na área inicialmente explorada como jazida, conforme determinado pela FISCALIZAÇÃO da CODEVASF/3ªSR.

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS

Todos os serviços serão rigorosamente executados conforme Especificações Técnicas a seguir descritas, complementadas pelas Especificações Técnicas contidas nos CADERNOS DE ENCARGOS DA CODEVASF/3ªSR que estão à disposição na CODEVASF/3ªSR, para consulta e/ou cópias.

  - DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA.

    - Não será feito o pagamento em separado, devendo seu custo ser diluído nos itens específicos da Planilha de orçamentação, os serviços de desmatamento, destocamento e limpeza das áreas necessárias para a construção das estruturas temporárias, obras temporárias complementares, as áreas de pedreira e jazidas, áreas de empréstimo, área de estocagem e outras áreas a critério da CODEVASF/3ªSR.

    - Será considerada para efeito de pagamento, em conformidade com a descrição do item específico da Planilha Orçamentário, a área de projeção do Canal e Diques a serem construídos, a área de construção das estruturas permanentes e das obras complementares.

.

      - Será objeto de desmatamento, destocamento e limpeza a área destinada a abrigar a construção das estruturas permanentes e das obras complementares.

      - A limpeza do terreno consistirá na derrubada e/ou corte e remoção de todas as árvores e outras vegetações, mato, troncos, galhos, entulhos e outros elementos de refugo.

      - Inclui também na definição do item limpeza do terreno, a remoção de todas as construções e/ou benfeitorias existentes na área a ser limpa, a critério da CODEVASF/3ªSR.

      - O desmatamento do terreno consiste na supressão da vegetação natural existente na área. No destocamento, deverá ser promovido a remoção das árvores, tocos, matos e outras vegetações, incluindo seu sistema radicular.

    - Árvores, tocos, mato e outras vegetações encontradas em áreas onde se fará a limpeza do terreno, mas não o destocamento, deverá ser cortado no nível da superfície natural do terreno ou ligeiramente abaixo, a critério da CODEVASF/3ªSR.

    - Disposição do material.

      - O material oriundo da limpeza e do destocamento deverá ser completamente removido do local da obra.

      - As madeiras aproveitáveis e comerciáveis, a critério da CODEVASF/3ªSR, deverão ser transportadas e depositadas pela Empreiteira em áreas designadas pela Fiscalização. Nestas áreas, a madeira ficará à disposição da CODEVASF/3ªSR.

      - De acordo com sua natureza, os materiais oriundos da limpeza e do destocamento e que possam ser utilizados em trabalhos de terraplanagem deverão ser transportados para as correspondentes áreas de estoque ou lançados diretamente nas áreas de construções, conforme determinação CODEVASF/3ªSR.

      - O material adicional que não possa aproveitado em qualquer outra atividade será transportado, colocado nas áreas de bota-fora e, posteriormente enterrado, conforme determinado pela CODEVASF/3ªSR.

    - Plano de escavações

      - A Empreiteira submeterá à aprovação da CODEVASF/3ªSR, pelo menos 2 (dois) dias antes do início de qualquer escavação, o correspondente plano para a realização das escavações, com detalhamento exigido pela Fiscalização.

    - Classificação das escavações

      - Na tentativa de classificação dos materiais, tendo em vista a terraplenagem, constata-se que nenhum auxílio pode ser obtido através das classificações geológicas ou da mecânica dos solos.

      - O principal critério que intervém na classificação dos materiais de escavação é a maior ou menor dificuldade ou resistência que oferece ao desmonte, seja manual ou mecanizado.

      - A classificação baseia-se nos equipamentos capazes de realizar economicamente o desmonte, resumindo-se aos materiais de 1ª, 2ª e 3ª categorias, conforme amplo e pleno conhecimento prático da engenharia geotécnica.

      - Agrupam-se os materiais de escavação em “categorias de materiais de escavação”, a seguir enumerados:

- DRENAGEM DO LOCAL DA OBRA

- ESCAVAÇÃO DE SOLO MOLE (SATURADO)

- ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA

  - ESCAVAÇÕES MECÂNICAS EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA DO INTERIOR DOS RESERVATÓRIOS.

    - Entende-se como tal todo o depósito solto ou moderadamente coeso, tais como cascalhos, areias, siltes ou argilas, ou quaisquer de suas misturas, com ou sem componentes orgânicos,

    - Os solos de 1ª categoria são formados por agregação natural, que possam ser escavados com ferramentas de mão ou maquinaria convencional para esse tipo de trabalho.

    - Considerar-se-á também de 1ª categoria a fração de rocha, pedra solta e pedregulho que tenha, isoladamente, diâmetro igual ou inferior a 0,15 m qualquer que seja o teor de umidade que apresente, e em geral, todo o tipo de material que não possa ser classificado como de 2ª ou 3ª categoria, segundo o disposto a seguir.

  - MEDIÇÃO E PAGAMENTO.

    - Escavação de 1ª e 2ª Categorias

      - O volume em metros cúbicos a ser medido será aquele limitado pelo levantamento topográfico antes do início da escavação e pela linha de fundação de projeto ou estabelecido pela CODEVASF/3ªSR, que também determinará os taludes. Todo o serviço topográfico será feito pela Empreiteira e acompanhado pela CODEVASF/3ªSR.

      - Não será feito nenhum pagamento referente a excesso de escavação, além do limite indicado no projeto ou determinado pela CODEVASF/3ªSR, assim como também pela remoção de material caído nos locais de escavação e por outros serviços, além daquele constante da Planilha de Orçamentação de Obras.

      - Em especial, fica claramente estabelecido que, sob nenhum pretexto, haverá pagamento em separado para reutilização de material colocado pela Empreiteira em depósitos intermediários ou para remanejamento desse material, caso ele venha a interferir com outros serviços. Estão incluídos, entre outros os seguintes serviços:

        - Raspagem das áreas indicadas no projeto ou pela CODEVASF/3ªSR;

        - Escavação, carga, transporte e descarga do material escavado em bota-foras, depósitos intermediários, conforme especificado no item 6.7 desta NESB, ou aplicações diretas indicadas pela CODEVASF/3ªSR;

        - Regularização dos bota-foras e depósitos;

        - Remoção e estocagem da camarada de terra vegetal para o uso no talude de jusante e para correção paisagística das escavações de empréstimo e outras, a critério da CODEVASF/3ªSR;

        - Remanejamento dos materiais estocados;

        - Tratamento da área a ser escavada, incluindo drenagens;

        - Proteção da área escavada;

        - Outros serviços ou materiais necessários para a perfeita execução dos serviços.

      - O pagamento das escavações será efetuado pelos preços unitários correspondentes às diversas categorias de materiais, definidos neste CADERNO DE ENCARGOS e relacionados na Planilha de Orçamentação de Obras.

      - O volume escavação será medido no local do corte, conforme dimensões de projeto ou determinação da Fiscalização.

      - O pagamento será feito pelo preço unitário correspondente às Planilhas de Orçamentação de Obras e representa a compensação integral pela execução do preparo do terreno, instalação de gabaritos, perfuração, fornecimento, carga e detonação dos explosivos e tudo o mais relacionado com o item conforme estabelecido neste CADERNO DE ENCARGOS.

    - O tráfego de equipamentos diversos, cruzando as zonas dos drenos e transição, somente será permitido em locais aprovados pela Fiscalização. Após sua utilização, esses locais deverão ser cuidadosamente limpos, imediatamente antes da colocação da camada seguinte, a inteiro contento da Fiscalização, sujeito o lançamento da camada seguinte à aprovação da mesma.

- MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE

- PROTEÇÃO DE TALUDE COM ENROCAMENTO

- CONTRATAÇÃO.

A contratação será empreitada por preços unitários licitados e poderá ser contratado total ou parcialmente, a depender da disponibilidade orçamentária, respeitando os preços unitários propostos.

- CONSÓRCIO E SUBCONTRATAÇÃO.

Será permitida a formação de consórcios para participação nesta licitação, porém admite-se a subcontratação de serviços especializados com prévia comunicação a fiscalização da CODEVASF/3ªSR.

- CRONOGRAMA.

Será obrigatória no ato da contratação, apresentação de um Cronograma Físico-Financeiro compatível com os serviços, período de trabalho e desembolso.

- GARANTIAS E CAUÇÃO.

A assinatura do Contrato por parte da CODEVASF/3ªSR ficará condicionada ao recolhimento da caução de 5% do valor total do contrato, sendo que a mesma só será liberada após a emissão do Termo de Encerramento Físico. Portanto a caução, mesmo se em Carta- Fiança ou similar, não poderá ser com prazo determinado, ou seja: o prazo final para liberação da caução será dado pela emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato. As garantias técnicas dos serviços estão asseguradas pelo Código Civil Brasileiro.

- MULTA CONTRATUAL.

Será cobrada e deduzida da fatura final uma multa de 0,1 % (um décimo por cento) do valor global do contrato por dia de atraso da entrega dos serviços. Limita-se a tolerância de reincidência a 10 % (dez por cento) do valor global do contrato, quando o mesmo será rescindido.

- FISCALIZAÇÃO.

A fiscalização da execução dos serviços será feita diretamente pela CODEVASF/3ªSR, através de servidor formalmente designado na forma do Art.37 da Lei nº 8.333/93, a quem compete verificar se a Contratada está executando os serviços, conforme o especificado, observando o contrato e os documentos que o integram.

- RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS.

Após a inspeção final e sendo os serviços aprovados pelo fiscal do contrato, a CODEVASF/3ªSR e a CONTRATADA assinarão um Termo de Encerramento Físico, que deverá acompanhar a medição final.

- DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com estas especificações, Normas da ABNT, projetos e demais elementos nele referidos;

14.2. Todos os materiais serão fornecidos pela Empreiteira, salvo disposição em contrário nestas especificações;

12.3. Toda a mão-de-obra será fornecida pela Empreiteira, salvo disposição em contrário nestas especificações;

14.4. Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às condições contratuais;

14.5. Ficará a Empreiteira obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após a oficialização pela Contratante, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências;

14.6. Os materiais/equipamentos a serem empregados deverão ser novos, adequados aos tipos de serviços a serem executados e atenderem às Especificações. Em nenhuma hipótese será admitido o uso de resquícios de materiais de outras obras;

14.7. A Empreiteira manterá na obra engenheiros, mestres, operários e funcionários administrativos em número e especialização compatíveis com a natureza dos serviços, bem como materiais em quantidades suficientes para execução dos trabalhos;

14.8. A Empreiteira será responsável pelos danos causados à Contratante e a terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia e omissão;

14.9. Será mantido, pela Empreiteira, perfeito e ininterrupto serviço de vigilância nos recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligência durante a execução das obras, até a entrega definitiva;

14.10. A utilização de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverão ser apropriados a cada serviço;

14.11. Cabe à Empreiteira elaborar, de acordo com as necessidades da obra ou a pedido da Fiscalização, desenhos de detalhes de execução, os quais serão previamente examinados e autenticados, se for o caso, pela Contratante.

14.12. Caso seja efetuada qualquer modificação, parcial ou total dos projetos licitados, proposta pela Contratante ou pela Empreiteira, este fato não implicará anular ou invalidar o contrato, que prevalecerá em quaisquer circunstâncias. Sendo a alteração do projeto responsável pelo surgimento de serviço novo, a correspondente forma de medição e pagamento deverá ser apresentada previamente pela Empreiteira e analisada pela Contratante antes do início efetivo deste serviço. No caso de simples mudança de quantitativos, o fato não deverá ser motivo de qualquer reivindicação para alteração dos preços unitários. Sendo os serviços iniciados e concluídos sem qualquer solicitação de revisão de preços por parte da Empreiteira, fica tacitamente vetado o pleito futuro.

________________________________________

Eng.º Civil Leonardo Luiz Cruz da Silva

3ª Superintendência Regional da Codevasf

Petrolina – PE, setembro de 2016.