ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE MEL NA COMUNIDADE DO ROÇADO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, ESTADO DE PERNAMBUCO, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF

Outubro de 2018

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	3

2.	DO OBJETO	3

3.	NORMAS TÉCNICAS E DISPOSIÇÕES PARTICULARES	3

4.	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE MEL	9

5.	CRONOGRAMA	40

ESPECIFICAÇÔES TÉCNICAS PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE MEL NA COMUNIDADE DO ROÇADO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, ESTADO DE PERNAMBUCO, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF

- INTRODUÇÃO

  - As seguintes Especificações estabelecem diretrizes de ordem técnica e orientações de anteprojeto, para execução das obras e dos serviços necessários para a Construção de uma Unidade de Beneficiamento de Mel na Comunidade do Roçado, zona rural do município de Petrolina, Estado de Pernambuco, na área de abrangência da 3ª Superintendência Regional da CODEVASF, conforme as descrições dos Termos de Referência e quantitativos apresentados nas planilhas orçamentárias.

- DO OBJETO

  - Execução das obras e dos serviços necessários para a Construção de uma Unidade de Beneficiamento de Mel na Comunidade do Roçado, zona rural do município de Petrolina, Estado de Pernambuco, na área de abrangência da 3ª Superintendência Regional da CODEVASF.

- NORMAS TÉCNICAS E DISPOSIÇÕES PARTICULARES

    - Os serviços somente serão iniciados após definição do local de realização pela fiscalização da CODEVASF.

    - Antes do inicio da execução do serviço, a CONTRATADA coletará as coordenadas geográficas do local com aparelho de GPS, e providenciará o REGISTRO FOTOGRÁFICO e o TERMO DE SERVIDÃO do terreno destinado ao recebimento do objeto destas Especificações Técnicas. Estes documentos serão juntados posteriormente ao processo Administrativo.

    - Após definição do local, a Contratada deverá oficializar seu desejo de promover o inicio dos trabalhos, mediante solicitação de autorização realizada junto ao fiscal indicado pela CODEVASF.

    - O dia inicial dos serviços e demais ocorrências serão registradas em diário especifico (DIÁRIO DE OBRA), que a Licitante vencedora manterá obrigatoriamente atualizado no local de realização do serviço.

    - Após o término do serviço, antes da solicitação de recebimento definitivo da obra, a Contratada deverá realizar o REGISTRO FOTOGRÁFICO das tarefas realizadas na obra, sendo que este relatório será juntado ao processo Administrativo destinado à contratação dos serviços objeto destas Especificações Técnicas.

    - As instalações dos canteiros de obras deverá ser realizada em até no máximo 30 (trinta) dias da emissão da ordem de serviço.

    - A Montagem, instalação, manutenção, conservação e segurança do canteiro de obras ficarão totalmente a cargo da empresa Contratada. Após, o término dos serviços a CONTRATADA deverá promover a desmobilização total do canteiro de obras.

    - Todos os empregados da contratada deverão estar uniformizados e identificados, além de utilizarem os EPIs necessários à execução do objeto do contrato.

    - Caberá à Contratada fornecer a todos os seus empregados, os Equipamentos de Proteção Individual, levando em consideração a periodicidade, o tipo e a quantidade dos mesmos, dentro das especificações exigidas pelo ministério do Trabalho, com relação ao Certificado de Aprovação – C.A., e / ou Certificado de Registro do Importador – C.R.I.

    - Será de inteira responsabilidade da Contratada, o treinamento de seus empregados quanto ao uso e conservação tanto dos EPI’s - Equipamentos de Proteção Individual, quanto aos EPC’s - Equipamentos de Proteção Coletiva, em estrita obediência às Normas que regulam a matéria (PCMAT, PPRA, ASO’s e CIPA).

    - A contratada deverá se comprometer em cumprir às Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina no Trabalho, pertinentes à natureza dos serviços a serem desenvolvidos, conforme dispõem a Lei 6.514 de 22 de dezembro de 1977 e a Portaria do MTE nº 3.214 de 08 de junho de 1978.

    - Os equipamentos envolvidos na realização do objeto desta Especificação Técnica deverão estar em perfeito estado de conservação, e devem estar disponibilizados na quantidade mínima prevista para atendimento da obra no prazo estipulado.

    - A não aceitação, por parte da Fiscalização, de serviço ou equipamento em desacordo com as especificações ou que apresentem defeitos na execução ou fabricação, deverá ser refeito, corrigido ou substituído, sem ônus para a Contratante.

    - As dúvidas que porventura venham surgir quando ao processo de construção da unidade de beneficiamento de mel e que não estejam esclarecidas nestas especificações serão resolvidas junto a Fiscalização tomando como referencia a NBR, condigo de uso e ocupação do município de Petrolina/ PE, os Cadernos de Encargo da Codevasf e estas Especificações e seus anexos.

    - Na realização do serviço objeto destas especificações técnicas não será aceita a utilização de equipamentos e ferramentas que apresentem más condições de uso.

    - A contratada deverá executar de acordo com os seus próprios planos e sob sua inteira responsabilidade a manutenção do pessoal, a vigilância dos equipamentos e materiais, a manutenção dos canteiros, dos depósitos e outras obras provisórias indispensáveis à realização dos serviços.

    - A Contratada deverá contar com pessoal e equipamento adequados aos serviços a serem realizados.

    - Os serviços inerentes à mobilização e desmobilização do(s) acampamento(s), do pessoal e dos equipamentos deverão ser realizados segundo um programa previamente aprovado pela Fiscalização.

    - Antes do efetivo início dos trabalhos, a contratada, levará ao conhecimento da Fiscalização o seu plano de ação para a execução dos serviços, bem como a relação dos equipamentos que serão utilizados.

    - A alteração, por qualquer motivo, dos equipamentos relacionados, deverá ser previamente comunicada e devidamente anotada na planilha dos serviços.

    - Fica estabelecido que a omissão de normas e procedimentos nestas especificações, não eximirá o Construtor da responsabilidade de executar os serviços dentro da melhor técnica cabível, tendo em vista o resultado satisfatório dos trabalhos, tomando como referencia as determinações da NBR, as recomendações do Caderno de Encargos da CODEVASF.

    - Todos os serviços deverão ser realizados em consonância com os Projetos Básicos apresentados pela Codevasf e com fundamento nas Normas estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), nas determinações das concessionárias de serviços públicos locais, tais como: COMPESA, CELPE e do Código de Uso e Ocupação do Solo no Município de Petrolina/PE, além das recomendações do Caderno de Encargos da CODEVASF e das Especificações Técnicas Anexas ao Edital.

    - Dentre as Normas estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) deverá ser dada especial atenção a que se seguem:

    - NBR 12211 NB 587 - Estudos de Concepção de Sistemas Públicos de Abastecimento de Agua;

    - ABNT-NBR-9061-SET-1985-Segurança-de-escavação-a-céu-aberto;

    - NBR 07367 - 1988 - Projeto e Assentamento de Tubulações de PVC;

    - NBR 7968 PB 798 - Diâmetros nominais em tubulações de saneamento nas áreas de rede de distribuição;

    - NBR 10156 NB 1106 - Desinfecção De Tubulações De Sistema Publica De Abastecimento De Agua;

    - NBR 12218 NB 594 - Projeto De Rede De Distribuição De Agua Para Abastecimento Publico;

    - NBR 12266 NB 1349 - Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de agua ou esgoto;

    - ABNT NBR 7190 - Projeto De Estruturas De Madeira;

    - NBR 05732 - 1991 - Cimento Portland Comum;

    - NBR 06118 - 2004 - Projeto de Estrutura de Concreto;

    - NBR 6122 NB 51 - Projeto e execução de fundações;

    - NBR 13932 - Instalações internas de GLP.

    - Além das Normas acima descritas, no intuito de facilitar o acompanhamento da execução da obra de construção da Unidade de Beneficiamento de mel, as seguintes normas de procedimentos fornecidas pela CEHOP - Companhia Estadual de Habitação e Obras Publica de Sergipe poderão ser utilizadas:

    - 1.02.01 – Escavação de Fundação;

    - 1.02.02 – Aterro, reaterro e Compactação;

    - 1.02.04 – Alvenaria de Pedra e Concretos para Fundações;

    - 1.05.01 – Madeiramento;

    - 1.05.03 – Telhamento;

    - 1.06.18 – Tomadas Convencionais e Interruptores;

    - 1.07.02 – Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável;

    - 1.07.07 – Reservatórios;

    - 1.11.01 – Argamassas;

    - 1.11.02 – Azulejos e Cerâmicas.

    - A Contratada estará obrigada a substituir, em no máximo 24 horas, as pessoas que venham a ser indicadas pela fiscalização e não poderá efetuar mudanças no pessoal sem prévia autorização da mesma.

    - A Contratada deverá manter em regime de supervisão diária na obra, durante sua execução, um Engenheiro Civil, com experiência comprovada através de certidões de acervo técnico de obras com características similares, aptos a receber e atender qualquer instrução ou comunicação que venha a ser feita por parte da Contratante, objetivando o bom desenvolvimento dos trabalhos.

    - A supervisão do referido técnico será verificada mediante constatação da sua rubrica diária no Livro de Ocorrência (Diário de Obras) e demais fichas de preenchimento diário.

  - FORNECIMENTOS POR PARTE DA CONTRATADA

    - A Contratada deverá fornecer toda mão de obra, materiais, transporte, energia, água, limpeza, vigilância, análises ou ensaios inerentes às especificações, equipamentos e acessórios que sejam necessários.

  - TRANSFERÊNCIAS DE TRABALHO

    - A Contratada somente poderá transferir eventual e parcialmente a terceiros os trabalhos a realizar, sendo para isso necessária a prévia autorização escrita por parte da Contratante.

    - Qualquer caso de transferência de trabalho, não exime, entretanto a Contratada das responsabilidades assumidas perante a Contratante, definidas no Edital de Licitação e na legislação vigente.

    - Os possíveis subempreiteiros deverão possuir a devida experiência e capacidade para realizar os serviços objeto da transferência, devendo demonstrar satisfatoriamente estas condições perante a Contratante, na forma que vier a ser exigida.

  - PERMISSÕES, CERTIFICADOS, REGULAMENTOS E ANÁLISES A SEREM EXECUTADAS PELA CONTRATADA

    - A Contratada deverá, às suas expensas, dispor de todas as permissões, certificados e licenças requeridos por lei, inclusive a obtenção das Licenças junto aos órgãos estaduais e Anotações de Responsabilidade Técnica – ART, fornecidas pelo CREA, antes de iniciar a execução dos serviços objeto das presentes Especificações Técnicas, devendo as referidas documentações serem encaminhadas ao fiscal indicado pela 3ª Superintendência Regional da Codevasf.

    - A Contratada deverá cumprir as leis nacionais, estaduais e municipais e todos os regulamentos que afetem as obras a realizar. Em particular, o trabalho deverá ser realizado com a máxima segurança para o pessoal que o execute, devendo ser cumpridas rigorosamente as normas vigentes, relativas à segurança e higiene de trabalho.

  - RESPONSABILIDADES SOBRE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

    - A Codevasf não se responsabilizará por roubos, subtrações ou atos de vandalismo que venham a ocorrer durante a execução dos serviços, ficando a cargo da Contratada exercer a vigilância que considere necessária a esse respeito, inclusive sobre materiais eventualmente fornecidos pela Contratante.

    - A Contratada se responsabilizará também pela preparação do acesso e limpeza do local de trabalho para assentamento dos equipamentos e materiais necessários à realização dos serviços.

    - Ao término da obra, a Contratada deverá promover a recuperação da área e/ou instalação eventualmente danificada para a execução dos serviços (cercas, reconstrução de muros, calçamento, etc.).

    - A Contratada deverá prover o canteiro de depósito adequado (aprovado pela fiscalização), para acondicionamento dos materiais utilizados, bem como seu posterior bota-fora, de acordo com as exigências do órgão ambiental do Estado de Pernambuco.

    - Os valores necessários à cobertura dos gastos com a instalação dos equipamentos e materiais, vigilância, suprimento de energia, água e etc. deverão estar inclusos nos itens de serviço constantes da planilha orçamentária.

  - ACESSO AOS TRABALHOS

    - A Contratada permitirá a qualquer momento o livre acesso da Fiscalização da Codevasf aos trabalhos e o proibirá rigorosamente a toda pessoa que não tenha sido expressamente autorizada, por esta última, em documento por escrito.

    - Caberá a contratada a construção e manutenção de todos os caminhos e estradas de serviço que se fizerem necessários para ter acesso ao local do serviço.

      - Os custos desses serviços serão de inteira responsabilidade da contratada, devendo os mesmos estar diluídos no custo da obra.

  - PRAZO

    - O prazo para a Contratada realizar os serviços objeto destas Especificações Técnicas será de 150 (cento e cinquenta) dias, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço.

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE MEL

Todos os serviços serão rigorosamente executados conforme Especificações Técnicas a seguir descritas, complementadas pelas recomendações da NBR referente a cada atividade e pelas Especificações Técnicas contidas nos CADERNOS DE ENCARGOS DA CODEVASF que estão à disposição na 3ª GRD/UEP da 3ª Superintendência Regional da CODEVASF, para consulta e/ou cópias.

  - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

    - Os serviços referentes à mobilização e desmobilização, mas sem a eles se limitarem, são: despesas relativas ao transporte de todo o equipamento a serem utilizados na execução da obra, até onde os serviços serão executados; despesas relativas à movimentação de todo o pessoal ligado a Contratada; despesas com alojamento e alimentação do pessoal ligado a Contratada; custos com deslocamento dos materiais que serão usados na realização do serviço, entre outros correlatos.

    - Todos os serviços referentes à mobilização e desmobilização dos equipamentos, materiais e pessoal realizados no decorrer de toda a obra estão inseridos no item mobilização e desmobilização.

    - A Empresa Contratada, após os términos dos serviços, fará uma limpeza geral, desmobilizando todo e qualquer equipamento e acampamento, retirando todo e qualquer entulho de obra.

    - A Empresa Contratada deverá tomar todas as medidas necessárias para a mobilização de pessoal, materiais e equipamentos, logo após a assinatura do contrato e emissão da Ordem de Serviço, de modo a poder dar início efetivo aos serviços após a assinatura do contrato e emissão da Ordem de Serviço e concluí-los dentro do prazo de vigência contratual.

    - Medição e pagamento.

      - A remuneração correspondente à MOBILIZAÇÃO da CONTRATADA será efetuada quando da 1ª medição de serviços no valor do item constante na planilha orçamentária, e à DESMOBILIZAÇÃO quando da última fatura após a conclusão dos trabalhos, e após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo da Obra.

  - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

    - A presente especificação refere-se aos serviços a serem executados pela Contratada relativa à confecção, transporte, instalação e conservação da placa de identificação da obra conforme previsto na planilha orçamentária e em conformidade com o modelo em anexo.

    - Toda a estrutura de sustentação da placa de identificação da obra deverá ser construída de modo a mantê-la fixa, e a conferi-la resistência à ação dos ventos e das intempéries.

    - A estrutura anteriormente descrita deverá ser executada em madeira mista de boa qualidade, sem a presença de nós ou falhas, e que tenha recebido previamente um tratamento preventivo à base de óleo.

    - As placas de Identificação da obra deverão ser fixadas no início dos serviços na área onde será executada as obras, ou no acesso à localidade ou ainda nas proximidades do canteiro de obras, conforme determinado pela Fiscalização da Codevasf.

    - Para a identificação da obra deverá ser construída uma placa de sinalização, nas dimensões de 3,00 m x 2,00 m, fazendo alusão “Construção de Unidade de Beneficiamento de Mel na Comunidade do Roçado”, conforme modelo em anexo.

    - A placa será confeccionada em chapa galvanizada zincada número 22, laminadas a frio, com tratamento anticorrosivo, pintada com tinta esmalte sintética nas cores padrão conforme Modelo de Placas, contido em anexo.

    - A placa deverá ter como suporte de sustentação uma estrutura constituída por linhas nas dimensões de 14 cm x 17 cm, sarrafos de 2,50 cm x 7,00 cm e barrotes de 7,50 cm x 7,50 cm, os quais deverão ser pintados com duas demãos de tinta esmalte sintética. Deve-se destacar que a parte traseira da placa de identificação deverá ser apoiada em no mínimo 04 cavaletes. O suporte de sustentação deverá ser chumbado com concreto simples produzido em cimento, areia e brita no traço 1:4:8.

    - Quando da instalação da placa de identificação da obra, a mesma deverá ser locada em ponto estratégico e bem visível, devendo o processo de escolha do local, ser feito mediante orientação da Fiscalização.

    - A contratada se obriga a fornecer, sem ônus para a Codevasf, e afixar junto a Placa de Identificação da Obra, 01 (uma) placa de identificação do responsável Técnico pelo Serviço, com as seguintes informações: nome da empresa (contratada), Responsável Técnico pela obra com a respectiva ART, nº do Contrato e contratante (CODEVASF).

    - Logomarca

      - A logomarca da CODEVASF será composta por cores que representam as atividades desenvolvidas pela CODEVASF, quais sejam: azul, que representa as águas dos rios São Francisco e do Parnaíba; e verde que identifica as plantações irrigadas com a proteção da carranca, que é um símbolo tradicional e forte da região.

      - Na confecção da logomarca serão utilizadas combinações das cores Pantone verde (348) e azul (286), como também, será utilizada a fonte Futura Bold e na cor branca para a inscrição da palavra CODEVASF.

      - Os percentuais de elaboração da logomarca CODEVASF na versão verde/azul encontra-se determinado no modelo anexo, devendo estas especificações ser seguidas rigorosamente quando do momento de execução da mesma.

    - Medição e pagamento

      - Para efeito de medição e pagamento, os serviços de execução de placa de identificação da obra, descritos nesta especificação, serão quantificados por metro quadrado (m²) de unidade instalada, limitada ao quantitativo descrito em planilha orçamentária.

      - As placas deveram ser produzidas nas dimensões de 3,0 m x 2,0 m como estabelecidas em projeto e em conformidade com o modelo fornecido pela FISCALIZAÇÃO da CODEVASF.

      - A medição da placa só poderá ser realizada após a sua instalação e comprovação.

  - ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA

    - O serviço referente à administração local e manutenção do canteiro de obras, mas, sem a eles se limitarem, é composto pelos custos destinados à remuneração, manutenção, seguro, combustível e conservação dos carros usados no deslocamento da equipe técnica da Contratada, aos gastos referentes à manutenção, conservação e limpeza do canteiro de obras, nos custo de energia, de água, de material de primeiros socorros e EPI do pessoal de apoio administrativo, custeio da manutenção mensal da casa de apoio, e nos proventos mensais da equipe técnica e administrativa local da obra e outros de acordo com a estrutura da empresa.

    - Todas as instalações, além das anteriormente citadas, provisórias de luz e força, água e esgotos e seus respectivos consumos serão de responsabilidade exclusiva da Contratada, sem ônus a Contratante.

    - Não será admitido pela fiscalização qualquer tipo de paralisação da frente de serviço em execução por falta de apoio logístico, seja materiais, mão de obra etc., o que será motivo para descontos ou mesmo não pagamento do item Administração Local na medição.

    - Medição e pagamento

      - A Administração local e manutenção do canteiro de obra está quantificada em unidade (unid). Este item será pago em proporção percentual de acordo com o avanço físico da obra na medição.

  - LIMPEZA E RASPAGEM MANUAL DO TERRENO

    - Antes de serem iniciados os serviços de locações das obras a Contratada deverá limpar todas as áreas que abrangem os projetos.

    - As raspagens dos terrenos serão realizadas manualmente, de forma a não permitir que reste qualquer tipo de material orgânico.

    - Quando das realizações dos serviços de construção da Unidade de Beneficiamento de Mel, possíveis restos de madeira, arvores e raízes devem ser removidas para não comprometer o objeto desta Especificação Técnica.

    - Medição e pagamento.

      - A Limpeza e Raspagem manual dos Terrenos onde serão executadas as obras está quantificada em metros quadrados (m²).

      - Os serviços serão medidos mensalmente, durante o período de execução das obras e os pagamentos serão realizados de acordo com a planilha de orçamento das obras, limitado ao quantitativo apresentado.

  - LOCAÇÃO E DEMARCAÇÃO DA OBRA

    - A área onde será construída a Unidade de beneficiamento de Mel deverá ser locada utilizando preferencialmente o serviço topográfico.

    - Na realização do serviço de locação da obra deverá ser respeitada todas as definições do lote estabelecidos pelo Código de Uso e Ocupação do Solo do Município, e as normas ambientais impostas pelos órgãos públicos de regulação.

    - Fazem parte do serviço de locação da obra, sem a este se limitar, os serviços de montagem do gabarito em tabua, a marcação do eixo das fundações, o lançamento das alvenarias e a demarcação das valas de fundação.

    - A locação será feita mediante a utilização de piquetes, tábuas e barrotes. Estes materiais deveram ser de qualidade suficiente para resistirem as intemperes durante o período de construção.

    - O gabarito delimitador das áreas de construção deverá ser montado a uma distancia mínima de 1,00m do final das valas para fundação.

    - A CONSTRUTORA será responsável exclusivo por quaisquer erros de nivelamento e/ou alinhamento, correndo por suas expensas a demolição e reconstrução dos serviços considerados imperfeitos pela FISCALIZAÇÃO.

    - Medição e pagamento.

      - As Locações das obras mediante montagem de gabarito de madeira está quantificada na planilha orçamentária em metros quadrados (m²).

      - Os serviços serão medidos mensalmente, durante o período de execução das obras e o pagamento será realizado de acordo com a planilha de orçamento das obras, limitado ao quantitativo apresentado.

  - MOVIMENTOS DE TERRA

    - Nas áreas de construção antes de se iniciar o processo de escavação, deverão ser feitas a limpeza e a remoção da camada superficial dos terrenos que contenham restos vegetais ou porções moles, cuja ocorrência é prejudicial à estabilidade dos aterros.

    - As escavações deverão atingir terreno sólido e firme, ou até 1,5m de profundidade, e serão executados de acordo com o projeto específico das obras, sendo que ao final da escavação as cavas serão obrigatoriamente molhadas e fortemente apiloadas.

    - No caso de ocorrência da presença de água durante a execução dos serviços de escavação, estas serão esgotadas, de modo que o terreno fique limpo e seco.

    - Os reaterros serão executados com material remanescente das escavações (à exceção do solo de 2ª categoria (parcial) e 3ª categoria) o qual deverá ser uniformemente umedecido, próximo da umidade ótima e fortemente apiloado.

    - Os materiais a serem utilizados na confecção dos aterros deverão ser de preferência, solos areno-argilosos, lateríticos, piçarra de seixo rolado ou areia grossa. Podendo ser utilizado areia fina quando as condições de umidade do terreno assim o indicarem.

    - O material usado no reaterro deverá ser limpo, isento de matéria orgânica, rocha ou entulhos, devendo o mesmo ser espalhado em camadas sucessivas com espessura de 0,20m, se o aterro se der mediante apiloamento manualmente, ou 0,40m, no caso do apiloamento ser executado através de compactador tipo sapo mecânico, ou similar. Há de se destacar que em solos arenosos consegue-se boa compactação mediante a inundação da vala.

    - O material usado para o reaterro deverá envolver completamente a fundação, não sendo tolerados vazios ao lado da mesma; a compactação das camadas mais próximas à fundação deverá ser executada cuidadosamente, de modo a não causar danos à mesma.

    - Deverão ser disponibilizados para a equipe da Fiscalização da CODEVASF, com vistas ao atendimento das necessidades da obra, os equipamentos para laboratório de controle tecnológico, inclusive manutenção e pessoal de apoio para controle de qualidade dos materiais e serviço objeto destes Termos de Referência.

    - Escavação manual de vala em material de 1ª e 2ª categoria.

      - O procedimento de escavação de valas e cavas de fundação será realizado manualmente.

      - As cavas deverão ter as dimensões mínimas indicadas em projeto e planilha orçamentária.

      - As águas pluviais ou subterrâneas que porventura, invadirem as cavas, serão previamente esgotadas a fim de que as fundações sejam executadas em terreno seco.

      - O fundo das valas, ao longo de toda a sua extensão, deverá receber um único nivelamento, salvo, quando previsto degraus os quais serão nivelados.

      - Medição e pagamento.

        - O serviço de escavação manual de valas e cavas de fundação em material de 1ª e 2ª categoria está quantificada na planilha orçamentária em metros cúbicos de material escavado (m³).

        - O Volume de material escavado será dimensionado pelo volume do elemento geométrico resultante do processo de escavação.

        - No dimensionamento do volume escavado não será considerado o empolamento do terreno, o qual deve fazer parte do custo unitário do serviço.

        - Os serviços de escavação manual de valas e cavas de fundação em material de 1ª e 2ª categoria serão medidos mensalmente, durante o período de execução da obra, na medida em que for sendo realizado, e o faturamento será realizado de acordo com a planilha de orçamento de obras, limitado ao quantitativo apresentado.

    - Reaterro manual de valas

      - O material escavado só poderá ser aproveitado como reaterro mediante prévia autorização da Fiscalização, manifestada no Livro de Ocorrências.

      - O reaterro será executado com o máximo cuidado, a fim de garantir a proteção das fundações posterior dos pisos, por efeito de acomodação ou recalques.

      - Antes de ser retomado o serviço de construção deve-se espera no mínimo 5 (cinco) dias, período em que será promovido o umedecimento das áreas aterradas.

      - Os serviços que venham a ser refeitos, devido a recalques do reaterro, correrão a ônus exclusivo da Contratada.

      - Medição e pagamento

        - O serviço de reaterro está quantificada na planilha orçamentária em metros cubicos de material escavado (m³).

        - O Volume de material usado no reaterro serão dimensionados pelo volume do elemento geométrico resultante local a ser aterrado.

        - No dimensionamento do volume de reaterro não serão considerados o empolamento do aterro, o qual deve fazer parte do custo unitário do serviço.

        - Os serviços de reaterro serão medidos mensalmente, durante o período de execução da obra, na medida em que for sendo realizado e o faturamento será realizado de acordo com a planilha de orçamento de obras, limitado ao quantitativo apresentado.

    - Remoção de material escavado

      - Refere-se ao material proveniente do processo de escavação para a abertura das valas e cavas de fundação, bem como para a montagem da camada de terreno estabilizado e compactado da base da Unidade de beneficiamentos de Mel. Caso, não seja passível de aproveitamento, deverá ser removido do local de execução da obra.

      - O transporte previsto para deslocamento do material de bota fora será de até 2 km.

      - Medição e pagamento

        - O serviço de REMOÇÃO DE MATERIAL ESCAVADO está quantificada em METROS CÚBICOS (m³).

        - Os serviços de REMOÇÃO DE MATERIAL ESCAVADO poderão ser realizados de acordo com os andamentos das obras.

        - A medição do serviço de REMOÇÃO DE MATERIAL ESCAVADO será realizada após a realização do serviço e sua medição seja realizada de acordo o elemento geométrico gerado pela camada escavada.

        - No dimensionamento do volume não serão considerados o empolamento, o qual deve fazer parte do custo unitário do serviço.

        - O pagamento será realizado de acordo com o quantitativo descrito na planilha de orçamento de obras, devendo a ela ser limitado.

    - Espalhamento de material descarregado

      - O material oriundo da limpeza do terreno e da escavação das valas e fundações que necessitarem ser removidos dos locais de implantações das obras deve, após, o processo de transporte, ser espalhado em locais de bota fora.

      - O material orgânico que forma a capa superficial do terreno, e que tiver de ser removido, por não poder ser aproveitado em qualquer outra atividade no local das obras, após serem transportados, não pode ser posteriormente enterrado, e sim espalhado em conformidade com o que for determinado pela CODEVASF.

      - O preço unitário determinado na Planilha de Orçamento das Obras para remuneração dos serviços de espalhamentos de material incluirá o custo de todas as mãos de obras, equipamentos, e materiais necessários para as realizações dos serviços.

      - O processo de lançamento e espalhamento do material transportado deverá ser realizado em sucessivas camadas longitudinal ao terreno.

      - A operação de espalhamento de material deverá ser realizada de tal modo a obter a melhor distribuição possível do material ao longo do local de bota-fora ou área designada pela fiscalização da CODEVASF.

      - Medição e pagamento

        - O espalhamento de material de 1ª e 2ª categoria será medido em metros cúbicos (m³). A determinação do volume do material transportado será realizada no local de descarrego do material, não devendo levar em consideração o empolamento do material transportado.

        - Quando não for possível efetuar a determinação do volume do material no local do descarrego, a critério da fiscalização, a mesma será efetuada no local da escavação.

        - O pagamento do espalhamento de material de 1ª e 2ª categoria será efetuado pelo preço unitário aplicável por metros cúbicos de material espalhado conforme preço constante da planilha de orçamentos anexa.

  - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA

    - Entender-se-á por execução de alvenaria de pedra argamassada o conjunto de operações que a Empreiteira deverá efetuar para a construção de fundação em alvenaria de pedra, conforme indicado nos projetos, descrito nestas Especificações Técnicas e no CADERNO DE ENCARGOS da Codevasf.

    - A alvenaria será executada em camadas respaldadas horizontalmente com o necessário travamento, formando um todo maciço, sem vazios.

    - A primeira fiada será constituída de pedras grandes, cuidadosamente escolhidas, colocadas sobre um leito de cimento lixiviado. Suas superfícies expostas deverão ser bem acabadas e sem relevos.

    - No processo de construção da parede deverá ser utilizada rocha sã, densa e durável, exemplo rocha granítica ou de características similar.

    - Tanto quanto possível, serão utilizadas pedras de faces sensivelmente planas cuja forma se aproxima da cúbica.

    - A argamassa para ligação das pedras será constituída de cimento e areia, cujo traço, dosado em volume, será de 1:4, devendo a areia e cimento, utilizados na execução, obedecer aos requisitos prescritos nas EME’s 01/06 e 01/07 do CADERNO DE ENCARGOS.

    - Medição e pagamento.

        - A alvenaria de pedra argamassada será medida em metros cúbicos (m³), baseada nas espessuras e dimensões indicadas no projeto e/ou fixadas pela Fiscalização.

        - Os volumes de alvenaria de pedra argamassada, construídos fora das seções do projeto e/ou das ordens da Fiscalização, não serão medidos para fins de pagamento.

        - A execução de alvenaria de pedra argamassada será paga à Empreiteira pelo preço unitário correspondente da Planilha de Orçamentação de Obras.

        - Neste preço deverão estar incluídos os fornecimentos dos materiais até o local da obra, armazenamento, rejuntamento, ferramentas e mão-de-obra necessária para perfeita execução do serviço.

  - FUNDAÇÂO

    - As fundações diretas, como sapatas, vigas de fundação, “radier” e outros deverão ser locados perfeitamente de acordo com o projeto.

    - Antes da aplicação das ferragens deve-se promover o nivelamento do fundo das valas mediante a aplicação de camada de regularização em concreto magro.

    - Deve-se ser previsto em todas as peças estruturais, um afastamento de recobrimento mínimo de 2,5cm entre a ferragem e as superfícies das peças.

    - O recobrimento das ferragens de fundação deve ser de no mínimo 3,00cm.

    - As operações de colocação de armaduras e concretagem dos elementos de fundação serão realizadas dentro dos requisitos do projeto e de conformidade com a Prática de Construção de Estruturas de Concreto, tanto quanto às dimensões e locações, quanto às características de resistência dos materiais utilizados.

    - Cuidados especiais serão tomados para permitir a drenagem da superfície de assentamento das fundações diretas e para impedir o amolecimento do solo superficial.

    - A execução dos serviços de Fundações deverá atender à NBR 6118 - Cálculo e Execução de Obras de Concreto Armado – Procedimento e NBR 6122 - Projeto e Execução de Fundações – Procedimento.

    - Cintas de radie, sapatas isoladas e pilares

      - Deverá ser executada sobre a base de fundação uma cinta de amarração em concreto armado e com seção 15 cm x 30 cm.

      - Para promover a distribuição da carga da estrutura serão construídos pilares em quantidade, locação e dimensões especificadas em projeto Arquitetônico.

      - No intuito de promover a distribuição das cargas e esforço sobre os pilares será construído sapatas isoladas com seção de 50 cm x 50 cm x 15 cm.

      - As sapatas isoladas serão construídas sobre lastro de regularização em concreto magro produzido no traço 1:4:8, com espessura mínima de 5,0cm.

      - Por estar em contato direto com o solo, o recobrimento das ferragens das sapatas isoladas, das partidas dos pilares e das cintas deverá ser de no mínimo 3,00cm.

      - Os pilares de sustentação deverão ser executados com seção mínima de 15 cm x 15 cm.

      - Todos os elementos de fundação e estruturais deveram ser confeccionados em concreto armado FCK= 20 MPa.

  - ESTRUTURA EM CONCRETO

    - Os serviços em concreto armado serão executados em estrita observância às disposições do projeto, estas especificações técnicas e o caderno de encargo da Codevasf que se encontra disponível na 3ª GRD.

    - Na confecção das peças de concreto simples ou armado à contratada deverá observar, até mesmo em contrario ao que dispõem as referencias anteriormente descritos, as regulamentações das Normas Brasileiras específicas, em sua edição mais recente.

    - A Contratada deverá fornecer, cortar, dobrar e posicionar todas as armaduras de aço, incluindo estribos, fixadores, arames, amarrações, travas, emendas por superposição ou solda, e tudo o mais que for necessário à execução desses serviços, de acordo com as indicações do projeto e orientação da Fiscalização.

    - Todas as peças de concreto deveram será confeccionadas em concreto com FCK= 20 MPa.

    - Todos os materiais constituintes do concreto deverão atender as exigências da Norma Brasileira NB - 1/78, bem como as Especificações EB - 1/77, EB - 4/39.

      - Os traços de concreto devem ser determinados através de dosagem experimental, de acordo com a NB - 1/1978, em função da resistência característica à compressão (FCK) estabelecida pelo calculista e da trabalhabilidade requerida.

      - O preparo do concreto a ser usado na confecção do piso da unidade de beneficiamento de mel será obrigatoriamente realizado em betoneiras com capacidade mínima para produzir um “traço” composto por um (01) saco de cimento.

        - Para garantir a resistência de projeto não será permitida a utilização de frações de um (01) saco de cimento.

        - O tempo de mistura deverá ser aquele suficiente para a obtenção de um concreto homogêneo.

    - Especificações dos materiais

      - O cimento empregado no preparo do concreto deverá satisfazer as especificações e os métodos de ensaio referendado pelas Normas Regulamentadoras Brasileiras.

        - No caso do cimento Portland comum, este deverá atender à Norma NBR 5732.

        - No caso do cimento de alta resistência inicial, este deverá atender à Norma NBR 5733.

      - O armazenamento do cimento no canteiro de serviço será realizado em depósitos secos, à prova d’água, adequadamente ventilados e providos de assoalho, isolados do solo, de modo a eliminar a possibilidade de qualquer dano, total ou parcial, ou ainda misturas de cimento de diversas procedências. Também deverão ser observadas as prescrições das Normas NBR 5732 e NBR 6118. O controle de estocagem deverá permitir a utilização seguindo a ordem cronológica de entrada no depósito.

    - Agregados.

      - Os agregados, tanto graúdos quanto miúdos, deverão atender às prescrições das Normas NBR 7211 e NBR 6118, bem como às especificações de projeto quanto às características e ensaios.

      - O armazenamento em canteiro deverá ser realizado em plataformas apropriadas, de modo a impedir qualquer tipo de trânsito sobre o material já depositado.

    - Água.

      - A água usada no amassamento do concreto deverá ser limpa e isenta de siltes, sais, álcalis, ácidos, óleos, matéria orgânica ou qualquer outra substância prejudicial à mistura.

      - Em princípio, deverá ser utilizada água potável.

      - Sempre que se suspeitar de que a água disponível possa conter substâncias prejudiciais, deverão ser providenciadas análises físico-químicas.

      - Nos processos que utilizarem água, esta deverá estar em conformidade com as prescrições do item 8.1.3 da Norma NBR 6118.

    - Medição e pagamento

      - O serviço de confecção de peças em concreto estrutural será medido em metros cúbicos (m³).

      - A determinação do volume do serviço executado será realizada levando em consideração o volume do elemento geométrico regado pela peça concretada.

      - O faturamento do serviço de confecção de peças em concreto estrutural será efetuado pelo preço unitário indicado na planilha orçamentaria para os metros cúbicos de concreto.

      - O quantitativo de serviço a ser realizado está indicado na planilha de orçamentos anexa.

  - ALVENARIA DE ELEVAÇÃO

    - As paredes deverão obedecer às dimensões indicadas nas plantas do projeto de arquitetura, serão aprumadas, alinhadas e colocas em esquadro. Serão executadas em tijolos cerâmicos bem prensados, bem assados, sem falhas ou fendas, resistentes e de comprovada qualidade. Os tijolos deverão ser previamente molhados antes de utilizados.

    - Em pavimentos térreos, onde a água do terreno pode subir por capilaridade pela alvenaria, poderão ocorrer fissuras próximas ao piso, provocadas pelo inchamento da alvenaria e argamassa, pelo contato constante com a água. Para evitar esta patologia, é conveniente, que a alvenaria seja elevada sobre camada de concreto ou argamassa hidrófuga, evitando o contato direto com o solo, criando uma camada de impermeabilização horizontal na alvenaria.

    - Os tijolos cerâmicos furados deverão ter procedência conhecida e idônea, apresentar as características de terem sido bem cozidos, possuírem textura homogênea, serem compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de fragmentos calcários ou de qualquer outro material estranho.

    - Os blocos usados na construção da Unidade de Beneficiamento de Mel deverão apresentar arestas vivas, faces planas, sem fendas e dimensões perfeitamente regulares, tendo suas características técnicas obrigatoriamente enquadradas nas especificações da NBR 7171.

    - O armazenamento e o transporte dos tijolos serão realizados de modo a evitar quebras, trincas, umidade, contato com substâncias nocivas e outras condições prejudiciais.

    - Os serviços de Elementos Vazados (cobogós) consistem no levante de peças pré-fabricadas com cimento e areia grossa que devem ter bom acabamento, boa vibração e boa resistência, assentadas com argamassa de cimento e areia média, no traço 1:3. As peças deverão ser devidamente niveladas e aprumadas e as juntas serão uniformes e regulares.

    - A fim de preveni dificuldades de limpeza ou danificação das peças, cuidar-se-á de remover - antes do seu endurecimento – toda a argamassa que venha a salpicar a superfície dos elementos vazados ou extravasar das juntas.

    - Medição e pagamento.

      - O serviço de construção de alvenaria de ½ vez ou de 1 vez realizado em tijolo cerâmico será medido em metros quadrado (m²).

      - A determinação da área do serviço realizado será dimensionada pelo plano de uma das faces da estrutura construída.

      - O vão aberto na alvenaria com área menor que 1,0 m² não serão objeto de abatimento.

      - O Faturamento do serviço de alvenaria em tijolo cerâmico de ½ vez e 1 vez será efetuado mensalmente na medida em que o serviço for sendo realizado.

      - O preço unitário para o metro quadrado de alvenaria de tijolo cerâmico assentado será o definido na planilha de orçamentos anexa.

  - COBERTURA

    - A cobertura da Unidade de beneficiamento de Mel serão executadas em telhas cerâmicas aplicadas sobre estruturas de madeiras previamente tratadas contra pragas.

    - A cobertura feita com telhas cerâmicas pode utilizar um único tipo de peça ou dois tipos diferentes. Os sistemas de coberturas adotados para a Unidade de Beneficiamento de Mel a ser implantada é dotado de duas peças, que é mais conhecido como "capa e canal".

    - Nos telhados feitos com telhas de duas peças as telhas canais conduzem a água, e as capas cobrem a junção entre elas.

    - A forma da cobertura escolhida para a Unidade de Beneficiamento de Mel foi escolhida em função do projeto da edificação, da inclinação e das condições climáticas locais, índice de conforto térmico e acústico desejado e, por fim, estilo, já que não se pode falar em um tipo esteticamente ideal de telha para cada obra.

    - A contratada ao adquirir as telhas deverá verificar primeiramente à metragem das áreas a serem cobertas. Isso porque as telhas podem variar de tamanho, dependendo do fabricante e do tipo de peça, daí a importância de se conhecer a relação peça/m2, pois é com ela que se consegue chegar à quantidade exata das telhas necessárias.

    - No que tange ao controle de qualidade no momento da recepção, é desejável que a telha possua no fundo uma marcação com o nome do fabricante, município e respectivo telefone. Além disso, a ABNT tem normas para alguns tipos de telhas cerâmicas, como a francesa e algumas de capa e canal. Outros tipos, que não estão incluídos em normas da ABNT, seguem características técnicas básicas, como nível de absorção de água e resistência mecânica, levando em conta os dados das telhas normalizadas. Isso ocorre também com produtos exclusivos, já que muitos fabricantes produzem telhas com novos designs para se diferenciarem no mercado.

    - O selo do Inmetro é uma garantia de que o produto está de acordo com as normas e deve estar impresso em todas as telhas. O comprador também pode pedir o certificado do produto. Na hora da compra, algumas características de qualidade podem ser checadas.

      - Quando percutidas com algum objeto, a telha cerâmica deve propagar um som metálico. Isso é um indicativo de que o cozimento da peça foi uniforme. As superfícies devem ser lisas, para facilitar o escoamento da água. É importante observar se não há fissuras, esfoliações, quebras, rebarbas ou deformações, como empenamento, que prejudiquem o encaixe.

    - A necessidade de observar todas estas especificações é frutos das determinações contidas nas normas NBR 9601 - Telha cerâmica de capa e canal, NBR 9602 - Telha cerâmica de capa e canal - determinação de carga de ruptura à flexão, NBR 8947 - Telha cerâmica - determinação de massa e da absorção de água, NBR 8948 - Telha cerâmica - verificação da impermeabilidade e NBR 9600 - Telha cerâmica de capa e canal tipo colonial – dimensões.

    - Medição e pagamento.

      - A cobertura da Unidade de beneficiamento de mel é composta de três serviços:

- Tratamento da madeira a ser usado na estrutura de sustentação do telhado.

- Montagem da estrutura de sustentação do telhado.

- Montagem do telhado em telha cerâmica.

      - Todas as etapas do processo de montagens do telhado da Unidade de Beneficiamento de Mel será medida em metros quadrado (m²).

      - A determinação da área do serviço realizado será determinada pela projeção do telhado.

      - O Faturamento dos serviços relacionados à montagem do telhado da Unidade de Beneficiamento de Mel será efetuado na medida em que os serviços forem sendo realizados.

      - O preço do metro quadrado dos serviços será o constante da planilha de orçamentos anexa, devendo a este ser limitado.

  - FORRO

    - O forro da Unidade Beneficiadora de Mel será composta por peças planas tipo PVC duplo dez na cor branco, com as dimensões de 20,00 cm x 8,00 mm. A fixação será feita mediante a utilização de perfis, sendo que este procedimento deverá seguir as orientações fornecidas pelo mesmo fabricante das peças, e quando o referido fabricante não determina o espaçamento entre os fixadores não poderá ser superior a 50,00cm.

    - Medição e pagamento.

      - O serviço de montagem de Forro de PCV no teto da Unidade de Beneficiamento de Mel será medido em metros quadrados (m²).

      - A determinação da área de forro será determinada pelo vão a ser forrado.

      - O Faturamento dos serviços relacionados à montagem de forro de PVC será efetuado na medida em que os serviços forem sendo realizados.

      - O preço do metro quadrado do serviço de montagem do forro de PVC será o constante da planilha de orçamentos anexa, devendo a este ser limitado.

  - REVESTIMENTOS

    - Considerações iniciais

      - Os revestimentos serão iniciados após o endurecimento da argamassa de assentamento de tijolos e após terem sido preenchidos os vazios que existam nas juntas das alvenarias, bem como depois de embutidas às tubulações que deverão passar pela alvenaria, colocação dos marcos e caixilhos e após a conclusão da cobertura.

      - Os revestimentos deverão apresentar parâmetros perfeitamente desempenados, aprumados, alinhados e nivelados.  As manchas presentes nas argamassas deverão ser particularmente cuidadas; as superfícies de paredes e devem ser limpas com vassouras e abundantemente molhadas antes do início do revestimento.

    - Chapisco

      - Todas as alvenarias de tijolos cerâmicos, antes de iniciado qualquer revestimento, serão chapiscadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:4; em camadas uniformes, de pequena espessura (no mínima 1,50 mm), ásperas, recobrir totalmente as superfícies tratadas e serem homogêneas para criar pontes de aderência entre a alvenaria e o emboço.

      - O revestimento só poderá ser aplicado quando o chapisco apresentar endurecimento tal que não possa ser removido com a mão, o que requer, para argamassas de cimento e areia, no mínimo 72 horas para aplicação do emboço.

    - Massa única – Emboço

      - Todas as superfícies internas e externas após serem chapiscadas receberão um revestimento com emboço produzido com argamassa de cimento, areia fina e saibro no traço 1:1:6, previamente peneirada, de forma a se obter uma superfície resistente, sem desagregação e sem trincaduras, e com espessura máxima de 2,00cm.

      - Quando da execução do revestimento a argamassa lançada deverão ser previamente sarrafeadas e desempoladas para que se tenha um acabamento de primeira qualidade, apresentando superfícies planas, cantos arredondados, rodapé em curva na área de processamento, e demais arestas vivas e perfeitas.

      - Nas áreas de revestimento cerâmico, a massa única deverá ser apenas sarrafeada para criar uma superfície de melhor aderência para cerâmica que vier a ser assentada.

    - Revestimento cerâmico

      - Os Revestimentos em cerâmica será executado com pedras nas dimensões de 20 cm x 20 cm, da Classe "A", na cor branca e PEI-4.

      - O revestimento deverá ser assentados com argamassa pré-fabricada de cimento colante industrial e posteriormente rejunte, com argamassa de rejuntamento, sobre emboço comprovadamente curado.

      - Nas paredes dos banheiros masculino e feminino e nos demais compartimento onde for especificado o revestimento irá até aproximadamente a altura de 2,20m.

      - O processo de assentamento de revestimento cerâmico deve seguir as diretrizes estabelecidas pela NBR 8214, bem como os seguintes cuidados:

- As peças cerâmicas não necessitam ser umedecidas antes do assentamento com argamassa adesiva à base de cimento, mas devem ser mantidas à sombra, em local bem ventilado.

- As peças cerâmicas devem estar limpas, isentas de materiais estranhos.

- A argamassa adesiva deve atender as especificações da NBR 14.081, e nos caso de argamassa à base de cimento deve ser preparada em pequenas quantidades, suficientes para serem utilizadas por um período máximo indicado pelo fabricante, em recipiente limpo e protegido contra o sal e a umidade.

- A argamassa deve ser empregada, no máximo até duas horas e 30 minutos após seu preparo, ou conforme recomendação do fabricante, sendo impedida a adição complementar de água ou de outros produtos neste período.

- A argamassa deve ser aplicada sobre a superfície com o lado liso da desempenadeira, formando uma camada uniforme de 3,00 a 4,00mm, sobre uma área não superior a 1,00m², sendo a seguir aplicada a desempenadeira com o lado dentado sobre a camada de argamassa, formando sulcos que facilitarão o nivelamento e a fixação dos elementos cerâmicos.

- Devem ser formados cordões com cerca de 4,00mm, alternando com estrias vazias; assim, quando o azulejo é pressionado, os cordões se espalham formando uma camada contínua de argamassa com cerca de 2,00mm.

- O azulejo, seco e limpo, deve ser aplicado sobre a argamassa, devendo ser deslizado um pouco até alcançar a posição de assentamento, sendo em seguida comprimido manualmente ou com aplicação de pequenos impactos com ferramenta não contundente. Os azulejos assentados nas paredes deverão ser batidos um a um, até que estejam posicionados adequadamente, nunca deixando um azulejo sem bater.

- Antes do assentamento do rejuntamento as juntas de assentamento devem ser umedecidas, para posterior aplicação da pasta de rejuntamento, em excesso, com auxílio de rodo e/ou espátulas. O excesso de pasta deve ser removido com um pano úmido antes que endureça e fique aderido à superfície do azulejo.

- Ao se iniciar a execução do revestimento cerâmico devem ser verificadas algumas condições da base que receberá esse revestimento, para se evitar futuras patologias nos revestimentos cerâmicos alguns pontos devem ser levantados:

- A estrutura e a alvenaria devem estar totalmente executada, a fim de minimizar as tensões de deformações imediatas, recalques admissíveis das fundações, retrações da argamassa de assentamento das alvenarias, entre outras;

- A argamassa de regularização deve atender às especificações da NBR 7.200, e quanto à espessura, da NBR 13.749, não devendo ultrapassar 2,00cm.

- A argamassa de regularização não deve, em hipótese alguma, conter cimento e gesso, pois isso poderia resultar em uma reação expansiva quando em contato com a água;

- A argamassa de regularização deve estar ponta no mínimo 14 dias antes do início da execução do revestimento cerâmico;

- Antes de iniciar o assentamento deve-se verificar se a argamassa da base não se encontra friável ou com som cavo, quando realizada percussão.

- A superfície da argamassa de regularização deve estar limpa, isenta de materiais que possam comprometer a aderência, sem trincas, no esquadro, com planeza e com acabamento sarrafeado áspero;

- Recomenda um pré-umedecimento da superfície em locais sujeitos a insolação e vento.

      - Juntas de Assentamento

        - No assentamento das placas cerâmicas devem-se manter, entre as mesmas, juntas com largura suficiente para que haja perfeita infiltração da argamassa de rejuntamento, conforme a NBR 13.754 e a NBR 13.755, com as funções de:

- Compensar a variação de bitolas das placas, facilitando o alinhamento;

- Atender à estética, harmonizando o tamanho das placas e as dimensões do pano a revestir com a largura das juntas entre as placas;

- Oferecer um relativo poder de acomodação às movimentações da alvenaria e da própria argamassa de assentamento e das placas cerâmicas;

- Facilitar o perfeito preenchimento, garantindo a completa vedação da junta;

- Facilitar a troca de placas cerâmicas.

  - PISOS

    - Em toda a área interna da Unidade de Beneficiamento de Mel deverão ser promovidos às regularizações dos pisos mediante a compactação do terreno até a altura das cintas de radier.

    - Após, a realização do aterro será executada uma camada de concreto não estrutural no traço 1:4:8, que deverá ser lançada sobre toda a superfície previamente umedecida da edificação; este lastro de concreto terá uma espessura mínima de 5,00cm.

    - A espessura da camada de concreto não estrutural deverá ser rigorosamente uniforme, tomando-se cuidados especiais na sua execução no sentido de não diminuir a sua espessura quando na passagem sobre as canalizações.

    - Sobre o lastro de concreto deverá ser aplicado uma camada que servirá de piso de regularização.

    - As pavimentações de áreas destinadas à lavagem ou sujeitas a chuvas terão caimento necessário para perfeito e rápido escoamento da água para os ralos. A declividade não será inferior a 1%.

    - Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superfícies, bem como os arremates, juntas, ralos e caimentos para os ralos em conformidade com as indicações do projeto.

    - O Piso de regularização será confeccionado em argamassa de cimento e areia e terá espessura mínima de 2,00cm.

    - A argamassa utilizada no piso de regularização deverá ser confeccionada no traço de 1:4 de cimento e areia grossa.

    - Piso de alta densidade

      - Sobre a camada de piso de regularização será aplicado uma camada de piso de alto desempenho (piso industrial) produzido em argamassa de cimento e pequenos pedregulhos de granito.

      - O piso de alta densidade composto de por argamassa granilitica, também chamado de marmorite ou granilite, terá uma espessura de 12 mm, incluindo juntas de dilatação plástica ou perfis extrudados de PVC com espessura não inferior a 1 mm.

      - Após completamente seco o piso de alto desempenho deverá ser polimento mecânico.

      - Apesar de não existir cores-padrão, a cor da massa granilitica será preferencialmente cinza ou branca.

      - O piso de granilite, além do acabamento com textura polida, deve apresentar elevada resistência à abrasão, e impermeabilidade, não sendo absorvente e imune a ação de óleos e a maioria dos componentes orgânicos.

  - ESQUADRIAS METÁLICAS E MADEIRA

    - Metálica

      - As portas e janelas da Unidade de Beneficiamento de Mel deveram ser confeccionadas em chapa n° 18 nas dimensões previstas em projeto.

      - As portas e janelas deveram ser previamente lixadas e aparelhamento com uma demão de zarcão, para posteriormente receber a pintura de duas demãos a base de tinta esmalte sintético na cor clara.

      - As portas e janelas metálicas deverão ser entregues assentados e providos de fechadura e ferragens.

    - Madeira

      - As Esquadrias de madeira serão compostas de grade e alisares em madeira de lei, e pano de porta em compensado.

      - As portas de madeira deverão ser entregues assentadas, pintadas e devidamente providas de ferragens.

      - As grades e guarnições receberão pintura em esmalte sintético duas demãos, sobre superfície aparelhada, devendo acompanhar as cores utilizadas nas paredes com o objetivo de não se destacarem do conjunto.

      - As madeiras usadas na produção das grades e portas deverão ser bem secas, isentas de carunchos ou brocas, sem nós, fendas e outros defeitos que possam comprometer a sua duração.

      - Os compensados a serem utilizados na produção dos panos de portas devem ser previamente imunizados, sendo suas peças livres de empena e quando revestidos deverão apresentar colagem com perfeita aderência e sem bolhas, não sendo aceitas emendas nas peças revestidas.

      - As fechaduras a serem utilizadas nas portas de madeira serão tipo cilindro com caixa e tampa em aço.

      - A distribuição das ferragens de fixação será feita de modo a impedir a deformação das folhas respectivas.

      - As portas em madeira serão fixadas aos portais por meio de dobradiças cromadas de 3” x 2 ½” com anel.

      - O assentamento das ferragens nas esquadrias serão executadas com precisão, de modo, a serem evitadas discrepâncias de posição ou diferença de nível.

    - Janelas de ferro

      - Todas as esquadrias devem ser assentadas sobre contra marco, e protegidas quando da aplicação, evitando o contato com massa de cimento.

      - As esquadrias das janelas serão produzidas em chapas de ferro galvanizado dobrada, composta de duas folhas veneziana e uma folha de vidro, do tipo correr sem bandeira nas medidas descritas no projeto arquitetônico.

      - As janelas vazadas deveram ser providas de vidro plano, comum, liso, transparente e com espessura de 3,00mm.

      - Ao término da construção todos os vãos das janelas deverão ser protegidos com tela náilon.

  - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS.

    - As instalações hidráulicas da Unidade de Beneficiamento de Mel serão providas de caixas de inspeção no tamanho 60 cm x 60 cm x 60 cm e caixa de gordura em alvenaria revestida pelo lado interno e externo e provida de laje de fundo e tampa em conformidade com as indicações do projeto.

    - Os Banheiros da Unidade de Beneficiamento de Mel serão providos de bacia sanitária em louça branca, fixada por parafusos de cobre com bucha de PVC em piso, com caixa de descarga acoplada, assento acolchoado com sobre tampa, papeleira, saboneteira e toalheiro de louça branca.

    - As bacias sanitárias serão fornecidas e instaladas obrigatoriamente em tubos e conexões de PVC de 100 mm, bem como conectadas a instalação dos tubos de ventilação.

    - Será provida de lavatório em louça, com torneira metálica curta, com acabamento em aço cromada, sifão, válvula em PVC de 40 mm, inclusive instalação de tubos e conexões em PVC.

    - Terá uma caixa d'água com capacidade de 1m³ em fibra com tampa, Provido de tubulação de recalque de 32 mm, barrilhete de distribuição em tubo de PVC soldável de 32 mm, tubulação de limpeza e de extravasam, chaves boi de controle de nível, flange e demais conexões em PVC soldável, sendo o conjunto entregue instalado e em operação.

    - A entrada de água será em tubo de PVC 25 mm com colocação de bóia de ¾” no reservatório e acessórios.

    - Serão construídas duas fossas sépticas medindo 1,10 m de diâmetro interno e com altura útil interna de 2,50 m cada, com tampa em concreto.

    - Uma das fossas sépticas deverá ser destinada apenas ao atendimento da área de produção.

    - Não deverá haver interligação entre o esgoto da área de produção com a área da Unidade de Beneficiamento de Mel;

    - Serão construídas valas de infiltração com comprimento de 3,50 m, altura útil de 0,60 m e largura de 1,00 m, conforme consta em projeto e determina a norma da ABNT correlata ao assunto;

    - As tubulações de esgotos terão uma inclinação mínima de 1%.

  - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

    - O fornecimento de materiais e instalação de pontos de energia (luminárias e tomadas) deverá ser executado em conformidade ao que se encontra determinado no projeto e em planilha anexa, qualquer duvida e diferenças deverão ser dirimidas com a fiscalização.

    - Conforme determina a NBR 5410, deverá ser respeitada a seguinte convenção de cores, para melhor identificar os circuitos e por questão de segurança:

Fase: fio preto

Neutro: fio azul

Retorno: fio branco

Terra: fio verde

    - Quanto às instalações referentes às máquinas, deverão ser executadas após a aquisição das mesmas e com especialista de montagem em unidade de beneficiamento de Mel, por questão de segurança.

    - O circuito de alimentação das tomadas e interruptores será executado em cabo de bitola mínima de 2,50 mm², todas as tomadas serão de marca com qualidade reconhecida.

    - Todas as tomadas deverão ser constituídas de dois polos mais um fio terra (fase, neutro e terra, modelo 2P+T).

    - Os interruptores deverão ter sua qualidade reconhecida e poderão ser descartados pela fiscalização caso em que não se enquadrarem nos critérios técnicos de segurança e qualidade.

    - Os cabos usados na instalação elétrica a partir do quadro de distribuição serão de bitola mínima de 2,50mm² até os pontos de tomadas e iluminação.

    - Os eletrodutos serão de PVC rígido roscável com bitola de ¾” e descerão sempre embutidos.

    - Nos casos de haver algum impedimento técnico ou problemas que venha colocar em risco a segurança, o fiscal deverá ser consultado antes de tomada qualquer solução diferente da projetada.

    - Conforme determina a Norma Técnica Brasileira é proibido o uso de um condutor neutro de um determinado circuito para servir a outro circuito.

    - O aterramento do quadro de medição padrão CELPE será feito mediante a utilização de haste copperweld de 2400 mm x 5/8”, conectada através de conector de aterramento TH-12-58-R a um cabo de cobre flexível de 4,00mm² na cor verde.

    - Será construído independente do aterramento do quadro de medição da concessionária, um sistema de aterramento para instalação das tomadas (2P+T), este sistema será composto de 3 (três) hastes Copperweld de 2400 mm x 5/8” interligadas entre si por um cabo de cobre nu com bitola de 25 mm², através de conectores de aterramento TH-12-58-R.

    - Conforme as determinações da Norma Técnica NBR 5410 os circuitos de iluminação e de tomadas deverão ser montados separados.

    - O quadro de distribuição conterá 18 (dezoito) posições de circuito; contendo os seguintes circuitos: 01 disjuntor monofásico de 30A para proteção de sobrecorrente geral, 10 disjuntores monofásicos de 16A.

    - Da caixa padrão (Celpe) sairá um disjuntor Trifásico de 50A (proteção de retaguarda).

    - Os disjuntores usados deverão ser de qualidade renomada, reservando-se à fiscalização o direito de descartar produtos de segunda categoria;

    - Serão instaladas calhas tipo refletor com difusor de plástico para as lâmpadas fluorescentes modelo 1 x 40 w, conforme regulamentação do ministério do trabalho, ficando distribuída conforme projetos. Deverão ser protegidas/revestidas para dificultar quebras.

    - Na realização do projeto elétrico foi considerada a proximidade com a rede elétrica da concessionária.

    - Fica a cargo da Licitante aprovação do projeto elétrico junto à concessionária.

  - PINTURA

    - Pintura Látex

      - A pintura nas paredes internas deve ser executada mediante a aplicação de duas demãos de tinta Látex sobre a superfície das paredes previamente lixadas e aparelhadas com uma demão de fundo preparador de paredes.

      - Nos ambientes que não recebam revestimento em azulejo a pintura será feito do piso ao teto/forro.

      - Nos ambientes onde for aplicado revestimento cerâmico, este ira até a altura de 2,10 m, nestes casos a pintura das paredes inicia após o termino dos revestimentos cerâmicos e irá até o teto/forro.

      - Todas as paredes dever ser pintadas de preferência em cores claras.

      - Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de conformidade com as indicações de projeto, bem como com as diretrizes gerais desta Especificação.

    - Caiação

      - A pintura mediante Caiação deverá ser executada sobre o reboco das paredes externas.

      - A caiação exige três demãos, aplicadas com broxa ou, excepcionalmente, com pincel, porém nunca com rolo, sendo a primeira dada com cerca da metade da quantidade de cal extinta da demão final, com adição de fixador (óleo de linhaça ou de cozinha).

      - Este tipo de pintura tem como principal característica a elevada facilidade de aplicação, facilidade esta que varia com a viscosidade da suspensão da cal e com as características da superfície a ser caiada (lisa ou rugosa, seca ou úmida).

      - A sequência mais recomendável dos serviços de caiação é a seguinte:

- Limpeza e lixamento das paredes com vassoura, escova ou lixa de calafate;

- Vedação de fendas e falhas, eventualmente verificadas no revestimento, com argamassa no traço 1:1:6 de cimento, saibro e areia, em volume, quando as falhas forem grandes, ou idêntica à do reboco, quando pequenas;

- Umedecimento das superfícies a pintar, jogando sobre elas água limpa;

- Aplicação, por meio de broxa, como primeira demão, da cola, evitando escorrimento;

- Aplicação, com intervalos de 48 h, de segunda e terceira demãos cruzadas de caiação, adicionada do óleo, em direções perpendiculares.

    - Pintura com Tinta Esmalte

      - Nas superfícies de madeira, após a devida preparação, será aplicada uma demão de fundo sintético nivelador branco fosco. Em seguida, as superfícies serão lixadas a seco e limpas do pó. Posteriormente, serão aplicadas duas demãos de tinta esmalte sintético, sempre se observando as recomendações do fabricante.

      - No caso de elementos ferrosos as superfícies de ferro serão lixadas a seco, totalmente limpas e tratadas com zarcão ou galvanite conforme o caso. Em seguida, serão aplicadas duas demãos de tinta esmalte sintético de acabamento nas cores definidas pela Fiscalização e observando sempre as recomendações do fabricante.

  - URBANIZAÇÃO

    - Cerca de Mourão de concreto com arame farpado.

      - A proteção do terreno onde a Unidade de Beneficiamento de Mel será construída será feito mediante a utilização de Cerca de Mourão de concreto com ponta virada e arame farpado.

      - Os mourões de concreto devem ser enterrados no mínimo 0,60 m, com chumbamento em concreto.

      - Nos cantos de cerca deverá ser instalado um mourão de canto de cerca com intertravamento.

      - As pontas das estacas devem ser viradas para o lado de fora do terreno.

      - Serão montada 9 (linhas) linhas de arame farpado.

      - Não serão aceitas as estacas e mourões que apresentarem quebraduras ou ferragem expostas.

      - Depois de instaladas as cercas de proteção da Unidade de Beneficiamento de Mel deverão ser realizadas às pinturas das estacas de concreto com cal hidratada.

    - Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia com espessura de 10 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

      - Colchão de areia para pavimentação em paralelepípedo

        - Na área limitada pelos meios fios, deverá ser aplicada uma camada de colchão de areia que servirá de base para o assentamento das pedras de paralelepípedo.

        - A areia, satisfazendo as especificações, deverá ser transportada em caminhão basculante, em leirados na pista na área contida pelos meios-fios.

        - A camada de colchão de areia deverá ter uma espessura mínima de 10 cm, para que as possíveis irregularidades das pedras sejam compensadas, permitindo que o acabamento uniforme da superfície do pavimento seja alcançado.

        - Depois de realizada o descarrego da areia a ser usado na confecção do colchão de areia, deverá ser promovido o espalhamento e regularização deste material na área a ser pavimentada. Quando da realização do espalhamento deve-se ter cuidado em preservar a inclinação de 2% prevista no projeto.

        - Na areia utilizada no colchão de areia não é permitido à existência de matéria orgânica.

      - Colocação das linhas de referencia

        - Ao longo do eixo da pista cravam-se ponteiros de aço, com espaçamento máximo entre 5 e 10 m. Nestes ponteiros, marca-se então, com giz, usando-se uma régua e nível de pedreiro, uma cota tal que, referida ao nível da guia, dê a seção transversal correspondente ao abaulamento estabelecido pelo projeto. Em seguida, estende-se um cordel pela marca de giz, de ponteiro a ponteiro, e um outro de cada ponteiro às guias, normalmente ao eixo da pista. Entre o eixo e a guia, outros cordéis devem ser estendidos, sobre os cordéis transversais, com espaçamento, não superior a 2,50 m. Terminada a colocação dos cordéis, inicia-se o assentamento dos paralelepípedos.

      - Assentamentos dos paralelepípedos

        - Os paralelepípedos são assentados, sobre a camada da base de areia previamente espalhada, normalmente ao eixo da pista, obedecendo ao abaulamento estabelecido pelo projeto.

        - As juntas dos paralelepípedos de cada fiada deverão ser alternadas com relação às fiadas vizinhas, de tal maneira que cada junta fique em frente ao paralelepípedo adjacente, dentro do seu terço médio.

        - Uma vez assentes os paralelepípedos, deverão ser comprimidos com um soquete manual.

      - Trechos retos

        - Inicia-se com o assentamento da primeira fileira, normal ao eixo, de tal maneira que uma junta coincida com o eixo da pista. Sobre a camada de areia, assentam-se os paralelepípedos que deverão ficar colocados de tal maneira que sua face superior fique cerca de 1 cm acima do cordel.

        - Em seguida, o calceteiro, com um martelo, golpeia o paralelepípedo, de modo que traga a sua face superior ao nível do cordel.

        - Terminado o assentamento deste primeiro paralelepípedo, o segundo será colocado ao seu lado, tocando-o ligeiramente e formando, pelas irregularidades de suas faces, uma junta. O assentamento deste será idêntico ao do primeiro.

        - A fileira deverá progredir do eixo da pista para o meio-fio, devendo terminar junto a este. O paralelepípedo, junto da guia, pode ser mais comprimido que o comum, em vez de colocar um paralelepípedo de dimensão comum, coloca-se um paralelepípedo mais um pedaço de paralelepípedo.

        - A segunda fileira será iniciada colocando-se o centro do primeiro paralelepípedo sobre o eixo da pista. Os demais paralelepípedos são assentados como os da primeira fileira.

        - A terceira fileira deverá ser assentada de tal modo que a sua junta fique no prolongamento das juntas da primeira fileira, os da quarta no prolongamento dos da segunda, e assim, por diante.

        - Deve-se ter o cuidado de empregar paralelepípedos de larguras aproximadamente iguais numa mesma fileira. As juntas longitudinais e transversais não deverão exceder 1,5 cm.

      - Junção de trechos retos

        - Quando se tiver que fazer a junção de tais trechos retos de paralelepípedos, executados separadamente, de modo tal que suas fileiras não se apresentem perfeitamente paralelos formando assim um triângulo, procede-se do seguinte modo:

          - Arranca-se certo comprimento de paralelepípedos e escolhem-se os maiores, colocando-se os mesmos no trecho onde o espaçamento é maior. Devem-se arrumar as fileiras de tal modo que se a colocação de paralelepípedos compense o formato triangular.

      - Rejuntamento

        - As juntas dos paralelepípedos são rejuntadas mediante a utilização de argamassa de cimento Portland e areia produzido no traço 1:3.

        - A argamassa de rejunto deverá ser colocada nas juntas, com auxílio de regadores tipo bico de pato. A aplicação de argamassa de revestimento deve ser realizada de forma que proporcione ao ligante penetração nas juntas dos paralelepípedos, sem falhas no seu enchimento.

        - Após a aplicação da argamassa de rejuntamento, deve-se promover a remoção do excesso de argamassa que ficar sobre as pedras e ser dado o acabamento final do pavimento.

      - Entrega ao tráfego

        - Para o caso de rejuntamento com cimento Portland, o tráfego só deverá ser liberado após 21 (vinte e um) dias de sua construção.

  - LIMPEZA FINAL

    - A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, com ligações definitivas às redes de serviços públicos de luz e força.

    - Nas obras civis deverá também ser procedida a limpeza final e lavagem dos pisos, paredes e removidos quaisquer vestígios de tinta, manchas e argamassa.

- CRONOGRAMA

  - Será obrigatória no ato da contratação, apresentação de um Cronograma Físico-Financeiro compatível com os serviços, período de trabalho e desembolso.

    - A Contratada, anterior ao início dos serviços, apresentará a CODEVASF, para apreciação e aprovação, plano de trabalho e/ou programa de trabalho específico para a obra a ser realizada, indicando o responsável pelo setor e a equipe técnica necessária para a realização dos serviços, tendo a CODEVASF direito de acompanhar e fiscalizar os serviços prestados, com livre acesso aos locais de trabalho, para obtenção dos esclarecimentos julgados necessários à execução dos mesmos, tendo como base a relação de serviços previstos na proposta e respectivo cronograma, instrumentos gerenciais para se alcançar os objetivos previstos.

  - Os cronogramas físico e financeiro poderão ser revistos e ajustados, desde que aprovados entre as partes, sem que isto constitua motivo para a prorrogação do prazo de vigência de contrato, nem acarrete mudanças no prazo final estabelecido.

Petrolina, PE, 19 de Outubro de 2018.