1 - SERVIÇOS

Este serviço consistirá na execução dos serviços necessários para limpeza de canais do Perímetro de Irrigação Pontal, no Município de Petrolina, Estado de Pernambuco, inserido na área de atuação da 3ª Superintendência Regional da Codevasf.

Em planta anexa estão previstos os trechos de canais a serem executados. Em cada trecho, havendo impossibilidade da limpeza através de uso de escavadeira hidráulica, deverá ser usada a limpeza manual.

  - Mobilização e Desmobilização

A mobilização compreenderá a movimentação e deslocamento dos equipamentos e pessoal necessários para a execução dos serviços.

A desmobilização compreenderá a movimentação e deslocamento dos equipamentos e pessoal necessários para a execução dos serviços.

A empreiteira deverá executar de acordo com os seus próprios planos e sob sua inteira responsabilidade a manutenção do pessoal e equipamentos indispensáveis à realização dos serviços.

No final da obra, a empreiteira deverá desmobilizar todas as instalações do acampamento e canteiro de serviço, equipamentos, construções provisórias, detritos e restos de materiais de modo a entregar as áreas utilizadas totalmente limpas.

MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A remuneração corresponde à mobilização da Empreiteira antes do início da obra, a desmobilização após o término, será efetuada de acordo com preço unitário discriminado na Planilha Orçamentária da Obra, após a efetiva realização dos serviços, aceito pela fiscalização.

  - Administração Local

Os Serviços de Administração Local, serão aqueles relativos à transporte e manutenção de pessoal e equipamentos na obra. Esses Serviços darão suporte e apoio ao desenvolvimento das obras.

MEDIÇÃO E PAGAMENTO

O serviço de administração local será pago mensalmente, proporcionalmente ao percentual de execução física do serviço de instalação de tomada de água, realizado no mês, em fração da unidade prevista para a obra.

  - Placa da Obra

Deverá fornecer e afixar 01 (uma) placa de identificação das obras e serviços, no padrão definido pela CODEVASF e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicação Instruções para a Preparação de Placas de Obras Públicas, disponível no endereço eletrônico  www.codevasf.gov.br., no link licitações, independente das exigidas pelos órgãos de fiscalização de classe. A contratada deverá manter e conservar a placa até o final dos serviços.

A placa será confeccionada em chapa de aço nº 20, com moldura em caibros, suportada por pontaletes de madeira nas dimensões 8 cm x 8 cm x 410 cm e travamentos com sarrafos de 2,5 x 5 cm da mesma madeira. Para os escoramentos tipo mão-francesa e fixação no solo, também serão usados pontaletes. Toda madeira deverá ser imunizada com óleo queimado ou fungicida. A chapa de aço deverá receber proteção anti-corrosiva antes da pintura de acabamento com duas demãos de esmalte sintético. A placa terá dimensão de 4 x 3 m.

No final dos serviços, junto com a desmobilização, a placa deverá ser retirada.

MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Por m² (metro quadrado) de placa, medidos pela superfície da chapa. Será pago na primeira medição 100 % do valor total do item, conforme comprovação pela fiscalização da sua instalação.

  - Limpeza dos canais de irrigação com escavadeira hidráulica sobre esteira, de longo alcance, com concha lisa com lâmina

Este serviço contará com escavadeira hidráulica com lança de longo alcance, suficiente ao alcance da face oposta do canal em relação ao posicionamento da escavadeira quando a mesma estiver próximo a um dos bordos dos canais irrigação do Perímetro de Irrigação Pontal e concha lisa com lâmina, de modo a raspar, sem danificar as placas de concreto, da extremidade oposta a face adjacente ao posicionamento da máquina, passando pelo fundo, de modo a remover todo o solo, rocha e vegetação existente dentro do canal, a exemplo do realizado no DINC – Distrito de Irrigação Senador Nilo Coelho – em Petrolina-PE.  Quando for necessário o posicionamento e o deslocamento do equipamento sobre a pista asfaltada, devem-se colocar pranchões sob as esteiras, com riscos de paralisação e aplicação de multa por danos causados ao pavimento, caso isto não ocorra.

Deve-se utilizar equipamento tipo ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS  JS220 LONGO ALCANCE ou similar.

MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Será pago por quilômetro de canal devidamente limpo, mediante aprovação da fiscalização.

  - Limpeza manual das placas dos canais com hidrojato, com retirada de solo e vegetação, inclusive das juntas, com ferramentas

A limpeza com hidro-jato será executada logo após a pré-limpeza, ou seja, a primeira lavagem, com sobras de água do próprio canal e retirado de material sólido e vegetação através de ferramentas de uso manual, incluindo as frestas das juntas entre as placas de concreto, sem danificar manta ao fundo da junta, ou a placa de concreto, ou junta elástica entre placas, quando houver. Para a execução dessa lavagem será utilizada água limpa, jateada com uma pressão igual ou superior a 1.900 libras/ polegada2, utilizando-se bicos rotativos, com o intuito de se retirar todas as incrustações e materiais pulverulentos que estejam sobre a superfície que se quer limpar. Os dejetos dessa lavagem também deverão ser jogados para fora dos canais e a superfície final deverá estar seca. Caso não haja necessidade de utilizar-se desse procedimento a fiscalização deverá concordar e registrar no Diário de Obras.

MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Será pago por quilômetro de canal devidamente limpo, mediante aprovação da fiscalização.

  - Locação de caminhão basculante 12m³

A locação de caminhão basculante 12m³ é um serviço de apoio para as limpezas de canais de modo mecanizado e manual, quando não se pode fazer o bota-fora lateral. Este serviço somente será realizado com prévia autorização da fiscalização, mediante cronograma de uso, quando for necessário para os serviços de limpeza. Não será considerado o km rodado e o bota-fora será lançado apenas onde a fiscalização autorizar, dentro da área do Perímetro de Irrigação do Pontal.

MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Será pago por diária, mediante aprovação da fiscalização.

  - Locação de Cavalo Mecânico com Carreta Prancha Cap 20T (incl. manut/operação)

A locação de Cavalo Mecânico com Carreta Prancha é um serviço de apoio para as limpezas de canais de modo mecanizado, quando houver necessidade de deslocamento da escavadeira de um trecho a outro ou de um lado do canal para o outro por um percurso longo em que a escavadeira não vá trabalhar. A execução deste serviço deve ser previamente autorizada pela fiscalização, em Diário de Obra.

MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Será pago por hora, mediante aprovação da fiscalização.