ANEXO I

PROJETO BÁSICO

O presente projeto básico consta de  instalação de 02 hortas orgânicas, instalação de unidades de observação e demonstração (UOD) com 05 unidades de agricultura biosalinas e  instalação de  25 unidades de demonstração UOD´S  de manejo de irrigação, com fornecimento de material via solo com baixo custo nas comunidades localizadas nos municípios, inseridos na área de atuação da 3ª superintendência regional da Codevasf.

As Unidades de Observação de Demonstração – UOD’s que serão localizadas e instaladas nos municípios com área de atuação da Codevasf 3ª Superintendência Regional, foram predefinidas  considerando sua capacidade técnica, e analisada e aprovadas por técnicos da 3ª GRI/UAP.

DESCRIÇÃO

Com relação às hortas Orgânicas deve-se atender o seguinte escopo:

- Dois  02 sistemas de irrigação com dimensionamento para uma área de 10.000 m2

Com relação as UOD’s deve-se atender o seguinte escopo:

- Cinco (05) sistemas de irrigação para implantação em áreas de 2,0 ha, sendo 1,2 de palma e 0,8 de sorgo.

- Vinte e cinco (25) unidades de demonstração UOD´S  de manejo de irrigação via solo com baixo custo.

- Lay – out do Projeto de 02 Hortas com sistemas de irrigação com dimensionamento para uma área de 10.000 m2

FIGURA ESQUEMATICA

FIGURA ESQUEMATICA

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS UTILIZADOS PARA CADA HORTA

- 01caixas d’água de 1.000 L;

- 35 tubos de PVC soldável DN 35 mm PN 40 mca;

- 10 flanges em PVC soldável de 25 mm;

- 10 Torneira boia para caixa d´água de ¾”;

- 10 Registros de esfera em PVC soldável DN 25 mm;

- 7 Registros de esfera em PVC soldável DN 35 mm;

- 10 Tê’s em PVC soldável com redução de 35 x 25 mm;

- 4 Tê’s em PVC soldável com redução de 35 mm;

- 20 Joelhos em PVC soldável de 25 mm;

- 1 Frascos de 850 g de solução limpadora para tubos de PVC;

- 1 Frascos de 850 g de adesivo plástico para tubos de PVC;

- 5 Lixas (22,5 x 27,5 mm) Nº100 ou 80, para PVC;

- 2 Fitas veda rosca (18 mm x 25 m);

- 20 regadores de 10 litros;

- 4 curvas de 90º de 35 mm;

- 4 joelhos de 90º de 35 mm;

Quantidade de material para construção de cerca;

- 12 rolos de tela campreste de 50x1,5m

- 286 estacas de 1,80 m

- 8 mourões de 2,50 m

- 2 rolos de arame de culturas aéreas

- Lay-out do Projeto de 05 Unidades de Observação e Demonstração - UOD compostas de 2,0 ha, sendo 1,2 de palma e 0,8 de sorgo.

Para atendimento a empresa contratada deverá realizar os serviços de consultoria técnica especializada e fornecimento de materiais para implantação das UOD´S localizadas nos municípios inseridos na área de atuação da 3ª Superintendência Regional da CODEVASF. Os valores dos insumos e sementes foram orçados e calculados para as referidas unidade, bem como a consultoria necessária para acompanhamento para o plantio e tratos culturais.

Os equipamentos para composição da  unidade serão compostos pelos seguintes materiais.

FIGURA ESQUEMATICA

- TUBO GOTEJADOR 1,6L/H/0,30, ESPESSURA DE PAREDE DE 0,254mm

- TUBO PELBD/PEBD DI - MM: 16

- INICIO DE LINHA PEBD/PELDB - DI-MM: 16 6PTA

- FIM DE LINHA PEBD/PELBD - MM: 16 ANEL LISO

- UNIÃO DE PEBD/PELBD - DI - MM: 16 ANEL LISO

- TUBO PVC IRR PN 80 LF PB C/6,0 DN 50mm

- TUBO PVC IRR PN 40 LF PB C/6,0 DN 35mm

- TUBO PVC IRR PN 40 LF PB C/6,0 DN 50mm

- TUBO PVC IRR PN 40 LF PB C/6,0 DN 75mm

- CURVA 90° LF DN 35mm

- CURVA 90° LF DN 50mm

- CURVA 90° LF DN 75mm

- TE LF DN: 50mm

- TE LF DN: 75mm x DF 50mm

- TE LF DN: 75mm

- TRANSIÇÃO PE DN: 16mm ANEL 6PTA x 16 ANEL LISO

- ADAPT. BS x RM DN: 50mm X 1.1/2"

- RED. BS. LF DN 50mm x 35mm

- RED. BS. LF DN 75mm x 50mm

- CAP PVC BS DN: 75mm SD

- VÁLVULA ANTIVACUO DN: 1/2"

- LUVA PVC SD DN: 50mm

- REGISTRO GAVETA DN: 1" MET

- REGISTRO GAVETA PVC DN: 35mm SD

- REGISTRO GAVETA PVC DN: 1.1/2" ROSC.

- FILTRO DISCO DN: 1.1/2" PLAST.

- MANIFOLD PVC DN: 2" - 01 FD - 1.1/2"

- FITA VEDA ROSCA 18x50

- SOLDA PLASTICA 850 g - EXTRAFORTE

- SOLUÇÃO LIMPADORA 1000cc

- CAIXA PVC - 10.000L

- CONJ. DE CONEXÕES PVC / PE / AZ

- MONTAGEM / FRETE

- TUBO PVC BR DN: 1" x 6,0m

- BUCHA RED. PVC BR DN: 1.1/4" x 1"

- NILPEL DUPLO PVC BR DN: 1"

- CAP PVC BR DN: 1"

- LUVA PVC BR DN: 1"

- TÊ PVC BR DN: 1"

- UNIÃO C/ASSENTO PVC BR DN: 1"

- CORDA NYLON

- CONJ. DE CONEXÕES PVC/AZ

- CONJ. MOTOBOMBA COMPOSTO POR BOMBA SUBMERSA COM CORPO EM AÇO INOX E ROTOR EM TERMOPLASTO, VAZÃO DE 0,6 m³/h e 65 m.c.a., MOTOR COM 0,5 CV, 2-P e 220v.

- CHAVE ELETRICA: PARTIDA DIRETA - 0,50CV - 220v – com contator 24v

- CABO DE COBRE 1x1.50 mm²

- FITA ISOLANTE

- TIME ON/OFF, DIGITAL, COM PROGRAMAÇÃO PARA VINTE PULSOS

- Lay-out do sensor de umidade a ser instalado nas 25 unidades de demonstração UOD´S  de manejo de irrigação via solo com baixo custo

Como funciona o sensor de umidade do solo quando a cápsula é enterrada no solo? Para entender, temos que saber primeiro que a cápsula é oca por dentro e possui uma parede porosa que deixa passar o ar quando os poros não estão totalmente cheios de água.

O interior da cápsula fica sempre preenchido com ar. Quando instalada, a umidade do solo e da parede porosa da cápsula está sempre em equilíbrio. Se a umidade do solo for suficiente para encher de água todos os poros da cápsula, não será possível a passagem do ar. Assim, quando fazemos o teste de imersão, o ar não entra para a cuba de leitura porque os poros da cápsula estão bloqueados pela água e o ar não tem por onde sair.

Quando o nível da água não sobe na cuba, dizemos que o sensor está “fechado”, ou seja, o solo está “úmido”. Ao contrário, quando o solo não está com umidade suficiente, a parede porosa fica total ou parcialmente seca. De qualquer forma, já é suficiente para a passagem do ar pelos poros, de dentro para fora da cápsula. Assim, quando fazemos o teste de imersão, o nível da água sobe na cuba, porque o ar tem por onde sair. Conclusão: quando o nível da água sobe na cuba quando fazemos a leitura, quer dizer que o solo está “seco”. Nessa condição, dizemos que o sensor está “aberto”.

A leitura é feita introduzindo a cuba de leitura dentro de um frasco transparente com água. Ao fazer isso, a água tende a ocupar o espaço no interior da cuba, forçando o nível a subir até se igualar com o nível da água no copo. Se isso acontecer, ou seja, se o nível da água subir, significa que o solo está “seco”. Mas, se o nível não subir, mesmo mantendo a cuba imersa no copo com água, por alguns segundos, quer dizer que o solo ainda está “úmido”.

Com o uso do sensor de umidade quanto posso produzir a mais e economizar de água? Isso é muito variável, pois depende de cada situação. Mas, com certeza, se o sensor for utilizado de forma correta, o saldo vai ser altamente positivo. Irrigando no momento certo e na quantidade suficiente é possível, em geral, aumentar a produtividade em até 30% e reduzir a quantidade de água aplicada em torno de 20%. Como a água é geralmente bombeada com motores elétricos, a economia de energia ocorrerá na mesma proporção. Mas há muito casos que os benefícios gerados poderão ser ainda maiores.

O sensor de umidade pode ser usado em qualquer cultura, sistema de cultivo ou de irrigação. Sim, pode ser utilizado para qualquer hortaliça, bem como outras culturas, incluindo as plantas ornamentais. Da mesma forma, pode ser utilizado em qualquer sistema de cultivo e nos diferentes sistemas de irrigação, em plantios com canteiro e sem canteiro, com ou sem cobertura plástica, no plantio direto na palha ou mesmo nos cultivos em estufa.

O que é o sensor de umidade e para o que serve?

É um equipamento simples, desenvolvido pela Embrapa, que pode ser de grande ajuda ao agricultor no manejo diário da irrigação. Sua função básica é indicar se o solo está ÚMIDO ou SECO. Na prática, o sensor de umidade vai ajudar o produtor a responder duas perguntas básicas que ocorrem antes de irrigar:

QUANDO IRRIGAR? » Já está na hora de irrigar? » Devo irrigar a cada dois, três ou mais dias, todos os dias ou duas vezes por dia? Como saber qual o momento certo de irrigar?

QUANTO DE ÁGUA APLICAR? » Cada vez que ligo o sistema de irrigação, devo mantê-lo funcionando durante quanto tempo? Por meia hora, uma hora, duas horas ou até encharcar o solo? Qual a quantidade de água que devo aplicar a cada irrigação?

Equipamento necessários

PASSO A PASSO