ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA ZONA RURAL, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MIRANDIBA, ESTADO DE PERNAMBUCO, ÁREA DE ATUAÇÃO DA 3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF.

Outubro/2017

SUMÁRIO

1. OBJETIVO	3

2. LOCALIZAÇÃO E VIAS DE ACESSO	3

3. CONDIÇÕES GERAIS	4

4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRELIMINARES	6

5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS	9

6. CUSTO	17

7. PRAZOS	18

8. PRAZO DE GARANTIA	18

9. CONTRATAÇÃO	18

10. CONSÓRCIO E SUBCONTRATAÇÃO	18

11. CRONOGRAMA	18

12. GARANTIAS E CAUÇÃO	19

13. MULTA	19

14. FISCALIZAÇÃO	20

15. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS	21

16. NORMAS TÉCNICAS	22

17. ANEXOS	22

ESPECIFICAÇÔES TÉCNICAS

SERVIÇOS: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVO A CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA ZONA RURAL, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MIRANDIBA, ESTADO DE PERNAMBUCO, ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF – 3ª SR.

- OBJETIVO

  - Estas Especificações Técnicas tem por objetivo estabelecer as condições mínimas necessárias para a realização das obras e serviços relativos a construção de Passagem Molhada, localizada no município de Mirandiba, Estado de Pernambuco, área de atuação da CODEVASF – 3ª SR, objetivando ampliar a capacidade de locomoção dos agricultores e estudantes   que necessitam desloca-se até a sede do munícipio durante o período de chuvas.

- LOCALIZAÇÃO E VIAS DE ACESSO

  - Os Serviços objetos deste instrumento serão realizados na zona rural do município de Mirandiba, Estado de Pernambuco. O acesso ao local onde será a Passagem Molhada, partindo da sede do município de Mirandiba sentido a Leste 8,4Km por uma estrada secundária de terra. Coordenadas UTM; SIRGAS 2000; Fuso 24M; E= 5.376.774.370 E – N = 9.101.379.198    S, na Zona Rural do Município de Mirandiba, Estado de Pernambuco.

- CONDIÇÕES GERAIS

  - Antes do inicio da execução do serviço, a CONTRATADA providenciará o REGISTRO FOTOGRÁFICO  da área do entorno dos serviços.

  - Este documento será juntado posteriormente ao Processo Administrativo que gerou a realização do serviço.

  - A contratada só estará autorizada a iniciar os trabalhos após autorização por parte da CODEVASF, através da emissão de Ordem de Serviço (OS).

  - O dia inicial dos serviços e demais ocorrências serão registrados em diário especifico (DIÁRIO DE OBRAS), que a Licitante vencedora manterá obrigatoriamente atualizado no local de realização do serviço.

  - Após o término do serviço, antes da solicitação de recebimento definitivo da obra, a Contratada deverá realizar o REGISTRO FOTOGRÁFICO das tarefas realizadas na obra, sendo que este relatório será juntado ao Processo Administrativo que gerou a realização do serviço.

  - A Empresa Contratada deverá tomar todas as medidas necessárias para a mobilização de pessoal, materiais e equipamentos, logo após a emissão da Ordem de Serviço, de modo a poder dar início efetivo aos serviços e concluí-los dentro do prazo de vigência contratual.

  - Todos os empregados da Contratada deverão, durante a realização dos serviços objetos desta especificação técnica, estar devidamente uniformizados e identificados, além de utilizarem os EPI's (Equipamentos de Proteção Individual) e EPC’s (Equipamentos de Proteção Coletiva) necessários à execução do objeto do contrato.

  - A Contratada deverá se comprometer no cumprimento às Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina no Trabalho, pertinentes à natureza dos serviços a serem desenvolvidos, conforme dispõem a Lei 6.514 de 22 de 12 de 1977 e a Portaria do MTE nº 3.214 de 08 de junho de 1978.

  - Os equipamentos envolvidos na realização do objeto desta Especificação Técnica deveram estar em perfeito estado de conservação, e devem atender à quantidade mínima previstas no item 3.10 destas especificações técnicas.

  - Será exigida da empresa vencedora da licitação a utilização de no mínimo:

- 01 (uma) Escavadeira Hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m³;

- 01 (um) Caminhão Basculante com capacidade de transporte igual ou superior a 6,0 m³;

- 01 (um) Trator de Esteiras.

  - Não será aceito utilização de equipamentos que apresentem más condições de funcionamento e uso.

  - A Contratada deverá executar de acordo com os seus próprios planos e sob sua inteira responsabilidade a manutenção do pessoal, a vigilância dos equipamentos e materiais, a manutenção do acampamento, dos depósitos e outras obras provisórias indispensáveis à realização dos serviços.

  - Caberá à Contratada, a abertura e manutenção de todos os caminhos e estradas de serviço que se fizerem necessários para ter acesso aos locais de trabalho, partindo das estradas e caminhos já existentes na região.

  - A Contratada deverá contar com pessoal e equipamento adequados aos serviços a serem realizados, sempre de acordo com as especificações citadas nos itens 4 e 5 do presente instrumento.

  - Os serviços inerentes à mobilização e desmobilização do(s) acampamento(s), do pessoal e dos equipamentos deverão ser realizados segundo um programa previamente aprovado pela Fiscalização.

  - Antes do efetivo início dos trabalhos, a Contratada, levará ao conhecimento da Fiscalização o seu plano de ação para a execução dos serviços, bem como a relação dos equipamentos que serão utilizados.

  - A alteração, por qualquer motivo, dos equipamentos relacionados, deverá ser previamente comunicada e devidamente autorizada pela fiscalização, devendo a Contratada fazer constar tais modificações na planilha dos serviços e diário de obras.

  - O contratado deverá optar, durante a realização dos serviços, por soluções construtivas que estejam em conformidade com o que preconiza a Instrução Normativa Nº 1 – de 19 de janeiro de 2010, emitidas pela SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, visando a adoção de ações que posicione em evidência à economia da manutenção e operacionalização da edificação a ser construída, a redução do consumo de energia e água, bem como a utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

  - Os serviços somente serão iniciados mediante autorização emitida pela fiscalização da CODEVASF.

  - A hora inicial dos trabalhos e demais ocorrências serão registradas em planilha especifica, que a Licitante vencedora manterá obrigatoriamente no local de serviço.

  - Após o término do serviço de recuperação da Barragem, será feito REGISTRO FOTOGRÁFICO que obrigatoriamente será anexado ao processo de pagamento.

  - A contratada deverá executar de acordo com os seus próprios planos e sob sua inteira responsabilidade a manutenção do pessoal, das instalações do acampamento (quando julgar necessário), e outras obras provisórias indispensáveis à realização dos serviços.

- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ADIMINISTRAÇÃO  LOCAL E CANTEIRO DE OBRA

  - Mobilização e desmobilização

    - O Item mobilização consiste, sem a esta se limitar, no deslocamento dos equipamentos, materiais e pessoal, até a localidade onde efetivamente ocorrerá a prestação do serviço objeto destas especificações técnicas.

    - A Empresa Contratada deverá tomar todas as medidas necessárias para a mobilização de pessoal, materiais e equipamentos, logo após a emissão da ordem de serviço, de modo a poder dar início efetivo aos serviços e concluí-los dentro do prazo de vigência contratual.

    - O Item desmobilização consiste, sem a este se limitar, no deslocamento dos equipamentos, materiais e pessoal, para a cidade tomada como ponto referencial de partida, imediatamente após a efetiva prestação do serviço objeto destas especificações técnicas.

    - Os serviços referentes à mobilização e desmobilização, mas sem a eles se limitarem são: despesas relativas ao transporte de todo o equipamento a ser utilizado na execução das obras, até onde os serviços serão executados; despesas relativas à movimentação de todo o pessoal ligado à Contratada; custos com deslocamento dos materiais que serão usados na realização do serviço.

    - A Empresa Contratada após o término dos serviços fará uma limpeza geral, desmobilizando todo e qualquer equipamento e acampamento, retirando todo e qualquer entulho de obra, transportará o pessoal, enfim, todos os serviços necessários à desmobilização.

    - Medição e pagamento

      - A remuneração correspondente à MOBILIZAÇÃO da Contratada será efetuada quando da 1ª medição após a confirmação da realização do serviço.

      - O quantitativo do serviço de Mobilização está restrito ao valor constante na planilha orçamentária.

      - A remuneração correspondente à DESMOBILIZAÇÃO da Contratada será efetuada quando da última fatura após a conclusão dos trabalhos, e após a emissão do TEF – Termo de Encerramento Físico do Contrato

  - Placa de Identificação da Obra

    - A presente especificação refere-se aos serviços a serem executados pela Empreiteira relativa à confecção, transporte, instalação e conservação da placa de identificação da obra conforme previstas na planilha orçamentária e em conformidade com o modelo em anexo.

    - Toda a estrutura de sustentação da placa de identificação da obra deverá ser construída de modo a mantê-la fixa, e a conferi-la resistência à ação dos ventos e das intempéries.

    - A estrutura anteriormente descrita deverá ser executada em madeira mista de boa qualidade, sem a presença de nós ou falhas, e que tenha recebido previamente um tratamento preventivo à base de óleo.

    - A placa de Identificação deverá ser fixada no inicio dos serviços na sede do Município onde será executada a obra ou no acesso à localidade, conforme determinado pela Fiscalização da Codevasf.

    - Medição e pagamento

      - Para efeito de medição e pagamento, os serviços de execução de placa de identificação da obra, descritos nesta especificação, serão quantificados por metro quadrado (m²) de unidade instalada, limitada ao quantitativo descrito em planilha orçamentária.

      - A placa deverá ser produzida nas dimensões 2,0m x 3,20m (na proporção 5x8) como estabelecido em projeto e em conformidade com o modelo fornecido pela FISCALIZAÇÃO da CODEVASF.

      - A medição da placa será realizada na medida em que a placa for instalada e comprovada a sua instalação.

  - Administração local da obra

    - Em decorrência da simplicidade e dos tipos de serviços que serão executados, não haverá a necessidade de instalar canteiro de obras. Será permitido alugar uma edificação próxima do local da obra, para atender as necessidades de realização e de administração.

    - O serviço referente à administração local da obra, mas sem a eles se limitarem, é composto pelos custos destinados a remuneração, manutenção e conservação dos carros usados no deslocamento da equipe Técnica da Contratada relacionados ao serviço objeto destas especificações técnicas, aos gastos referente a manutenção, conservação e limpeza do canteiro de obras, nos custo de energia, de água, de material de primeiros socorros, no custo da manutenção do canteiro de obras, e outros de acordo com a estrutura da empresa.

    - Todas as instalações provisórias de luz e força, água e esgotos e seus respectivos consumos, além das anteriormente citadas, serão de responsabilidade exclusiva da Contratada.

    - Medição e pagamento

      - A remuneração correspondente Administração local da obra está quantificada em unidade.

      - A Administração Local da Obra será paga proporcionalmente à execução/ao avanço financeira da obra, conforme orientação do Acórdão nº 2622 do Tribunal de Contas da União – TCU.

  - Serviço topográfico para pavimentação

4.4.1 Serviço topográfico de acompanhamento e conferência do greide de projeto.

4.4.2  Medição e pagamento

4.4.2.1 O serviço será pago em metro quadrado (m²)

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS DE PASSAGEM MOLHADA.

  - A Passagem Molhada tem uma extensão de 80,00m e 5,00m de largura com Greide com inclinação 0% no centro da passagem com 20m de extensão, sua pavimentação será executado em concreto armado de 0,20m  de espessura apoiada sobre alvenaria de pedra, contrapiso e areia adensada.  Foi projetado 14 Tubo de concreto armado com três no diâmetro 600m, quatro no diâmetro 800mm e sete no diâmetro 1000mm.

  - Todos os serviços serão rigorosamente executados conforme as Normas Técnicas vigentes, os Termos de Referência, os Caderno de Encargo da Codevasf e com as Especificações Técnicas a seguir descritas.

  - Os CADERNOS DE ENCARGOS DA CODEVASF, aos quais se referem o item anterior estão disponíveis na CODEVASF 3ªSR /GRD/UIP da  , para consulta e/ou cópias.

  - Escavação mecanizada em material de 1º e 2º categoria

    - Este processo consiste em remoção do material sedimentado nesta área da locação da Passagem Molhada.

    - Na realização das tarefas de movimentação de terra, o principal critério que deve ser analisado diz respeito à classificação dos materiais a serem escavados.

    - A definição deste instrumento toma como referencia a dificuldade de remoção do material ou a resistência que oferece ao desmonte.

    - Desta forma, para a classificação, tomou-se como base o equipamento necessário para se efetuar a escavação de forma econômica.

    - Entende-se como material de 1ª categoria todo o depósito solto ou moderadamente coeso, tais como cascalhos, areias, siltes ou argilas, ou quaisquer de suas misturas, com ou sem componentes orgânicos.

    - Os solos de 1º categoria são formados por agregação natural, que possam ser escavados com ferramentas de mão ou maquinaria convencional para esse tipo de trabalho.

    - Considerar-se-á também de 1ª categoria a fração de rocha, pedra solta e pedregulho que tenha, isoladamente, diâmetro igual ou inferior a 0,15 m qualquer que seja o teor de umidade que apresente, e em geral, todo o tipo de material que não possa ser classificado como de 2ª ou 3ª categoria, segundo o disposto a seguir.

    - Classificam-se como material de 2ª categoria todas aquelas formações naturais provenientes da agregação natural de grãos minerais, ligados mediante forças coesivas permanentes e de intensidade média, com resistência ao desmonte mecânico inferior à rocha granítica não alterada.

    - As escavações deverão ser efetuadas mediante uma combinação de métodos que envolva escarificarão e outros processos equivalentes.

    - Estão incluídos na categoria de material de 2ª categoria os blocos de rochas, os matacões, as pedras soltas ou pedregulhos que separadamente apresentem diâmetro superior a 0,15m e igual ou inferior a 1,0m.

    - Quando o volume de material a classificar for composto de volumes parciais de 1ª e 2ª categorias, determinar-se-á por forma estimativa a porcentagem em que cada um destes materiais entra na composição do volume total considerado.

    - A classificação das escavações e a estimativa de porcentagem serão efetuadas pela Fiscalização.

    - Medição e pagamento

5.4.13.1 O volume em metros cúbicos a ser medido será aquele limitado pelo levantamento topográfico antes do início da escavação e pela linha de fundação de projeto ou estabelecido pela CODEVASF. Todo o serviço topográfico será feito pela Empreiteira e acompanhado pela CODEVASF

5.4.13.2 Não será feito nenhum pagamento referente a excesso de escavação, além do limite indicado no projeto ou determinado pela CODEVASF, assim como também pela remoção de material caído nos locais de escavação e por outros serviços, além daquele constante da Planilha de Orçamentação de Obras.

5.413.3 Em especial, fica claramente estabelecido que, sob nenhum pretexto, haverá pagamento em separado para reutilização de material colocado pela Empreiteira em depósitos intermediários ou para remanejamento desse material, caso ele venha a interferir com outros serviços. Estão incluídos, entre outros, os seguintes serviços:

Raspagem das áreas indicadas no projeto ou pela fiscalização da CODEVASF;

Remanejamento dos materiais estocados;

Tratamento da área a ser escavada, incluindo drenagens;

Proteção da área escavada;

Outros serviços ou materiais necessários para a perfeita execução dos serviços.

Proteção da área escavada;

Outros serviços ou materiais necessários para a perfeita execução dos serviços.

O pagamento das escavações será efetuado pelos preços unitários correspondentes às diversas categorias de materiais, definidos neste documento e relacionados na Planilha de Orçamentação de Obras.

O volume de escavação será medido no local do corte, conforme dimensões de projeto ou determinação da Fiscalização, não sendo levado em conta o empolamento do material.

  - Marroamento em material de 3ª categoria, rocha viva para redução a pedra-de-mão.

    - Classifica-se nesta categoria todas aquelas formações naturais provenientes da agregação natural de grãos minerais, ligados mediante forças coesivas permanentes e de grande intensidade, com resistência ao desmonte mecânico equivalente ao da rocha granítica não alterada.

    - Todavia, será requisito para classificar um material como rocha, aquele que tenha uma dureza e textura tais que não possa ser afrouxado ou desagregado com ferramentas de mão e que só possa ser removido com uso prévio de explosivos, cunhas, ponteiros ou dispositivos mecânicos de natureza semelhante.

    - Considerar-se-ão dentro desta classificação blocos de rocha, pedra solta ou pedregulhos que, separadamente, apresentem um diâmetro médio superior a 1m.

    - Quando o volume de material a classificar for composto de volumes parciais de 1ª e 2ª categorias, determinar-se-á por forma estimativa a porcentagem em que cada um destes materiais entra na composição do volume total considerado.

    - A classificação das escavações e a estimativa de porcentagem serão efetuadas pela Fiscalização.

    - Caso se verifique numa escavação ocorrência de 1ª, 2ª e 3ª categorias, após a extração das duas primeiras, deverá ser efetuado um nivelamento sobre a superfície e concluída a extração do material de 3ª categoria; far-se-á um segundo nivelamento, visando a obter o volume escavado.

    - Medição e pagamento

      - O serviço de marroamento em material de 3ª categoria será quantificado em metros cúbico de material (m³) de material escavado.

      - O pagamento das escavações será efetuado pelos preços unitários correspondentes às diversas categorias de materiais, definidos neste documento e relacionados na Planilha de Orçamentação de Obras.

      - O volume escavação será medido no local do corte, conforme dimensões de projeto ou determinação da Fiscalização, não sendo levado em conta o empolamento do material.

  - Construção de alvenaria de pedra argamassada traço 1:4

    - Entender-se-á por execução de alvenaria de pedra argamassada o conjunto de operações que a Empreiteira deverá efetuar para a construção da fundação e elevação da passagem molhada e uma ombreira.

    - A alvenaria será executada conforme projeto anexo em camadas respaldadas horizontalmente com o necessário travamento, formando um todo maciço, sem vazios.

    - As pedras deverão ser assentadas sobre argamassa, de maneira que não haja contato direto entre as faces, dificultando a possibilidade de formação de caminhos preferenciais de percolação d’água.

    - No processo de construção da alvenaria de pedra argamassada, deverá ser utilizada rocha sã, densa e durável, como por exemplo, rocha granítica ou de características similares, sem falhas, com faces limpas e angulosas.

    - Tanto quanto possível, serão utilizadas pedras de faces sensivelmente planas cuja forma se aproxima da cúbica.

    - A argamassa para ligação das pedras será constituída de cimento e areia, cujo traço, dosado em volume, será de 1:4, devendo a areia e cimento, utilizados na execução, obedecer as  proporções da composição anexa nº 3.2.1 para produção de um metro cubico, cimento 97,67kg e areia 0,34 m3.

    - Medição e pagamento

      - A alvenaria de pedra argamassada será medida em metros cúbicos (m³), baseada nas espessuras e dimensões indicadas no projeto e/ou fixadas pela Fiscalização.

      - A execução de alvenaria de pedra argamassada será paga à Empreiteira pelo preço unitário correspondente da Planilha de Orçamentação de Obras.

  - Tubo de concreto armado

    - A descarga de fundo da passagem molhada será construída mediante a utilização de Tubos de concreto armado com DN 600 mm, DN 800 mm e DN 1000 mm e rejuntado em argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

    - Os tubos a serem usadas na construção deste sistema de drenagem deveram ter sido fabricadas em conformidade com os preceitos da NBR 8890.

    - Os tubos de concreto armado tipo rede coletora de água possui classe PA-2 para os diâmetro DN 800 mm  e DN 1000 mm e para o diâmetro 600 mm classe PA-1.

    - Medição e pagamento

      - O Tubo de concreto armado será medido em metros linear (m).

  - Chapisco

    - Chapisco aplicado em alvenaria de pedra no traço 1:3

    - Medição e pagamento

      - O chapisco de cimento e areia será quantificado em metros quadrados (m²).

  - Revestimento com massa única com argamassa de cimento e areia

    - Na execução do revestimento da alvenaria de pedra, será utilizada argamassa de cimento e areia produzida no traço de 1:2:8.

    - Medição e pagamento

      - O revestimento em argamassa de cimento e areia será quantificado em metros quadrados (m²).

      - Os serviços serão medidos mensalmente, durante o período de execução da obra, e o pagamento será realizado de acordo com a planilha de orçamentação de obras.

  - Lastro de concreto

5.8.1 Todos os materiais constituintes do concreto deverão atender as exigências da Norma Brasileira NBR - 6118 bem como as Especificações EB - 1/77, EB-4/39.

5.8.2 A dosagem do concreto para uma espessura de 5cm, produção em metro quadrado esta especificado na composição do projeto, Cimento Portland composto CP II-32, 10,6112 kg,  Areia media 0,043m3 e pedra britada nº01, 0,029 m3.

5.8.3 Será aplicado e adensado na regularização da base da pavimentação da Passagem Molhada, conforme detalhe no projeto básico.

5.8.4 O concreto deverá ser lançado o mais próximo possível de sua posição definitiva, devendo ainda ser tomadas precauções especiais para manter a homogeneidade do material.

    - Medição e pagamento

      - O lastro de concreto será medido em metros quadrado (m²).

  - Lastro de rolamento em concreto armado

    - O Lastro de rodagem da passagem molhada deverá ser construído em concreto armado Fck= 25 Mpa, com espessura mínima de 20 cm, providas de juntas de dilatação seca espaçadas horizontalmente e verticalmente a cada 2,5 m². Acabamento convencional, tela de aço nervurada CA-60, diâmetro do fio = 5.0 mm, malha 10 x 10 cm.

    - Os pavimentos rígidos por ser uma espécie de pavimento pouco deformável, uma seção transversal típica deste pavimento é constituída de uma camada de concreto armado de elevada resistência, que funciona simultaneamente como base e revestimento.

    - A construção do lastro de pavimentação será executada após a construção de sub-base de areia com adensamento hidráulico e base de concreto simples com 5cm de espessura.

    - Quando da concretagem deveram ser previstas mestras em pontos intermediários das formas com a função de orientar os serviços de espalhamento do concreto, definindo seu nível final de acabamento.

    - Inicialmente, serão concretadas as placas da 1ª etapa. Em seguida, as formas serão retiradas, passando as placas já concretadas a funcionar como forma para a segunda fase.

    - O acabamento final das superfícies será feito mediante a utilização de um desempeno, no sentido longitudinal do pavimento, utilizando-se uma acabadora de superfície em alumínio.

    - A cura do concreto será iniciada poucas horas após a conclusão da concretagem, para evitar o efeito da cura antecipada ou rápida, deverá ser promovida a unificação do pavimento, e a colocação de uma cobertura que impeça a incidência solar e mantenha o pavimento úmido.

    - A circulação sobre o pavimento só será permitida após a completa cura do pavimento que ocorrerá após o vigésimo primeiro dia.

    - Medição e pagamento.

      - O lastro de pavimentação esta quantificado em metros cubico de concreto aplicado (m³), e seu pagamento se dará pelo preço unitário de área, previsto na Planilha de Orçamentação de Obras.

  - Assentamento de guia meio-fio pré-fabricado

    - Execução de guia meio-fio pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), assentado com argamassa sobre sarjeta de concreto conforme projeto anexo, trechos de execução indicado pela fiscalização.

    - As pedras pré-fabricadas deverão ser assentadas sobre sarjeta de em trecho de meio fio demolido ou ao lado de meio-fio existente com finalidade de corrigir o direcionamento das águas pluviais sobre o coroamento.

    - Verificar a proporções da composição anexa nº 3.2.3 (assentamento de guia meio-fio).

    - Medição e pagamento

      - A execução de meio-fio de concreto será medida em metros linear (m), indicadas no projeto e/ou fixadas pela Fiscalização.

  - Caiação

    - Execução de caiação em meio-fio, alvenaria de pedra e ombreira, consiste na aplicação de uma mistura de cal hidratado, água e fixador de cal diretamente sobre o revestimento de acordo com as proporções da composição anexa nº 3.2.4

0,30kg/ m2.

    - Medição e pagamento

      - A execução será medida em metros quadrado (m²), indicadas no projeto e/ou fixadas pela Fiscalização.

  - Enrocamento manual

    - No processo de construção do enrocamento manual, com arrumação do material deverá ser usada na recomposição do enrocamento do talude de montante existente, nos trechos que estão que o talude esta sem proteção.

    - No processo de construção do encomento, deverá ser utilizada rocha sã, densa e durável, como por exemplo, rocha granítica ou de características similares.

    - Medição e pagamento

      - A execução do enrocamento será medida em metros cubico (m³), indicadas no projeto e/ou fixadas pela Fiscalização.

  - Sinalização vertical

    - Execução de Sinalização vertical tipo marcos de concreto armado, revestido com tubo PVC 100mm, altura 90cm com parte engastada a pavimentação de 20cm, pintada com esmalte sintético com faixas preto e amarelo cada 22cm.

    - Medição e pagamento

5.12.2.1	 A execução da sinalização será medida em unidade, indicadas no projeto e/ou fixadas pela Fiscalização

  - Frete – transporte de pedra areia.

    - A presente especificação refere-se aos serviços a serem executados pela Empreiteira relativa ao transporte de materiais como pedra a areia e  do fornecedor até a obra da Passagem Molhada, serviços de transporte que não estão inseridos nas composições.

    - Medição e pagamento

5.11.2 Para efeito de medição e pagamento, os serviços de execução  por metro quadrado (TxKm) de unidade instalada, limitada ao quantitativo descrito em planilha orçamentária.

- CUSTO

  - O valor máximo global orçado pela Codevasf para a realização das obras e serviços relativos à construção de passagem molhada, localizada em Mirandiba/PE, é de R$ 203.901,27 (duzentos e três mil, novecentos e um reais e vinte e sete centavos), tomado como referência pelas Tabelas do SINAPI-PE e ORSE de setembro/2017 desonerados. Para o valor supracitado, já estão inclusos BDI, encargos sociais, taxas, impostos, emolumentos, lucro e demais, conforme especificado na Planilha Orçamentária anexa.

- PRAZOS

  - As obras e serviços relativo à construção de passagem molhada, objeto destes Termos de Referência, serão executados num prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço, que só poderá ser liberada após a assinatura do contrato por ambas as partes, e após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.

  - O contrato poderá ser prorrogado nos termos da Lei, desde que, justificado por escrito e previamente autorizado pela autoridade competente para celebrar o contrato (Art. 57, § 2º da Lei 8.666/93).

- PRAZO DE GARANTIA

  - O Prazo de Garantia dos serviços prestados é o previsto na legislação vigente e definido no Código Civil Brasileiro.

  - Todos os serviços licitados devem atender às recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (Lei n. º 4.150 de 21.11.62), no que couber e, principalmente no que diz respeito aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança.

- CONTRATAÇÃO

  - O regime de contratação a ser adotado é de empreitada por preço unitário (Art. 10, inciso II, alínea b, da Lei 8.666/93).

- CONSÓRCIO E SUBCONTRATAÇÃO

  - Poderão ser subcontratados, desde que atendido os limites legais e previamente autorizado pela fiscalização, os fornecimentos serviços de topografia (Art. 72 da Lei 8.666/93).

  - Em hipótese nenhuma haverá relacionamento contratual ou legal da contratada (Codevasf) com os subcontratados.

  - Não será permitida a participação de consórcio de Empresa de Engenharia na realização das obras e dos serviços em questão (Art. 33 da Lei 8.666/93).

- CRONOGRAMA

  - Será obrigatório que no ato da contratação, a Contratada apresente um Cronograma Físico-Financeiro compatível com os serviços, período de trabalho e desembolso.

  - A modificação deste cronograma apresentado só poderá ser realizada mediante previa autorização da fiscalização do contrato.

  - A contratada deverá apresentar os quadros solicitados nos Termos de Referência, a saber:

- Quadro PO-I: Valor da Proposta Financeira;

- Quadro PO-VI: Cronograma Físico;

- Quadro PO-VII: Preço Unitário dos Serviços;

- Quadro PO-XIV: Detalhamento dos Encargos Sociais;

- Quadro PO-XV: Detalhamento do BDI;

- Quadro PO-XVI: Cronograma Financeiro.

- GARANTIAS E CAUÇÃO

  - A assinatura do Contrato por parte da CODEVASF ficará condicionada ao recolhimento da caução, em qualquer das modalidades descritas no Art. 56 §1º Incisos I e § 2º da Lei 8.666/93, que não poderá exceder a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, conforme determina o Art. 56 §2º da Lei nº 8.666/93.

  - Caso venha a ser firmado aditivo de valor ao contrato, a Contratada compromete-se em complementar a caução para o novo valor do contrato.

  - A garantia será liberada após a emissão do Termo de Encerramento Físico. Portanto a caução, mesmo se em Carta- Fiança ou similar, não poderá ser com prazo determinado, ou seja: o prazo final para liberação da caução será dado pela emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato. As garantias técnicas dos serviços estão asseguradas pelo Código Civil Brasileiro.

    - No caso de vir a ser necessária a promoção de aditivo de prazo, o mesmo só poder ser celebrado se a Contratada prolongar sua garantia até a nova dada pactuada.

- MULTA

  - Em caso de inadimplemento, por parte da licitante vencedora de quaisquer das cláusulas ou condições estabelecidas, ou inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicação de penalidades de suspensão temporária do direito de contratar com a Administração, além de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor global do objeto do contrato, independente de rescisão unilateral e demais sanções previstas em Lei, assegurando-se a ampla defesa e o contraditório.

    - Nos casos de inexecução parcial da obra ou serviço ou atraso na execução dos mesmos, será aplicada a multa de 2% (dois por centos) do valor da parte não executada do contrato ou fase em atraso, sem prejuízo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

    - O atraso, na execução dos serviços, inclusive dos prazos parciais constantes do cronograma físico-financeiro constitui inadimplência passível de aplicação de multa, conforme subitem 18.1 dos Termos de Referência.

  - Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela CODEVASF, após regular processo administrativo, consoante o art. 86, § 2º da Lei de Licitações.

    - A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da CONTRATADA. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante vencedora será convocada para complementação do seu valor no prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da convocação.

    - Não havendo qualquer importância a ser recebida pela CONTRATADA, esta será convocada a recolher ao Serviço de Finanças da 3ª Superintendência Regional da CODEVASF o valor total da multa no prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da convocação.

- FISCALIZAÇÃO

  - Fica assegurado à CODEVASF e às empresas especializadas a mando da CODEVASF, o direito de acompanhar e fiscalizar os serviços prestados pela Contratada com livre acesso aos locais de trabalho para a obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos trabalhos.

  - A fim de exercer o acompanhamento e fiscalização dos serviços, a CODEVASF, através da 3ª SR, designará uma equipe adequada que atuará sob a responsabilidade de um Coordenador, sendo que lhe caberá, de acordo com a Contratada, estabelecer os procedimentos detalhados de fiscalização do contrato.

  - A Fiscalização terá plenos poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o contrato, obrigando-se desde já a Contratada a assegurar e facilitar acesso da Fiscalização aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

  - Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e, em caso de multa, a indicação do seu valor.

  - Das decisões da Fiscalização, poderá a Contratada recorrer à 3ª SR no prazo de 5 (cinco) dias úteis da comunicação respectiva.

  - A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral responsabilidade pela execução dos serviços contratados.

  - Caberá também à Fiscalização abrir o Livro de Ocorrências, no dia de início dos serviços de campo, ou de fiscalização das obras, no qual deverão ser anotadas todas as instruções ou solicitações dadas pela Fiscalização à Contratada e todas as reivindicações desta última em relação aos trabalhos e o andamento do contrato.

  - Deverá ser disponibilizada pela Contratada, à equipe da Fiscalização da CODEVASF, com vistas ao atendimento das necessidades da obra, (01) uma câmera fotográfica digital com cartão de no mínimo 2 GB e bateria recarregável, que será utilizada no registro dos serviços objetos destes Termos de Referência, e devolvida à Contratada no final do contrato.

  - Livro de ocorrência:

    - Será aberta pela Fiscalização, a partir do início dos trabalhos de campo, e mantido pela Contratada no escritório de campo, um livro sob a denominação de Diário de Obra (Diário de Ocorrências).

    - O Diário de Obras (Diário de Ocorrências) utilizado será o de padrão da CODEVASF.

    - Nesse diário, as folhas serão devidamente numeradas e rubricadas pelos representantes da Contratada e da Fiscalização.

    - Serão registradas nessas folhas as instruções e solicitações dadas pela Fiscalização à contratada e todas as reivindicações dessa última.

- RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

  - O recebimento dos serviços, após sua execução e conclusão, obedecerá ao disposto nos Artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. Após a inspeção final e sendo os serviços aprovados pelo fiscal do contrato, a CODEVASF e a CONTRATADA assinarão um Termo de Encerramento Físico, que deverá acompanhar a medição final.

- NORMAS TÉCNICAS

  - Todos os serviços deverão ser realizados em consonância com os Projetos Executivos e com fundamento nas Normas e Recomendações estabelecidas pela Associação Brasileira de Norma Técnicas (ABNT), nas Normas das concessionárias de serviços públicos locais, tais como: COMPESA, CELPE e entre outras, no Código de Uso e Ocupação do Solo do Município de Petrolina/PE, no Caderno de Encargos da CODEVASF e nestas Especificações Técnicas Anexas ao Edital.

  - Durante a execução dos serviços poderão ser descartados pela Fiscalização quaisquer materiais, serviços ou equipamentos cuja qualidade possa comprometer a execução do objeto contratual, ou que esteja fora dos padrões técnicos recomendados.

- ANEXOS

- Termos de Referência;

- Quadros Complementares (PO-I; PO-VI; PO-VII; PO-XIV; PO-XV; PO-XVI);

- Planilhas Orçamentárias.

.

Petrolina/PE, 31 de Outubro 2017.