TERMO DE REFERÊNCIA

REABILITAÇÃO DE CANAIS DE IRRIGAÇÃO DO PERÍMETRO DE BETUME

2014

TERMO DE REFERÊNCIA

- OBJETO DA LICITAÇÃO

Reabilitação de 24.000 metros de canais de irrigação, 05 pontilhões sobre canais de irrigação, 08 bueiros na rede viária interna, conforme as especificações técnicas constantes do ANEXO – I deste Termo de Referência, no Perímetro Irrigado de Betume, localizado nos município de Neópolis, Ilha das Flores e Pacatuba, no estado de Sergipe, e serão executadas com mesmas dimensões e características do projeto original e dos projetos técnicos das obras de melhoramento, conforme apresentados no quadro abaixo.

| Objeto Específico | Unidade | Meta Total |
| --- | --- | --- |
| - Reabilitação de canais de irrigação | m | 24.000 |
| - Pontilhão construído sobre canal de irrigação | unid. | 05 |
| - Construção de bueiro na rede viária interna | unid. | 08 |

- JUSTIFICATIVA

O perímetro de irrigação de Betume, localizado no Baixo São Francisco Sergipano, possuem uma extensão total de 140 km de canais de adução e distribuição do sistema de irrigação, construídos há mais de 30 anos, que apresentam estado de deterioração avançado, com placas trincadas, soltas ou totalmente destruídas, base recalcada, bermas destruídas e outros tipos de danos, em vários trechos, bem como canais sem revestimento, resultando em perdas de vazão, interceptação da rede de adução e aumento do tempo de operação do sistema de bombeamento. Esta situação implica aumento do custo operacional do sistema de bombeamento para suprir a demanda hídrica dos lotes, o que, mesmo com o funcionamento intensivo, não consegue atender à demanda instantânea de 60% da área irrigável, conforme previsto no projeto. Além disso, há uma implicação direta no custo do consumo de energia elétrica, por conta da necessidade das estações de bombeamento operar em horário de ponta, a fim de suprir a demanda de vazão requerida.

Com trechos danificados ao longo de toda a malha de adução e distribuição, os canais de irrigação não conseguem manter a vazão de projeto e, assim, os perímetros irrigados permanecem operando em condições precárias e sem produzir os efeitos sociais e econômicos esperados.

Por outro lado, a interferência nos canais de irrigação para fins de construção e melhoramento só pode ser efetuada de forma escalonada, de modo a manter parte do sistema de adução e irrigação dos perímetros, em funcionamento, uma vez que a grande maioria das famílias irrigantes não dispõe de outra fonte de renda para subsistência. Então, a alternativa razoável é executar as intervenções nos componentes do sistema de adução e irrigação de forma parcelada, com metas exequíveis para cada período de 36 (trinta e seis) meses de contrato.

Portanto, justifica-se a programação da reabilitação e obras de arte do perímetro de Betume, para um período de até 36 (trinta e seis) meses, com metas exequíveis para cada ano, conforme as prioridades atuais, a fim de manter condições satisfatórias de operação em parte dos lotes, sem paralisar totalmente a exploração agrícola.

- LOCALIZAÇÃO E ACESSO ÀS UNIDADES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

As unidades de execução dos serviços compreendem canais de irrigação destruídos, obras de arte integradas (caixas de derivação, estrutura de elevação de nível de água, comportas, etc.), pontilhões de passagem sobre canais e bueiros da rede viária interna dos perímetros irrigados.

Todas as unidades de execução dos serviços pertencem à infraestrutura de irrigação de uso comum do perímetro irrigado de Betume, cujas metas globais constam do quadro que detalha o objeto da licitação (item 1) e os canais onde se encontram os trechos danificados estão indicados nas Especificações Técnicas deste Termo de Referência.

O Perímetro Irrigado está localizado e é acessível, conforme descrito abaixo:

Compreende as metas de serviços e fornecimentos que constituem o Objeto Geral relativo ao Perímetro de Irrigação de Betume, que está localizado nos municípios de Neópolis, Pacatuba e Ilha das Flores, distando cerca de 130 km de Aracaju-SE. O acesso se dá pelas rodovias BR-101 e SE- 200, no Estado de Sergipe.

As metas totais correspondentes são as seguintes:

- Reabilitação (reconstrução de trechos) de 24.000 metros de canais de irrigação;

- Construção de 05 pontilhões de passagem sobre canal;

- Construção de 08 bueiros na rede viária interna.

- DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS

Os objetos específicos que constituem o objeto da licitação compreendem serviços abaixo discriminados, os quais estão detalhados no ANEXO I do presente Termo de Referência.

- Reabilitação (reconstrução) de trechos de canais de irrigação danificados, nos quais não se justifica mais a simples restauração, tanto do ponto de vistas técnico como econômico, num total de 24.000m, cujas metas estão previstas para o perímetro irrigado de Betume, em conformidade com as especificações técnicas constantes do ANEXO – I do presente Termo de Referência.

A execução deste objeto específico engloba, basicamente, os seguintes serviços:

- Erradicação da vegetação existente nas margens dos canais, resguardando a largura mínima prevista nas especificações técnicas, a partir da berma em toda a extensão do trecho do canal a ser reabilitado;

- Levantamento topográfico e locação da linha e declividade do trecho de canal a ser reconstruído;

- Elaboração do projeto técnico para a reconstrução do trecho do canal, incluindo as derivações e tomadas de água necessárias;

- Remoção de juntas em toda a extensão do trecho a ser reconstruído;

- Demolição de placas danificadas (soltas, trincadas e quebradas) da base e das paredes laterais dos canais, inclusive as tomadas de água regulares, bem como as tomadas de água e ligações irregulares ou clandestinas;

- Retirada de sedimentos e macrófitas aquáticas do leito e das paredes laterais do canal revestido;

- Escarificação e varredura das paredes laterais remanescentes e da base dos canais nos trechos a serem reconstruídos;

- Remoção do material sólido, restolhos vegetais e entulhos de dentro da área e do trecho do canal a ser reconstruído, para o “bota fora” mais próximo da obra;

- Recomposição do aterro compactado, com auxílio de placa vibratória e pneumático, de acordo com as dimensões do projeto original para o trecho de canal;

- Escavação e regularização da vala do canal com a seção e cota definidas de acordo com as dimensões do projeto original, e acabamento manual;

- Revestimento do canal com placas de concreto, cuja espessura deverá ser compatível com a seção do canal a ser reabilitado;

- Fornecimento e aplicação de junta betuminosa entre as placas de concreto;

- Recomposição e regularização dos aterros das bermas do canal em toda a extensão do trecho reconstruído, em ambos os lados;

- Elevação de bermas, em concreto, nos pontos onde se fizer necessário;

- Construção de obras de arte (caixas de derivação, tomadas de água e comportas metálicas, elevador de nível, etc);

- Limpeza geral da obra e remoção do material para o “bota-fora” mais próximo da obra.

- Construção de 05 (cinco) pontilhões para permitir a travessia de trabalhadores e veículos sobre os canais de irrigação sem danificar sua estrutura, conforme as especificações técnicas prescritas no ANEXO - I do presente Termo de Referência.

A execução deste objeto específico engloba, basicamente, os seguintes serviços:

- Sondagem do solo para análise das características do perfil, de acordo com as especificações técnicas previstas no ANEXO – I;

- Elaboração do projeto técnico padrão, contendo memorial descritivo, desenhos gráficos, planta geral do pontilhão padrão, planilhas orçamentárias, cronograma de execução e informações complementares necessárias à construção do pontilhão de passagem sobre canal de irrigação;

- Limpeza total da área necessária para a construção da fundação e base do pontilhão, com bordadura suficiente para a execução dos serviços, removendo restolhos vegetais, entulhos e pedras soltas de dentro da área;

- Escavação e execução da fundação e base da estrutura em ambos os lados do canal;

- Embasamento do pontilhão;

- Fornecimento de materiais para construção do pontilhão sobre o canal (cimento, brita, areia, ferro para armadura, madeira para fôrmas, etc.);

- Cimbramento (escoramento) de fôrmas de madeira;

- Execução da laje do pontilhão em concreto armado sobre o canal, conforme as especificações técnicas constantes do ANEXO – I;

- Reaterro apiloado da fundação com material de empréstimo;

- Limpeza geral da obra e remoção do material para o “bota-fora” mais próximo da obra.

- Construção de 08 (oito) bueiros na rede viária dos perímetros, com diâmetro de 600 mm, conforme as especificações técnicas constantes do ANEXO – I do presente Termo de Referência.

Este serviço engloba, basicamente:

- Elaboração do projeto técnico padrão, contendo memorial descritivo, desenhos gráficos, planta geral, planilha orçamentária, cronograma de execução e outras informações pertinentes para a construção de bueiros tubulares na rede viária dos perímetros irrigados, em conformidade com as especificações técnicas constantes do ANEXO – I;

- Limpeza total e raspagem superficial da área onde será construído o bueiro tubular;

- Locação da obra e escavação da vala de fundação do bueiro;

- Regularização e apiloamento da base da vala escavada;

- Colocação de colchão de areia e embasamento do bueiro;

- Concretagem da fundação e base de suporte da tubulação;

- Fornecimento e assentamento dos tubos de concreto e bocas de bueiro (DN 600 mm);

- Reaterro apiloado da base utilizando material da escavação da vala de fundação;

- Limpeza geral da obra e remoção do material para o “bota-fora” mais próximo da obra.

- LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS

A Contratada deverá assumir a responsabilidade pela observância das leis, decretos, 	regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais que, direta ou indiretamente, 	estejam relacionados com o objeto do contrato, inclusive por eventuais serviços subcontratados 	no local da obra. Além dessa legislação, à execução do objeto contratado deverá observar no que 	couber, os seguintes documentos:

- Lei Nº 12.787, de 11/01/2013, mais propriamente os princípios do Art. 3º;

- Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI;

- Sistema de Custos de Obras Rodoviárias – SICRO;

- Resoluções e instruções dos órgãos do sistema CONFEA / CREA;

- Código de Obras e Lei de Uso e Ocupação do Solo;

- Normas das concessionárias locais de serviços, tais como Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, ENERGISA, DENIT, etc.;

- Normas, regulamentos e resoluções da ANA;

- Normas pertinentes da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas);

- Normas e regulamentos do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia);

- Normas, regulamentos e portarias do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE;

- Normas, regulamentos do IBAMA e ADEMA;

- Normas, regulamentos do DNPM;

- CONAMA - Resolução nº 307 (05/07/2002), que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil;

- Convenção Coletiva de Trabalho vigente, que estabelece condições trabalhistas das categorias de empregados envolvidas na execução do objeto;

- Manuais Técnicos – Prescrições e orientações constantes dos manuais técnicos dos fabricantes de equipamentos eletromecânicos instrumentos de medição e mecanismos de automação, no que tange a transporte, estocagem, montagem, instalação e teste de operação;

- ESTIMATIVA DO CUSTO DE EXECUÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

O detalhamento dos custos unitários e globais estimativos para a execução dos objetos específicos que constituem o objeto da licitação, englobando os custos relativos aos serviços e emprego de ferramentas, equipamentos e materiais, encontra-se nas planilhas orçamentárias constantes do ANEXO - II do presente Termo de Referência.

A partir dos orçamentos estimativos elaborados pela CODEVASF, com base nos preços divulgados pelo SINAPI e nos preços pagos para execução de serviços similares, foram estabelecidos os Preços Globais Máximos aceitáveis para a execução do objeto geral da licitação, conforme discriminado no item 6.1.

- Preço Global Máximo Aceitável da licitação

Os preços globais máximos discriminados abaixo se baseiam em preços vigentes em 27/05/2014 (SINAPI com desoneração MAR/2014 e SICRO com desoneração MAR/2014).

| – Perímetro Irrigado de BETUME............................ | R$ 9.752.719,93 |
| --- | --- |

- Dotação Orçamentária:

As despesas serão totalmente cobertas com dotação orçamentária do Tesouro Nacional (Fonte 100), apropriadas para o Programa de Trabalho nº 20.607.2013.20WP.0101 – Reabilitação de Perímetros Públicos de Irrigação – NA, GND 4, sob gestão da Área de Irrigação – AI da CODEVASF.

- PRAZOS

| Finalidade |  | Prazo de Atendimento | Início de Contagem (dia/mês/ano) |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1. Vig~encia | Vigência do Contrato | 40 meses | Assinatura do contrato |
| 7.2. | Execução da obra | Até 36 meses | Do início efetivo dos serviços |
| 7.3. | Assinatura do contrato | Até 05 dias úteis | Do recebimento da Convocação |
| 7.4. | Prestação da garantia | Até 05 dias úteis | Da prestação da garantia |
| 7.5. | Publicação do extrato | Até o 5º dia útil do mês, para seguinte, | Da assinatura do contrato |
|  | do contrato no D.O.U. | ocorrer no prazo de 20 dias |  |
| 7.6. | Início dos serviços | Até 30 dias corridos | Da emissão da Ordem de Serviço |
| 7.7. | Encerramento físico da obra | Até 90 dias corridos | Do final da execução da obra |

- JULGAMENTO E REGIME DE CONTRATAÇÃO

- Critério de Julgamento: Menor Preço Global

- Regime de Contratação: Empreitada por Preço Unitário.

- FISCALIZAÇÃO

A fiscalização da execução do Contrato consiste da verificação da conformidade do avanço da prestação dos serviços, dos materiais e equipamentos fornecidos e da apropriação dos recursos alocados, de forma a assegurar o cumprimento integral das obrigações contratuais, dentro do cronograma de execução física e financeira.

A unidade fiscalizadora do contrato é a CODEVASF/4ªSR, que exercerá a fiscalização diretamente através de servidor especificamente designado, na forma do artigo 67 da Lei nº 8.666/93 e do artigo 6º do Decreto nº 2.271/97.

A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato à Área de Irrigação da CODEVASF, responsável pelo acompanhamento do contrato.

Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.

A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execução dos serviços prestados pela licitante vencedora, com livre acesso ao local de trabalho para obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos serviços.

- CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA LICITAÇÃO

Para participar da licitação, as empresas interessadas deverão atender às exigências de ordem legal  e cumprir as condições estabelecidas abaixo.

- Comprovação da Habilitação

As licitantes deverão apresentar os documentos exigidos para participação em envelope fechado, agrupados conforme discriminados abaixo.

- Habilitação Jurídica:

- Registro comercial, no caso de empresa individual;

- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial, e documentos comprovantes da eleição de seus administradores, quando se tratar de sociedade por ações;

- Inscrições do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de documento que provam quais são os integrantes da diretoria atual;

- Documentos exigidos pela legislação vigente, quando se tratar de empresa estrangeira.

- Regularização Fiscal:

- Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

- Prova de regularidade junto à Receita Federal do Brasil (Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União) e Estadual, de acordo com o disposto no inciso III, do art. 29, da Lei nº 8.666/93, dentro do prazo de validade;

- Certificado de Regularidade do FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal, conforme alínea "a", do art. 27, da Lei nº 8.036/1990, devidamente atualizado;

- Certidão Negativa de Débito (CND) ou Positiva com Efeito de Negativa, relativa às contribuições sociais, fornecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, devidamente atualizada conforme a Lei nº 8.212/1991.

- Qualificação Técnica:

- Cópia do contrato ou estatuto social, como comprovante de que o ramo de atividade da empresa está relacionado com o objeto da licitação;

- Comprovante de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA de sua jurisdição, em plena validade, comprovando que sua atividade está relacionada com o objeto da licitação;

- Atestado de Capacidade Técnica emitido por empresa de direito público ou privado, em nome da licitante, comprovando que esta já realizou ou está realizando serviços similares ou correlatos com o do objeto da licitação, tais como: canais de esgotamento sanitários, tubulação de adução de água para abastecimento urbano, canais de irrigação revestidos, pontilhões, bueiros, etc, com os seguintes quantitativos mínimos:

| ## ITEM | SERVIÇO |
| --- | --- |
| 1.0 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO – 554,00 m³ |
| 2.0 | ESCAVACAO MECANIZADA – 5.550,00 m³ |
| 3.0 | ATERRO COMPACTADO MANUALMENTE – 2.875,00 m³ |
| 4.0 | COLCHÃO DE AREIA – 2.622,00 m³ |
| 5.0 | JUNTA COM ASFALTO ELASTOMÉRICO – 6.360 m |
| 6.0 | CONCRETO PARA REVESTIMENTO – 858,00 m³ |

- Declaração de Visita Técnica e Vistoria, emitida pela Licitante, com base no modelo constante do ANEXO – IV (item IV.2) do presente Termo de Referência, para comprovar que o Representante da empresa vistoriou os componentes da infraestrutura de uso comum do perímetro irrigado de Betume e que tomou conhecimento de todas as informações complementares, condições e obrigações, que interferem na execução dos serviços, conforme especificados. Caso a Licitante já tenha conhecimento desses locais e das condições e estrições para execução dos serviços e considere desnecessária uma nova vistoria, deverá emitir uma Declaração conforme modelo constante do ANEXO – IV (IV.2) do presente Termo de Referência.

- Qualificação Econômico-Financeira:

- Cópias do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício social, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

- Comprovação de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da sessão pública de abertura do processo licitatório;

- Capital circulante liquido: balanço patrimonial e demonstrações contábeis do exercício social anterior ao da realização do processo licitatório, comprovando índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um), bem como Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado para a contratação.

- Comprovação, por meio de declaração, da relação de compromissos assumidos, de que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da sessão pública de abertura do processo licitatório, não é superior ao Patrimônio Líquido do licitante, podendo este ser atualizado na forma da subcondição anterior;

- A declaração de que trata a subcondição anterior deverá estar acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) relativa ao último exercício social;

- A declaração de que trata a subcondição anterior que apresentar divergência percentual superior a 10% (dez por cento), para cima ou para baixo, em relação à receita bruta discriminada na Demonstração do resultado do Exercício (DRE) deverá estar acompanhada das devidas justificativas

- Certidão negativa de falência, concordata ou execução patrimonial, com data de expedição pelos órgãos competentes da sede da licitante e do domicílio da pessoa física, conforme o Art. 31 da Lei nº 8.666/93, sendo aceito pela CODEVASF quando emitidas até 60 (sessenta) dias antes da data da licitação;

- Cópias do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis definitivas do último exercício social, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

- Certidão negativa ou positiva com efeito negativo, a ser emitida no prazo de 48 horas, no caso da Licitante vencedora estar classificada como ME ou EPP e tiver, esteja, na data da licitação, alguma restrição para comprovação da regularidade fiscal, nos termos do §1º, do art. 43, da lei Complementar nº 123/06. O prazo acima poderá ser prorrogado por igual período, a critério da Contratante;

- A falta da regularização da documentação dentro do prazo previsto no subitem anterior implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei nº 8.666/93, e no art. 28, do Decreto nº 5.450/2005, ficando a critério exclusivo da Contratante, convocar outra licitante, seguindo a ordem de classificação, ou revogar a licitação;

- Relativos ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal:

- Declaração, em conformidade com o inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal de 1988 e a Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 05 de setembro de 2002, que não detém em seu quadro de funcionários, menor de 18 (dezoito) anos executando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menor de 16 (dezesseis) anos executando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz e com idade acima de quatorze anos. A declaração deverá ser apresentada conforme o modelo sugerido no ANEXO – IV (IV.4).

- Conhecimento Prévio do Local e das Unidades de Execução dos Serviços

Para participar da licitação, a empresa interessada que não dispor de conhecimento suficiente para formular sua Proposta Financeira compatível com os custos de execução dos serviços previstos, fica obrigada a visitar as unidades de execução descritas no item 3 do presente Termo de Referência, onde os serviços serão executados, a fim de conhecer as condições e restrições locais e levantar todas as informações úteis para a composição dos preços unitários e globais que deverão basear a Proposta Financeira correspondente, para execução do objeto, conforme as especificações técnicas estabelecidas - I, sem incorrer em omissões de custo.

A omissão de elementos de custos ou subestimação de preços unitários e globais não poderá ser alegada pela Licitante vencedora do certame, para justificar obtenção de acréscimo de valor após o resultado da licitação, nem justificar posterior alteração dos termos contratuais, antes de decorrido o período corrido de 12 (doze) meses, contado a partir da data da entrega da Proposta Financeira.

Todas as despesas decorrentes das visitas aos perímetros irrigados e aos trechos de canais onde serão executados os serviços que integram a Licitação serão por conta da licitante.

Caso a licitante tenha conhecimento prévio do local e das unidades de execução dos serviços e considere desnecessária uma nova vistoria, deverá juntar à documentação de habilitação, uma declaração preenchida de acordo com o modelo sugerido no ANEXO – IV (item IV.2).

Para visitação da unidade de execução dos serviços, a Licitante interessada deverá entrar em contato com o técnico da CODEVASF que atua no perímetro irrigado, abaixo relacionado:

- Perímetro Irrigado de BETUME: Rosevaldo Farias da Silva, pelos fones (079) 3352-1001 e (079) 9983-0011.

- Exigências para Apresentação da Proposta Financeira

A Proposta Financeira a ser apresentada à Comissão de Licitação deverá ser elaborada sem rasuras ou repetições, utilizando os modelos constantes do ANEXO – III, para a elaboração do Termo da Proposta Financeira, da Planilha Orçamentária Global, do Cronograma Físico-Financeiro, Planilhas de Preços Unitários e planilha de Detalhamento do BDI e encargos sociais, para a execução de cada serviço identificado nas planilhas orçamentárias.

A Proposta Financeira deve contemplar todos os custos necessários e suficientes para a execução dos serviços relativos ao Objeto Geral, atendendo ainda às seguintes exigências:

- O Preço Global proposto para execução do Objeto Geral da Licitação deverá ser descrito em algarismos arábicos e por extenso;

- Na composição do Preço Global devem estar incluídos todos os componentes de custos, especificando todos os itens e as respectivas quantidades e preços unitários, e os totais de cada objeto específico, conforme os modelos constantes no ANEXO - III;

- As planilhas orçamentárias de composição dos preços totais de cada objeto específico, que somados compõem o Preço Global, não devem conter rasuras ou repetições indevidas e nenhum espaço (quadro ou célula) destinado à inclusão de valor financeiro deve ficar vazio. Caso não seja necessário indicar algum valor, o espaço deve-se preencher o espaço com zeros, de modo a denotar que não houve esquecimento por parte do orçamentista;

d) Os valores constantes da planilha de Preço Global proposto devem ser transportados das planilhas orçamentárias elaboradas para cada objeto específico que integra o objeto geral, evidenciando perfeita coerência dos valores entre si.

e) O Preço Global explicitado no Termo da Proposta Financeira, representado em algarismos arábicos e por extenso, deve ser rigorosamente coincidente com o valor constante na Planilha Orçamentária Global. Em caso de discordância, será considerado como Proposta Financeira válida, o menor valor entre os dois. No caso de discordância entre os valores em algarismos arábicos e por extenso, descritos no Termo da Proposta Financeira, será considerado como válido os valores representado por extenso, desde que seja igual ou menor do que o valor que consta na Planilha Orçamentária Global;

f) A elaboração dos preços unitários deverá considerar a taxa de encargos sociais estimada pelo SINAPI/SE.

Eventuais indefinições, omissões, falhas, incorreções das especificações e condições estabelecidas neste Termo de Referência, bem como a decisão deliberada da Licitante de não visitar o local, nem vistoriar os locais em que os serviços serão executados, não se constitui, antecipadamente, causa de impugnação, nem pretexto para cobrança de “serviços extras” ou alteração posterior da composição da Proposta Financeira da Licitante apresentada.

A Licitante será considerada como firma especializada no ramo dos serviços em questão, por conseguinte, deverá ter incluído no Preço Global proposto para executar o objeto geral todos os elementos de custo e despesas necessários para remunerar a sua execução, em conformidade com condições, especificações técnicas e exigências estabelecidas no presente Termo de Referência.

- Critérios de Julgamento das Propostas

A Comissão Técnica de Julgamento julgará as Propostas Financeiras das licitantes habilitadas e consideradas qualificadas tecnicamente, sendo desclassificadas, com base no artigo 48 incisos I e II da Lei 8.666/93, aquelas que:

- Apresentarem preços unitários e/ou global superior ao valor orçado pela CODEVASF ou manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto; e

- Apresentar preços ou quaisquer ofertas de vantagens não previstas nestes termos de referência;

- Com preços baseados em cotações de outra licitante, conforme art.44, § 2º da Lei 8.666/93;

- Apresentarem BDI com percentuais em desacordo com o estabelecido no Acordão n° 2622/2013 – TCU;

- Apresentarem preços unitários diferenciados para um mesmo serviço.

Consideram-se manifestamente inexequíveis, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

- Média Aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela CODEVASF, ou

- Valor orçado pela CODEVASF.

Das licitantes classificadas na forma das alíneas “a” e “b” do subitem 10.1.1. acima, cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b”, acima, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § lº, do Art. 56, da Lei 8.666/93, igual à diferença entre o valor resultante da alínea “d” acima e o valor da correspondente proposta.

Não se admitirá proposta que apresentar preços global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que estes termos de referência não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações próprias do licitante, para os quais se renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

As empresas ao regime de tributação de incidência não cumulativa de PIS e COFINS deverão apresentar demonstrativo de apuração de contribuições sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem à media dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensação dos créditos previstos no Art. 3º das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003.

Será considerada vencedora a licitante que, habilitada e qualificada tecnicamente, apresentar o menor preço global, respeitados os valores máximos, unitários e global, orçados pela Codevasf, para execução das obras/serviços/fornecimento, objeto destes Termos de Referência.

- Outras Condições de Participação

- Consórcio e subcontratação.

Não será admitida a subcontratação total dos serviços relativos ao objeto da Licitação, mas será permitida a subcontratação de serviços especializados, tais como serviços topográficos, análise laboratoriais, sondagem de solo e serviços correlatos.

Todos os serviços executados, seja diretamente ou através de empresa subcontratos, são de responsabilidade exclusiva da Contratada, pelos quais deverá responder quanto a irregularidades, atrasos, falhas, etc.

- Situação atual da empresa.

Empresa que esteja em processo de extinção, mudança de finalidade ou com processo tramitando por inadimplemento ou qualquer motivação de caráter legal, que a torne impedida de contratar com qualquer órgão da administração pública federal, não será aceita como licitante.

- CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS

Após a conclusão do processo licitatório, a CODEVASF convocará a licitante vencedora para 	comparecer à sua sede administrativa, dentro do prazo estipulado no ato convocatório, para 	efetivação da contratação dos serviços, o que será ensejado com o cumprimento das seguintes 	exigências.

- Prestação de Garantia

A licitante vencedora, de acordo com o disposto no art. 56 da Lei nº 8.666/1993, prestará garantia 	para assegurar o fiel cumprimento das obrigações assumidas, correspondente ao percentual de 	5,0% (cinco por cento) calculado sobre o Preço Global do contrato, no prazo de 05 (cinco) dias 	úteis, contados da data da assinatura do Contrato, apresentando comprovante de uma entre as seguintes modalidades:

- Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública federal;

- Seguro – garantia;

- Fiança bancária.

Na modalidade de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado em qualquer agência da Caixa Econômica Federal, mediante depósito identificado a crédito da Contratante, sendo o recibo de depósito o único documento hábil da garantia.

Na modalidade de títulos da dívida pública federal, estes deverão estar emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus preços de mercado, além de ser compatível com o valor requerido para garantia do contrato, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. Não serão aceitos como garantia do contrato, os títulos da dívida públicos emitidos por pessoas jurídicas de direito público no período de 1850 a 1930, assim como aqueles de liquidez duvidosa, conforme os critérios da Contratante.

Na modalidade de seguro-garantia ou fiança bancária, o documento deverá ter validade igual ou superior ao período contratual, a contar da data da assinatura do Contrato.

No caso de Carta de Fiança (fiança bancária), o fiador deverá expressar, neste documento, a renúncia aos benefícios do art. 827 do Código Civil.

A garantia oferecida deverá permanecer atualizada, durante todo o prazo de execução dos serviços, inclusive o período necessário para a emissão do Termo de Encerramento Físico, podendo ser retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que representar, no caso de rescisão ensejada por desobediência de cláusulas contratuais da Contratada, sem prejuízo das penas cabíveis.

A Contratante fica autorizada a utilizar a garantia para corrigir quaisquer imperfeições na execução do contrato ou para reparar danos decorrentes da ação ou omissão da Contratada, de seu preposto, de empresa subcontratada ou de quem agir em seu nome.

A garantia será restituída automaticamente, ou por solicitação, após o cumprimento integral de todas as obrigações contratuais assumidas, ou na ocorrência de outras hipóteses de extinção contratual previstas em lei, somente após o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais, inclusive recolhimento de multas e ressarcimento de eventuais prejuízos causados à Contratante, ou a terceiros, durante a execução dos serviços. A devolução da garantia ficará condicionada à comprovação pela Contratada, da inexistência de débitos trabalhistas em relação aos empregados que atuaram na execução do contrato.

- Assinatura do Contrato

- No caso da licitante vencedora não atender à convocação para a assinatura do termo contratual, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento da convocação, ensejará a aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do Contrato, além de outras sanções legais.

- A prorrogação do prazo referida no parágrafo anterior só será concedida quando for solicitada pela licitante vencedora, durante o transcurso dos primeiros 05 (cinco) dias úteis e desde que o motivo seja justo e aceito pela Contratante, conforme previsto no §1º do artigo 64 da Lei 8.666/93.

- Sendo a licitante vencedora uma ME ou EPP, a não regularização da documentação, no prazo previsto no Edital, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81, da Lei 8.666/93, e no artigo 28 do Decreto nº 5.450/2005, sendo facultado à Contratante, convocar outra licitante para contratação, obedecendo à ordem de classificação, ou revogar a licitação.

- No ato da assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de habilitação previstas no Edital, as quais deverão ser mantidas pela licitante durante a sua vigência.

- Os Responsáveis Técnicos a serem vinculados ao contrato devem ser profissionais graduados (nível superior) e habilitados para a execução dos serviços nas respectivas áreas de competência, registrado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, e no caso dos profissionais inscritos em conselhos de outras regiões, obter o visto no CREA/SERGIPE. Todos deverão manter o registro e visto devidamente regularizados, durante toda a vigência do contrato.

- Será exigido o recolhimento de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de acordo com a Lei 6.496/77 do CONFEA artigo 1º "todo contrato escrito ou verbal, para a execução de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à Engenharia, à Arquitetura e à Agronomia fica sujeito à Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)" e a Resolução nº. 425/98, CONFEA, artigo 3º "nenhuma obra ou serviço poderá ter início sem a competente Anotação de Responsabilidade Técnica, nos termos desta Resolução". A quitação dos registros de ART relativa aos serviços deverá ocorrer entre a data de assinatura do contrato e o início de execução das obras.

- A Contratada deverá entregar uma via das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART)  devidamente quitadas.

- Quando a vencedora da licitação não comprovar as condições de habilitação ou se recusar a assinar o contrato sem justificativa convincente, a Contratante poderá convocar outra licitante para celebrar o termo contratual, respeitando a ordem de classificação do certame, após a comprovação de suas condições de habilitação e a negociação cabível. À licitante desistente, caberá a aplicação da multa prevista no Edital e demais cominações legais, a juízo da Contratante.

- Até a data da assinatura do contrato, a proposta da licitante vencedora poderá ser desclassificada, caso a Contratante tenha conhecimento após o julgamento, de fato desabonador à sua habilitação.

- Ocorrendo eventual desclassificação da proposta vencedora, por algum motivo superveniente, a Contratante poderá convocar as licitantes remanescentes para celebração do contrato, observando a ordem de classificação, as condições de habilitação, bem como a negociação cabível.

- DISPOSIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- Obrigações Contratuais:

- Constituem obrigações da CODEVASF:

- Designar formalmente servidor do quadro próprio, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;

- À CODEVASF fica assegurado o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar e participar total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execução dos trabalhos propostos no presente Termo de Referência.

- Exercer fiscalização sobre os registros nas carteiras profissionais do pessoal contratado;

- Prestar as informações complementares e esclarecimentos necessários à execução dos serviços;

- Disponibilizar plantas, documentos, informações, etc., relativos aos componentes da infraestrutura de irrigação de uso comum dos perímetros irrigados, para subsidiar a execução dos serviços;

- Fiscalizar sistematicamente, como e quando lhe convier e no seu exclusivo interesse, a execução dos serviços e o cumprimento rigoroso das cláusulas e condições estabelecidas no Contrato;

- Efetuar o pagamento das faturas em conformidade com as condições, prazos e preços pactuados no Contrato, resguardando-se de que a Contratada cumpra as formalidades legais;

- Documentar as ocorrências no Diário de Obra, notificando a contratada sobre eventuais falhas ou irregularidades constatadas pela Fiscalização, para que sejam adotadas as medidas corretivas;

- Facilitar o ingresso de representantes da Contratada aos locais de execução dos serviços.

- Constituem obrigações da CONTRATADA:

- Comparecer à sede administrativa da Contratante, com toda a documentação exigida e dentro do prazo estipulado no ato convocatório, para assinatura do contrato e prestação da garantia;

- Designar formalmente um empregado do quadro próprio para representá-la junto à Contratante e outras instituições públicas que atuam nos perímetros irrigados;

- Pagar todos os impostos, taxas, emolumentos, alvarás e outros encargos exigidos para se habilitar à execução dos serviços;

- Comprovar a qualificação técnica e a experiência da mão-de-obra contratada para execução dos serviços, através de documento hábil expedido por instituição credenciada;

- Disponibilizar equipamentos, materiais, ferramentas e utensílios necessários para a execução dos serviços que integram os objetos específicos contratado, não cabendo à contratante, qualquer ônus por perdas decorrentes de roubo, furto etc.

- Disponibilizar veículos, incluindo licenciamento, combustíveis e manutenção, para apoiar a execução das atribuições técnicas e administrativas da Administração Local, bem como para apoiar a equipe de Fiscalização da execução das obras.

- Executar os serviços contratados em conformidade com as especificações técnicas e as normas técnicas da ABNT, bem como respeitar as orientações pontuais da Fiscalização;

- Adotar conduta adequada quanto à utilização de veículos, equipamentos, ferramentas e materiais dentro dos perímetros irrigados, de modo a não acarretar problemas para os lotes irrigáveis;

- Substituir qualquer empregado, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, cuja atuação, permanência ou comportamento no ambiente de trabalho seja inconveniente, prejudicial ou insatisfatório, comunicando o ato à Contratante, imediatamente;

- Fornecer os EPI’s de acordo com a natureza do trabalho executado pela categoria de empregado, tornando obrigatório o seu uso no ambiente de trabalho e substituindo, imediatamente, aqueles que estão desgastados ou não cumprem mais a sua finalidade;

- Cumprir a legislação trabalhista e as normas relativas à Segurança e Medicina do Trabalho, cuidando para que seus empregados utilizem cotidianamente os EPI’s e executem os exames e testes necessários e definidos pela legislação vigente;

- Refazer os serviços que, a juízo da Fiscalização, não estão em conformidade com o previsto no Termo de Referência, no prazo estipulado pela Fiscalização, sem ônus para o contrato;

- Manter os equipamentos, ferramentas, móveis, utensílios e materiais utilizados na execução dos serviços contratados, conservados e em perfeitas condições de uso, devendo substituir aqueles que forem danificados, em até 72 horas corridas, a partir da constatação da avaria;

- Proceder, imediatamente após a conclusão de cada objeto específico, a limpeza geral da obra e remoção de entulhos e sobras de materiais não utilizados para locais indicados pela Fiscalização, assumindo a responsabilidade pela destinação de materiais que não podem ser reutilizados;

- Adquirir e manter o Diário de Obra no escritório da Administração Local, com todas as folhas numeradas em ordem crescente, para fins de registro de ocorrências e anotações relativas ao desenvolvimento dos trabalhos, tanto pela Fiscalização como pelos encarregados dos serviços;

- Comunicar à Contratante, por escrito e de forma detalhada, qualquer fato ou ocorrência anormal durante a execução dos serviços, bem como as providências adotadas;

- Fornecer à Contratante, juntamente com a fatura, a relação de empregados que trabalharam no período de competência do faturamento;

- Efetuar o pagamento dos salários dos empregados vinculados aos serviços contratados, através de depósito na conta bancária de cada um, obedecendo à legislação vigente e com base nos salários normativos, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao de competência, bem como recolher dentro do prazo legal, todos os encargos decorrentes, exibindo os comprovantes sempre que solicitado pela Fiscalização;

- Zelar pela área ou dependência que lhe for entregue para uso, bem como pelos equipamentos, móveis e utensílios ali existentes, reparando ou substituindo por conta própria, qualquer um que for danificado ou extraviado, a fim de restituí-los no término do contrato, nas mesmas quantidades e condições recebidas;

- Fornecer, sempre que solicitado pela Contratante, cópia dos comprovantes de pagamentos dos empregados, dos controles de frequência dos profissionais e dos recolhimentos dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais, decorrentes da execução do Contrato;

- Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao patrimônio da Contratante, ou de terceiros, ocasionados por seus empregados, em virtude de falha e/ou negligência, dolo ou culpa, durante a execução do objeto contratado, arcando com todas as despesas necessárias ao restabelecimento de suas condições originais;

- Repassar a cada empregado, mensalmente e com uma única entrega, os vales alimentação e vales transporte, em quantidade suficiente para cada mês, até o último dia útil do mês anterior ao da utilização destes benefícios, bem como fornecer os comprovantes de entrega desses vales à Contratante, quando solicitado;

- Responsabilizar-se pelo pagamento das multas aplicadas por autoridades federais, estaduais e/ou municipais, decorrente de fato a si imputável e/ou gerado em função dos serviços contratados;

- Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme rege o inciso XIII do artigo 55 da Lei nº 8.666/93;

- Disponibilizar meios de deslocamento dos empregados para os locais de execução dos serviços, bem como o seu retorno no final do expediente;

- Assumir todas as obrigações patronais como única empregadora, ficando a Contratante livre de qualquer custo não explícito nos termos contratuais;

- Assumir responsabilidade direta pelas ações que seus empregados e credores promoverem contra si, excluindo a Contratante da relação processual quando chamado em litisconsórcio para responder solidária ou subsidiariamente, arcando com todos os custos que a Contratante for obrigada a desembolsar para sua defesa, inclusive diárias, locomoção e honorários advocatícios, no caso de omissão;

- Recolher à conta da Contratante, conforme lhe seja instruído na oportunidade, as importâncias referentes a multas e sanções que lhe forem aplicadas, sob a pena de serem descontadas do pagamento da fatura do mês de competência subsequente ao mês do fato motivador;

- Caso seja necessário executar serviço fora dos locais onde os componentes elétricos e mecânicos estão instalados, por conveniência exclusiva da Contratada, esta assumirá a responsabilidade pela desmontagem, transporte para a oficina, conserto e reinstalação no mesmo local;

- Aceitar nas mesmas condições contratuais, durante todo o período contratual, os acréscimos que se tornarem necessários para complementar os serviços que constituem o escopo do objeto, bem como as supressões por motivo superveniente justificável, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do Contrato, sendo devidamente atualizado depois de decorrido cada período de 12 (doze) meses de execução dos serviços, contados a partir da data da entrega da Proposta Financeira da Contratada.

- Acompanhamento e Fiscalização

A fiscalização da execução dos serviços contratados ficará a cargo da Contratante, através de técnicos formalmente designados, conforme o Art. 67 da Lei nº 8.666/93, a quem competirão manter 	a interface direta com a Contratada e verificar se o objeto está sendo executado em conformidade com o Termo de Referência e anexos, observando as seguintes recomendações:

- Os técnicos designados para executar a Fiscalização da execução do contrato terão o apoio de técnicos da CODEVASF que atua no perímetro irrigado de Betume, ou desenvolvam outras ações na região, e um veículo disponibilizado pela Contratada para uso exclusivo em serviço, podendo ainda contar com apoio de terceiros, contratados pela CODEVASF para os serviços de apoio à Fiscalização.

- Os técnicos responsáveis pela Fiscalização terão, também, a atribuição de se articular com as representações dos produtores, em cada perímetro irrigado, para definir a programação e ordem de execução dos serviços, conforme seja a natureza da obra e a conveniência de sua execução no momento, para obter o maior avanço possível;

- O Fiscal terá plenos poderes para agir e decidir perante a Contratada, nas questões pertinentes ao objeto do Contrato, podendo rejeitar serviços que não atendam às especificações técnicas ou que não estejam de acordo com técnicas consagradas pelo uso, bem como sustar e reprovar aqueles que não estejam sendo executados conforme as normas da ABNT, sem justa motivação;

- Das decisões da Fiscalização, quando for o caso de sustação ou reprovação de serviços, a Contratada terá o prazo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data de entrega da notificação, para recorrer à administração da Contratante;

- A ação e/ou omissão total ou parcial da Fiscalização não eximirá responsabilidade da Contratada pela execução de quaisquer serviços incluídos no escopo do Contrato;

- A conferência do recolhimento dos encargos previdenciários e trabalhistas incidentes sobre os pagamentos efetuados aos empregados contratados para execução dos serviços, a critério da Fiscalização, poderá ser feita diretamente, mediante consulta aos órgãos competentes;

- Caso seja constatada omissão, atraso ou negligência dos recolhimentos de que trata o parágrafo anterior, o Fiscal notificará a Contratada para que, no prazo de máximo de 48 (quarenta e oito) horas, torne-se adimplente perante todos os empregados, sem prejuízo de eventuais sanções e penalidades legais;

- A Fiscalização, quando da aplicação de qualquer penalidade contratual deve verificar a ocorrência de fatos que motivaram as sanções e penalidades e instruir o processo com os documentos pertinentes, indicando o valor da multa correspondente;

- A Contratante se reserva o direito de exigir o imediato afastamento de qualquer empregado ou preposto da Contratada que dificulte a atuação do Fiscal da CODEVASF ou proceda de modo a prejudicar o desempenho de suas atribuições formais;

- Toda comunicação oriunda da Contratada deverá ser direcionada a Fiscalização, sempre por escrito e na forma de correspondência comercial, através do Setor de Protocolo da CODEVASF.

- Medição e Pagamento

- A medição dos serviços será feita conjuntamente com a Fiscalização num intervalo mínimo de 30 (trinta) dias corridos, tomando como base unidades, quantitativos e respectivos preços unitários, dos elementos de custo e despesa que constam das planilhas orçamentárias que integraram a Proposta Financeira da Contratada e seus anexos;

- A medição e o faturamento dos serviços executados no período de competência serão efetuados com base nos quantitativos executados e aprovados pela Fiscalização, ou seja, descontando os quantitativos rejeitados pela Fiscalização do total apresentado pela Contratada;

- A medição e o faturamento do fornecimento de materiais incorporados aos serviços executados serão efetuados com base nos quantitativos de unidades de serviço executado em conformidade com as especificações técnicas e aprovado pela Fiscalização, ou seja, não será medido o material fornecido separadamente;

- A medição e o faturamento mensal do custo com os veículos, incluindo combustível e manutenção, serão efetuados com base na fração de mês, definida pela relação entre os dias de uso do veículo, e o número de dias úteis do mês de competência, limitada a uma franquia média prescrita nas especificações técnicas (ANEXO – I);

- A medição e o faturamento decorrentes da utilização máquinas, caminhão basculante, trator de lâmina, equipamentos de preparo de concreto etc., para a execução de serviços pertinentes aos objetos específicos, serão efetuados com base na quantidade ou volume de serviço executados com a sua participação, ou seja, não serão faturados separadamente;

- O pagamento dos serviços executados será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, a partir da data de entrega da fatura relativa ao período de competência vencido, mediante protocolo no setor próprio na sede da CODEVASF/4ªSR, a qual deverá estar completa, sem rasura ou pendência legal, contendo:

- Notas Fiscais dos serviços executados e materiais fornecidos e incorporados, emitidas separadamente e atestadas pela Fiscalização;

- Comprovantes de recolhimento das contribuições sociais (INSS e FGTS) relativas ao período imediatamente anterior ao de competência do faturamento;

- Comprovantes de pagamento dos salários dos empregados vinculados ao Contrato, através de cópia do recibo do depósito bancário de cada empregado e do recolhimento dos encargos e impostos devidos referentes ao mês imediatamente anterior ao do faturamento;

- Qualquer outro documento de exigência legal superveniente solicitado pela Contratante;

- Para efeito de pagamento de cada fatura, o prazo de até 30 (trinta) dias corridos é contado a partir da data final do período de adimplemento, ou seja, o dia útil seguinte ao da data em que a fatura foi protocolada na CODEVASF e toda a documentação exigida para este fim. Havendo qualquer erro ou irregularidade em documentos que integram a fatura, o prazo é desconsiderado e sua contagem só será reiniciada após a sua regularização;

- A partir do segundo mês da prestação dos serviços, o pagamento da fatura somente será efetuado após a comprovação do recolhimento das contribuições sociais (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última competência vencida, na forma do parágrafo 4º do artigo 31 da lei nº 9.032, de 28 de abril de 1995, entrega da Nota Fiscal/Fatura atestada pelo Fiscal dos serviços, conforme disposto nos artigos 67 e 73 da Lei n.º 8.666/93, e de cópia de documentos comprobatórios do pagamento dos salários dos empregados vinculados ao Contrato relativo ao mês de competência do faturamento;

- Os salários pagos aos empregados vinculados aos serviços contratados não devem ser inferiores aos indicados nas planilhas de composição da Proposta Financeira da Contratada, nem menor do que o salário normativo da categoria do empregado, deliberado em convenção ou acordo coletivo de trabalho;

- Não será objeto de faturamento qualquer serviço ou fornecimento que não esteja previsto, ou que seja executado em desacordo com o Termo de Referência, ou sem a autorização da Contratante;

- A Nota Fiscal e a Fatura só deverão ser emitidas pela Contratada após o último dia do mês de competência da execução dos serviços, e deverão ser entregues, obrigatoriamente, junto com toda a documentação pertinente exigida no item 12.3.6 deste Termo de Referência;

- Para a contagem de qualquer prazo exigido neste instrumento, será excluído o dia do início e incluído o dia do final do período correspondente.

- Reajustamento de Preços Unitários

Os preços unitários permanecerão válidos por cada período de 12 (doze) meses, contado a partir da data de entrega da Proposta Financeira à Comissão de Licitação, conforme dispõe a Lei nº 10.192/2001, resultante da MP nº 1.171/1995, no seu artigo 3º, parágrafo 1º. Decorrido este prazo, os preços serão reajustados, por responsabilidade da CODEVASF, aplicando-se a seguinte fórmula (desde que os índices tenham a mesma data base):

R=Vx N1.MOi−MO0MO0+ N2.Ei−E0E0+N3.Ti−T0T0+ N4.MPi−MP0MP0onde:

“R” representa o valor do reajuste procurado;

“V”  representa o preço unitário contratual a ser reajustado;

“N1” percentual de ponderação de serviços de Mão de Obra Especializada frente à totalidade dos serviços a executar;

“N2” percentual de ponderação de serviços de Edificações Total frente à totalidade dos serviços a executar;

“N3” percentual de ponderação de serviços de Terraplenagem frente à totalidade dos serviços a executar;

“N4” percentual de ponderação de serviços de Materiais Plásticos frente à totalidade dos serviços a executar;

MOi – Refere-se à coluna 13 da FGV Mão de Obra Especializada, Código AO159886, correspondente ao mês de aniversário da proposta;

MOo – Refere-se à coluna 13 da FGV Mão de Obra Especializada, Código AO159886, correspondente ao mês de apresentação da proposta;

Ei – Refere-se à coluna 35 da FGV Edificações Total, Código AO159428, correspondente ao mês de aniversário da proposta;

Eo – Refere-se à coluna 35 da FGV Edificações Total, Código AO159428, correspondente ao mês de apresentação da proposta;

Ti – Refere-se à coluna 38 da FGV Terraplenagem, Código AO157956, correspondente ao mês de aniversário da proposta;

To – Refere-se à coluna 38 da FGV Terraplenagem, Código AO157956, correspondente ao mês de apresentação da proposta;

MPi – Refere-se à coluna IPA – Origem-OG-DI-Produtos Industriais – Artigos de Borracha e Material Plástico, Código A1006821, correspondente ao mês de aniversário da proposta;

MPo – Refere-se à coluna IPA – Origem-OG-DI-Produtos Industriais – Artigos de Borracha e Material Plástico, Código A1006821, correspondente ao mês de apresentação da proposta.

12.4.1	Caso haja mudança de data base nestes índices, deve-se primeiro calcular o valor do índice na base original utilizando-se a seguinte fórmula:

IDB1Mês2=IDB2Mês2xIDB1Mês1100

Sendo:

IDB1Mês2= Valor desejado. Índice do mês de reajuste com data base original.

IDB2Mês2= Índice do mês de reajuste com a nova data base.

IDB1Mês1= Índice do mês em que mudou a tabela, na data base original.

12.4.2	Os valores considerados referentes aos fatores N1, N2, N3, N4 e N5, serão os apresentados a seguir:

| FATOR | PI BETUME |
| --- | --- |
| N1 | 13,93 |
| N2 | 48,05 |
| N3 | 38,02 |
| N4 | 0,00 |
| TOTAL | 100,00 |

Os índices a serem considerados no reajustamento dos preços serão obtidos das tabelas publicadas na revista Conjuntura Econômica da Fundação Getúlio Vargas.

- Recebimento Definitivo dos Serviços

O recebimento dos serviços só será efetivado após a conclusão completa de cada objeto específico não fragmentável (bueiro, pontilhão, obra de arte, etc.) ou de uma parcela de objeto específico fragmentável (construção ou reabilitação de canal, construção de calha, etc.).

No caso dos serviços serem aceitos pela Fiscalização, conforme executados, e a Contratada formalizar o requerimento do recebimento provisório do objeto específico ou da parcela de objeto específico concluído, poderá ser processado o recebimento em caráter provisório em 30 (trinta) dias. Contudo, se durante a continuidade dos serviços em outros objetos específicos for identificada alguma falha ou avaria superveniente, decorrente do processo construtivo, a Contratada deverá prover sua correção, no prazo definido pela Fiscalização, a fim de não prejudicar a operação da infraestrutura de irrigação de uso comum que já incorporou a obra recém-construída.

Esse procedimento poderá ser adotado, sucessivamente, até a conclusão dos objetos específicos que integram o objeto geral da licitação.

A Contratante terá o prazo de até 90 (noventa) dias para, através de uma comissão de encerramento, formalmente designada, verificar a conformidade dos serviços executados na última etapa e, não havendo nada a questionar, emitir o parecer conclusivo.

Identificada alguma restrição, serão solicitadas as devidas correções por conta da Contratada. Após as correções, se for o caso, a comissão procederá à nova verificação e, se estiver de acordo com os termos do Contrato e não houver mais nenhuma retificação a fazer, será emitido o termo de Encerramento Definitivo do Contrato e autorizado o pagamento da última fatura apresentada pela Contratada.

A última fatura somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato, que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.

- Outras Disposições

Além das disposições descritas nos itens 12.1 a 12.5, a Contratada deverá:

- Cumprir as normas de segurança constantes nas especificações técnicas e as disposições legais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade quaisquer processos, ações ou reclamações movidas por pessoas físicas ou jurídicas em decorrência de negligência nas medidas de segurança ou utilização de materiais impróprios na execução dos serviços;

- Realizar, às suas expensas, na forma da legislação vigente, tanto na admissão como durante a vigência do contrato de trabalho dos empregados temporários, os exames médicos exigidos e apresentar os respectivos comprovantes;

- Realizar exclusivamente em seu próprio nome, toda e qualquer transação comercial necessária para viabilizar a execução dos serviços contratados;

- Manter arquivo com toda a documentação relativa à execução dos serviços contratados, inclusive quanto ao cumprimento de suas obrigações trabalhistas, e sempre que solicitado pela Contratante, encaminhar as Carteiras de Trabalho e Previdência Social dos empregados;

- Cumprir o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal/1988, que trata da proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre para menores de 18 (dezoito) anos, e de qualquer trabalho para menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, que só poderá ser permitido após os 14 (quatorze) anos de idade;

- Atender a reivindicação da Contratante, a qualquer tempo, quanto a correções em obras recebidas provisoriamente, cujos danos são decorrentes do processo construtivo, bem como quaisquer serviços complementares necessários para conclusão definitiva de um objeto específico ou parcela de objeto específico divisível;

- Executar os serviços contratados de acordo com preceitos de responsabilidade ambiental, adotando providências no sentido de:

- Evitar e prevenir o desperdício de materiais e a geração excessiva de resíduos, observando as diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pela Contratante;

- Instruir os empregados quanto à racionalização do uso dos recursos no desempenho de suas funções, inclusive com observância das diretrizes de responsabilidade ambiental;

- Retirar todos os materiais substituídos durante a execução dos serviços contratados, conforme as orientações da Fiscalização da Contratante, depositando-os em locais apropriados;

- Descartar adequadamente e em conformidade com a legislação ambiental e sanitária vigentes, embalagens, restos de materiais, sobras de obra civil e entulhos, óleo combustível usado, etc., imediatamente após a execução dos serviços que lhes deram origem.

- CONDIÇÕES ESPECÍFICAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- Obediência a Normas Técnicas da ABNT, Legislação e Regulamentos

Os serviços a serem executados e os materiais a serem incorporados deverão estar, 	rigorosamente, de acordo com as especificações técnicas descritas no ANEXO – I do presente 	Termo de Referência, bem como em manuais de instrução e normas específicas existentes, ou 	que venham a ser editadas, relativas aos serviços que compõem os objetos específicos do 	contrato, a exemplo de:

- Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

- Normas do Instituto Nacional de Metrologia (INMETRO) e suas regulamentações.

- Regulamentos da empresa concessionária de energia elétrica.

- Prescrições e recomendações de fabricantes relativas à estocagem, método de aplicação, transporte dos materiais e peças de reposição.

- Normativos técnicos específicos e suas atualizações, no que couber.

No caso de eventual divergência entre as especificações técnicas prescritas no ANEXO – I e as 	normas técnicas da ABNT, sobre a execução de determinado serviço, deverá prevalecer as da 	ABNT.

- Requisitos para Contratação da Mão de Obra

Os empregados a serem admitidos, ou transferidos de outras obras, para atuar na execução dos 	serviços contratados deverão atender aos seguintes requisitos:

- Ter habilidade para execução dos serviços conforme as especificações técnicas pertinentes;

- Ter idade comprovada acima de 18 anos;

- Comprovar inexistência de antecedentes civis ou criminais que desabone sua permanência nos locais onde se encontram as obras a serem executadas;

- Revelar idoneidade e boas maneiras, no atendimento ao público em geral;

- Ter carteira de habilitação para dirigir veículo, conforme a exigência da função;

- Ter ou abrir uma conta bancária individual na instituição financeira indicada pela Contratada.

Sempre que possível e sem prejuízo para a qualidade dos serviços a serem executados, deve ser dada preferência à contratação de trabalhadores da própria região, tendo em vista a facilidade da mobilização, redução do custo de deslocamento e o conhecimento natural das condições do ambiente de trabalho.

- Critérios e Indicadores de Medição de Serviços e Materiais

A medição dos serviços executados, inclusive de materiais a eles incorporados, de um modo geral, será efetuada de acordo com os seguintes critérios:

- Medição para fins de faturamento e pagamento será procedida em intervalos mínimos de 30 (trinta) dias corridos, utilizando a unidade de medida constante das planilhas orçamentárias e os quantitativos efetivamente alcançados no período de referência, descontando-se os quantitativos que a Fiscalização rejeitou, por falta de conformidade com as especificações técnicas previstas;

- Medição de materiais fornecidos e incorporados aos serviços consoantes as características técnicas, limitado às quantidades previstas nas planilhas que integram a Proposta Financeira da Contratada.

- Avaliação do valor faturado com base nos preços unitários constantes das planilhas orçamentárias que integram a Proposta Financeira da Contratada, atualizados após cada período de 12 (doze) meses, contado da data de Licitação;

- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA GLOBAL

A composição dos custos estimados para execução dos serviços foi elaborada com base nos preços unitários divulgados pelo SINAPI (CEF) e SICRO II (DNIT), para alguns elementos de custos não disponíveis no sistema, foram utilizados os preços praticados pela CODEVASF para execução de serviços similares.

Os custos dos serviços para execução dos objetos específicos estão detalhados nas planilhas orçamentárias constantes do ANEXO – II do presente Termo de Referência.

- CONCEITOS E DEFINIÇÕES

Para nivelar o entendimento de termos tratados no presente Termo de Referência, estão descritos neste item os seguintes conceitos e definições.

- Administração pública – Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como das instituições jurídicas de direito privado controlada pelo Poder Público e das Fundações por ele instituídas ou mantidas.

- Contratada – Empresa jurídica signatária de contrato com a Administração Pública, para a qual foi adjudicado o objeto da licitação.

- CODEVASF (Contratante) – Empresa pública federal, signatária do contrato, responsável direta pela execução do objeto da licitação e celebração do contrato com a licitante vencedora.

- Desmobilização – Consiste na desmontagem e retirada de todas as instalações e equipamentos de propriedade da Contratada.

- Empreitada – Fornecimento de mão de obra, equipamentos, veículos e materiais e custeio de todas as despesas para a prestação dos serviços contratados.

- Equipamentos e ferramentas básicas – Define os equipamentos e ferramentas de trabalho mais comuns, utilizados para execução dos serviços de manutenção da infraestrutura de uso comum, tais como: amperímetro, voltímetro, multiteste analógico, conjunto de chaves, escada extensível, manômetro, etc.

- Equipamentos de proteção individual (EPI) – Define o conjunto de equipamentos exigidos pelos órgãos de Segurança e Medicina do Trabalho, para execução dos serviços tais como: capacetes, botas, luvas de borracha, cinto de segurança tipo paraquedista, óculos, protetor auricular, etc.

- Fiscal ou gestor do contrato – Servidor público designado formalmente pela Contratante, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei n.º 8666/93 e do Decreto n.º 2271/97, para representar a administração pública, acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços contratados e o cumprimento do contrato.

- Fiscalização – Atuação formal do Fiscal e dos técnicos de apoio à fiscalização, em obediência às normas legais e aos termos do Contrato.

- Mobilização – Consiste no deslocamento dos equipamentos, materiais e pessoal contratado para os locais onde serão desenvolvidos os serviços.

- Materiais de consumo - Insumos de uso corrente no escritório, na limpeza e higiene e para proteção do trabalhador.

- Objeto específico – Obra específica que integra o conjunto de componentes do sistema de adução de um perímetro de irrigação.

- Objeto geral – Conjunto dos objetos específicos interdependentes de um mesmo perímetro de irrigação.

- Obra – Define edificações de alvenaria, estação de bombeamento, canal de irrigação, cerca de proteção, bueiro, passagem molhada, etc.

- Ordem de Serviço (OS) - Documento escrito utilizado pelo Contratante para formalizar autorização de execução dos serviços que constituem o objeto do contrato, no qual deverão constar metas, prazos e custos unitários ou totais.

- Termo de Referência – Instrumento descritivo que estabelece condições, especificações e critérios para a contratação dos serviços, bem como os coeficientes técnicos e parâmetros capazes de propiciar uma avaliação adequada e suficiente dos custos, estabelecer direitos e obrigações entre as partes e quantificar materiais de consumo, ferramentas, equipamentos e mão de obra e outros previstos no artigo 6º, inciso IX, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

- Unidade de execução dos serviços - Define os componentes da infraestrutura de uso comum sobre os quais os serviços contratados serão executados.

- Unidade de serviço e material – Parâmetro de medição adotado para prover o dimensionamento, a quantificação e a medição dos serviços e materiais fornecidos e incorporados aos serviços, tais como:

- % – representa o montante de uma despesa decorrente do emprego de diversos fatores com unidades individuais diferentes e será utilizado para medir os custos de serviços indivisíveis;

- km e m – representam distância entre dois pontos de referência e servirá para medir uma dimensão do serviço executado;

- unidade ou unid. – representa um conjunto de tarefas interdependentes ou um objeto pronto, acabado, e será utilizado para medir quantidade de fatores concretos;

- m³ x km – corresponde a 1,0 m³ transportado numa distância de 1,0 km. É a unidade de medida do Momento Extraordinário de Transporte;

- km rodado – representa a quantidade de quilômetro efetivamente utilizado em serviço;

- m² - representa a dimensão de área, para ser utilizada na medição dos serviços executados sobre superfície;

- kg – representa a medição do peso de materiais a serem incorporados nos serviços;

- unid. x mês – representa a medida correspondente a um veículo disponível durante todos os dias úteis de u, determinado mês, e será utilizada para medir as despesas com o uso de veículos.