ANEXO - I

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

REABILITAÇÃO DE CANAIS DE IRRIGAÇÃO DO PERÍMETRO DE BETUME

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- OBJETIVO

Estabelecer especificações técnicas, normas, critérios, parâmetros e condições para a execução dos serviços, medição e pagamento relativos à reabilitação de canais de irrigação, construção de pontilhões de passagem sobre canal de irrigação, construção de bueiros tubulares na rede viária interna do perímetro irrigado de Betume, da área de atuação da CODEVASF no Estado de Sergipe, cujas metas estão distribuídas conforme o quadro abaixo.

| Componentes do Objeto | Unidade | PI BETUME |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Reabilitação de canal de irrigação | m | 24.000 |
| 1.2. Pontilhão sobre canal de irrigação | unid | 05 |
| 1.3. Construção de bueiro na rede viária interna | unid | 08 |

- LOCALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

As unidades de execução dos serviços estão vinculadas aos canais de irrigação e obras de arte que integram a infraestrutura de uso comum do Perímetro Irrigado de Betume, os quais estão implantados na Região do Baixo São Francisco, Microrregião de Propriá, no Estado de Sergipe, na seguinte localização:

Perímetro Irrigado de Betume – Está localizado à margem direita do rio São Francisco, em terras dos municípios de Neópolis, Ilha das Flores e Pacatuba, distando cerca de 130 km de Aracaju-SE e 6 km ao leste da cidade de Neópolis, sendo que o acesso até a sede do Perímetro é pelas das rodovias BR-101 e SE- 200, no Estado de Sergipe.

Os serviços a serem executados no Perímetro Irrigado de BETUME compreendem:

- Reabilitação de 24.000 metros de canal revestido em concreto, com a reconstrução de trechos danificados dos canais indicados abaixo:

CP-01, CS-0101, CS-0104, CS-0201, CT-020101, CT-020105, CS-0202, CT-020202,	 CS-0204, CT-020401, CP-03, CS-0505, CP-08, CP-09, CP-10, CS-1001, CP-13,           CS-1401, CS-1403, CS-1404, CS-1405, CS-1501;

- Construção de 05 pontilhões de passagem sobre canal de irrigação;

- Construção de 08 bueiros tubulares com DN de 600 mm na rede viária do perímetro irrigado.

- LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS

A Contratada deverá assumir a responsabilidade pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais que, direta ou indiretamente, estejam relacionadas com os serviços contratados, bem como serviços subcontratados na obra, devendo observar, no que couberem, os seguintes documentos:

- Normas pertinentes da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas);

- Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI;

- Sistema de Custos de Obras Rodoviárias – SICRO;

- Resoluções e instruções dos órgãos do sistema CONFEA / CREA;

- Código de Obras e Lei de Uso e Ocupação do Solo;

- Normas das concessionárias locais de serviços, tais como DER, DENIT, etc.;

- Normas, regulamentos e resoluções da ANA;

- Normas e regulamentos do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia);

- Normas, regulamentos e portarias do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE;

- Normas, regulamentos do IBAMA e ADEMA;

- Normas, regulamentos do DNPM;

- CONAMA - Resolução nº 307 (05/07/2002), que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil;

- Norma Regulamentar NR-18, do Ministério do Trabalho e Emprego.

- Convenção Coletiva de Trabalho vigente, que estabelece condições trabalhistas das categorias de empregados envolvidas na execução do objeto;

- Normas e critérios de medição adotados pela CODEVASF, para execução de obras e serviços de engenharia;

- Normas, regulamentos e manuais que disciplinem o uso de equipamentos e materiais utilizados na execução dos serviços.

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Os objetos correspondentes englobam os serviços e fornecimentos relacionados nas Planilhas Orçamentárias Estimativas constantes do ANEXO II do Termo de Referência, cuja execução deverá obedecer, no que couberem, às prescrições da legislação, normas técnicas e regulamentos, sobretudo dos documentos referidos no item 3, bem como, às especificações técnicas e condições específicas estabelecidas neste item. No caso de divergências entre as prescrições contidas nos documentos legais e as especificações técnicas descritas neste item 4, deverá prevalecer, sempre, as prescrições atualizadas dos documentos legais.

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS (ET-S)

ET-S.01 – MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS

- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Imediatamente após o recebimento da Ordem de Serviço emitida pela Contratante, a Contratada deverá adotar todas as providências relativas à mobilização da equipe de pessoal especializado e habilitado, técnico e administrativo, bem como a disponibilização de máquinas, equipamentos, instrumentos de medição, mobiliário de escritório e materiais, necessários para a execução dos serviços contratados.

Os custos e as despesas decorrentes da mobilização de pessoal e equipamentos deverão estar previstos na planilha orçamentária que integra a Proposta Financeira da Contratada, e constam, basicamente, de:

- Despesas com aquisição de materiais e a disponibilização de equipamentos, instrumentos, máquinas e mobiliário de propriedade da Contratada, ou locados de terceiros, bem como o transporte até o local do canteiro de obra;

- Despesas relativas à contratação e à movimentação de todo o pessoal a ser vinculado à execução dos serviços, tanto do quadro efetivo da Contratada, como contratados diretamente ou de empresas subcontratadas para execução de serviços específicos.

- Despesa relativa às viagens necessárias que antecedem o início dos serviços e para atender demanda da Contratante, realizadas por qualquer pessoa ligada à Contratada, qualquer que seja sua duração ou natureza.

- MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os custos à mobilização de pessoal e equipamentos para estruturação do canteiro de obra, para apoiar a execução dos serviços contratados, será efetuado numa única parcela, após a conclusão efetiva de todas as tarefas pertinentes a este elemento de custo, limitado ao valor previsto na Planilha Estimativa de Preço elaborada pela CODEVASF.

A medição será calculada com base nos quantitativos de serviços efetivamente concluídos e aprovados pela Fiscalização e o pagamento será efetuado com base no preço unitário constante da Planilha de Preço que integra a Proposta Financeira apresentada pela Contratada para a execução do objeto licitado.

ET-S.02 – DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS

- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Após a conclusão definitiva da obra, a Contratada deverá tomar todas as providências relativas à desmobilização imediata do pessoal e de todos os equipamentos, instrumentos e mobiliário de sua propriedade, à quitação de todos os débitos junto às instituições públicas estabelecidas nas localidades onde as obras foram executadas, com o conhecimento da Fiscalização.

Os principais serviços incluídos na desmobilização de pessoal e equipamentos são os seguintes:

- Transporte do pessoal do quadro efetivo da empresa;

- Retirada do local e transporte de todos os equipamentos, saldo de materiais e instalações provisórias de propriedade da Contratada;

- MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os custos relativos à desmobilização do canteiro de obra, incluindo pessoal e equipamentos, serão pagos numa única parcela, após a conclusão efetiva de todos os serviços relacionados no item anterior, limitado ao valor previsto na Planilha Estimativa de Preço elaborada pela CODEVASF.

A medição será calculada com base nos quantitativos de serviços efetivamente concluídos e aprovados pela Fiscalização e o pagamento será efetuado com base no preço unitário constante da Planilha de Preço que integra a Proposta Financeira apresentada pela Contratada para a execução do objeto licitado.

ET-S.03 – DESMONTAGEM DO BARRAÇÃO DE OBRA

- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Após a conclusão dos serviços, a Contratada deverá proceder à desmontagem e remoção dos materiais remanescentes do barracão de obra e das instalações provisórias existentes, deixando apenas aquelas estruturas que podem ser aproveitadas pela comunidade e que não oneram os serviços, desde que acordado com a Fiscalização da Contratante.

Basicamente, a desmontagem do barracão de obra engloba os seguintes serviços:

- Demolições, remoção de entulhos e depósitos de sucata, limpeza em geral das áreas de obras e de canteiros próprio ou cedido, mediante prévia autorização da Fiscalização, incluindo as operações de regularização das áreas utilizadas;

- Reconstituição, limpeza e pintura de dependências cedidas pela Contratante para servir como escritório de apoio, quando for o caso.

No caso de ter utilizado área livre do perímetro irrigado, a Contratada deverá recuperar a área onde se encontrava instalado o canteiro de obra, bem como os caminhos de serviço construídos e que não se tornarão acessos definitivos, de modo a reconstituir as mesmas condições em que se encontrava no início dos serviços.

Em nenhuma hipótese será permitido o abandono da área de canteiro sem recuperação do uso original, nem o abandono de sobras de materiais de construção, equipamentos ou partes deles na área inutilizada. Os resíduos poluentes deverão ser removidos para os locais apropriados, onde receberão tratamento adequado, conforme suas características.

- MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços relativos à desmontagem do barracão de obra e seus complementos serão medidos em m² (metro quadrado), com base nas especificações técnicas acima e na área aprovada pela Fiscalização, e custo será calculado base no preço unitário constante da planilha orçamentária que integra a Proposta Financeira da Contratada, limitado ao valor previsto na Planilha Estimativa de Preço elaborada pela CODEVASF.

O pagamento será processado numa única parcela e juntamente com a última fatura dos serviços emitida pela Contratada.

ET-S.04 – ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA

Define-se Administração Local como o desenvolvimento das atividades relativas à administração direta da obra contratada, centralizada no canteiro de obra ou em escritório de apoio localizado o mais próximo possível das unidades de execução dos serviços.

As despesas com a administração local são apropriadas exclusivamente para a obra contratada, não integram as despesas indiretas incluídas no BDI e deverão estar previstas, detalhadamente, na composição de custo unitário da Proposta Financeira da Contratada.

Poderão ser incluídas neste item, as despesas realizadas com:

- pessoal administrativo e técnico da obra, tais como engenheiro,  técnico, mestre de obra,   encarregado de serviço, almoxarife, motoristas, auxiliar administrativo, vigilantes, etc., incluindo todos os encargos incidentes;

- veículos e equipamentos de apoio com seus respectivos insumos;

- consumos de água, energia e telefone;

- alimentação e transporte de todos os empregados da obra (diretos e indiretos);

- equipamentos e software de informática, e mobiliário de escritório;

- equipamentos de segurança (EPC e EPI);

- manutenção do canteiro de obra, inclusive as instalações provisórias e os equipamentos;

- demais despesas da administração local vinculadas indiretamente à obra.

- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A execução da Administração Local engloba, basicamente, as seguintes atribuições da equipe:

- Gerenciamento dos recursos humanos, financeiros e materiais no local da obra;

- Supervisão da equipe envolvida na execução dos serviços contratados e subcontratados;

- Manutenção do canteiro de obra;

- Transporte de pessoal vinculado à obra;

- Suprimento de materiais, EPI’s, combustíveis e ferramentas;

- Gerenciamento técnico da execução da obra;

- Locação de veículos, medicina do trabalho, seguro de garantia de execução e alimentação;

- Coleta de dados úteis e informações para a elaboração de relatório e fatura;

- Elaboração e expedição de relatório de medição quantitativa dos serviços executados;

- Medição quantitativa dos serviços executados no período relativo ao faturamento;

- Coordenação do Contrato em nível operacional, prestando informações à Fiscalização e a técnicos da CODEVASF sobre o andamento da obra, sempre que necessário ou for solicitado;

- Outras atribuições supervenientes correlatas com os serviços contratados.

- MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição relativa aos serviços de Administração Local e Manutenção do Canteiro de Obras deverá ser calculada, mensalmente, com a aplicação do mesmo percentual que o Custo Total deste item representa na composição do Valor Total contratado para execução da licitação, sobre o valor do total dos serviços executados e aprovados pela Fiscalização, no período de competência. A unidade de medição será a % (percentagem) e o cálculo do valor da medição e do pagamento deve se basear nas seguintes fórmulas:

- Base de Cálculo (BC) = Custo Total da Administração Local (CTAL) / Valor Total do Contrato do Adjudicado (VTL), arredondado para duas casas decimais e expresso em % (percentagem);

- Medição e Pagamento = BC x Custo Total dos serviços executados a serem faturados no período de competência.

O pagamento será efetuado juntamente com o pagamento da fatura. No caso de atraso no avanço de execução da obra motivado pela CODEVASF, a medição do valor da Administração Local será efetuada com a aplicação do % (BC) sobre o valor total dos serviços previsto no cronograma de execução que integra a Proposta Financeira da Contratada, para o período correspondente ao de competência do faturamento.

ET-S.05 – ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO

A elaboração de projetos técnicos será exigida para a execução dos serviços de construção de reabilitação de canal de irrigação ou trecho de canal totalmente danificado, bem como os projetos técnicos tipo para: construção de pontilhão de passagem sobre canal de irrigação; e construção de bueiro tubular na rede viária interna.

- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Exceto para a construção do bueiro tubular, a elaboração do projeto técnico deverá se basear no levantamento topográfico do canal ou trecho de canal de irrigação onde os serviços serão executados, a fim de preservar a declividade da obra original entre as duas extremidades, de modo que a intervenção não acarrete alteração na vazão do sistema de adução de água.

A execução dos serviços deverá observar as seguintes recomendações gerais:

- Especificações técnicas elaboradas em conformidade com normas do INMETRO e práticas específicas, de modo a abranger todos os materiais, equipamentos e serviços previstos;

- Definição de características técnicas necessárias e suficientes para o desempenho técnico requerido pelo Projeto, bem como para a execução da obra;

- No caso de haver associação de materiais, equipamentos e serviços, a especificação deve compreender todo o conjunto, de modo a garantir a harmonização entre os elementos e o desempenho técnico global;

- As especificações técnicas deverão preconizar, de preferência, materiais, equipamentos e serviços necessários existentes no mercado local;

- As características e especificações de serviços, equipamentos e materiais para execução da obra devem compatibilizar economia com desempenho técnico, considerando custos de fornecimento e de manutenção, porém sem prejuízo para sua vida útil.

O projeto técnico deverá ser elaborado com base em Normas Técnicas da ABNT, conforme seja cada tipo de obra, devendo apresentar o seguinte conteúdo:

- Identificação, localização e dimensões típicas da obra;

- Memorial descritivo contendo detalhamento das especificações técnicas de serviços, materiais e equipamentos absorvidos pela execução da obra;

- Desenho gráfico do levantamento topográfico, demonstrando os parâmetros de declividade e a locação em relação ao canal ou estrada interna;

- Planilha orçamentária contendo a discriminação dos serviços e materiais pertinentes, com as respectivas unidades de medição, quantitativos, custos unitários e totais;

- Cronograma físico-financeiro;

- Plantas de construção, com os detalhes construtivos pertinentes e suficientes, com cortes e ampliações necessárias para o efetivo entendimento do projeto;

- ART dos responsáveis pela elaboração do projeto.

- MEDIÇÃO E PAGAMENTO

O serviço será medido por unidade de projeto técnico elaborado integralmente e apresentado conforme as especificações técnicas.

O pagamento somente será liberado após a aprovação do projeto pela Fiscalização, ficando limitado ao custo incluído na planilha orçamentária que integra a Proposta Financeira da Contratada. O preço unitário remunera todos os custos com serviços, equipamentos e materiais necessários e suficientes para a elaboração e emissão do Projeto Técnico, devendo ser entregue à Contratante, 04 cópias encadernadas.

ET-S.06 – SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA

Os serviços de topografia serão executados para elaboração de projeto técnico para a conferência da declividade do trecho de canal em construção ou reabilitação, antes de executar o revestimento.

- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O CODEVASF fornecerá à Contratada, os elementos topográficos disponíveis e indicará os locais onde serão construídas as obras que demandam este serviço, ficando sobre a responsabilidade da Contratada, a disponibilização de instrumentos de topografia, o fornecimento de materiais de marcação no solo (piquetes, testemunhos, gabaritos, etc.) e a mão de obra para a execução dos serviços técnicos de topografia, relativos a nivelamento, alinhamento, planimetria, altimetria, locação da obra, etc.

Após a realização do serviço de campo deverá ser elaborada, quando essencial para a locação de obra, uma planta planialtimétrica em escala adequada, indicando a poligonal do terreno objeto do levantamento, com a sequência de vértices e coordenadas, determinadas através de medidas de distâncias e ângulos, realizadas com metodologia e critérios que garanta precisão compatível com a natureza dos trabalhos;

Cabe à Contratada a locação de todos os elementos constituintes da obra necessários à perfeita implantação do projeto, bem como o cadastramento dos elementos físicos presentes na área, (construções, trilhas, caminhos, cercas, muros e outros), sobretudo aqueles que possam interferir nas linhas divisórias das áreas e seus confrontantes, apresentando o alinhamento atual, em todas as faces.

Após a conclusão dos trabalhos de campo, a Contratada deverá apresentar o memorial descritivo detalhado contendo a metodologia adotada, as precisões atingidas, anexar os dados ou a própria caderneta de campo, planilha de cálculo das coordenadas e nivelamentos e plantas, bem como todos os arquivos produzidos em meio digital compatível com extensão “dwg”.

A Contratada será responsável pela colocação e manutenção de todos os elementos utilizados para demarcação da obra, tais como: RN, piquetes, testemunhos, gabaritos, marcos, etc., até que não sejam mais necessários ou que receba autorização da Fiscalização para removê-los.

O CODEVASF fará verificações pontuais, à medida que os serviços avançam, a fim de conferir a conformidade de alinhamento, cotas e declividade definidos pela Contratada, com o previsto no projeto e nos desenhos fornecidos. A verificação não eximirá a Contratada da responsabilidade pela precisão dos serviços, bem como pela execução da obra conforme o projeto.

A Contratada é a responsável exclusiva pela locação das obras em conformidade com o projeto. Portanto, quaisquer defeitos, erros, danos, falhas ou outras irregularidades relacionadas com a execução dos serviços de topografia, caracterizando desacordo com as indicações do projeto, deverão ser reparados dentro do prazo estipulado pela Fiscalização da CODEVASF. Todos os custos decorrentes do retrabalho, de eventuais demolições e reconstruções, ou do atraso no avanço da obra envolvida, ficarão por conta e risco da Contratada.

Antes de efetuar o lançamento do concreto sobre o aterro compactado, a Contratada deve fazer uma conferência da declividade entre as extremidades do trecho do canal a ser revestido, a fim de assegurar a declividade requerida no projeto do canal. A conferência deverá ser executada com o mesmo equipamento de topografia utilizado para a locação da obra e caso seja necessário efetuar correção, deverão ser colocados novos gabaritos das cotas modificadas no espaçamento de, no máximo, 10 metros de distância entre si, conforme seja o trecho, para preservar o declive requerido durante a aplicação do revestimento de concreto.

- MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços de topografia serão medidos conforme a obra a que se destina. No caso de locação da linha adutora ou de alinhamento, em que é primordial a definição de um rumo, bem como a conferência da declividade dos canais, a medição será efetuada por m (metro); para a locação da área onde serão construídos e reabilitados os canais de irrigação e drenagem superficial à jusante dos trechos de canais implantados nas encostas, nos quais será necessário efetuar levantamento planialtimétrico, a medição será por m² (metro quadrado).

O pagamento será efetuado junto com os demais serviços executados no período de competência do faturamento, cujo cálculo será efetuado com base no produto dos quantitativos medidos pelos respectivos preços unitários, que constam das planilhas orçamentárias que integram a Proposta Financeira da Contratada.

Nos preços unitários previstos, para a execução dos serviços topográficos e seus complementos, seja para locação de linha ou de área, deverão estar incluídos todos os custos com profissionais habilitados, equipamentos, ferramentas e materiais imprescindíveis à sua execução.

ET-S.07 – LIMPEZA GERAL DO CANTEIRO DE OBRA

- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Após a conclusão de todos os serviços contratados, deverá ser efetuada uma limpeza geral do canteiro de obra, adotando as seguintes providências:

- retirada previa de todos os detritos e restos de materiais do canteiro de obra e de todas as partes que a integram e dos serviços técnicos e administrativos, decorrentes da execução do objeto, removendo-os, imediatamente, para um “bota fora” apropriado ou de acordo com a indicação da Fiscalização;

- recolhimento de lixo e varredura geral das instalações provisórias, com o emprego de pano molhado, para evitar o levantamento de poeira;

- limpeza prévia de todos os pisos, paredes, tetos, portas, vidros, etc. com flanela umedecida ligeiramente em solução de sabão neutro e flanela seca e limpa, para retirada da poeira;

- lavagem e retirada de manchas, respingos e sujeiras de paredes, tetos, calçadas, piso em cerâmica, vidros, etc., utilizando esfregão e esponja embebida em solução de sabão neutro e pano limpo, bem como máquinas, equipamentos e mobiliário, cedidos pela Contratante.

No caso de ser cedidas áreas ou edificações de propriedade da Contratante para utilização no canteiro de obras, estas deverão ser limpas e recompostas, de forma a ficar, pelo menos, nas mesmas condições em que foram recebidas pela Contratada.

- MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição dos serviços será efetuada por m² (metro quadrado) efetivamente limpo, conforme os procedimentos prescritos acima. A determinação da área total limpa será calculada pela diferença entre a área do canteiro de obra, descontado as áreas rejeitadas pela Fiscalização.

O pagamento será calculado com base no preço unitário constante da planilha orçamentária que integra a Proposta Financeira da Contratada, com os reajustes legais previstos no Contrato.

O preço unitário remunera todos os custos e encargos suportados para a execução de 1,0 m² de canteiro de obra limpo de acordo com as recomendações acima.

ET-S.08 – RETIRADA DE ENTULHOS E RESTOS DE MATERIAIS

- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Este serviço consiste na retirada de material solto que se encontra depositado próximo aos canais de irrigação e no leito de estradas de serviço, conforme indicações de projeto, ou outros locais apropriados a critério da Fiscalização, para transportá-lo até o “bota fora” previamente definido.

Nas operações destinadas à execução de “bota fora”, deverá ser observado normas e critérios de preservação do meio ambiente com a adoção dos seguintes procedimentos:

- Quando houver excesso de material de cortes e for impossível incorporá-los aos aterros, serão constituídos “bota-foras”, devidamente compactados. Preferencialmente as áreas a eles destinadas serão localizadas a jusante da obra ou a critério da Fiscalização.

- Quando o material a ser retirado for composto de terra vegetal, poderá ser espalhado às margens dos canais, em camadas de até 10 cm, guardando-se uma distância mínima das bermas do canal de 2,5 m.

- Os taludes dos “bota-foras” deverão ter inclinação suficiente para evitar escorregamentos.

- Os “bota-foras” deverão ser executados de forma a evitar que o escoamento das águas pluviais possa carrear o material depositado, causando assoreamentos.

- Deverá ser feito revestimento vegetal dos “bota-foras”, inclusive dos de 3ª categoria, após conformação final, a fim de incorporá-los à paisagem local. O revestimento vegetal, quando previsto, deverá ser executado imediatamente após a execução do corte.

- O trânsito dos equipamentos e veículos de serviço, fora das áreas de trabalho, deverá ser evitado o máximo possível, sobretudo quando se tratar de área de interesse paisagístico ou ecológico.

A retirada dos entulhos e restos de materiais dos locais das obras compreende o carregamento do material em caminhão com caçamba basculante de 6,0 m³, mecânico ou manual, transporte até os locais indicados para o “bota fora”, descarga mecânica e compactação dos taludes para evitar escorregamentos do material depositado.

- MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A unidade de medida a ser utilizada será “m³ x km”. A medição dos serviços será determinada com o produto do volume de material efetivamente transportado, pela distância, em quilômetro, percorrida do local da obra até o “bota fora”, ou seja, a unidade de medida utilizada para calcular Momento Extraordinário de Transporte (m³ x km).

O pagamento dos serviços correspondentes ao “bota fora” será efetuado com base no volume de material transportado e na distância do percurso entre os locais da obra e do “bota-fora”, devidamente conferido e aprovado pela Fiscalização, e no preço unitário correspondente que consta da planilha orçamentária que integra a Proposta Financeira da Contratada.

Não será considerado, para efeito de medição e pagamento, expurgo de material em excesso, o que pode ser caracterizado como imperícia da Contratada devido a execução de escavações excessivas de materiais.

ET-S.09 – REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DA BASE E TALUDE DE CANAL

- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Após a escavação da seção do canal alcançar a cota indicada no projeto, será executada a regularização manual do fundo e dos taludes do canal, seguido de apiloamento com maço de 20 kg, deixando-os nivelados, sem ondulações e materiais soltos, em plenas condições de receber o revestimento de concreto.

- MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços de regularização e apiloamento manual do fundo e taludes da vala escavada serão medidos por m² (metro quadrado) de superfície de fundo de vala regularizada e compactada de acordo com as especificações e aprovada pela Fiscalização.

O pagamento será efetuado com base no produto da área total regularizada e apiloada, que foi aprovada pela Fiscalização, pelo preço unitário constante da planilha orçamentária que integra a Proposta Financeira da Contratada.

Nos preços unitários deverão estar inclusos todos os custos relativos aos serviços executados, tais como: mão de obra, ferramentas manuais, equipamentos, materiais e encargos incidentes.

ET-S.10 – CARGA MANUAL

- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Após a demolição das placas de concreto e a retirada de mantas asfálticas nos trechos de canais danificados, a serem reabilitados, o material resultante deverá ser amontoado à margem do canal onde passa a estrada de serviço, para posteriormente ser removida para o “bota fora” mais próximo do local.

O serviço compreende, basicamente, a retirada do material demolido de dentro do canal e o posterior transporte horizontal, utilizando carrinho de mão, para ser amontoado em um local livre, à margem do canal por onde passa a estrada de serviço. Deste ponto o material é carregado para dentro da caçamba e transportado para o “bota fora” mais próximo, conforme a indicação da Fiscalização.

Normalmente, o carregamento do material sólido resultante da demolição, bem como entulhos existentes no local da obra, deverá ser mecanizado. Contudo, considerando que vários trechos de canais a serem reabilitados são curtos, ou ficam situados em locais de acesso precário para máquinas pesadas, a remoção pode ser feita manualmente, desde que seja previamente autorizada pela Fiscalização.

- MEDIÇÃO E PAGAMENTO

O serviço será medido por m³ (metro cúbico) de material e entulho removido, considerando-se, quando diretamente associado a serviços de demolição em geral, o volume efetivo das placas demolidas.

O pagamento é calculado com base no produto do volume de material medido, expresso em m³, pelo preço unitário correspondente que consta da planilha orçamentária que integra a Proposta Financeira da Contratada.

O preço unitário em questão remunera todos os custos da operação, englobando mão de obra e encargos incidentes, equipamentos, ferramentas e materiais, para o carregamento manual de caminhão basculante.

ET-S.10 – ERRADICAÇÃO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR DO QUE 10 cm

- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O serviço compreende as operações de derruba, broca, destocamento, extração do raizame remanescente, de árvore com diâmetro maior do que 10 cm, medido a 100 cm da superfície do solo, que se encontrar dentro da faixa de terreno onde será construído o canal, com uma largura mínima de 5,0 metros em toda a sua extensão, ou das margens dos trechos de canais que serão reabilitados, com uma largura mínima de 2,0 metros, em ambos os lados, a partir da berma do canal. A remoção das árvores estabelecidas nesses espaços tem como propósito, a proteção das placas dos canais contra e evitar a desagregação do revestimento.

O serviço deverá ser executado manualmente, com auxílio de ferramentas manuais (foice, machado e chibanca), não sendo permitido o uso de máquinas para o destocamento.

O destocamento deverá ser feito com o menor movimento de solo possível, bastando escavar em torno do tronco da árvore até uma profundidade que permita a extração de todo o raizame. Os restolhos deverão ser removidos para o local indicado pela Fiscalização, ao lado da área.

- MEDIÇÃO E PAGAMENTO

O serviço será medido por árvore (unid.) efetivamente erradicada, conforme as especificações acima, e removida para o local indicado pela Fiscalização.

O pagamento será calculado com base no produto da quantidade de árvores erradicadas e removidas, pelo preço unitário correspondente que consta da planilha orçamentária que integra a Proposta Financeira da Contratada.

O preço unitário previsto remunera todos os serviços referidos acima (derruba, broca, destoca, erradicação do raizame e retirada dos restolhos de dentro da área), para a erradicação de uma árvore, conforme caracterizado acima. A remoção do material resultante deverá ser considerada, e paga em separado, como remoção de entulho.

ET-S.11 – ROÇAGEM MANUAL DE VEGETAÇÃO ARBUSTIVA E HÉRBACEA

- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços compreendem as operações de roçagem manual densa da vegetação arbustiva e herbácea encontrada na base, nos taludes e bermas do canal e amontoa na margem livre e próxima a estrada, a uma distância mínima de 2,50 m da berma, utilizando mão de obra apta para a execução do serviço, munida com ferramentas apropriadas (enxada, chibanca, facão, roçadeira lateral, carro de mão, etc.) e do equipamento de proteção individual (EPI) adequado, bem como o corte raso da vegetação aquática (macrófitas aquáticas) estabelecida no fundo e taludes do canal.

A massa vegetal removida de dentro dos canais e amontoada ao lado dos canais para locais secos, posteriormente será deslocada para locais de estocagem do material.

Deverá ser dada preferência aos locais de jazidas inativas, solos degradados, etc., para melhor aproveitamento do material orgânico na recuperação dessas áreas, ou conforme a indicação da Fiscalização.

- MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços de roçagem manual serão medidos por m² (metro quadrado) de superfície de canal e taludes devidamente roçados, de acordo com as especificações e aprovada pela Fiscalização.

O pagamento será efetuado com base no produto da área total roçada, que foi aprovada pela Fiscalização, pelo preço unitário constante da planilha orçamentária que integra a Proposta Financeira da Contratada.

Nos preços unitários deverão estar inclusos todos os custos relativos aos serviços executados, tais como: mão de obra, ferramentas manuais, equipamentos, materiais e encargos incidentes.

ET-S.12 – RETIRADA DOS SEDIMENTOS E MACRÓFITAS

- EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Após o corte raso da vegetação aquática (macrófitas aquáticas) estabelecida no fundo e taludes do canal, deverá ser procedida a remoção do entulho para fora do canal, amontoando-o a uma distância mínima de 2,50m da berma, para posterior descarte.

Também será procedido o recolhimento do sedimento (areia, argila e silte) depositado no fundo do canal, com auxílio de ferramenta e equipamento manual apropriado (pá reta, enxada, carro de mão, etc.), remoção para fora do canal, guardando uma distância mínima de 2,50m da berma

- MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços de roçagem manual serão medidos por m² (metro quadrado) de superfície de canal e taludes devidamente roçados, de acordo com as especificações e aprovada pela Fiscalização.

O pagamento será efetuado com base no produto da área total roçada, que foi aprovada pela Fiscalização, pelo preço unitário constante da planilha orçamentária que integra a Proposta Financeira da Contratada.

Nos preços unitários deverão estar inclusos todos os custos relativos aos serviços executados, tais como: mão de obra, ferramentas

ET-S.13 – ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, DMT DE 1.000m, EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO

- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O material de 1ª categoria compreende os solos em geral, seja residual ou sedimentar, seixos rolados, ou não, com diâmetro máximo ou inferior a 0,15m, qualquer que seja o teor de dos materiais constituintes do terreno natural, de acordo com as características técnicas.

Só será admitido o uso de material proveniente de jazida, se esta for licenciada pela instituição competente e o material for compatível com as características requeridas para o aterro.

A aquisição, escavação, carga, transporte e descarga do material de 1ª categoria para compor o aterro compactado serão de responsabilidade da Contratada.

Quando da escavação do material, utilizando escavadeira hidráulica ou equipamento similar, deve-se ter o cuidado de expurgar das camadas de má qualidade, de modo que o transporte até o local da obra será do volume de material para a formação do aterro.

O avanço da escavação deverá ser compatível com a utilização imediata e adequada do material na composição do aterro, visto que não há espaço suficiente para estocagem no local da obra. Em resumo, deverá ser extraído e transportado para a constituição do aterro, apenas o material necessário e cuja classificação seja compatível com as especificações técnicas para a execução da obra e esteja conforme os critérios aceitáveis no projeto.

O transporte do material entre a jazida e o local de composição do aterro será executado por meio de caminhão com caçamba basculante de 6,0 m³, uma vez que as estradas internas dos perímetros irrigados onde irão transitar, em sua maioria, não suportam grandes pesos e são estreitas. As cargas de material devem ser transportadas com coberturas de lona.

Durante a execução do transporte dos materiais até a área de aplicação ou até os locais de estocagem, deverá ser dada uma atenção especial no tráfego pelas estradas de serviços localizadas dentro dos perímetros, controlando a velocidade dos veículos e sinalizando os pontos que possam acarretar acidentes com outros usuários.

Em caso de ser constatada a conveniência técnica e econômica de reservar material escavado para confecção de camadas superficiais da plataforma do aterro, este poderá ser transportado e depositado em local previamente indicado pela Fiscalização, para sua utilização oportuna.

- MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição do serviço será efetuada por m³ (metro cúbico) de material com as características técnicas previstas neste documento, sendo o volume processado pelo método da Média das Áreas Extremas, a cada segmento de 20 metros, medido na escavação. Caso não seja possível efetuar a determinação do volume na escavação com previsto, o mesmo será determinado pelo volume efetivamente transportado e descarregado no local da obra. Nesse caso, o volume total de material será determinado com o produto do número de caçambas descarregadas no local do aterro, pelo volume de material medido em uma descarga, em cada grupo de 10 descargas, descontado o volume rejeitado pela Fiscalização.

O pagamento será calculado com base no produto do volume total de material determinado, conforme acima descrito, pelo preço unitário previsto na planilha orçamentária que integra a Proposta Financeira da Contratada, para a DMT = 1.000 metros.

O preço unitário previsto remunera todos os custos relativos aos serviços de escavação, carga, transporte, e descarga de material de 1ª categoria, conforme as especificações e recomendações técnicas estabelecidas neste item.

ET-S.14 – MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE EM RODOVIA PAVIMENTADA E LEITO NATURAL, UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE

Define-se momento extraordinário de transporte como o produto do volume de aterro, em m³, pela distância do percurso do transporte de material, em km, que exceder a DMT (distância máxima de transporte) prefixada no projeto.

- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A execução deste serviço compreende o transporte de materiais para a construção de aterros, filtros, revestimentos, pedras, bem como os materiais resultantes de escavação, desmoronamento e deslizamento, conforme as Especificações Técnicas contidas no projeto e/ou recomendados pela Fiscalização, utilizando equipamentos e ferramentas convencionais.

- MEDIÇÃO E PAGAMENTO

O transporte de materiais, cujos percursos entre os centros de gravidade das massas excedam a distância máxima de transporte (DMT) prevista para o serviço será medido considerando como momento extraordinário de transporte, cuja unidade adotada é “m³ x Km”.

A distância de transporte máxima, prefixada para os serviços de aterro com escavação carga e transporte de material da jazida, será prevista conforme a localização dos locais de corte. A distância excedente será determinada de acordo com o percurso de transporte, medido em projeção horizontal, entre os centros de gravidade das massas, descontando o quilômetro (km) inicial. O percurso do transporte será objeto de aprovação prévia da Fiscalização.

A determinação do volume de material transportado será efetuada, sempre que possível, no local da escavação/demolição do material. Para a utilização em aterro, reaterro, filtro, colchão de areia para assentamento de tubulação, revestimento ou “bota-fora” em geral, será utilizado o método das áreas extremas entre estações de 20 m entre si, após o espalhamento, regularização e compactação. Quando não for possível, o volume será determinado pela contagem de descargas com o volume médio aferido em cada grupo de 10 operações, conforme seja o critério adotado pela Fiscalização.

O momento extraordinário de transporte referente a materiais não descritos neste item poderá ser considerado para efeito de medição e pagamento. Nestes casos, a Fiscalização deverá definir o volume do material máximo aceitável para efeito de cálculo desta variável.

Em nenhum caso será aplicado ao volume medido, coeficiente de empolamento do material.

Nos preços unitários constantes na planilha orçamentária que integra a Proposta Financeira da Contratada de Obras deverão estar incluídos todos os custos que compensem integralmente as operações necessárias para a execução do serviço, inclusive mão de obra, equipamentos, materiais, ferramentas e encargos incidentes.

ET-S.15 – CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ARMADURA EM FORMA DE MADEIRA

As armaduras serão utilizadas na execução de estrutura de elevação de nível dos canais, no concreto dos pontilhões, das caixas de passagens, obras de arte e da travessia do canal “F” sobre o riacho Pilões.

O aço, com as respectivas bitolas, e arame de aço cozido, considerando todas as armaduras que serão montadas para a execução das estruturas em concreto armado, de acordo com estabelecido no projeto estrutural.

Para os serviços contratados deverão ser adquiridos os seguintes materiais:

- aço CA-50/60 de boa qualidade, elaborado conforme os métodos MB-4 e MB-5, nos diâmetros recomendados no projeto técnico;

- arame de aço cozido com elevado grau de ductibilidade e alta resistência à tração, obtido por trefilação de fio máquina e posterior recozimento em forno de tratamento térmico com temperatura e tempo controlados.

- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços de preparação das armaduras de aço compreendem, basicamente, corte, dobra, pré-montagem, amarração e montagem nas fôrmas de madeira para a concretagem, e deverão ser executados em consonância com a norma NR-18 do MTE. As barras de aço utilizadas para construção das armaduras não deverão apresentar níveis de oxidação que possam comprometer a sua resistência e estar totalmente isentas de qualquer substância que prejudique a aderência do concreto. Todas as tarefas deverão ser executadas por pessoal habilitado, com a supervisão de um encarregado de serviço.

- Corte – O corte das varas de ferro será efetuado conforme a bitola, os quantitativos e as dimensões previstas no projeto técnico, com a utilização de ferramentas apropriadas, tais como: arcos e serras de aço rápido, tesourão de corte ou disco de corte.

- Dobra – A dobra da barra de ferro será executada de acordo com os desenhos indicados no projeto técnico. Poderão ser utilizados para a dobra, chapas prontas com pinos, pranchões com pinos fixados ou máquinas de dobrar em série, desde que a mão de obra empregada tenha qualificação para operar o equipamento.

- Pré-montagem – Nos casos de armaduras de grande dimensão, poderá ser feito uma montagem parcial, ou seja, montar e amarrar apenas as peças menores e intermediárias, de modo a facilitar o transporte para o local da montagem nas fôrmas de madeira.

- Amarração dos segmentos de ferro dobrados – Esta etapa corresponde a amarração das barras de ferro cortadas entre si, de acordo com os desenhos das armaduras indicados no projeto técnico, para solidarizar a armação.

A amarração será feita com arame recozido n.º 18, em par trançado, executando-se o nó mais apropriado para o número de barras concorrentes no mesmo ponto, com aplicação de torniquete, utilizando ferramenta de armador (torquês). Depois de apertado, o arame deve ser cortado rente ao nó;

- Montagem da armadura – Após a amarração das barras de aço, conforme o desenho, as armaduras serão montadas nas fôrmas correspondentes, atentando para os seguintes cuidados:

- colocação de espaçadores de argamassa (cimento e areia) entre a armadura e a fôrma de madeira e/ou entre as barras de aço, para garantir que a armadura de aço tenha um recobrimento mínimo do concreto lançado – na construção de lajes deve ser colocado, no mínimo, 5 (cinco) espaçadores por metro quadrado;

- colocação de caranguejos, que são espaçadores feitos de pedaços de barras de aço próprios para a colocação dos ferros negativos das lajes, quando for o caso;

- amarração das armaduras das lajes, alternando as barras cruzadas (nó sim, nó não) e fazer uma verificação e ajuste final, antes da executar a concretagem;

- verificar a necessidade de colocar armaduras de pele em vigas e pilares, ou em pontos próximos às caixas e tubulações, para evitar fissuras por retração;

- manter as posições de afastamento das barras de aço no momento do lançamento do concreto;

- conferir, na presença da Fiscalização, se a armação está completa e de acordo com o desenho indicado no projeto, antes de fechar a fôrma e iniciar a concretagem.

- MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição dos serviços de preparação e montagem de armaduras de ferro será efetuada após a sua colocação dentro da fôrma de madeira, imediatamente antes da concretagem, com base no peso de aço utilizado para a sua construção, expresso em kg (quilograma).

O peso total das barras de aço somado com o do arame recozido, para fins de medição, será avaliado em cada armadura, quando a mesma já estiver colocada dentro da fôrma, com base no comprimento, quantitativos e bitolas das barras, e no respectivo peso por metro (kg/m) ou critérios indicados pela Fiscalização.

O pagamento será calculado com base no produto do peso total de aço, utilizado conforme o previsto, medido e aprovado pela Fiscalização, pelo preço unitário do ferro constante na planilha orçamentária que integra a Proposta Financeira da Contratada.

O preço unitário do ferro remunera todos os custos relativos ao fornecimento de aço e arame recozido e aos serviços de preparação e montagem das armaduras, bem como todos os custos decorrentes do uso de máquinas, ferramentas e matérias.

ET-S.16 – DEMOLIÇÃO DE PLACAS DE CONCRETO DO REVESTIMENTO DE CANAL

- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços consistem na verificação local, demarcação e demolição de placas de concreto do revestimento de canal de irrigação, tanto da base como dos taludes, que se encontrarem partidas, perfuradas, fissuradas, desalinhadas, estufadas, etc., de forma que não apresentam condições para serem restauradas, nem suportam a sobreposição de novo revestimento, com a aprovação prévia da Fiscalização.

Antes do início da demolição, as placas devem ser umedecidas. A demolição deverá ser executada em consonância com a norma NR-18 do MTE, no que couber, com a utilização de ferramentas apropriadas, conforme seja o grau de dano, podendo ocorrer da placa inteira ou parcialmente, quando a danificação for localizada numa extremidade da placa, sugerindo que o restante está em condições de ser reaproveitada.

Os materiais provenientes da demolição das placas de concreto serão removidos de dentro do canal e amontoado na margem do canal, guardando uma distância mínima de 2,50m da borda, para posteriormente ser removido para o “bota fora” indicado pela Fiscalização.

No caso do trecho de canal a ser reabilitado existir manta asfáltica no revestimento, esta deverá ser retirada totalmente e amontoada ao lado do canal, para posterior remoção para o “bora fora” apropriado, ou indicado pela Fiscalização, não sendo admitida a reutilização.

- MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços de demolição de placas serão avaliados tomando-se por base o m³ (metro cúbico) de placas efetivamente demolidas, conforme os procedimentos acima, cuja medição foi efetuada e aprovada pela Fiscalização.

O pagamento será calculado com base no volume de placas demolidas e no preço unitário constante da planilha orçamentária que integra a Proposta Financeira da Contratada.

O preço unitário do serviço remunera todos os custos relativos à demolição de placas de concreto e a remoção dos entulhos resultantes para fora do canal, em decorrência do uso da mão de obra e encargos incidentes, e de equipamentos, ferramentas manuais e materiais.

ET-S.17 – DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE  CONCRETO CONSTRUÍDAS NOS CANAIS

Nos trechos de canais a serem reabilitados existem obras incorporadas (retenções, vertedouros, tomadas d’água, etc.) as quais deverão ser demolidas juntamente com as placas de concreto, para execução de estruturas novas e mais eficientes.

- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços deverão ser executados de acordo com as normas relativas ao assunto, em especial com a NR-18, do Ministério do Trabalho e Emprego, e a NB-598/77, da ABNT, no que couber.

Os serviços consistem na demolição das estruturas de concreto (tomada d’água, caixas de passagem e de derivação, estrutura de retenção de água, vertedouros, etc.) que estão danificadas (partidas, perfuradas, fissuradas, desalinhadas, etc.) ou sem condições de cumprir sua função.

Deverão ser demolidas também obras construídas dentro dos canais, clandestinamente ou sem autorização formal da CODEVASF, encontrado ao longo dos trechos de canais, tais ligações por meio de tubos chumbados nas placas e aberturas construídas, para sangria de água. Os pontos onde forem encontradas essas irregularidades deverão ser identificados e o fato, informado à Fiscalização da CODEVASF, para que sejam adotadas providências no sentido de notificar os proprietários dos lotes quanto à irregularidade.

A demolição deverá ser executada com ferramentas e equipamentos adequados, conforme seja o estado da estrutura de concreto, inclusive podendo ser demolida parcialmente, quando for possível o reaproveitamento de parte da estrutura, a critério da Fiscalização. Os materiais provenientes da demolição dessas estruturas deverão ser removidos de dentro do canal e colocados em locais indicados pela Fiscalização. As comportas de ferro encontradas no trecho de canal serão cuidadosamente retiradas e entregues a Fiscalização da Contratante, para decidir se serão, ou não, reaproveitadas.

A remoção dos entulhos resultantes da demolição deve ser executada diariamente, para que a obra e áreas de circulação se mantenham desimpedida e organizada, de forma a oferecer boas condições de trabalho e higiene para os trabalhadores.

Todos os danos, estragos, furos, nichos, etc, causados nas estruturas adjacentes em decorrência da remoção dos materiais deverão ser consertados pela Contratada, não havendo pagamento em separado para os consertos resultantes dos danos provocados pela Contratada.

- MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços de demolição das estruturas vinculadas aos canais de irrigação serão medidos por m³ (metro cúbico) de material resultante, ou pela cubagem da obra antes de ser demolida. No caso da medição do volume da estrutura ser efetuada antes da demolição ou do reaproveitamento de parte da estrutura, a mesma devera deverá ser conferida pela Fiscalização da Contratante, antes de ser iniciada a demolição.

O pagamento será calculado com base no volume total do material resultante da demolição e no preço unitário constante da planilha orçamentária que integra a Proposta Financeira da Contratada para a execução da obra.

No preço unitário do serviço deverão estar inclusos todos os custos relacionados com a demolição, ou seja, mão de obra e encargos incidentes, equipamentos, ferramentas manuais e remoção dos entulhos para fora do canal.

ET-S.18 – ESCARIFICAÇÃO E VARREDURA DE PLACAS DE CONCRETO APROVEITÁVEIS, COM LIMPEZA DAS SUPERFÍCIES

A reabilitação dos trechos de canais de irrigação compreende todos os serviços pertinentes à reconstrução do aterro compactado e do revestimento dos taludes e base do canal, conservando as mesmas seções e as declividades nos locais danificados. Pode ser que em parte dos trechos de canais relacionados para a reabilitação, o revestimento apresente placas de concreto em bom estado de operação, sem deformações e que não precisem ser demolidas, conforme os critérios da Fiscalização. Nestes casos, devem-se preservar, total ou parcialmente, as placas que se encontram em bom estado de operação, reabilitando apenas as partes danificadas, conforme indicação da Fiscalização.

Para a realização dos serviços deverá ser programada a suspensão da operação do canal, com conhecimento da Fiscalização e da representação dos produtores afetados.

Caso necessário serão construídas ensecadeira nas extremidades do trecho de canal a ser reabilitado, incluindo a folga de mais 3,00 m para cada lado, e drenagem total da água acumulada dentro do canal, através de uma tomada de água de lote, sucção ou alguma abertura existente.

No caso do trecho de canal a ser reabilitado existir manta asfáltica no revestimento, esta deverá ser retirada totalmente e amontoada ao lado do canal, para posterior remoção para o “bora fora” apropriado, ou indicado pela Fiscalização, não sendo admitida a reutilização.

Após os serviços de limpeza interna e externa dos trechos de canais a serem reabilitados, demolições e remoção do material demolido, deverá ser procedida a operação de escarificação, varredura e preparação para a aplicação da ponte de aderência, nos locais em que parte do revestimento existente será reaproveitado, com o seguinte procedimento:

- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços compreendem as seguintes tarefas:

- retirada da camada de revestimento que se encontra danificada, soltas, desagregando, bem com as partes das placas que estão fissuradas ou deformadas, inclusive as bordas das partes,  deterioradas, de modo que a deixar apenas a superfície consolidada;

- raspagem da superfície das placas de taludes e do fundo do canal que se encontrar em condições de reaproveitamento e não serão demolidas, para retirada das encrustações de argila e silte, bem como de vegetais inferiores (musgos, algas, etc.) com auxílio de espátula apropriada, e remoção do material para fora do canal, amontoando-o em local seco para, posterior espalhamento ou descarte em área livre;

- escarificação da parte remanescente, de forma a permitir a aplicação da ponte de aderência e o lançamento do novo revestimento com concreto estrutural, até atingir a espessura indicada para a seção do canal;

- varredura da superfície interna do trecho de canal a ser reabilitado, alcançando todo o perímetro, com auxílio de vassourão de cerda dura, de modo a retirar toda a poeira solta sobre as placas, nas trincas, juntas e aberturas, removendo o entulho para fora do canal e amontoando-o ao lado;

- pós a varredura, seguir com a lavagem das placas com hidrojateamento (jato de água de alta pressão), posteriormente, efetuar uma nova lavagem utilizando uma mistura de água sanitária com água limpa, na proporção de 1:20 litros, esfregando com vassourão.

- recolhimento do material resultante da varredura e colocação ao lado do trecho de canal, para posterior descarte ou espalhamento, conforme seja o volume.

- MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos por m² (metro quadrado) de superfície de placas escarificadas, varridas limpas conforme as especificações. A determinação da superfície total em que os serviços foram executados, para fins de pagamento, será efetuada pela soma das áreas de todas as placas que foram trabalhadas, descontado a área total preservada.

O calculo do pagamento será efetuado com base no produto da área total medida, conforme os critérios acima, pelo preço unitário constante da planilha orçamentária que integra a Proposta Financeira da Contratada.

O preço remunera todos os custos relativos à execução dos serviços, englobando mão de obra e encargos incidentes, ferramentas, equipamentos e materiais.

ET-S.19 – RASPAGEM DE CAMADA SUPERFICIAL DO SOLO

Após a delimitação topográfica da área em que será construído o aterro compactado, deverá ser procedida uma raspagem da camada superficial do solo, com espessura aproximada de 20 cm.

- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços compreendem a operação de remoção da camada de solo ou material orgânico, na profundidade de 0,20 m ou ainda, entulhos, matacões, etc, porventura existentes na área delimitada para a implantação do aterro compactado, utilizando motoniveladora.

A primeira camada resultante da raspagem com características de terra vegetal deverá ser distribuída e espalhada às margens da área ou estocada para ser utilizada na recomposição dos locais de jazidas inativas, solos degradados, etc., visando o melhor aproveitamento do material orgânico na recuperação dessas áreas, ou conforme a indicação da Fiscalização.

As camadas com características aparentes de subsolo poderão ser estocado ao lado para reuso no aterro ou para reposição de depressões em áreas próximas, conforme designado pela Fiscalização. Os materiais imprestáveis para melhoria do solo (entulhos, matações, plásticos, lataria, etc.) deverão ser amontoados ao lado da área para, posteriormente, serem transportados para o “bota fora” mais próximo do local.

Atendido o projeto e sendo técnico e economicamente aconselhável, o excesso de material transportado, desde o início dos serviços, e o resultante da raspagem da área, que, resultaria em bota-fora, poderão ser integrados ao aterro, mediante uma compactação apropriada, para alargamento da plataforma do aterro, suavização de taludes ou bermas de equilíbrio.

Ficam inclusos nos serviços de raspagem da camada do solo, a coleta, carga, transporte, descarga e acomodação, em local adequado e conforme a determinação da Fiscalização, de todos os materiais resultantes da operação.

O controle da qualidade dos serviços será feito por apreciação visual no local de execução.

- MEDIÇÃO E PAGAMENTO

O serviço será medido por m² (metro quadrado) de área raspada, deslocamento do material dentro da área e estocado conforme especificado acima e aprovada pela Fiscalização.

O pagamento será determinado com base no produto da área efetivamente raspada, pelo preço unitário do serviço, constante da planilha orçamentária que integra a Proposta Financeira da Contratada.

O preço unitário remunera os serviços de raspagem, remoção e espalhamento do material, ao lado da área, utilizando motoniveladora, catação manual e retirada de entulhos leves de dentro da área, e mais todos os custos e encargos decorrentes do uso de equipamentos, ferramentas e materiais, para a execução do serviço, conforme especificado acima.

ET-S.20 – ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, DN = 600 mm

Este serviço se aplica aos bueiros construídos em concreto simples, ciclópicos, concreto armado, alvenaria de pedra e chapa metálica corrugada, destinados a passagem de água de um lado para o outro do corpo do aterro. Tubos quebrados ou danificados por qualquer outra forma, não serão aceitos para a constituição do bueiro. Sempre que possível, os bueiros serão locados fora dos talvegues para reduzir os riscos de recalques ou adernamento.

Antes do início dos serviços, a Contratada deverá providenciar a construção de pequenas obras de proteção dos serviços, durante a sua execução, contra enxurrada de águas superficiais.

- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os tubos de concreto armado serão assentados sobre uma base preparada com antecedência, mediante a remoção do material inadequado, abertura da cava e construção da fundação, em conformidade com as dimensões indicadas no projeto técnico.

As camadas de solos constituídas de argilas orgânicas, areias fofas, argilas expansivas e micas, considerados inadequados para a fundação, deverão ser removidas, na largura e profundidade indicadas no projeto, e transportados para fora da área de construção da obra.

Na construção da fundação do bueiro devem ser evitadas no perfil do solo, mudanças bruscas na capacidade de suporte, substituindo-se partes rochosas que ocorram na cava, por material de reaterro. A cava deverá ser reaterrada com material granular adequado, e compactado até atingir, no mínimo, 97% da massa específica aparente máxima seca, obtida pelo ensaio Proctor Normal.

Quando o material aplicado no reaterro oferecer condições para infiltração de água superficial, as extremidades do leito da cava de fundação deverão ser bloqueadas com material argiloso.

Os tubos e bocas de concreto a serem assentados deverão apresentar resistência à compressão, ser do tipo e com as dimensões indicadas no projeto e obedecer às especificações estabelecidas para os materiais correspondentes.

Na formação do bueiro, os tubos de concreto deverão ser colocados no sentido ponta para bolsa, iniciando na extremidade de jusante, ou seja, o primeiro tubo será assentado de forma que a extremidade com bolsa fique no sentido do greide ascendente.

O tubo deverá ficar assentado com toda a sua extensão apoiada sobre embasamento em alvenaria de pedra argamassada, traço 1:4 (cimento : areia) e a junção entre dois tubos consecutivos deverão ser bem calafetada com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, em toda a sua circunferência. Os extremos das estruturas deverão ser cotados na medida, de modo a ficar bem conformado com a face da estrutura, exceto quando a Fiscalização solicitar de outra forma, para obter livre escoamento da água.

Após o assentamento dos tubos e das bocas do bueiro, deverá ser procedido o envolvimento da linha do bueiro com aterro em camadas horizontais de, no máximo, 15 cm, compactado até se obter massa específica aparente seca mínima de 97% da obtida no ensaio Proctor Normal. O aterramento da tubulação prosseguirá em camadas laterais compactadas até uma altura mínima de 20 cm acima da geratriz superior da tubulação.

O aterro sobre a geratriz superior da tubulação será complementado de forma que a alcançar, no mínimo, a altura correspondente à do diâmetro do tubo, ou de acordo com a indicação do projeto.

Caberá unicamente à Contratada, a responsabilidade pelos danos que possam ocorrer durante a construção, seja causada pelo seu próprio equipamento ou pelo tráfego em geral, inclusive pela substituição de qualquer tubo danificado ou quebrado, sem ônus para o contrato.

- MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos por m (metro) de bueiro tubular efetivamente construído de acordo com as especificações técnicas e devidamente aprovado pela Fiscalização.

As bocas de bueiro serão medidas por unidade (unid) de boca efetivamente assentada conforme os procedimentos estabelecidos e/ou as orientações e aprovação da Fiscalização.

O pagamento será calculado com base nos quantitativos medidos e aprovados pela Fiscalização e nos preços unitários correspondentes constantes da planilha orçamentária que integra a Proposta Financeira da Contratada.

Os preços unitários remuneram todos os custos decorrentes dos serviços executados, incluindo mão de obra e encargos incidentes, equipamentos, ferramentas e matérias utilizados para a execução do bueiro consoante as especificações e dimensões do projeto técnico.

Os serviços referentes a escavação, regularização de vala, colchão de areia, concreto magro, alvenaria de pedra e reaterro, serão medidos de acordo com os respectivos itens de serviço, constantes da planilha orçamentária.

ET-S.21 – DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM TIJOLO DE CERÂMICA

A demolição de alvenaria será executada em estruturas construídas nos canais de irrigação que serão reabilitados nos perímetros irrigados de Propriá, Cotinguiba-Pindoba e Betume. O serviço deverá ser executado, sempre, em consonância com a norma NR-18 de MTE, notadamente com relação aos itens 18.5.11 e 18.5.12.

- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O serviço compreende a demolição de estruturas que integram os trechos dos canais de irrigação a serem reabilitados (caixa de derivação, obra de retenção, tomada e água, barramentos, etc.), cujos materiais resultados não poderão ser reaproveitados, remoção dos entulhos para fora da área da obra e descarte para o “bota-fora” mais próximo do local. Quando se tratar de tomada de água ou caixa de derivação com peças de ferro (comporta, grade, etc.), estas deverão ser retiradas cuidadosamente e entregues à Fiscalização, para que seja decidido quanto ao seu reaproveitamento.

A demolição da alvenaria deverá ser executada com pessoal habilitado, utilizando equipamentos e ferramentas adequadas para o desmonte, transporte horizontal manual e retirada do material de dentro da obra, deixando-a limpa e desimpedida.

A remoção e o transporte do entulho e demais detritos provenientes da demolição deverá ser executada pela Contratada, seguindo as exigências legais. Materiais que poderão ser reusados, não devem ser danificados durante a retirada, de forma a manter sua integridade. Deve ser dada atenção especial ao transporte e movimentação de materiais, entulhos e equipamentos pelos caminhos de serviço, a fim de preservar as estruturas que não foram demolidas.

Todos os danos, estragos, furos, nichos, etc, causados nas estruturas, decorrentes da demolição e remoção dos entulhos, deverão ser restauradas pela Contratada, sem ônus para o contrato.

- MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços de demolição das estruturas de alvenaria integradas aos canais de irrigação serão medidos por m³ (metro cúbico) de material resultante, ou pela cubagem da obra antes de ser demolida. No caso da medição ser efetuada pela cubagem do volume da estrutura, expressa em m³, antes da demolição, a medição deverá ser feita na presença da Fiscalização da Contratante, antes de ser iniciada a demolição.

O pagamento será calculado com base no produto do volume total do material resultante da demolição, ou do volume calculado entes da demolição, pelo preço unitário constante da planilha orçamentária que integra a Proposta Financeira da Contratada.

No preço unitário do serviço deverão estar inclusos todos os custos relativos à demolição, incluindo mão de obra e encargos incidentes, equipamentos, ferramentas manuais e remoção dos entulhos para fora do canal.

ET-S.22 – CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE ATERRO COMPACTADO

Aterro compactado, no presente documento, é entendido como um maciço estável, regularizado, sobre o qual será escavado um canal de seção trapezoidal, a ser revestido com placas de concreto.

A construção do aterro requer o depósito sucessivo de materiais terrosos, provenientes de cortes ou de empréstimos, executado dentro dos limites das dimensões do projeto técnico. Compreende descarga, espalhamento, homogeneização, umedecimento ou aeração (gradagem, escarificação, etc.) e compactação de materiais oriundos de cortes ou empréstimos.

Os solos destinados à composição do aterro deverão estar isentos de matérias orgânicas (raízes, restolhos vegetais, restos de madeira, plásticos, etc.), turfas e argilas orgânicas.

- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Após a aprovação do projeto elaborado pela Contratada para a construção ou reabilitação do canal de irrigação, é que deverá ser iniciada a execução do aterro.

Antes de do início da execução do aterro deverá ser procedida a limpeza total do terreno onde será construído o aterro compactado, compreendendo o desmatamento, remoção da camada de terra vegetal do solo, numa profundidade mínima de 20cm ou suficiente para remover a parte solta da superfície, recolhimento dos restos de raízes, entulhos, matacões e outros corpos não terrosos encontrados na área. Todos os materiais resultantes desta operação deverão ser removidos de dentro da área, sendo que a cama de terra vegetal poderá ser espalhada ao longo das margens do aterro, com afastamento mínimo de 2,50m, e os demais materiais deverão ser transportados para locais apropriados, previamente definidos (“bota fora”).

Sempre que for necessário, antes de iniciar a composição do aterro, a Contratada deverá construir pequenas obras para proteção da obra contra enxurradas ou alagamento, tais como barreiras de desvio de águas pluviais, calhas para drenagem de bacias, etc.

Locação topográfica da obra, com especial atenção para o alinhamento e a declividade do eixo longitudinal da área, demarcando os pontos de balizamento do corpo do aterro.

Construção da base do aterro, constituído por uma camada de material composto por pedregulho e areia sílica (seixo rolado e areia), com espessura de 20 cm, a qual servirá como suporte para o corpo do aterro, além de funcionar como dreno de água gravitacional e reduzir a ascensão de água capilar.

Será procedido o lançamento do material de 1ª categoria, composto de areia e pedregulho, com deposição em montes de no máximo 1,00 m de espessura, e posteriormente espalhamento em camadas sucessivas, em toda a extensão da seção transversal e na extensão compatível com o equipamento de compactação utilizado. Todo o material deverá estar isento de matacões, pedras e torrões com diâmetro máximo acima de 10 cm, bem como de restos de raízes e quaisquer materiais não terrosos.

Após o lançamento da base, inicia-se o lançamento do material de aterro, o qual deverá ser colocado em camadas uniformes, que serão espalhadas sucessivamente em toda a largura assinalada na seção transversal correspondente.

Para a execução dos aterros compactados o terreno da fundação deverá ser inicialmente preparado, por meio de rega e escarificação. A seguir, os materiais a compactar, isentos de pedras e torrões de dimensão máxima superior a 10 cm e raízes, aprovados pela Fiscalização, deverão ser umedecidos até atingir um teor de umidade próximo a ótima (+2%), seja por regagem ou por umidificação e, após o lançamento, estendidos em camadas horizontais de espessura máxima de 20 cm. Em toda sua largura será executada a compactação, até atingir uma densidade  maior ou igual a 97% da máxima densidade seca obtida no ensaio de compactação Procto Normal, utilizando-se equipamento adequado ao tipo de material adotado, onde a primeira camada deverá ter uma espessura de no máximo 20 cm de material solto.

Em aterros próximos as obras de arte ou, situados em lugares inacessíveis aos rolos compactadores, a compactação se efetuará em camadas, por meio de compactadores, tipo sapo pneumático, a uma densidade igual ou superior à obtida no resto do aterro, não devendo exceder a 15 cm de material solto.

As camadas deverão manter uma superfície aproximadamente horizontal, porém com declividade suficiente para que permita uma drenagem satisfatória durante a construção, especificamente quando da interrupção do aterro. Neste caso, a uma camada superior deverá estar disposta de modo a permitir o bom escoamento das águas superficiais. Além disto, a distribuição dos materiais de cada camada deverá ser feita de modo a não produzir segregação de seus materiais e a fornecer um conjunto que não apresente cavidades nem “lentes” de texturas diferentes.

Cada camada deverá ser compactada, completa e uniformemente, em toda a sua superfície, e não deverá ter mais de 20 cm de espessura, após a compactação. Se, na opinião da Fiscalização, a superfície sobre a qual será colocada uma camada de material se encontrar seca ou lisa demais que não permita a liga adequada com a camada posterior, tal superfície deverá ser umedecida e escarificada, até uma profundidade que se possa obter uma liga eficiente. Para a escarificação, poderão ser usados arados, grades de pontas, grades de disco, escarificadores ou quaisquer outros equipamento que produzam o efeito desejado. Porém, os sulcos produzidos pelo equipamento usado, não distarão mais de 30 cm entre si, nem terão menos de 5 cm e mais que 7 cm de profundidade.

Concluída a escarificação, o material solto resultante desta operação deverá ser revolvido com o material da camada seguinte, buscando a obtenção de uma mistura homogênea, antes do início da compactação. Proceder-se-á, então, ao desagregamento ou trituração dos torrões que possam haver no material, utilizando grade de disco ou qualquer outro equipamento adequado, a critério da Fiscalização, e, no caso de não ser possível a decomposição, esses torrões e raízes deverão ser retirados do aterro. Ainda, durante as operações de compactação, de materiais não granulares, cada camada deverá apresentar a condição de umidade ótima, devendo ser uniforme em toda a camada.

Colocado, então, o material pela forma especificada anteriormente, proceder-se-á a compactação até uma densidade maior ou igual 97% da máxima densidade seca obtida no ensaio de compactação Procto Normal, através de equipamento de compactação  adequado ao tipo de material colocado, aprovado previamente pela Fiscalização.

Caso solicitado, a Contratada, será responsável pela execução dos ensaios necessários, na presença da Fiscalização, para verificar o grau de compactação, podendo a mesma, indicar modificações dos materiais ou no processo de compactação, a fim de obter os resultados previstos nestas Especificações. Caso uma ou mais camadas não satisfizerem os mencionados requisitos de compactação, nivelamento ou dimensões, poderá a Fiscalização exigir, quando julgar conveniente, sua remoção total, ou parcial, e indicar sua substituição, sem que assista à Contratada direito a qualquer reclamação no que se refere a medição do serviço rejeitado.

A cota de coroamento do aterro não poderá ser inferior à indicada no projeto, e caso ocorram recalques na fundação do aterro, poderá a Fiscalização indicar a construção adicional necessária para restabelecer suas dimensões originais.

Materiais recomendados – Os materiais a serem empregados no aterro serão provenientes de cortes ou empréstimos ou a critério da Fiscalização. Os solos destinados ao aterro deverão estar isentos de matéria orgânica, mica, turfas, humos, raízes e qualquer outro material similar. Solos expansivos e colapsíveis não devem ser empregados:

Solos adequados para aterro – Define-se como solos adequados para construção de aterros àqueles onde 90% em peso dos componentes, têm dimensões inferiores a 10 (dez) centímetros e, no máximo, 35% pela peneira n.º 200 (0,074mm) / ASTM.

As frações que passam pela peneira n° 40 (0,42mm) devem cumprir uma das seguintes condições:

a) Limite de liquidez (LL) < 35;

b) Limite de liquidez (LL) < 40 e índice de Plasticidade (IP) >(0,6 LL-9).

Recomenda-se também, que a capacidade de suporte do solo corresponda a um índice CBR (Califórnia Bearing Ration) superior a cinco por cento (5%) e, densidade máxima obtida no ensaio de compactação Procto Normal, superior a 1.700 kg/dm³.

São considerados solos não aptos para composição de aterro, aqueles que possuam alto teor de argila, matéria orgânica, turfas, húmus, raízes e qualquer outra matéria de efeito similar.

Proíbe-se o emprego de solos, ou rochas, com teor de sulfato expresso em SO3 superior a 0,2%, em aterros que ficam em contato com obras de concreto de qualquer natureza.

Controle tecnológico – O controle tecnológico ficará a cargo da Contratada, que fornecerá o pessoal, equipamentos e materiais para a realização dos ensaios, caso eles sejam solicitados pela Fiscalização.

Controle geométrico – O acabamento da plataforma do aterro será procedido mecanicamente, de forma a alcançar-se a conformação da seção transversal do projeto, admitida as seguintes tolerâncias:

- Variação máxima da altura de + 3 cm para o eixo e bordas;

- Variação máxima da largura de + 20 cm para a plataforma, não se admitindo variações para largura menor do que a prevista no projeto.

O controle será efetuado por nivelamento do eixo e bordas, a cada 02 estacas consecutivas. O acabamento, quanto à declividade transversal e à inclinação dos taludes, serão verificados pela Fiscalização, pelo cotejamento com as especificações técnicas.

Os serviços topográficos relativos ao controle geométrico serão executados pela Contratada e acompanhados pela Fiscalização.

- MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A construção de aterros será medida por m³ (metro cúbico) de aterro efetivamente compactado, em conformidade com as especificações técnicas, com a verificação dos alinhamentos, perfis, e seções conforme levantamentos de campo realizados no início e durante a sua execução, e na conclusão dos serviços. A aferição do volume de aterro compactado será processada pelo método da Média das Áreas Extremas, a cada segmento de 20 metros, ou as que exijam a configuração do terreno, ou conforme outro critério mais eficiente estabelecido pela Fiscalização. O volume total, para fins de pagamento, será determinado com base na soma dos volumes calculados de cada segmento medido, descontado o volume rejeitado pela Fiscalização.

A execução de revestimento primário, conforme o especificado, aprovada pela fiscalização será  medida por m³ (metro cúbico) de material compactado, cujo volume deverá ser determinado pela seção transversal apropriada durante a execução dos serviços.

O pagamento será calculado com base no produto do volume total de aterro compactado, de acordo com as prescrições técnicas, pelo preço unitário correspondente constante da planilha orçamentária que integra a Proposta Financeira da Contratada.

Nos aterros efetuados com material de jazida, a distância a ser considerada para o transporte, deverá ser referida aos centros de gravidade do empréstimo e da obra. Quando a distância de transporte for superior à distância máxima prevista, o excedente será pago conforme o previsto para pagamento de Momento Extraordinário de Transporte.

O preço unitário remunera todos os custos decorrentes da execução do aterro compactado, que engloba, basicamente, os seguintes serviços:

- Limpeza total da área onde será construído o aterro;

- Remoção do material resultante da limpeza de dentro da área, para descarte no local indicado pela Fiscalização;

- Locação topográfica da obra, com delimitação da área a ser ocupada com o aterro;

- Construção de pequenas obras de proteção do aterro contra alagação, águas pluviais, etc;

- Aquisição do material de 1ª categoria em jazida regulamentada;

- Transporte até a DMT de 1.000 metros e descarga livre no local de composição do aterro;

- Construção da base do aterro;

- Lançamento e espalhamento do material em camadas de 15 a 30 centímetros;;

- Compactação mecânica da camada de material lançada e espalhada;

- Compactação manual ou com equipamentos especiais nos locais necessários, inclusive junto à instrumentação, estruturas de concreto, etc.;

- Escarificação do terreno natural para inicio do lançamento do aterro e sempre que for necessário para facilitar a aderência na superposição de camadas sucessivas;

- Construção, manutenção e remoção de rampas de acesso;

- Restauração de taludes erodidos até a data de entrega dos serviços.

A distância que exceder a DMT será avaliada e paga na forma de Movimento Extraordinário de Transporte, com base na unidade padrão, ou seja, m³ x kg, ao preço unitário correspondente.

O umedecimento do material espalhado para compor o aterro, será pago em separado, conforme item específico constante da planilha orçamentária que integra a Proposta Financeira da Contratada.

Não serão calculados, para fins de pagamento, os volumes de material correspondente a aterro construído fora das indicações do projeto ou não autorizado pela Fiscalização.

ET-S.23 – UMEDECIMENTO DO MATERIAL ESPALHADO PARA COMPOSIÇÃO DO ATERRO

- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Este serviço compreende o fornecimento e a pulverização de água natural sobre a camada de terra espalhada, destorroada e isenta de pedras, restos de raízes e outros materiais não terrosos, para umedecimento do material até atingir um teor de 2% a 3%, a fim de melhorar a compactação da camada de aterro. O serviço deverá ser executado com caminhão-pipa e acompanhado por pessoal habilitado, para não haver excesso de molhação.

No caso de pequenas áreas de aterro, em que não se justifica o deslocamento do caminhão-pipa, o umedecimento do material poderá ser executado com um equipamento manual.

- MEDIÇÃO E PAGAMENTO

O umedecimento de material de aterro será medido por m³ (metro cúbico) sobre o material do aterro, efetivamente compactado, de acordo com o especificado.

O pagamento será calculado com base no produto do volume total material umidificado aplicado pelo preço unitário correspondente, constante da planilha orçamentária que integra a Proposta Financeira da Contratada.

O preço unitário remunera todos os custos relativos ao fornecimento e pulverização para o umedecimento de 1,0 m³ (um metro cúbico) de material do aterro, decorrentes da utilização de mão de obra, caminhão-pipa ou equipamento manual e ferramental, inclusive os encargos incidentes.

ET-S.24 – PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO DE PONTE DE ADERÊNCIA

Este item será aplicado para os serviços de reabilitação de placas de revestimento de canais, quando ocorrer à superposição de concreto estrutural sobre camada de concreto remanescente, após a escarificação ou retirada das partes fissuradas e soltas.

- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O serviço compreende a aquisição, transporte, estocagem e aplicação de adesivo acrílico sobre a camada de concreto velho, após a escarificação, para permitir a aderência com a concretagem de reabilitação e, assim, garantir a consolidação do revestimento.

Após o preparo adequado do substrato existente, de forma a ficar com a superfície isenta de partículas soltas, poeiras, óleos ou outros agentes contaminantes, deverá ser aplicada a resina sobre a área a ser recoberta com concreto, utilizando uma broxa.

Para garantir a eficiência da ponte de aderência, deve-se ter o cuidado de aplicar a argamassa de reabilitação antes do endurecimento da resina adesiva, conforme as especificações técnicas do fabricante. Portanto, a resina adesiva só deverá ser aplicada no substrato depois de terem sido providenciados todos os materiais e serviços que sucedem a sua aplicação.

- MEDIÇÃO E PAGAMENTO

O serviço será medido por m² (metro quadrado) de substrato devidamente preparado, com a ponte de aderência aplicada e a argamassa lançada e regularizada, conforme as especificações técnicas. A determinação da superfície total, para fins de pagamento, será efetuada com base na soma da área de todas as placas com alguma parte recuperada, descontado as áreas dos vãos e interferências, onde não houve aplicação do adesivo, aprovado pela Fiscalização.

Pagamento será calculado com base no produto da área liquida total de substrato em que foi aplicada a ponte de aderência, pelo preço unitário correspondente, constante da planilha que integra a Proposta Financeira da Contratada.

O preço unitário remunera todos os custos relativos à aquisição e disponibilização do adesivo acrílico, a preparação do substrato e à aplicação da ponte de aderência, englobando a mão de obra, inclusive todos os encargos incidentes, equipamentos, ferramentas e materiais utilizados na execução de um m² de superfície de placa de concreto recuperada.

ET-S.25 – LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, COM RASPAGEM SUPERFICIAL

- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A limpeza manual do terreno compreende a erradicação da vegetação, remoção dos restos de raízes, entulhos, matacões e outros materiais não terrosos, para fora da área, e raspagem superficial da camada de terra vegetal do solo, numa profundidade suficiente para retirar toda a terra vegetal, utilizando equipamentos e ferramentas manuais (carrinho de mão, carroça à tração animal, chibanca, pá, enxada, enxadão, etc.), para a construção de aterro compactado, bueiros, pontilhão, trechos de canais, e outras obras de pequenas dimensões, onde não há conveniência técnica para utilização de máquinas pesadas.

Todos os materiais resultantes da limpeza manual deverão ser removidos de dentro da área, sendo que a camada de terra vegetal poderá ser espalhada nas margens do local da obra, com um afastamento mínimo de 2,50m, e os demais materiais deverão ser transportados para o “bota-fora” mais próximo.

- MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos por m² (metro quadrado) de área totalmente limpa e raspada, de acordo com os procedimentos especificados. A determinação da área total limpa e raspada será calculada com base nas dimensões dos limites extremos da área (largura x comprimento), cuja medição será expressa em m², descontado o total de áreas rejeitadas pela Fiscalização, inclusive àquelas que precisam de repasse da limpeza.

O cálculo de pagamento será efetuado com o produto da área total líquida medida, expressa em m², pelo preço unitário que consta da planilha orçamentária que integra a Proposta Financeira da Contratada.

O preço unitário previsto remunera todos os custos relativos aos serviços executados, decorrentes da mão de obra, equipamentos e ferramentas manuais e os materiais utilizados, bem como os encargos incidentes.

ET-S.26 – VARREDURA INTERNA DE CANAL E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS

- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços especificados neste item complementam a limpeza geral da obra acabada (pronta) e deverão ser executados imediatamente após a conclusão de cada uma, utilizando equipamentos e ferramentas manuais.

Compreende as seguintes tarefas:

- recolhimento manual de entulhos e sobras de materiais de construção, acumulados durante a execução da obra, que se encontram dentro e nas suas adjacências, transporte manual e amontoa ao lado, para posterior descarte no “bota-fora” mais próximo;

- varredura interna da obra, utilizando vassourão, de modo a deixá-la no ponto de funcionar, recolhendo o resíduo, retirando de dentro da obra e colocando em local indicado pela Fiscalização. Se o volume de resíduo for pequeno, poderá ser espalhado ao lado e um pouco afastado da obra. Sendo um volume significativo, deverá ser descartado junto com os entulhos recolhidos, no “bota-fora” mais próximo.

- MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição dos serviços será efetuada por m² (metro quadrado) de superfície da obra limpa, de acordo com as especificações técnicas acima. A área a ser medida engloba a parte interna da obra e a área adjacente numa largura de 2,0 metros, a partir do limite da obra.

O pagamento será calculado com base no produto da superfície medida, expressa em m², pelo preço unitário, constante da planilha que integra a Proposta Financeira da Contratada.

O preço unitário remunera todos os custos decorrentes do uso da mão de obra, ferramentas, equipamentos e materiais, inclusive os encargos incidentes, para a execução dos serviços em conformidade com as especificações técnicas.

ET-S.27 – REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO MANUAL DE FUNDO DE VALA COM MAÇO DE 20 kg

- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Quando a escavação da vala atingir a profundidade prevista no projeto, deverão ser executados os serviços de limpeza geral da vala, regularização da base e dos taludes e apiloamento do fundo da vala.

No caso do greide final da escavação apresentar terreno com baixa capacidade de para servir como fundação direta, deve-se aprofundar a escavação o suficiente para comportar um colchão de material de suporte, a ser determinado de acordo com o tipo de terreno. Havendo necessidade ou por imposição do projeto, poderá ser usado lastro, laje ou berço. Em todos os casos, o greide final será o definido em projeto. Se o fundo da vala for constituído de rocha ou outro material indeformável, será necessário aprofundar a vala e estabelecer um embasamento com material desagregado, de boa qualidade, normalmente areia ou terra, em camada de espessura não inferior a 10 centímetros.

A regularização e a compactação manual, ou apiloamento manual, do fundo da vala deverão ser executados com maço de concreto, de seção quadrada com 20 a 30 cm de face, pesando 20 kg. O apiloamento será cumprido com uma média de 30 a 50 batidas por m² (metro quadrado), a uma altura média de 50 centímetros.

O fundo da vala deverá ficar perfeitamente regularizado, após o apiloamento. Qualquer excesso de escavação, ou depressão, no fundo da vala, deverá ser compensado com areia, pó de pedra ou outro material de boa qualidade, a critério da Fiscalização.

- MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos por m² (metro quadrado) de superfície do fundo da vala regularizada e apiloada, considerando-se a largura total da vala, apropriada conforme os critérios prescritos para o cálculo da escavação. A determinação da área total regularizada e apiloada serão efetuadas com base no produto da largura da vala indicada no projeto, pela extensão em que os serviços foram conferidos e aprovados pela Fiscalização.

O pagamento será calculado com o produto da área total de fundo da vala medida, pelo preço unitário correspondente constante da planilha que integra a Proposta Financeira da Contratada.

O preço unitário remunera todos os custos relativos à regularização e ao apiloamento de um m² (metro quadrado) de fundo de vala, decorrentes da utilização de mão de obra, equipamento e ferramentas manuais, e materiais, para execução dos serviços conforme especificado.

ET-S.28 – REATERRO APILOAMENTO MANUAL DE CAMADAS DE 20 cm

- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Antes de iniciar o reaterro da vala, deve ser verificado se a tubulação está na posição correta, com todo o corpo cilíndrico apoiado sobre o colchão de areia e as junções (bolsas) acomodadas em cachimbos escavados, para não deixar espaço vazio sujeito à deformação. Toda a operação será procedida manualmente e com equipamento e ferramentas manuais, não sendo admitida a utilização de máquinas para a compactação da vala.

Os serviços compreendem o reaterro da vela, em três momentos, a saber:

- Momento inicial – O reaterro da vala será executado distribuindo o material apropriado, que deve ser arenoso e isento de pedras, igualmente em ambos os lados da tubulação, com apiloamento manual leve e cuidadoso, para não ferir os tubos, não deixar espaço vazio nos cantos e não alterar a posição dos tubos. Neste primeiro momento, o aterro será executado em camadas sucessivas de 10 cm, sendo que, até atingir a geratriz superior do tubo, a compactação deverá ser feita, manualmente, apenas nas laterais. Antes de prosseguir com o reaterro, deverá haver uma paralisação para a realização do teste de estanqueidade da linha de adução, em segmentos de até 500 metros de tubulação. Caso seja verificado algum vazamento, deverá ser feita a correção imediatamente.

- Após o teste de estanqueidade, ou eventuais correções, se a tubulação não apresentar mais vazamentos, será executado o segundo momento do reaterro, com lançamento e distribuição do material oriundo da escavação, sobre a tubulação, em camadas de 10 cm de espessura, utilizando material selecionado, isento de pedras, seguido de apiloamento manual com maço de 20 a 30 kg, até, pelo menos, 30 cm acima da geratriz superior do tubo.

- Complementação do reaterro a vala, lançando e distribuindo o material oriundo da camada superficial da escavação, em camadas de 30 cm, seguido de apiloamento manual, de forma a obter o mesmo nível e estado do terreno das laterais da vala.

- MEDIÇÃO E PAGAMENTO

O serviço será medido por m³ (metro cúbico) de reaterro executado, em conformidade com as especificações técnicas. O volume total do reaterro será calculado pela diferença entre o volume total de escavação, já avaliado pela Fiscalização, e a soma dos volumes totais ocupados pela tubulação enterrada, pelo colchão de areia e, se for o caso, pelos materiais filtrantes aplicados.

O pagamento será calculado com o produto do volume total líquido de reaterro de vala, conforme determinado acima, pelo preço unitário correspondente constante da planilha orçamentária que integra a Proposta Financeira da Contratada.

O preço unitário remunera todos os custos relativos ao reaterro com apiloamento manual de 1,0 m³ (um metro cúbico) de vala, decorrentes da utilização de mão de obra, equipamento e ferramentas manuais, e materiais, para a execução dos serviços conforme especificado.

ET-S.29 – REMOÇÃO HORIZONTAL DO MATERIAL DE ATERRO DEMOLIDO ATÉ 50.

As especificações e metodologia deste item deverão ser aplicadas para a movimentação de pequenos volumes de materiais dentro e nas adjacências da obra, tanto para descarte de entulhos resultantes de demolição ou sobras inaproveitáveis, como para o abastecimento de materiais para aplicação no processo construtivo. A execução deste serviço, não obstante a sua simplicidade, deverá ser procedida observando, no que couberem, as normas técnicas pertinentes, notadamente a norma NR-18 do Ministério do Trabalho e Emprego.

- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O serviço compreende o carregamento, o deslocamento e a descarga manual de entulhos ou materiais de construção no âmbito da obra, até uma distância média de 50,0 metros entre os centros de gravidade da obra e do local de deposição ou estocagem, para posterior descarte em “bota-fora” ou aplicação no processo construtivo. As tarefas serão executadas com a utilização de mão de obra, equipamentos e ferramentas manuais (EPI, carrinho de mão, carroça à tração animal, enxada, pá, etc.) e outros materiais.

- MEDIÇÃO E PAGAMENTO

O serviço será medido por m³ (metro cúbico) de entulho e/ou material removido em conformidade com as especificações técnicas descritas neste item e/ou indicação da Fiscalização, dentro de uma distância média de 50 metros entre os pontos de carga e descarga. O volume removido será determinado com o produto do número de carretos pelo volume médio de carga, para cada equipamento utilizado (carrinho de mão ou carroça à tração animal), medido aleatoriamente ou a critério da Fiscalização.

O pagamento será calculado com base no produto do volume total medido, incluindo a remoção de entulhos e material de construção, pelo preço unitário correspondente a 1,0 m³ (um metro cúbico), que consta da planilha orçamentária que integra a Proposta Financeira da Contratada.

O preço unitário remunera todos os custos relativos à da mão de obra, equipamento, ferramental e encargos incidentes, para execução de uma unidade de medida do serviço.

ET-S.30 – ESPALHAMENTO MANUAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA

- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O serviço manual compreende a distribuição do material de composição do aterro, após o seu descarregamento, em locais inacessíveis por máquinas pesadas (vértices e bordas da plataforma do aterro, locais próximos à base de estruturas de alvenaria, etc.), dentro de valas, fundações ou trincheiras, em camadas uniformes com espessura máxima de 20 cm de terra frouxa, destorroada e isenta de matacões, restos de raízes e quaisquer corpos não terrosos, utilizando ferramentas manuais (enxada, pá, enxadão, ancinho, pranchão, etc.).

- MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Não haverá pagamento em separado para o serviço de espalhamento manual de material de 1ª categoria, cujos custos deverão constar dos serviços em que o mesmo se fizer necessário.

ET-S.31 – LANÇAMENTO E APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM PLACAS

Os serviços relativos ao lançamento e à regularização do concreto, para constituição das placas de revestimento dos canais, tanto nos canais em construção como nos trechos em reabilitação, serão efetuados manualmente, utilizando equipamentos e ferramentas manuais. A preparação do concreto deverá ser executada exclusivamente com equipamento apropriado (betoneira), cuja operação poderá ser manual ou motorizada. Não será aceito, sob nenhuma hipótese, a mistura dos componentes do concreto para constituição das placas de revestimento dos canais, sem o uso do equipamento apropriado, operado por pessoal habilitado.

- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Revestimento de canal sobre aterro apiloado e regularizado – Os serviços de lançamento do concreto simples, para formação do revestimento do canal, serão iniciados após a certificação de que a seção escavada e regularizada está de acordo com as dimensões indicadas no projeto. Compreendem a colocação de gabarito, lançamento do concreto simples, FCK ≥ 15,0 MPa, e regularização dos taludes e da base do canal. A espessura da camada de concreto lançada, para a constituição da placa, deverá variar de 5 (cinco) cm a 8 (oito) cm, conforme as dimensões da seção no trecho de canal a ser revestido.

Serão instalados gabaritos de madeira de 2 (dois) cm de espessura por 5 a 8 cm de altura, em todo o perímetro trapezoidal do canal (taludes, base e bermas), no contorno da área para a placa de revestimento.

Lançamento manual do concreto simples, em placas alternadas, ou seja, uma placa sim e outra não, seguido do nivelamento pela altura do gabarito.

Regularização da superfície do concreto lançado, de modo a não deixar espaço vazio, depressão e saliências, para reduzir ao mínimo, a resistência ao fluxo de água.

Revestimento de canal sobre placas de concreto – Os serviços de lançamento do concreto simples, para recomposição do revestimento dos trechos de canal a serem reabilitados, serão iniciados após a retirada total das placas deterioradas ou comprometidas de alguma forma, a escarificação e a limpeza do substrato remanescente e dos espaços a serem preenchidos, conforme especificado. Compreendem o lançamento do concreto simples, FCK ≥ 15,0 MPa, e a regularização da argamassa, nivelando com a placa remanescente. A espessura da camada de concreto, para a constituição da nova placa ou recomposição do revestimento será a mesma da placa original, a qual varia conforme sejam as dimensões da seção no trecho de canal a ser reabilitado.

Nos casos em que das placas de concreto do trecho de canal a ser reabilitado se apresentarem deterioradas, com exposição de agregados, buracos, trincas, rachaduras etc., de forma contínua, deverá ser executada a reabilitação completa do revestimento, sem nenhum aproveitamento das placas originais. Nestes trechos, os serviços serão executados com o mesmo procedimento utilizado para revestimento de canal em construção, a critério da Fiscalização.

As juntas do novo revestimento deverão obedecer ao espaçamento das placas existentes (menor ou igual a 3 metros), sendo que, as juntas de dilatação ficarão espaçadas a cada quatro placas, medindo 2,0 cm x 5,0 cm de profundidade e, nas intermediárias, deverão ser colocadas juntas de retração que terão 1,0 cm x 2,0 cm de profundidade.

- MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços de lançamento de concreto para revestimento de canal serão medidos por m³ (metro cúbico) de concreto aplicado e regularizado ou nivelado, conforme as especificações técnicas e devidamente aprovado pela Fiscalização. O cálculo do volume total de concreto aplicado, em cada trecho de canal com a mesma seção, será obtido com o produto da área efetivamente revestida, expressa em m² (metro quadrado), pela espessura do concreto aplicado, consoante seção do canal, expressa em m (metro), descontado os volumes rejeitados pela Fiscalização.

O pagamento será calculado com base no produto do volume total líquido medido, pelo preço unitário correspondente ao lançamento de um metro cúbico (m³) de concreto para constituição do revestimento, constante da planilha que integra a Proposta Financeira da Contratada.

O preço unitário remunera todos os custos relativos aos serviços executados, decorrentes da utilização de mão de obra, equipamentos, ferramentas e materiais, bem com todos os encargos incidentes, para lançamento de um m³ (metro cúbico) de concreto, conforme o especificado.

ET-S.32 – LANÇAMENTO E APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES

Os serviços relativos ao lançamento de concreto, para a construção da fundação e da base de pontilhão, bueiro, caixas de concreto, etc., serão executados manualmente, com a utilização de equipamentos e ferramentas manuais. A mistura do concreto será executada mecanicamente com betoneira, cuja operação poderá ser manual ou motorizada. Não será aceito, sob nenhuma hipótese, a mistura dos componentes do concreto para construção da fundação ou da base, sem o uso do equipamento apropriado, operado por pessoal habilitado.

- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços compreendem a colocação do gabarito da fundação ou da base, utilizando tábuas de madeira de pinho de 3ª categoria, limpeza interna e molhação das fôrmas, preparação mecânica e lançamento da camada do concreto simples, FCK ≥ 15,0 MPa, com a espessura de 10 cm, adensamento do concreto e regularização do lastro.

O concreto deverá ser misturado mecanicamente no local da obra, utilizando betoneira, e lançado manualmente até 45 minutos após a sua preparação, de uma altura não superior a 0,80m, de modo a evitar a segregação ou a desagregação de seus componentes. Não será admitido o lançamento de uma nova camada de concreto sobre a anterior, se esta estiver em início da pega.

Durante a operação, deve-se ter o cuidado de verificar o interior das fôrmas, fazer a limpeza interna e a molhação, evitando qualquer tipo de contaminação durante a concretagem.

- MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços de lançamento manual de concreto, para construção da fundação e/ou da base de obras como pontilhão, bueiro, caixas de distribuição e derivação, etc., serão medidos por m³ (metro cúbico) de concreto aplicado e regularizado, conforme as especificações técnicas, e devidamente aprovado pela Fiscalização. O cálculo do volume total de concreto aplicado será obtido com o produto da área da fundação ou da base, expressa em m² (metro quadrado), pela espessura da camada de concreto aplicado, expressa em m (metro), descontado os volumes que a Fiscalização rejeitou.

O pagamento será calculado com base no produto do volume total líquido medido, pelo preço unitário correspondente ao lançamento de um m³ (metro cúbico) de concreto para a construção de fundação e/ou base de edificações, constante da planilha orçamentária que integra a Proposta Financeira da Contratada.

O preço unitário remunera todos os custos relativos aos serviços executados, decorrentes da utilização de mão de obra, equipamentos, ferramentas e materiais, bem com todos os encargos incidentes, para o lançamento de um m³ (metro cúbico) de concreto, conforme o especificado.

ET-S.33 – CARGA MANUAL DE MATERIAL

- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O serviço compreende a execução manual do deslocamento horizontal, até uma distância média de 50,0 metros, e a deposição de entulhos e restos de materiais de construção dentro da caçamba basculante, no âmbito da obra, para descarte no “bota-fora”. As tarefas serão executadas com a utilização de mão de obra, equipamentos e ferramentas manuais (EPI, carrinho de mão, carroça à tração animal, enxada, pá, etc.) e outros materiais.

- MEDIÇÃO E PAGAMENTO

O serviço será medido por m³ (metro cúbico) de entulho e restos de materiais de construção depositados dentro da caçamba basculante, para que seja transportado para o “bota-fora”. O volume total de carga manual será determinado com base no produto do número de carregamento, pelo volume médio da carga depositada na caçamba, avaliada pela Fiscalização.

O pagamento será calculado com base no produto do volume total de entulhos e restos de materiais de construção carregado e depositado, manualmente, dentro da caçamba basculante, expresso em m³ (metro cúbico), pelo preço unitário correspondente, que consta da planilha orçamentária que integra a Proposta Financeira da Contratada.

O preço unitário remunera todos os custos relativos à execução dos serviços, decorrentes da utilização de mão de obra, equipamento, ferramental, bem como os encargos incidentes, para a carga manual de um m³ (metro cúbico) de entulhos e/ou restos de materiais de construção.

ET-S.34 – COMPACTAÇÃO DO SOLO SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO, UTILIZANDO COMPACTADOR PNEUMÁTICO (TIPO “SAPO MECÂNICO”)

- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O serviço compreende a compactação de aterro em pequenas áreas, localizadas próximas a obras de arte, em locais inacessíveis aos rolos compactadores, nos vértices, etc, ou onde não for possível executar a compactação com equipamentos usuais de terraplanagem. Deverá ser executado por meio de compactador tipo “sapo pneumático”, de forma a alcançar densidade igual ou maior do que a obtida nas demais áreas do aterro.

- MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A compactação do aterro com “sapo pneumático” será medida por m³ (metro cúbico) de aterro efetivamente compactado, em conformidade com as especificações técnicas. O volume total de aterro compactado, para fins de pagamento, será determinado com base na soma dos volumes de aterro calculado para cada segmento de área, expresso em m³, descontando-se o volume rejeitado pela Fiscalização.

O pagamento será calculado com base no produto do volume total de aterro compactado com o “sapo pneumático”, pelo preço unitário constante da planilha orçamentária que integra a Proposta Financeira da Contratada.

O preço unitário remunera todos os custos inerentes à compactação de um m³ (metro cúbico) de aterro executado em pequenas áreas, decorrentes da utilização de mão de obra, equipamento, ferramental, bem como os encargos incidentes.

ET-S.35 – ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA

- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A escavação do aterro compactado para a construção de canal, bem como para a escavação para  remoção dos material de 1ª categoria nos trechos de construção/reabilitação de canais, valas de adutora, etc, deverá ser executada com retroescavadeira, conforme cotas, linhas e taludes das seções previstas no projeto técnico. Para a escavação das seções de canais, serão sempre utilizadas “conchas” com seções trapezoidais, de forma a facilitar a construção do canal com taludes inclinados.

No caso de escavação de vala para assentamento de tubulação, os taludes deverão ser cortados verticalmente, em toda a extensão da vala, e o fundo com a largura mínima igual ao diâmetro do tubo, acrescido de 0,20m para cada lado. Quanto a profundidade, esta será a necessária para permitir a colocação da tubulação na cota indicada no projeto, de modo a atender os critérios técnicos da tubulação. Para este tipo de escavação, a escavadeira deverá operar com “concha” retangular.

Também estão incluídas neste item, as escavações destinadas à construção de fundação para edificação de estruturas de concreto com cota negativa, bem como para a abertura de valetas para conduzir água para bueiro, drenar excesso de água superficial ou interceptar fluxo de água, de forma a proteger obras em construção.

Todo material proveniente das escavações, que, a critério da Fiscalização, for adequado para utilização em aterro ou reaterro de outras obras, deverá ser transportado pela Contratada e estocado em local apropriado. Os materiais não utilizáveis serão transportados para o “bota-fora” mais próximo do local da escavação.

Concluídos os serviços de escavação, caso seja necessário e a critério da Fiscalização, será procedida à regularização manual da base e dos taludes, no caso de escavação de canal, e a regularização e apiloamento do fundo da vala, se a escavação for para montagem de tubulação enterrada.

- MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos por volume, expresso em m³ (metro cúbico), de vala efetivamente escavada mecanicamente, utilizando retroescavadeira, nas dimensões previstas no projeto, de acordo a altura da escavação e com as especificações técnicas. A determinação do volume total escavado será calculada com o produto das seções extremas da vala, expressa em m² (metro quadrado), pela extensão total da vala, expressa em m (metro), descontado o volume rejeitado pela Fiscalização, por conta de excesso da escavação na largura e/ou profundidade. Não será considerado na medição, para efeito de pagamento, o volume gerado pelo excedente das dimensões da seção.

A regularização e o apiloamento manual do fundo e dos taludes, nas escavações mecânicas para construção de canais ou de valas, serão medidos por m² (metro quadrado) de superfície, tanto em canais como em valas para enterro de tubulação, limitado às dimensões previstas no projeto técnico, e que tenham sido executadas de acordo com estas especificações técnicas e com a aprovação da Fiscalização, conforme itens específicos para os serviços constantes da planilha orçamentária que integra a Proposta Financeira da Contratada.

O cálculo do pagamento será efetuado com base no produto do volume de vala escavada, ou da superfície regularizada e apiloada, pelo preço unitário correspondente, constante da planilha orçamentária que integra a Proposta Financeira da Contratada.

O preço unitário remunera todos os custos relativos à execução de uma unidade do serviço, decorrentes da utilização de mão de obra, equipamentos, ferramentas e materiais, bem como os encargos incidentes.

ET-S.36 – ESCAVAÇÃO MANUAL EM  MATERIAL DE 1ª CATEGORIA

Os serviços que estão especificados neste item se referem à escavação manual em material de 1ª categoria, à céu aberto, de valas nas profundidades, conforme seja a sua finalidade objetiva, ou seja, para a construção de muro de concreto estrutural que constituirá a berma do canal, a  profundidade deverá alcançar 0,50m, ou para o assentamento da tubulação da linha de adução, enterrada a uma profundidade de 0,80m a 1,50m, dependendo da declividade do solo por onde passará a adutora.

Na execução dos serviços a Contratada deverá obedecer às normas técnicas pertinentes, assim como as orientações cabíveis da NR-18 do Ministério do Trabalho e Emprego.

- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços compreendem a escavação manual de vala ou trincheira, a céu aberto, remoção do material resultante para as margens da vala escavada e regularização dos taludes da vala. Na remoção do material escavado, a camada de solo vegetal, retirada nos primeiros 0,20m a 0,30m de profundidade, deverá ser enleirado de um lado da vala, a uma distância mínima de 0,60m da borda superior, e o material retirado das camadas do subsolo, até a profundidade requerida, enleirado do lado oposto, a uma distância mínima de 1,50m da outra borda superior.

Para a execução manual dos serviços, deverá ser utilizado o ferramental apropriado (chibanca, picareta, pá reta, enxada, enxadão, etc.), conforme seja a consistência do solo. Nas escavações com ferramentas manuais, os operários devem manter, entre si, uma distância mínima de 3,0 metros, para permitir o uso da ferramenta sem acarretar riscos de acidentes entre os operários.

No caso do material escavado ser aproveitado para o reaterro da vala, as camadas de solo e subsolo deve ser restituído de modo a manter sua posição original, ou seja, o material oriundo do subsolo será depositado no fundo da vala e o solo vegetal, depositado na parte superficial.

Nas escavações onde a profundidade da vala ultrapassa 1,50m, os taludes devem ser entivados, e as escadas de acesso distribuídas a cada 15 metros de distância.

Outros cuidados fundamentais a serem considerados na escavação de vala ou trincheira, são: manutenção da sinalização, impedição da passagem e estacionamento de veículos e máquinas a uma distância menor do que 2,5 vezes a profundidade escavada, a partir da borda superior da vala, e não deixar a vala aberta por mais de uma semana.

- MEDIAÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços relativos à escavação manual serão medidos e expressos em m³ (metro cúbico) de vala ou trincheira escavada, vazia e com taludes regularizados, em conformidade com as especificações técnicas. O volume total escavado será determinado pelo método da Média das Áreas Extremas, entre intervalos de 20 metros de comprimento de vala, ou outro critério indicado pela Fiscalização, descontado o volume escavado excedente, decorrente de escavação em dimensões (largura, profundidade ou comprimento) maior do que as indicadas no projeto.

Não serão medidos para fins de pagamento, trechos de vala ou trincheira com desbarrancamento e volumes escavados, cujos materiais não tenham sido dispostos de acordo com o especificado e/ou indicado pela Fiscalização.

O pagamento será calculado com base no produto do volume líquido medido e aprovado pela Fiscalização pelo preço unitário correspondente, constante da planilha orçamentária que integra a Proposta Financeira da Contratada.

O preço unitário correspondente remunera todos os custos relativos à escavação, remoção e deposição do material em leiras, e regularização dos taludes de 1,0 m³ (um metro cúbico) de vala, ou trincheira, decorrentes da utilização de mão de obra, incluindo os encargos incidentes, equipamentos, ferramentas e materiais.

ET-S.37 – ESCORAMENTO DE FORMAS PARA PAREDES

O escoramento de fôrmas consiste de um conjunto de peças (esteio, tirante, travamento, base de apoio sobre o solo, vigas de madeira para distribuir força e dispositivos de descimbramento), montadas para sustentação de fôrmas com a finalidade de garantir a rigidez e forma da estrutura, e resistência às pressões verticais e laterais do concreto. Para as obras referidas no presente Termo de Referência que requerem o escoramento (a exemplo de pontilhão sobre canal de irrigação), estas especificações se baseiam na execução de escoramento de madeira.

- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O serviço compreende o cálculo, fornecimento, montagem e desmontagem de estrutura para a sustentação de fôrmas, permitindo a concretagem da superestrutura da obra, conforme o projeto técnico. O escoramento deverá ser projetado e executado de acordo com as normas da ABNT, principalmente a NBR 07190 e a NBR 07678N, utilizando madeira de primeira, resistente e lisa, isenta de deformações, defeitos, irregularidades ou pontos frágeis, de modo a absorver todos os esforços atuantes, do seu próprio peso e da concretagem, sem sofrer deformações. Os esteios poderão ser de barrotes (7,5cm x 7,5cm) ou fuste de eucalipto, com diâmetro ≥ 10 cm, podendo ser de madeira reaproveitada de outras obras.

No caso de solos pouco resistentes para garantir o apoio das peças verticais sem ceder, estas deverão ser apoiadas no solo sobre materiais de grande resistência (chapa de aço, madeira dura, pedra ou dispositivos de descimbramento), a fim de garantir a estabilidade da estrutura, por ocasião da concretagem.

Todo o material necessário aos reforços e travamentos das peças do escoramento, deverá ser cuidadosamente dimensionado, e posicionado de forma a garantir a sua perfeita estabilidade.

Sempre que for conveniente para a segurança da obra, o escoramento deverá incluir dispositivos de descimbramento, para facilitar a sua desmontagem, após a estrutura de concreto alcançar o ponto adequado de autossustentação. Durante a desmontagem da estrutura de escoramento, bem como da desforma, deve ser evitado golpes sobre a estrutura e contatos de ferramenta metálica sobre a superfície aparente do concreto.

- MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços relativos ao escoramento serão medidos por m² (metro quadrado) área de projeção da estrutura efetivamente escorada, medida e conferida pela Fiscalização.

O pagamento será calculado com base no produto da área medida e aprovada pela Fiscalização, expressa em m², pelo preço unitário constante da planilha orçamentária que integra a Proposta Financeira da Contratada.

O preço unitário correspondente remunera todos os custos relativos ao fornecimento de madeira, execução e desmontagem de um m² (metro quadrado) de escoramento de fôrmas para estrutura de concreto, decorrentes da mão de obra, inclusive os encargos incidentes, os equipamentos, ferramentas e materiais utilizados para a execução dos serviços conforme especificados.

ET-S.38 – SONDAGEM DO SOLO PARA FUNDAÇÃO DE OBRAS

Os serviços relacionados com a sondagem serão incluídos na construção de obras de concreto sobre solo expansível e sujeito a alagamento, tais como a adutora com caixas de concreto e tubulação, pontilhão sobre canal de irrigação e bueiros tubulares na rede viária interna.

A sondagem tem por finalidade obter informações sobre as características táctil e visual das camadas do subsolo a cada intervalo de profundidade, o perfil geotécnico do local investigado, a profundidade de ocorrência do lençol freático, e outras características importantes para execução dos serviços, tais como: consistência, compacidade e resistência.

- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A sondagem do solo nos locais onde serão construídas as fundações para edificação de obras em concreto deverá ser processada através de perfurações, utilizando trado motorizado com broca de 200mm de diâmetro e haste prolongável para profundidade superior a 1,50m, ou outra metodologia com equipamento mais eficiente e apropriado para os casos de maior profundidade, de modo a fazer uma prospecção que possibilite projetar a obra com segurança e estabilidade,  considerando o peso de sua estrutura, a fim de evitar o adernamento ou o recalque.

Dependendo da profundidade alcançada na primeira sondagem do solo e da área a ser ocupada pela obra, o número de prospecção poderá variar, numa relação média de uma perfuração para cada 4,0 m² de área a ser ocupada pela fundação. O projeto da constituição da fundação e embasamento da obra será estabelecido em função da profundidade média da sondagem, do tipo de solo e do peso da estrutura armada, inclusive quando estiver em uso.

Após a sondagem do solo e a definição do local onde será construída obra, a Contratada deverá efetuar o seu georreferenciamento geográfico, utilizando GPS de alta precisão, e incluir os dados (em UTM) no memorial do projeto técnico a ser elaborado. Os serviços deverão ser acompanhados por pessoal habilitado e pelo Fiscal da CODEVASF, e todos os dados serão apropriados para a elaboração do projeto técnico da obra.

A responsabilidade pela execução da sondagem e definição da profundidade adequada para a fundação, é exclusivamente da Contratada, independente da presença da Fiscalização.

- MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição da sondagem do solo será efetuada por m (metro), determinada pela soma das profundidades alcançadas por todas as perfurações relativas a uma mesma obra.

O pagamento do serviço será calculado com o produto da área total medida, pelo preço unitário constante da planilha orçamentária que integra a Proposta Financeira da Contratada.

O preço unitário remunera os custos decorrentes da mão de obra e encargos incidentes, equipamentos, máquinas, ferramentas e materiais utilizados para a execução de uma unidade de medida do serviço, em conformidade com as especificações técnicas.

ET-S.39 – LOCAÇÃO DE OBRAS DE ARTE

- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O serviço compreende a locação convencional da obra, com a delimitação, no próprio local da obra, da área a ser construída, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas, conforme o previsto no projeto técnico tipo, elaborado pela Contratada.

No caso de eventual mudança do local de construção da obra, por motivos alheios à vontade das partes, a Contratada deverá fazer um novo referenciamento geográfico da área, utilizando GPS de alta precisão.

- MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição da locação da obra será efetuada por m² (metro quadrado) de área referenciada. A área total locada será determinada pela soma da área total abrangida pelo gabarito com a área da bordadura de circulação, com largura de até 1,50 m, conforme os critérios da Fiscalização.

O pagamento do serviço será calculado com o produto da área total medida, pelo preço unitário constante da planilha orçamentária que integra a Proposta Financeira da Contratada.

ET-S.40 – RECOMPOSIÇÃO DE BERMA

Os serviços referentes a este item compreendem o fornecimento de materiais e a execução das operações necessárias para recomposição das dimensões e contas das bermas avariadas e dos taludes erodidos. Para o fornecimento de material, deverá ser considerada uma DMT de 1.000.

- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Nos locais em que a berma do canal estiver em cota inferior à cota do revestimento do canal, ou com largura inferior a 0,60m e/ou com os taludes externos erodidos, serão executados serviços de reaterro e regularização da berma, na medida necessária para recomposição de sua largura padrão (0,60 m) e da cota, para que fique igual à do revestimento do canal.

O mesmo procedimento deverá ser adotado, por ocasião da demolição das placas de concreto do revestimento dos canais, quando aterros de talude ou base do canal estiverem danificados (recalcado, erodido, com depressão ou saliência, etc.).

Os serviços consistem no fornecimento de material de 1ª categoria no local da obra e execução da regularização e recomposição do aterro, conforme seja necessário para a recuperação da plataforma dos trechos de canais a serem reabilitados, sendo que os materiais fornecidos pela Contratada para este fim deverão ser aprovados pela Fiscalização, antes do início dos serviços.

O reaterro será compactado, sempre que possível com a utilização de equipamentos mecânicos adequados à dimensão e/ou local da obra. Portanto, sempre que o acesso ao local da obra se tornar difícil, ou esta for de pequena dimensão, será admitido o uso de equipamento manual, após acordado com a Fiscalização.

O reaterro deverá ser executado por camadas horizontais sucessivas, com a espessura tal que, depois de compactadas, não excedam a 10 cm. A compactação será efetuada, seja mecânica ou manualmente, até que densidade relativa alcance, no mínimo, 97% (noventa e sete por cento) da densidade aparente máxima seca, obtida no ensaio Proctor Normal.

Durante o reaterro, deverão ser comprovadas as densidades, de acordo com critérios definidos pela Fiscalização. Entretanto, serão exigidas, no mínimo, quatro medições para cada jornada de oito horas ou uma medição para cada 100 m³ de reaterro.

O material utilizado nos reaterros não deverá conter restos de árvores, raízes e outros materiais impróprios. Salvo autorização explícita da Fiscalização, o material a ser aplicado no reaterro deverá estar isento de pedras com diâmetro acima de 10 cm.

- MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão recomposição do aterro das bermas serão medidos por m³ (metro cúbico) de talude recomposto, obedecendo ao estabelecido para construção do aterro base e a regularização por m² (metro quadrado) de berma regularizada de acordo com as especificações técnicas prescritas e eventuais orientações da Fiscalização. O volume do material executado para recompor o talude será pago em separado, no item correspondente a recomposição do aterro base compactado do trecho do canal e será determinado com base na soma dos volumes medidos e a regularização e compactação manual da base da berma será pago de acordo com item específico estabelecido para o item.

O cálculo do volume de aterro utilizado na construção das bermas, bem como a área de regularização será efetuado com base no método da Média de Áreas Extremas, em cada intervalo de 20 metros ou a critério da Fiscalização

O pagamento será calculado com base no produto do volume e da área de regularização de berma e talude medido, expresso em m³ (metro cúbico) e m² (metro quadrado) respectivamente, cujos serviços foram executados conforme as especificações técnicas, pelos preços unitários correspondentes, que constam da planilha orçamentária que integra a Proposta Financeira da Contratada.

Nos reaterros efetuados com material proveniente de jazidas, a distância de transporte deve ser medida entre os centros de gravidade da obra e jazida. Quando a distância de transporte for maior do que a DMT (1.000 metros), o custo do transporte que exceder este padrão será pago a título de Momento Extraordinário de Transporte, cuja medida utilizada é m³ x km.

O preço unitário dos serviços remuneram todos os custos relativos aterro/reaterro e a regularização de berma, os quais decorrem da utilização de mão de obra, equipamentos, ferramentas, serviços de terceiros e materiais necessários, bem como os encargos incidentes.

Não se calcularão, para fins de pagamento, os volumes de material correspondente a um aterro/reaterro construído fora das indicações do projeto ou das solicitações da Fiscalização.

ET-S.41 – ELEVAÇÃO DE BERMA

Quando a reabilitação de trechos de canais resultarem na redução significativa da seção original, de modo que vazão se torne insuficiente, para atender à demanda hídrica de todos os lotes irrigáveis vinculados, e houver conveniência técnica para o aumento da altura da seção, poderá ser adotada a elevação das bermas em todo o trecho de influência da vazão, respeitando as cotas de jusante ao estabelecido no projeto técnico. Neste caso, dependendo dos critérios da Fiscalização, os serviços poderão ser executados.

- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços compreendem a verificação das cotas de montante e jusante em relação ao trecho de canal, a escavação e regularização da fundação, a composição do aterro, o fornecimento de materiais e a construção de muretas verticais em concreto, em ambos os lados do canal, no mesmo alinhamento das bermas, até a altura tecnicamente possível. Os procedimentos a serem adotados para a elevação das bermas são os mesmos tratados nos itens que especificam cada um dos serviços, incluindo a definição da altura tecnicamente possível para a elevação da berma, utilizando equipamento de topografia.

- MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços referentes a elevação de bermas serão medidos e pagos de acordo com os itens de serviços constantes da planilha orçamentária que integra a Proposta Financeira da Contratada, necessários para a elevação da berma do canal, tais como aterro/reaterro compactado, regularização e compactação manual da base da berma, escavação manual em material de 1ª categoria, forma de madeira para concreto, concreto estrutura, fck=15,0 Mpa., preparo de berço, fornecimento e aplicação de asfalto elastomérico em junta, efetivamente executados em conformidade com as especificações técnicas e devidamente aprovado pela Fiscalização.

ET-S.42 – PREPARAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO

- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços compreendem a retirada de juntas deterioradas, endurecidas, limpeza das calhas, preparação do berço e aplicação de nova junta, com material apropriado.

Nos locais das juntas de dilatação do revestimento de canais e bermas, deverá ser procedida à limpeza da junta com escova de aço para a remoção de materiais, seguida da aplicação de um jato de ar comprimido para facilitar a retirada do material fino solto.

Nos locais onde não for efetuado um novo revestimento e a abertura das juntas dos canais se encontrarem deformadas, ou seja, sem apresentar forma retilínea e/ou espessura constante em todo o seu comprimento, deverá ser retirado o concreto deteriorado; ao se encontrar um concreto forte o mesmo deverá ser apicoado e retirado o material de junta, seguido da aplicação de um jato de ar comprimido para facilitar a retirada do material fino solto.

Nos trechos em que o material das juntas se encontrar cristalizado, este também deverá ser retirado para a colocação de novo impermeabilizante.

Prosseguindo, aplica-se na superfície a ser recuperada, uma ponte de aderência com adesivo, para permitir uma boa aderência entre o concreto velho e o concreto novo a ser executado. Para manter a espessura da junta constante, antes de lançar o concreto, deve-se colocar uma régua de madeira com as dimensões requeridas, para balizar com a espessura da camada de concreto.

O tempo e a forma de cura deverão ser os mesmos adotados para o revestimento de canal.

No caso das juntas se apresentarem com uma profundidade maior do que 2,5 cm poderão ser utilizados como berço, uma corda de sisal, submergida inicialmente em querosene e, em seguida, no asfalto elastomérico, antes de se colocar a junta de dilatação (asfalto elastomérico).

Opcionalmente, também poderá ser utilizado como berço, tiras de espuma plástica recortada nas dimensões das juntas, a ser preenchida com material a base de poliuretano, para reduzir o consumo do mástique.

- MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição dos serviços de limpeza e preparo de juntas será efetuado por m (metro) de berço de junta de dilatação, devidamente preparado para ser preenchido com o material apropriado, de acordo com o especificado e a aprovado pela Fiscalização.

O pagamento do preparo do berço de junta elastomérica será calculado com base na extensão total de junta preparado, medida em m (metro), pelo preço unitário correspondente, constante da planilha orçamentária que integra a Proposta Financeira da Contratada.

O preço unitário previsto remunera todos os custos relativos aos serviços executados, conforme o especificado neste item, para a remoção de junta deteriorada, limpeza, preparo do berço e aplicação da nova junta elastomérica, em um metro linear de extensão, decorrentes da mão de obra, equipamentos, ferramentas e materiais fornecidos, bem como os encargos incidentes.

ET-S.43 – BOCA DE BUEIRO

- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços compreendem a execução de boca de bueiro simples tubular de concreto, DN 600mm, nas extremidades dos bueiros, conforme indicações do projeto.

Os serviços somente serão iniciados após a conclusão da execução do corpo do bueiro.

- MEDIÇÃO E PAGAMENTO

As bocas de bueiros serão avaliadas conforme o projeto e medidas por unidade de boca efetivamente implantada e aprovada pela Fiscalização.

O pagamento será efetuado pelo preço unitário correspondente, constante da planilha orçamentária que integra a Proposta Financeira da Contratada.

Nestes preços unitários deverão estar incluídos, aquisição dos materiais, transporte até o local da obra, bem como mão-de-obra, ferramentas, equipamentos necessários e toda e qualquer operação necessária para a perfeita execução do serviços.

Os demais serviços referentes à limpeza do terreno, locação, escavação, regularização e apiloamento manual e colchão de areia, necessários para a execução da boca do bueiro, bem como o reaterro, serão medidos de acordo com os respectivos itens de serviço, constantes da planilha orçamentária.

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (ET-SM)

ET-SM.01 - INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

O Canteiro de Obras compõem-se de instalações destinadas a abrigar escritórios, refeitórios, sanitários, oficinas, almoxarifados, estovagem de materiais, etc. Tem como função, a organização e o provimento dos recursos humanos e materiais imprescindíveis para dar suporte administrativo e técnico à execução das obras, além de facilitar o atendimento das demandas emergentes e o monitoramento dos serviços contratados.

A escolha do local para implantação do canteiro de obras e dos alojamentos deverá ser feita considerando alguns aspectos, tais como:

- escolher local de fácil acesso, sem risco de inundações, com insolação adequada e que não seja necessário grande movimento de terra;

- preparar a área com o mínimo de desmatamento possível, preservando todas as árvores de grande porte que se encontrarem na área;

- evitar a implantação do canteiro e obras em local próximo a unidades de conservação,  áreas de preservação permanente e áreas com cobertura natural preservada.

A Contratada deve prover mecanismos para garantir a autossuficiência do canteiro de obras, em termos de abastecimento de bens e insumos, oferta de transporte para trabalhadores, atendendo, no mínimo, aos critérios preconizados na norma da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, a NBR – 1367 (Áreas de Vivência em Canteiros de OBRAS), para permanência de trabalhadores nos canteiros de obras (alojados ou não), além dos cuidados ambientais.

A primeira diretriz que deve nortear o planejamento da infraestrutura de apoio em campo refere-se às características das comunidades existentes nas vizinhanças das áreas que serão afetadas, no sentido de que as atividades de obra, o funcionamento do canteiro e o convívio com os trabalhadores, mesmo por tempo reduzido, não acarretem impactos negativos significativos na qualidade de vida da população residente da região.

- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O Canteiro de Obra deverá ser construído pela Contratada em local próximo às obras e destinado exclusivamente para este fim. Constará basicamente de um barracão de obra, área externa para manobra, instalações hidráulica, elétrica e sanitária, refeitório, banheiro, etc., conforme o padrão adequado para o atendimento de todos os empregados vinculados à obra, bem como, o pessoal da Fiscalização e do acompanhamento dos serviços contratados.

O projeto, a construção, a administração e a manutenção durante todo o período de execução das obras, são de responsabilidade exclusiva da Contratada. Sendo assim, todos os custos pertinentes a sua instalação deverão ser incluídos no item  instalação de barracão de obra, e sua manutenção durante todo o período de execução do contrato, na composição dos custos do item Administração Local, que constam da planilha orçamentária que integra a Proposta Financeira da Contratada. Os custos totais destes itens ficam limitados aos respectivos custos totais previstos na Planilha Estimativa de Preço elaborada pela CODEVASF.

O projeto e a planta do canteiro de obra, bem como o orçamento detalhado para sua instalação, deverão ser elaborados pela Contratada e submetido à aprovação da Fiscalização, para fins de conferência com os limites dos respectivos custos totais previstos na Planilha Estimativa de Preço elaborada pela CODEVASF.

A Contratada também deverá realizar todas as obras de acesso ao canteiro de obras e aos locais de trabalho, bem como assumir a responsabilidade pela manutenção das estruturas, estradas de serviço e de acessos provisórios, utilizados para execução das obras.

Sendo de interesse das partes signatárias do contrato, podem ser utilizados prédio e área livre de propriedade da CODEVASF, para instalação do Canteiro de Obras, inclusive pelas vantagens da existência das instalações hidráulicas, elétricas e sanitárias. Neste caso, o orçamento previsto para custear a construção do barracão de obras, instalações hidráulicas, sanitárias e de energia elétrica, etc., poderá ser aplicado na execução dos devidos reparos, adaptação e limpeza dos locais cedidos pela Contratante, de forma a ficar em condições de suprir as funções a que se destina, conforme os critérios estabelecidos pela Fiscalização.

Se o Canteiro de Obras for instalado em área da CODEVASF, localizadas próximas às oficinas mecânicas e à administração dos perímetros irrigados, as despesas geradas em decorrência da atuação da Contratada ficará totalmente sob sua responsabilidade, não se imputando nenhum custo adicional para a Contratante. Nesta opção, o fato do Canteiro de Obra ocupar áreas e/ou prédios de propriedade da CODEVASF não eximirá a Contratada de suas obrigações contratuais, nem da responsabilidade pela conduta dos empregados no ambiente de trabalho.

- MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços relativos à instalação do Canteiro de Obra serão medidos por m² (metro quadrado) de área efetivamente construída, limpa ou adaptada, conforme especificado.

O pagamento será efetuado em m² (metro quadrado) de barracão de obra executado como especificado, cujo valor será determinado com base no produto da área medida e aprovada pela Fiscalização, pelo preço unitário constante da planilha orçamentária que integra a Proposta Financeira da Contratada.

ET-SM.02 – PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço (O.S.), a Contratada providenciará a confecção da Placa de Obra, conforme modelo fornecido pela CODEVASF, que deverão obedecer ao padrão das placas de obras do Ministério da Integração Nacional, guardando sintonia com o padrão e letras previstos no Manual de Identidade do Governo Federal.

Para a confecção da placa, deverão ser usadas chapas planas, com material resistente às intempéries, de metal galvanizado ou de madeira compensada impermeabilizada, com pintura a óleo ou esmalte.

A placa será afixada pela Contratada em local visível, no acesso principal da obra e voltada para a via que favoreça a melhor visualização, previamente aprovado pela Fiscalização, e deverá ser mantida em bom estado de conservação, inclusive quanto à integralidade do padrão de cores, durante todo o período de execução dos serviços. No caso de desgaste ou precariedade dos materiais, a Contratada deverá fazer a substituição ou recuperação da placa.

A confecção da placa obedecerá as dimensões indicadas e deverá ter, sempre, o formato retangular na proporção de 6, na horizontal, para 4, na vertical, sendo obrigatória a inclusão, nesta ordem, a partir da direita para a esquerda, da marca do Governo Federal; do nome do Ministério da Integração Nacional em duas linhas, alinhadas pela direita, nos modelos 1-A e 1-B e pela esquerda nos modelos 2-A e 2-B, e da logomarca da CODEVASF, conforme modelo do anexo constante no Manual de Identidade do Governo Federal, disponível nos endereços eletrônicos  www.planalto.gov.br/secom/marca/Manual.pdf e www.integração.gov.br.

- MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A placa de obra será medida pela área, utilizando como unidade o m² (metro quadrado) de placa efetivamente confeccionada e afixada conforme o especificado ou recomendo pela Fiscalização.

O pagamento será efetuado numa única parcela, a ser incluída na fatura referente à Mobilização de Pessoal e Equipamentos, cujo valor será determinado com o produto da área efetiva da placa medida e aprovada pela Fiscalização, pelo preço unitário constante da planilha orçamentária que integra a Proposta Financeira da Contratada.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos os custos de fornecimento de materiais, confecção e montagem, tais como: materiais, mão de obra e todos os encargos incidentes, ferramentas, transporte, limpeza da área, escavação e instalação da placa de obra no local indicado pela Fiscalização.

ET-SM.03 – LOCAÇÃO DE MEIOS DE LOCOMOÇÃO PARA APOIAR A ADMINISTRAÇÃO E A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A disponibilização de meios de locomoção, para apoiar as atribuições técnicas e gerenciais relacionadas com a execução direta e a fiscalização dos serviços que constituem o objeto do Contrato, está caracterizada como serviço complementar, desvinculado da Administração Local, visto que os custos dispendidos com a locação de veículos incluídos na planilha orçamentária estão condicionados ao avanço das obras, ou seja, deverão estar diretamente vinculados às obras em fase de execução.

Os serviços a serem incluídos nos custos das obras, englobam a locação para cada Canteiro de Obra, dos seguintes meios de locomoção:

- 01 Veículo tipo Pick Up de cabine simples, tração 4x4 (102 cv), com ar condicionado e direção hidráulica, sem motorista, mas incluindo combustível suficiente para uma franquia média mensal de 5.000 km, para ser utilizado por pessoal da Contratada exclusivamente no apoio às ações relacionadas com a execução dos serviços contratados.

O veiculo disponibilizado deverá ser em estado novo, de no máximo dois anos de fabricação, de cor preferencialmente branca, com identificação das partes signatárias e do objeto do contrato, conforme orientação da CODEVASF, sendo que ao final das obras o veículo será devolvido à Contratada.

Ficará a Contratada responsável direta pela cobertura das despesas com combustíveis, óleos lubrificantes, licenciamento, seguros, impostos, e serviços gerais de manutenção dos veículos, durante todo o período de execução da obra, sendo que os custos dessas despesas deverão estar inclusos nos custos de locação, incluídos na planilha orçamentária que integra a Proposta Financeira da Contratada.

- MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição dos serviços de locação dos veículos será efetuada mensalmente, pela fração de mês que cada um ficou disponível para ser utilizado em serviço, limitado à franquia média de quilometragem, adotando-se como unidade de medida, “unid x mês”. Entenda-se que a medição a uma “unid x mês” corresponde a um veículo ter ficado disponível durante todos os dias úteis do mês de competência ou ter alcançado a franquia média estabelecida nas especificações acima. No caso de não ter ficado disponível todos os dias úteis e, ao mesmo tempo não ter alcançado a quilometragem média franqueada, a medição será efetuada pela menor fração entre os dois parâmetros (mês ou franquia). No caso de ultrapassar a franquia mensal no decurso de todos os dias úteis do mês, a medição será de uma “unid x mês”.

Os custos com a locação dos veículos serão apurados mensalmente e deverão ser incluídos, de preferência, na fatura do mesmo período de competência da execução dos serviços contratados. O pagamento será efetuado com base o preço unitário de locação do veículo por mês, constante da planilha orçamentária que integra a Proposta Financeira da Contratada, e a fração de mês (nº de dias disponível / nº de dias úteis) em que o mesmo ficou disponível para ser utilizado em serviço.

ET-SM.04 – ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA

- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

As fundações e embasamentos de pontilhões, bueiros, muros de arrimo para aterro, etc., devem ser executadas em alvenaria de pedra argamassada.

A alvenaria de pedra deve ser levantada sobre uma camada de regularização construída com concreto magro, na espessura de 0,10m, em terreno previamente apiloado, plano, horizontal e isento de detritos orgânicos e matacões.

A pedra para alvenaria deverá ser de origem granítica, dura, compacta e de textura homogênea, isenta de crosta decomposta, devendo emitir um som claro ao choque do martelo, sem lascar ou esmagar com a pancada, não podendo ser empregado material já usado, não podendo conter terra, areia, argila, veias de material mole, matéria orgânica ou defeito, como gretas que favoreçam sua meteorização ou deterioração. As pedras devem ter dimensões compatíveis com a espessura da alvenaria e deverão ser assentadas em argamassa (o bastante para que esta quando comprimida, reflua pelos lados) sendo calçadas com lascas de pedra dura.

As pedras deverão ser assentadas por camadas respaldadas horizontalmente, havendo o necessário travamento ou amarração entre as pedras de cada fiada, por meio de calços de comprimento igual à espessura da alvenaria, sempre que possível.

A alvenaria deverá formar um maciço sem vazios ou interstícios.

No caso de alvenaria de fundação, é preciso que a cava corresponda à largura da alvenaria e não sendo possível, deve-se limitar a alvenaria por meio de duas mestras (tábuas) fortemente escoradas, ou por meio de fios de arame esticados e com o auxílio do fio prumo.

No caso de alvenaria de elevação, é conveniente fazer duas mestras de madeira, colocá-las nas extremidades e, por meio de linhas deslocáveis, proceder à elevação da alvenaria.

A argamassa para ligação das pedras deverá ser constituída de cimento e areia, no traço 1:4.

- MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços de alvenaria de pedra argamassada serão medidos por m³ (metro cúbico) de alvenaria de pedra argamassada efetivamente executada de acordo com o especificado acima.

A construção de alvenaria de pedra argamassada será medida e paga à Contratada, de acordo com os preços unitários correspondentes aos serviços constantes da planilha orçamentária de obra, para os serviços efetivamente realizados.

Nos preços unitários previstos para a alvenaria de pedra argamassada, deverão estar incluídos: o preparo, lançamento, acabamento da alvenaria de pedra argamassada e todos os materiais necessários para o preparo (inclusive betoneira com motor diesel/gasolina ou grupo gerador para os locais sem suprimento de energia elétrica), aqueles destinados à cura, como também a mão de obra, ferramentas, equipamentos, fornecimento de fôrmas, moldes e escoramentos, transporte dos materiais e equipamentos bem como toda e qualquer operação necessária à sua execução.

Fica expressamente estipulado que não será pago nenhum serviço adicional executado fora das dimensões previstas no projeto.

ET-SM.05 – ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICOS

- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os tijolos devem ter as dimensões correntes do mercado, serem fabricados à máquina, cozidos e recozidos, leves, duros, sonoros, não vitrificados, isentos de fendas ou falhas, de faces planas, arestas vivas, e de massa isenta de núcleos. A carga de ruptura à compressão deve ser de 40 kg/cm2 no mínimo. A porosidade deverá ser de, no máximo, 20%. Devem ser utilizados tijolos de mesmas características e origem. Todos os tijolos devem se enquadrar nas exigências das normas da ABNT, principalmente, as normas NBR-7170, NBR-5711, NBR-6460, NBR-8041.

Os tijolos devem ser molhados antes do seu emprego e assentes com argamassa de cimento e areia, no traço de 1:5, formando fiadas perfeitamente niveladas, aprumadas e alinhadas.

A argamassa colocada entre duas fiadas deve ter espessura suficiente para que os tijolos, sendo comprimidos contra ela, possam apresentar as faces distantes entre 5 e 10 mm.

As rebarbas de ambas as faces das paredes devem ser raspadas com o cutelo da colher, na medida em que forem completadas as fiadas. As argamassas que se soltarem devem ser recolhidas e descartadas e não podem ser reaproveitadas. O local de onde caiu deverá ser limpo e preparado para o lançamento de nova argamassa.

Na execução das alvenarias, as paredes devem ser interrompidas 15 cm abaixo das vigas ou lajes, ficando o arremate final (encunhamento) para ser feito decorridos, no mínimo, 8 (oito) dias do levantamento das alvenarias.

A amarração das paredes de alvenaria deverá ser feita em todas as fiadas, de forma a se obter um perfeito engastamento.

Nas superfícies verticais de concreto que tenham contato com as alvenarias, deve ser executado, previamente, na área de contato, chapisco com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3. Esta argamassa também deve ser usada no preenchimento da junta vertical entre a alvenaria e a superfície do concreto.

Sobre o vão de abertura, devem ser aplicadas vergas de concreto armado, cujas dimensões devem ser convenientemente definidas, com engastamento lateral mínimo de 30,0 cm ou de 1,5 vezes a espessura da parede, prevalecendo a maior medida. Sob os vãos das janelas devem ser executadas contravergas com as mesmas características da verga.

No respaldo das alvenarias não encunhadas, à exemplo dos muros, devem ser executadas cintas em concreto armado, amarradas em pilaretes, também em concreto armado, distantes no máximo 2,00 m um do outro.

Os cortes nas alvenarias para a colocação de elementos embutidos deverão ser executados com a utilização de disco de corte. Todos os buracos e aberturas deverão ser preenchidos com argamassa de assentamento, pressionada firmemente, de modo a ocupar todos os vazios.

As paredes deverão ser perfeitamente alinhadas e aprumadas, tanto nos paramentos verticais quanto nos cantos. A verificação deverá ser periódica, durante a edificação, com comprovação após a conclusão. Para tal, deverá ser utilizada uma régua de metal ou madeira, posicionando-a em diversos pontos da parede. Não serão admitidas distorções superiores a 0,5 cm.

- RECOMENDAÇÕES ADICIONAIS:

Para execução da alvenaria, além dos procedimentos prescritos acima, deverão ser observadas, no que couberem, as especificações, os parâmetros e as características abaixo relacionadas:

- Executar a alvenaria de acordo com a norma NBR 8545, no que couber;

- Deverão obedecer às dimensões e os alinhamentos previstos constantes no projeto;

- Admite-se uma diferença de espessura da parede acabada, já com o revestimento, de até 2 (dois) centímetros em relação à prevista no projeto;

- As fiadas deverão ser perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas;

- Os tijolos deverão ser assentados de forma que os furos fiquem no sentido longitudinal;

- As juntas entre os tijolos de cerâmica deverão ter, no máximo, 10 mm de espessura;

- Executar pilaretes de concreto a cada 5 metros de comprimento por pano de alvenaria;

- Executar cintas de amarração a cada 3 metros de altura por pano de alvenaria;

- Prever execução de verga e contraverga de concreto, com 10 cm de altura, para aberturas) com armadura (3 barras de Ø 8mm) ultrapassando 60 cm para cada lado. Vergas maiores que 240 cm serão calculadas como vigas;

- Para situações específicas deverá ser dimensionado pilaretes, vergas e contravergas;

- Prever chapisco com argamassa no traço 1:3 para aderência a superfícies de concreto;

- Alvenaria construída sobre baldrame só poderá ser executada 24 horas após a sua impermeabilização, para evitar o surgimento de umidade ascendente.

- MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços de alvenaria de tijolos de cerâmica serão medidos com base no m² (metro quadrado) de superfície efetivamente executada, em conformidade com as especificações técnicas e aprovado pela Fiscalização. Os serviços rejeitados não serão considerados na medição para fins de pagamento, até que sejam refeitos.

O pagamento dos serviços será calculado com base no produto da superfície total de alvenaria executada, conforme as especificações técnicas, pelo preço unitário correspondente constante da planilha orçamentária que integra a Proposta Financeira da Contratada.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos todos os custos decorrentes da utilização de mão de obra, materiais de construção, equipamentos e ferramentas, bem como os encargos incidentes, para edificação de um m² (metro quadrado) de alvenaria com tijolos de cerâmica, de acordo com as especificações técnicas estabelecidas.

Fica expressamente estipulado que não será feito pagamento de serviço adicional executado fora das dimensões previstas no projeto, resguardado os limites de tolerância.

ET-SM.06 – ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO

- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os blocos devem ser compactos, bem curados, homogêneos e uniformes quanto às dimensões, textura e cor, sem defeitos de moldagem tais como fendas, ondulações e cavidades. Suas características técnicas devem se enquadrar no especificado na NBR-7173.

As faces dos blocos devem ser planas e as arestas vivas. As paredes devem apresentar espessura uniforme.

O transporte e o armazenamento dos blocos devem ser executados de modo a evitar lascas, quebras e outros danos.

As alvenarias de blocos de concreto devem ser executadas conforme as dimensões e os alinhamentos determinados no projeto.

Antes do assentamento, os blocos devem ser molhados abundantemente e assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, aplicado de forma a preencher todas as superfícies de contato.

As amarrações da alvenaria devem ser feitas conforme as indicações do projeto.

Nos locais onde as juntas não estiverem totalmente preenchidas, devem ser feitos retoques com a própria argamassa de assentamento, se a argamassa ainda estiver fresca e plástica.

Se os retoques forem necessários após o endurecimento da argamassa, a argamassa da junta deve ser removida até 1,5 cm de profundidade, umedecida abundantemente e fechada com, argamassa fresca. Caso seja necessária a remoção de blocos depois que a argamassa estiver rígida, deve-se substituir toda a argamassa remanescente por argamassa fresca.

Os serviços de retoques devem ser cuidadosamente executados, de modo a garantir uma perfeita uniformidade da superfície.

- RECOMENDAÇÕES ADICIONAIS:

Para execução da alvenaria, além dos procedimentos prescritos acima, deverão ser observadas, no que couberem, as especificações, os parâmetros e as características abaixo relacionadas:

- Executar a alvenaria de acordo com a norma NBR 8545, no que couber;

- Deverão obedecer às dimensões e os alinhamentos previstos constantes no projeto;

- Admite-se uma diferença de espessura da parede acabada, já com o revestimento, de até 2 (dois) centímetros em relação à prevista no projeto;

- As fiadas deverão ser perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas;

- Os blocos deverão ser assentados de forma que os furos fiquem no sentido longitudinal;

- As juntas entre os blocos de concreto deverão ter, no máximo, 10 mm de espessura;

- Executar pilaretes de concreto a cada 5 metros de comprimento por pano de alvenaria;

- Executar cintas de amarração a cada 3 metros de altura por pano de alvenaria;

- Prever execução de verga e contraverga de concreto, com 10 cm de altura, para aberturas com armadura (3 barras de Ø 8mm) ultrapassando 60 cm para cada lado. Vergas maiores que 240 cm serão calculadas como vigas;

- Para situações específicas deverá ser dimensionado pilaretes, vergas e contravergas;

- Prever chapisco com argamassa no traço 1:3 para aderência a superfícies de concreto;

- Alvenaria construída sobre baldrame só poderá ser executada 24 horas após a sua impermeabilização, para evitar o surgimento de umidade ascendente.

- MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços de alvenaria de blocos de concreto pré-moldado serão medidos com base no m² (metro quadrado) de superfície efetivamente executada, em conformidade com as especificações técnicas e aprovado pela Fiscalização. Os serviços rejeitados não serão considerados na medição para fins de pagamento, até que sejam refeitos.

O pagamento dos serviços será calculado com base no produto da superfície total de alvenaria executada, conforme as especificações técnicas, expressa em m² (metro quadrado) pelo preço unitário correspondente, constante da planilha orçamentária que integra a Proposta Financeira da Contratada.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos todos os custos decorrentes da utilização de mão de obra, materiais de construção, equipamentos e ferramentas, bem como os encargos incidentes, para edificação de um m² (metro quadrado) de alvenaria de blocos de concreto pré-moldado, de acordo com as especificações técnicas estabelecidas.

Fica expressamente estipulado que não será feito pagamento de serviço adicional executado fora das dimensões previstas no projeto, resguardado os limites de tolerância.

ET-SM.07 – CONCRETAGEM

- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A execução dos concretos deverá obedecer rigorosamente às especificações e às Normas Técnicas da ABNT, sendo de exclusiva responsabilidade da Contratada a resistência e a estabilidade de qualquer parte da estrutura executada com esses concretos.

O estabelecimento da dosagem do concreto será de responsabilidade da Contratada, mediante apresentação dos resultados dos ensaios, efetuados por firma idônea, e será função da dosagem experimental na forma preconizada pela NBR-6118 (NB-1), e sujeita a apreciação e aprovação da Fiscalização.

A dosagem do concreto deverá ser caracterizada pelos seguintes elementos:

- Resistência característica aos 28 dias;

- Diâmetro máximo do agregado em função das dimensões das peças a serem concretadas;

- Consistência medida através de “SLUMP-TEST”, conforme a norma NBR-7323 (NB-1);

- Composição granulométrica do agregado;

- Fator água/cimento em função da resistência e da durabilidade desejada;

- Adensamento a que será submetido o concreto;

- Índices físicos dos agregados (massa e peso específicos, coeficiente de inchamento e teor de umidade).

Concreto para revestimento – Concreto estrutural, fck = 15,0 MPa, controle C, preparado em betoneira, exclusive lançamento, com as seguintes características:

- Consumo de cimento mínimo                                         300 kg/m³

- Tensão mínima de ruptura aos 28 dias de idade (Fck)    15 MPa

- Diâmetro máximo do agregado graúdo (brita nº 1)           19 mm.

Concreto magro – Concreto magro no traço 1:4:8 (cimento, areia e brita 1 e 2), inclusive o preparo manual ou em betoneira, com as seguintes características:

- Consumo de cimento mínimo                                        150 kg/m³

- Tensão mínima de ruptura aos 28 dias de idade (Fck)     9 MPa

- Diâmetro máximo do agregado graúdo (brita nº 1)          19 mm.

Concreto armado – Concreto estrutural, fck = 20,0 mpa, controle C, preparado em betoneira, exclusive lançamento, com as seguintes características:

- Consumo de cimento mínimo                                         350 kg/m³

- Tensão mínima de ruptura aos 28 dias de idade (Fck)    20 MPa

- Diâmetro máximo do agregado graúdo (brita nº 1)          19 mm.

Agregados – O agregado graúdo deverá ser proveniente de rochas graníticas, isento de matéria orgânica, pó e materiais que reajam com os álcalis do cimento. Os agregados miúdos não poderão apresentar substâncias nocivas em proporções prejudiciais, tais como: torrões de argila, coloides, gravetos, mica, grânulos tenros e friáveis, impurezas orgânicas, cloretos de sódio e outros sais.

Aglomerante – O aglomerante será cimento Portland, o qual deverá ser armazenado em local isento de umidade. Não serão aceitos em obra cimento petrificado ou com formação de grumos devido à presença de umidade.

Água de amassamento – A água de amassamento deverá ser potável, limpa, isento de ácidos, óleos, álcalis, sais, siltes e outras substâncias agressivas que possam ocasionar alterações na pega do concreto.

Mistura do concreto – Os componentes do concreto deverão ser misturados em betoneiras por tempo não inferior a 2 minutos. Nos locais em que não se dispões de suprimento de energia elétrica, deverá ser utilizada inclusive betoneira com motor diesel/gasolina ou grupo gerador suprimento de energia elétrica. Todos os materiais componentes do concreto deverão ser adicionados na betoneira, exceto a água, que será colocada continuamente durante a operação de mistura. Excepcionalmente, a critério da Fiscalização, a mistura poderá ser executada manualmente, com a utilização de ferramentas apropriadas.

Transporte e lançamento do concreto – O transporte do concreto deverá ser efetuado de maneira que não haja segregação ou desagregação de seus componentes.

Competirá à Contratada informar com antecedência à Fiscalização e ao laboratório que faz o controle tecnológico, o dia e a hora do início das operações de concretagem.

Não será permitido o lançamento de concreto de altura superior a 2,0 m, para que não ocorra segregação do material, caso seja necessário serão abertas janelas laterais ou colocação de funis ou trompas.

Não será permitido o lançamento após o início da pega.

Adensamento do concreto – O adensamento do concreto será procedido com o emprego de vibradores de imersão. Será aconselhável a vibração por períodos curtos em pontos próximos, ao invés de períodos longos em único ponto.

Para a aplicação do concreto de revestimento de canais, admitir-se-á a utilização, de outros tipos de vibradores, a critério da Fiscalização.

Execução de juntas – Durante a concretagem poderão ocorrer interrupções previstas ou imprevistas, ocasionando o que se chama junta fria. Deve-se ter o cuidado para que essas juntas não coincidam com planos de cisalhamento, localizando-as onde esses esforços são menores.

Na ocorrência de juntas em lajes, a concretagem deverá atingir o terço médio do maior vão, localizando-se as juntas paralelamente à armadura principal.

As juntas deverão permitir uma perfeita aderência entre o concreto já endurecido e o concreto fresco que será lançado. A superfície da junta concretada deverá ser preparada com o seguinte procedimento:

- As superfícies deverão estar limpas, ásperas e isentas de pó ou nata de cimento, graxa ou quaisquer outros materiais que possam prejudicar aderência ao novo concreto que será colocado;

- Umedecidas sem, entretanto, estar com água empoçada;

- Fica a critério da Fiscalização a utilização de adesivos epóxis.

Cura do concreto – O concreto deverá ser molhado continuamente, para proporcionar a cura e evitar fissuras que possam comprometer na estrutura.

O Processo de cura terá início imediatamente após o final da pega e deverá continuar por um período mínimo de 7 (sete) dias. Poderá, também, fazer uma aplicação de produtos químicos tipo antissolar, desde que autorizado pela Fiscalização.

Formas – As formas e escoramentos deverão obedecer aos critérios da NBR-7190 (NB-11 e/ou NB-14). O dimensionamento das formas deverá ser feito de modo a evitar deformações, devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do concreto fresco.

Antes do início da concretagem, as formas deverão estar limpas e estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta, deverão ser molhadas até a saturação a fim de se evitar a absorção da água de amassamento do concreto.

Armadura – As barras de aço não deverão apresentar níveis de oxidação que comprometam sua resistência nem apresentar manchas de óleo, argamassa aderente ou qualquer outra substância que prejudique a aderência do concreto. A armadura não poderá ficar em contato com a forma, e deverá obedecer ao recobrimento indicado.

O aço utilizado deverá obedecer aos métodos brasileiros MB-4 e MB-5. Quando a qualidade do aço for inaceitável, o lote deverá ser retirado da obra e a responsabilidade de qualquer atraso será atribuição única e exclusiva da Contratada.

Antes de se fechar as formas em definitivo e começar o lançamento do concreto, a armação deverá estar completa, conforme o especificado, inspecionado e aprovado pela Fiscalização.

Durante o lançamento serão observadas e mantidas as posições de afastamento das barras.

Serão sempre utilizados espaçadores de cimento e areia visando manter o recobrimento mínimo da armadura quando das concretagem.

Controle tecnológico – Será feita a coleta de amostras e a confecção de corpos de prova, antes e durante as concretagens para acompanhamento e controle de qualidade.

Deverá ser providenciada a confecção de uma série de 3 (três) corpos de prova para cada 15 (quinze) metros cúbicos de concreto aplicado. Tomar-se-á, como resultado dos ensaios, a média aritmética das resistências de três cilindros, a menos que um deles mostre sinais evidentes de irregularidade na coleta, na moldagem ou do método de ensaio, casos em que os resultados serão dados pelos corpos de prova remanescentes; no caso em que dois corpos de prova sejam considerados insatisfatórios, o resultado dos ensaios não será considerado.

Normalmente os ensaios serão feitos aos 28 dias, mas podem ser adotadas provas aos 3 e 7 dias, a critério da Fiscalização, e para tanto serão retiradas mais duas séries de corpo de prova.

- MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pelo volume calculado com base nas dimensões reais, expresso em m³ (metro cúbico), para as estruturas que tenham sido construídas totalmente de acordo com estas especificações e as orientações complementares da Fiscalização.

O pagamento será calculado com base no produto do volume total medido e aprovado pela Fiscalização, expresso em m³ (metro cúbico), pelo preço unitário correspondente, constante da planilha orçamentária que integra a Proposta Financeira da Contratada.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos todos os custos inerentes à concretagem, que decorrem da mão de obra utilizada no preparo, cura e controle tecnológico do concreto, dos materiais, ferramentas, equipamentos (inclusive betoneira com motor diesel/gasolina ou grupo gerador para os locais sem suprimento de energia elétrica), usados na execução dos serviços, bem como, os encargos incidentes e transporte, necessários para a concretagem de um m³ (metro cúbico) da estrutura que será construída, considerando as dimensões previstas no projeto.

O lançamento e aplicação manual do concreto, inclusive o seu adensamento, será medido e pago em separado, de acordo com item específico para o serviço, com base no produto do volume total medido e aprovado pela Fiscalização, expresso em m³ (metro cúbico), pelo preço unitário correspondente, constante da planilha orçamentária que integra a Proposta Financeira da Contratada. No preço unitário previsto deverão estar incluídos todos os custos inerentes ao lançamento, inclusive vibradores de imersão, necessários para o adensamento do concreto em formas.

As formas de madeira serão medidas pela área efetivamente utilizada, por m² (metro quadrado), desde que tenham sido construídas totalmente de acordo com estas especificações e o prescrito pela Fiscalização. O pagamento será efetuado pelo preço unitário do item, constante da planilha orçamentária que integra a Proposta Financeira da Contratada.

A armadura será medida por kg (quilograma) de vergalhão efetivamente aplicado, totalmente de acordo com estas especificações e o prescrito pela Fiscalização. O pagamento será efetuado pelo preço unitário constante da planilha orçamentária que integra a Proposta Financeira da Contratada.

ET-SM.08 – REVESTIMENTO DE ALVENARIA

Os revestimentos devem ser executados de acordo com os tipos e locais indicados nos projetos, adotando-se os procedimentos técnicos descritos neste item.

Todos os materiais componentes dos revestimentos, como cimento, areia, cal, água e outros, deverão ser da melhor procedência, para garantir a boa qualidade dos serviços.

Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, a Contratada deverá verificar todas as superfícies a serem revestidas, para se certificar de que estejam firmes, retilíneas, niveladas e aprumadas. Qualquer operação para corrigir defeitos encontrados, deverá ser providenciada antes do início do revestimento.

Quanto ao estado da superfície que receberá o revestimento, é essencial que esteja limpa, isenta de pó, graxas, óleos ou resíduos orgânicos. As eflorescências visíveis decorrentes de sais solúveis em água (sulfato, cloretos, nitratos, etc.) impedem a aderência firme entre as camadas do revestimento. Por isso, todas as eflorescências encontradas deverão ser eliminadas, através de escovamento a seco, antes do início da aplicação do revestimento. Quando da eliminação da eflorescência, é recomendável que seja retirado a bordadura, para evitar contaminação.

Qualquer intervenção a ser executada na superfície a ser revestida, deverá ocorrer antes da aplicação do chapisco, para evitar eventuais retoques no revestimento.

As superfícies impróprias para a base de revestimento (por exemplo, partes em madeira ou em ferro) deverão ser cobertas com um suporte de revestimento (tela de arame, etc.).

Qualquer camada de revestimento só deverá ser aplicada, após a certificação de que a anterior estar suficientemente firme e em condições de ser coberta. A aplicação de cada nova camada de revestimento exigirá, sempre, a umidificação da camada anterior.

Serão de responsabilidade da Contratada, o fornecimento de todos os materiais, equipamentos, ferramental e mão de obra, necessário e suficiente para a perfeita execução dos serviços acima discriminados, sem interrupção demorada.

- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O procedimento para execução das argamassas deverá obedecer ao previsto na NBR-7200. As argamassas utilizadas constituem-se da mescla de cimento, areia e água, podendo conter adições de cal hidratada e de aditivos (impermeabilizantes, aceleradores ou retardadores), a fim de melhorar suas propriedades. A estocagem dos materiais deverá ser em áreas reservadas para tal fim, em local seco e protegido.

As argamassas deverão ser preparadas conforme o procedimento e as condições seguintes:

- Executar a mistura manualmente ou em betoneira, conforme seja a quantidade a aplicar;

- Iniciar o preparo com a mistura, a seco, dos agregados com os aglomerantes, revolvendo esses materiais com pá, até a mescla adquirir coloração uniforme; em seguida, dispor a mistura em forma de coroa e adicionar água no centro da “cratera”, paulatinamente, em volume adequado;

- Executar o amassamento até formar uma massa homogênea, de aspecto uniforme e consistência plástica adequada;

- Prepara quantidades de argamassa de acordo com a necessidade dos serviços, de modo a evitar sobras, o que resulta em endurecimento antes de seu emprego – não será admitido o uso de argamassa com vestígios de endurecimento, nem como um novo amassamento;

- Adicionar aditivo impermeabilizante, quando for o caso, na água de amassamento;

- Após o início da pega da argamassa, não deverá mais ser adicionado água (para aumento de plasticidade) na mistura.

Chapisco – As superfícies pouco rugosas, tais como concretos de colunas, tetos, vergas, vigas e alvenarias de tijolos, deverão ser preliminarmente revestidas com a aplicação vigorosa de uma camada contínua de argamassa forte, de cimento e areia média no traço 1:3, denominada de chapisco, sobre toda a área da base que se pretende revestir.

Produtos adesivos poderão ser adicionados à argamassa de chapisco, para melhorar suas condições de aderência, desde que sejam compatíveis com o cimento e o material da base.

Para aplicação do chapisco, a base deverá estar limpa, isenta de pó, graxas, óleos, material solto ou quaisquer produtos que venham a prejudicar a aderência.

A limpeza pode ser executada com processos mecânicos (escova de aço, lixamento ou jateamento de areia), sendo a remoção da poeira feita através de ar comprimido, seguida de lavagem com água.

Quando a base apresentar elevada absorção, deverá ser pré-molhada suficientemente.

Toda a alvenaria a ser revestida receberá a camada de chapisco, depois de convenientemente limpa e umedecida. O chapisco será executado com argamassa de cimento e areia peneirada, utilizando-se um traço de 1:3, e terá uma espessura máxima de 5 (cinco) mm.

Serão de responsabilidade da Contratada, o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra, necessários para a perfeita execução dos serviços acima discriminados.

Emboços e Rebocos – O procedimento de execução do emboço, seguido do reboco, deverá obedecer ao previsto na NBR-7200 e às recomendações constantes nestas especificações.

Para efeito destas especificações, os emboços e os rebocos poderão ser considerados como uma camada única de revestimento.

A base a receber o emboço e o reboco deverá estar regularizada e os serviços só deverão ser iniciados após os seguintes prazos:

- 24 horas após a aplicação do chapisco;

- 96 horas após a execução das estruturas de concreto, alvenaria de tijolos de cerâmica e alvenaria de blocos de concreto.

O plano de revestimento será determinado através de pontos de referências dispostos de forma tal que a distância entre eles seja compatível com o tamanho da desempenadeira, geralmente régua de alumínio, a ser utilizada. Nesses pontos, deverão ser fixados cacos planos de material cerâmico ou taliscas de madeira, usando-se, para tanto, argamassa igual à que será empregada no revestimento.

Uma vez definido o plano de revestimento, deverá ser feito o preenchimento das faixas entre as taliscas, empregando-se argamassa, que será sarrafeada, em seguida, constituindo as “guias” ou “mestras”.

A superfície deverá ser molhada e, a seguir, deverá ser aplicada a argamassa de emboço por forte compressão (chapar), com auxílio da colher de pedreiro ou através de processo mecânico, até o preenchimento da área desejada.

Estando a área preenchida por argamassa, deverá ser feita a retirada do excesso e a regularização da superfície, pela passagem da desempenadeira ou régua. As depressões surgidas deverão ser preenchidas com lançamentos de argamassa, com a mesma pressão, nos pontos necessários, repetindo-se esta operação, até obter uma superfície cheia e homogênea.

A argamassa do emboço / reboco deverá ser preparada com cimento e areia, no traço de 1:4, com a espessura de 20 (vinte) mm; nos pontos em que irregularidade da alvenaria exigir emboço com espessura acima desta, deverá ser adicionado cimento à argamassa, conforme a orientação da Fiscalização.

Emboço – Esta camada de revestimento poderá ser executada isoladamente, com argamassa preparada nas mesmas proporções, ou seja, cimento e areia peneirada, no traço de 1:4, aplicando-se com uma espessura máxima de 20 (vinte) mm.

O emboço de cada pano de parede somente será iniciado após a completa pega da argamassa da alvenaria e do chapisco. De início, serão executadas as guias, faixas verticais de argamassa, afastadas de 1 (um) a 2 (dois) metros, que servirão de referência. As guias internas serão constituídas por sarrafos de dimensões apropriadas, fixados nas extremidades superior e inferior da parede por meio de botões de argamassa, com auxílio de fio de prumo.

Impermeabilização – Da mesma forma que o emboço, a impermeabilização também pode ser executada isoladamente, com argamassa pré-fabricada ou preparada com a proporção (1:3, de cimento e areia peneirada), com a utilização de aditivo impermeabilizante aplicando-se com uma espessura máxima de 15 (quinze) mm. A execução da impermeabilização será iniciada após 48 horas do lançamento do emboço, com a superfície limpa e molhada com broxa.

A camada impermeabilizadora deverá ser regularizada e desempenada, com régua e desempenadeira, deverão apresentar aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, não sendo admitida irregularidade ou ondulação na superfície. Para o acabamento final, deverá ser utilizada desempenadeira revestida com feltro, camurça ou borracha macia.

Enquanto houver possibilidade de chuvas, não se deverá aplicar a camada de reboco externo, ou, caso já o tenha sido iniciada a aplicação, deverá ser interrompida. Na eventualidade da ocorrência de temperaturas elevadas, os rebocos externos executados em uma jornada de trabalho terão as suas superfícies molhadas ao término dos trabalhos.

Serão de responsabilidade da Contratada, o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra, necessário para a perfeita execução dos serviços acima discriminados.

- MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços de revestimento serão medidos por m² (metro quadrado) de superfície efetivamente revestida, conforme as especificações técnicas e aprovado pela Fiscalização.

O pagamento será calculado com base no produto da superfície total revestida, conforme medido e aprovado pela Fiscalização, expressa em m² (metro quadrado), pelo preço unitário constante da planilha orçamentária que integra a Proposta Financeira da Contratada.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos todos os custos inerentes aos serviços de revestimento, decorrentes da mão de obra utilizada para o preparo e lançamento do chapisco, emboço e reboco, do fornecimento dos materiais e da utilização de ferramentas, equipamentos (inclusive betoneira com motor diesel/gasolina ou grupo gerador para os locais sem suprimento de energia elétrica), para a execução de um m² (metro quadrado) de revestimento, considerando as especificações técnicas e as condições previstas neste item.

Fica expressamente estipulado que não será considerado para fins de pagamento, serviço adicional executado fora das dimensões previstas no projeto.

ET-SM.09 – PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO DE PONTE DE ADERÊNCIA

- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A aderência entre o concreto velho e o concreto de reabilitação será garantida pela aplicação de uma camada de adesivo.

Após o preparo adequado do substrato, estando a superfície livre de partículas soltas, poeira, óleos ou outros agentes contaminantes, deverá ser aplicada a resina sobre a área a ser recuperada usando uma broxa.

Visando garantir a eficiência da ponte de aderência deverá ter-se o cuidado de aplicar a argamassa de recuperação antes do endurecimento da resina acrílica, conforme especificações do fabricante. Para tanto, recomenda-se a aplicação do adesivo somente depois de terem sido providenciados todos os produtos e atividades a serem utilizados posteriormente.

- MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por m² (metro quadrado) de substrato efetivamente preparado com ponte de aderência, aprovado pela Fiscalização.

O pagamento será feito pelo preço unitário correspondente, constante da planilha que integra a Proposta Financeira da Contratada.

Nestes preços deverão estar incluídos os custos de aquisição, transporte, armazenamento e aplicação de todos os materiais, mão de obra, todas as ferramentas e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços, bem como todos os encargos e incidências.

ET-SM.10 – APLICAÇÃO DE ASFALTO ELASTOMÉRICO EM JUNTA DE DILATAÇÃO

- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Compreenderá este serviço, o fornecimento e colocação do material de enchimento das juntas do revestimento do canal, e/ou muro para elevação de bermas, localizadas nas ranhuras correspondentes, de acordo com o indicado no projeto.

As juntas do novo revestimento deverão obedecer ao espaçamento definido ou das placas existentes. Serão instalados gabaritos de madeira de 0,02 m de espessura por 0,05 m ou 0,08 m de altura nas laterais dos taludes, do fundo e das bermas do canal, conformando um perímetro trapezoidal.

Depois que o concreto do revestimento tenha alcançado a resistência indicada, cerca de 15 (quinze) dias após a execução e tendo as ranhuras sido executadas de acordo com o especificado, será efetuada a limpeza das mesmas, para que fiquem completamente livres de materiais soltos e/ou estranhos, se efetuará também a eliminação da umidade para que se possa iniciar a aplicação do produto autorizado.

O material a ser utilizado, será um composto adesivo, resistente e flexível, que deverá selar as juntas dos revestimentos de concreto e impedir a passagem de água nos ciclos de contratação e dilatação. Sua consistência deve ser tal, que possa ser facilmente colocado a qualquer temperatura, seja com pistola ou espátula, sem necessidade de solventes adicionais ou adulterantes.

Após a cura do concreto (em torno de 15 dias), será efetuada a impermeabilização das juntas conforme o procedimento recomendado abaixo:

- Limpeza e preparo de berço da junta

- Aplicação do promotor de aderência (primer)

- Aplicação do material de impermeabilização.

O material indicado para o preenchimento das juntas é o asfalto elastomérico por ser um composto adesivo, resistente e flexível. Deverá selar as juntas do revestimento de concreto impedindo a passagem de água nos ciclos de contração e dilatação. Sua consistência deve ser tal, que possa ser facilmente colocado a qualquer temperatura, seja com pistola ou espátula, sem necessidade de solventes adicionais ou adulterantes. Antes da sua aplicação deverá ser utilizado PRIMER, indicado pelo fabricante.

- MEDIÇÃO E PAGAMENTO

O serviço será medido por extensão linear, expressa em m (metro), de junta elastomérica efetivamente aplicada, com aprovação da Fiscalização.

Os serviços de limpeza e preparo do berço da junta serão pagos conforme itens correspondentes constantes da planilha orçamentária que integra a Proposta Financeira da Contratada.

O preço unitário remunera todos os custos relativos à execução de um m (metro) de junta de dilatação, conforme o especificado, decorrentes do fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas e mão de obra, incluindo os encargos incidentes.

ET-SM.11 – COLCHÃO DE AREIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO (FORNECIMENTO COMERCIAL)

- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O serviço referente a este item compreende o fornecimento (aquisição e transporte até o local da obra), para a construção da base do aterro, o material será constituído por uma camada composta por pedregulho e areia sílica (seixo rolado e areia), com espessura de 20 cm, a qual servirá como suporte para o corpo do aterro, além de funcionar como dreno de água gravitacional e reduzir a ascensão de água capilar.

Após a descarga da areia, todas as operações serão executadas manualmente, com equipamentos e ferramentas manuais.

Quando o fundo da vala for constituído de argila saturada, tabatinga ou lodo, sem condições mecânicas mínimas para o assentamento dos tubos, deve-se executar uma base de cascalho ou de concreto, convenientemente estaqueada. A tubulação sobre tais bases deve ser assentada sobre um colchão de areia ou material equivalente.

Quando se tratar de solo rochoso (rocha decomposta, pedras soltas e rocha viva) é necessário a execução de um berço de areia (isento de pedras), de no mínimo 15 cm sob os tubos. O fundo da vala deve ser uniforme, devendo evitar colos e ressaltos. Para tanto deve ser utilizado colchão de areia ou material equivalente.

- MEDIÇÃO E PAGAMENTO

O serviço será medido por m³ (metro cúbico) de colchão de areia executado, considerando a espessura final da camada de areia média ou pedregulho e areia sílica, o comprimento e a largura média da vala, efetivamente executado, devidamente aprovado pela Fiscalização.

O pagamento será calculado com base no produto do volume do colchão de areia, construído conforme as especificações técnicas e medido pela Fiscalização, expresso em m³ (metro cúbico), pelo unitário constante da planilha que integra a Proposta Financeira da Contratada.

O preço unitário remunera todos os custos relativos ao fornecimento da areia e à execução do colchão de suporte do corpo de aterro dos canais e fundo de valas, decorrentes da utilização da mão de obra, equipamentos e ferramentas manuais, e da aquisição e transporte do material para a constituição de um m³ (metro cúbico) de colchão de areia, em conformidade com as especificações previstas neste item.

ET-SM.12 – CIMBRAMENTO (ESCORAMENTO) DE FORMAS DE MADEIRA

O cimbramento consiste no fornecimento e montagem de estrutura de madeira para sustentação de fôrma em obra de concreto armado, dimensionadas em função dos esforços atuantes, com a finalidade de conter, provisoriamente, o peso próprio da fôrma e as cargas que atuam sobre as mesmas, durante e após a concretagem.

Para efeito desta especificação, serão considerados apenas os cimbramentos de madeira. Estes são executados com peças de madeira de primeira qualidade, sobre as quais são assentadas as vigas de madeira, todas com seções pré-definidas no projeto. Sobre as vigas são montadas as formas da estrutura que receberá o concreto.

- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

As formas e escoramentos deverão se basear, no mínimo, nos critérios atualizados das seguintes normas da ABNT: NBR-6118, NBR-7190 e/ou NBR-8800.

Os cimbramentos para escoramento de formas devem ser calculados e executados para que a flecha máxima de superfície concretada seja ≤ 1,0 cm. Para executar  escoramento com madeira deverão ser observadas as seguintes recomendações:

- Não colocar pontaletes de madeira com dimensão do menor lado da seção retangular inferior a 5,0cm para madeiras duras e 7,0 cm para madeiras moles;

- Os pontaletes com mais de 3,0 m de comprimento deverão ser contraventados para evitar flambagem, salvo se for demonstrada que esta medida não é necessária;

- Cada pontalete de madeira só poderá ter uma emenda, a qual não deverá ser feita no terço médio do seu comprimento. Nas emendas, os topos das duas peças a emendar devem ser planos e normais ao eixo. Deverão ser fixadas em  volta das emendas.

O cimbramento deve ser todo contraventado e executado de tal modo que garanta a manutenção do posicionamento correto das fôrmas antes, durante e depois da concretagem, não permitindo a sua movimentação.

A Contratada deve apresentar à Fiscalização, para aprovação, o projeto de escoramento que pretende adotar na execução das obras, sem o que não poderá utilizá-lo. Ficará a cargo do Fiscal a exigência ou não do cálculo estático para a verificação do escoramento.

- MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços de cimbramentos para escoramento de fôrmas de madeira serão medidos tomando-se por base o m³ (metro cúbico) de escoramento vertical, efetivamente, executado de acordo com o indicado acima.

O cimbramento para escoramento de fôrmas será medido e pago à Contratada de acordo com os preços unitários correspondentes aos serviços constantes da planilha orçamentária que integra a sua Proposta Financeira, obviamente com as devidas correções quando se justificar.

Nos preços unitários previstos para execução do cimbramentos em questão, deverão estar incluídos todos os custos referentes ao fornecimento dos materiais necessários, bem como os custos de mão de obra, ferramentas, equipamentos, transporte dos materiais e de equipamentos, e toda e qualquer operação necessária à execução dos serviços.

Fica expressamente estipulado que não será efetuado o pagamento de serviços executados fora das dimensões previstas no projeto.

ET-SM.13 – MATERIAIS, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPORTA METÁLICA

- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços compreendem fornecimento de materiais, confecção e pintura de proteção de comportas metálicas, tipo “stop-logs”, para instalação nas caixas de distribuição de água para os canais de irrigação, ao longo dos canais de distribuição para a tomada de água dos lotes, nos pontos de derivação para canal de menor categoria e para controle do nível. Estes equipamentos são dispositivos essenciais para operação e manejo dos canais de irrigação, no fornecimento de água aos lotes agrícolas do perímetro irrigado.

Os “stop-logs” metálicos deverão ser construídos com chapa de aço, com as bordas reforçadas com cantoneira de ferro soldado, coberta por borracha para vedação e dotadas de uma haste ou alça de ferro para manobra.

Caberá também à Contratada, além do fornecimento, assegurar a correta montagem dos “stop-logs” nos locais indicados no projeto, devendo entregar as comportas instaladas e em perfeito funcionamento.

Sempre que for conveniente e existir no mercado, a Contratada poderá adquirir as comportas já prontas de terceiros, e providenciar a sua instalação. Neste caso, o custo previsto na planilha orçamentária que integra a Proposta Financeira não poderá sofrer majoração.    ,

- MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços relativos à confecção e instalação de “stop-logs”, descritos neste item, serão medidos por m² (metro quadrado) de equipamento construído e instalado, em conformidade com o projeto e eventuais recomendações da Fiscalização. A superfície total medida será determinada pela soma das áreas de todas as comportas entregues em perfeito funcionamento.

O pagamento destes serviços será efetuado com base no produto da superfície total medida, pelo preço unitário correspondente a um m² de comporta, que consta da planilha orçamentária que integra a Proposta Financeira da Contratada. Este procedimento também será adotado para o caso de fornecimento de comportas adquiridas.

O preço unitário remunera todos os custos relativos à aquisição dos materiais, transporte até os locais de aplicação, confecção da comporta tipo “stop-log”, inclusive perdas e instalação na estrutura apropriada, bem como os custos decorrentes da utilização de mão de obra, incluindo os encargos incidentes, equipamento, ferramentas e materiais necessários à execução dos serviços especificados.

ET-SM.14 – FÔRMA PLANA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, PARA CONCRETO

- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços compreendem a execução de fôrmas de madeira plana em chapa compensada resinada e estrutural, para preenchimento com concreto.

As peças de madeira serrada de coníferas em forma de pontaletes, sarrafos e tábuas não podem apresentar defeitos, como desvios dimensionais (desbitolamento), arqueamento, encurvamento, encanoamento (diferença de deformação entre a face e a contraface), nós (aderidos ou soltos), rachaduras, fendas, perfuração por insetos ou podridão além dos limites tolerados para cada classe. Tais classes são: de primeira qualidade industrial, de segunda qualidade industrial e de terceira qualidade industrial.

Poderão ser reaproveitadas madeiras de outras obras, desde que, após a desforma, sejam limpas e lavadas para evitar qualquer tipo de contaminação na nova estrutura de concreto.

O estoque de madeira para execução de fôrmas deve ser tabicado por bitola e tipo de madeira, em local seco e sombreado, para reduzir a deterioração e a ação da água.

O fornecimento deverá ser acompanhado das informações técnicas e dimensões do madeirame, tais como: espécie vegetal, classe da qualidade, tipo e bitolas da peça, largura e comprimento mínimo ou exato das peças avulsas, etc.

- MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Para aplicar em fundações, o serviço será medido por m² (metro quadrado) de forma executada, considerando-se a área das superfícies de concreto em contato com as formas.

O pagamento do fornecimento e da execução das formas será calculado com base no produto da superfície total medida e aprovada pela Fiscalização, expressa em m² (metro quadrado), pelo preço unitário correspondente, constante da planilha que integra a Proposta Financeira da Contratada. Este procedimento também será adotado para as formas executadas com madeira reaproveitada, desde que atendam às exigências técnicas, e seja aprovado pela Fiscalização.

O preço unitário remunera todos os custos relativos ao fornecimento de madeira, inclusive perdas, transporte até os locais de aplicação e confecção das fôrmas destinadas à concretagem de fundações e das estruturas elevadas do solo, decorrentes da aquisição de madeira nova, ou de desforma em outras obras para reaproveitamento do madeirame, da mão de obra empregada na manipulação da madeira e confecção de fôrmas, utilização de equipamento e ferramentas manuais e materiais necessários, incluindo os encargos incidentes, para a preparação de 1,0 m² (um metro quadrado) de forma, em conformidade com especificações técnicas e dimensões previstas no projeto.

ET-SM.15 – IMPERMEABILIZAÇÃO EM ALVENARIA, COM ARGAMASSA E ADITIVO

- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O serviço referente a este item compreende fornecimento de materiais e a impermeabilização de alvenaria com argamassa de cimento e areia fina, traço 1:3, incluindo aditivo impermeabilizante, na espessura de 1,5 cm. Geralmente será executado no acabamento final das obras destinadas à retenção e/ou passagem de água e de estruturas com cota abaixo do nível do solo.

A impermeabilização consiste do impedimento à passagem da água para dentro de edificações ou dos locais construídos para armazená-las. Para tanto, utiliza-se alguns sistemas de impermeabilização que variam de acordo com o tipo e a finalidade das estruturas, bem como de acordo com as exigências a que estão submetidas estas estruturas.

Em condições especiais, onde não seja aconselhável o emprego dos sistemas relacionados, deve ser adotado outro mais adequado ao caso, com autorização prévia da Fiscalização.

Visto que os serviços de impermeabilização requerem conhecimentos específicos, recomenda-se que sejam executados por profissionais habilitados.

Durante a execução dos serviços de impermeabilização, deve ser proibido o trânsito na área, bem como a passagem de equipamentos. Os materiais empregados nas impermeabilizações devem ser armazenados em locais protegidos, secos e fechados.

Deverá ser aplicada argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com adição de 2 (dois) kg de aditivo hidrofugante para cada 50 (cinquenta) kg de cimento, ou outra proporção mais eficiente indicada no projeto. Nunca queimar nem mesmo alisar a superfície com desempenadeira de aço ou colher de pedreiro, a fim de que a superfície fique áspera para uma boa fixação da tinta betuminosa. Todos os tijolos, até a terceira fiada acima do nível do solo, terão de ser assentados com argamassa impermeável.

- MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos por m² (metro quadrado) de superfície de alvenaria efetivamente impermeabilizada, conforme as especificações técnicas e a aprovação da Fiscalização.

O pagamento será calculado com base no produto da superfície total impermeabilizada, conforme medido e aprovado pela Fiscalização, expressa em m² (metro quadrado), pelo preço unitário constante da planilha orçamentária que integra a Proposta Financeira da Contratada.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos todos os custos relativos ao fornecimento e à execução da impermeabilização de um m² (metro quadrado) de superfície de alvenaria, em decorrência da utilização de mão de obra, para o preparo e o lançamento da argamassa, do fornecimento de materiais e da utilização de ferramentas, equipamentos (inclusive betoneira com motor diesel/gasolina ou grupo gerador para os locais sem suprimento de energia elétrica), considerando as especificações técnicas e as condições previstas neste item.

Fica expressamente estipulado que não será considerado para fins de pagamento, serviço adicional executado fora das prescrições do projeto.

ET-SM.16 – PINTURA DE INDENTIFICAÇÃO DE CANAIS

- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços compreendem a execução de pintura da nomenclatura de cada canal e da logomarca da CODEVASF, nas dimensões 0,50m X 0,30m, conforme detalhe apresentado no desenho “MODELO DE TOMADA PARCELAR E ESTRUTURADA DE ADUÇÃO PARA INTERLIGAÇÃO DOS CANIAS – FOLHA 08”.

As pinturas serão executadas de acordo com o tipo e cores indicados pela Fiscalização, adotando os padrões estabelecidos para a logomarca da CODEVASF.

Os materiais a serem empregados deverão estar de acordo com as EME´s correspondentes.

Os serviços de pintura deverão ser executados com rigoroso esmero, por profissionais de comprovada competência de acordo com a melhor técnica existente para serviços desta natureza, devendo os serviços ser executados com tinta para concreto, base epóxi.

Todas as superfícies a pintar deverão ser cuidadosamente limpas e preparadas para o tipo de pintura especificada.

O número de demãos deverá ser necessário para obter-se uma pintura de tonalidade uniforme.

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a anterior estiver perfeitamente seca. O tempo mínimo de intervalo entre duas demão será de 24 horas em tempo seco e 48 horas em tempo úmido.

Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos nas superfícies não destinadas à pintura, os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado.

Toda vez que uma superfície tiver sido lixada, esta será cuidadosamente limpa com uma escova e, depois, com um pano seco, para remover todo o pó, antes de aplicar a demão seguinte.

As tintas de acabamento deverão ir para o local de seu emprego em embalagens originais, litografadas ou rotuladas com a marca do fabricante e o nome do material. Todas as latas deverão levar intactos os selos e os pontos de solda.

Não deverá ser permitida a preparação de tintas de acabamento na obra, assim como não será tolerado o emprego de qualquer substância ou ingredientes nas tintas originais.

Se for necessário afinar as tintas, isso só será feito com o solvente do fabricante das marcas empregadas, de acordo com a dosagem por ele indicada.

Nos intervalos de seu emprego, os pincéis, brochas e trinchas deverão ficar mergulhados em água rás.

Para a pintura em superfície nova deverá ser respeitado o tempo mínimo de 30 (trinta) dias para a cura. Após este prazo, com a superfície curada, livre de umidade, infiltrações, calcinação, sais solúveis, eflorescência, trincamento ou qualquer outra imperfeição, deverá ser lixada e estar livre de pó ou qualquer outra contaminação. Posteriormente deve ser aplicado um selador sobre a superfície, indicado para superfícies externas.

- MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será efetuada por metro quadrado (m²) de serviço efetivamente executado e aprovado pela Fiscalização.

O pagamento será calculado com base no produto da superfície pintada, conforme especificado, medido e aprovado pela Fiscalização, expressa em m² (metro quadrado), pelo preço unitário constante da planilha orçamentária que integra a Proposta Financeira da Contratada.

Nestes preços deverão estar incluídas aquisições dos materiais e mão de obra, inclusive acessórios, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

ET-SM.17 – PLACA DE INDENTIFICAÇÃO DE CANAIS

- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços compreendem o fornecimento e instalação em cada canal de placa de identificação em chapa galvanizada, n° 18, contendo a nomenclatura do canal e a logomarca da CODEVASF, nas dimensões 0,12m X 0,18m, conforme detalhe apresentado no desenho “MODELO DE TOMADA PARCELAR E ESTRUTURADA DE ADUÇÃO PARA INTERLIGAÇÃO DOS CANIAS – FOLHA 08”.

- MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será efetuada por unidade (unid.) de placa de identificação efetivamente fornecida, instalada e aprovado pela Fiscalização.

O pagamento será efetuado pelo preço unitário constante da planilha orçamentária que integra a Proposta Financeira da Contratada.

Nestes preços deverão estar incluídas aquisições dos materiais e mão de obra, inclusive instalação e acessórios, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERAIS (ET-M)

ET-M.01 – MATERIAL DE 1ª CATEGORIA DE JAZIDA REGULAMENTADA

Material de 1ª categoria é constituído dos solos em geral, residual ou sedimentar, seixos rolados ou não, com diâmetro máximo e inferior a 15 cm e qualquer teor de umidade, excluído camadas de má qualidade, de acordo com as indicações do projeto.

- EXECUÇÃO DO FORNECIMENTO

O fornecimento se refere ao material de 1ª categoria, constituído basicamente de areia, cascalho (areia sílica e pedregulho) e material argiloso, isentos de matacões, raízes e outros contaminantes, considerado adequado para composição de aterro compactado, adquirido de jazida regularizada. O fornecimento compreende a aquisição, carga e transporte, em caminhão com caçamba basculante de 6,0 m³, e descarga livre no local do aterro.

- MEDIÇÃO E PAGAMENTO

O fornecimento do material será medido por m³ (metro cúbico) de aterro compactado, de acordo com as especificações técnicas e a aprovação da Fiscalização.

O pagamento será calculado com base no produto do volume total de aterro compactado medido, expresso em m³ (metro cúbico), pelo preço unitário constante da planilha orçamentária que integra a Proposta Financeira da Contratada.

No caso do fornecimento de material está incorporado à execução do aterro compactado, o pagamento será efetuado conjuntamente, conforme o preço unitário do aterro compactado. Quanto ao fornecimento de material de jazida, isoladamente, o pagamento será efetuado pelo preço unitário correspondente, previsto na planilha orçamentária da obra.

No preço unitário correspondente ao fornecimento isolado do material de 1ª categoria, deverão estar incluídos todos os custos referentes à aquisição, escavação do material na jazida, carregamento, transporte até 1.000 metros de distância e descarga no local do aterro.

Sem a distância do transporte maior do que 1.000 metros, a distância que exceder será paga como Movimento Extraordinário de Transporte, cuja unidade adotada é m³ x km (metro cúbico por km percorrido), cujo preço unitário consta da planilha orçamentária da obra.

ET-M.02 – TUBO DE PVC RÍGIDO DEFOFO, JEI, DN 350 mm, PN 6

- EXECUÇÃO DO FORNECIMENTO

O fornecimento compreende a aquisição, carga, transporte e descarga diretamente no local de aplicação, de tubo de PVC rígido linha Defofo, sistema JEI (Junta Elástica Integrada), com vedação de borracha, pressão de serviço de 6,0 kgf/cm² (60 m.c.a.), DN 350mm, espessura mínima de 8mm, comprimento mínimo de 6,0 metros por unidade, construído conforme a norma técnica da ABNT, NBR 14311/1999.

- MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por m (metro) de tubo de PVC rígido, linha Defofo, fornecido conforme as especificações técnicas descritas acima, cujo assentamento foi aprovado pela Fiscalização. O comprimento total será calculado com base no produto da quantidade de tubos assentados pelo comprimento padrão de montagem previsto em norma da ABNT.

O pagamento será calculado com base no comprimento total dos tubos efetivamente assentados, pelo preço unitário correspondente que consta da planilha orçamentária que integra a Proposta Financeira da Contratada.

O preço unitário referido acima remunera todos os custos relativos à aquisição, carga, transporte e descarga de um metro de montagem de tubo, no local da obra, bem como da mão de obra, equipamento e ferramentas utilizadas para o manuseio, inclusive todos os encargos incidentes.

ET-M.03 – CANALETA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, TIPO MEIA CANA, Ø 0,40 m

A Canaleta de Concreto tipo (meia cana) simples, não armado, é utilizada para o escoamento de águas pluviais em áreas abertas, que podem correr "ao céu-aberto". Estas peças serão aplicadas na estrutura de drenagem superficial, margeando trechos de canais construídos nas encostas.

- EXECUÇÃO DO FORNECIMENTO

O fornecimento compreende a aquisição, carga, transporte e descarga diretamente no local de aplicação, de canaleta de concreto pré-moldado, tipo meia cana, ponta e bolsa, construída de acordo com norma técnica da ABNT. A canaleta de concreto tipo (meia cana), poderá ser assentada diretamente sobre o solo, ou sobre uma camada de 5 (cinco) centímetros de concreto magro.

- MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por m (metro) de calha devidamente assentada, apresentando as especificações técnicas requeridas, vistoriado e aprovado pela Fiscalização.

O pagamento será calculado com base no comprimento de calha efetivamente assentada, pelo preço unitário correspondente que consta da planilha orçamentária que integra a Proposta Financeira da Contratada.

O preço unitário referido acima remunera todos os custos relativos à aquisição, carga, transporte e descarga e assentamento de um metro de calha no local da obra, bem como da mão de obra, equipamento e ferramentas utilizadas para o manuseio, inclusive todos os encargos incidentes.

ET-M.04 – TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3, PB, DN 400 mm E DN 600 mm, NBR-8890/2007

- EXECUÇÃO DO FORNECIMENTO

O fornecimento compreende a aquisição, carga, transporte e descarga diretamente no local de aplicação, bueiros e travessias sob canais e estradas de serviço, de tubo de concreto armado ponta/bolsa, classe PA-3, DN 400mm e DN 600mm, construídos de acordo com a norma técnica da ABNT NBR 8890/2007.

- MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por m (metro) de tubo de concreto armado, com as especificações técnicas requeridas, cujo assentamento foi aprovado pela Fiscalização.

O pagamento será calculado com base no comprimento total dos tubos fornecidos e efetivamente assentados, pelo preço unitário correspondente que consta da planilha orçamentária que integra a Proposta Financeira da Contratada.

O preço unitário referido acima remunera todos os custos relativos à aquisição, carga, transporte, descarga e assentamento de um metro de tubo no local da obra, bem como da mão de obra, equipamento e ferramentas utilizadas para o manuseio, inclusive todos os encargos incidentes.

- ESTRUTURA PARA DRENAGEM DE ÁGUA SUPERFICIAL

- CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Nos trechos com canais de "meia encosta" serão construídas as seguintes obras: caso necessário, será procedida a elevação da berma do canal no lado da meia encosta. Na faixa aderente ao canal, no trecho de meia encosta será executado um canal em calha semicircular em concreto pré-moldado Ø 0,40m, com bermas revestidas em concreto simples Fck = 15 MPa, espessura de 0,06m e largura de 0,25m em cada lateral,  para coletar a água superficial proveniente da encosta. Ao final de cada linha de drenagem será construída uma caixa de coleta de água, seguindo em um tubo de concreto armado Ø 0,60m, a qual passará por baixo do canal e da estrada, se houver, desaguando na várzea.

Canal de coleta de água superficial – Para a implantação das calhas em concreto pré-moldado, deverão ser procedidos os serviços de limpeza, escavação, fôrmas de madeira, muros de concreto, e juntas de dilatação, para elevação de bermas e demais serviços necessários, de acordo com o estabelecido nas Especificações Técnicas para os respectivos itens de serviços.

As calhas serão assentadas sobre o aterro compactado, em conformidade com a declividade estabelecida e rejuntadas com argamassa de cimento areia traço 1:4.

Após o assentamento das calhas, o longo das duas laterais, será executada uma proteção em concreto simples, fck = 15 MPa, com espessura de 0,06m e largura de 0,25m em cada lateral, aplicado sobre o sobre o aterro compactado.

Caixas coletoras – As caixas coletoras a serem construídas receberão as águas da drenagem superficial. A escavação será feita nas dimensões detalhadas no projeto e segundo as Especificações Técnicas estabelecidas para o item.

As caixas serão executadas em alvenaria de blocos cerâmicos maciços, revestidas e seguirão as Especificações Técnicas estabelecidas para os itens correspondentes.

A medição e o pagamento das caixas serão feita de acordo com o estabelecido nestas Especificações Técnicas para cada item de serviço correspondente.

Bueiro – A partir da caixa coletora a água será conduzida através de um bueiro em tubo de concreto armado, ponta e bolsa, o qual passará por baixo do canal descarregando a água na várzea.

A escavação da vala será feita nas dimensões detalhadas no projeto, segundo as Especificações Técnicas do item correspondente.

Os tubos a serem adquiridos serão de concreto armado, ponta e bolsa, com Ø interno de 0,60 m, de boa qualidade e de bordas retas e intactas, sem escoriações. Os tubos serão assentados seguindo as especificações do projeto ou da Fiscalização. A execução do serviço deverá obedece ao estabelecido nas Especificações Técnicas para BUEIROS TUBULARES.

- MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição e o respectivo pagamento, relativo à construção da estrutura de drenagem superficial, serão procedido consoante a unidade e medida, o quantitativo e o preço unitário correspondente à execução de cada serviço ou fornecimento necessário e conforme especificado.

- CONDIÇÕES GERAIS

A execução dos serviços contratados está sujeita ao atendimento, no que couber, das seguintes condições, que passam a integrar e complementam as especificações técnicas constantes do presente ANEXO – I e, por consequência, deverão ser acatadas pelas partes.

- SEGURANÇA DAS OBRAS

- EPI'S E PREVENÇÃO CONTRA ACIDENTES

Os operários deverão estar sempre identificados com um crachá e trabalhares equipados com os     EPI´s (Equipamentos de Proteção Individual) adequados ao serviço que estão executando e, quando necessário, EPC`s (Equipamento de Proteção Coletiva), de acordo com as Normas Regulamentares.

Para cada categoria profissional, e em função do tipo de serviço, devem ser providenciados pela Contratada, os equipamentos de segurança adequados à proteção de seu pessoal, conforme a ocupação, de acordo com a Norma Regulamentar NR-6, a saber:

- Capacete de Segurança - Para trabalhos em que haja risco de lesões decorrentes de queda ou projeção de objetos, impactos contra estruturas e de outros acidentes que ponham em risco a cabeça do funcionário.

- Protetores Faciais - Para trabalhos que ofereçam perigo de lesão por projeção de fragmentos e respingos de líquidos, bem como por radiações nocivas.

- Óculos de Segurança Contra Impacto - Para trabalhos que possam causar ferimentos nos olhos.

- Óculos de Segurança Contra Radiações - Para trabalhos que possam causar irritação nos olhos e outras lesões decorrentes da ação de radiações.

- Óculos de Segurança Contra Respingos - Para trabalhos que possam causar irritações nos olhos e outras lesões decorrentes da ação de líquidos agressivos.

- Luvas e Mangas de Proteção - Para trabalhos em que haja possibilidade do contato com substâncias corrosivas ou tóxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos energizados, materiais aquecidos ou quaisquer radiações perigosas. Conforme o caso, as luvas serão de couro, lona plastificada, de borracha ou de neoprene.

- Botas de Borracha ou de PVC - Para trabalhos executados em locais molhados ou lamacentos, especialmente quando na presença de substâncias tóxicas.

- Calçados de Couro - Para trabalho em locais que apresentem riscos de lesão dos pés.

- Cinto de Segurança - Para trabalhos em que haja risco de queda

- Protetores Auriculares - Para trabalhos realizados em locais em que o nível do ruído seja superior ao estabelecido na NR-15, “Atividades e Operações Insalubres”.

- Respiradores Contra Poeira - Para trabalhos que impliquem produção de poeira.

- Máscaras para Jato de Areia - Para trabalhos de limpeza por abrasão, através de jato de areia.

- Avental de Raspa - Para trabalhos de soldagem e corte a quente e de dobragem e armação de ferros.

Na execução dos trabalhos, deve haver proteção contra o risco de acidente com o pessoal da Contratada e com terceiros, independentemente da transferência daquele risco a Companhias ou Institutos Seguradores.

Para isso, a Contratada deve cumprir fielmente o estabelecido na legislação nacional no que concerne à segurança (nesta cláusula incluída a higiene do trabalho), bem como obedecer a todas as normas, à critério da Fiscalização, apropriadas e específicas para a segurança de cada tipo de serviço.

Em caso de acidentes no canteiro ou local de trabalho, a Contratada deverá:

- prestar todo e qualquer socorro imediato às vítimas;

- paralisar imediatamente a obra no local do acidente, a fim de evitar alteração do cenário e das circunstâncias relacionadas com o mesmo;

- solicitar imediatamente o comparecimento da Fiscalização no lugar da ocorrência, relatando os fatos e indicando as pessoas e os elementos envolvidos.

A Contratada deve manter livre o acesso ao equipamento contra incêndio, a fim de poder combater eficientemente o fogo numa possível eventualidade, ficando expressamente proibida a queima de qualquer espécie de madeira ou qualquer outro material no local da obra.

- SEGURANÇA

A Contratada é a única responsável pela segurança, guarda e conservação de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios e ainda pela proteção destes e das instalações da obra.

Qualquer perda ou dano sofrido no material, equipamento ou instrumental, eventualmente entregue pela CODEVASF à Contratada, será avaliado pela Fiscalização.

A Contratada é responsável integralmente por danos causados à CODEVASF e a terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia ou omissão.

Deve ser proibida a entrada no canteiro de obras de pessoas estranhas ao serviço, a não ser que estejam autorizadas pela CODEVASF ou pela Contratada.

A Contratada deve tomar todas as precauções e cuidados no sentido de garantir inteiramente a integridade de áreas adjacentes, pavimentações, canalizações, redes elétricas e outras propriedades de terceiros que possam ser atingidas, e ainda a segurança de operários e transeuntes, durante a execução de todas as etapas da obra.

- MEIO AMBIENTE

Deverão ser adotadas todas as medidas necessárias, por parte da Contratada, visando à preservação do meio ambiente, obedecendo à legislação ambiental pertinente, sem ônus para a CODEVASF

Em todos os locais onde ocorrerem escavações, remoção de materiais ou aterros necessários à implantação das obras, deverão ser tomadas medidas que proporcionem a manutenção das condições locais através de replantio da vegetação local semelhante à existente ou grama.

O trânsito dos equipamentos e veículos de serviço, fora das áreas de trabalho, deverá ser evitado tanto quanto possível, principalmente, onde houver alguma área com relevante interesse paisagístico ou ecológico.

Quando houver excesso de material de cortes e for impossível incorporá-los ao corpo dos aterros, serão constituídos bota-foras, devidamente compactados. Preferencialmente as áreas a eles destinadas serão localizadas a jusante da obra ou a critério da Fiscalização, sendo executados de forma a evitar que o escoamento de águas pluviais possa carrear o material depositado, causando assoreamentos.

Os taludes dos bota-foras deverão ter inclinação suficiente para evitar escorregamentos. Deverá ser feito revestimento vegetal dos bota-foras, inclusive os de 3ª categoria, após conformação final, a fim de incorporá-los à paisagem local.

Nas explorações das caixas de empréstimos serão adotadas recomendações de preservação ambiental. O desmatamento, destocamento e limpeza executados dentro dos limites da área escavada e o material retirado estocado de forma que após a exploração do empréstimo, o solo orgânico seja espalhado na área escavada reintegrando-a a paisagem.

O material vegetal será removido, ou estocado, conforme as indicações do projeto.

A remoção ou estocagem dependerá da eventual utilização, não sendo permitida a permanência de entulhos nas adjacências da plataforma de modo a provocar a obstrução do sistema de drenagem natural da obra ou problemas ambientais. Não deverão ser explorados empréstimos em áreas de reservas florestais, ecológicas, de preservação cultural, ou mesmo, nas suas proximidades.

As áreas de empréstimos, após a escavação, deverão ser reconformadas com abrandamento dos taludes, de modo a suavizar contornos e reincorporá-las ao relevo natural, operação realizada antes do espalhamento do solo orgânico. As áreas de empréstimos deverão ser convenientemente drenadas de modo a evitar o acúmulo de águas, bem como, os efeitos da erosão.

- LICENÇAS E MULTAS

As licenças e multas impostas pela Prefeitura Municipal, tributos e selagens, serviços auxiliares, ligações provisórias e definitivas de todas as instalações correrão por conta da Contratada, inclusive aqueles relativos ao CREA e INSS.

A Contratada também será responsável pela obtenção das licenças requeridas pelos órgãos de proteção ao meio ambiente (ADEMA e IBAMA) para exploração de jazidas de empréstimo e para constituição de bota-foras, tudo de acordo com a metodologia de construção e respectivos detalhes construtivos que não estejam incluídos nos planos fornecidos pela CODEVASF e que sejam necessários à execução dos trabalhos.

Deverá ser providenciado pela Contratada, antes do início das obras, o Alvará de Construção frente às Prefeituras Municipais.

- REGISTRO DA OBRA NO CREA E NO INSS

A Contratada deverá efetuar os registros no CREA e no INSS, em tempo hábil, e apresentar uma cópia das matrículas nesses Órgãos, à Fiscalização.

- SOBRE OS SERVIÇOS

Para início das etapas de serviço a Fiscalização deverá ser informada pela Contratada para prévia liberação dos trabalhos.

O local deverá ser isolado e sinalizado em seu perímetro a fim de evitar possíveis acidentes.

Caberá a Contratada refazer os serviços que não estiverem de acordo com as Especificações Técnicas, ora estabelecidas, e não forem aprovados pela Fiscalização, ficando as respectivas despesas sob sua inteira responsabilidade.

Mesmo que não especificamente citado, na execução dos serviços e no emprego de materiais e equipamento, deverá ser obedecido tudo o que estiver regulado pelas normas, especificações, métodos e terminologia da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, bem como pelas normas e especificações contidas no Caderno de Encargos da CODEVASF

A Contratada deverá apresentar à Fiscalização, antes do início de cada serviço, a descrição do plano de ação a ser adotado, com detalhamento da metodologia e das etapas para a execução de cada item de serviço da Planilha Orçamentária da Obra.

Fica estabelecido também que à Contratada é facultado, no decorrer da execução dos serviços, sugerir o emprego de qualquer equipamento que julgar adequado para a obtenção dos resultados especificados.

Nesta hipótese, correrão por conta da Contratada as despesas decorrentes da utilização, em caráter experimental, do equipamento e dos ensaios necessários à verificação dos resultados, bem como das providências de remoção ou retrabalhamento do material colocado, caso não tenham sido obtidos resultados satisfatórios.

O projeto técnico compreende o conjunto de documentos técnicos, englobando plantas,  desenhos, esboços, croquis, necessários para o adequado entendimento dos objetos específicos a serem executados, quanto à forma e às dimensões dos elementos pertinentes, bem como para facilitar o acompanhamento dos trabalhos, tanto pela Administração Local como pela Fiscalização da Contratante.