Especificações Técnicas

fornecimento de 04 (quatro) CONJUNTOS MOTOBOMBAS, COM MOTOR A COMBUSTÃO DIESEL, MONTADOS SOBRE CARRETA para OS PERÍMETROS IRRIGADOS de propriá, COTINGUIBA/PINDOBA E BETUME.

# Objetivo:

Desenvolver as informações técnicas necessárias ao fornecimento de 04 (quatro) conjuntos motobombas, com motor a combustão diesel, montadas sobre carreta para utilização nos Perímetros Irrigadoa de Propriá, Cotinguiba/Pindoba e Betume, localizados nos municípios de Propriá, Telha, Cedro de São João, Neópolis, Japoatã, Pacatuba e Ilha das Flores, no Estado de Sergipe.

Os fornecimentos referidos nestas especificações compreendem os estudos, projetos, preparação de desenhos de fabricação, a fabricação, teste na fábrica, carga, transporte e descarga no local da obra.

- Normas:

O fornecimento objeto destas especificações técnicas deverão seguir as normas da ABNT -  Associação Brasileira de Normas Técnicas, e na falta destas às normas estabelecidas pelas seguintes instituições:

  - ABNT -  Associação Brasileira de Normas Técnicas;

  - ANSI – American National Standard Institute;

  - API - American Petroleum Institute;

  - DIN - Deutsches Institut fuer Normung;

  - NEMA – National Electrical Manufacturers Association;

  - ASTM - American Society for Testing Materials;

  - AISI - American Iron and Steel Institute;

  - ISO - Internacional Standards Organization.

  - IEC – International Electrotechnical Comission;

  - ANSI – American National Standard Institute;

  - NEMA – National Electrical Manufacturers Association.

Quaisquer divergências entre as especificações e as citadas normas, deverão ser comunicadas, por escrito, a Fiscalização, para esclarecimentos.

# Dados Construtivos:

  - Escopo do Fornecimento:

Serão fornecidos 04 (quatro) conjuntos motobombas novos acopladas, montados sobre carreta, completa e pronta para operar, estando previstos nesse fornecimento para cada conjunto o que segue:

Conjunto Motobomba com motor a combustão Diesel 4 cilindros, potencia de 22 cv a 1.800 r.p.m; refrigerado a água, partida elétrica, painel de instrumentos, bateria (12 v), solenoides de pane (12 v), tanque de polietileno 100L, com consumo médio de 5 L/H, acoplado a bomba centrifuga por luva elástica, com vazão mínima de 360 m³/h à 8 m.c.a rotor de 173 mm, 80% de rendimento, câmara de sucção de 800 L, guincho para levante e transporte do mangote, montados sobre carreta de 02 eixos, 04 rodas, pneus 5,6 x 15”, teto protetor, protetor de luva elástica e barra de tração.

Serão fornecidos os seguintes acessórios complementares por conjunto:

- 01 registro de gaveta F°F° de 6” entr. Furo de 240mm;

- 01 curva inicial de 90° de 8” ER x 6” FL com escorva;

-01 tanque de combustível 100L com suporte completo;

- 01 Guincho para sucção 8” com acessórios;

-07 Tubos de alumínio E.R de 8” x 6m P/L alumínio;

-01 Conjunto de sucção duplo de 8” x 4m completo com ralo;

- 01 Curva dupla ER de 8”.

    - O projeto da bomba, em conformidade com os padrões atuais do “Hydraulic Institute Standards for Centrifugal Rotary and Reciprocating Pumps”;

    - Ferramentas especiais para operação e manutenção;

    - Manuais de manutenção e serviço do equipamento;

    - Instruções ao pessoal do DISTRITO para operação e manutenção dos conjuntos durante os testes de operação (start-up);

- Entrega dos Equipamentos:

A CONTRATADA é responsável pela boa conservação e pela integridade dos equipamentos, desde sua fabricação, e na entrega do equipamento deverá observar:

  - No Transporte:

    - A proteção das partes internas com óleo viscoso;

    - A limpeza das partes metálicas expostas com produtos anticorrosivos;

    - A cobertura dos bocais da bomba com tampo de madeira ou metálico;

    - As normas de segurança para a carga e a descarga do equipamento.

  - Na Documentação que Acompanha os Equipamentos:

    - Capa identificadora;

    - Índice dos Documentos;

    - Curvas de Desempenho de Projeto;

    - Cópia de todos Desenhos Aprovados;

    - Manual de Instruções de Instalação, Operação e Manutenção;

    - Desenhos esquemáticos de folgas e tolerâncias;

    - Lista de peças sobressalentes, recomendável para 02 anos de operação.

  - Na Inspeção de Recebimento:

Será realizada inspeção de recebimento, com testemunho da transportadora, em todos equipamentos fornecidos, observando-se:

    - Antes do descarregamento, a presença de eventuais danos provocados durante o transporte, verificando-se as condições externas (deformações, falha na pintura, oxidações falta de acessórios, etc.);

    - No descarregamento, o cumprimento das normas de segurança e utilização dos pontos de apoio apropriados para a tarefa, conforme instruções do fabricante;

    - Após o descarregamento, as condições externas (deformações, falha na pintura, oxidações falta de acessórios, etc.), assim como o completo fornecimento de acessórios, de componentes e da Documentação que acompanha os equipamentos.

Após a realização da inspeção de recebimento, a Fiscalização atestará a nota fiscal dos equipamentos. Caso haja alguma ocorrência de inconformidade, a Fiscalização notificará e comunicará imediatamente a transportadora e a CONTRATADA para que sejam providenciadas as ações corretivas pertinentes.

  - Garantia:

A CONTRATADA, após a conclusão e aprovação dos serviços de montagem e instalação, deverá garantir integralmente os conjuntos motobombas, por um período mínimo de 12 meses, contra defeitos oriundos de projeto, fabricação ou de aplicação de materiais diferentes dos especificados.

A CONTRATADA deverá providenciar todas as modificações, reparos e a reposição de peças ou componentes defeituosos, livre de qualquer ônus e posto nas instalações da CODEVASF localizada na cidade de Aracaju (SE), quando comprovada falha do equipamento.

A aceitação dos equipamentos pela Fiscalização da CODEVASF, em nada diminuem as responsabilidades da CONTRATADA quanto às garantias de qualidade e de desempenho contratadas.

- Pagamento:

O pagamento do fornecimento executado será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, mediante a entrega da Fatura, completa e sem rasura e sem pendência legal, juntamente com a Nota Fiscal de fornecimento e o DANFE referente a peças aplicadas, atestado pelo Fiscal do Contrato, no valor correspondente a 100% do total da fatura apresentada, após o fornecimento dos conjuntos de motobombas, após a aprovação e aceitação dos serviços pela Fiscalização.

O preço proposto deverá incluir todos os custos de transportes,  armazenamento de materiais, acessórios, ferramentas, mão-de-obra, encargos, hospedagem, despesas indiretas, incidências, e todas e quaisquer operações necessárias à perfeita execução dos serviços especificados.

Aracaju, 16 de abril de 2015.

Ricardo Martins Santos

Gerente de Empreendimentos de Irrigação/4ªSR