PROJETO BÁSICO DE REFORMA DE TRÊS BANHEIROS DO EDIFÍCIO SEDE DA 4ªSUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF

OBRA: Reforma de três banheiros do edifício sede da 4ªSR/Codevasf

LOCAL: Município de Aracaju/SE

ELABORAÇÃO: 4ªGRD/UEP

ARACAJU/SE

Outubro/2018

SUMÁRIO

MEMORIAL DESCRITIVO	3

1	INTRODUÇÃO	3

2	HISTÓRICO	3

3	OBJETIVO	3

4	JUSTIFICATIVAS	3

5	LISTA DE DESENHOS	4

6	CONCEPÇÕES	4

# MEMORIAL DESCRITIVO

## INTRODUÇÃO

O presente memorial descritivo tem por finalidade apresentar uma visão geral do Projeto Básico de reforma de três banheiros existentes na Sede da 4ªSR/Codevasf, localizada no município de Aracaju/SE.

Destinado aos técnicos interessados em ter um conhecimento geral do Projeto e às empresas construtoras que se interessem pela licitação da obra, esse projeto relata e reúne todos os elementos que sejam de interesse para a sua execução.

O memorial tem também como objetivo indicar as principais concepções do projeto que nortearam as escolhas dos serviços e materiais necessários à obra de reforma supracitada.

## HISTÓRICO

O edifício sede da 4ªSuperintendência Regional da Codevasf, localizado na Av. Beira Mar, nº2150, bairro Jardins, no município de Aracaju/SE foi construído e inaugurado em fevereiro de 1987 e desde então tem sofrido reformas pontuais, a fim de resolver problemas decorrentes do decurso temporal ou ainda adequar os ambientes para melhor utilização pelo órgão.

## OBJETIVO

O presente projeto tem como objetivo a reforma de três banheiros da 4ªSR/Codevasf, a fim de adequá-los ao uso dos funcionários e visitantes, como também adaptá-los corretamente aos preceitos dos normativos técnicos referentes à acessibilidade de deficientes físicos.

A infraestrutura existente encontra-se bastante deteriorada, necessitando, assim, de intervenções diversas, aqui detalhadas, e também apresentadas na planilha orçamentária.

## JUSTIFICATIVAS

A Sede da 4ªSuperintendência Regional da Codevasf é um órgão público prestador de serviços para a sociedade e recebe cotidianamente pessoas que vêm tratar de interesses próprios ou da comunidade, como também diversas autoridades do país. Trabalham na sede 86 empregados públicos, sem contar os empregados terceirizados que prestam serviços nesse local.

A edificação possui dois andares, interligados apenas por escadarias, sem a existência de elevadores para o acesso de pessoas com necessidades especiais. No prédio existem 4 banheiros para uso dos empregados e dos visitantes, sendo dois banheiros no pavimento térreo e outros dois no pavimento superior.

Os banheiros existentes apresentam diversos problemas como materiais deteriorados, inadequação à normas da ABNT, necessidade de revisão de pontos de esgoto de vasos sanitários, mictórios e pias, entre outros.

No pavimento térreo destaca-se:

O banheiro feminino inferior está assim distribuído: três cabines sanitárias, sendo uma para pessoas com necessidades especiais (PNE), com descargas de válvula Hydra, um lavatório grande com 3 cubas e um lavatório para PNE contendo uma única cuba. Os vasos apresentam vazamentos e as descargas em válvula Hydra estão ou sem acabamento ou com acabamentos danificados, além de consumirem muita água. O forro existente está completamente deteriorado. A cabine sanitária de deficiente está funcionando como depósito de materiais de serviço. O vaso sanitário dessa cabine não é apropriado e foi adaptado para servir para PNE, porém não funciona, como também não funciona o lavatório para PNE. O piso apresenta várias emendas decorrentes da necessidade de reparos na rede hidrossanitária. E o lavatório em mármore está muito antigo e desgastado, apresentando manchas e superfície muito porosa.

O banheiro masculino inferior também possui três cabines sanitárias, sendo uma para pessoas com necessidades especiais (PNE), com descargas de válvula Hydra, três mictórios em louça com dispositivos de válvula automática e um lavatório grande com 3 cubas, sendo uma delas para PNE.

O forro encontra-se em péssimo estado de conservação. O banheiro de deficiente está servindo como depósito; o vaso sanitário foi adaptado para PNE, elevando-se o nível com argamassa. O piso está todo remendado, em face das eventuais intervenções hidrossanitárias sofridas. As válvulas de descarga são hydra e consomem água em demasia. Por fim, o lavatório em mármore está desgastado, apresentando manchas e superfície muito porosa.

Já os banheiros superiores apresentam as seguintes características:

O banheiro feminino superior foi recentemente reformado e possui três cabines sanitárias, uma cabine com chuveiro e um lavatório com três cubas, todos com divisórias de granito. O único problema detectado foi em uma das esquadrias que apresentou defeito.

O banheiro masculino superior possui quatro cabines sanitárias, um mictório coletivo em aço inoxidável e um lavatório com três cubas. Esse banheiro funciona atualmente como depósito. Está sem os vasos sanitários e o lavatório em mármore está poroso e manchado. As descargas são em válvula Hydra e, além de gastarem água em excesso, estão danificadas ou sem acabamento. O forro existente está muito danificado. O mictório coletivo é inadequado ao ambiente de trabalho.

Dessa forma, justifica-se a reforma de três banheiros, a fim de adequá-los às condições de uso necessárias ao Órgão.

## LISTA DE DESENHOS

Fazem parte deste projeto os desenhos relacionados a seguir:

| NOME DA PLANTA | DESENHOS |
| --- | --- |
| Planta baixa e cortes do banheiro feminino inferior | REF_ARQ_WC_FEM_INF (2 pranchas) |
| Planta baixa e cortes do banheiro masculino inferior | REF_ARQ_WC_MASC_INF (2 pranchas) |
| Planta baixa e cortes do banheiro masculino superior | REF_ARQ_WC_MASC_SUP (2 pranchas) |

## CONCEPÇÕES

A presente reforma abrangerá os itens de serviços preliminares, administração e manutenção, demolição/remoção, transporte, alvenaria e concreto, revestimento, divisória, bancada, louças e metais sanitários, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas, forro, espelho e serviços finais.

Estão sendo disponibilizadas ao Contratante plantas de projeto arquitetônico que deverão servir de referência para a execução de todos os serviços.

Detalharemos, a seguir, os serviços que necessitam de informações complementares. Para tanto, dividiremos os serviços em oito itens: administração da obra e manutenção do canteiro, demolição/remoção, alvenaria/concreto, revestimento/pintura, esquadrias/divisória/bancada, louças e metais sanitários, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas, forro/espelho e serviços finais.

- Administração da obra e manutenção do canteiro

A equipe dirigente deverá ser composta por um engenheiro civil júnior, responsável técnico pela obra, e um mestre de obras, que acompanharão os serviços periodicamente, com visitas semanais, preferencialmente nos dias de vistoria pela Fiscalização.

A Contratada utilizará as dependências do prédio existente para o canteiro de obras, sendo necessário apenas considerar, para a manutenção do canteiro, materiais de limpeza.

- Transporte

Aqui estão contemplados todos os serviços de coleta, carga, transporte e destinação final do entulho gerado na obra.

- Demolição/Remoção

Todo o revestimento existente nos banheiros será demolido e encaminhado para uma caixa de coleta de entulhos disponibilizada pela Contratada. Também serão demolidas as paredes internas que servem como divisórias para as cabines, e serão substituídas por divisórias de granito. Os forros e suas estruturas metálicas deverão ser retirados e descartados, salvo se puderem ser reaproveitados, o que deverá ser verificado pela Fiscalização.

As louças, metais sanitários e luminárias serão removidos e somente deverão ser reaproveitados os materiais que estejam em bom estado de conservação. Tal verificação deverá ser realizada pela Fiscalização, que autorizará o descarte, o armazenamento ou a sua reutilização.

Todo o entulho gerado deverá ser acondicionado em local indicado pela Fiscalização, dentro da obra, tendo sido estimado um volume de material de expurgo considerando um fator de empolamento de 50% sobre as medidas de projeto. Posteriormente, esse material deverá ser removido por empresa devidamente licenciada para este fim.

- Alvenaria/concreto

A alvenaria prevista para essa reforma limita-se aos apoios para o banco do vestiário do banheiro masculino superior. O concreto previsto será para a execução do tampo do banco. Fora isso, a planilha contemplou a utilização de argamassa para a regularização do piso após a sua remoção e para o enchimento de rasgos feitos em alvenaria e concreto para a passagem de tubulação.

- Revestimento/Pintura

Os revestimentos de piso e parede serão completamente removidos e assentados novos revestimentos, na cor preferencialmente clara, a ser definida pela Fiscalização.

Os pisos serão em placas de porcelanato de 60x60 cm, borda reta, com rejunte na mesma cor. Já as paredes receberão revestimento cerâmico de 25x35 cm, em toda a sua altura, com placas tipo esmaltada extra.

- Divisória/esquadrias

As divisórias serão em granito Amarelo Juparaná, Bege Ipanema ou similar, preferencialmente do mesmo tipo existente no Sanitário Feminino Superior, salvo melhor orientação da Fiscalização. Deverão ser colocadas para delimitar as cabines sanitárias, com portas em vidro temperado de 10mm, na cor verde, como também para delimitar os mictórios dos banheiros masculinos. As portas receberão película autoadesiva tipo jateada, e deverão bloquear completamente a visibilidade, a fim de dar privacidade aos usuários das cabines. As fechaduras serão do tipo livre-ocupado.

As portas de entrada dos sanitários também deverão ser trocadas por porta em madeira compensada (canela) revestidas com fórmica, nas dimensões das portas já existentes.

As esquadrias em alumínio existentes deverão passar por uma revisão para que fiquem funcionando perfeitamente.

- Louças e metais sanitários

Os vasos sanitários deverão ser trocados por vasos com caixa de descarga acoplada, a fim de diminuir o consumo de água, e o vaso para deficiente físico deverá ter características próprias que atendam às normatizações existentes, e deverão ser instaladas barras de apoio para deficientes físicos de acordo com a NBR 9050/2015.

Deverão ser instalados novos acabamentos para registro, papeleira e porta papel toalha, preferencialmente do mesmo modelo.

- Instalações hidrossanitárias

As instalações hidrossanitárias necessitam de revisão, incluindo a troca de lugar alguns pontos, seguindo detalhamento de projeto.

- Instalações Elétricas

A fiação elétrica aparenta estar em bom estado e não foi prevista a sua remoção. A planilha orçamentária trouxe a instalação de novas luminárias e novos interruptores.

No banheiro masculino superior foi prevista a colocação de um novo ponto de tomada para chuveiro de até 4000va.

- Serviços finais

Concluídos todos os serviços, a Contratada deverá efetuar a limpeza final do local da obra, deixando-a pronta para uso.