ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

REFORMA DA ÁREA DE CONVIVÊNCIA DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DO PERÍMETRO DE COTINGUIBA, SOB JURISDIÇÃO DA 4a SUPERITENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DE SERGIPE.

LOTE 2

2016

- OBJETIVO

O objetivo destas especificações técnicas é estabelecer normas e critérios para a execução da reforma da casa dos operadores denominada área de convivência, localizadas no Perímetro Irrigado de Cotinguiba, nos municípios de Japoatã, Neópolis e Propriá, Estado de Sergipe.

- LOCALIZAÇÃO

Os serviços serão executados nas Estações Elevatórias dos Perímetros Irrigados de:

- Lote 2 - Cotinguiba, localizado cerca de 120 km de Aracaju, cujo acesso se dá através das rodovias BR 101 e SE-335, Estado de Sergipe.

- CONSIDERAÇÕES GERAIS

Os serviços de reforma, no âmbito da 4ª Superintendência Regional, constará basicamente de:

- SERVIÇOS PRELIMINARES

- Mobilização e desmobilização

- Instalação do canteiro de obra

- Manutenção do canteiro de obra e administração da obra

- Sinalização

- Remoções e Demolições

- Fundações/Estruturas

- Escavação

- Reaterro

- Fundação

- Estrutura

- Elevações

- Revestimento

- Pavimentação

- Cobertura

- Esquadrias

- Pintura

- Instalações Hidro-sanitárias

- Instalações Elétricas

- Fornecimento de materiais

- Serviços Finais

Para início das etapas de serviço a Fiscalização deverá ser informada pela Contratada para prévia liberação dos trabalhos.

Os operários deverão estar equipados com EPI´s (Equipamentos de Proteção Individual) adequados ao serviço que estiverem executando e, quando necessário, EPC`s (Equipamento de Proteção Coletiva), de acordo com as Normas Regulamentares.

O local deverá ser isolado e sinalizado em seu perímetro a fim de evitar possíveis acidentes.

Caberá a Contratada refazer os serviços que não estiverem de acordo com as Especificações Técnicas, ora estabelecidas, e não forem aprovados pela Fiscalização, ficando as respectivas despesas sob sua inteira responsabilidade.

Mesmo que não especificamente citado, na execução dos serviços e no emprego de materiais e equipamento, deverá ser obedecido tudo o que estiver regulado pelas normas, especificações, métodos e terminologia da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, bem como pelas normas e especificações contidas no Caderno de Encargos da CODEVASF.

A Contratada deverá apresentar à Fiscalização, antes do início de cada serviço, a descrição do plano de ação a ser adotado, com detalhamento da metodologia e das etapas de execução das operações a serem realizadas para a implementação de cada item de serviço da Planilha Orçamentária da Obra.

Quando da utilização de material de empréstimo deve-se atender a regularidade ambiental.

Deverão ser adotadas as medidas necessárias, por parte da Contratada, visando à qualidade ambiental, obedecendo a legislação específica vigente, sem ônus para a CODEVASF.

- SERVIÇOS PRELIMINARES

  - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

    - CONDUÇÃO DO SERVIÇO

A Contratada deverá tomar todas as providências relativas à mobilização de pessoal, aquisição e guarda de materiais e equipamentos, imediatamente após a assinatura do contrato e correspondente emissão da nota de empenho (NE), de forma a dar início aos serviços e concluir a obra dentro do prazo determinado no contrato.

Ao final da obra, a Contratada deverá remover todas as instalações, equipamentos, construções provisórias, rejeitos e restos de materiais, de modo a entregar a área totalmente limpa.

Os custos correspondentes a este item incluem, mas não se limitam necessariamente, aos seguintes:

Despesas relativas ao transporte de todo o equipamento de construção, de propriedade da Contratada ou sublocado, até o canteiro de obra e sua posterior retirada;

Despesas relativas à movimentação de todo o pessoal ligado à Contratada ou às suas sub-Contratadas, em qualquer tempo, até o canteiro de obras e posterior regresso a seus locais de origem;

Despesas relativas às viagens necessárias para execução dos serviços, ou determinadas pela CODEVASF, realizadas por qualquer pessoa ligada à Contratada, qualquer que seja sua duração ou natureza.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

No preço da Mobilização e Desmobilização deverão estar incluídas todas as despesas com transporte de pessoal, materiais e equipamentos necessários à realização dos trabalhos.

Quanto a Mobilização serão medidos e pagos 25% do valor proposto para o item na primeira medição, outros 25%, serão medidos e pagos após efetiva mobilização de suas máquinas e equipamentos.

Os 50% restantes serão pagos quando do recebimento definitivo da obra após a total desmobilização, comprovada pela Fiscalização.

  - PLACA DA OBRA

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço (O.S.), a Contratada providenciará a confecção da Placa de Obra, conforme modelo fornecido pela CODEVASF, que deverão obedecer ao padrão das placas de obras do Ministério da Integração Nacional, guardando sintonia com o padrão e letras previstos no Manual de Identidade do Governo Federal.

Para a confecção da placa, deverão ser usadas chapas planas, com material resistente às intempéries, de metal galvanizado ou de madeira compensada impermeabilizada, com pintura a óleo ou esmalte.

A placa será afixada pela Contratada em local visível, no acesso principal da obra e voltada para a via que favoreça a melhor visualização, previamente aprovado pela Fiscalização, e deverá ser mantida em bom estado de conservação, inclusive quanto a integralidade do padrão de cores, durante todo o período de execução dos serviços. No caso de desgaste ou precariedade do(s) material(is), ou por solicitação da Fiscalização, a Contratada deverá fazer a substituição ou recuperação da placa.

A confecção da placa obedecerá as dimensões indicadas e deverá ter, sempre, o formato retangular na proporção de 6, na horizontal, para 4, na vertical, sendo obrigatória a inclusão, nesta ordem, a partir da direita para a esquerda, da marca do Governo Federal; do nome do Ministério da Integração Nacional em duas linhas, alinhadas pela direita, nos modelos 1-A e 1-B e pela esquerda nos modelos 2-A e 2-B, e da logomarca da CODEVASF, conforme modelo do anexo constante no Manual de Identidade do Governo Federal, disponível no endereço eletrônico  http://www.secom.gov.br/orientacoes-gerais/publicidade/manual-da-marca-de-governo-obras-2015.pdf.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A placa de obra será medida pela área em metro quadrado (m²) de placa efetivamente confeccionada e afixada conforme o especificado.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual, conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte, mão-de-obra, encargos e incidências necessários à confecção e instalação da placa de obra.

  - CANTEIRO DE OBRA

    - CONDUÇÃO DO SERVIÇO

Todas as instalações que compõem o canteiro de obras deverão obedecer a legislação municipal, o especificado no projeto e serem previamente aprovadas pela Fiscalização.

O Canteiro de obras deverá ser construído pela Contratada em local destinado para este fim. O Projeto, construção e administração durante todo o período de execução da obra são de responsabilidade da Contratada, o lay-out deverá ser previamente aprovado pela Fiscalização.

Essas instalações deverão estar subordinadas às necessidades da obra, de acordo com as suas características, devendo o lay-out atender às seguintes exigências:

• Depósito de materiais a descoberto (areia, brita, tijolos, etc.);

• Locais para instalação de equipamentos, dispostos de maneira a aproveitar ao máximo os respectivos rendimentos;

• Depósito coberto para materiais que necessitam maior proteção, dotado de sistema de ventilação e aeração natural e pavimentação ou proteção de pisos;

• Local para o Escritório da obra possuindo inclusive um compartimento destinado à Fiscalização, o qual deverá oferecer condições mínimas de conforto e espaço;

• Instalações sanitárias para operários;

• Suprimento de água e energia, inclusive as respectivas ligações, correndo por conta da Contratada todas as despesas a que possam surgir;

• Os equipamentos a empregar deverão apresentar perfeitas condições de funcionamento, e serem adequados aos fins a que serão destinados.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

No preço do canteiro de obra deverão estar incluídas todas as despesas com materiais e equipamentos necessários à realização da construção do canteiro, demolição e limpeza de áreas para a construção do mesmo. Também estão incluídas as despesas com instalações provisórias elétricas e hidráulicas.

O canteiro de obra será medido pela área em metro quadrado (m²) de serviços efetivamente executados, de acordo com o preço unitário correspondente da planilha orçamentária da obra.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual, conforme medição aprovada pela Fiscalização.

Estão incluídos no preço para o Canteiro de obras, entre outros:

Maquinaria, equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços;

Ligações provisórias de água, esgoto, luz e força, telefone;

Barracões provisórios para guarda de materiais e equipamentos;

Instalações sanitárias para operários;

  - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

    - ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO

Neste item deverá constar mão-de-obra indireta, manutenção do canteiro, aluguel de veículos, equipamentos (computador, impressora, etc.)

Deverá ficar a disposição da obra um engenheiro, devidamente registrado no CREA e um mestre de obras.

Será de responsabilidade da Contratada os contatos necessários à interdição das vias de tráfego junto aos órgãos competentes.

Todas as instalações deverão ser mantidas em permanente estado de limpeza, higiene e conservação.

A Contratada deverá colocar, no local da obra e em cada frente de trabalho, sinalização adequada e eficiente, constituída de placas, cavaletes e bandeiras vermelhas. Sempre que necessário, a critério da Fiscalização, deverão ainda ser colocadas sinalizações a diferentes distâncias das frentes de trabalho, como advertência aos veículos.

Quando, por qualquer motivo, os serviços forem suspensos, a Contratada continuará responsável pela manutenção de todo o material existente no local, e pela segurança do canteiro de serviço contra acidentes, tanto com veículos, como com pessoas.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A administração local será pago conforme o percentual de serviços executados no período, conforme a fórmula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item:

%AL = (Valor da Medição Sem AL / Valor do Contrato Sem AL)

Os serviços serão pagos à Contratada de acordo com o preço correspondente da planilha orçamentária da obra e aprovados pela Fiscalização.

No preço unitário previsto para administração local, deverão estar incluídas mão-de-obra indireta, manutenção do canteiro, aluguel de veículos, equipamentos e transporte de pessoal.

  - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

    - CONSIDERAÇÕES GERAIS

Os restos de construção porventura existentes que venham a interferir com as novas construções serão demolidos, nos locais indicados no projeto ou determinados pela Fiscalização.

Tomar-se-á o cuidado de não danificar nenhuma estrutura vizinha quando da execução das demolições, nem causar danos a pessoas, pelos quais a construtora arcará com todo o ônus de reparo porventura necessário.

Deverão ser tomadas as devidas precauções visando evitar danos provocados pelos resíduos quando da demolição, principalmente, sobre os utensílios de escritório que deverão estar devidamente protegidos.

Os materiais a serem demolidos ou removidos deverão, se for o caso, e a critério da Fiscalização, ser previamente umedecidos, para reduzir a formação de poeira.

As demolições são reguladas, sob o aspecto de segurança e medicina do trabalho, pela Norma Regulamentadora NR-18, item 18.6, aprovada pela Portaria 3.214, de 08.06.78, do Ministério trabalho, publicado no D.O.U., de 06.07.78 (Suplementos).

Sob o aspecto técnico, as demolições são reguladas pela norma NB-598/77, “Contratação, Execução e Supervisão de Demolições” da ABNT (NBR-5682).

Deverão ser adotadas todas as medidas de preservação ambiental pertinente em relação aos materiais provenientes da demolição.

Os materiais aproveitáveis, remanescentes das demolições serão de propriedade da CODEVASF, devendo a remoção e o transporte serem executados pela Contratada para estocagem em locais indicados pela Fiscalização, sem ônus adicionais para a CODEVASF. A distância máxima de transporte desses materiais é de 1km do local da obras. A seleção desses materiais será de responsabilidade da Fiscalização.

    - DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA

      - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

No revestimento das alvenarias das edificações serão demolidas as partes que se apresentarem soltas ou com sinais de infiltração e/ou salitrização ou ainda, as indicadas pela Fiscalização, tanto nas paredes internas quanto nas externas.(m²).

    - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA E BLOCO CERÂMICO

      - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços consistem na demolição de alvenaria em bloco cerâmico nos locais e dimensões indicadas no projeto, ou ainda, as indicadas pela Fiscalização.

Antes de ser iniciada a demolição deverá ser retirada, ou isolada, toda a instalação elétrica e hidráulica que esteja embutida na parede. Também serão removidos vidros, ripados, estuques e outros elementos frágeis. (m³)

    - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES

      - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços consistem na demolição de concreto simples nos locais e dimensões indicadas no projeto, ou ainda, as indicadas pela Fiscalização. (m³).

    - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO

      - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços consistem na demolição de concreto armado nos locais e dimensões indicadas no projeto, ou ainda, as indicadas pela Fiscalização. (m³).

    - DEMOLIÇÃO DE ELEMENTOS VAZADOS (COMBOGÓ), SEM REAPROVEITAMENTO

      - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços consistem na demolição de elementos vazados nos locais e dimensões indicadas no projeto, ou ainda, as indicadas pela Fiscalização. (m²)

    - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU AZULEJO

      - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços consistem na remoção revestimento cerâmico nos locais e dimensões indicadas no projeto, ou ainda, as indicadas pela Fiscalização. (m²).

    - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO

      - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços consistem na demolição de piso cerâmico ou ladrilho nos locais e dimensões indicadas no projeto, ou ainda, as indicadas pela Fiscalização. (m²)

    - APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS/TALHADEIRAS

      - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Este serviço compreende na remoção total do reboco com ponteiras/talhadeiras, de forma a preparar a superfície para receber o revestimento cerâmico (m²).

Todo material solto, semi-solto e segregado deve ser removido dando condições para a aderência do revestimento.

    - APICOAMENTO TOTAL DE PISO COM PONTEIRAS/TALHADEIRAS

      - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Este serviço compreende na remoção total do piso com ponteiras/talhadeiras, de forma a preparar a superfície para receber o revestimento para piso cerâmico.(m²)

    - REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU SEM BATENTE

      - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços consistem na remoção de esquadrias de madeira danificadas para substituição por outras, indicadas no projeto, ou ainda, as indicadas pela Fiscalização (m²).

Os materiais aproveitáveis serão de propriedade da CODEVASF, devendo, os mesmos, serem estocados em locais indicados pela Fiscalização, sem ônus adicionais para a CODEVASF. A seleção desses materiais será de responsabilidade da Fiscalização.

    - RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS

      - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços consistem na retirada das telhas existentes para substituição por telhas cerâmicas, indicadas no projeto, ou ainda, as indicadas pela Fiscalização (m²).

    - RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS ONDULADAS

      - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços consistem na retirada da estrutura de madeira pontaleteada para telhas onduladas que serão substituídas estrutura para telhas cerâmicas, indicadas no projeto, ou ainda, as indicadas pela Fiscalização (m²).

    - REMOÇÃO DE FORRO DE MADEIRA

      - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços consistem na retirada de forro de madeira existente, nas áreas indicadas no projeto, ou ainda, as indicadas pela Fiscalização. O Material removido deverá ser colocado em local indicado pela Fiscalização (m²).

    - REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRÍLICA

      - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

No caso de repintura, se a superfície estiver em boas condições, deverá se proceder ao lixamento de toda a superfície para eliminar o brilho e posterior limpeza com pano seco ou levemente umedecido para retirar todo o pó.

Se as pinturas internas das paredes e tetos estiverem em más condições deverão, após prévia aprovação da fiscalização, ser adotados os procedimentos abaixo para sua remoção, tomando-se o cuidado de não estragar a camada de reboco:

- Pintura antiga calcinada ou envelhecida: lixar totalmente a superfície pintada e proceder à limpeza com água.

- Pintura antiga com gretamento ou descascamento: remover completamente as partes soltas com espátula, escova de cerdas duras ou hidrojato e limpar a superfície com água (exceto quando no uso de hidrojato).

- Pintura antiga com mofo: lavar a superfície com solução de água mais água sanitária (1:1), deixar agir por 30 minutos e enxaguar.

Em seguida deverão ser executados os serviços de pintura conforme estabelecido no item 4.13.

Antes da aplicação da pintura a superfície deverá estar perfeitamente seca e livre de pó e partículas soltas.

Para a pintura em superfície nova deverá ser respeitado o tempo mínimo de 30 (trinta) dias para a cura do reboco. Após este prazo, com a parede curada, livre de umidade, infiltrações, calcinação, sais solúveis, eflorescência, trincamento ou qualquer outra imperfeição, deverá ser aplicado um selador sobre a superfície, indicado para superfícies internas ou externas, conforme o caso.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será efetuada pelos preços unitários correspondentes da Planilha Orçamentária da Obra, efetivamente executada e aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos todos os custos referentes demolição, remoção, armazenamento e transporte do entulho gerado para local até 1 km, a ser indicado pela Fiscalização, além da mão-de-obra, ferramentas e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços, bem como todos os encargos e incidências.

    - REMOÇÃO DE LAVATÓRIOS DE LOUÇA

      - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços consistem na remoção de lavatórios de louça nos locais indicados no projeto, ou ainda, os indicados pela Fiscalização (un.).

    - REMOÇÃO DE APARELHOS SANITÁRIOS

      - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços consistem na remoção dos aparelhos sanitários nos locais indicados no projeto, ou ainda, as indicadas pela Fiscalização.(un.)

    - RETIRADA DE CAIXA DÁGUA EM FIBROCIMENTO

      - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços consistem na retirada das caixas d’água das casas dos operadores que são de fibrocimento para substituição por caixas d´água em polietileno.(un.)

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por unidade (un) efetivamente demolida/removida, aprovada pela Fiscalização.

O pagamento será feito pelos preços unitários correspondentes da Planilha Orçamentária da Obra.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos todos os custos referentes demolição, remoção, armazenamento e transporte do entulho gerado até 1 km, para local a ser indicado pela Fiscalização, além da mão-de-obra, ferramentas e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços, bem como todos os encargos e incidências.

  - FUNDAÇÃO

    - ESCAVAÇÃO MANUAL

      - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Estarão incluídas neste item as escavações necessárias a alojar todas as estruturas, incluindo o acerto final das linhas para o recebimento das formas, concreto e alvenaria de pedra. A escavação deverá ser 15 (quinze) cm maior que a largura da estrutura de alvenaria de pedra.

      - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pelo volume em metro cúbico (m³) de serviços executados.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto para a escavação deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte, mão de obra e encargos necessários à execução dos serviços.

    - REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MANUAL

      - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

O serviço compreende o reaterro compactado manualmente utilizando material proveniente da própria escavação.

Consiste na compactação feita com soquete manual pesando de 20 a 30kg que deverá ser realizada em camadas contendo somente o material necessário para assegurar a devida compactação. A espessura das camadas, em nenhum caso, deverá exceder a 20cm de material solto.

O material destinado ao reaterro deverá estar livre de material orgânico, micáceas, diatomáceas, tocos ou raízes. Turfas e argilas orgânicas não deverão ser utilizadas.

Na eventualidade da utilização de materiais não previstos, os mesmos deverão ser submetidos à aprovação da CODEVASF

      - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos por metro cúbico (m³) e será paga à Contratada pelos preços unitários conforme previsto na Planilha de Orçamentária da Obra.

Nos preços unitários deverá estar previsto espalhamento, homogeneização, umedecimento, apiloamento para compactação, fornecimento de água, bem como ferramentas, mão-de-obra, com os seus encargos e o que mais for necessário à perfeita execução dos trabalhos. Não serão pagos aterros em excesso, que ultrapassem as dimensões previstas, sem que sejam absolutamente necessários e aprovados pela Fiscalização.

    - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, CONSUMO 150 KG/M³

      - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Será executado uma regularização com concreto não estrutural,consumo mínimo de 150 kg/m³, com espessura de 5 cm servindo de suporte para a execução da alvenaria de pedra.

Os materiais deverão obedecer aos critérios estabelecidos no item 4.7 Concreto Armado

      - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pelo volume em metro cúbico (m³) de serviços executados.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto para o concreto magro deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte, mão de obra e encargos necessários à execução dos serviços.

    - CINTAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO TIPO “U” 12X19X39, PREENCHIDOS COM CONCRETO Fck = 15 MPa

      - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Será efetuado o cintamento superior e inferior em blocos de concreto tipo “U”, nas dimensões de 12x19x39, com o intuito de efetuar o amarração das paredes entre si, para evitar as trincas verticais.

A ferragem utilizada deverá ser de 3/8” e o preenchimento deverá ser efetuado com concreto com FCK 15 Mpa.

      - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos por metro linear (m) de canaleta efetivamente executada.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte e mão-de-obra necessários à execução dos serviços.

    - LAJE PRÉ-MOLDADA P/PISO

      - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

- Escoramento

O escoramento deve ser feito antes da colocação das vigotas, apoiado em base firme. Sob as escoras, utilizar pedaços de tábua para uma melhor distribuição de cargas no solo. Todos os vãos acima de 1,30m devem ser escorados com linhas de escora colocadas no sentido inverso ao apoio das vigas.

- Aplicação de Contra-flecha

A contra-flecha é utilizada como um recurso para compensar as deformações devidas à ação das cargas nas lajes. Quando necessária, deverá ser aplicada na fase de execução do escoramento de acordo com o projeto de montagem da laje.

- Montagem

É necessário que as vigotas apoiem no mínimo 5cm sobre as paredes ou vigas. A montagem deverá ser iniciada com a vigota junto a uma das extremidades da laje e prosseguir a distribuição colocando entre elas uma tavela em cada extremidade. Não deverá ser deixadas folgas e o esquadro deverá ser mantido durante a distribuição. Utilizar tábuas para transitar sobre a laje até a concretagem.

- Armadura de Distribuição e Ferragem Negativa

A armadura de distribuição deve ser utilizada em todas as lajes, a ferragem deve ser distribuída no sentido transversal às vigotas com barras na bitola 5mm (3/16″) espaçadas no máximo a cada 30cm.

- Concretagem

Molhar muito bem as vigotas e tavelas antes do lançamento do concreto para evitar que as peças absorvam a água de cura do concreto. Espalhar o concreto preenchendo os espaços vazios. Molhar a laje durante 5 dias e retirar o escoramento após 21 dias da concretagem.

      - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos em metro quadrado (m²) de serviços executados de acordo com o projeto.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte e mão-de-obra necessários à execução dos serviços.

    - LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES

      - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

O transporte do concreto deverá ser efetuado de maneira que não haja segregação ou desagregação de seus componentes.

Não será permitido o lançamento de concreto de altura superior a 2,0 m, para que não ocorra segregação do material.

Não será permitido o lançamento após o início da pega.

      - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pelo volume em metro cúbico (m³) de serviços executados.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto para a alvenaria de pedra deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte, mão de obra e encargos necessários à execução dos serviços.

    - ALVENARIA DE PEDRA CALCÁRIA

      - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Após a escavação o fundo das cavas deverá ser apiloado e regularizado com concreto magro na espessura de 5,0 cm e largura 15 cm maior que a largura da estrutura de alvenaria de pedra.

Será construída alvenaria de pedra calcárea, com largura mínima de 40 cm e altura de 30cm, o assentamento será executado com argamassa no traço 1:5 de cimento e areia.

      - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pelo volume em metro cúbico (m³) de serviços executados.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto para a alvenaria de pedra deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte, mão de obra e encargos necessários à execução dos serviços.

  - ESTRUTURA

    - CONCRETO ARMADO FCK = 21 MPA OU SUPERIOR

      - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Será utilizado concreto armado na execução do cintamento inferior/superior, blocos de fundação e vergas.

A execução dos concretos deverá obedecer rigorosamente às especificações e às Normas Técnicas da ABNT, sendo de exclusiva responsabilidade da Contratada a resistência e a estabilidade de qualquer parte da estrutura executada com esses concretos.

O concreto a ser empregado deverá ter resistência à compressão axial igual ou superior a 21 MPa. O estabelecimento da dosagem do concreto será de responsabilidade da contratada mediante apresentação de resultado de ensaio, efetuado por firma idônea, e será função da dosagem experimental na forma preconizada na NBR-6118 (NB-1), e sujeita a apreciação e aprovação da fiscalização.

A dosagem do concreto deverá ser caracterizada pelos seguintes elementos:

Resistência característica aos 28 dias;

Diâmetro máximo do agregado em função das dimensões das peças a serem concretadas;

Consistência (medida através de “SLUMP-TEST” de acordo com o método NBR-7323 (NB-1);

Composição granulométrica do agregado;

Fator água/cimento em função da resistência e da durabilidade desejada;

Adensamento a que será submetido o concreto;

Índices físicos dos agregados (massa específica, peso unitário, coeficiente de inchamento e umidade).

## A) AGREGADOS

O agregado graúdo deverá ser proveniente de rochas graníticas, isenta de matéria orgânica, pó e materiais que reajam com os álcalis do cimento.

Os agregados miúdos não poderão apresentar substâncias nocivas em proporções prejudiciais, tais como: torrões de argila, colóides, gravetos, mica, grânulos tenros e friáveis, impurezas orgânicas, cloretos de sódio e outros sais.

## B) AGLOMERANTES

O aglomerante será cimento Portland, o qual deverá ser armazenado em local isento de umidade.

Não serão aceitos em obra cimento petrificado ou com formação de grumos devido à presença de umidade.

## C) ÁGUA DE AMASSAMENTO

A água de amassamento deverá ser potável, limpa, isenta de ácidos, óleos, álcalis, sais, siltes e outras substâncias agressivas que possam ocasionar alterações na pega do concreto.

## D) MISTURA DO CONCRETO

Os componentes do concreto deverão ser misturados em betoneiras por tempo não inferior a 2 minutos. Todos os materiais componentes do concreto deverão ser adicionados na betoneira, exceto a água, que será colocada continuamente durante a operação de mistura. A critério da Fiscalização, a mistura poderá ser executada manualmente, com a utilização de ferramentas apropriadas.

## E) TRANSPORTE E LANÇAMENTO DO CONCRETO

O transporte do concreto deverá ser efetuado de maneira que não haja segregação ou desagregação de seus componentes.

Competirá à Empreiteira informar com antecedência à fiscalização e ao laboratório que faz o controle tecnológico, o dia e a hora do início das operações de concretagem.

Não será permitido o lançamento de concreto de altura superior a 2,0 m, para que não ocorra segregação do material, caso seja necessário serão abertas janelas laterais ou colocação de funis ou trompas.

Não será permitido o lançamento após o início da pega.

## F) ADENSAMENTO DO CONCRETO

O adensamento do concreto se realizará através do emprego de vibradores de imersão. Será aconselhável a vibração por períodos curtos em pontos próximos, ao invés de períodos longos em único ponto.

Admitir-se-á a utilização, de outros tipos de vibradores, a critério da fiscalização.

## G) EXECUÇÃO DE JUNTAS

Durante a concretagem poderão ocorrer interrupções previstas ou imprevistas, ocasionando o que se chama junta fria.

Cuidar-se-á para que as juntas não coincidam com os planos de cisalhamento, devendo ser localizadas onde forem menores esses esforços.

Na ocorrência de juntas em lajes, a concretagem deverá atingir o terço médio do maior vão, localizando-se as juntas paralelamente à armadura principal.

As juntas deverão permitir uma perfeita aderência entre o concreto já endurecido e o que será lançado.

A superfície da junta concretada deverá ser preparada da seguinte forma:

As superfícies deverão estar limpas, ásperas e livres de pó ou nata de cimento, graxa ou quaisquer outros materiais que possam prejudicar aderência ao novo concreto que será colocado.

Umedecidas sem, entretanto, estar com água empoçada.

Fica a critério da fiscalização a utilização de adesivos epóxis.

## H) CURA DO CONCRETO

O concreto deverá ser molhado continuamente para proporcionar a cura do concreto evitando fissuras comprometedoras na estrutura.

O Processo de cura terá início imediatamente após o final da pega  e deverá continuar por um  período mínimo  de 7 dias.

Poderá também, de acordo com a Fiscalização ser autorizada a aplicação de produtos químicos tipo anti-sol.

## I) FORMAS

As formas e escoramentos deverão obedecer aos critérios da NBR-7190 (NB-11) e/ou NB – 14.

O dimensionamento das formas deverá ser feito de modo a evitar possíveis deformações devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do concreto fresco.

Antes do início da concretagem, as formas deverão estar limpas e estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta, deverão ser molhadas até a saturação a fim de se evitar a absorção da água de amassamento do concreto.

## J) ARMADURA

As barras de aço não deverão apresentar níveis de oxidação que comprometam sua resistência nem apresentar manchas de óleo, argamassa aderente ou qualquer outra substância que prejudique a aderência do concreto. A armadura não poderá ficar em contato com a forma, e deverá obedecer ao recobrimento indicado.

O aço utilizado deverá obedecer aos métodos brasileiros MB-4 e MB-5.

Quando a qualidade do aço for inaceitável, o lote deverá ser retirado da obra e a responsabilidade de qualquer atraso será atribuição única e exclusiva da Contratada.

Antes de se fechar as formas em definitivo e começar o lançamento do concreto, a armação deverá estar completa e de acordo com o previsto, já inspecionado e aprovado pela fiscalização.

Durante o lançamento serão observadas e mantidas as posições de afastamento das barras.

Serão sempre utilizados espaçadores de cimento e areia visando manter o recobrimento mínimo da armadura quando das concretagem.

      - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pelo volume em metro cúbico (m³), pelas dimensões reais, para as estruturas que tenham sido construídas totalmente de acordo com estas especificações e o prescrito pela Fiscalização.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, equipamentos, mão-de-obra, encargos e transporte necessários a execução dos serviços, bem como o preparo, o lançamento do concreto, o armazenamento, o adensamento, o acabamento, a cura e o controle tecnológico.

  - ELEVAÇÕES

    - RASGO EM ALVENARIA E ENCHIMENTO

      - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Serão efetuados rasgos na alvenaria de forma a embutir as tubulações, o enchimento dos rasgos será efetuado com argamassa. Ao final a superfície deverá se apresentar uniforme.

      - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos por metro linear (m) de canaleta efetivamente executado.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte e mão-de-obra necessários à execução dos serviços.

    - ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, e=9 cm

      - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

A argamassa de assentamento utilizada será argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia, no traço 1:2:8, de cimento, cal hidratada e areia média, respectivamente, medido em volume, com espessura mínima de 2 cm. Deverá ser efetuada a mistura prévia da areia, cal e água, com um mínimo de 12 horas de antecedência. O cimento e restante da água de amassamento serão adicionados momentos antes da utilização da argamassa.

O assentamento dos blocos deverá ser nivelado e aprumado com a utilização de nível de bolha e prumo de face.

As juntas entre os tijolos deverão apresentar espessura constante.

As paredes deverão estar alinhadas e aprumadas tanto nos parâmetros verticais quanto nos cantos. A verificação deverá ser periódica, durante o levantamento. Para tal deverá ser utilizada uma régua de metal ou madeira.

O controle geométrico será feito através de verificação “in loco”.

      - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pelo volume em metro quadrado (m²) de serviços executados de acordo com o projeto.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte e mão-de-obra necessários à execução dos serviços.

    - ELEMENTOS VAZADOS

      - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Serão colocados elementos vazados de cimento, tipo escama, 0,50x0,50 m, conforme indicado no projeto.

Para o assentamento, serão utilizados os traços de 1:5 de cimento e areia, com juntas de 1,0 cm.

Os elementos vazados deverão estar aprumados, alinhados e em conformidade com o projeto.

      - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pela área em metro quadrado (m²) de serviços executados de acordo com o projeto.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte e mão-de-obra necessários à execução dos serviços.

  - REVESTIMENTO

    - CHAPISCO

      - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Nas construções novas receberão revestimento em chapisco toda a área interna e externa da edificação.

Nas reformas e adequações receberão revestimento em chapisco onde necessário e a critério da Fiscalização.

Para aplicação do chapisco, a base deve estar limpa, livre de pó, graxa, óleos, eflorescências, materiais soltos ou quaisquer produtos que venham a prejudicar a aderência.

Quando a base apresentar elevada absorção, deverá ser borrifada com água antes de sua aplicação.

A execução do chapisco deverá ser realizada através do lançamento energicamente da argamassa, contra a superfície da base. A argamassa deverá ter consistência fluida e ser constituída de areia, predominantemente grossa, com dimensão máxima entre 2,4 e 6,3 mm, no traço 1:3 (em volume) de cimento e areia respectivamente.

      - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro quadrado (m²) de superfície efetivamente revestida com chapisco e aceita pela Fiscalização, descontando-se os vãos livres tais como: portas, janelas, aberturas em geral e etc., independente de suas áreas; e será paga de acordo com o preço unitário correspondente da planilha orçamentária da obra.

Nestes preços, deverão estar incluídos os custos de aquisição, armazenamento, transporte e colocação dos materiais, bem como todos os encargos e incidências.

    - REBOCO/EMBOÇO

      - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Nas construções novas receberão revestimento em reboco/emboço a área interna e externa da edificação.

Nas reformas e adequações receberão revestimento em reboco/emboço onde necessário e a critério da Fiscalização.

O revestimento deverá ser iniciado, no mínimo 24 horas após a aplicação do chapisco.

A superfície a revestir deverá estar limpa, livre de pó, graxa, óleos ou qualquer outro material que impeça a perfeita aderência com a base.

As paredes serão revestidas com argamassa mista, no traço 1:2:8, de cimento, cal hidratada e areia média, respectivamente, medido em volume, com espessura mínima de 2 cm. Deverá ser efetuada a mistura prévia da areia, cal e água, com um mínimo de 12 horas de antecedência. O cimento e restante da água de amassamento serão adicionados momentos antes da utilização da argamassa.

O revestimento será de massa única e terá acabamento acamurçado, obtido com desempenadeira de madeira e espuma de poliuretano ou de feltro.

A areia utilizada deverá ser peneirada com peneiras cujo diâmetro variam de acordo com a utilização da argamassa.

O preparo da argamassa poderá ser feito através de misturador mecânico (betoneira) ou manualmente, com pá e enxada.

No caso do preparo em misturador mecânico, a ordem de colocação dos materiais deverá ser a seguinte: parte de água, areia, cimento e o restante da água. A mistura mecânica deverá ser contínua, não sendo permitido tempo inferior a 3 minutos. Deverá ser preparada apenas a quantidade de argamassa necessária para cada etapa, a fim de se evitar o inicio do seu endurecimento, antes do seu emprego.

Para a fabricação manual a mistura deverá ser executada em superfície plana, limpa, impermeável e resistente, seja em masseira, tablado de madeira ou cimentado, com tempo mínimo de 6 minutos de amassamento. Só será permitido o amassamento para volumes inferiores a 0,10 m³, de cada vez.

A superfície deverá ser umedecida e, a seguir, deverá ser aplicada a argamassa, energicamente, com o auxílio da colher de pedreiro.

Estando a área preenchida por argamassa, deverá ser feita à retirada do excesso e a regularização da superfície, pela passagem da régua.

Em seguida, as depressões deverão ser preenchidas mediante novos lançamentos de argamassa, nos pontos necessários, repetindo-se a operação até se conseguir uma superfície cheia e homogênea.

A argamassa não deverá ser desempenada enquanto mole, podendo acarretar fissuras na superfície do revestimento, que não serão aceitas pela Fiscalização.

Quando houver possibilidade de chuvas, a aplicação do emboço/reboco externo não será iniciada ou, caso já tenha sido, será ordenada a sua interrupção.

Na eventualidade da ocorrência de temperaturas elevadas, os revestimentos externos executados em uma jornada de trabalho terão as suas superfícies molhadas ao término dos trabalhos.

O revestimento só será executado depois da colocação dos marcos das portas e janelas e antes da colocação dos alisares.

Não será permitida a execução de revestimento em argamassa com espessura superior a 2,5 cm. Quando a imperfeição nas características geométricas da base assim necessitar, os revestimentos serão realizados em duas etapas com espessuras inferiores a 2,5 cm e com um intervalo de execução de no mínimo 7 dias.

      - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro quadrado (m²) de superfície efetivamente revestida com reboco e aceita pela Fiscalização.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário deverão estar incluídos os custos de aquisição, armazenamento, transporte e colocação dos materiais, bem como todos os encargos e incidências.

    - REVESTIMENTO CERÂMICO 35X35 COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE REJUNTE

      - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Compreende o fornecimento e o assentamento de cerâmica, para compor o revestimento das paredes, dimensão 35x35 cm, Tipo A, PEI 4, resistência a ataques químicos elevada a média, cor a ser definida pela Fiscalização

A cerâmica deverá apresentar esmalte liso, vitrificação homogênea e colocação perfeitamente uniforme.

Não deverão apresentar desvios de prumos e nivelamento superiores a 3mm/m.

Após a cura as peças deverão ser batidas principalmente em seus cantos, devendo ser substituídas as que estiverem ocas.

Peças quebradas, defeituosas em seus cortes e furos para passagem de instalações efetuados manualmente, serão substituídas.

      - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pela área em metro quadrado (m²) de serviços executados de acordo com o projeto.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte e mão-de-obra necessários à execução dos serviços, bem como o emboço e o rejuntamento.

    - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEITORIL EM GRANITO

      - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os peitoris das janelas e basculantes, serão em granito cinza andorinha, largura de 17 cm, assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

Deverão ser chumbadas 3 cm de cada lado nas paredes.

Sua colocação será feita de modo a deixá-los alinhados e nivelados, tomando-se o cuidado de não deixar partes ocas sob eles.

      - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos em metro linear (m) de peitoril assentado.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos aquisição, mão-de-obra, encargos transporte, de materiais e equipamentos necessários a execução dos serviços.

  - PAVIMENTAÇÃO

    - REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO

      - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Compreende este serviço na regularização do terreno para assentamento dos reservatórios, o terreno deverá está perfeitamente plano.

Neste serviço inclui a compactação vigorosa do fundo com soquete apropriado para evitar problemas posteriores com desnivelamento e abatimentos.

      - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição da regularização manual de terreno será feita tomando-se como unidade o metro quadrado (m²) efetivamente regularizado.

O pagamento será efetuado pelos preços unitários correspondentes da Planilha Orçamentária da Obra. Nestes preços deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

    - REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISOS

      - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Compreende a regularização de base para revestimentos de pisos, incluíndo a limpeza ou o apicoamento da superfície, antes da regularização.

A base será regularizada com uma camada de argamassa de cimento e areia média no traço 1:3, com espessura mínima de 2 cm.

A superfície regularizada deverá estar desempenada e bem nivelada.

A base deverá ser molhada por 24 h antes da aplicação da camada de regulariazação, porém sem água livre quando iniciada a operação.

A argamanssa deverá ser aplicada sobre a base, estendendo-a com o auxílio de régua e deixando completamente uniforme.

A cura será feita conservando a superfície úmida durante sete dias.

      - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição da regularização de base para revestimento de pisos será feita tomando-se como unidade o metro quadrado (m²) efetivamente regularizado, conforme o projeto.

O pagamento será efetuado pelos preços unitários correspondentes da Planilha Orçamentária da Obra. Nestes preços deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

    - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO 45x45 COM ARGAMASSA COLANTE

      - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Compreende o fornecimento e o assentamento de piso cerâmico, dimensão 45x45 cm, Tipo A, PEI 4, resistência a ataques químicos elevada a média, cor a ser definida pela Fiscalização.

As cerâmicas deverão apresentar esmalte rugoso, homogêneo e colocação perfeitamente uniforme.

Para um perfeito assentamento, a argamassa colante deverá ser espalhada com uma desempenadeira dentada, formando cordões e sulcos.

As juntas serão limpas sempre que a argamassa de assentamento por elas refluir.

Não será tolerado o assentamento de peças rachadas, emendadas com retoques visíveis de massa, com veios capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resistência ou outros quaisquer defeitos.

A contratada executará, no piso, todos os rebaixos, recortes ou furos que se fizerem necessários para os arremates.

A espessura das juntas não poderá exceder 1,5 mm.

Não deverão apresentar desvios de prumos e nivelamento superiores a 3m/m.

Após a cura as peças deverão ser batidas principalmente em seus cantos, devendo ser substituídas as que estiverem ocas.

Peças quebradas, defeituosas em seus cortes e furos para passagem de instalações efetuados manualmente, serão substituídas.

      - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pela área em metro quadrado (m²) de piso efetivamente assentado e rejuntado de acordo com o projeto.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte e mão-de-obra necessários à execução dos serviços.

    - PISO EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO

      - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

O concreto para piso deverá ser executado sobre o solo natural, lançado sobre superfícies limpas, úmidas, regularizadas e compactadas. As eventuais diferenças de níveis do terreno deverão ser preenchidas com concreto pobre, solo cimento, areia saturada de água ou mistura adensada de cimento e areia traço 1:25.

Piso em Concreto desempolado, fck = 15 Mpa, e = 8,00 cm, será utilizado na recuperação de pisos e execução de calçadas.

Piso em Concreto desempolado, fck = 21 Mpa, e = 10,00 cm, será utilizado para a base dos reservatórios de água pluvial a serem instalados nas casas dos bombeiros.

Será utilizado concreto de 15 MPa, devendo apresentar acabamento final liso e uniforme, obtido pelo simples sarrafeamento, desempeno e moderado alisamento do próprio concreto, quando este ainda estiver plástico.

Os materiais deverão obedecer aos critérios estabelecidos no item 4.7

      - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será realizada por metro quadrado (m²) de concreto efetivamente executado, aprovadas pela Fiscalização.

O pagamento será efetuado pelos preços unitários correspondentes da Planilha Orçamentária da Obra.

Nestes preços deverão estar incluídos os custos de aquisição, transporte, armazenamento e colocação de todos os materiais, preparo do concreto, lançamento, desempolamento, mão-de-obra, bem como todos os encargos e incidências.

    - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE SOLEIRA

      - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

As soleiras das portas, serão em granito cinza andorinha assentadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

Deverão ser chumbadas 3 cm de cada lado nas paredes.

Sua colocação será feita de modo a deixá-las alinhadas e niveladas, tomando-se o cuidado de não deixar partes ocas sob elas.

      - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos em metro (m) de soleira assentada.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos aquisição, mão-de-obra, encargos transporte, de materiais e equipamentos necessários a execução dos serviços.

    - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE RODAPÉ CERÂMICO 7x45 cm

      - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Compreende o fornecimento e o assentamento de rodapé cerâmico de dimensões 7x45 cm, do mesmo padrão do piso. O assentamento se dará com argamassa ainda fresca tendo-se o cuidado de pulverizar cimento em pó sobre a superfície já nivelada e desempenada. Poderá ser utilizada argamassa industrializada para o assentamento.

As juntas serão limpas sempre que a argamassa de assentamento por elas refluir.

Não será tolerado o assentamento de peças rachadas, emendadas com retoques visíveis de massa, com veios capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resistência ou outros quaisquer defeitos.

A contratada executará, nos rodapés, todos os rebaixos, recortes ou furos que se fizerem necessários para os arremates.

A espessura das juntas não poderá exceder 1,5 mm.

      - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pela área por metro linear (m) de rodapé efetivamente assentado e rejuntado efetivamente assentado e rejuntado de acordo com o projeto.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte e mão-de-obra necessários à execução dos serviços.

  - COBERTURA

    - IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO

      - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Toda a madeira utilizada no telhado deverá ser imunizada contra agentes biodegradadores, através de pincelamento, imersão ou injeção de cupinicida incolor, respeitando rigorosamente as recomendações do fabricante.

    - REVISÃO E RECUPERAÇÃO DE COBERTURA EM FIBROCIMENTO ONDULADA, COM 50% DE APROVEITAMENTO

      - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Compreenderá este serviço à substituição ou reposição, a critério da Fiscalização, das telhas e acessórios, como fixadores, vedações e etc. que estiverem danificados ou faltando. Deverão ser utilizadas telhas onduladas de fibrocimento com 6 mm de espessura.

Todos os materiais substituídos ou repostos deverão ser novos, sem uso, de 1ª qualidade e aprovados previamente pela Fiscalização.

- RETIRADA DE COBERTURA

Deverá ser retirado o telhamento e o madeiramento que se apresentarem comprometidos, a critério da Fiscalização.

De forma geral, a operação de retirada deverá ser cuidadosa de modo a evitar acidentes e danos às peças de madeira e telhas que, a critério da Fiscalização, poderão ser reaproveitadas, bem como ao restante da edificação.

Os materiais aproveitáveis serão de propriedade da CODEVASF, devendo os mesmos ser estocados em locais indicados pela Fiscalização, sem ônus adicionais para a CODEVASF. A seleção desses materiais será de responsabilidade da Fiscalização.

- MADEIRAMENTO PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO

Todo o madeiramento antes de ser levado para a cobertura deve ser imunizado. Para tanto receberá, salvo especificação em contrário, tratamento com produto à base de resinas sintéticas, imunizantes, combinados com agentes plásticos repelentes de água, de fácil aplicação à brocha, pistola ou por imersão.

As peças deverão estar bem secas, isentas de caruchos e brocas, sem nós ou fendas, quinas mortas, rachaduras de qualquer natureza, fibras arrancadas ou partes de alburnes de cor contrastada que comprometam a sua resistência ou durabilidade.

As peças de madeira empregadas serão desempenadas, aparelhadas, lixadas e em quinas vivas.

A estrutura do madeiramento deverá ser adequada aos vãos da edificação, devendo suas peças ter dimensões suficientes para suportar os carregamentos da cobertura. As emendas das peças de madeira deverão coincidir com os apoios, de forma a se obter maior segurança, solidariedade e rigidez da ligação.

- TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO

Será utilizada telha ondulada de fibrocimento, com 6mm de espessura, devendo, para sua instalação, serem obedecidas às recomendações do fabricante e/ou as seguintes:

- O recobrimento transversal das chapas será de 140 mm, para inclinações mínima de 5.

- O recobrimento lateral será de aproximadamente ¼ de onda ou ¼ de onda mais o cordão de vedação, para inclinações de 10. Em coberturas sujeitas a condições desfavoráveis de vento, o recobrimento em apreço será de 230 mm, ou 01 onda  e ¼  de  onda.

- O balanço longitudinal máximo de 40 cm e balanço lateral máximo 10 cm.

- A fixação das chapas será efetuada com ganchos chatos.

- A colocação das chapas será feita dos beirais para as cumeeiras, em faixas perpendiculares às terças, sendo o sentido da montagem contrário ao dos ventos dominantes.

- Para evitar a sobreposição de quatro espessuras de chapa, proceder-se-á ao corte dos cantos de duas peças, segundo a hipotenusa de um triângulo, cujos catetos serão respectivamente iguais aos recobrimentos laterais e longitudinais.

- Para passagem de tubos, serão utilizadas chapas com tubo para ventilação, associadas com chapéu para chaminé, mesmo que para isso haja necessidade de desviá-los de sua prumada. O tubo ficará por dentro, do conjunto referido, eliminando-se, dessa forma, a junta na superfície da chapa.

- As cumeeiras serão do tipo articulado, com ventilação, fixadas com parafusos providos de arruela de chumbo.

- Os espigões e os rincões serão também constituídos por peças de cimento amianto.

Não serão aceitas telhas que apresentarem danos, tipo trincas, fissuras ou quaisquer outros defeitos que comprometam a sua estanqueidade.

      - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será efetuada pela área em metro quadrado (m²) de projeção horizontal da cobertura retirada, executada, revisada e conservada, de acordo com o especificado, e será paga de acordo com o preço unitário correspondente da planilha orçamentária da obra.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte e mão-de-obra necessários à execução dos serviços, encargos e incidências.

Nestes preços, deverão ser considerados os custos de aquisição, transporte, armazenamento, locação de equipamentos e aplicação de todos os materiais conforme especificações, bem como toda a mão-de-obra, encargos e incidências e quaisquer outras operações necessárias para a perfeita execução dos trabalhos.

    - MADEIRAMENTO

      - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Deverão ser usadas madeiras da espécie Maçaranduba (Mimussopis Rufula), de preferência, ou similar.

As peças deverão estar bem secas, isentas de caruchos e brocas, sem nós ou fendas, quinas mortas, rachaduras de qualquer natureza, fibras arrancadas ou partes de alburnes de cor contrastada que comprometam a sua resistência ou durabilidade.

As peças de madeira empregadas serão desempenadas, aparelhadas, lixadas e em quinas vivas.

Será exigido o número de três ripas por telha.

    - TELHAMENTO COM TELHA COLONIAL

      - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Compreende a colocação de telhas coloniais, tipo Itabaianinha ou de qualidade similar, cujas amostras deverão ser apresentadas à Fiscalização para aprovação.

As telhas inferiores, ou de canal, terão na parte convexa chanfro plano e paralelo às ripas, o qual, firmando-se nelas, corta oscilações e o escorregamento da telha. As telhas superiores (capa) terão na parte interna saliência ou anel com furo que limite o recobrimento das telhas de capa e que permita amarrar as ripas, com arame de cobre, às peças de cima e de baixo.

O assentamento será feito inicialmente com os canais, no sentido da inclinação do telhado, do beiral para a cumeeira, colocando-se as telhas com a concavidade voltada para cima e a extremidade mais larga do lado da cumeeira.  Na sua parte mais larga, a distância entre duas fieiras de canais será de cerca de 5cm. As telhas ficarão sobrepostas, em cerca de 10cm.

As telhas superiores (capa) serão colocadas com a extremidade mais estreita voltada para o lado da cumeeira e a sobreposição, limitada pela saliência citada acima, será de cerca de 10cm.

As cumeeiras e os espigões serão feitos com as mesmas telhas, colocadas com a convexidade para cima, sendo a junção garantida por meio de argamassa de cimento, cal e areia, no traço volumétrico de 1 : 0,25 : 4.

      - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pela área em metro quadrado (m²) executada e aprovada pela fiscalização, de acordo com o projeto.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte e mão-de-obra necessários a execução dos serviços, inclusive projeto para execução do telhado e emassamento das cumeeiras.

    - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE FORRO EM PVC COM RODOFORRO

      - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Deverá ser colocado forro de PVC, na cor branca, lâminas de 10 cm.

O posicionamento das réguas deverá ser previamente estudado em planta, e em função dos ambientes definir os comprimentos das réguas de forma a evitar emendas desnecessárias.

A estrutura de fixação deverá está bem nivelada para a colocação das lâminas de PVC que poderão ser fixadas em estrutura de metal de acordo com recomendações do fabricante.

Deverá ser montado na estrutura de sustentação um suporte para fixar as luminárias e assim evitar a fixação das mesmas nas lâminas do forro.

      - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pela área em metro quadrado (m²) de serviços efetivamente executados.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte e mão-de-obra necessários a execução dos serviços.

    - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHAS DE CHUVA

      - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Consiste no fornecimento e instalação de peças e acessórios para coletar as águas pluviais da cobertura dos prédios

Calhas – São os elementos de captação das águas pluviais dos telhados, deverão ter seção meia cana, em PVC, diâmetro de 125 mm, composto de bocais, cabeceiras, emendas e suportes, instalado conforme orientações do fabricante.

Condutores - São elementos tubulares de condução das águas pluviais captadas pelas calhas, em PVC, diâmetro de 100 mm, serão instalados na posição vertical, conforme orientações do fabricante.

Deve-se instalar as conexões com as pontas voltadas para baixo, deverá ser utilizada duas abraçadeiras a cada 3m de condutor e joelhos e curvas onde se fizer necessário.

      - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Serão medidos por metro linear (m) de calhas e condutores assentados e aceitos pela Fiscalização, conforme planilha orçamentária.

O pagamento será por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos aquisição, mão-de-obra, encargos, transporte, materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços.

  - ESQUADRIAS

    - FORNECIMENTO DE GRADE DE FERRO

      - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Deverão ser fornecidas e instaladas grades de ferro, com barra quadrada de 1/2" na vertical, barras de quadrada de 1/2" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1/2", conforme indicado no projeto.

A fixação da grade deverá ser efetuada através de chumbadores, para não ocorrer desalinhamentos, a grade deverá ser escorada e mantida no prumo até o completo endurecimento da argamassa.

Os quadros serão perfeitamente esquadriados, terão todos os ângulos ou linhas de emenda soldados bem esmerilhados ou limados, de modo a desaparecerem as rebarbas e saliências de solda.

      - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pela área em metro quadrado (m²) de grade entregue, assentada e executadas de acordo com o projeto.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela fiscalização.

Nestes preços, deverão estar incluídos os custos de aquisição, armazenamento, transporte dos materiais, ferramentas, mão-de-obra, bem como todos os encargos e incidências.

    - REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA

      - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Compreenderá este serviço à recuperação e/ou substituição dos componentes das esquadrias de madeira existentes, que estejam quebrados ou que não apresentem o funcionamento adequado, a critério da Fiscalização.

Toda madeira a ser empregada deverá estar seca e isenta de defeitos que comprometam sua finalidade, ou seja, rachaduras, nós, escoriações, falhas, empenamentos, etc.

Todos os materiais substituídos ou repostos deverão ser novos, sem uso, de 1ª qualidade e aprovados previamente pela Fiscalização.

      - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por unidade (und) correspondente na planilha orçamentária deverão estar incluídos todos os elementos necessários à instalação dos pontos elétricos.

O pagamento será por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos aquisição, mão-de-obra, encargos, transporte, materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços.

    - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTAS DE MADEIRA MACIÇA ALMOFADADA

      - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

As portas externas deverão ser em madeira maciça almofadada, em Maracatiara ou similar. O modelo da porta deverá ser previamente autorizado pela Fiscalização, nas dimensões conforme projeto.

As dobradiças deverão ser de latão, na dimensão de 3” x 21/2” (três por duas e meia polegadas), com acabamento cromado.

A porta será inspecionada, no recebimento, quanto à qualidade, ao tipo, ao acabamento, às dimensões e ao funcionamento. Serão sumariamente recusadas todas as peças que apresentem sinais de empenamento, deslocamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira ou outros defeitos.

Os parafusos a serem empregados na fixação dos marcos deverão ter as cabeças embutidas, dando-se o devido acabamento com o enchimento sobre as cabeças por meio de um fragmento da mesma madeira, lixado, permitindo continuidade da superfície.

Todos os acessórios das portas de madeira, como caixões (marcos) e alisares deverão ser da mesma madeira que foi confeccionada a porta.

Os batentes das portas serão fornecidos montados no esquadro, travejados com sarrafos de madeira, inclusive com a respectiva esquadria. Deverão possuir folga de 3 mm de cada lado, tornando-se desnecessário efetuar repasses com plainas.

A porta será perfeitamente assentada, utilizando-se para isso mão-de-obra qualificada. As ferragens utilizadas serão de 1ª qualidade e adequadas ao tipo de material da porta.

Qualquer defeito observado após a colocação da porta é de total responsabilidade da Contratada.

      - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A esquadria será medida por unidade (und), incluindo ferragens e acessórios. O serviço compreende o assentamento, incluindo todos os marcos e alisares. O pagamento será por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos aquisição, mão-de-obra, encargos, transporte, materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços.

    - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTAS DE MADEIRA COMPENSADA LISA

      - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

As portas internas deverão ser de madeira compensada lisas, nas dimensões conforme identificadas no projeto e aprovados previamente pela Fiscalização.

As dobradiças deverão ser de latão, na dimensão de 3” x 21/2” (três por duas e meia polegadas), com acabamento cromado.

As portas de madeira serão inspecionadas, no recebimento, quanto à qualidade, ao tipo, ao acabamento, às dimensões e ao funcionamento. Serão sumariamente recusadas todas as peças que apresentem sinais de empenamento, deslocamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira ou outros defeitos.

Os parafusos a serem empregados na fixação dos marcos deverão ter as cabeças embutidas, dando-se o devido acabamento com o enchimento sobre as cabeças por meio de um fragmento da mesma madeira, lixado, permitindo continuidade da superfície.

Os batentes das portas serão fornecidos montados no esquadro, travejados com sarrafos de madeira, inclusive com a respectiva esquadria. Deverão possuir folga de 3 mm de cada lado, tornando-se desnecessário efetuar repasses com plainas.

Os marcos (caixões) e alisares das portas deverão ser de madeira de lei (massaranduba, pau d’árco, Angelim), aprovados previamente pela Fiscalização.

      - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A esquadria será medida por unidade (und). O serviço compreende o assentamento, incluindo todos os marcos e alisares. O pagamento será por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos aquisição, mão-de-obra, encargos, transporte, materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços.

    - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA

      - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

As janelas serão em madeira tipo almofadada, em maracatiara ou similar, nas dimensões indicadas no projeto, o modelo deverá ser aprovado pela Fiscalização.

As ferragens das janelas de madeira deverão ser primeira qualidade. As dobradiças deverão ser de latão, na dimensão de 3” (três polegadas), com acabamento cromado.

As esquadrias de madeira serão inspecionadas, no recebimento, quanto à qualidade, ao tipo, ao acabamento, às dimensões e ao funcionamento. Serão sumariamente recusadas todas as peças que apresentarem sinais de empenamento, deslocamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira ou outros defeitos.

Os parafusos a serem empregados na fixação dos marcos deverão ter as cabeças embutidas, dando-se o devido acabamento com o enchimento sobre as cabeças por meio de um fragmento da mesma madeira, lixado, permitindo continuidade da superfície.

Os batentes das janelas serão fornecidos montados no esquadro, travejados com sarrafos de madeira, inclusive com a respectiva esquadria. Deverão possuir folga de 3 mm de cada lado, tornando-se desnecessário efetuar repasses com plainas.

11.2.2	MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Serão medidos por metro quadrado (m²) de janela de madeira, assentados e aceitos pela Fiscalização, conforme planilha orçamentária.

O pagamento será por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos aquisição, mão-de-obra, encargos, transporte, materiais e equipamentos necessários a execução dos serviços.

    - TELA DE NYLON COM MOLDURA DE ALUMÍNIO

      - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

O serviço compreende no fornecimento e instalação de grades com moldura de alumínio anodizado natural, nas dimensões de projeto, com malha em nylon tipo mosquiteiro, para serem colocadas nas janelas e basculantes com a finalidade de evitar a entrada de insetos no interior dos compartimentos.

      - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro quadrado (m²) efetivamente instalada e aprovada pela Fiscalização.

O pagamento será feito pelos preços unitários correspondentes da Planilha Orçamentária da Obra.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos todos os custos referentes a mão-de-obra, ferramentas e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços, bem como todos os encargos e incidências.

    - FERRAGENS

      - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

As ferragens das esquadrias de madeira deverão ser de boa qualidade.

As fechaduras dos banheiros deverão ser de embutir, para porta de banheiro, padrão de acabamento médio, cromado.

As fechaduras para portas externas deverão ser com cilindro para portas externas.

Os ferrolhos de portas e janelas deverão ser de sobrepor em ferro cromado, com pino redondo 2” polegadas.

As dobradiças deverão ser de latão, na dimensão de 3” x 2 ½” polegadas, com acabamento cromado.

      - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por unidade (un) efetivamente instalada, aprovada pela Fiscalização.

O pagamento será feito pelos preços unitários correspondentes da Planilha Orçamentária da Obra.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos todos os custos referentes a mão-de-obra, ferramentas e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços, bem como todos os encargos e incidências.

  - PINTURA

    - CONDIÇÕES GERAIS

Os serviços consistem na execução da pintura sobre piso, paredes e esquadrias.

Os serviços de pintura deverão ser executados com rigoroso esmero, por profissionais de comprovada competência de acordo com a melhor técnica existente para serviços desta natureza.

Todas as superfícies a pintar deverão ser cuidadosamente limpas e preparadas para o tipo de pintura especificada.

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a anterior estiver perfeitamente seca. O tempo mínimo de intervalo entre duas demãos será o recomendado pelo fabricante; quando omisso, de 24 horas em tempo seco e 48 horas em tempo úmido.

Não será permitido escorrimento ou salpico nas superfícies não destinadas à pintura (vidros, pisos, aparelhos etc.). Os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se solvente adequado.

Toda a superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto à textura, tonalidade e brilho.

Os cômodos e peças pintadas deverão ser cuidadosamente conservados pela Contratada, que deverá tomar todas as precauções e medidas para sua proteção. Antes da entrega das obras, deverão ser reparados pela Contratada todos os defeitos e estragos verificados nas pinturas, qualquer que seja a causa que os tenha produzido, ainda que esse reparo importe a renovação integral da pintura de um ou mais compartimento.

Não será permitida pintura em dias chuvosos.

    - APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO SOBRE PAREDE

      - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

As superfícies de parede receberão fundo preparador acrílico para receber o emassamento e posterior pintura.

    - APLICAÇÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO, DUAS DEMÃOS

      - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

As superfícies de metal (grades) receberão duas demãos de fundo anticorrosivo a base de óxido de ferro, para receber posteriormente a pintura.

    - EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE MASSA CORRIDA,LIXAMENTO E RETOQUES

      - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

A aplicação da massa deve ser feita em camada fina (máximo 3 mm). Após a sua aplicação deverá ser procedido o lixamento, respeitando o prazo recomendado pelo fabricante. Caso necessário e a critério da Fiscalização poderá ser aplicada outra camada de emassamento. Para a aplicação da tinta de acabamento é necessário que a superfície esteja livre de pó.

    - EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 2 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES

      - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

A aplicação da massa deve ser feita em camada fina (máximo 3 mm). Após a sua aplicação deverá ser procedido o lixamento, respeitando o prazo recomendado pelo fabricante. Caso necessário e a critério da Fiscalização poderá ser aplicada outra camada de emassamento. Para a aplicação da tinta de acabamento é necessário que a superfície esteja livre de pó.

    - EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 2 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES

      - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

A aplicação da massa deverá ser feita em camada fina (máximo 3 mm), após a sua aplicação proceder-se-á o lixamento, respeitando o prazo recomendado pelo fabricante. Caso necessário e a critério da Fiscalização poderá ser aplicada outra camada de emassamento. Para a aplicação da tinta de acabamento é necessário que a superfície esteja livre de pó.

      - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro quadrado (m²) de superfície efetivamente executada, e será paga de acordo com o preço unitário correspondente da planilha orçamentária da obra.

Nestes preços, deverão estar incluídos os custos de materiais, mão de obra, todas as ferramentas e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços, assim como os encargos correspondentes.

    - PINTURA INTERNA COM TINTA LÁTEX PVA – MÍNIMO DUAS DEMÃOS

      - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Após o emassamento e a limpeza, deverá ser aplicada tinta látex PVA, em duas demãos, nas paredes internas na cor definida pela Fiscalização.

Toda a superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto à textura, tonalidade e brilho.

    - PINTURA EXTERNA COM TINTA PVA, ACRÍLICA – MÍNIMO DUAS DEMÃOS

      - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Deverá ser aplicada tinta acrílica, no mínimo duas demãos, nas paredes externas. A cor será definida pela Fiscalização.

Toda a superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto à textura, tonalidade e brilho.

    - EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA

      - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

As esquadrias de madeira deverão receber uma demão de fundo nivelador, seguida da aplicação de massa a óleo, a fim de corrigir as imperfeições. Após a secagem, deverá ser procedido o lixamento e aplicado, novamente, o fundo nivelador.

Deverão ser obedecidas todas as especificações recomendadas pelo fabricante.

    - PINTURA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO SOBRE MADEIRA – MÍNIMO 2 DEMÃOS

      - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Após o emassamento, precedido de lixamento, deverá ser aplicada duas demãos de esmalte sintético, na cor a ser definida pela Fiscalização, tomando-se o cuidado de deixar um acabamento perfeito.

Deverão ser obedecidas todas as especificações recomendadas pelo fabricante.

    - PINTURA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE ESQUADRIAS DE FERRO

      - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Após o emassamento, precedido de lixamento, deverá ser aplicada duas demãos de esmalte sintético, na cor a ser definida pela Fiscalização, tomando-se o cuidado de deixar um acabamento perfeito.

Deverão ser obedecidas todas as especificações recomendadas pelo fabricante.

      - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro quadrado (m²) de superfície efetivamente pintada, e será paga de acordo com o preço unitário correspondente da planilha orçamentária da obra.

Nestes preços, deverão estar incluídos os custos de materiais, mão de obra, todas as ferramentas e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços, assim como os encargos correspondentes.

    - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

    - LOUÇAS E METAIS

O material utilizado deverá ser de boa qualidade e aprovados previamente pela Fiscalização.

Todos os equipamentos, aparelhos e metais deverão ser submetidos a previa aprovação por parte da Fiscalização.

As torneiras e os registros deverão ter acabamento cromado, de boa qualidade.

Na ligação da tubulação de PVC com a torneira deverão ser utilizadas conexões com bucha de latão rosqueada.

Serão utilizados sifões para pia de banheiro.

Depois de instaladas e em funcionamento, deverão apresentar perfeita estanqueidade, a nível de torneira, cuba e sifão.

As bacias sanitárias deverão ser com caixa de descarga acoplada e assento na cor branca.

Deverá a instalação hidro-sanitária do prédio encontrar-se em perfeitas condições de funcionamento após a conclusão dos serviços.

Deverão ser instaladas sistema fossa/sumidouro, tubulações e acessórios, conforme projeto.

Consiste nos serviços de construção e operação do sistema de fossa séptico em câmara única e filtro anaeróbio do esgoto, atendendo a NRB 7229 e as normas a ela relacionadas, NRB 5626 e NRB 8160.

    - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC SOLDÁVEL

Consiste no assentamento de tubos e conexões de PVC-soldável, rígido, linha hidráulica, junta soldável, destinados às instalações prediais de água fria.

Os tubos e consexões deverão ser estocados ao abrigo da incidência solar.

Na execução das juntas soldáveis será utilizado adesivo específico.

Para evitar o comprometimento da eficiência das juntas e das soldas, não será permitido o uso de peças de fabricantes distintos.

Todos os serviços deverão estar de acordo com as normas vigentes relativas ao fornecimento de materiais e à execução de instalações prediais e água fria com tubos de PVC rígido.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

O assentamento de tubulações será medido, depois de feita a vistoria na linha e aprovada pela Fiscalização, considerando o metro (m) de tubo e a unidade (um) de conexões devidamente assentados.

O pagamento do assentamento de tubulações, medido como especificado, será feito aos preços unitários constantes das Planilhas Orçamentárias de Obras. Nestes preços deverão estar incluídos os serviços de assentamento das tubulações, conexões, equipamentos, transporte até o local da instalação, reparos, mão-de-obra, encargos e incidências e o que mais for necessário para execução dos serviços.

      - RESERVATÓRIO EM POLIETILENO, COM SEPARADOR DE FOLHAS, FILTRO E MATERIAL FILTRANTE

Nos locais onde não há rede de abastecimento de água tratada, deverão ser instalados reservatórios de captação de água pluvial, que abastecerá apenas os banheiros, em polietileno, com capacidade de 10.000 litros.

O tanque deverá ser instalado em base plana, não deve ser apoiado diretamente sobre o solo ou ser enterrado total ou parcialmente.

Antes da instalação do tanque deverá ser efetuada limpeza para eliminar qualquer tipo de sujeira do seu interior que possa alterar a qualidade da água. Deverá ser utilizado uma esponja macia com sabão neutro e água limpa. Não utilizar produtos químicos ou materiais abrasivos, pois podem afetar o acabamento das paredes internas. Deverão ser seguidas as orientações do fabricante.

Serão instalados um filtro para retenção de partículas, com grau de filtração de 50 micras, com fornecimento de elementos filtrantes e um separador de folhas, que tem por finalidade evitar a passagem de folhas e insetos oriundas do telhado.

      - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será realizada por unidade (un) de tanque instalado e aprovado pela Fiscalização.

O pagamento será efetuado pelos preços unitários correspondentes da Planilha Orçamentária da Obra.

Nestes preços deverão estar incluídos a instalação do separador de folhas e do motobomba, os custos de transporte, carga, descarga, armazenamento, mão-de-obra, bem como todos os encargos e incidências necessários à execução dos serviços.

    - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

      - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Este item engloba os serviços referentes ao fornecimento de materiais e equipamentos.

Os equipamentos deverão ser fornecidos completos e com um conjunto de ferramentas próprias, instrumentos e acessórios necessários à manutenção e ajuste dos mesmos, exceto indicação específica contrária.

Transporte, manuseio e disposição

Quando os materiais e equipamentos ficarem estocados na obra, devem ficar ao abrigo do sol, evitando-se possíveis deformações provocadas pelo aquecimento excessivo.

A armazenagem e a guarda dos equipamentos e materiais, desde a chegada dos mesmos até a sua efetiva instalação, serão de responsabilidade da Contratada.

No caso de equipamentos suscetíveis a danos causados pela umidade, deverão ser revestidos com material impermeáveis em forma de sacos ou invólucros selados.

Superfícies que poderão sofrer oxidação durante o transporte ou instalação, deverão ser transportados cobertos de graxa ou outra substância facilmente removível.

Os itens a serem embarcados em fardos deverão ser separados e atados, segundo dimensões e pesos compatíveis com a movimentação na obra.

Os equipamentos e materiais deverão ser inspecionados, e estando danificados ou impróprios para o uso serão devolvidos e substituídos à custa da Contratada.

      - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será realizada por unidade (un) de peças, equipamentos e acessórios, fornecidos e aprovados pela Fiscalização.

O pagamento será efetuado pelos preços unitários correspondentes da Planilha Orçamentária da Obra.

Nestes preços deverão estar incluídos os custos de aquisição, transporte, carga, descarga e armazenamento, bem como todos os encargos e incidências.

  - INSTALAÇÕES

    - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

      - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Todos os materiais fornecidos, quadros de distribuição, disjuntores, eletrodutos, cabos, condutores e demais materiais, deverão ser novos, sem uso, e de boa qualidade.

As luminárias externas e internas, as tomadas e os disjuntores serão de boa qualidade, previamente aprovada pela fiscalização.

A Concessionária recomenda que as instalações elétricas internas de baixa tensão sejam especificadas, projetadas e construídas de acordo com as prescrições da ABNT, através da NBR-5410 e NBR-5419, e, aquelas em média tensão, de acordo com as prescrições da NBR- 14039, quanto aos seus aspectos técnicos e de segurança.

Todas as instalações elétricas, procedimentos, fornecimento, deverá seguir rigorosamente os preceitos das normas técnicas brasileiras em vigor, aplicáveis a cada segmento, assim como as normas e instruções da concessionária local de energia elétrica.

      - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por unidade (und) correspondente na planilha orçamentária deverão estar incluídos todos os elementos necessários a instalação dos pontos elétricos.

O pagamento será por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos aquisição, mão-de-obra, encargos, transporte, materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços.

  - SERVIÇOS FINAIS

    - CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO

      - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Constitui esse serviço em fazer a capinagem e a roçagem do terreno para entrega final da obra, deverão ser feitas manualmente com foice, roçadeira, enxada ou outras ferramentas necessárias.

O destocamento manual compreenderá a operação de corte de árvores existentes e remoção dos tocos e das raízes de vegetação ou pequeno porte até o diâmetro de 5 cm.

Os entulhos e restos de vegetação deverão ser removidos e colocados em local apropriado indicado pela Fiscalização.

      - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pela área em metro quadrado (m²) de serviços efetivamente executados.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto para a locação deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte, mão de obra e encargos necessários à execução dos serviços.

    - LIMPEZA GERAL DA OBRA

      - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação.

Todo o entulho deverá ser removido, como também quaisquer vestígios de tintas, manchas e argamassas, provocadas pelos reparos ocorridos na obra.

A Limpeza de todas as superfícies revestidas ou pavimentadas com material cerâmico deverá ser feita com água e sabão ou com o emprego de outros materiais de remoção, recomendados pelos fabricantes.

      - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro quadrado (m²) de serviço efetivamente executado, e será paga de acordo com o preço unitário correspondente da planilha orçamentária da obra.

Nestes preços, deverão estar incluídos os custos de materiais, mão de obra, todas as ferramentas e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços, assim como os encargos correspondentes.