PROJETO BÁSICO DE REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DO DISTRITO IRRIGADO DE COTINGUIBA-PINDOBA

OBRA: Reforma do Edifício Sede do Distrito Irrigado de Cotinguiba-Pindoba

LOCAL: Município de Propriá

ELABORAÇÃO: 4ªGRD/UEP

ARACAJU/SE

Julho de 2017

SUMÁRIO

1  INTRODUÇÃO	3

2  HISTÓRICO	3

3  OBJETIVO	3

4  JUSTIFICATIVAS	4

5  LISTA DE DESENHOS	4

6  CONCEPÇÕES	5

## INTRODUÇÃO

O presente memorial descritivo tem por finalidade apresentar uma visão geral do Projeto Básico de reforma de uma edificação de propriedade da Codevasf, localizada no povoado Santa Cruz, município de Propriá, onde atualmente funciona o Distrito Irrigado de Cotinguiba-Pindoba - DICOP.

Destinado aos técnicos interessados em ter um conhecimento geral do Projeto e às empresas construtoras que se interessem pela licitação da Obra, esse projeto relata e reúne todos os elementos que sejam de interesse para a execução da Obra.

O memorial tem também como objetivo indicar as principais concepções do projeto que nortearam as escolhas dos serviços e materiais necessários à obra de reforma supracitada.

## HISTÓRICO

Localizado no povoado Santa Cruz, o escritório da Codevasf em pauta vem sendo utilizado pelo Distrito Irrigado de Cotinguiba-Pindoba para o desenvolvimento das atividades de gerenciamento, administração e assessoria aos irrigantes que fazem parte desse projeto. A edificação encontra-se construída em terreno com 685,28 m², com 380,80 m² de área construída.

## OBJETIVO

O presente projeto tem como objetivo a reforma da edificação-sede do Distrito Irrigado de Cotinguiba-Pindoba, de forma a adequar as instalações existentes às necessidades das atividades ali desenvolvidas.

Será realizada uma revisão do telhado existente, com a substituição de telhas, madeiramento, rufos, calhas e tubos de queda que estejam obstruídos ou danificados.

As salas existentes serão revitalizadas, com a demolição de reboco até 01metro de altura do piso e pintura das paredes. Serão unificadas três salas existentes para a realização de um auditório capaz de atender às necessidades locais.

Os banheiros sofrerão modificação em sua estrutura, através da demolição de paredes, revestimentos, piso e inclusão de banheiro de deficientes, com novos pontos de água e esgoto, cujos efluentes serão encaminhados para um novo sistema de tratamento composto por fossa séptica e sumidouro que deverá ser construído pela Contratada.

Na área externa haverá serviços de revisão da cerca com a troca de todo o arame farpado, estacas de concreto que estejam danificadas, mourões e suas respectivas fundações. A entrada do prédio receberá piso cimentado sobre o lastro existente.

## JUSTIFICATIVAS

O edifício-sede do Distrito Irrigado de Cotinguiba-Pindoba apresenta sinais de deterioração da sua estrutura física, em face do decurso de tempo.

Existem problemas aparentes de estanquidade de telhado, com infiltrações de água pluvial nas paredes de alguns ambientes, inviabilizando o seu uso adequado. A ausência de chapim nas platibandas têm gerado o aparecimento de manchas (mofo) na pintura externa.

É também aparente o problema de umidade excessiva nas bases das paredes, devido à percolação de água do solo, gerando o destacamento do reboco e problemas na pintura.

As instalações hidrossanitárias apresentam problemas devido ao uso e algumas delas foram feitas de forma contraindicada, aparente, sem o devido embutimento em paredes e piso. Além disso, inexiste banheiro de deficientes físicos, desatendendo aos preceitos normativos atuais.

- Paralelamente aos problemas encontrados, o Distrito está necessitando de um auditório para as reuniões com os irrigantes, o que também está incluído no presente projeto.

## LISTA DE DESENHOS

Fazem parte deste projeto os desenhos relacionados a seguir:

| NOME DA PLANTA | DESENHOS |
| --- | --- |
| RED_CPB_ARQ_EXIST_01 | Planta Baixa - Projeto Existente |
| RED_CPB_ARQ_EXIST_02 | Planta baixa da Cobertura - Projeto Existente |
| RED_CPB_ARQ_REF_01 | Planta baixa de Reforma - Projeto de Demolição |
| RED_CPB_ARQ_REF_02 | Planta baixa de Reforma - Projeto de Construção |
| RED_CPB_ARQ_REF_03 | Planta baixa de Reforma - Projeto da Cobertura |
| RED_CPB_ARQ_FINAL_01 | Planta Baixa – Projeto Final |
| RED_CPB_ARQ_FINAL_02 | Planta Baixa - Layout |
| RED_CPB_EST_01 | Projeto Estrutural - Forma e Armação |
| RED_CPB_HDR_AGF_01 | Projeto hidrossanitário - Água Fria |
| RED_CPB_HDR_AGF_02 | Projeto hidrossanitário - Água Fria |
| RED_CPB_HDR_ESG_01 | Projeto hidrossanitário - Esgoto |

## CONCEPÇÕES

A reforma da presente edificação abrangerá os itens de serviços preliminares, administração e manutenção, demolição/remoção, fundação/estrutura, alvenaria, revestimento, pavimentação, cobertura, impermeabilização, esquadrias, pintura, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas, louças e metais e serviços finais.

Estão sendo disponibilizadas ao Contratante 11 plantas, que deverão servir de referência para a execução de todos os serviços.

Detalharemos, a seguir, os serviços que necessitam de informações complementares. Para tanto, dividiremos os serviços em oito itens: administração da obra e manutenção do canteiro, demolição/remoção, estrutura/fundação, pavimentação/revestimento/pintura, esquadrias, impermeabilização, instalações hidrossanitárias, louças e metais, instalações elétricas e serviços finais.

a) Administração da obra e manutenção do canteiro

A empresa contratada deverá ter um engenheiro civil devidamente qualificado como responsável técnico da obra. Além disso, deverá dispor de um mestre de obras para acompanhar diariamente a execução dos serviços.

A Contratada utilizará as dependências do prédio existente para o canteiro de obras e deverá instalar conteiners - banheiro com chuveiros e vasos para a higiene da equipe de obra.

b) Demolição/Remoção

A pintura de toda a edificação deverá ser removida, interna e externamente, salvo nos locais em que estejam previstos demolição, revestimento, ou outros serviços que justifiquem a permanência da pintura existente.

O piso existente permanecerá em quase todos os ambientes. Na planilha orçamentária está previsto apenas a retirada dos pisos do auditório e do banheiro. No auditório, a Contratada deverá retirar cuidadosamente uma parte do piso cerâmico existente para serem reassentados nos demais ambientes que contenham peças danificadas (troca). A quantidade a ser retirada cuidadosamente deverá ser proporcional à necessidade encontrada nos demais ambientes.

O telhado (telhas e madeiramento) será removido para avaliação dos materiais existentes e execução das obras de infraestrutura. Para tanto, a empresa deverá realizar a retirada cuidadosa desses materiais, para posterior reaproveitamento. Serão também removidas as camadas de proteção mecânica das calhas e as impermeabilizações existentes.

Em face das atividades desenvolvidas pelo Distrito, será executado um auditório através da junção de três salas, de nominadas Sala 01, 02 e 03. Para tanto, haverá  a demolição de duas paredes existentes, conforme projeto anexo. Por uma questão estrutural, as lajes de cobertura correspondentes também serão demolidas e refeitas. Observa-se a necessidade de demolição da platibanda nas paredes que servirão de apoio para a nova laje, conforme detalhe em projeto. Após a conclusão desses serviços, a platibanda deverá ser refeita, utilizando-se tijolos maciços de 5x10x20cm cada, que serão assentados cuidadosamente para ficarem aparentes (sem reboco), com posterior pintura. Para a execução deste serviço a empresa deverá garantir a continuidade harmônica dessa nova platibanda com o revestimento existente, tanto no alinhamento das fiadas como na escolha dos materiais que serão assentados, evitando-se a escolha de materiais defeituosos.

Na reforma dos banheiros foi incluído um banheiro exclusivo para deficientes físicos. Para tanto, será necessário demolir paredes e laje, o que está detalhado em projeto anexo.

Na área externa, está prevista a demolição dos mourões da cerca que se encontram muito deteriorados, e de suas fundações, como também os pilares de sustentação do portão de entrada.

O piso de entrada dos carros deverá ser refeito, bem como o passeio existente, aproveitando-se o lastro em concreto existente, refazendo-se apenas o capeamento com piso cimentado. Deverá ser também removido o revestimento do piso existente nas laterais da entrada de carros, permanecendo o lastro existente, com piso cimentado novo.

No acesso à edificação está prevista uma rampa para deficientes, que deverá ser executada com acabamento cimentado.

Todo o entulho gerado deverá ser encaminhado para área de bota-fora definida pela fiscalização. No presente projeto foi estimado que os entulhos sejam encaminhados para a 4ªUME no povoado São Vicente, distante 8 km da sede do Distrito Irrigado de Cotinguiba-Pindoba, o que poderá ser alterado pela Fiscalização.

c) Estrutura/fundação/alvenaria/cobertura/impermeabilização

O presente projeto prevê a execução de blocos de concreto armado de 0,4x0,4x0,4m para a fundação dos pilares de sustentação do portão de entrada,.

Para as novas paredes que serão construídas nos banheiros, deverá ser executado um alicerce em alvenaria de pedra com 0,3x0,60m com cintamento superior em concreto armado de 12x20cm.

No auditório está prevista a elevação de 30 cm de parte do piso, sendo necessário o aterro desse local. Deverá ser executada uma mureta de contenção em alvenaria de pedra calcária, com 0,3x0,5m de seção transversal.

As novas lajes treliçadas de cobertura a serem construídas deverão ter altura total mínima de 12 cm, com um capeamento de 04 cm. As ferragens deverão ser suficientes para vencer o vão existente. Após a sua execução, deverão ser reconstruídas as platibandas previamente demolidas.

A cobertura deverá ser removida, com a retirada cuidadosa de telhas e madeiramento. Os materiais em bom estado deverão ser reaproveitados. Estimou-se que 10% dos materiais terão que ser substituídos, o que deverá ser verificado pela fiscalização antes do descarte dos mesmos, bem como as condições de reutilização dos rufos existentes. A Contratada deverá verificar a existência de impermeabilização sobre a calha e, havendo, deverá  removê-la, regularizando a superfície para aplicação da nova impermeabilização, tomando-se o cuidado para garantir o caimento adequado, indicado em projeto ou ainda indicado pela fiscalização.

As calhas receberão impermeabilização em manta asfáltica e posterior camada de proteção mecânica. Os rufos, como não receberão nenhum sobrepeso devido ao tráfego de pessoas, serão impermeabilizados com manta asfáltica protegida com filme de alumínio gofrado, sem proteção mecânica.

Sobre todas as platibandas deverá ser colocado chapim em concreto simples moldado in loco, que servirá como pingadeira, como forma de protegê-la contra futuras infiltrações, seguindo detalhamento de projeto.

d) Pavimentação/Revestimento/Pintura

Todas as paredes internas deverão ter o reboco removido e reassentado a uma altura de 1,0 metro do piso existente, com um traço de argamassa que inclua impermeabilizante, como forma de prevenir o aparecimento de futuros problemas semelhantes ao encontrado. Nos locais de remoção de reboco deverá haver prévia aplicação de chapisco, para a posterior execução de novo reboco.

Nos ambientes internos com a constatação da presença de mofo em paredes e teto causadas por infiltração, está previsto a remoção completa da pintura e, se necessário, a lavagem das paredes e teto com água sanitária, cujo serviço consta detalhado na planilha orçamentária sob o item “restauro – Limpeza e higienização de ornatus e paredes”, que deverão ser executados antes da nova pintura. Em hipótese alguma a Contratada poderá executar a pintura diretamente sobre a parede mofada.

Em todos os ambientes serão executados serviços de pintura de paredes e teto, salvo nos locais com previsão de revestimento.

Nos banheiros está prevista a utilização de revestimento cerâmico de 20x20 cm e piso com a mesma cerâmica.

No auditório está prevista a utilização de piso cerâmico 60x60 cm e rodapé em todo o perímetro, conforme planilha orçamentária anexa.

Deverão ser colocadas soleiras em todas as aberturas de porta em que haja mudança de piso entre os ambientes.

Por fim, na entrada da edificação, está previsto a regularização do piso existente com a execução de piso cimentado sobre o lastro de concreto existente. Para tanto, o contrapiso existente deverá ser limpo e removido qualquer tipo de revestimento e partículas soltas, para posterior colocação de piso cimentado. Para o passeio, estimou-se a necessidade de demolição de 20% da área de lastro de concreto existente, o que deverá ser avaliado pela fiscalização, bem como a retirada de todo o piso cimentado existente.

O portão de entrada e as grades de proteção das janelas deverão ser pintadas com esmalte acetinado após a aplicação de uma demão de pintura anticorrosiva (zarcão). De forma semelhante, as esquadrias de madeira deverão ter tratamento com fundo sintético nivelador branco antes da pintura em esmalte fosco adequada a peças em madeira.

Todos os revestimentos e pinturas deverão ter autorização prévia da fiscalização, que observará, entre outras coisas, a qualidade do material e os padrões de cores adequados.

e) Esquadrias

As janelas em alumínio necessitarão de revisão, bem como as portas em madeira. A remoção e troca de algumas portas em madeira deverá ser previamente indicada pela fiscalização, devendo ser aproveitadas as partes das portas que estejam em bom estado, cabendo à fiscalização essa indicação.

As fechaduras das portas deverão ser ajustadas, descartando-se apenas as que não tiverem condições de aproveitamento, o que deverá passar sob a aprovação da fiscalização.

No banheiro feminino deverá ser colocada uma janela tipo basculante na parede de divisa com a circulação, para ventilação e iluminação.

Na copa, está prevista a colocação de uma porta de armário sob a bancada da pia, que deverá ser afixada nas paredinhas existentes. Caberá à Contratada a verificação da forma de chumbamento dessa porta antes da aquisição da mesma, a fim de evitar gastos desnecessários.

Do lado externo de todas as janelas existentes deverão ser colocadas grades de ferro tipo tijolinho para proteção dos ambientes, com perfil de 1/2”x1/8”, passando 20 cm de cada face da janela.

e) Instalações Hidrossanitárias

As instalações hidrossanitárias existentes deverão ser refeitas segundo o projeto hidrossanitário apresentado pela Codevasf no procedimento licitatório. Os efluentes gerados nos banheiros deverão ser encaminhados para um novo sistema de tratamento de esgoto e disposição final composto por fossa séptica e sumidouro.

A fossa séptica deverá ser realizada com paredes em alvenaria de blocos de cimento e fundo em concreto armado, nas dimensões indicadas no projeto apresentado no processo licitatório.

O sumidouro deverá ser realizado com blocos cerâmicos em crivo para a parede, permitindo a infiltração dos efluentes no solo, seguindo o projeto apresentado no procedimento licitatório.

f) Louças e metais

As louças e metais sanitários dos banheiros deverão ser retirados do local no início dos trabalhos para não serem danificados com o desenvolvimento das obras e armazenados em local apropriado. As unidades que estejam em bom estado deverão ser reaproveitadas, o que será verificado pela fiscalização. Os materiais necessários para equipar o banheiro de deficientes deverão seguir o projeto e as normas técnicas existentes.

g) Instalações elétricas

Alguns pontos elétricos necessitam de revisão, e deverão ser indicados pela fiscalização.

Lâmpadas e luminárias que estejam em bom estado não deverão ser descartadas, e deverão ser reutilizadas.

h) Serviços finais

O arame farpado da cerca existente deverá ser removido e trocado por arame farpado novo. Os mourões danificados deverão ser demolidos, bem como a sua fundação (se existir), e novas unidades deverão ser colocadas.

Toda a área externa sem revestimento dever ser aterrada e plantada com grama esmeralda.

No final dos serviços, o local da obra deverá ser limpo e todos os entulhos devidamente encaminhados para área de bota-fora indicada pela fiscalização.