ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PROJETO DE REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DO DISTRITO IRRIGADO DE COTINGUIBA-PINDOBA

OBRA: Reforma do Edifício Sede do Distrito Irrigado de Cotinguiba-Pindoba

LOCAL: Município de Propriá

ELABORAÇÃO: 4ªGRD/UEP

ARACAJU/SE

Julho de 2017

SUMÁRIO

1.OBJETIVO	16

2.LOCALIZAÇÃO	16

3.CONSIDERAÇÕES GERAIS	17

4.SERVIÇOS PRELIMINARES	18

4.1.MOBILIZAÇÃO	18

4.1.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	18

4.1.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	18

4.2.PLACA DA OBRA	19

4.2.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	19

4.2.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	19

5.ADMINISTRAÇÃO LOCAL	20

5.1.EQUIPE DIRIGENTE E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO	20

5.1.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	20

5.1.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	20

5.2.LOCAÇÃO DE CONTEINER – BANHEIRO	20

5.2.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	20

5.2.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	20

6.DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	21

6.1.CONSIDERAÇÕES GERAIS	21

6.2.DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO FURADO SEM REAPROVEITAMENTO	21

6.2.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	21

6.2.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	22

6.3.DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES E/OU CIMENTADO	22

6.3.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	22

6.3.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	22

6.4.DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	22

6.4.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	22

6.4.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	23

6.5.DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	23

6.5.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	23

6.5.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	23

6.6.DEMOLIÇÃO DE LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM OU TRELIÇADA, INCLUSIVE CAPEAMENTO	23

6.6.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	23

6.6.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	24

6.7.DEMOLIÇÃO DE REBOCO	24

6.7.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	24

6.7.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	24

6.8.DEMOLIÇÃO DE RUFO METÁLICO	24

6.8.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	24

6.8.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	25

6.9.DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA	25

6.9.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	25

6.9.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	25

6.10.DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO	25

6.10.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	25

6.10.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	26

6.11.DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU AZULEJO	26

6.11.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	26

6.11.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	26

6.12.REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, COM OU SEM BATENTE	26

6.12.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	26

6.12.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	26

6.13.RETIRADA E REASSENTAMENTO DE TELHAS ONDULADAS	27

6.13.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	27

6.13.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	27

6.14.RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	27

6.14.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	27

6.14.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	27

6.15.RETIRADA CUIDADOSA DE PISO CERÂMICO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO.	28

6.15.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	28

6.15.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	28

6.16.REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MADEIRAMENTO PARA TELHAS ONDULADAS	28

6.16.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	28

6.16.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	28

6.17.REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA	29

6.17.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	29

6.17.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	29

6.18.REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRÍLICA	29

6.18.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	29

6.18.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	30

6.19.REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE	30

6.19.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	30

6.19.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	30

6.20.REMOÇÃO DE APARELHOS SANITÁRIOS	30

6.20.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	30

6.20.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	31

6.21.REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS	31

6.21.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	31

6.21.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	31

6.22.REMOÇÃO DE LAVATÓRIOS	31

6.22.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	31

6.22.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	32

6.23.REMOÇÃO DE CAIXA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA AR CONDICIONADO	32

6.23.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	32

6.23.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	32

6.24.REMOÇÃO DE ARAME FARPADO EM CERCAS COM ATÉ 20 FIOS	32

6.24.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	32

6.24.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO:	32

6.25.REMOÇÃO DE ESTACAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADAS H=2,10M	33

6.25.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	33

6.25.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO:	33

6.26.TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA	33

6.26.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	33

6.26.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	33

6.27.COLETA E CARGA MANUAL DE ENTULHO	33

6.27.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS:	33

6.27.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	34

7.FUNDAÇÃO/ESTRUTURA	34

7.1.ESCAVAÇÃO MANUAL	34

7.1.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	34

7.1.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	34

7.2.ALVENARIA DE PEDRA	34

7.2.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	34

7.2.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	35

7.3.ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	35

7.3.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	35

7.3.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	35

7.4.ESCORAMENTO METÁLICO	35

7.4.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	35

7.4.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	36

7.5.CONCRETO ARMADO, Fck=15MPa	36

7.5.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	36

7.5.1.1AGREGADOS	36

7.5.1.2AGLOMERANTES	36

7.5.1.3ÁGUA DE AMASSAMENTO	36

7.5.1.4MISTURA DO CONCRETO	37

7.5.1.5TRANSPORTE E LANÇAMENTO DO CONCRETO	37

7.5.1.6ADENSAMENTO DO CONCRETO	37

7.5.1.7EXECUÇÃO DE JUNTAS	37

7.5.1.8CURA DO CONCRETO	38

7.5.1.9FORMAS	38

7.5.1.10ARMADURA	38

7.5.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	39

7.6.CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA – Fck=25MPa	39

7.6.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	39

7.6.1.1AGREGADOS	40

7.6.1.2AGLOMERANTES	40

7.6.1.3ÁGUA DE AMASSAMENTO	40

7.6.1.4MISTURA DO CONCRETO	40

7.6.1.5TRANSPORTE E LANÇAMENTO DO CONCRETO	40

7.6.1.6ADENSAMENTO DO CONCRETO	40

7.6.1.7EXECUÇÃO DE JUNTAS	41

7.6.1.8CURA DO CONCRETO	41

7.6.1.9FORMAS	41

7.6.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	42

7.7.ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 OU CA-60	42

7.7.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	42

7.7.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	43

7.8.LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INCLUSIVE CAPEAMENTO.	43

7.8.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	43

7.8.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	44

8.ALVENARIA	44

8.1.ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS	44

8.1.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	44

8.1.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	44

9.REVESTIMENTO	45

9.1.CHAPISCO	45

9.1.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	45

9.1.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	45

9.2.MASSA ÚNICA	45

9.2.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	45

9.2.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	47

9.3.REBOCO ESPECIAL DE PAREDE (e=2 cm) COM ARGAMASSA T3 – 1:3 (CIMENTO/AREIA/VEDACIT)	47

9.3.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	47

9.3.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	48

9.4.REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 20X20cm, APLICADO COM ARGAMASSA ACII, REJUNTADO.	48

9.4.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	48

9.4.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	49

9.5.DIVISÓRIA EM GRANITO BEGE IPANEMA POLIDO, E=3cm, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS	49

9.5.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	49

9.5.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	50

10.PAVIMENTAÇÃO	50

10.1.CONCRETO MAGRO PARA LASTRO	50

10.1.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	50

10.1.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	50

10.2.CONTRAPISO	50

10.2.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	50

10.2.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	51

10.3.REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 20X20cm, APLICADO COM ARGAMASSA ACII, REJUNTADO.	51

10.4.REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE 60X60, PEI4, TECNOGRÊS, PORCELANATO, LINHA MADEIRADO, APLICADO COM ARGAMASSA AC-iii, REJUNTE ACRÍLICO.	51

10.4.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	51

10.4.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	52

10.5.PISO CIMENTADO DESEMPOLADO	52

10.5.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	52

10.5.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	52

10.6.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE SOLEIRA	52

10.6.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	53

10.6.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	53

10.7.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE RODAPÉ EM GRANITO H=7cm	53

10.7.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	53

10.7.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	53

11.COBERTURA	54

11.1.ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO	54

11.1.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	54

11.1.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	54

11.2.IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA	54

11.2.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	54

11.2.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	54

11.3.MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, PEÇA SERRADA 5x11CM, PARA TELHA ONDULADA	55

11.3.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	55

11.3.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	55

11.4.TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6cm	55

11.4.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	55

11.4.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	56

11.5.CHAPIM DE CONCRETO APARENTE FUNDIDO NO LOCAL	56

11.5.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	56

11.5.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	56

11.6.RUFO	56

11.6.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	56

11.6.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	57

12.IMPERMEABILIZAÇÃO DAS CALHAS	57

12.1.IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA (COM POLÍMEROS TIPO APP), E=4mm	57

12.1.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	57

12.1.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	58

12.2.IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA COM FILME DE ALUMÍNIO GOFRADO (E=0,8mm), INCLUSA APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	58

12.2.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	58

12.2.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	59

12.3.PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA	59

12.3.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	59

12.3.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	59

13.ESQUADRIAS	60

13.1.REVISÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	60

13.1.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	60

13.1.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	60

13.2.REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	60

13.2.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	60

13.2.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	60

13.3.PORTAS DE MADEIRA COMPENSADA (CANELA)	61

13.3.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	61

13.3.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	61

13.4.JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS	62

13.4.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	62

13.4.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	62

13.5.VIDRO LISO TRANSPARENTES	62

13.5.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	62

13.5.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	62

13.6.PORTA PARA ARMÁRIOS COM MOLDURA EM ALUMÍNIO (ALUMÍNIO/ACRÍLICO), INCLUSIVE FERRAGENS	62

13.6.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	62

13.6.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	63

13.7.JANELA EM ALUMÍNIO, COR FOSCA, TIPO BASCULANTE, COMPLETA, SEM VIDROS	63

13.7.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	63

13.7.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	63

13.8.GRADE DE FERRO TIPO TIJOLINHO	63

13.8.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	63

13.8.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	64

13.9.FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE FECHADURA PARA PORTA EXTERNA, PADRÃO DE ACABAMENTO MÉDIO	64

13.9.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	64

13.9.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	64

14.PINTURA	64

14.1.CONDIÇÕES GERAIS	65

14.2.RESTAURO – LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE ORNATUS E PAREDE	65

14.2.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	65

14.2.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	65

14.3.EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES	65

14.3.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	66

14.3.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	66

14.4.EMASSAMENTO COM MASSA A ÓLEO, EM ESQUADRIA DE MADEIRA	66

14.4.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	66

14.4.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	66

14.5.FUNDO NIVELADOR SOBRE SUPERFÍCIES DE MADEIRA	66

14.5.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	66

14.5.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	67

14.6.PINTURA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO SOBRE MADEIRA – MÍNIMO 2 DEMÃOS	67

14.6.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	67

14.6.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	67

14.7.FUNDO ANTICORROSIVO (ZARCÃO) COM LIXAMENTO	67

14.7.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	68

14.7.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	68

14.8.PINTURA ESMALTE ACETINADO SOBRE ESQUADRIAS DE FERRO	68

14.8.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	68

14.8.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	68

14.9.PINTURA INTERNA COM TINTA LÁTEX PVA – MÍNIMO DUAS DEMÃOS	68

14.9.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	69

14.9.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	69

14.10.PINTURA EXTERNA COM TINTA LATEX ACRÍLICA – MÍNIMO DUAS DEMÃOS	69

14.10.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	69

14.10.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	69

14.11.PINTURA INTERNA COM TINTA LÁTEX PVA – MÍNIMO DUAS DEMÃOS	70

14.11.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	70

14.11.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	70

15.INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	70

15.1.ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA ATÉ 1,50 m	70

15.1.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	70

15.1.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	70

15.2.REATERRO MANUAL DE VALAS COM A UTILIZAÇÃO DE SEPO, SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	70

15.2.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	70

15.2.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	71

15.3.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC SOLDÁVEL	71

15.3.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	71

15.3.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	71

15.4.FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE BLOCO DE CIMENTO E CONCRETO ARMADO	72

15.4.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	72

15.4.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	72

15.5.SUMIDOURO EM BLOCOS CERÂMICOS	72

15.5.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	72

15.5.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	72

16.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	72

16.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	72

16.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	73

17.LOUÇAS E METAIS	73

17.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	73

17.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	74

18.SERVIÇOS FINAIS	74

18.1.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ARAME FARPADO EM ESTACA DE CONCRETO	74

18.1.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	74

18.1.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	74

18.2.FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ESTACA DE CONCRETO	74

18.2.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	74

18.2.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	75

18.3.PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	75

18.3.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	75

18.3.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	75

18.4.LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (COM RASPAGEM SUPERFICIAL)	75

18.4.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	75

18.4.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	76

18.5.LIMPEZA FINAL DA OBRA	76

18.5.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	76

18.5.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	76

18.6.DESMOBILIZAÇÃO	76

18.6.1.CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS	76

18.6.2.MEDIÇÃO E PAGAMENTO	77

- OBJETIVO

O objetivo dessa especificação técnica é estabelecer normas e critérios para a execução da reforma do edifício sede do Distrito Irrigado de Cotinguiba-Pindoba, localizado no Perímetro Irrigado de Cotinguiba-Pindoba, no município de Propriá, Estado de Sergipe.

- LOCALIZAÇÃO

O edifício sede do Distrito Irrigado de Cotinguiba-Pindoba encontra-se localizado a cerca de 120 km de Aracaju, com acesso através das rodovias BR 101 e SE-200, Estado de Sergipe.

- CONSIDERAÇÕES GERAIS

Os serviços de reforma, no âmbito da 4ª Superintendência Regional, constará basicamente de:

- SERVIÇOS PRELIMINARES

- ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

- DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

- FUNDAÇÕES/ESTRUTURAS

- ALVENARIA

- REVESTIMENTO

- COBERTURA

- IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS

- ESQUADRIAS

- PINTURA

- INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- LOUÇAS E METAIS

- SERVIÇOS FINAIS

Para início das etapas de serviço a Fiscalização deverá ser informada pela Contratada para prévia liberação dos trabalhos.

Os operários deverão estar equipados com EPI´s (Equipamentos de Proteção Individual) adequados ao serviço que estiverem executando e, quando necessário, EPC`s (Equipamento de Proteção Coletiva), de acordo com as Normas Regulamentares.

O local deverá ser isolado e sinalizado em seu perímetro a fim de evitar possíveis acidentes.

Caberá a Contratada refazer os serviços que não estiverem de acordo com as Especificações Técnicas, ora estabelecidas, e não forem aprovados pela Fiscalização, ficando as respectivas despesas sob sua inteira responsabilidade.

Mesmo que não especificamente citado, na execução dos serviços e no emprego de materiais e equipamento, deverá ser obedecido tudo o que estiver regulado pelas normas, especificações, métodos e terminologia da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, bem como pelas normas e especificações contidas no Caderno de Encargos da CODEVASF.

A Contratada deverá apresentar à Fiscalização, antes do início de cada serviço, a descrição do plano de ação a ser adotado, com detalhamento da metodologia e das etapas de execução das operações a serem realizadas para a implementação de cada item de serviço da Planilha Orçamentária da Obra.

Quando da utilização de material de empréstimo deve-se atender a regularidade ambiental. Deverão ser adotadas as medidas necessárias, por parte da Contratada, visando à qualidade ambiental, obedecendo a legislação específica vigente, sem ônus para a CODEVASF.

- SERVIÇOS PRELIMINARES

  - MOBILIZAÇÃO

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

A Contratada deverá tomar todas as providências relativas à mobilização de pessoal, aquisição e guarda de materiais e equipamentos, imediatamente após a assinatura do contrato e correspondente emissão da nota de empenho (NE), de forma a dar início aos serviços e concluir a obra dentro do prazo determinado no contrato.

Ao final da obra, a Contratada deverá remover todas as instalações, equipamentos, construções provisórias, rejeitos e restos de materiais, de modo a entregar a área totalmente limpa.

Os custos correspondentes a este item incluem, mas não se limitam necessariamente, aos seguintes:

Despesas relativas ao transporte de todo o equipamento de construção, de propriedade da Contratada ou sublocado, até o canteiro de obra e sua posterior retirada;

Despesas relativas à movimentação de todo o pessoal ligado à Contratada ou às suas sub-Contratadas, em qualquer tempo, até o canteiro de obras e posterior regresso a seus locais de origem;

Despesas relativas às viagens necessárias para execução dos serviços, ou determinadas pela CODEVASF, realizadas por qualquer pessoa ligada à Contratada, qualquer que seja sua duração ou natureza.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

No preço da Mobilização e Desmobilização deverão estar incluídas todas as despesas com transporte de pessoal, materiais e equipamentos necessários à realização dos trabalhos.

- A medição e pagamento serão realizados quando for efetivada a mobilização (no início dos trabalhos) e a desmobilização (ao final dos serviços), desde que atendidas as especificações.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual, conforme medição aprovada pela Fiscalização.

  - PLACA DA OBRA

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço (O.S.), a Contratada providenciará a confecção da Placa de Obra, conforme modelo fornecido pela CODEVASF, que deverão obedecer ao padrão das placas de obras do Ministério da Integração Nacional, guardando sintonia com o padrão e letras previstos no Manual de Identidade do Governo Federal.

Para a confecção da placa, deverão ser usadas chapas planas, com material resistente às intempéries, de metal galvanizado ou de madeira compensada impermeabilizada, com pintura a óleo ou esmalte.

A placa será afixada pela Contratada em local visível, no acesso principal da obra e voltada para a via que favoreça a melhor visualização, previamente aprovado pela Fiscalização, e deverá ser mantida em bom estado de conservação, inclusive quanto a integralidade do padrão de cores, durante todo o período de execução dos serviços. No caso de desgaste ou precariedade do(s) material(is), ou por solicitação da Fiscalização, a Contratada deverá fazer a substituição ou recuperação da placa.

A confecção da placa obedecerá as dimensões indicadas e deverá ter, sempre, o formato retangular na proporção de 6, na horizontal, para 4, na vertical, sendo obrigatória a inclusão, nesta ordem, a partir da direita para a esquerda, da marca do Governo Federal; do nome do Ministério da Integração Nacional em duas linhas, alinhadas pela direita, nos modelos 1-A e 1-B e pela esquerda nos modelos 2-A e 2-B, e da logomarca da CODEVASF, conforme modelo do anexo constante no Manual de Identidade do Governo Federal, disponível no endereço eletrônico  http://www.secom.gov.br/orientacoes-gerais/publicidade/manual-da-marca-de-governo-obras-2015.pdf.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A placa de obra será medida pela área em metro quadrado (m²) de placa efetivamente confeccionada e afixada conforme o especificado.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual, conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte, mão-de-obra, encargos e incidências necessários à confecção e instalação da placa de obra.

- ADMINISTRAÇÃO LOCAL

  - EQUIPE DIRIGENTE E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Este serviço será composto de equipe dirigente e técnica, manutenção do canteiro no que se refere a limpeza e ao consumo de água e energia, vigilância e equipamentos necessários a administração da obra.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

- A medição e pagamento da Administração Local e Manutenção do Canteiro de Obras será pago conforme o percentual de serviços executados no período, conforme fórmula abaixo:

- % ALMCO = (Valor da Medição (sem ALMCO) / Valor do total do Contrato (sem ALMCO)

- A Administração Local e Manutenção do Canteiro de Obras – ALMCO estará como unidade na planilha orçamentária, ou seja, terá um valor “global” e será pago o quantitativo percentual em número inteiro, em valor absoluto, com no máximo duas casas decimais.

  - LOCAÇÃO DE CONTEINER – BANHEIRO

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

- Esse serviço corresponde à locação de um conteiner com 2,3 x 4,3 m, que servirá de banheiro para uso da equipe dirigente e operários da obra. O conteiner deverá estar equipado com 03 vasos sanitários, 04 chuveiros, 01 lavatório e 01 mictório, de forma a atender à Norma Regulamentadora 18 do Ministério do Trabalho.

- Os efluentes sanitários deverão ser armazenados no próprio conteiner, em recipiente adequado capaz de conter os dejetos, evitando vazamentos, contaminação e maus odores, e devem ser retirados regularmente por um caminhão limpa-fossa.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por mês de aluguel do equipamento devidamente utilizado, após aprovação pela Fiscalização.

- O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos transporte, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

- DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

  - CONSIDERAÇÕES GERAIS

Antes de ser iniciado qualquer serviço de demolição, a Contratada deverá retirar ou isolar as linhas de energia elétrica, abastecimento de água e gás, canalizações de esgoto e escoamento de água. As edificações vizinhas deverão ser permanentemente inspecionadas para que seja preservada a sua estabilidade.

Tomar-se-á o cuidado de não danificar nenhuma estrutura vizinha quando da execução das demolições, nem causar danos a pessoas, pelos quais a construtora arcará com todo o ônus de reparo/tratamento porventura necessário.

Deverão ser tomadas as devidas precauções visando evitar danos provocados pelos resíduos de demolição, principalmente, sobre os utensílios de escritório que deverão estar devidamente protegidos.

Os materiais a serem demolidos ou removidos deverão, se for o caso, e a critério da Fiscalização, ser previamente umedecidos, para reduzir a formação de poeira.

As demolições são reguladas, sob o aspecto de segurança e medicina do trabalho, pela Norma Regulamentadora NR-18, item 18.6, aprovada pela Portaria 3.214, de 08.06.78, do Ministério trabalho, publicado no D.O.U., de 06.07.78 (Suplementos).

Sob o aspecto técnico, as demolições são reguladas pela norma NBR 5682.

Deverão ser adotadas todas as medidas de preservação ambiental pertinente em relação aos materiais provenientes da demolição.

Os materiais aproveitáveis, remanescentes das demolições, serão de propriedade da CODEVASF, devendo a remoção e o transporte serem executados pela Contratada para estocagem em locais indicados pela Fiscalização. A seleção desses materiais será de responsabilidade da Fiscalização.

  - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO FURADO SEM REAPROVEITAMENTO

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços consistem na demolição de alvenaria em bloco cerâmico nos locais e dimensões indicadas no projeto, ou ainda, as indicadas pela Fiscalização.

Antes de ser iniciada a demolição deverá ser isolada ou retirada toda a instalação elétrica e hidráulica que esteja embutida na parede. Também serão removidos vidros, ripados, estuques, espelhos de tomadas/interruptores e outros elementos frágeis.

As lajes que estejam apoiadas na parede a ser demolida deverão ser escoradas.

- Todos os expurgos da demolição deverão ser armazenados em locais adequados indicados pela fiscalização.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita pelo volume, em metro cúbico (m³), de alvenaria demolida, medida geometricamente na posição original, antes da demolição, e serão pagos os serviços previamente executados.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos transporte, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

  - DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES E/OU CIMENTADO

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

- Os serviços consistem na demolição de pisos existentes em concreto simples e/ou cimentados nos locais e dimensões indicadas no projeto, ou ainda, as indicadas pela Fiscalização.

- Dever-se-á tomar todas as precauções para evitar danos a tubulações existentes (que devem ser isoladas) ou a qualquer outro elemento da infraestrutura existente, sob pena da fiscalização exigir o reparo dos danos ocorridos.

- Todos os expurgos da demolição deverão ser armazenados em locais adequados indicados pela fiscalização.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita pela área demolida, em metro quadrado (m²), medida geometricamente na posição original, antes da demolição, e serão pagos os serviços previamente executados.

- O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos transporte, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

  - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

- Os serviços consistem na demolição de concreto simples e lastros de concreto nos locais e dimensões indicadas no projeto, ou ainda, as indicadas pela Fiscalização.

- Dever-se-á tomar todas as precauções para evitar danos a tubulações existentes (que devem ser isoladas) ou a qualquer outro elemento da infraestrutura existente, sob pena da fiscalização exigir o reparo dos danos ocorridos.

- Todos os expurgos da demolição deverão ser armazenados em locais adequados indicados pela fiscalização.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita pelo volume, em metro cúbico (m³), de concreto demolido, medido geometricamente na posição original, antes da demolição, e serão pagos os serviços previamente executados.

- O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos transporte, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

  - DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

- Trata-se da demolição manual de concreto armado nos locais e dimensões indicadas no projeto, ou ainda, as indicadas pela Fiscalização.

- A Contratada deverá executar os serviços com a máxima segurança, evitando danos a outros elementos construtivos e a pessoas. O local deverá ser isolado contra a entrada de pessoas estranhas ao serviço a ser executado, sendo de inteira responsabilidade da Contratada quaisquer danos ocorridos, os quais deverão ser reparados de imediato.

- Todos os expurgos da demolição deverão ser armazenados em locais adequados indicados pela fiscalização.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita pelo volume, em metro cúbico (m³), de estrutura demolida, medida geometricamente na posição original, antes da demolição, e serão pagos os serviços previamente executados.

- O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos transporte, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

  - DEMOLIÇÃO DE LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM OU TRELIÇADA, INCLUSIVE CAPEAMENTO

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

- Os serviços consistem na demolição de lajes pré-fabricadas ou treliçadas de concreto armado nos locais e dimensões indicadas no projeto, ou ainda, as indicadas pela Fiscalização.

- Havendo platibandas sobre as lajes, estas deverão ser removidas em primeiro lugar. Posteriormente, proceder-se-á a demolição da laje. Caso as paredes de apoio da laje também venham a ser demolidas, isso deverá ocorrer após a completa demolição das referidas lajes. Havendo necessidade, elas deverão ser escoradas.

- A empresa deverá executar os serviços com a máxima segurança, evitando danos a outros elementos construtivos e a pessoas. O local deverá ser isolado contra a entrada de pessoas estranhas ao serviço a ser executado, sendo de inteira responsabilidade da Contratada quaisquer danos ocorridos, os quais deverão ser reparados de imediato.

- Todos os expurgos da demolição deverão ser armazenados em locais adequados indicados pela fiscalização.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita pela área, em metro quadrado (m²), de estrutura demolida, medida geometricamente na posição original, antes da demolição, e serão pagos os serviços previamente executados.

- O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos transporte, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

  - DEMOLIÇÃO DE REBOCO

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

- Serão demolidas as partes de reboco das paredes que se apresentem soltas ou com sinais de infiltração e/ou salitrização ou ainda, as indicadas pela Fiscalização.

- Todos os expurgos da demolição deverão ser armazenados em locais adequados indicados pela fiscalização.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

- A medição será feita pela área, em metro quadrado (m²), de reboco demolido, medido geometricamente na posição original, antes da demolição, e serão pagos os serviços previamente executados.

- O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos transporte, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

  - DEMOLIÇÃO DE RUFO METÁLICO

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

- Os serviços consistem na demolição de rufos metálicos nos locais e dimensões indicadas no projeto, ou ainda, as indicadas pela Fiscalização.

- Os rufos removidos serão de propriedade da Codevasf e deverão ser acondicionados em local indicado pela fiscalização. A fiscalização deverá indicar as unidades que estiverem em bom estado de conservação e a empresa deverá reutilizá-las, se possível. Os rufos inservíveis serão ser descartados.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

- A medição será feita por metro linear (m), de rufo demolido (removido), medido geometricamente na posição original, antes da demolição, e serão pagos os serviços previamente executados.

- O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos transporte, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

  - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

- Os serviços consistem na demolição de fundações em alvenaria de pedra que estejam servindo ou não de base para elementos estruturais, conforme indicação em projeto ou ainda indicação da Fiscalização.

- A Contratada se responsabilizará pela perfeita execução dos serviços, tomando todos os cuidados para não causar quaisquer tipos de danos a elementos construtivos ou a pessoas. Caso ocorram, caberá exclusivamente a ela a devida reparação.

- Todos os expurgos da demolição deverão ser armazenados em locais adequados indicados pela fiscalização.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

- A medição será feita pelo volume, em metro cúbico (m³), de alvenaria de pedra demolida, medida geometricamente na posição original, antes da demolição, e serão pagos os serviços previamente executados.

- O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos transporte, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

  - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

- Os serviços consistem na demolição de piso cerâmico ou ladrilho nos locais indicados em projeto, ou ainda nos locais indicados pela Fiscalização.

- Esse serviço não inclui a demolição de lastro de concreto.

- Todos os expurgos da demolição deverão ser armazenados em locais adequados indicados pela fiscalização.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

- A medição será feita pela área, em metro quadrado (m²), de piso demolido, medido geometricamente na posição original, antes da demolição, e serão pagos os serviços previamente executados.

- O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos transporte, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

  - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU AZULEJO

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

- Os serviços consistem na demolição de revestimentos e azulejos nos locais indicados em projeto, ou ainda nos locais indicados pela Fiscalização.

- Todos os expurgos da demolição deverão ser armazenados em locais adequados indicados pela fiscalização.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

- A medição será feita pela área, em metro quadrado (m²), de revestimento demolido, medido geometricamente na posição original, antes da demolição, e serão pagos os serviços previamente executados.

- O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos transporte, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

  - REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, COM OU SEM BATENTE

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços consistem na remoção de esquadrias de madeira danificadas para substituição por outras, indicadas no projeto, ou ainda, as indicadas pela Fiscalização.

Os materiais aproveitáveis serão de propriedade da CODEVASF, devendo, os mesmos, serem estocados em locais indicados pela Fiscalização, sem ônus adicionais para a CODEVASF. A seleção desses materiais será de responsabilidade da Fiscalização.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita pela área, em metro quadrado (m²), de esquadria removida, medido geometricamente na posição original, antes da demolição, e serão pagos os serviços previamente executados.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos transporte, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

  - RETIRADA E REASSENTAMENTO DE TELHAS ONDULADAS

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços consistem na retirada das telhas da cobertura, objetivando a execução dos demais serviços de reforma da infraestrutura, com sua posterior recolocação. As telhas danificadas deverão ser descartadas e substituídas por peças novas, conforme indicação da Fiscalização.

As telhas deverão ser acondicionadas de forma adequada para não serem danificadas e  em local indicado pela fiscalização.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita pela área, em metro quadrado (m²), de telha removida, medido geometricamente na posição original, antes da retirada, e serão pagos os serviços previamente executados.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos transporte, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

  - RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços consistem na remoção de esquadrias metálicas danificadas para reforma ou substituição por outras novas, conforme indicado no projeto, ou ainda, indicado pela Fiscalização.

Os materiais aproveitáveis serão de propriedade da CODEVASF, devendo, os mesmos, serem estocados em locais indicados pela Fiscalização, sem ônus adicionais para a CODEVASF. A seleção desses materiais será de responsabilidade da Fiscalização.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita pela área, em metro quadrado (m²), de esquadria removida, medido geometricamente na posição original, antes da demolição, e serão pagos os serviços previamente executados.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos transporte, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

  - RETIRADA CUIDADOSA DE PISO CERÂMICO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO.

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços consistem na retirada cuidadosa de azulejos ou ladrilhos existentes para posterior reutilização, ou ainda na retirada de argamassas de assentamento em locais que necessitem de cuidado minucioso.

Os ladrilhos/azulejos removidos deverão ser cuidadosamente acondicionados em locais adequados para posterior reutilização nos locais indicados pela fiscalização.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

- A medição será feita pela área, em metro quadrado (m²), de azulejo/ladrilho ou argamassa de assentamento retirada, medida geometricamente na posição original, antes da demolição, e serão pagos os serviços previamente executados.

- O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos transporte, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

  - REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MADEIRAMENTO PARA TELHAS ONDULADAS

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

- Os serviços consistem na retirada da estrutura de madeira que sustenta as telhas de fibrocimento, objetivando a execução dos demais serviços constantes no presente projeto, com sua posterior recolocação.

- O madeiramento deverá ser acondicionado em local adequado, indicado pela fiscalização,  sob abrigo contra intempéries e contra a ação de demais elementos que possam de alguma forma danificar as peças.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

- A medição será feita pela área, em metro quadrado (m²), de madeiramento removido e reassentado, medido geometricamente na posição original, antes da retirada, e serão pagos os serviços previamente executados.

- Para efeito de pagamento será considerado 50% do preço unitário contratual para o serviço de retirada do madeiramento e os demais 50% para o seu reassentamento, conforme medição aprovada pela fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos transporte, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

  - REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

- O serviço consiste em remover as impermeabilizações existentes, com manta asfáltica, que estejam danificadas, conforme indicado no projeto ou ainda indicado pela fiscalização.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

- A medição será feita pela área, em metro quadrado (m²), de manta asfáltica removida, medida geometricamente na posição original, antes da retirada, e serão pagos os serviços previamente executados.

- O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos transporte, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

  - REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRÍLICA

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

No caso de repintura, se a superfície estiver em boas condições, deverá se proceder ao lixamento de toda a superfície para eliminar o brilho e posterior limpeza com pano seco ou levemente umedecido para retirar todo o pó.

Se as pinturas internas das paredes e tetos estiverem em más condições deverão, após prévia aprovação da fiscalização, ser adotados os procedimentos abaixo para sua remoção, tomando-se o cuidado de não estragar a camada de reboco:

a) Pintura antiga calcinada ou envelhecida: lixar totalmente a superfície pintada e proceder à limpeza com água.

b) Pintura antiga com gretamento ou descascamento: remover completamente as partes soltas com espátula, escova de cerdas duras ou hidrojato e limpar a superfície com água (exceto quando no uso de hidrojato).

c) Pintura antiga com mofo: lavar a superfície com solução de água e água sanitária na proporção1:1; deixar agir por 30 minutos e enxaguar. Se preciso, retirar a pintura com lixamento e/ou espátula.

Em seguida deverão ser executados os serviços de pintura conforme estabelecido no item 14.

Antes da aplicação da pintura a superfície deverá estar perfeitamente seca e livre de pó e partículas soltas.

- Para a pintura em superfície nova deverá ser respeitado o tempo mínimo de 30 (trinta) dias para a cura do reboco. Após este prazo, com a parede curada, livre de umidade, infiltrações, calcinação, sais solúveis, eflorescência, trincamento ou qualquer outra imperfeição, deverá ser aplicado um selador sobre a superfície, indicado para superfícies internas ou externas, conforme o caso(m²).

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

- A medição será feita pela área, em metro quadrado (m²) de pintura removida, medido geometricamente na posição original, antes da retirada, e serão pagos os serviços previamente executados.

- O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos transporte, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

  - REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Toda a tinta existente em superfícies de madeira ou metálicas deverá ser eliminada com a utilização de removedor de tinta a óleo/esmalte verniz ou ainda com lixa. Todo o pó deverá ser eliminado. Havendo manchas de gordura, deverá ser utilizada aguarrás.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

- A medição será feita pela área, em metro quadrado (m²) de pintura removida, medida geometricamente na posição original, antes da retirada, e serão pagos os serviços previamente executados.

- O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos transporte, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

  - REMOÇÃO DE APARELHOS SANITÁRIOS

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

- Os serviços consistem na remoção dos aparelhos sanitários nos locais indicados no projeto, ou ainda, as indicadas pela Fiscalização. Os registros deverão estar previamente fechados a fim de evitar vazamentos de água pela tubulação.

- As unidades removidas deverão ser acondicionadas em locais indicados pela fiscalização e esta deverá fazer uma seleção dos materiais em bom estado para reutilização e aqueles inservíveis, que deverão ser descartados. Todos os materiais retirados são de propriedade da Codevasf.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

- A medição e pagamento serão feitos por unidade de lavatórios removidos conforme projeto ou indicado pela fiscalização.

- O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos transporte, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

  - REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

- Os serviços consistem na remoção dos metais sanitários existentes, conforme indicado em projeto, ou ainda, indicado pela Fiscalização. Os registros deverão estar previamente fechados a fim de evitar vazamentos de água pela tubulação.

- As unidades removidas deverão ser acondicionadas em locais indicados pela fiscalização e esta deverá fazer uma seleção dos materiais em bom estado para reutilização e aqueles inservíveis, que deverão ser descartados. Todos os materiais retirados são de propriedade da Codevasf.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

- A medição e pagamento serão feitos por unidade de lavatórios removidos conforme projeto ou indicado pela fiscalização.

- O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos transporte, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

  - REMOÇÃO DE LAVATÓRIOS

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços consistem na remoção de lavatórios de louça nos locais indicados no projeto, ou ainda, os indicados pela Fiscalização. Os registros deverão estar previamente fechados a fim de evitar vazamentos de água pela tubulação.

As unidades removidas deverão ser acondicionadas em locais indicados pela fiscalização e esta deverá fazer uma seleção dos materiais em bom estado para reutilização e aqueles inservíveis, que deverão ser descartados. Todos os materiais retirados são de propriedade da Codevasf.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição e pagamento serão feitos por unidade de lavatórios removidos.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos transporte, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

  - REMOÇÃO DE CAIXA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA AR CONDICIONADO

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

- Os serviços consistem na remoção de caixas de concreto para ar condicionado nos locais indicados no projeto, ou ainda, as indicadas pela Fiscalização.

- As unidades removidas deverão ser acondicionadas em locais indicados pela fiscalização e aquelas que estiverem em bom estado não deverão ser descartadas.

- Todos os materiais retirados são de propriedade da Codevasf.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

- A medição e pagamento serão feitos por unidade de caixas de ar condicionado removidas conforme indicação em projeto ou ainda indicação da fiscalização.

- O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos transporte, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

  - REMOÇÃO DE ARAME FARPADO EM CERCAS COM ATÉ 20 FIOS

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Consiste na remoção manual dos arames farpados que estejam enferrujados e sem condições de uso, conforme especificado em projeto ou ainda indicado pela fiscalização.

A remoção deve ser executada com prévia autorização da Fiscalização.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO:

A medição será por metro linear de arame removido, de acordo com indicação em projeto ou indicação da fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos transporte, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

  - REMOÇÃO DE ESTACAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADAS H=2,10M

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Consiste na remoção manual de estacas em concreto pré-moldadas da cerca existente que estejam danificadas e sem condições de recuperação.

A remoção deve ser executada com prévia autorização da Fiscalização.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO:

A medição será por unidade de estaca que venha a ser removida com autorização da fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

  - TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Consiste no transporte de entulho com caminhão basculante de 10m³ até a área de bota fora indicada pela fiscalização.

Na planilha orçamentária foi considerado o encaminhamento dos entulhos para a 4ªUME localizada no povoado São Vicente, de propriedade da Codevasf, distantes 08 (oito) km do local das obras.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro cúbico de material devidamente retirado da obra  vezes a distância em quilômetro (m³xKm), até a área de bora-fora. Dessa forma, deverá ser contabilizado o número de viagens de caminhão efetuadas e a distãncia percorrida, e será paga de acordo com o preço unitário correspondente da planilha orçamentária da obra.

Nestes preços, deverão estar incluídos os custos de materiais, mão de obra, todas as ferramentas e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços, bem como os encargos correspondentes.

  - COLETA E CARGA MANUAL DE ENTULHO

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS:

Consiste na coleta e no carregamento manual de material de qualquer categoria oriundo de limpeza, destocamentos, remoções e demolições, em carrinho de mão ou em outros equipamentos transportadores, para área indicada pela fiscalização, dentro do canteiro de obras.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será por m³ (metro cúbico) de entulho devidamente removido, medido pelo volume de projeto multiplicado por um fator de empolamento de 1,5, e será paga de acordo com o preço unitário correspondente da planilha orçamentária da obra.

Nestes preços, deverão estar incluídos os custos de materiais, mão de obra, todas as ferramentas e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços, bem como os encargos correspondentes.

- FUNDAÇÃO/ESTRUTURA

  - ESCAVAÇÃO MANUAL

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

As escavações deverão ser executadas em conformidade com as normas técnicas vigentes, observando a segurança das demais estruturas e das pessoas, devendo ser executadas de modo a não ocasionar danos à vida, à propriedade ou a ambos.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

As escavações serão medidas tomando por unidade o metro cúbico de material escavado e colocado na forma e local que indiquem os desenhos ou fixe a Fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos transporte, assentamento, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

  - ALVENARIA DE PEDRA

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Após a escavação, o fundo das cavas deverá ser apiloado e regularizado com concreto magro na espessura de 5,0 cm. Posteriormente, será construída alvenaria de pedra calcárea argamassada com assentamento executado com argamassa no traço 1:5 de cimento e areia.

A alvenaria será executada em camadas respaldadas horizontalmente, com o necessário travamento, formando um todo maciço, sem vazios. A primeira fiada será constituída de pedras grandes, cuidadosamente escolhidas, colocadas sobre o leito de concreto magro, quando estiver em contato com solo ou rocha. Suas superfícies expostas deverão ser bem acabadas e sem relevos.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pelo volume em metro cúbico (m³) de serviços executados conforme projeto ou indicado pela fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, assentamento, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

  - ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA E COMPACTAÇÃO MECANIZADA

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

A execução do aterro deverá seguir rigorosamente as indicações de projeto ou as determinações da fiscalização. A areia a ser usada deverá ser limpa, destituída de detritos, com o máximo de 5% de material passante na peneira 100 e permeabilidade da ordem de 1 x 10-². O material deverá ser lançado em camadas horizontais não superiores a 20 cm, tendo-se o cuidado de só lançar uma nova camada quando a anterior já tenha sido devidamente compactada/adensada. Cada camada deverá ser adensada com água e compactada com compactador de solos a percussão (soquete).

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços de aterro serão medidos pelo seu volume geométrico, em metros cúbicos, de acordo com a seção transversal e o grau de compactação definidos em projeto.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, assentamento, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

  - ESCORAMENTO METÁLICO

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

- Serão adotadas escoras metálicas em estruturas com altura inferior a 4,0 metros. Deverão ser usadas escoras metálicas tubulares ajustáveis, compostas por dois tubos, deslizando um por dentro do outro. O tubo interno deve ser apoiado e sua altura regulada através de um pino metálico, que por sua vez é apoiado por luvas rosqueadas com alças colocadas na extremidade superior do tubo externo, o que permitirá o ajuste milimétrico da altura da escora.

- A carga admissível por escora é, em geral, determinada pelo fabricante, devendo ser consultado o respectivo catálogo quando se executar o escoramento.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços de escoramento serão medidos pela área projetada de estrutura escorada, em metros quadrados (m²), de acordo com o projeto ou indicação da fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, colocação, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

  - CONCRETO ARMADO, Fck=15MPa

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

A execução dos concretos deverá obedecer rigorosamente às especificações e às Normas Técnicas da ABNT, sendo de exclusiva responsabilidade da Contratada a resistência e a estabilidade de qualquer parte da estrutura executada com esses concretos.

O concreto a ser empregado deverá ter resistência à compressão axial igual ou superior a 15 MPa. O estabelecimento da dosagem do concreto será de responsabilidade da contratada e sujeita a apreciação da fiscalização.

O Concreto de fck=15MPa não poderá ser utilizado na superestrutura, em face das restrições normativas atuais.

      - AGREGADOS

O agregado graúdo deverá ser proveniente de rochas graníticas, isenta de matéria orgânica, pó e materiais que reajam com os álcalis do cimento.

Os agregados miúdos não poderão apresentar substâncias nocivas em proporções prejudiciais, tais como: torrões de argila, colóides, gravetos, mica, grânulos tenros e friáveis, impurezas orgânicas, cloretos de sódio e outros sais.

      - AGLOMERANTES

O aglomerante será cimento Portland, o qual deverá ser armazenado em local isento de umidade.

Não serão aceitos em obra cimento petrificado ou com formação de grumos devido à presença de umidade.

      - ÁGUA DE AMASSAMENTO

A água de amassamento deverá ser potável, limpa, isenta de ácidos, óleos, álcalis, sais, siltes e outras substâncias agressivas que possam ocasionar alterações na pega do concreto.

      - MISTURA DO CONCRETO

Os componentes do concreto deverão ser misturados em betoneiras por tempo não inferior a 2 minutos. Todos os materiais componentes do concreto deverão ser adicionados na betoneira, exceto a água, que será colocada continuamente durante a operação de mistura. A critério da Fiscalização, a mistura poderá ser executada manualmente, com a utilização de ferramentas apropriadas.

      - TRANSPORTE E LANÇAMENTO DO CONCRETO

O transporte do concreto deverá ser efetuado de maneira que não haja segregação ou desagregação de seus componentes.

Competirá à Empreiteira informar com antecedência à fiscalização o dia e a hora do início das operações de concretagem.

Não será permitido o lançamento de concreto de altura superior a 2,0 m, para que não ocorra segregação do material, caso seja necessário serão abertas janelas laterais ou colocação de funis ou trompas.

Não será permitido o lançamento após o início da pega.

      - ADENSAMENTO DO CONCRETO

O adensamento do concreto se realizará através do emprego de vibradores de imersão. Será aconselhável a vibração por períodos curtos em pontos próximos, ao invés de períodos longos em único ponto.

Admitir-se-á a utilização, de outros tipos de vibradores, a critério da fiscalização.

      - EXECUÇÃO DE JUNTAS

Durante a concretagem poderão ocorrer interrupções previstas ou imprevistas, ocasionando o que se chama junta fria.

Cuidar-se-á para que as juntas não coincidam com os planos de cisalhamento, devendo ser localizadas onde forem menores esses esforços.

Na ocorrência de juntas em lajes, a concretagem deverá atingir o terço médio do maior vão, localizando-se as juntas paralelamente à armadura principal.

As juntas deverão permitir uma perfeita aderência entre o concreto já endurecido e o que será lançado.

A superfície da junta concretada deverá ser preparada da seguinte forma:

As superfícies deverão estar limpas, ásperas e livres de pó ou nata de cimento, graxa ou quaisquer outros materiais que possam prejudicar aderência ao novo concreto que será colocado.

Umedecidas sem, entretanto, estar com água empoçada.

Fica a critério da fiscalização a utilização de adesivos epóxis.

      - CURA DO CONCRETO

O concreto deverá ser molhado continuamente para proporcionar a cura do concreto evitando fissuras comprometedoras na estrutura.

O Processo de cura terá início imediatamente após o final da pega  e deverá continuar por um  período mínimo  de 7 dias.

Poderá também, de acordo com a Fiscalização ser autorizada a aplicação de produtos químicos tipo anti-sol.

      - FORMAS

As formas e escoramentos deverão obedecer aos critérios da NBR-7190 (NB-11) e/ou NB – 14.

O dimensionamento das formas deverá ser feito de modo a evitar possíveis deformações devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do concreto fresco.

Antes do início da concretagem, as formas deverão estar limpas e estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta, deverão ser molhadas até a saturação a fim de se evitar a absorção da água de amassamento do concreto.

      - ARMADURA

As barras de aço não deverão apresentar níveis de oxidação que comprometam sua resistência nem apresentar manchas de óleo, argamassa aderente ou qualquer outra substância que prejudique a aderência do concreto. A armadura não poderá ficar em contato com a forma, e deverá obedecer ao recobrimento indicado.

O aço utilizado deverá ter características em conformidade com a NBR 7480 e a sua utilização deverá estar consonante com a NBR 6118.

Quando a qualidade do aço for inaceitável, o lote deverá ser retirado da obra e a responsabilidade de qualquer atraso será atribuição única e exclusiva da Contratada.

Antes de se fechar as formas em definitivo e começar o lançamento do concreto, a armação deverá estar completa e de acordo com o previsto, já inspecionado e aprovado pela fiscalização.

Durante o lançamento serão observadas e mantidas as posições de afastamento das barras.

Serão sempre utilizados espaçadores de cimento e areia visando manter o recobrimento mínimo da armadura.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pelo volume em metro cúbico (m³), pelas dimensões reais, para as estruturas que tenham sido construídas totalmente de acordo com estas especificações e o prescrito pela Fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, equipamentos, mão de obra, encargos e transporte necessários a execução dos serviços, bem como o preparo, o lançamento do concreto, o armazenamento, o adensamento, o acabamento e a cura.

  - CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA – Fck=25MPa

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

A execução dos concretos deverá obedecer rigorosamente às especificações e às Normas Técnicas da ABNT, sendo de exclusiva responsabilidade da Contratada a resistência e a estabilidade de qualquer parte da estrutura executada com esses concretos.

O concreto a ser empregado deverá ter resistência à compressão axial igual ou superior a 25 MPa. O estabelecimento da dosagem do concreto será de responsabilidade da contratada mediante apresentação de resultado de ensaio, quando previsto na planilha orçamentária, efetuado por firma idônea, e será função da dosagem experimental na forma preconizada por norma técnica, e sujeita a apreciação e aprovação da fiscalização.

A dosagem do concreto deverá ser caracterizada pelos seguintes elementos:

Resistência característica aos 28 dias;

Diâmetro máximo do agregado em função das dimensões das peças a serem concretadas;

Consistência (medida através de “SLUMP-TEST” de acordo com o método NBR NM 67);

Composição granulométrica do agregado;

Fator água/cimento em função da resistência e da durabilidade desejada;

Adensamento a que será submetido o concreto;

Índices físicos dos agregados (massa específica, peso unitário, coeficiente de inchamento e umidade).

Esse concreto deverá ser utilizado em todos os elementos de superestrutura que venham a ser executados.

      - AGREGADOS

O agregado graúdo deverá ser proveniente de rochas graníticas, isenta de matéria orgânica, pó e materiais que reajam com os álcalis do cimento.

Os agregados miúdos não poderão apresentar substâncias nocivas em proporções prejudiciais, tais como: torrões de argila, colóides, gravetos, mica, grânulos tenros e friáveis, impurezas orgânicas, cloretos de sódio e outros sais.

      - AGLOMERANTES

O aglomerante será cimento Portland, o qual deverá ser armazenado em local isento de umidade.

Não serão aceitos em obra cimento petrificado ou com formação de grumos devido à presença de umidade.

      - ÁGUA DE AMASSAMENTO

A água de amassamento deverá ser potável, limpa, isenta de ácidos, óleos, álcalis, sais, siltes e outras substâncias agressivas que possam ocasionar alterações na pega do concreto.

      - MISTURA DO CONCRETO

Os componentes do concreto deverão ser misturados em betoneiras por tempo não inferior a 2 minutos. Todos os materiais componentes do concreto deverão ser adicionados na betoneira, exceto a água, que será colocada continuamente durante a operação de mistura. A critério da Fiscalização, a mistura poderá ser executada manualmente, com a utilização de ferramentas apropriadas.

      - TRANSPORTE E LANÇAMENTO DO CONCRETO

O transporte do concreto deverá ser efetuado de maneira que não haja segregação ou desagregação de seus componentes.

Competirá à Empreiteira informar com antecedência à fiscalização e ao laboratório que faz o controle tecnológico, o dia e a hora do início das operações de concretagem.

Não será permitido o lançamento de concreto de altura superior a 2,0 m, para que não ocorra segregação do material, caso seja necessário serão abertas janelas laterais ou colocação de funis ou trompas.

Não será permitido o lançamento após o início da pega.

      - ADENSAMENTO DO CONCRETO

O adensamento do concreto se realizará através do emprego de vibradores de imersão. Será aconselhável a vibração por períodos curtos em pontos próximos, ao invés de períodos longos em único ponto.

Admitir-se-á a utilização, de outros tipos de vibradores, a critério da fiscalização.

      - EXECUÇÃO DE JUNTAS

Durante a concretagem poderão ocorrer interrupções previstas ou imprevistas, ocasionando o que se chama junta fria.

Cuidar-se-á para que as juntas não coincidam com os planos de cisalhamento, devendo ser localizadas onde forem menores esses esforços.

Na ocorrência de juntas em lajes, a concretagem deverá atingir o terço médio do maior vão, localizando-se as juntas paralelamente à armadura principal.

As juntas deverão permitir uma perfeita aderência entre o concreto já endurecido e o que será lançado.

A superfície da junta concretada deverá ser preparada da seguinte forma:

As superfícies deverão estar limpas, ásperas e livres de pó ou nata de cimento, graxa ou quaisquer outros materiais que possam prejudicar aderência ao novo concreto que será colocado.

Umedecidas sem, entretanto, estar com água empoçada.

Fica a critério da fiscalização a utilização de adesivos epóxis.

      - CURA DO CONCRETO

O concreto deverá ser molhado continuamente para proporcionar a cura do concreto evitando fissuras comprometedoras na estrutura.

O Processo de cura terá início imediatamente após o final da pega  e deverá continuar por um  período mínimo  de 7 dias.

Poderá também, de acordo com a Fiscalização ser autorizada a aplicação de produtos químicos tipo anti-sol.

      - FORMAS

As formas e escoramentos deverão ser resistentes ao peso que irão receber, obedecendo aos critérios da NBR 15696/2009.

O dimensionamento das formas deverá ser feito de modo a evitar possíveis deformações devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do concreto fresco.

Antes do início da concretagem, as formas deverão estar limpas e estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta, deverão ser molhadas até a saturação a fim de se evitar a absorção da água de amassamento do concreto.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pelo volume em metro cúbico (m³), pelas dimensões reais, para as estruturas que tenham sido construídas totalmente de acordo com estas especificações e o prescrito pela Fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, equipamentos, mão de obra, encargos e transporte necessários a execução dos serviços, bem como o preparo, o lançamento do concreto, o armazenamento, o adensamento, o acabamento e a cura.

  - ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 OU CA-60

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

As armações que irão compor as estruturas de concreto armado deverão estar em perfeita consonância com o projeto apresentado. As barras de aço não deverão apresentar níveis de oxidação que comprometam sua resistência nem apresentar manchas de óleo, argamassa aderente ou qualquer outra substância que prejudique a aderência do concreto. A armadura não poderá ficar em contato com a forma, e deverá obedecer ao recobrimento indicado.

As dobras e cortes das armações deverão ser realizadas de forma a seguir as dimensões de projeto, sempre com prévia verificação das dimensões existentes in loco. Havendo divergência entre dimensões, a fiscalização deverá dar as orientações necessárias e somente serão autorizadas alterações de projeto com a aprovação da fiscalização da Codevasf.

O aço utilizado deverá ter características em conformidade com a NBR 7480 e a sua utilização deverá estar consonante com a NBR 6118.

Quando a qualidade do aço for inaceitável, o lote deverá ser retirado da obra e a responsabilidade de qualquer atraso será atribuição única e exclusiva da Contratada.

Antes de se fechar as formas em definitivo e começar o lançamento do concreto, a armação deverá estar completa e de acordo com o previsto, já inspecionado e aprovado pela fiscalização.

Durante o lançamento serão observadas e mantidas as posições de afastamento das barras.

Deverão ser sempre utilizados espaçadores adequados visando garantir o recobrimento mínimo da armadura.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos por quilo de aço utilizado, através das dimensões reais das estruturas executadas, desde que a Contratada tenha seguido estritamente o projeto ou as orientações prescritas pela fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, equipamentos, mão de obra, encargos e transporte necessários a execução dos serviços, bem como o preparo, o lançamento do concreto, o armazenamento, o adensamento, o acabamento e a cura.

  - CORTE DE ARMAÇÃO, AÇOS CA-60 - Φ5.0mm E CA-50 – Φ8.0mm

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Com uma máquina de corte posicionada sobre uma bancada de trabalho, realizar o corte das barras obedecendo as medidas indicadas no projeto da estrutura. Após a liberação das barras cortadas, sobre uma bancada de trabalho com pinos fixados, marcar o posicionamento das dobras. Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compatível com a bitola do vergalhão correspondente.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos por quilo de aço utilizado, através das dimensões reais das estruturas executadas, desde que a Contratada tenha seguido estritamente o projeto ou as orientações prescritas pela fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, equipamentos, mão de obra, encargos e transporte necessários a execução dos serviços, bem como o preparo, o lançamento do concreto, o armazenamento, o adensamento, o acabamento e a cura.

  - FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS EM COMPENSADO RESINADO 12mm

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Trata-se de material prensado sob altas temperaturas com resina fenólica, com a possibilidade de reutilização, dependendo de prévia autorização da fiscalização.

As formas deverão atender às prescrições das NBR 14931/2004 e NBR 15969/2009, bem como as demais normas técnicas da ABNT pertinentes ao tema.

O sistema de formas deve ser projetado de modo a ter:

a) resistência às ações a que possa ser submetido durante o processo de construção, considerando:

- ação de fatores ambientais;

- carga da estrutura auxiliar;

- carga das partes da estrutura permanente a serem suportadas pela estrutura auxiliar até que o concreto atinja as características estabelecidas pelo responsável pelo projeto estrutural para remoção do escoramento;

- efeitos dinâmicos acidentais produzidos pelo lançamento e adensamento do concreto, em especial o efeito do adensamento sobre o empuxo do concreto nas formas, respeitando os limites estabelecidos na NBR 14931;

b) rigidez suficiente para assegurar que as tolerâncias especificadas para a estrutura, nas especificações de projeto, sejam satisfeitas e a integridade dos elementos não seja afetada. O formato, a função, a aparência e a durabilidade de uma estrutura de concreto permanente não devem ser prejudicados devido a qualquer problema com as formas, o escoramento ou sua remoção. Somente podem ser utilizadas madeiras com autorização ambiental para exploração. O uso adequado possibilita o reaproveitamento de formas e do material utilizado em sua execução. Todo material é passível de reaproveitamento, em maior ou menor grau, em função da qualidade própria do material e do desgaste inerente às sucessivas utilizações. O reaproveitamento depende sempre de inspeções prévias e aval da fiscalização.

As formas devem ser executadas com rigor, obedecendo às dimensões indicadas, devem estar perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas. A tolerância dimensional deve obedecer ao definido na NBR 14931, para os diversos elementos estruturais. Não são aceitas formas com incorreções ou desvios métricos que superem os índices de tolerância. As formas devem ter solidez garantida. As emendas das formas devem ser estanques para impedir fuga de nata. A existência de furos exige cuidados especiais relativos à estanqueidade e desforma. O reaproveitamento de formas pode ser autorizado, a critério da fiscalização, quando constatada a inexistência de danos: fraturas ou empenamentos. As formas, quando tratadas para proporcionar texturas de superfície, devem atender à manutenção das tolerâncias métricas do contexto geométrico da estrutura. Quando agentes destinados a facilitar a desmoldagem forem necessários, devem ser aplicados exclusivamente na forma antes da colocação da armadura e de maneira a não prejudicar a superfície do concreto. A junção de painéis deve garantir a continuidade da superfície sem ocorrência de ressaltos.

A desforma somente deve ser iniciada quando decorrido o prazo necessário para que o concreto obtenha a resistência especificada e o módulo de elasticidade necessário. Na execução do sistema de formas deve-se prever a retirada de seus diversos elementos separadamente, se necessário.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

O serviço é medido por metro quadrado (m²) de forma devidamente assentada conforme projeto ou de acordo com indicação da fiscalização.

- O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos todos os materiais, transporte, reaproveitamento e serviços necessários a sua confecção, tais como: escoramento lateral, travamentos, perdas, desforma e remoção dos detritos ou sobras; inclui ainda, mão de obra com encargos sociais, BDI, ferramentas e equipamentos necessários à perfeita execução do serviço

  - LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INCLUSIVE CAPEAMENTO.

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

- a) Escoramento

- O escoramento deve ser feito antes da colocação das vigotas, apoiado em base firme. Sob as escoras, utilizar pedaços de tábua para uma melhor distribuição de cargas no solo. Todos os vãos acima de 1,30m devem ser escorados com linhas de escora colocadas no sentido inverso ao apoio das vigas.

- b) Aplicação de Contra-flecha

- A contra-flecha é utilizada como um recurso para compensar as deformações devidas à ação das cargas nas lajes. Quando necessária, deverá ser aplicada na fase de execução do escoramento de acordo com o projeto de montagem da laje.

- c) Montagem

- É necessário que as vigotas apoiem no mínimo 5cm sobre as paredes ou vigas. A montagem deverá ser iniciada com a vigota junto a uma das extremidades da laje e prosseguir a distribuição colocando entre elas uma tavela em cada extremidade. Não deverá ser deixadas folgas e o esquadro deverá ser mantido durante a distribuição. Utilizar tábuas para transitar sobre a laje até a concretagem.

- d) Armadura de Distribuição e Ferragem Negativa

- A armadura de distribuição deve ser utilizada em todas as lajes, a ferragem deve ser distribuída no sentido transversal às vigotas com barras na bitola 5mm (3/16″) espaçadas no máximo a cada 30cm.

- e) Concretagem

- Molhar muito bem as vigotas e tavelas antes do lançamento do concreto para evitar que as peças absorvam a água de cura do concreto. Espalhar o concreto preenchendo os espaços vazios. Molhar a laje durante 5 dias e retirar o escoramento após 21 dias da concretagem.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

- Os serviços serão medidos em metro quadrado (m²) de serviços executados de acordo com o projeto.

- O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

- No preço unitário previsto deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte e mão-de-obra necessários à execução dos serviços.

- ALVENARIA

  - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

A argamassa de assentamento utilizada será argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia, no traço 1:2:8, de cimento, cal hidratada e areia média, respectivamente, medido em volume, com espessura mínima de 2 cm. Deverá ser efetuada a mistura prévia da areia, cal e água, com um mínimo de 12 horas de antecedência. O cimento e restante da água de amassamento serão adicionados momentos antes da utilização da argamassa.

O assentamento dos blocos deverá ser nivelado e aprumado com a utilização de nível de bolha e prumo de face.

As juntas entre os tijolos deverão apresentar espessura constante.

As paredes deverão estar alinhadas e aprumadas tanto nos parâmetros verticais quanto nos cantos. A verificação deverá ser periódica, durante o levantamento. Para tal deverá ser utilizada uma régua de metal ou madeira.

O controle geométrico será feito através de verificação “in loco”.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pelo volume em metro quadrado (m²) de serviços executados de acordo com o projeto.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, assentamento, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

- REVESTIMENTO

  - CHAPISCO

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

- Nas construções novas, receberão chapisco toda a área interna e externa da edificação, como também nos locais de remoção de reboco, conforme orientação dada pela fiscalização.

- Para aplicação do chapisco, a base deve estar limpa, livre de pó, graxa, óleos, eflorescências, materiais soltos ou quaisquer produtos que venham a prejudicar a aderência.

- Quando a base apresentar elevada absorção, deverá ser borrifada com água antes de sua aplicação.

- A execução do chapisco deverá ser realizada através do lançamento energicamente da argamassa, contra a superfície da base. A argamassa deverá ter consistência fluida e ser constituída de areia, predominantemente grossa, com dimensão máxima entre 2,4 e 6,3 mm, no traço 1:3 (em volume) de cimento e areia respectivamente.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

- A medição será feita por metro quadrado (m²) de superfície efetivamente revestida com chapisco e aceita pela Fiscalização, descontando-se os vãos livres tais como: portas, janelas, aberturas em geral e etc., independente de suas áreas.

- O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, assentamento, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

  - MASSA ÚNICA

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Após a execução do chapisco, a Contratada deverá aguardar um período mínimo de 24 horas para a execução da massa única.

- A superfície a revestir deverá estar limpa, livre de pó, graxa, óleos ou qualquer outro material que impeça a perfeita aderência com a base.

- As paredes serão revestidas com argamassa mista, no traço 1:2:8, de cimento, cal hidratada e areia média, respectivamente, medido em volume, com espessura mínima de 2 cm. Deverá ser efetuada a mistura prévia da areia, cal e água, com um mínimo de 12 horas de antecedência. O cimento e restante da água de amassamento serão adicionados momentos antes da utilização da argamassa.

- O revestimento será de massa única e terá acabamento acamurçado, obtido com desempenadeira de madeira e espuma de poliuretano ou de feltro.

- A areia utilizada deverá ser peneirada com peneiras cujo diâmetro variam de acordo com a utilização da argamassa.

- O preparo da argamassa poderá ser feito através de misturador mecânico (betoneira) ou manualmente, com pá e enxada.

- No caso do preparo em misturador mecânico, a ordem de colocação dos materiais deverá ser a seguinte: parte de água, areia, cimento e o restante da água. A mistura mecânica deverá ser contínua, não sendo permitido tempo inferior a 3 minutos. Deverá ser preparada apenas a quantidade de argamassa necessária para cada etapa, a fim de se evitar o inicio do seu endurecimento, antes do seu emprego.

- Para a fabricação manual a mistura deverá ser executada em superfície plana, limpa, impermeável e resistente, seja em masseira, tablado de madeira ou cimentado, com tempo mínimo de 6 minutos de amassamento. Só será permitido o amassamento para volumes inferiores a 0,10 m³, de cada vez.

- A superfície deverá ser umedecida e, a seguir, deverá ser aplicada a argamassa, energicamente, com o auxílio da colher de pedreiro.

- Estando a área preenchida por argamassa, deverá ser feita à retirada do excesso e a regularização da superfície, pela passagem da régua.

- Em seguida, as depressões deverão ser preenchidas mediante novos lançamentos de argamassa, nos pontos necessários, repetindo-se a operação até se conseguir uma superfície cheia e homogênea.

- A argamassa deverá ser desempenada enquanto mole para não acarretar fissuras, que não serão aceitas pela Fiscalização.

- Quando houver possibilidade de chuvas, a aplicação do emboço/reboco externo não será iniciada ou, caso já tenha sido, será ordenada a sua interrupção.

- Na eventualidade da ocorrência de temperaturas elevadas, os revestimentos externos executados em uma jornada de trabalho terão as suas superfícies molhadas ao término dos trabalhos.

- O revestimento só será executado depois da colocação dos marcos das portas e janelas e antes da colocação dos alisares.

- Não será permitida a execução de revestimento em argamassa com espessura superior a 2,5 cm. Quando a imperfeição nas características geométricas da base assim necessitar, os revestimentos serão realizados em duas etapas com espessuras inferiores a 2,5 cm e com um intervalo de execução de no mínimo 7 dias.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

- A medição será feita por metro quadrado (m²) de superfície efetivamente revestida com massa única e aceita pela Fiscalização.

- O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, assentamento, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

  - REBOCO ESPECIAL DE PAREDE (e=2 cm) COM ARGAMASSA T3 – 1:3 (CIMENTO/AREIA/VEDACIT)

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

- O reboco especial deverá ser colocado nas áreas suscetíveis à infiltração. Após 24 horas da execução do chapisco, deverá se proceder ao rebocamento da área prevista em projeto ou indicada pela fiscalização.

- O revestimento de reboco especial será executado com argamassa t3, na proporção 1:3 (cimento:areia), com a adição de aditivo impermeabilizante (1 saco cimento 50kg/3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m/2kg aditivo vedacit).

- A superfície a revestir deverá estar limpa, livre de pó, graxa, óleos ou qualquer outro material que impeça a perfeita aderência com a base.

- O reboco terá acabamento acamurçado, obtido com desempenadeira de madeira e espuma de poliuretano ou de feltro.

- A areia utilizada deverá ser peneirada com peneiras cujo diâmetro variam de acordo com a utilização da argamassa.

- O preparo da argamassa poderá ser feito através de misturador mecânico (betoneira) ou manualmente, com pá e enxada.

- No caso do preparo em misturador mecânico, a ordem de colocação dos materiais deverá ser a seguinte: parte de água, areia, cimento e o restante da água. A mistura mecânica deverá ser contínua, não sendo permitido tempo inferior a 3 minutos. Deverá ser preparada apenas a quantidade de argamassa necessária para cada etapa, a fim de se evitar o inicio do seu endurecimento, antes do seu emprego.

- Para a fabricação manual a mistura deverá ser executada em superfície plana, limpa, impermeável e resistente, seja em masseira, tablado de madeira ou cimentado, com tempo mínimo de 6 minutos de amassamento. Só será permitido o amassamento para volumes inferiores a 0,10 m³, de cada vez.

- A superfície deverá ser umedecida e, a seguir, deverá ser aplicada a argamassa, energicamente, com o auxílio da colher de pedreiro.

- Estando a área preenchida por argamassa, deverá ser feita à retirada do excesso e a regularização da superfície, pela passagem da régua.

- Em seguida, as depressões deverão ser preenchidas mediante novos lançamentos de argamassa, nos pontos necessários, repetindo-se a operação até se conseguir uma superfície cheia e homogênea.

- A argamassa deverá ser desempenada enquanto mole para não acarretar fissuras na superfície do revestimento, que não serão aceitas pela Fiscalização.

- Quando houver possibilidade de chuvas, a aplicação do emboço/reboco externo não será iniciada ou, caso já tenha sido, será ordenada a sua interrupção.

- Na eventualidade da ocorrência de temperaturas elevadas, os revestimentos externos executados em uma jornada de trabalho terão as suas superfícies molhadas ao término dos trabalhos.

- O reboco só deverá ser executado depois da colocação dos marcos das portas e janelas e antes da colocação dos alisares.

- Não será permitida a execução de revestimento em argamassa com espessura superior a 2,5 cm. Quando a imperfeição nas características geométricas da base assim necessitar, os revestimentos serão realizados em duas etapas com espessuras inferiores a 2,5 cm e com um intervalo de execução de no mínimo 7 dias.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

- A medição será feita por metro quadrado (m²) de superfície efetivamente rebocada e aceita pela Fiscalização.

- O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, assentamento, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

  - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 20X20cm, APLICADO COM ARGAMASSA ACII, REJUNTADO.

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Compreende o fornecimento e o assentamento de cerâmica para compor o revestimento de pisos e paredes, com dimensão 20x20 cm,  Elizabeth ou similar, linha Cristal Bege,  com tonalidade a ser definida pela Fiscalização.

A cerâmica deverá apresentar esmalte liso, vitrificação homogênea e colocação perfeitamente uniforme.

O assentamento deverá ser feito com argamassa autocolante ACII, própria pra esse tipo de revestimento.

Após assentado, o conjunto não deverá apresentar desvios de prumos e/ou nivelamentos superiores a 3mm/m.

Após a cura, as peças deverão ser batidas principalmente em seus cantos, devendo ser substituídas as que estiverem ocas.

- Peças quebradas, defeituosas em seus cortes e furos para passagem de instalações efetuados manualmente, e mal assentadas serão substituídas.

- O rejunte deverá ser flexível e apropriado para o tipo da cerâmica utilizada, com  coloração esteticamente adequada ao conjunto, cabendo a fiscalização aprovar o produto a ser usado.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

- A medição será feita por metro quadrado (m²) de cerâmica assentada e rejuntada, desde que aceita pela Fiscalização.

- O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, assentamento, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

  - DIVISÓRIA EM GRANITO BEGE IPANEMA POLIDO, E=3cm, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Divisória em granito bege ipanema polido, medindo 0,8x2,0 m, a ser colocado nos lugares indicados em projeto, ou a critério da fiscalização.

Nos serviços estão inclusos ferragens de fixação com cantoneira inox e demais ferramentas necessárias à sua perfeita execução.

A Contratada se responsabilizará por implantar a divisória sem defeitos de prumo e nível, como também em perfeito estado de acabamento, o que será verificado pela fiscalização. Havendo qualquer tipo de problema, ficará a Contratada responsável pela troca do material.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

- A medição será feita por metro quadrado (m²) de divisória implantada e aceita pela Fiscalização.

- O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, assentamento, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

- PAVIMENTAÇÃO

  - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

As superfícies do terreno destinadas a receber pavimentação cimentada, cerâmica e outros, receberão como base uma camada de concreto magro (LASTRO) com 05 cm de espessura, que será executado sobre o terreno devidamente compactado e nivelado.

O concreto deverá ser preparado em betoneira, lançando-se primeiramente o agregado e parte da água, para depois introduzir o cimento. Após algumas betonadas, volta-se a acrescentar o restante da água destinada à execução da massa.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição dos serviços será feita tomando-se como unidade o metro cúbico (m³) efetivamente executado conforme o projeto, ou ainda conforme indicação da fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, assentamento, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

  - CONTRAPISO

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Será executado contrapiso de 2,0 cm sobre o lastro de concreto magro previamente executado, como elemento regularizado e nivelador, sobre o qual serão aplicados os revestimentos cerâmicos e  outros.

A superfície regularizada deverá estar desempenada e bem nivelada.

A base deverá ser molhada por 24 h antes da aplicação da camada de regularização, porém sem água livre quando iniciada a operação.

A argamassa deverá ser aplicada sobre a base, estendendo-a com o auxílio de régua e deixando completamente uniforme.

A cura será feita conservando a superfície úmida durante sete dias.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição do contrapiso será feito tomando-se como unidade o metro quadrado (m²) efetivamente regularizado, conforme o projeto.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, assentamento, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

  - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 20X20cm, APLICADO COM ARGAMASSA ACII, REJUNTADO.

Este serviço seguirá as especificações, medição e pagamento dos serviços detalhados no item 9.4 do presente instrumento.

  - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE 60X60, PEI4, TECNOGRÊS, PORCELANATO, LINHA MADEIRADO, APLICADO COM ARGAMASSA AC-iii, REJUNTE ACRÍLICO.

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Compreende o fornecimento e o assentamento de piso cerâmico, dimensão 60X60 cm,  PEI 4, resistência a ataques químicos elevada a média, cor madeirada com tonalidade a ser definida pela Fiscalização.

As cerâmicas deverão apresentar esmalte homogêneo e colocação perfeitamente uniforme.

Para um perfeito assentamento, a argamassa colante deverá ser espalhada com uma desempenadeira dentada, formando cordões e sulcos.

As juntas serão limpas sempre que a argamassa de assentamento por elas refluir.

Não será tolerado o assentamento de peças rachadas, emendadas com retoques visíveis de massa, com veios capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resistência ou outros quaisquer defeitos.

A contratada executará, no piso, todos os rebaixos, recortes ou furos que se fizerem necessários para os arremates.

A espessura das juntas não poderá exceder 1,5 mm.

Não deverão apresentar desvios de prumos e nivelamento superiores a 3m/m.

Após a cura, as peças deverão ser batidas principalmente em seus cantos, devendo ser substituídas as que estiverem ocas.

Peças quebradas, defeituosas em seus cortes e furos para passagem de instalações efetuados manualmente, também serão substituídas.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pela área em metro quadrado (m²) de piso efetivamente assentado e rejuntado de acordo com o projeto.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, assentamento, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

  - PISO CIMENTADO DESEMPOLADO

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os pisos cimentados serão executados sobre base limpa e abundantemente molhada.

A superfície dos cimentados, salvo quando expressamente especificado de modo diverso, será dividida em painéis, através de sulcos profundos ou por juntas que atinjam a base de concreto. Os painéis não poderão ter lado com dimensão superior a 2,0 m.

As superfícies dos cimentados serão cuidadosamente curadas, sendo, para tal fim, conservadas sob permanente umidade, durante os 7 dias que sucederem sua execução.

Os cimentados terão espessura de cerca de 30 mm, a qual não poderá ser, em nenhum ponto, inferior a 10 mm

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será realizada por metro quadrado (m²) de piso efetivamente executado, aprovado pela Fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, assentamento, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE SOLEIRA

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

As soleiras das portas serão em granito Vitória, Arabesco ou similar, assentadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

Caberá à fiscalização a aprovação do tipo de granito a ser utilizado.

Deverão ser chumbadas 3 cm de cada lado nas paredes.

Sua colocação será feita de modo a deixá-las alinhadas e niveladas, tomando-se o cuidado de não deixar partes ocas sob elas.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos em metro (m) de soleira assentada.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, assentamento, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE RODAPÉ EM GRANITO H=7cm

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Compreende o fornecimento e o assentamento de rodapé de granito com altura de 7 cm, do mesmo padrão da soleira (Vitória, Arabesco ou similar). O assentamento se dará com argamassa industrializada AC – i, ainda fresca, tendo-se o cuidado de pulverizar cimento em pó sobre a superfície já nivelada e desempenada.

As juntas serão limpas sempre que a argamassa de assentamento por elas refluir.

Não será tolerado o assentamento de peças rachadas, emendadas com retoques visíveis de massa, com veios capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resistência ou outros quaisquer defeitos.

A contratada executará, nos rodapés, todos os rebaixos, recortes ou furos que se fizerem necessários para os arremates.

A espessura das juntas não poderá exceder 1,5 mm.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pelo comprimento, em metro linear (m), de rodapé efetivamente assentado e rejuntado, de acordo com o projeto ou com a indicação da fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, assentamento, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

- COBERTURA

  - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

- Esse serviço corresponde à execução de parede de alvenaria de tijolo maciço nos locais indicados no projeto ou ainda pela fiscalização.

- Os tijolos maciços deverão ter dimensão de 5x10x20 cm ser assentados com argamassa traço 1:2:8(cimento:cal:areia), com bom acabamento para poderem ficar aparentes. A forma de assentamento deverá seguir o padrão existente.

- Não deverão ser utilizados tijolos com defeitos aparentes, quebrados ou ainda com fissuras grosseiras. As peças que não estejam nesse padrão deverão ser descartadas. Caso sejam assentadas, a fiscalização solicitará a remoção e o reassentamento, sob pena de não auferir a medição e consequentemente, não realizar o pagamento do serviço.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será realizada por área de alvenaria assentada, medida por metro quadrado, de acordo com o detalhamento em projeto ou ainda conforme indicação da fiscalização.

- O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, assentamento, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

  - IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

- Toda a madeira utilizada no telhado deverá ser imunizada contra agentes biodegradadores, através de pincelamento, imersão ou injeção de cupinicida incolor, respeitando rigorosamente as recomendações do fabricante.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será realizada por área de madeiramento imunizado, medida por metro quadrado de cobertura, de acordo com o detalhamento em projeto ou . A medição será efetuada pelas dimensões de projeto ou ainda de acordo com a indicação da fiscalização.

- O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, aplicação, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

  - MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, PEÇA SERRADA 5x11CM, PARA TELHA ONDULADA

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Deverão ser usadas madeiras da espécie Massaranduba (Mimussopis Rufula), de preferência, ou similar. Deverão ser reaproveitadas todas as peças retiradas do telhado antigo e que estejam em boas condições, o que será definido pela fiscalização. Somente as peças que estiverem em mau estado de conservação deverão ser trocads por peças novas

As peças deverão estar bem secas, isentas de caruchos e brocas, sem nós ou fendas, quinas mortas, rachaduras de qualquer natureza, fibras arrancadas ou partes de alburnes de cor contrastada que comprometam a sua resistência ou durabilidade.

As peças de madeira empregadas serão desempenadas, aparelhadas, lixadas e em quinas vivas.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será realizada por área de madeiramento imunizado, medida por metro quadrado de cobertura, de acordo com o detalhamento em projeto ou . A medição será efetuada pelas dimensões de projeto ou ainda de acordo com a indicação da fiscalização.

- O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, instalação, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

  - TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6cm

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

As telhas existentes que estiverem em bom estado deverão ser imunizadas previamente e reutilizadas, cabendo à fiscalização a identificação das unidades que serão descartadas.

O recobrimento transversal das chapas será de 140 mm, para inclinações superiores ou iguais a 15° ou 26,8%, e de 200 mm para inclinações de 10° a 15° ou 17,6% a 26,8%.

O recobrimento lateral será de 50 mm, aproximadamente ¼ de onda, para inclinações de 10° ou maiores. Em coberturas sujeitas a condições desfavoráveis de vento, o recobrimento em apreço será de 230 mm, ou 01 onda  e ¼  de  onda.

O apoio das chapas sobre as terças será, no mínimo, de 50 mm no sentido de seu comprimento. A fixação das chapas será efetuada com ganchos chatos.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será realizada por área de telha efetivamente utilizada, medida por metro quadrado de cobertura, de acordo com o detalhamento em projeto ou indicação da fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, instalação, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

  - CHAPIM DE CONCRETO APARENTE FUNDIDO NO LOCAL

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

O chapim será em concreto simples com Fck=15MPA, aparente, com espessura igual ou superior a 3cm e deverá ser executado no local definitivo.

O concreto a ser feito deverá seguir as orientações constantes no item 7.5, com preparo mecânico com betoneira de 600l.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será realizada por metro linear (m) de chapim efetivamente utilizado, de acordo com o detalhamento em projeto ou indicação da fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, instalação, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

  - RUFO METÁLICO

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Todas as concordâncias de telhados com paredes serão guarnecidas por rufos, quer horizontais, quer acompanhando a inclinação da cobertura, conforme definido nos projetos.

Os rufos nas intercessões entre as paredes e a cobertura serão metálicos e deverão ter dimensões suficientes para recobrir com folga a interseção das telhas com a platibanda.  Sob os rufos, ao longo das telhas, haverá sempre o cuidado de se deixar, junto ao paramento vertical, um topo de onda da telha e não uma cava.

Os rufos a serem colocados sobre as paredes, a fim de evitar a infiltração de águas na própria parede, serão de concreto.

Os rufos deverão ter dimensões suficientes para recobrir com folga a interseção das telhas com a platibanda.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

- A medição será realizada pelo comprimento de rufo efetivamente assentado, medido em metro, de acordo com o detalhamento em projeto ou indicação da fiscalização.

- O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, instalação, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

- IMPERMEABILIZAÇÃO DAS CALHAS

  - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA (COM POLÍMEROS TIPO APP), E=4mm

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

O serviço deve ser realizado de forma a garantir a estanqueidade do objeto impermeabilizado contra a infiltração de águas. Para tanto, além de materiais de boa qualidade, deve-se observar a adequada execução. Durante a realização de impermeabilizações, deverá ser estritamente vedada a passagem, no recinto dos trabalhos, de pessoas ou operários estranhos àqueles serviços.

Antes de iniciar os serviços, toda camada de proteção mecânica e impermeabilização existentes deverão ser completamente removidas, executando-se posterior regularização da superfície, proporcionando a correção das imperfeições dos substratos e um caimento mínimo conforme descrito nos projetos ou indicado pela fiscalização.

Em sequência, deverá ser aplicado, a frio, primer a base de asfalto modificado, diluído em solvente. A aplicação da demão do primer, deve ser feita com um rolo de lã de carneiro, trincha ou brocha, de forma homogênea. Após a aplicação e secagem do primer, será feita a aplicação da manta asfáltica com maçarico, que irá aquecer a parte inferior da bobina e da superfície, para colagem. Importante garantir a continuidade das mantas a serem aplicadas, com uma sobreposição mínima de 10cm entre elas.

A aplicação da manta asfáltica deve ser executada por profissionais treinados e especializados. A execução dos sistemas de impermeabilização também é normatizada - pela NBR 9574 .

Após a execução da virada da manta nas platibandas, deverá ser executado um chapim em concreto, com pingadeira dos dois lados na espessura de 2,5 cm e largura compatível com o local a ser aplicado, lembrando que deverá haver uma pingadeira de 1,5 cm de cada lado, com o seu devido corte para evitar retorno da água.

Serão adotadas medidas especiais de segurança contra o perigo de intoxicação ou inflamação de gases, quando da execução de trabalhos de impermeabilização betuminosa ou de elastômeros, em ambientes confinados, devendo-se assegurar ventilação suficiente e prevenir contra a aproximação de chamas, brasa de cigarro etc.

Quando as circunstâncias ou as condições locais se verificarem tais que tornem aconselhável o emprego de sistema diverso do previsto no projeto, serão tais circunstâncias constatadas pela Fiscalização, sendo adotado o sistema mais adequado ao caso, mediante prévios entendimentos com a CODEVASF.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita pela área efetivamente impermeabilizada, em metro quadrado (m²), devidamente aprovada pela fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, instalação, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

  - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA COM FILME DE ALUMÍNIO GOFRADO (E=0,8mm), INCLUSA APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

O serviço deve ser realizado de forma a garantir a estanqueidade do objeto impermeabilizado contra a infiltração de águas. Para tanto, além de materiais de boa qualidade, deve-se observar a adequada execução dos serviços. Durante a realização de impermeabilizações, deverá ser estritamente vedada a passagem, no recinto dos trabalhos, de pessoas ou operários estranhos àqueles serviços.

Antes de iniciar os serviços, toda camada de proteção mecânica e impermeabilização existentes deverão ser completamente removidas, executando-se posterior regularização da superfície, proporcionando a correção das imperfeições dos substratos e um caimento mínimo adequado, conforme descrito nos projetos ou indicado pela fiscalização.

Em sequência, deverá ser aplicado, a frio, uma manta líquida de base de asfaltica modificada com adição de elastômeros diluídos em solvente orgânico. A sua aplicação  deve ser feita com um rolo de lã de carneiro, trincha ou brocha, de forma homogênea. Após a aplicação e secagem desse primer, será feita a aplicação da manta asfáltica com maçarico, que irá aquecer a parte inferior da bobina e da superfície, para colagem. Importante garantir a continuidade das mantas a serem aplicadas, com uma sobreposição mínima de 10cm entre elas.

A aplicação da manta asfáltica deve ser executada por profissionais treinados e especializados. A execução dos sistemas de impermeabilização também é normatizada - pela NBR 9574 .

Após a execução da virada da manta nas platibandas, deverá ser executado um chapim em concreto, com pingadeira dos dois lados conforme projeto ou indicação da fiscalização.

Serão adotadas medidas especiais de segurança contra o perigo de intoxicação ou inflamação de gases, quando da execução de trabalhos de impermeabilização betuminosa ou de elastômeros, em ambientes confinados, devendo-se assegurar ventilação suficiente e prevenir contra a aproximação de chamas, brasa de cigarro etc.

Quando as circunstâncias ou as condições locais se verificarem tais que tornem aconselhável o emprego de sistema diverso do previsto no projeto, serão tais circunstâncias constatadas pela Fiscalização, sendo adotado o sistema mais adequado ao caso, mediante prévios entendimentos com a CODEVASF.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita pela área efetivamente impermeabilizada, em metro quadrado (m²), devidamente aprovada pela fiscalização.

- O pagamento será efetuado  de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, instalação, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

  - PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

- As superfícies impermeabilizadas suscetíveis ao tráfego de pessoas deverão ser protegidas com uma camada de argamassa no traço 1:3 (1 saco de cimento/ 3 padiolas de areia/2kg de aditivo), com aditivo impermeabilizante do tipo Vedacit ou similar, aplicada sobre manta asfáltica devidamente assentada. A camada de argamassa deverá ter espessura mínima de 1,5 cm.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita pela área efetivamente argamassada, em metro quadrado (m²), devidamente aprovada pela fiscalização.

- O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, instalação, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

- ESQUADRIAS

  - REVISÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Este serviço se refere à recuperação e/ou substituição dos componentes das esquadrias de madeira existentes, que estejam quebrados ou que não apresentem o funcionamento adequado, especificados em projeto ou a critério da Fiscalização.

Toda madeira a ser empregada deverá estar seca e isenta de defeitos que comprometam sua finalidade, ou seja, rachaduras, nós, escoriações, falhas, empenamentos, etc.

- Todos os materiais substituídos ou repostos deverão ser novos, sem uso, de 1ª qualidade e aprovados previamente pela Fiscalização.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita pela área de esquadria efetivamente revisada, em metro quadrado (m²), devidamente aprovada pela fiscalização.

- O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, retirada e instalação, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

  - REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Este serviço se refere à recuperação e/ou substituição dos componentes das esquadrias de alumínio existentes, que estejam quebrados ou que não apresentem o funcionamento adequado, especificados em projeto ou a critério da Fiscalização.

Todo material a ser empregado deverá estar isento de defeitos que comprometam sua finalidade, e não poderão ter qualquer empenamento.

- Todos os materiais substituídos ou repostos deverão ser novos, sem uso, de 1ª qualidade e aprovados previamente pela Fiscalização.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita pela área de esquadria efetivamente revisada, em metro quadrado (m²), devidamente aprovada pela fiscalização.

- O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, retirada e instalação, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

  - PORTAS DE MADEIRA COMPENSADA (CANELA)

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Esse serviço corresponde ao fornecimento e assentamento de portas em madeira compensada canela ou similar, com as dimensões especificadas em projeto ou ainda indicadas pela fiscalização. O modelo da porta deverá seguir o modelo das portas existentes.

As dobradiças deverão ser de latão, na dimensão de 3” x 21/2” (três por duas e meia polegadas), com acabamento cromado.

A porta será inspecionada, no recebimento, quanto à qualidade, ao tipo, ao acabamento, às dimensões e ao funcionamento. Serão sumariamente recusadas todas as peças que apresentem sinais de empenamento, deslocamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira ou outros defeitos.

Os parafusos a serem empregados na fixação dos marcos deverão ter as cabeças embutidas, dando-se o devido acabamento com o enchimento sobre as cabeças por meio de um fragmento da mesma madeira, lixado, permitindo continuidade da superfície.

Todos os acessórios das portas de madeira, como caixões (marcos) e alisares deverão ser da mesma madeira que foi confeccionada a porta.

Os batentes das portas serão fornecidos montados no esquadro, travejados com sarrafos de madeira, inclusive com a respectiva esquadria. Deverão possuir folga de 3 mm de cada lado, tornando-se desnecessário efetuar repasses com plainas.

A porta será perfeitamente assentada, utilizando-se para isso mão-de-obra qualificada. As ferragens utilizadas serão de 1ª qualidade e adequadas ao tipo de material da porta.

- Qualquer defeito observado após a colocação da porta é de total responsabilidade da Contratada.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita pela área de esquadria efetivamente assentada, em metro quadrado (m²), devidamente aprovada pela fiscalização.

- O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, instalação, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

  - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

- A abertura na qual será assentada a janela de correr deverá ter suas faces regularizadas, aprumadas e niveladas. Após o endurecimento da argamassa serão assentados os marcos, que correspondem ao quadro periférico visível das esquadrias. Essas peças funcionarão como trilhos ou guias para as folhas móveis das janelas de correr. Sobre os marcos serão instalados os quadros móveis (folhas) através de sistemas de rodízios internos (roldanas). Somente após essas etapas serão instalados os vidros e as venezianas.

- O modelo deverá seguir aos modelos das janelas existentes, salvo as fechaduras que poderão ser substituídas por modelos mais resistentes, a critério da fiscalização.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita pela área de esquadria efetivamente assentada, em metro quadrado (m²), devidamente aprovada pela fiscalização.

- O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, instalação, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

  - VIDRO LISO TRANSPARENTES

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

- Esse serviço se caracteriza pelo fornecimento de vidro comum liso e transparente, para composição de portas ou janelas.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita pela área de esquadria efetivamente assentada, em metro quadrado (m²), devidamente aprovada pela fiscalização.

- O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, instalação, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

  - PORTA PARA ARMÁRIOS COM MOLDURA EM ALUMÍNIO (ALUMÍNIO/ACRÍLICO), INCLUSIVE FERRAGENS

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

- Esse serviço se caracteriza pelo fornecimento e assentamento de porta para armários com moldura em alumínio natural nova, isenta de quaisquer defeitos ou avarias.  Para o assentamento da porta deve-se, inicialmente, fazer um apoio de madeira devidamente parafusada na parede (através de buchas). A base para o assentamento da porta deverá estar regularizada, nivelada e aprumada.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita pela área de esquadria efetivamente assentada, em metro quadrado (m²), devidamente aprovada pela fiscalização.

- O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, instalação, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

  - JANELA EM ALUMÍNIO, COR FOSCA, TIPO BASCULANTE, COMPLETA, SEM VIDROS

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

- Inicialmente deverão ser assentados os contramarcos para garantir vedação e regularização em termos de dimensões prumo e nível. Sobre estes serão assentados os marcos, que correspondem ao quadro periférico visível das esquadrias, e que se fixarão àqueles por encaixe ou parafusos. Sobre eles serão colocados os quadros (folhas). Somente depois serão colocados os vidros ou venezianas.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita pela área de esquadria efetivamente assentada, em metro quadrado (m²), devidamente aprovada pela fiscalização.

- O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, instalação, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

  - GRADE DE FERRO TIPO TIJOLINHO

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Deverão ser fornecidas e instaladas grades de ferro, com barras chatas de 1/2" x 1/8” tanto na vertical quanto na horizontal, conforme indicado no projeto ou ainda indicado pela fiscalização.

A fixação da grade deverá ser efetuada através de chumbadores. Para não ocorrer desalinhamentos, a grade deverá ser escorada e mantida no prumo até o completo endurecimento da argamassa.

- Os quadros serão perfeitamente esquadriados; terão todos os ângulos ou linhas deemenda soldados bem esmerilhados ou limados, de modo a desaparecerem as rebarbas e saliências de solda.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pela área em metro quadrado (m²) de grade entregue, assentada e executadas de acordo com o projeto ou ainda conforme indicação da fiscalização.

- O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, armazenamento, transporte, instalação, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

  - FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE FECHADURA PARA PORTA EXTERNA, PADRÃO DE ACABAMENTO MÉDIO

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

A contratada deverá fornecer fechaduras novas com padrão igual ao existente, salvo em face da inexistência do produto no mercado.

O produto deverá ser assentado nas portas indicadas pela fiscalização.

Não poderá haver moças, riscos ou quaisquer defeitos que comprometam a estética e o funcionamento da mesma.

No assentamento das fechaduras, a Contratada deverá tomar todos os cuidados necessários para não causar danos às respectivas portas, sob pena de ser obrigada a recuperar ou trocar do produto danificado.

Após assentada a fechadura, ela deve exercer plenamente a sua função, qual seja, permitir o fechamento da porta, inclusive com a tranca.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos por unidade de fechadura devidamente assentada de acordo com o projeto ou ainda conforme indicação da fiscalização.

- O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, armazenamento, transporte, instalação, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

- PINTURA

  - CONDIÇÕES GERAIS

Os serviços consistem na execução da pintura sobre piso, paredes e esquadrias.

Os serviços de pintura deverão ser executados com rigoroso esmero, por profissionais de comprovada competência de acordo com a melhor técnica existente para serviços desta natureza.

Todas as superfícies a pintar deverão ser cuidadosamente limpas e preparadas para o tipo de pintura especificada.

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a anterior estiver perfeitamente seca. O tempo mínimo de intervalo entre duas demãos será o recomendado pelo fabricante; quando omisso, de 24 horas em tempo seco e 48 horas em tempo úmido.

Não será permitido escorrimento ou salpico nas superfícies não destinadas à pintura (vidros, pisos, aparelhos etc.). Os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se solvente adequado.

Toda a superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto à textura, tonalidade e brilho.

Os cômodos e peças pintadas deverão ser cuidadosamente conservados pela Contratada, que deverá tomar todas as precauções e medidas para sua proteção. Antes da entrega das obras, deverão ser reparados pela Contratada todos os defeitos e estragos verificados nas pinturas, qualquer que seja a causa que os tenha produzido, ainda que esse reparo importe a renovação integral da pintura de um ou mais compartimento.

Não será permitida pintura em dias chuvosos.

  - RESTAURO – LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE ORNATUS E PAREDE

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

O mofo das paredes deverá ser removido com a aplicação de uma mistura de água sanitária e água na proporção 1:1. Posteriormente, a superfície deverá ser enxaguada e seca.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos por área em metros quadrados (m²)  devidamente limpa e isenta de mofo, de acordo com a indicação da fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, armazenamento, transporte, aplicação, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

  - EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

A aplicação da massa deve ser feita em camada fina (máximo 3 mm). Após a sua aplicação deverá ser procedido o lixamento, respeitando o prazo recomendado pelo fabricante. Caso necessário e a critério da Fiscalização poderá ser aplicada outra camada de emassamento. Para a aplicação da tinta de acabamento é necessário que a superfície esteja livre de pó.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos por área em metros quadrados (m²) devidamente emassada,  de acordo com o projeto ou ainda conforme indicação da fiscalização.

- O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, armazenamento, transporte, execução, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

  - EMASSAMENTO COM MASSA A ÓLEO, EM ESQUADRIA DE MADEIRA

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

A superfície deverá ser lixada com lixa para madeira nº 80 ou 100 e o pó deverá ser removido com um pano embebido em aguarrás. Será aplicada uma demão massa a óleo e, após secagem, deverá ser novamente realizado lixamento com lixa nº100, seguido de limpeza da superfície. Posteriormente, será aplicada uma demão de fundo nivelador branco fosco e, após secagem, lixamento da superfície com lixa para madeira nº120 e limpeza do pó com pano embebido em aguarrás.

Somente após esses serviços a pintura das esquadrias poderá ser executada.

Deverão ser obedecidas todas as especificações recomendadas pelo fabricante.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

- Os serviços serão medidos por área em metros quadrados (m²) devidamente emassada,  de acordo com o projeto ou ainda conforme indicação da fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, armazenamento, transporte, aplicação, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

  - FUNDO NIVELADOR SOBRE SUPERFÍCIES DE MADEIRA

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

A superfície deverá ser lixada com lixa para madeira nº 80 ou 100 e o pó deverá ser removido com um pano embebido em aguarrás. Será aplicada uma demão massa a óleo e, após secagem, deverá ser novamente realizado lixamento com lixa nº100, seguido de limpeza da superfície. Posteriormente, será aplicada uma demão de fundo nivelador branco fosco e, após secagem, lixamento da superfície com lixa para madeira nº120 e limpeza do pó com pano embebido em aguarrás.

Somente após esses serviços a pintura poderá ser executada.

Deverão ser obedecidas todas as especificações recomendadas pelo fabricante.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

- Os serviços serão medidos por área em metros quadrados (m²) esquadria devidamente corrigida com fundo nivelador, de acordo com o projeto ou ainda conforme indicação da fiscalização.

- O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, armazenamento, transporte, aplicação, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

  - PINTURA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO SOBRE MADEIRA – MÍNIMO 2 DEMÃOS

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Após a aplicação do fundo nivelador, deverão ser aplicadas duas demãos de esmalte sintético, na cor a ser definida pela Fiscalização, tomando-se o cuidado de deixar o tempo necessário entre as demãos para a secagem da tinta.

A aplicação da tinta deverá ser minuciosa a fim de garantir o perfeito acabamento.

Deverão ser obedecidas todas as especificações recomendadas pelo fabricante.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

- Os serviços serão medidos por área em metros quadrados (m²) esquadria devidamente pintada, de acordo com o projeto ou ainda conforme indicação da fiscalização.

- O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, armazenamento, transporte, aplicação, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

  - FUNDO ANTICORROSIVO (ZARCÃO) COM LIXAMENTO

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

As superfícies metálicas que serão pintadas deverão ser previamente tratadas para poder receber a pintura específica.

Primeiramente deverá ser removida a tinta antiga, se existente, utilizando-se jato abrasivo, limpeza mecânica ou manual, seguido de lixamento. Os pontos de ferrugem também deverão ser lixados e escovados com escova de aço para a sua completa retirada, ou ainda poderão ser utilizados removedores de ferrugem. Caso a superfície tenha sinais de óleo ou gordura, deverá ser passado solvente para retirá-los. A superfície sem ferrugem e limpa será, então, submetida a aplicação de uma demão de fundo anticorrozivo (zarcão) nos locais de exposição do ferro. A aplicação com rolo permite um acabamento mais delicado. Após a secagem da tinta anticorrosiva, deverá ser procedido o lixamento da superfície com lixa nº150.

Somente após esses passos a superfície estará pronta para receber a pintura.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos por área em metros quadrados (m²) esquadria devidamente pintada, de acordo com o projeto ou ainda conforme indicação da fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, armazenamento, transporte, aplicação, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

  - PINTURA ESMALTE ACETINADO SOBRE ESQUADRIAS DE FERRO

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Após a aplicação de fundo anticorrosivo, precedido de lixamento, deverão ser aplicadas duas demãos de esmalte sintético, na cor a ser definida pela Fiscalização, tomando-se o cuidado de deixar um acabamento perfeito.

Deverão ser obedecidas todas as especificações recomendadas pelo fabricante.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos por área em metros quadrados (m²) esquadria devidamente pintada, de acordo com o projeto ou ainda conforme indicação da fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, armazenamento, transporte, aplicação, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

  - PINTURA INTERNA COM TINTA LÁTEX PVA – MÍNIMO DUAS DEMÃOS

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Após o emassamento e a limpeza, deverá ser aplicada tinta látex PVA, em duas demãos, nas paredes internas na cor definida pela Fiscalização. A segunda demão deverá ser aplicada após a secagem da primeira demão (cerca de 4 horas).

Toda a superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto à textura, tonalidade e brilho.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos por área em metros quadrados (m²) esquadria devidamente pintada, de acordo com o projeto ou ainda conforme indicação da fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, armazenamento, transporte, aplicação, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

  - PINTURA EXTERNA COM TINTA LATEX ACRÍLICA – MÍNIMO DUAS DEMÃOS

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Inicialmente todo o mofo existente nas paredes deverá ser removido.

Havendo furos na parede, estes deverão ser preenchidos com reboco ou massa acrílica, a depender do caso. Após a secagem da massa, toda a parede deverá ser lixada, de forma a retirar a pintura existente. A superfície deverá ser limpa e o pó completamente removido.

Deverá ser aplicada tinta acrílica, no mínimo duas demãos, nas paredes externas. A cor será definida pela Fiscalização.

Toda a superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto à textura, tonalidade e brilho.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos por área em metros quadrados (m²) esquadria devidamente pintada, de acordo com o projeto ou ainda conforme indicação da fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, armazenamento, transporte, aplicação, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

  - PINTURA INTERNA COM TINTA LÁTEX PVA – MÍNIMO DUAS DEMÃOS

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Inicialmente todo o mofo existente nas paredes deverá ser removido.

Havendo furos na parede, estes deverão ser preenchidos com reboco ou massa acrílica, a depender do caso. Após a secagem da massa, toda a parede deverá ser lixada, de forma a retirar a pintura existente. A superfície deverá ser limpa e o pó completamente removido.

Após o emassamento e a limpeza, deverá ser aplicada tinta látex PVA, em duas demãos, nos tetos internos na cor definida pela Fiscalização. A segunda demão deverá ser aplicada após a secagem da primeira demão (cerca de 4 horas).

Toda a superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto à textura, tonalidade e brilho.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos por área em metros quadrados (m²) esquadria devidamente pintada, de acordo com o projeto ou ainda conforme indicação da fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, armazenamento, transporte, aplicação, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

- INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

  - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA ATÉ 1,50 m

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

As escavações deverão ser executadas em conformidade com as normas técnicas vigentes, observando a segurança das demais estruturas e das pessoas, devendo ser executadas de modo a não ocasionar danos à vida, à propriedade ou a ambos.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

As escavações serão medidas tomando por unidade o metro cúbico de material escavado e colocado na forma e local que indiquem os desenhos ou fixe a Fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos transporte, assentamento, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

  - REATERRO MANUAL DE VALAS COM A UTILIZAÇÃO DE SEPO, SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

A execução do reaterro deverá seguir rigorosamente as indicações de projeto ou as determinações da fiscalização. Deverá ser utilizado o próprio material escavado, desde que seja de qualidade aceitável.

A compactação deverá ser realizada em camadas de 15cm, com sepos manuais, cuidando para não danificar as tubulações assentadas.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços de reaterro serão medidos pelo seu volume geométrico, em metros cúbicos, de acordo com o projeto ou ainda definição estabelecida pela fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, execução, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC SOLDÁVEL

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Consiste no assentamento de tubos e conexões de PVC-soldável, rígido, linha hidráulica, junta soldável, destinados às instalações prediais de água fria.

Os tubos e conexões deverão ser estocados ao abrigo da incidência solar.

Na execução das juntas soldáveis será utilizado adesivo específico.

Para evitar o comprometimento da eficiência das juntas e das soldas, não será permitido o uso de peças de fabricantes distintos.

Todos os serviços deverão estar de acordo com as normas vigentes relativas ao fornecimento de materiais e à execução de instalações prediais e água fria com tubos de PVC rígido.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

O assentamento de tubulações será medido, depois de feita a vistoria na linha e aprovada pela Fiscalização, considerando o metro (m) de tubo e a unidade (um) de conexões devidamente assentados.

O pagamento do assentamento de tubulações, medido como especificado, será feito aos preços unitários constantes das Planilhas Orçamentárias de Obras. Nestes preços deverão estar incluídos os serviços de assentamento das tubulações, conexões, equipamentos, transporte até o local da instalação, reparos, mão-de-obra, encargos e incidências e o que mais for necessário para execução dos serviços.

  - FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE BLOCO DE CIMENTO E CONCRETO ARMADO

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Esse serviço consiste na execução de um sistema de tratamento de esgoto composto por fossa séptica, observando as normas técnicas vigentes, garantindo sempre a estanqueidade do sistema e o seu bom funcionamento. A execução deverá seguir o projeto apresentado no processo licitatório.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por unidade (und) de fossa séptica efetivamente implantada e interligada na tubulação conforme projeto ou de acordo com a indicação da fiscalização.

O pagamento será por preço unitário contratual detalhado na planilha orçamentária, conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos aquisição, transporte, execução, materiais, mão-de-obra, encargos, incidências e o que mais for necessário para execução dos serviços.

  - SUMIDOURO EM BLOCOS CERÂMICOS

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Esse serviço consiste na execução de um sistema de infiltração dos despejos domésticos após o devido tratamento por fossa séptica, dentro das normas técnicas vigentes, garantindo sempre o seu bom funcionamento. O sumidouro deverá ser executado em blocos cerâmicos de seis furos, com paredes em crivo para permitir a infiltração dos afluentes no solo. A execução deverá seguir o projeto apresentado no procedimento licitatório.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por unidade (und) de sumidouro efetivamente implantado e interligado à tubulação sanitária conforme projeto ou ainda de acordo com a indicação da fiscalização.

O pagamento será por preço unitário contratual detalhado na planilha orçamentária, conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos aquisição, transporte, execução, materiais, mão-de-obra, encargos, incidências e o que mais for necessário para execução dos serviços.

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

  - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Todos os materiais fornecidos, quadros de distribuição, disjuntores, eletrodutos, cabos, condutores, luminárias e demais materiais, deverão ser novos, sem uso, e de boa qualidade.

As luminárias externas e internas, as tomadas e os disjuntores serão de boa qualidade, previamente aprovada pela fiscalização.

A Concessionária recomenda que as instalações elétricas internas de baixa tensão sejam especificadas, projetadas e construídas de acordo com as prescrições da ABNT, através da NBR-5410 e NBR-5419, e, aquelas em média tensão, de acordo com as prescrições da NBR- 14039, quanto aos seus aspectos técnicos e de segurança.

Todas as instalações elétricas, procedimentos, fornecimento, deverá seguir rigorosamente os preceitos das normas técnicas brasileiras em vigor, aplicáveis a cada segmento, assim como as normas e instruções da concessionária local de energia elétrica.

  - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita pela unidade correspondente na planilha orçamentária, deverão estar incluídos todos os elementos necessários a instalação dos pontos elétricos.

O pagamento será por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos aquisição, mão-de-obra, encargos, transporte, execução, materiais e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços.

- LOUÇAS E METAIS

  - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

O material utilizado deverá ser de boa qualidade e aprovados previamente pela Fiscalização.

Todos os equipamentos, aparelhos e metais deverão ser submetidos a previa aprovação por parte da Fiscalização.

As torneiras e os registros deverão ter acabamento cromado, de boa qualidade.

Na ligação da tubulação de PVC com a torneira deverão ser utilizadas conexões com bucha de latão rosqueada.

Serão utilizados sifões para pias de banheiro.

Depois de instaladas e em funcionamento, deverão apresentar perfeita estanqueidade, a nível de tubulações, torneira, cuba e sifão.

As bacias sanitárias deverão ser com caixa de descarga acoplada e assento na cor branca.

Deverá a instalação hidrossanitária do prédio encontrar-se em perfeitas condições de funcionamento após a conclusão dos serviços.

Deverão ser instaladas sistema fossa/sumidouro, tubulações e acessórios, conforme projeto, atendendo a NRB 7229 e as normas a ela relacionadas, NRB 5626 e NRB 8160.

  - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por unidade de material devidamente instalado e aprovado pela fiscalização, devendo estar incluídos todos os elementos necessários a instalação das louças e metais.

O pagamento será feito aos preços unitários constantes das Planilhas Orçamentárias de Obras. Nestes preços deverão estar incluídos os serviços de assentamento das louças e metais incluindo todos os materiais necessários, ferramentas, equipamentos, mão-de-obra, encargos e incidências e o que mais for necessário para execução dos serviços.

- SERVIÇOS FINAIS

  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ARAME FARPADO EM ESTACA DE CONCRETO

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Após a identificação das estacas danificadas e substituição ou recuperação das mesmas, a Contratada deverá fornecer e assentar 10 linhas de arame farpado em toda a extensão da cerca, prendendo-as nas estacas em concreto.

Deve ser utilizado o arame farpado de aço zincado, fabricado em conformidade com a NBR 6317.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro linear (m) de serviço efetivamente executado, e será paga de acordo com o preço unitário correspondente da planilha orçamentária da obra.

Nestes preços, deverão estar incluídos os custos de materiais, mão de obra, todas as ferramentas e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços, bem como os encargos correspondentes.

  - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ESTACA DE CONCRETO

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

A Contratada, acompanhada da fiscalização, deverá verificar as estacas tipo mourão que estejam danificadas e sem condições de recuperação, a fim de trocá-las por unidades novas.

Caberá à Contratada o fornecimento e implantação de estacas pré-moldadas de concreto armado que funcionem como mourões de cerca. Elas deverão ser devidamente assentadas em fundações de bloco de concreto simples, enterrando 50 cm e deixando 2,5m de estaca aparente.

As estacas terão ponta oblíqua ou reta, conforme indicação da fiscalização.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por unidade de estaca fornecida e implantada e será paga de acordo com o preço unitário correspondente da planilha orçamentária da obra.

Nestes preços, deverão estar incluídos os custos de materiais, mão de obra, todas as ferramentas e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços, bem como os encargos correspondentes.

  - PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

A Contratada deverá preparar o solo para o recebimento das gramas. A área externa deverá ser toda capinada manualmente. Dever-se-á eliminar pedras e cacos existentes. Em seguida, será aplicada uma camada de calcário dolomítico e de fertilizante fosfatado. Logo em seguida proceder-se-á o plantio da grama em rolos com o solo ainda úmido. Posteriormente deverá ser a área plantada levemente irrigada. Nos 15 dias que sucederem, a irrigação deverá ser realizada 2 vezes ao dia, nos horários de menor intensidade do sol (início da manhã e final da tarde).

Não aplicar terra sobre a grama. Nos rejuntamentos, aplicar substrato próprio para gramados.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro quadrado (m²) de área devidamente plantada e aprovada pela fiscalização, e será paga de acordo com o preço unitário correspondente da planilha orçamentária da obra.

Nestes preços, deverão estar incluídos os custos de materiais, mão de obra, todas as ferramentas e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços, bem como os encargos correspondentes.

  - LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (COM RASPAGEM SUPERFICIAL)

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Constitui esse serviço em fazer a capinagem e a roçagem do terreno para entrega final da obra, deverão ser feitas manualmente com foice, roçadeira, enxada ou outras ferramentas necessárias.

O destocamento manual compreenderá a operação de corte de árvores existentes e remoção dos tocos e das raízes de vegetação ou pequeno porte até o diâmetro de 5 cm.

Os entulhos e restos de vegetação deverão ser removidos e colocados em local apropriado indicado pela Fiscalização.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pela área em metro quadrado (m²) de serviços efetivamente executados.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto para a locação deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte, mão de obra e encargos necessários à execução dos serviços.

  - LIMPEZA FINAL DA OBRA

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação.

Todo o entulho deverá ser removido, como também quaisquer vestígios de tintas, manchas e argamassas, provocadas pelos reparos ocorridos na obra.

A Limpeza de todas as superfícies revestidas ou pavimentadas com material cerâmico deverá ser feita com água e sabão ou com o emprego de outros materiais de remoção, recomendados pelos fabricantes.

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro quadrado (m²) de serviço efetivamente executado, e será paga de acordo com o preço unitário correspondente da planilha orçamentária da obra.

Nestes preços, deverão estar incluídos os custos de materiais, mão de obra, todas as ferramentas e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços, bem como os encargos correspondentes.

  - DESMOBILIZAÇÃO

    - CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Ao final da obra, a Contratada deverá remover todas as instalações, equipamentos, construções provisórias, rejeitos e restos de materiais, de modo a entregar a área totalmente limpa.

Os custos correspondentes a este item incluem, mas não se limitam necessariamente, aos seguintes:

Despesas relativas ao transporte de todo o equipamento de construção, de propriedade da Contratada ou sublocado, até o canteiro de obra e sua posterior retirada;

Despesas relativas à movimentação de todo o pessoal ligado à Contratada ou às suas sub-Contratadas, em qualquer tempo, do canteiro de obras ao regresso a seus locais de origem;

    - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

No preço da Desmobilização deverão estar incluídas todas as despesas com transporte de pessoal, materiais e equipamentos necessários à realização dos trabalhos.

- A medição e pagamento serão realizados quando for efetivada a completa desmobilização (ao final dos serviços), desde que atendidas as especificações.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual, conforme medição aprovada pela Fiscalização.