PROJETO BÁSICO DE REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE PROPRIÁ

OBRA: Reforma do Edifício-Sede do Distrito de Irrigação do Perímetro rrigado de Propriá

LOCAL: Município de Propriá/SE

ELABORAÇÃO: 4ªGRD/UEP

ARACAJU/SE

Setembro de 2017

SUMÁRIO

ÍNDICE

MEMORIAL DESCRITIVO	3

1  INTRODUÇÃO	3

2  HISTÓRICO	3

3  OBJETIVO	3

4  JUSTIFICATIVAS	4

5  LISTA DE DESENHOS	4

6  CONCEPÇÕES	5

# MEMORIAL DESCRITIVO

## INTRODUÇÃO

O presente memorial descritivo tem por finalidade apresentar uma visão geral do Projeto Básico de reforma de uma edificação de propriedade da Codevasf, localizada no  município de Propriá, onde atualmente funciona o Distrito de Irrigação do Perímetro Irrigado de Propriá.

Destinado aos técnicos interessados em ter um conhecimento geral do Projeto e às empresas construtoras que se interessem pela licitação da Obra, esse projeto relata e reúne todos os elementos que sejam de interesse para a execução da Obra.

O memorial tem também como objetivo indicar as principais concepções do projeto que nortearam as escolhas dos serviços e materiais necessários à obra de reforma supracitada.

## HISTÓRICO

Localizado na Rod. Pedro de Medeiros Chaves, nº 230, o escritório da Codevasf em pauta vem sendo utilizado pelo Distrito de Propriá para o desenvolvimento das atividades de gerenciamento, administração e assessoria aos irrigantes que fazem parte desse projeto. A edificação encontra-se construída em terreno com 2087,87 m², com 243,17 m² de área construída.

## OBJETIVO

O presente projeto tem como objetivo a reforma da edificação-sede do Distrito de Irrigação do Perímetro de Irrigação de Propriá, de forma a adequar as instalações existentes às necessidades das atividades ali desenvolvidas.

Será realizada uma revisão do telhado existente da administração, com a substituição de telhas e madeiramento que estejam danificados, e a reconstrução da estrutura do telhado do auditório substituindo o madeiramento e as tesouras.

As salas existentes serão revitalizadas, com a demolição de reboco até 1,0 metro de altura do piso, pintura das paredes, substituição do piso existente, revisão das esquadrias e revisão dos pontos de energia.

Os banheiros serão revitalizados com a substituição do piso, revestimento, louças, instalações hidráulicas e revisão dos pontos de energia.

Na copa será realizado um novo acesso pela sala de espera e a construção de uma parede isolando a copa do auditório, será revitalizado o piso, o revestimento, a pia, as instalações hidráulicas e a revisão dos pontos de energia

Na área externa haverá serviços de revisão da cerca com a troca de todo o arame farpado, estacas de concreto que estejam danificadas, mourões e suas respectivas fundações e a e construção de uma nova cerca aos fundos do escritório. A entrada do prédio receberá novo pavimento em paralelepípedo e um novo portão, além disso, será realizado um lastro de brita na área externa não pavimentada.

## JUSTIFICATIVAS

O edifício-sede do Distrito de Propriá apresenta sinais de deterioração da sua estrutura física, em face do decurso de tempo.

Existem problemas aparentes de estanquidade de telhado, com infiltrações de água pluvial nas paredes de alguns ambientes, inviabilizando o seu uso adequado.

É também aparente o problema de umidade excessiva nas bases das paredes, devido à percolação de água do solo, gerando o destacamento do reboco e problemas na pintura.

As instalações hidrossanitárias apresentam problemas devido ao uso, os banheiros do prédio administrativo estão interditados devido a problemas na instalação das válvulas de descarga.

## LISTA DE DESENHOS

Fazem parte deste projeto os desenhos relacionados a seguir:

| NOME DA PLANTA | DESENHOS |
| --- | --- |
| REF_PPR_ARQ_SIT_01 | Planta de Situação - Projeto Existente |
| REF_PPR_ARQ_EXIST_02 | Planta Baixa do Térreo - Projeto Existente |
| REF_PPR_ARQ_EXIST_03 | Planta Baixa da Cobertura - Projeto Existente |
| REF_PPR_ARQ_DEM_04 | Planta Baixa do Térreo - Projeto de Demolição |
| REF_PPR_ARQ_DEM_05 | Planta Baixa da Cobertura - Projeto de Demolição |
| REF_PPR_ARQ_CONS_06 | Planta Baixa do Térreo - Projeto de Construção |
| REF_PPR_ARQ_CONS_07 | Planta Baixa da Cobertura - Projeto de Construção |
| REF_PPR_ARQ_PROP_08 | Planta de Localização - Projeto Proposto |
| REF_PPR_ARQ_PROP_09 | Planta Baixa do Térreo - Projeto Proposto |
| REF_PPR_ARQ_PROP_10 | Planta Baixa do Térreo – Layout Proposto |
| REF_PPR_ARQ_PROP_11 | Detalhes – Projeto Proposto |
| REF_PPR_ARQ_PROP_12 | Planta Baixa da Cobertura – Projeto Proposto |
| REF_PPR_HDR_AGF_13 | Projeto Hidrossanitário - Água Fria |

## CONCEPÇÕES

A reforma da presente edificação abrangerá os itens de serviços preliminares, administração e manutenção, demolição/remoção, fundação/estrutura, alvenaria, revestimento, pavimentação, cobertura, esquadrias, pintura, louças e metais, instalações elétricas, instalações hidrossanitárias e serviços complementares.

Estão sendo disponibilizadas ao Contratante os projetos que deverão servir de referência para a execução de todos os serviços.

Detalharemos, a seguir, os serviços que necessitam de informações complementares.

a) Administração da obra e manutenção do canteiro

A empresa contratada deverá ter um engenheiro civil devidamente qualificado como responsável técnico da obra. Além disso, deverá dispor de um mestre de obras para acompanhar diariamente a execução dos serviços.

A Contratada utilizará as dependências do prédio existente para o canteiro de obras

b) Demolição

O piso existente do prédio da administração será substituído em todos os ambientes e preservado o piso do auditório. Na planilha orçamentária está previsto a retirada dos pisos de cada ambiente.

O reboco será removido em cada ambiente do prédio administrativo conforme descrito na memória de quantitativos.

Na área externa, está prevista a demolição dos mourões da cerca que se encontram muito deteriorados, e de suas fundações, como também os pilares de sustentação do portão de entrada.

Na reforma dos banheiros será removido o revestimento cerâmico, os aparelhos sanitários e lavatórios.

A pintura de toda a edificação deverá ser removida, interna e externamente, salvo nos locais em que estejam previstos demolição, revestimento, ou outros serviços que justifiquem a permanência da pintura existente.

O piso do estacionamento dos carros deverá ser demolido, bem como o passeio existente.

Todo o entulho gerado deverá ser encaminhado para área de bota-fora definida pela fiscalização. No presente projeto foi estimado que os entulhos sejam encaminhados para a 4ªUME no povoado São Vicente, distante 6 km da sede do Distrito Irrigado de Propriá, o que poderá ser alterado pela Fiscalização.

c) Fundação/Estrutura

O presente projeto prevê a execução de blocos de concreto armado de 0,4x0,4x0,4m para a fundação dos pilares de sustentação do portão de entrada, e pilares de concreto armado de 0,25X0,25.

Para a nova parede que será construída na copa, deverá ser executado um alicerce em alvenaria de pedra com 0,3x0,40m.

Na entrada do prédio administrativo as colunas serão construídas em alvenaria de tijolo maciço seção 30cm x 30cm, com núcleo preenchido em concreto armado, com fundação em blocos de concreto de 0,4x0,4x0,4m e cintamento corrido de 0,2x0,12 sobre um alicerce em alvenaria de pedra de 0,3x0,40m.

Para a nova cerca que será construída ao fundo do terreno, deverá ser executado um alicerce em alvenaria de pedra com 0,3x0,30m.

c) Alvenaria

A construção da alvenaria será realizada na mureta da nova cerca e na nova parede da copa.

d) Revestimento

Todas as paredes internas deverão ter o reboco removido e reassentado a uma altura variando de 0,7 metros ate 1,0 metro do piso existente, com um traço de argamassa que inclua impermeabilizante, como forma de prevenir o aparecimento de futuros problemas semelhantes ao encontrado. Nos locais de remoção de reboco deverá haver prévia aplicação de chapisco, para a posterior execução de novo reboco.

O revestimento das paredes dos banheiros e da copa será substituído por um revestimento cerâmico de 20x20 cm.

e) Pavimentação

No prédio administrativo está prevista a utilização de piso cerâmico 45x45 cm e rodapé em todo o perímetro, conforme planilha orçamentária anexa.

Deverão ser colocadas soleiras em todas as aberturas de porta.

Na área externa/estacionamento está previsto a execução de pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia, com meio-fio em toda sua extremidade para travamento do pavimento.

No entorno do prédio administrativo será realizado o passeio (calçada) em concreto.

f) Cobertura

A cobertura do prédio administrativo deverá ser removida, com a retirada cuidadosa de telhas e madeiramento. Os materiais em bom estado deverão ser reaproveitados. Estimou-se que 30% dos materiais terão que ser substituídos, o que deverá ser verificado pela fiscalização antes do descarte dos mesmos.

No auditório será realizada substituição do madeiramento e das tesouras com o aproveitamento das telhas.

O forro do auditório será removido e recuperado com reaproveitamento de 40% do forro existente.

g) Esquadrias

As janelas em madeira necessitarão de revisão, bem como as portas em madeira. A remoção e troca de algumas portas em madeira deverá ser previamente indicada pela fiscalização, devendo ser aproveitadas as partes das portas que estejam em bom estado, cabendo à fiscalização essa indicação.

As fechaduras das portas deverão ser ajustadas, descartando-se apenas as que não tiverem condições de aproveitamento, o que deverá passar sob a aprovação da fiscalização.

Na área de ventilação está previsto duas janelas de alumínio basculantes de 1,80x0,60 assentada sobre verga e contraverta de 0,12x0,20.

O portão da entrada será substituído por um de Ferro em tubo de aço galvanizado ø 1 1/2' e chapa de 1,2mm.

h) Pintura

Nos ambientes internos com a constatação da presença de mofo em paredes e teto causadas por infiltração, está previsto a remoção completa da pintura e, se necessário, a lavagem das paredes e teto com água sanitária, cujo serviço consta detalhado na planilha orçamentária sob o item “restauro – Limpeza e higienização de ornatus e paredes”, que deverão ser executados antes da nova pintura. Em hipótese alguma a Contratada poderá executar a pintura diretamente sobre a parede mofada.

Em todos os ambientes serão executados serviços de pintura de paredes e teto, salvo nos locais com previsão de revestimento.

Em todas as esquadrias de madeira está previsto o serviço de pintura em esmalte fosco duas demãos.

Todas as pinturas deverão ter autorização prévia da fiscalização, que observará, entre outras coisas, a qualidade do material e os padrões de cores adequados.

i) Louças e metais

As louças e metais sanitários dos banheiros deverão ser retirados do local no início dos trabalhos para não serem danificados com o desenvolvimento das obras e armazenados em local apropriado. As unidades que estejam em bom estado deverão ser reaproveitadas, o que será verificado pela fiscalização.

j) Instalações elétricas

Alguns pontos elétricos necessitam de revisão, e deverão ser indicados pela fiscalização.

Lâmpadas e luminárias que estejam em bom estado não deverão ser descartadas, e deverão ser reutilizadas.

l) Instalações Hidrossanitárias

As instalações hidrossanitárias existentes deverão ser refeitas segundo o projeto hidrossanitário apresentado pela Codevasf no procedimento licitatório.

h) Serviços Complementares

O arame farpado da cerca existente deverá ser removido e trocado por arame farpado novo. Os mourões danificados deverão ser demolidos, bem como a sua fundação (se existir), e novas unidades deverão ser colocadas.

No acesso à edificação está prevista uma rampa para deficientes, que deverá ser executada com acabamento cimentado.

Toda a área externa sem revestimento e não edificada está previsto um lastro de brita.

No final dos serviços, o local da obra deverá ser limpo e todos os entulhos devidamente encaminhados para área de bota-fora indicada pela fiscalização.

RESPONSÁVEL PELAS  INFORMAÇÔES:

PAULO HENRIQUE ALVES MACHADO

ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL -  4ª/ERP