ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PROJETO DE REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE PROPRIÁ

OBRA: Reforma do Edifício-Sede do Distrito de Irrigação do Perímetro de Irrigação de Propriá

LOCAL: Município de Propriá/SE

ELABORAÇÃO: 4ªGRD/UEP

ARACAJU/SE

Setembro de 2017

ÍNDICE

1	OBJETIVO	6

2	CONSIDERAÇÕES GERAIS	6

3	SERVIÇOS PRELIMINARES	7

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	7

PLACA DA OBRA	8

4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	9

EQUIPE DIRIGENTE E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO	9

5	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	9

CONSIDERAÇÕES GERAIS	9

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES E/OU CIMENTADO	10

DEMOLIÇÃO DE REBOCO	11

DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO	11

DEMOLIÇÃO DE CERCA, ESTACAS DE CONCRETO COM ATÉ 20 FIOS DE ARAME FARPADO	12

RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELAS	12

REMOÇÃO DE LAVATÓRIOS	13

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO (e = 0,09m), REVESTIDA.	13

PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS	14

DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	14

RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS	15

RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	16

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU AZULEJO	16

REMOÇÃO DE PIA	17

DEMOLIÇÃO DE PISO EM PEDRA ARDOSIA	17

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE E COMPRESSOR	18

RESTAURO – LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE ORNATUS E PAREDE	18

6	FUNDAÇÃO/ESTRUTURA	19

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 OU CA-60	19

COLUNA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO SEÇÃO 30CM X 30CM, COM NÚCLEO PREENCHIDO EM CONCRETO ARMADO	20

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA ATÉ 1,50 m	21

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA	21

FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS	25

7	ALVENARIA	26

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS	26

8	REVESTIMENTO	27

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (GROSSA), TRACO 1:4, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2 CM	27

MASSA ÚNICA	29

CHAPISCO	31

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM.	31

9	PAVIMENTAÇÃO	32

SOLEIRA EM GRANITO	32

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM	33

PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3.	34

LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO	35

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.	36

REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM.	37

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO.	38

MEIO-FIO DE CONCRETO SIMPLES, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3.	39

10	COBERTURA	39

RETIRADA E REASSENTAMENTO DE TELHA CERÂMICA TIPO CANAL, 1ª QUALID, COR CLARA, ITABAIANINHA OU SIMILAR.	39

REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL, 1ª, COM REPOSIÇÃO DE 30% DO MATERIAL (RIO GRANDE DO NORTE OU SIMILAR).	40

IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA	40

RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	41

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	41

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	43

RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	44

RECOLOCACÃO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	45

FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO,  INCLUISVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO (PERFIS FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (PERFIS PVC PLASTILON) REF:ARAFORROS OU SIMILAR	45

14	ESQUADRIAS	46

REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA	46

FERROLHO OU TARGETA DE FIO REDONDO ( ALIANÇA OU SIMILAR ) REF.81098  63MM (2 1/2")	47

PORTA EM MADEIRA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	47

FECHADURA PARA PORTA - FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO	48

PORTA EM MADEIRA, INCLUSO DOBRADIÇAS	49

PORTÃO DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 1 1/2' E CHAPA GALVANIZADA E = 1/4'	50

JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	51

15	PINTURA	51

CONDIÇÕES GERAIS	51

PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	52

FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCÃO), DUAS DEMÃOS	52

PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	53

PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	54

EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES	54

EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES	55

OBSERVAR A APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	55

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, DUAS DEMÃOS.	56

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	56

16	LOUÇAS E METAIS	57

17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	58

18	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	59

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC SOLDÁVEL	59

19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	60

REVISÃO EM CERCA COM ESTACA DE CONCRETO H=2,50, ALTURA ÚTIL 2,00M, C/ 10 FIOS DE ARAME, C/ REPOSIÇÃO DE 6 FIOS DE ARAME POR METRO E DE ESTACA A CADA 10M	60

CERCA COM ESTACA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO ARMADO, SEÇÃO QUADRADA 10 X 10 CM, ESPAÇAMENTO ENTRE ESTACAS DE 1,80M, HU(E) = 2,00 M, HT(E) = 2,50 M, ESCORAS A CADA 12,60 M, COM 10 FIOS DE ARAME FARPADO	60

LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (COM RASPAGEM SUPERFICIAL)	61

LIMPEZA FINAL DA OBRA	62

DESMOBILIZAÇÃO	62

# OBJETIVO

O objetivo desta especificação técnica é estabelecer normas e critérios para a execução da obra de reforma do edifício-sede do Distrito de Irrigação do Perímetro de Irrigação de Propriá, localizado no município de Propriá, Estado de Sergipe.

# CONSIDERAÇÕES GERAIS

A obra de reforma teve seus serviços de classificados nos seguintes grupos:

- SERVIÇOS PRELIMINARES

- ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

- DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

- FUNDAÇÕES/ESTRUTURAS

- ALVENARIA

- REVESTIMENTO

- PAVIMENTAÇÃO

- COBERTURA

- ESQUADRIAS

- PINTURA

- LOUÇAS E METAIS

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

- SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Para cada início dos grupos de serviços, a Fiscalização deverá ser informada pela Contratada para prévia liberação dos trabalhos.

Os operários deverão estar equipados com EPI´s (Equipamentos de Proteção Individual) adequados ao serviço que estiverem executando e, quando necessário, EPC`s (Equipamento de Proteção Coletiva), de acordo com as Normas Regulamentadoras.

O local deverá ser isolado e sinalizado em seu perímetro a fim de evitar possíveis acidentes.

Caberá a Contratada refazer os serviços que não estiverem de acordo com as Especificações Técnicas, ora estabelecidas, e não forem aprovados pela Fiscalização, ficando as respectivas despesas sob sua inteira responsabilidade.

Mesmo que não especificamente citado, na execução dos serviços e no emprego de materiais e equipamento, deverá ser obedecido tudo o que estiver regulado pelas normas, especificações, métodos e terminologia da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, bem como pelas normas e especificações contidas no Caderno de Encargos da CODEVASF.

A Contratada deverá apresentar à Fiscalização, antes do início de cada serviço, a descrição do plano de ação a ser adotado, com detalhamento da metodologia e das etapas de execução das operações a serem realizadas para a implementação de cada item de serviço da Planilha Orçamentária da Obra.

Deverão ser adotadas as medidas necessárias, por parte da Contratada, visando à proteção do meio ambiente, obedecendo a legislação específica vigente, sem ônus para a CODEVASF.

# SERVIÇOS PRELIMINARES

## MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

A Contratada deverá tomar todas as providências relativas à mobilização de pessoal, aquisição e guarda de materiais e equipamentos, imediatamente após a assinatura do contrato e correspondente emissão da nota de empenho (NE), de forma a dar início aos serviços e concluir a obra dentro do prazo determinado no contrato.

Ao final da obra, a Contratada deverá remover todas as instalações, equipamentos, construções provisórias, rejeitos e restos de materiais, de modo a entregar a área totalmente limpa.

Os custos correspondentes a este item incluem, mas não se limitam necessariamente, aos seguintes:

Despesas relativas ao transporte de todo o equipamento de construção, de propriedade da Contratada ou sublocado, até o canteiro de obra e sua posterior retirada;

Despesas relativas à movimentação de todo o pessoal ligado à Contratada ou às suas subcontratadas, em qualquer tempo, até o canteiro de obras e posterior regresso a seus locais de origem;

Despesas relativas às viagens necessárias para execução dos serviços, ou determinadas pela CODEVASF, realizadas por qualquer pessoa ligada à Contratada, qualquer que seja sua duração ou natureza.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

No preço da Mobilização e Desmobilização deverão estar incluídas todas as despesas com transporte de pessoal, materiais e equipamentos necessários à realização dos trabalhos.

A medição e pagamento serão realizados quando for efetivada a mobilização (no início dos trabalhos) e a desmobilização (ao final dos serviços), desde que atendidas as especificações.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual, conforme medição aprovada pela Fiscalização.

## PLACA DA OBRA

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço (O.S.), a Contratada providenciará a confecção da Placa de Obra, conforme modelo fornecido pela CODEVASF, que deverão obedecer ao padrão das placas de obras do Ministério da Integração Nacional, guardando sintonia com o padrão e letras previstos no Manual de Identidade do Governo Federal.

Para a confecção da placa, deverão ser usadas chapas planas, com material resistente às intempéries, de metal galvanizado ou de madeira compensada impermeabilizada, com pintura a óleo ou esmalte.

A placa será afixada pela Contratada em local visível, no acesso principal da obra e voltada para a via que favoreça a melhor visualização, previamente aprovado pela Fiscalização, e deverá ser mantida em bom estado de conservação, inclusive quanto a integralidade do padrão de cores, durante todo o período de execução dos serviços. No caso de desgaste ou precariedade do(s) material(is), ou por solicitação da Fiscalização, a Contratada deverá fazer a substituição ou recuperação da placa.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A placa de obra será medida pela área em metro quadrado (m²) de placa efetivamente confeccionada e afixada conforme o especificado.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual, conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte, mão-de-obra, encargos e incidências necessários à confecção e instalação da placa de obra.

# ADMINISTRAÇÃO LOCAL

## EQUIPE DIRIGENTE E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Este serviço será composto pela equipe técnica e administrativa, manutenção do canteiro no que se refere a limpeza e ao consumo de água e energia, vigilância e equipamentos necessários a administração da obra.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição e pagamento da Administração Local e Manutenção do Canteiro de Obras será pago conforme o percentual de serviços executados no período, conforme fórmula abaixo:

% AL-MCO = (Valor da Medição (sem AL-MCO) / Valor do total do Contrato (sem AL-MCO)

A Administração Local e Manutenção do Canteiro de Obras – AL-MCO estará como unidade na planilha orçamentária, ou seja, terá um valor “global” e será pago o quantitativo percentual em número inteiro, em valor absoluto, com no máximo duas casas decimais.

# DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

## CONSIDERAÇÕES GERAIS

Antes de ser iniciado qualquer serviço de demolição, a Contratada deverá retirar ou isolar as linhas de energia elétrica, abastecimento de água e gás, canalizações de esgoto e escoamento de água. As edificações vizinhas deverão ser permanentemente inspecionadas para que seja preservada a sua estabilidade.

Tomar-se-á o cuidado de não danificar nenhuma estrutura vizinha quando da execução das demolições, nem causar danos a pessoas, pelos quais a construtora arcará com todo o ônus de reparo/tratamento porventura necessário.

Deverão ser tomadas as devidas precauções visando evitar danos provocados pelos resíduos de demolição, principalmente, sobre os utensílios de escritório que deverão estar devidamente protegidos.

Os materiais a serem demolidos ou removidos deverão, se for o caso, e a critério da Fiscalização, ser previamente umedecidos, para reduzir a formação de poeira.

As demolições são reguladas, sob o aspecto de segurança e medicina do trabalho, pela Norma Regulamentadora NR-18, item 18.6, aprovada pela Portaria 3.214, de 08.06.78, do Ministério trabalho, publicado no D.O.U., de 06.07.78 (Suplementos).

Sob o aspecto técnico, as demolições são reguladas pela norma NBR 5682.

Deverão ser adotadas todas as medidas de preservação ambiental pertinente em relação aos materiais provenientes da demolição.

Os materiais aproveitáveis, remanescentes das demolições, serão de propriedade da CODEVASF, devendo a remoção e o transporte serem executados pela Contratada para estocagem em locais indicados pela Fiscalização. A seleção desses materiais será de responsabilidade da Fiscalização.

## DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES E/OU CIMENTADO

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços consistem na demolição de pisos existentes em concreto simples e/ou cimentados nos locais e dimensões indicadas no projeto, ou ainda, as indicadas pela Fiscalização.

Dever-se-á tomar todas as precauções para evitar danos a tubulações existentes (que devem ser isoladas) ou a qualquer outro elemento da infraestrutura existente, sob pena da fiscalização exigir o reparo dos danos ocorridos.

Todos os expurgos da demolição deverão ser armazenados em locais adequados indicados pela fiscalização.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita pela área demolida, em metro quadrado (m²), medida geometricamente na posição original, antes da demolição, e serão pagos os serviços previamente executados.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos transporte, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## DEMOLIÇÃO DE REBOCO

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Serão demolidas as partes de reboco das paredes que se apresentem soltas ou com sinais de infiltração e/ou salitrização ou ainda, as indicadas pela Fiscalização.

Todos os expurgos da demolição deverão ser armazenados em locais adequados indicados pela fiscalização.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita pela área, em metro quadrado (m²), de reboco demolido, medido geometricamente na posição original, antes da demolição, e serão pagos os serviços previamente executados.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos transporte, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços consistem na demolição de piso cerâmico ou ladrilho nos locais indicados em projeto, ou ainda nos locais indicados pela Fiscalização.

Esse serviço não inclui a demolição de lastro de concreto.

Todos os expurgos da demolição deverão ser armazenados em locais adequados indicados pela fiscalização.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita pela área, em metro quadrado (m²), de piso demolido, medido geometricamente na posição original, antes da demolição, e serão pagos os serviços previamente executados.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos transporte, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## DEMOLIÇÃO DE CERCA, ESTACAS DE CONCRETO COM ATÉ 20 FIOS DE ARAME FARPADO

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Consiste na demolição (ou retirada) manual de cercas de estacas de concreto com arames farpados existentes na área do projeto que possam prejudicar os serviços a serem executados.

O serviço não inclui a remoção dos arames farpados.

A demolição (ou retirada) deve ser executada com prévia autorização da Fiscalização.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será por metro linear de cerca a ser removida.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos transporte, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELAS

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Trata-se da retira das folhas de portas e de janela para recuperação ou substituição.

As unidades removidas deverão ser acondicionadas em locais indicados pela fiscalização e esta deverá fazer uma seleção dos materiais em bom estado para reutilização e aqueles inservíveis, que deverão ser descartados. Todos os materiais retirados são de propriedade da Codevasf.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição e pagamento serão feitos por unidade de folhas removidas.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos transporte, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## REMOÇÃO DE LAVATÓRIOS

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços consistem na remoção de lavatórios de louça nos locais indicados no projeto, ou ainda, os indicados pela Fiscalização. Os registros deverão estar previamente echados a fim de evitar vazamentos de água pela tubulação.

As unidades removidas deverão ser acondicionadas em locais indicados pela fiscalização e esta deverá fazer uma seleção dos materiais em bom estado para reutilização e aqueles inservíveis, que deverão ser descartados. Todos os materiais retirados são de propriedade da Codevasf.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição e pagamento serão feitos por unidade de lavatórios removidos.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos transporte, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO (e = 0,09m), REVESTIDA.

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços consistem na demolição de alvenaria em bloco cerâmico nos locais e dimensões indicadas no projeto, ou ainda, as indicadas pela Fiscalização.

Antes de ser iniciada a demolição deverá ser isolada ou retirada toda a instalação elétrica e hidráulica que esteja embutida na parede. Também serão removidos vidros, ripados, estuques, espelhos de tomadas/interruptores e outros elementos frágeis.

As lajes que estejam apoiadas na parede a ser demolida deverão ser escoradas.

Todos os expurgos da demolição deverão ser armazenados em locais adequados indicados pela fiscalização.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita pelo volume, em metro cúbico (m³), de alvenaria demolida, medida geometricamente na posição original, antes da demolição.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos transporte, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Consiste na remoção das cascas de laminação e de outras impurezas através da utilização de ferramentas manuais ou mecânicas de raspagem, escovamento e lixamento.

Antes de preparar a superfície, deverão ser removidas toda a sujeira, óleo ou graxa, utilizando-se panos limpos embebidos em solventes apropriados.

Todo o pó proveniente da limpeza deve ser aspirado a vácuo.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos por metro quadrado (m²), de acordo com o projeto..

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos transporte, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Trata-se da demolição manual de concreto armado nos locais e dimensões indicadas no projeto, ou ainda, as indicadas pela Fiscalização.

A Contratada deverá executar os serviços com a máxima segurança, evitando danos a outros elementos construtivos e a pessoas. O local deverá ser isolado contra a entrada de pessoas estranhas ao serviço a ser executado, sendo de inteira responsabilidade da Contratada quaisquer danos ocorridos, os quais deverão ser reparados de imediato.

Todos os expurgos da demolição deverão ser armazenados em locais adequados indicados pela fiscalização.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita pelo volume, em metro cúbico (m³), de estrutura demolida, medida geometricamente na posição original, antes da demolição, e serão pagos os serviços previamente executados.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos transporte, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços consistem na remoção de aparelhos sanitários de louça nos locais indicados no projeto, ou ainda, os indicados pela Fiscalização. Os registros deverão estar previamente fechados a fim de evitar vazamentos de água pela tubulação.

As unidades removidas deverão ser acondicionadas em locais indicados pela fiscalização e esta deverá fazer uma seleção dos materiais em bom estado para reutilização e aqueles inservíveis, que deverão ser descartados. Todos os materiais retirados são de propriedade da Codevasf.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição e pagamento serão feitos por unidade de aparelhos removidos.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos transporte, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços consistem na remoção de esquadrias metálicas danificadas para reforma ou substituição por outras novas, conforme indicado no projeto, ou ainda, indicado pela Fiscalização.

Os materiais aproveitáveis serão de propriedade da CODEVASF, devendo, os mesmos, serem estocados em locais indicados pela Fiscalização, sem ônus adicionais para a CODEVASF. A seleção desses materiais será de responsabilidade da Fiscalização.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita pela área, em metro quadrado (m²), de esquadria removida, medido geometricamente na posição original, antes da demolição, e serão pagos os serviços previamente executados.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos transporte, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU AZULEJO

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços consistem na demolição de revestimentos e azulejos nos locais indicados em projeto, ou ainda nos locais indicados pela Fiscalização.

Todos os expurgos da demolição deverão ser armazenados em locais adequados indicados pela fiscalização.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita pela área, em metro quadrado (m²), de revestimento demolido, medido geometricamente na posição original, antes da demolição, e serão pagos os serviços previamente executados.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos transporte, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## REMOÇÃO DE PIA

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços consistem na remoção de pias nos locais indicados no projeto, ou ainda, os indicados pela Fiscalização. Os registros deverão estar previamente fechados a fim de evitar vazamentos de água pela tubulação.

As unidades removidas deverão ser acondicionadas em locais indicados pela fiscalização e esta deverá fazer uma seleção dos materiais em bom estado para reutilização e aqueles inservíveis, que deverão ser descartados. Todos os materiais retirados são de propriedade da Codevasf.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição e pagamento serão feitos por unidade de pias removidas.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos transporte, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## DEMOLIÇÃO DE PISO EM PEDRA ARDOSIA

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços consistem na demolição de piso em pedra ardósia nos locais indicados em projeto, ou ainda nos locais indicados pela Fiscalização.

Esse serviço não inclui a demolição de lastro de concreto.

Todos os expurgos da demolição deverão ser armazenados em locais adequados indicados pela fiscalização.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita pela área, em metro quadrado (m²), de piso demolido, medido geometricamente na posição original, antes da demolição, e serão pagos os serviços previamente executados.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos transporte, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE E COMPRESSOR

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Trata-se da Demolição de concreto simples com martelete e compressor nos locais e dimensões indicadas no projeto, ou ainda, as indicadas pela Fiscalização.

A Contratada deverá executar os serviços com a máxima segurança, evitando danos a outros elementos construtivos e a pessoas. O local deverá ser isolado contra a entrada de pessoas estranhas ao serviço a ser executado, sendo de inteira responsabilidade da Contratada quaisquer danos ocorridos, os quais deverão ser reparados de imediato.

Todos os expurgos da demolição deverão ser armazenados em locais adequados indicados pela fiscalização.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita pelo volume, em metro cúbico (m³), de estrutura demolida, medida geometricamente na posição original, antes da demolição, e serão pagos os serviços previamente executados.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos transporte, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## RESTAURO – LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE ORNATUS E PAREDE

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

O mofo das paredes deverá ser removido com a aplicação de uma mistura de água sanitária e água na proporção 1:1. Posteriormente, a superfície deverá ser enxaguada e seca.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos por área em metros quadrados (m²)  devidamente limpa e isenta de mofo, de acordo com a indicação da fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, armazenamento, transporte, aplicação, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução

# FUNDAÇÃO/ESTRUTURA

## ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 OU CA-60

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

As armações que irão compor as estruturas de concreto armado deverão estar em perfeita consonância com o projeto apresentado. As barras de aço não deverão apresentar níveis de oxidação que comprometam sua resistência nem apresentar manchas de óleo, argamassa aderente ou qualquer outra substância que prejudique a aderência do concreto. A armadura não poderá ficar em contato com a forma, e deverá obedecer ao recobrimento indicado.

As dobras e cortes das armações deverão ser realizadas de forma a seguir as dimensões de projeto, sempre com prévia verificação das dimensões existentes in loco. Havendo divergência entre dimensões, a fiscalização deverá dar as orientações necessárias e somente serão autorizadas alterações de projeto com a aprovação da fiscalização da Codevasf.

O aço utilizado deverá ter características em conformidade com a NBR 7480 e a sua utilização deverá estar consonante com a NBR 6118.

Quando a qualidade do aço for inaceitável, o lote deverá ser retirado da obra e a responsabilidade de qualquer atraso será atribuição única e exclusiva da Contratada.

Antes de se fechar as formas em definitivo e começar o lançamento do concreto, a armação deverá estar completa e de acordo com o previsto, já inspecionado e aprovado pela fiscalização.

Durante o lançamento serão observadas e mantidas as posições de afastamento das barras.

Deverão ser sempre utilizados espaçadores adequados visando garantir o recobrimento mínimo da armadura.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos por quilo de aço utilizado, através das dimensões reais das estruturas executadas, desde que a Contratada tenha seguido estritamente o projeto ou as orientações prescritas pela fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, equipamentos, mão de obra, encargos e transporte necessários a execução dos serviços, bem como o preparo, o lançamento do concreto, o armazenamento, o adensamento, o acabamento e a cura.

## COLUNA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO SEÇÃO 30CM X 30CM, COM NÚCLEO PREENCHIDO EM CONCRETO ARMADO

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

A argamassa de assentamento utilizada será argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia, no traço 1:2:8, de cimento, cal hidratada e areia média, respectivamente, medido em volume, com espessura mínima de 2 cm. Deverá ser efetuada a mistura prévia da areia, cal e água, com um mínimo de 12 horas de antecedência. O cimento e restante da água de amassamento serão adicionados momentos antes da utilização da argamassa.

O assentamento dos blocos deverá ser nivelado e aprumado com a utilização de nível de bolha e prumo de face.

As juntas entre os tijolos deverão apresentar espessura constante.

As paredes deverão estar alinhadas e aprumadas tanto nos parâmetros verticais quanto nos cantos. A verificação deverá ser periódica, durante o levantamento. Para tal deverá ser utilizada uma régua de metal ou madeira.

O controle geométrico será feito através de verificação “in loco”.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos em metro (m) de serviços executados de acordo com o projeto.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, assentamento, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA ATÉ 1,50 m

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

As escavações deverão ser executadas em conformidade com as normas técnicas vigentes, observando a segurança das demais estruturas e das pessoas, devendo ser executadas de modo a não ocasionar danos à vida, à propriedade ou a ambos.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

As escavações serão medidas tomando por unidade o metro cúbico de material escavado e colocado na forma e local que indiquem os desenhos ou fixe a Fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos transporte, assentamento, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

A execução dos concretos deverá obedecer rigorosamente às especificações e às Normas Técnicas da ABNT, sendo de exclusiva responsabilidade da Contratada a resistência e a estabilidade de qualquer parte da estrutura executada com esses concretos.

O concreto a ser empregado deverá ter resistência à compressão axial igual ou superior a 20 MPa. O estabelecimento da dosagem do concreto será de responsabilidade da contratada mediante apresentação de resultado de ensaio, quando previsto na planilha orçamentária, efetuado por firma idônea, e será função da dosagem experimental na forma preconizada por norma técnica, e sujeita a apreciação e aprovação da fiscalização.

A dosagem do concreto deverá ser caracterizada pelos seguintes elementos:

Resistência característica aos 28 dias;

Diâmetro máximo do agregado em função das dimensões das peças a serem concretadas;

Consistência (medida através de “SLUMP-TEST” de acordo com o método NBR NM 67);

Composição granulométrica do agregado;

Fator água/cimento em função da resistência e da durabilidade desejada;

Adensamento a que será submetido o concreto;

Índices físicos dos agregados (massa específica, peso unitário, coeficiente de inchamento e umidade).

Esse concreto deverá ser utilizado em todos os elementos de superestrutura que venham a ser executados.

### AGREGADOS

O agregado graúdo deverá ser proveniente de rochas graníticas, isenta de matéria orgânica, pó e materiais que reajam com os álcalis do cimento.

Os agregados miúdos não poderão apresentar substâncias nocivas em proporções prejudiciais, tais como: torrões de argila, colóides, gravetos, mica, grânulos tenros e friáveis, impurezas orgânicas, cloretos de sódio e outros sais.

### AGLOMERANTES

O aglomerante será cimento Portland, o qual deverá ser armazenado em local isento de umidade.

Não serão aceitos em obra cimento petrificado ou com formação de grumos devido à presença de umidade.

### ÁGUA DE AMASSAMENTO

A água de amassamento deverá ser potável, limpa, isenta de ácidos, óleos, álcalis, sais, siltes e outras substâncias agressivas que possam ocasionar alterações na pega do concreto.

### MISTURA DO CONCRETO

Os componentes do concreto deverão ser misturados em betoneiras por tempo não inferior a 2 minutos. Todos os materiais componentes do concreto deverão ser adicionados na betoneira, exceto a água, que será colocada continuamente durante a operação de mistura. A critério da Fiscalização, a mistura poderá ser executada manualmente, com a utilização de ferramentas apropriadas.

### TRANSPORTE E LANÇAMENTO DO CONCRETO

O transporte do concreto deverá ser efetuado de maneira que não haja segregação ou desagregação de seus componentes.

Competirá à Empreiteira informar com antecedência à fiscalização e ao laboratório que faz o controle tecnológico, o dia e a hora do início das operações de concretagem.

Não será permitido o lançamento de concreto de altura superior a 2,0 m, para que não ocorra segregação do material, caso seja necessário serão abertas janelas laterais ou colocação de funis ou trompas.

Não será permitido o lançamento após o início da pega.

### ADENSAMENTO DO CONCRETO

O adensamento do concreto se realizará através do emprego de vibradores de imersão. Será aconselhável a vibração por períodos curtos em pontos próximos, ao invés de períodos longos em único ponto.

Admitir-se-á a utilização, de outros tipos de vibradores, a critério da fiscalização.

### EXECUÇÃO DE JUNTAS

Durante a concretagem poderão ocorrer interrupções previstas ou imprevistas, ocasionando o que se chama junta fria.

Cuidar-se-á para que as juntas não coincidam com os planos de cisalhamento, devendo ser localizadas onde forem menores esses esforços.

Na ocorrência de juntas em lajes, a concretagem deverá atingir o terço médio do maior vão, localizando-se as juntas paralelamente à armadura principal.

As juntas deverão permitir uma perfeita aderência entre o concreto já endurecido e o que será lançado.

A superfície da junta concretada deverá ser preparada da seguinte forma:

As superfícies deverão estar limpas, ásperas e livres de pó ou nata de cimento, graxa ou quaisquer outros materiais que possam prejudicar aderência ao novo concreto que será colocado.

Umedecidas sem, entretanto, estar com água empoçada.

Fica a critério da fiscalização a utilização de adesivos epóxis.

### CURA DO CONCRETO

O concreto deverá ser molhado continuamente para proporcionar a cura do concreto evitando fissuras comprometedoras na estrutura.

O Processo de cura terá início imediatamente após o final da pega  e deverá continuar por um  período mínimo  de 7 dias.

Poderá também, de acordo com a Fiscalização ser autorizada a aplicação de produtos químicos tipo anti-sol.

### FORMAS

As formas e escoramentos deverão ser resistentes ao peso que irão receber, obedecendo aos critérios da NBR 15696/2009.

O dimensionamento das formas deverá ser feito de modo a evitar possíveis deformações devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do concreto fresco.

Antes do início da concretagem, as formas deverão estar limpas e estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta, deverão ser molhadas até a saturação a fim de se evitar a absorção da água de amassamento do concreto.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pelo volume em metro cúbico (m³), pelas dimensões reais, para as estruturas que tenham sido construídas totalmente de acordo com estas especificações e o prescrito pela Fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, equipamentos, mão de obra, encargos e transporte necessários a execução dos serviços, bem como o preparo, o lançamento do concreto, o armazenamento, o adensamento, o acabamento e a cura.

## FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Define-se como o fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos para a execução dos elementos usados para confinar o concreto e dar-lhe a forma e linhas exigidas pelo projeto.

As formas e escoramentos deverão ser resistentes ao peso que irão receber, obedecendo aos critérios da NBR 15696/2009.

O dimensionamento das formas deverá ser feito de modo a evitar possíveis deformações devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do concreto fresco.

Antes do início da concretagem, as formas deverão estar limpas e estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta, deverão ser molhadas até a saturação a fim de se evitar a absorção da água de amassamento do concreto.

As formas podem ser fixas ou móveis fabricadas em compensado resinado.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Serão medidas por m² (metro quadrado) de superfície de forma em contato com o concreto.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos transporte, assentamento, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

# ALVENARIA

## ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

A argamassa de assentamento utilizada será argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia, no traço 1:2:8, de cimento, cal hidratada e areia média, respectivamente, medido em volume, com espessura mínima de 2 cm. Deverá ser efetuada a mistura prévia da areia, cal e água, com um mínimo de 12 horas de antecedência. O cimento e restante da água de amassamento serão adicionados momentos antes da utilização da argamassa.

O assentamento dos blocos deverá ser nivelado e aprumado com a utilização de nível de bolha e prumo de face.

As juntas entre os tijolos deverão apresentar espessura constante.

As paredes deverão estar alinhadas e aprumadas tanto nos parâmetros verticais quanto nos cantos. A verificação deverá ser periódica, durante o levantamento. Para tal deverá ser utilizada uma régua de metal ou madeira.

O controle geométrico será feito através de verificação “in loco”.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pelo volume em metro quadrado (m²) de serviços executados de acordo com o projeto.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, assentamento, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

# REVESTIMENTO

## IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (GROSSA), TRACO 1:4, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2 CM

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

O reboco especial deverá ser colocado nas áreas suscetíveis à infiltração. Após 24 horas da execução do chapisco, deverá se proceder ao rebocamento da área prevista em projeto ou indicada pela fiscalização.

O revestimento de reboco especial será executado com argamassa, na proporção 1:4 (cimento:areia), com a adição de aditivo impermeabilizante (1 saco cimento 50kg/4 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m/2,86kg aditivo impermeabilizante).

A superfície a revestir deverá estar limpa, livre de pó, graxa, óleos ou qualquer outro material que impeça a perfeita aderência com a base.

O reboco terá acabamento acamurçado, obtido com desempenadeira de madeira e espuma de poliuretano ou de feltro.

A areia utilizada deverá ser peneirada com peneiras cujo diâmetro variam de acordo com a utilização da argamassa.

O preparo da argamassa poderá ser feito através de misturador mecânico (betoneira) ou manualmente, com pá e enxada.

No caso do preparo em misturador mecânico, a ordem de colocação dos materiais deverá ser a seguinte: parte de água, areia, cimento e o restante da água. A mistura mecânica deverá ser contínua, não sendo permitido tempo inferior a 3 minutos. Deverá ser preparada apenas a quantidade de argamassa necessária para cada etapa, a fim de se evitar o inicio do seu endurecimento, antes do seu emprego.

Para a fabricação manual a mistura deverá ser executada em superfície plana, limpa, impermeável e resistente, seja em masseira, tablado de madeira ou cimentado, com tempo mínimo de 6 minutos de amassamento. Só será permitido o amassamento para volumes inferiores a 0,10 m³, de cada vez.

A superfície deverá ser umedecida e, a seguir, deverá ser aplicada a argamassa, energicamente, com o auxílio da colher de pedreiro.

Estando a área preenchida por argamassa, deverá ser feita à retirada do excesso e a regularização da superfície, pela passagem da régua.

Em seguida, as depressões deverão ser preenchidas mediante novos lançamentos de argamassa, nos pontos necessários, repetindo-se a operação até se conseguir uma superfície cheia e homogênea.

A argamassa deverá ser desempenada enquanto mole para não acarretar fissuras na superfície do revestimento, que não serão aceitas pela Fiscalização.

Quando houver possibilidade de chuvas, a aplicação do emboço/reboco externo não será iniciada ou, caso já tenha sido, será ordenada a sua interrupção.

Na eventualidade da ocorrência de temperaturas elevadas, os revestimentos externos executados em uma jornada de trabalho terão as suas superfícies molhadas ao término dos trabalhos.

O reboco só deverá ser executado depois da colocação dos marcos das portas e janelas e antes da colocação dos alisares.

Não será permitida a execução de revestimento em argamassa com espessura superior a 2,5 cm. Quando a imperfeição nas características geométricas da base assim necessitar, os revestimentos serão realizados em duas etapas com espessuras inferiores a 2,5 cm e com um intervalo de execução de no mínimo 7 dias.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro quadrado (m²) de superfície efetivamente rebocada e aceita pela Fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, assentamento, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## MASSA ÚNICA

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Após a execução do chapisco, a Contratada deverá aguardar um período mínimo de 24 horas para a execução da massa única.

A superfície a revestir deverá estar limpa, livre de pó, graxa, óleos ou qualquer outro material que impeça a perfeita aderência com a base.

As paredes serão revestidas com argamassa mista, no traço 1:2:8, de cimento, cal hidratada e areia média, respectivamente, medido em volume, com espessura mínima de 2 cm. Deverá ser efetuada a mistura prévia da areia, cal e água, com um mínimo de 12 horas de antecedência. O cimento e restante da água de amassamento serão adicionados momentos antes da utilização da argamassa.

O revestimento será de massa única e terá acabamento acamurçado, obtido com desempenadeira de madeira e espuma de poliuretano ou de feltro.

A areia utilizada deverá ser peneirada com peneiras cujo diâmetro variam de acordo com a utilização da argamassa.

O preparo da argamassa poderá ser feito através de misturador mecânico (betoneira) ou manualmente, com pá e enxada.

No caso do preparo em misturador mecânico, a ordem de colocação dos materiais deverá ser a seguinte: parte de água, areia, cimento e o restante da água. A mistura mecânica deverá ser contínua, não sendo permitido tempo inferior a 3 minutos. Deverá ser preparada apenas a quantidade de argamassa necessária para cada etapa, a fim de se evitar o inicio do seu endurecimento, antes do seu emprego.

Para a fabricação manual a mistura deverá ser executada em superfície plana, limpa, impermeável e resistente, seja em masseira, tablado de madeira ou cimentado, com tempo mínimo de 6 minutos de amassamento. Só será permitido o amassamento para volumes inferiores a 0,10 m³, de cada vez.

A superfície deverá ser umedecida e, a seguir, deverá ser aplicada a argamassa, energicamente, com o auxílio da colher de pedreiro.

Estando a área preenchida por argamassa, deverá ser feita à retirada do excesso e a regularização da superfície, pela passagem da régua.

Em seguida, as depressões deverão ser preenchidas mediante novos lançamentos de argamassa, nos pontos necessários, repetindo-se a operação até se conseguir uma superfície cheia e homogênea.

A argamassa deverá ser desempenada enquanto mole para não acarretar fissuras, que não serão aceitas pela Fiscalização.

Quando houver possibilidade de chuvas, a aplicação do emboço/reboco externo não será iniciada ou, caso já tenha sido, será ordenada a sua interrupção.

Na eventualidade da ocorrência de temperaturas elevadas, os revestimentos externos executados em uma jornada de trabalho terão as suas superfícies molhadas ao término dos trabalhos.

O revestimento só será executado depois da colocação dos marcos das portas e janelas e antes da colocação dos alisares.

Não será permitida a execução de revestimento em argamassa com espessura superior a 2,5 cm. Quando a imperfeição nas características geométricas da base assim necessitar, os revestimentos serão realizados em duas etapas com espessuras inferiores a 2,5 cm e com um intervalo de execução de no mínimo 7 dias.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro quadrado (m²) de superfície efetivamente revestida com massa única e aceita pela Fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, assentamento, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## CHAPISCO

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Nas construções novas, receberão chapisco toda a área interna e externa da edificação, como também nos locais de remoção de reboco, conforme orientação dada pela fiscalização.

Para aplicação do chapisco, a base deve estar limpa, livre de pó, graxa, óleos, eflorescências, materiais soltos ou quaisquer produtos que venham a prejudicar a aderência.

Quando a base apresentar elevada absorção, deverá ser borrifada com água antes de sua aplicação.

A execução do chapisco deverá ser realizada através do lançamento energicamente da argamassa, contra a superfície da base. A argamassa deverá ter consistência fluida e ser constituída de areia, predominantemente grossa, com dimensão máxima entre 2,4 e 6,3 mm, no traço 1:3 (em volume) de cimento e areia respectivamente.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro quadrado (m²) de superfície efetivamente revestida com chapisco e aceita pela Fiscalização, descontando-se os vãos livres tais como: portas, janelas, aberturas em geral e etc., independente de suas áreas.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, assentamento, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM.

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Compreende o fornecimento e o assentamento de cerâmica para compor o revestimento de pisos e paredes, com dimensão 20x20 cm, com tonalidade a ser definida pela Fiscalização.

A cerâmica deverá apresentar esmalte liso, vitrificação homogênea e colocação perfeitamente uniforme.

O assentamento deverá ser feito com argamassa autocolante ACI, própria pra esse tipo de revestimento.

Após assentado, o conjunto não deverá apresentar desvios de prumos e/ou nivelamentos superiores a 3mm/m.

Após a cura, as peças deverão ser batidas principalmente em seus cantos, devendo ser substituídas as que estiverem ocas.

Peças quebradas, defeituosas em seus cortes e furos para passagem de instalações efetuados manualmente, e mal assentadas serão substituídas.

O rejunte deverá ser flexível e apropriado para o tipo da cerâmica utilizada, com  coloração esteticamente adequada ao conjunto, cabendo a fiscalização aprovar o produto a ser usado.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro quadrado (m²) de cerâmica assentada e rejuntada, desde que aceita pela Fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, assentamento, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

# PAVIMENTAÇÃO

## SOLEIRA EM GRANITO

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

As soleiras das portas serão em granito Andorinha ou similar, assentadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

Caberá à fiscalização a aprovação do tipo de granito a ser utilizado.

Deverão ser chumbadas 3 cm de cada lado nas paredes.

Sua colocação será feita de modo a deixá-las alinhadas e niveladas, tomando-se o cuidado de não deixar partes ocas sob elas.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos em metro (m) de soleira assentada.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, assentamento, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Compreende o fornecimento e o assentamento de rodapé cerâmico com altura de 7 cm. O assentamento se dará com argamassa industrializada AC – i, ainda fresca, tendo-se o cuidado de pulverizar cimento em pó sobre a superfície já nivelada e desempenada.

As juntas serão limpas sempre que a argamassa de assentamento por elas refluir.

Não será tolerado o assentamento de peças rachadas, emendadas com retoques visíveis de massa, com veios capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resistência ou outros quaisquer defeitos.

A contratada executará, nos rodapés, todos os rebaixos, recortes ou furos que se fizerem necessários para os arremates.

A espessura das juntas não poderá exceder 1,5 mm.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pelo comprimento, em metro linear (m), de rodapé efetivamente assentado e rejuntado, de acordo com o projeto ou com a indicação da fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, assentamento, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3.

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os paralelepípedos devem ser de granito, gnaisse, ou originados de outros tipos de rocha de resistência equivalente, apresentando uma distribuição uniforme dos materiais constituintes e estarem isentos de veios, falhas, materiais em desagregação ou arestas quebradas.

Os paralelepípedos devem ser aparelhados de modo que suas faces apresentem uma forma retangular. A face superior ou de uso deve apresentar uma superfície razoavelmente plana e com as arestas retilíneas. As faces laterais não poderão apresentar convexidades ou saliências que induzam à juntas maiores que 1,5cm. O aparelhamento e a classificação por fiadas dos paralelepípedos devem ser de tal forma que no assentamento, as juntas não excedam a 1,5cm na superfície.

As dimensões dos paralelepípedos devem estar compreendidas entre 30 a 35 pecas por m2

EXECUÇÃO

a) Sobre a sub-base devidamente preparada, deve ser espalhada uma camada de areia, , numa espessura de 23cm, e em seguida devem ser assentados os paralelepípedos com as faces de uso para cima, obedecendo o abaulamento previsto no projeto.

b) Para garantir a boa execução do perfil transversal previsto devem ser locados longitudinalmente linhas de referência, uma no eixo e duas nos terços da plataforma com estacas fixas de 10 em 10m. As seções transversais devem ser dadas por linhas que se deslocam apoiadas nas linhas de referência e nas sarjetas ou cotas correspondentes, nos acostamentos ou guias.

c) O assentamento dos paralelepípedos deve progredir dos bordos para o eixo e as fiadas devem ser retilíneas e normais ao eixo da pista. As juntas longitudinais de cada fiada, devem ser alternadas com relação às duas fiadas vizinhas, de tal modo que cada junta fique em frente ao paralelepípedo adjacente, dentro do terço médio.

d) Os paralelepípedos devem ser assentados de modo que as faces fiquem encostadas, no mínimo, um ponto de contacto com cada peça circunvizinha.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro quadrado (m²) de pavimento executado, desde que aceita pela Fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, assentamento, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

As superfícies do terreno destinadas a receber pavimentação cimentada, cerâmica e outros, receberão como base uma camada de concreto magro (LASTRO), que será executado sobre o terreno devidamente compactado e nivelado.

O concreto deverá ser preparado em betoneira, lançando-se primeiramente o agregado e parte da água, para depois introduzir o cimento. Após algumas betonadas, volta-se a acrescentar o restante da água destinada à execução da massa. Utilizar aditivo impermeabilizante de pega 20kg por m³ de concreto.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição dos serviços será feita tomando-se como unidade o metro cúbico (m³) efetivamente executado conforme o projeto, ou ainda conforme indicação da fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, assentamento, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Compreende o fornecimento e o assentamento de piso cerâmico, dimensão 45X45 cm,  PEI 4, resistência a ataques químicos elevada a média, cor com tonalidade a ser definida pela Fiscalização.

As cerâmicas deverão apresentar esmalte homogêneo e colocação perfeitamente uniforme.

Para um perfeito assentamento, a argamassa colante AC I deverá ser espalhada com uma desempenadeira dentada, formando cordões e sulcos.

As juntas serão limpas sempre que a argamassa de assentamento por elas refluir.

Não será tolerado o assentamento de peças rachadas, emendadas com retoques visíveis de massa, com veios capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resistência ou outros quaisquer defeitos.

A contratada executará, no piso, todos os rebaixos, recortes ou furos que se fizerem necessários para os arremates.

A espessura das juntas não poderá exceder 1,5 mm.

Não deverão apresentar desvios de prumos e nivelamento superiores a 3m/m.

Após a cura, as peças deverão ser batidas principalmente em seus cantos, devendo ser substituídas as que estiverem ocas.

Peças quebradas, defeituosas em seus cortes e furos para passagem de instalações efetuados manualmente, também serão substituídas.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pela área em metro quadrado (m²) de piso efetivamente assentado e rejuntado de acordo com o projeto.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, assentamento, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM.

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Será executado a regularização de 2,5 cm sobre o lastro de concreto magro previamente executado, como elemento regularizado e nivelador, sobre o qual serão aplicados os revestimentos cerâmicos e outros.

A superfície regularizada deverá estar desempenada e bem nivelada.

A base deverá ser molhada por 24 h antes da aplicação da camada de regularização, porém sem água livre quando iniciada a operação.

A argamassa deverá ser aplicada sobre a base, estendendo-a com o auxílio de régua e deixando completamente uniforme.

A cura será feita conservando a superfície úmida durante sete dias.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição da regularização será feito tomando-se como unidade o metro quadrado (m²) efetivamente regularizado, conforme o projeto.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, assentamento, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO.

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

O passeio, conforme definição pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) é a parte da calçada ou da pista de rolamento, neste último caso, separada por pintura ou elemento físico separador, livre de interferências, destinada à circulação exclusiva de pedestres e, excepcionalmente, de ciclistas. Neste contexto, será tratada a execução de passeios de concreto moldados “in loco” ou com o uso de placas de concreto pré-fabricado.

As atividades previstas para a execução dos passeios de concreto moldados in loco são as seguintes:

· Montagem das fôrmas e a colocação de lona plástica sobre o subleito compactado e base de material granular (serviços preliminares não contemplados nas composições);

· Aplicação ou não de armaduras para evitar fissuras e resistir a esforços de tração;

· Lançamento, espalhamento e sarrafeamento do concreto;

· Desempeno da superfície e execução de juntas de dilatação.

· Execução das juntas de dilatação e aplicação da camada seladora.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição dos serviços será feita tomando-se como unidade o metro cúbico (m³) efetivamente executado conforme o projeto, ou ainda conforme indicação da fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, assentamento, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## MEIO-FIO DE CONCRETO SIMPLES, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3.

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e linha.

Regularização do solo natural e execução da base de assentamento em concreto simples com espessura de 6cm.

Assentamento das guias pré-fabricadas.

Rejuntamento dos vãos entre as peças pré-fabricadas com argamassa traço 1:3.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pelo comprimento, em metro linear (m), de meio-fio efetivamente assentado e rejuntado, de acordo com o projeto ou com a indicação da fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, assentamento, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

# COBERTURA

## RETIRADA E REASSENTAMENTO DE TELHA CERÂMICA TIPO CANAL, 1ª QUALID, COR CLARA, ITABAIANINHA OU SIMILAR.

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

O serviço consiste na retirada cuidadosamente das telhas cerâmicas da cobertura, substituindo as telhas danificadas em 10%, e posteriormente o reassentamento das telhas cerâmicas.

Todos os materiais substituídos ou repostos deverão ser novos, sem uso, de 1ª qualidade e aprovados previamente pela Fiscalização

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será realizada por área do telhado efetivamente reassentado, medida por metro quadrado de cobertura, de acordo com o detalhamento em projeto ou indicação da fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, instalação, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL, 1ª, COM REPOSIÇÃO DE 30% DO MATERIAL (RIO GRANDE DO NORTE OU SIMILAR).

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

O serviço consiste na retirada cuidadosamente das telhas cerâmicas da cobertura, substituindo as telhas danificadas em 30%, as telhas que estiverem em bom estado deverão ser lavadas e posteriormente reassentadas.

Todos os materiais substituídos ou repostos deverão ser novos, sem uso, de 1ª qualidade e aprovados previamente pela Fiscalização.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita pela área de cobertura efetivamente revisada, em metro quadrado (m²), devidamente aprovada pela fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, retirada e instalação, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços

## IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Toda a madeira utilizada no telhado deverá ser imunizada contra agentes biodegradadores, através de pincelamento, imersão ou injeção de cupinicida incolor, respeitando rigorosamente as recomendações do fabricante.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será realizada por área de madeiramento imunizado, medida por metro quadrado de cobertura, de acordo com o detalhamento em projeto. A medição será efetuada pelas dimensões de projeto ou ainda de acordo com a indicação da fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, aplicação, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços consistem na retirada da estrutura de madeira que sustenta as telhas cerâmicas, objetivando a execução dos demais serviços constantes no presente projeto,

O madeiramento deverá ser acondicionado em local adequado, indicado pela fiscalização,  sob abrigo contra intempéries e contra a ação de demais elementos que possam de alguma forma danificar as peças.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita pela área, em metro quadrado (m²), de madeiramento removido, medido geometricamente na posição original, antes da retirada, e serão pagos os serviços previamente executados.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, aplicação, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Execução de trama de madeira para suporte de telhas cerâmicas (capa-canal) utilizando:

Peça de madeira de lei não aparelhada, com seção de 1,5 x 5,0 cm (ripa);

Peça de madeira de lei não aparelhada, com seção de 5,0 x 6,0 cm (caibro);

Peça de madeira de lei não aparelhada, com seção de 6,0 x 12,0 cm (terça);

Execução:

Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das peças de acordo com o projeto;

Posicionar as terças conforme previsto no projeto, conferindo distância entre tesouras, pontaletes ou outros apoios, declividade da cobertura, extensão do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre as terças;

Fixar as terças na estrutura de apoio, cravando os pregos 22 X 48 aproximadamente a 45° em relação à face lateral da terça, de forma  que penetrem cerca de 3 a 4 cm na peça de apoio;

Posicionar os caibros conforme previsto no projeto, conferindo distância entre terças ou outros apoios,  declividade da cobertura, extensão do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre os caibros;

Fixar os caibros na estrutura de apoio, cravando os pregos 19 x 36 aproximadamente a 45°  em relação à face lateral do caibro, de forma que penetrem cerca de 3 a 4 cm na terça;

Marcar a posição das ripas conforme previsto no projeto, conferindo distância entre caibros, extensão do pano, galga estipulada de acordo com a telha a ser empregada, esquadro e paralelismo entre as ripas;

Pregar as ripas nos caibros, utilizando pregos 15x15 com cabeça. Rebater as cabeças de todos os pregos, de forma a não causar ferimentos nos montadores do telhado ou em futuras operações de manutenção.

### MEDIÇÃO:

Utilizar área em projeção do telhado. Os serviços serão medidos por metro quadrado (m²) de acordo com as definições do projeto.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. No preço unitário previsto deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte e mão de obra necessários à execução dos serviços.

## FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Execução de tesoura de madeira para suporte de telhas cerâmicas (capa-canal) utilizando:

- Peça de madeira de lei não aparelhada, com seção de 2,5 x 5,0 cm;

- Peça de madeira de lei não aparelhada, com seção de 5,0 x 7,5 cm;

- Peça de madeira de lei não aparelhada, com seção de 6,0 x 12,0 cm;

- Tábua de madeira não aparelhada, 2ª qualidade com seção de 2,5 x 20,0 cm com a função de interligar os elementos dos nós de apoio e de cumeeira (cobre-juntas);

- Estribo com parafuso em chapa de ferro fundido para ligação entre a linha / tirante e o pendural central, podendo ainda interligar esses elementos com as diagonais que concorrem nesse nó central;

- Prego polido com cabeça 19 x 36 (3 1/4 x 9).

3. Equipamentos

- Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 M, capacidade máxima 60T, potência 260Kw.

4. Critérios para quantificação dos serviços

- Utilizar a quantidade de tesouras previstas para o telhado, considerando-se as características da composição.

- Execução

- Fabricação da tesoura:

- Verificar as dimensões das peças que compõem a tesoura;

- Realizar os cortes se atentando aos entalhes para encaixe das peças;

- Fixar as peças da tesoura utilizando pregos e cobre-juntas em madeira, conforme especificado no projeto da estrutura de madeira;

- Rebater as cabeças de todos os pregos, de forma a não causar ferimentos nos montadores do telhado ou em futuras operações de manutenção;

- Conferir inclinação e posicionamento das peças.

- Instalação da tesoura:

- Ancorar o frechal sobre a alvenaria, conforme designação do projeto;

- Posicionar as tesouras nos locais definidos no projeto, verificando espaçamento, paralelismo, nivelamento e prumo de cada uma delas;

- Fixar cada tesoura sobre os frechais, com parafusos cabeça chata com fenda;

- Fixar as diagonais de contraventamento nos locais indicados no projeto (caso tenham sido previstas), com o emprego de cantoneiras de aço e pregos.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita pela unidade (un), de tesoura assentada, e serão pagos os serviços previamente executados.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, aplicação, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços consistem na retirada do forro de PVC, objetivando a execução dos demais serviços de reforma da infraestrutura. As peças em bom estado deverão ser guardadas, conforme indicação da Fiscalização.

As peças deverão ser acondicionadas de forma adequada para não serem danificadas e  em local indicado pela fiscalização.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita pela área, em metro quadrado (m²), de forro removido, medido geometricamente na posição original, antes da retirada, e serão pagos os serviços previamente executados.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos transporte, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## RECOLOCACÃO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços consistem na recolocação do forro de PVC, após a execução dos demais serviços de reforma da infraestrutura.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita pela área, em metro quadrado (m²), de forro recolocado, medido geometricamente na posição original, antes da retirada, e serão pagos os serviços previamente executados.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos transporte, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO,  INCLUISVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO (PERFIS FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (PERFIS PVC PLASTILON) REF:ARAFORROS OU SIMILAR

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Será exigido para qualquer tipo de forro, nivelamento e alinhamento perfeitos, sem ressaltos, reentrâncias, diferenças nas juntas; as placas ou réguas deverão apresentar-se sem defeitos.

Os níveis serão definidos em função das instalações e ou outros serviços a serem executadas acima dos forros, sendo que se deverá atingir o máximo pé direito possível e em caso de inexistência de instalações, deverão compatibilizar com os níveis existentes.

A estrutura de sustentação dos forros em geral deverá ser suportada pelas estruturas existentes.

O forro deverá ser fornecido e montado rigorosamente de acordo com as especificações técnicas da fabricante.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita pela área, em metro quadrado (m²), de forro, e serão pagos os serviços previamente executados.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos transporte, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

# ESQUADRIAS

## REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Este serviço se refere à recuperação e/ou substituição dos componentes das esquadrias de madeira existentes, que estejam quebrados ou que não apresentem o funcionamento adequado, especificados em projeto ou a critério da Fiscalização.

Toda madeira a ser empregada deverá estar seca e isenta de defeitos que comprometam sua finalidade, ou seja, rachaduras, nós, escoriações, falhas, empenamentos, etc.

Todos os materiais substituídos ou repostos deverão ser novos, sem uso, de 1ª qualidade e aprovados previamente pela Fiscalização.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita pela área de esquadria efetivamente revisada, em metro quadrado (m²), devidamente aprovada pela fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, retirada e instalação, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## FERROLHO OU TARGETA DE FIO REDONDO ( ALIANÇA OU SIMILAR ) REF.81098  63MM (2 1/2")

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

A contratada deverá fornecer ferrolhos novos com padrão igual ao existente, salvo em face da inexistência do produto no mercado.

O produto deverá ser assentado nas janelas indicadas pela fiscalização.

No assentamento dos ferrolhos, a Contratada deverá tomar todos os cuidados necessários para não causar danos às respectivas janelas, sob pena de ser obrigada a recuperar ou trocar do produto danificado.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos por unidade de ferrolho devidamente assentada de acordo com o projeto ou ainda conforme indicação da fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, armazenamento, transporte, instalação, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução

## PORTA EM MADEIRA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Esse serviço corresponde ao fornecimento e assentamento de portas em madeira de lei, com as dimensões especificadas em projeto ou ainda indicadas pela fiscalização. O modelo da porta deverá seguir o modelo das portas existentes.

As dobradiças deverão ser de latão, na dimensão de 3” x 21/2” (três por duas e meia polegadas), com acabamento cromado.

A porta será inspecionada, no recebimento, quanto à qualidade, ao tipo, ao acabamento, às dimensões e ao funcionamento. Serão sumariamente recusadas todas as peças que apresentem sinais de empenamento, deslocamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira ou outros defeitos.

Os parafusos a serem empregados na fixação dos marcos deverão ter as cabeças embutidas, dando-se o devido acabamento com o enchimento sobre as cabeças por meio de um fragmento da mesma madeira, lixado, permitindo continuidade da superfície.

Todos os acessórios das portas de madeira, como caixões (marcos) e alisares deverão ser da mesma madeira que foi confeccionada a porta.

Os batentes das portas serão fornecidos montados no esquadro, travejados com sarrafos de madeira, inclusive com a respectiva esquadria. Deverão possuir folga de 3 mm de cada lado, tornando-se desnecessário efetuar repasses com plainas.

A porta será perfeitamente assentada, utilizando-se para isso mão-de-obra qualificada. As ferragens utilizadas serão de 1ª qualidade e adequadas ao tipo de material da porta.

Qualquer defeito observado após a colocação da porta é de total responsabilidade da Contratada.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pela unidade de porta entregue, assentada e executadas de acordo com o projeto.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela fiscalização. Nestes preços, deverão estar incluídos os custos de aquisição, armazenamento, transporte dos materiais, ferramentas, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências.

## FECHADURA PARA PORTA - FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

A contratada deverá fornecer fechaduras novas com padrão igual ao existente, salvo em face da inexistência do produto no mercado.

O produto deverá ser assentado nas portas indicadas pela fiscalização.

Não poderá haver moças, riscos ou quaisquer defeitos que comprometam a estética e o funcionamento da mesma.

No assentamento das fechaduras, a Contratada deverá tomar todos os cuidados necessários para não causar danos às respectivas portas, sob pena de ser obrigada a recuperar ou trocar do produto danificado.

Após assentada a fechadura, ela deve exercer plenamente a sua função, qual seja, permitir o fechamento da porta, inclusive com a tranca.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos por unidade de fechadura devidamente assentada de acordo com o projeto ou ainda conforme indicação da fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, armazenamento, transporte, instalação, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## PORTA EM MADEIRA, INCLUSO DOBRADIÇAS

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Esse serviço corresponde ao fornecimento e assentamento de portas em madeira, com as dimensões especificadas em projeto ou ainda indicadas pela fiscalização. O modelo da porta deverá seguir o modelo das portas existentes.

As dobradiças deverão ser de latão, na dimensão de 3” x 21/2” (três por duas e meia polegadas), com acabamento cromado.

A porta será inspecionada, no recebimento, quanto à qualidade, ao tipo, ao acabamento, às dimensões e ao funcionamento. Serão sumariamente recusadas todas as peças que apresentem sinais de empenamento, deslocamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira ou outros defeitos.

A porta será perfeitamente assentada, utilizando-se para isso mão-de-obra qualificada. As ferragens utilizadas serão de 1ª qualidade e adequadas ao tipo de material da porta.

Qualquer defeito observado após a colocação da porta é de total responsabilidade da Contratada.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pela unidade de porta entregue, assentada e executadas de acordo com o projeto.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela fiscalização. Nestes preços, deverão estar incluídos os custos de aquisição, armazenamento, transporte dos materiais, ferramentas, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências.

## PORTÃO DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 1 1/2' E CHAPA GALVANIZADA E = 1/4'

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os portões deverão ser fornecidos e instalados conforme projeto REF_PPR_ARQ_PROP_11.

A fixação da do portão deverá ser efetuada através de chumbadores, para não ocorrer desalinhamentos, o portão deverá ser escorada e mantida no prumo até o completo endurecimento da argamassa.

Os quadros serão perfeitamente esquadriados, terão todos os ângulos ou linhas de emenda soldados bem esmerilhados ou limados, de modo a desaparecerem as rebarbas e saliências de solda.

### MEDIÇÃO:

Os serviços serão medidos pela área em metro quadrado (m²) de portão entregue, assentada e executadas de acordo com o projeto.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela fiscalização. Nestes preços, deverão estar incluídos os custos de aquisição, armazenamento, transporte dos materiais, ferramentas, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências.

## JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Inicialmente deverão ser assentados os contramarcos para garantir vedação e regularização em termos de dimensões prumo e nível. Sobre estes serão assentados os marcos, que correspondem ao quadro periférico visível das esquadrias, e que se fixarão àqueles por encaixe ou parafusos. Sobre eles serão colocados os quadros (folhas). Somente depois serão colocados os vidros ou venezianas.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita pela área de esquadria efetivamente assentada, em metro quadrado (m²), devidamente aprovada pela fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, instalação, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

# PINTURA

## CONDIÇÕES GERAIS

Os serviços consistem na execução da pintura sobre piso, paredes e esquadrias.

Os serviços de pintura deverão ser executados com rigoroso esmero, por profissionais de comprovada competência de acordo com a melhor técnica existente para serviços desta natureza.

Todas as superfícies a pintar deverão ser cuidadosamente limpas e preparadas para o tipo de pintura especificada.

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a anterior estiver perfeitamente seca. O tempo mínimo de intervalo entre duas demãos será o recomendado pelo fabricante; quando omisso, de 24 horas em tempo seco e 48 horas em tempo úmido.

Não será permitido escorrimento ou salpico nas superfícies não destinadas à pintura (vidros, pisos, aparelhos etc.). Os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se solvente adequado.

Toda a superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto à textura, tonalidade e brilho.

Os cômodos e peças pintadas deverão ser cuidadosamente conservados pela Contratada, que deverá tomar todas as precauções e medidas para sua proteção. Antes da entrega das obras, deverão ser reparados pela Contratada todos os defeitos e estragos verificados nas pinturas, qualquer que seja a causa que os tenha produzido, ainda que esse reparo importe a renovação integral da pintura de um ou mais compartimento.

Não será permitida pintura em dias chuvosos.

## PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Após a aplicação de fundo anticorrosivo, precedido de lixamento, deverão ser aplicadas duas demãos de esmalte sintético, na cor a ser definida pela Fiscalização, tomando-se o cuidado de deixar um acabamento perfeito.

Deverão ser obedecidas todas as especificações recomendadas pelo fabricante.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos por área em metros quadrados (m²) esquadria devidamente pintada, de acordo com o projeto ou ainda conforme indicação da fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, armazenamento, transporte, aplicação, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCÃO), DUAS DEMÃOS

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

As superfícies metálicas que serão pintadas deverão ser previamente tratadas para poder receber a pintura específica.

Primeiramente deverá ser removida a tinta antiga, se existente, utilizando-se jato abrasivo, limpeza mecânica ou manual, seguido de lixamento. Os pontos de ferrugem também deverão ser lixados e escovados com escova de aço para a sua completa retirada, ou ainda poderão ser utilizados removedores de ferrugem. Caso a superfície tenha sinais de óleo ou gordura, deverá ser passado solvente para retirá-los. A superfície sem ferrugem e limpa será, então, submetida a aplicação de duas demãos de fundo anticorrozivo (zarcão) nos locais de exposição do ferro. A aplicação com rolo permite um acabamento mais delicado. Após a secagem da tinta anticorrosiva, deverá ser procedido o lixamento da superfície com lixa nº150.

Somente após esses passos a superfície estará pronta para receber a pintura.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos por área em metros quadrados (m²) esquadria devidamente pintada, de acordo com o projeto ou ainda conforme indicação da fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, armazenamento, transporte, aplicação, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Após a aplicação do fundo nivelador, deverão ser aplicadas duas demãos de esmalte sintético, na cor a ser definida pela Fiscalização, tomando-se o cuidado de deixar o tempo necessário entre as demãos para a secagem da tinta.

A aplicação da tinta deverá ser minuciosa a fim de garantir o perfeito acabamento.

Deverão ser obedecidas todas as especificações recomendadas pelo fabricante.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos por área em metros quadrados (m²) esquadria devidamente pintada, de acordo com o projeto ou ainda conforme indicação da fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, armazenamento, transporte, aplicação, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Deverá ser aplicada tinta acrílica, no mínimo duas demãos, nos piso. A cor será definida pela Fiscalização.

Toda a superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto à textura, tonalidade e brilho.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos por área em metros quadrados (m²) esquadria devidamente pintada, de acordo com o projeto ou ainda conforme indicação da fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, armazenamento, transporte, aplicação, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

A aplicação da massa deve ser feita em camada fina (máximo 3 mm). Após a sua aplicação deverá ser procedido o lixamento, respeitando o prazo recomendado pelo fabricante. Apos o lixamento aplicar outra camada de emassamento. Para a aplicação da tinta de acabamento é necessário que a superfície esteja livre de pó.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos por área em metros quadrados (m²) devidamente emassada,  de acordo com o projeto ou ainda conforme indicação da fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, armazenamento, transporte, execução, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

A aplicação da massa deve ser feita em camada fina (máximo 3 mm). Após a sua aplicação deverá ser procedido o lixamento, respeitando o prazo recomendado pelo fabricante. Apos o lixamento aplicar outra camada de emassamento. Para a aplicação da tinta de acabamento é necessário que a superfície esteja livre de pó.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos por área em metros quadrados (m²) devidamente emassada,  de acordo com o projeto ou ainda conforme indicação da fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, armazenamento, transporte, execução, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

Selador acrílico paredes internas/externas – resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies como alvenaria, reboco, concreto e gesso.

## OBSERVAR A APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação;

· Diluir o selador em água potável, conforme fabricante;

· Aplicar uma ou duas demãos de fundo selador com rolo de lã.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos por área em metros quadrados (m²) devidamente emassada,  de acordo com o projeto ou ainda conforme indicação da fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, armazenamento, transporte, execução, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, DUAS DEMÃOS.

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Após o emassamento e a limpeza, deverá ser aplicada tinta látex PVA, em duas demãos, nas paredes internas na cor definida pela Fiscalização. A segunda demão deverá ser aplicada após a secagem da primeira demão (cerca de 4 horas).

Toda a superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto à textura, tonalidade e brilho.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos por área em metros quadrados (m²) esquadria devidamente pintada, de acordo com o projeto ou ainda conforme indicação da fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, armazenamento, transporte, aplicação, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Havendo furos na parede, estes deverão ser preenchidos com reboco ou massa acrílica, a depender do caso. Após a secagem da massa, toda a parede deverá ser lixada, de forma a retirar a pintura existente. A superfície deverá ser limpa e o pó completamente removido.

Deverá ser aplicada tinta acrílica, no mínimo duas demãos, nas paredes externas. A cor será definida pela Fiscalização.

Toda a superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto à textura, tonalidade e brilho.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos por área em metros quadrados (m²) esquadria devidamente pintada, de acordo com o projeto ou ainda conforme indicação da fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, armazenamento, transporte, aplicação, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

# LOUÇAS E METAIS

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

O material utilizado deverá ser de boa qualidade e aprovados previamente pela Fiscalização.

Todos os equipamentos, aparelhos e metais deverão ser submetidos a previa aprovação por parte da Fiscalização.

As torneiras e os registros deverão ter acabamento cromado, de boa qualidade.

Na ligação da tubulação de PVC com a torneira deverão ser utilizadas conexões com bucha de latão rosqueada.

Serão utilizados sifões para pias de banheiro.

Depois de instaladas e em funcionamento, deverão apresentar perfeita estanqueidade, a nível de tubulações, torneira, cuba e sifão.

As bacias sanitárias deverão ser com caixa de descarga acoplada e assento na cor branca.

Deverá a instalação hidrossanitária do prédio encontrar-se em perfeitas condições de funcionamento após a conclusão dos serviços.

Deverão ser instaladas sistema fossa/sumidouro, tubulações e acessórios, conforme projeto, atendendo a NRB 7229 e as normas a ela relacionadas, NRB 5626 e NRB 8160.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por unidade de material devidamente instalado e aprovado pela fiscalização, devendo estar incluídos todos os elementos necessários a instalação das louças e metais.

O pagamento será feito aos preços unitários constantes das Planilhas Orçamentárias de Obras. Nestes preços deverão estar incluídos os serviços de assentamento das louças e metais incluindo todos os materiais necessários, ferramentas, equipamentos, mão-de-obra, encargos e incidências e o que mais for necessário para execução dos serviços.

# INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Todos os materiais fornecidos, quadros de distribuição, disjuntores, eletrodutos, cabos, condutores, luminárias e demais materiais, deverão ser novos, sem uso, e de boa qualidade.

As luminárias externas e internas, as tomadas e os disjuntores serão de boa qualidade, previamente aprovada pela fiscalização.

A Concessionária recomenda que as instalações elétricas internas de baixa tensão sejam especificadas, projetadas e construídas de acordo com as prescrições da ABNT, através da NBR-5410 e NBR-5419, e, aquelas em média tensão, de acordo com as prescrições da NBR- 14039, quanto aos seus aspectos técnicos e de segurança.

Todas as instalações elétricas, procedimentos, fornecimento, deverá seguir rigorosamente os preceitos das normas técnicas brasileiras em vigor, aplicáveis a cada segmento, assim como as normas e instruções da concessionária local de energia elétrica.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita pela unidade correspondente na planilha orçamentária, deverão estar incluídos todos os elementos necessários a instalação dos pontos elétricos.

O pagamento será por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos aquisição, mão-de-obra, encargos, transporte, execução, materiais e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços.

# INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

## FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC SOLDÁVEL

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Consiste no assentamento de tubos e conexões de PVC-soldável, rígido, linha hidráulica, junta soldável, destinados às instalações prediais de água fria.

Os tubos e conexões deverão ser estocados ao abrigo da incidência solar.

Na execução das juntas soldáveis será utilizado adesivo específico.

Para evitar o comprometimento da eficiência das juntas e das soldas, não será permitido o uso de peças de fabricantes distintos.

Todos os serviços deverão estar de acordo com as normas vigentes relativas ao fornecimento de materiais e à execução de instalações prediais e água fria com tubos de PVC rígido.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

O assentamento de tubulações será medido, depois de feita a vistoria na linha e aprovada pela Fiscalização, considerando o metro (m) de tubo e a unidade (um) de conexões devidamente assentados.

O pagamento do assentamento de tubulações, medido como especificado, será feito aos preços unitários constantes das Planilhas Orçamentárias de Obras. Nestes preços deverão estar incluídos os serviços de assentamento das tubulações, conexões, equipamentos, transporte até o local da instalação, reparos, mão-de-obra, encargos e incidências e o que mais for necessário para execução dos serviços.

# SERVIÇOS COMPLEMENTARES

## REVISÃO EM CERCA COM ESTACA DE CONCRETO H=2,50, ALTURA ÚTIL 2,00M, C/ 10 FIOS DE ARAME, C/ REPOSIÇÃO DE 6 FIOS DE ARAME POR METRO E DE ESTACA A CADA 10M

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

A Contratada, acompanhada da fiscalização, deverá verificar as estacas tipo mourão que estejam danificadas e sem condições de recuperação, a fim de trocá-las por unidades novas, o arame farpado deve ser totalmente substituído, a reposição será de 06 fios por metro de cerca.

Caberá à Contratada o fornecimento e implantação de estacas pré-moldadas de concreto armado que funcionem como mourões de cerca. Elas deverão ser devidamente assentadas em fundações de bloco de concreto simples, enterrando 50 cm e deixando 2,5m de estaca aparente.

As estacas terão ponta oblíqua ou reta, conforme indicação da fiscalização.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro linear de cerca revisada e será paga de acordo com o preço unitário correspondente da planilha orçamentária da obra.

Nestes preços, deverão estar incluídos os custos de materiais, mão de obra, todas as ferramentas e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços, bem como os encargos correspondentes.

## CERCA COM ESTACA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO ARMADO, SEÇÃO QUADRADA 10 X 10 CM, ESPAÇAMENTO ENTRE ESTACAS DE 1,80M, HU(E) = 2,00 M, HT(E) = 2,50 M, ESCORAS A CADA 12,60 M, COM 10 FIOS DE ARAME FARPADO

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os mourões deverão ser bem alinhados e aprumados e o  reaterro de suas fundações compactado de modo a não sofrerem  nenhum deslocamento.

Os mourões serão estaiados em estacas fêmeas com arame galvanizado n° 18 e contraventados com vigota de concreto armado.

A cerca terá 2m de altura, sendo que serão 0,70m.

A distância entre estacas será de 1,80m.

Contratada deverá fornecer e assentar 10 linhas de arame farpado em toda a extensão da cerca, prendendo-as nas estacas em concreto

A fixação dos fios será efetuada por meio de braçadeira de arame liso de aço zincado n° 14.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro linear de cerca e será paga de acordo com o preço unitário correspondente da planilha orçamentária da obra.

Nestes preços, deverão estar incluídos os custos de materiais, mão de obra, todas as ferramentas e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços, bem como os encargos correspondentes.

## LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (COM RASPAGEM SUPERFICIAL)

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Constitui esse serviço em fazer a capinagem e a roçagem do terreno para entrega final da obra, deverão ser feitas manualmente com foice, roçadeira, enxada ou outras ferramentas necessárias.

O destocamento manual compreenderá a operação de corte de árvores existentes e remoção dos tocos e das raízes de vegetação ou pequeno porte até o diâmetro de 5 cm.

Os entulhos e restos de vegetação deverão ser removidos e colocados em local apropriado indicado pela Fiscalização.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pela área em metro quadrado (m²) de serviços efetivamente executados.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto para a locação deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte, mão de obra e encargos necessários à execução dos serviços.

## LIMPEZA FINAL DA OBRA

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação.

Todo o entulho deverá ser removido, como também quaisquer vestígios de tintas, manchas e argamassas, provocadas pelos reparos ocorridos na obra.

A Limpeza de todas as superfícies revestidas ou pavimentadas com material cerâmico deverá ser feita com água e sabão ou com o emprego de outros materiais de remoção, recomendados pelos fabricantes.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro quadrado (m²) de serviço efetivamente executado, e será paga de acordo com o preço unitário correspondente da planilha orçamentária da obra.

Nestes preços, deverão estar incluídos os custos de materiais, mão de obra, todas as ferramentas e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços, bem como os encargos correspondentes.

## DESMOBILIZAÇÃO

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Ao final da obra, a Contratada deverá remover todas as instalações, equipamentos, construções provisórias, rejeitos e restos de materiais, de modo a entregar a área totalmente limpa.

Os custos correspondentes a este item incluem, mas não se limitam necessariamente, aos seguintes:

Despesas relativas ao transporte de todo o equipamento de construção, de propriedade da Contratada ou sublocado, até o canteiro de obra e sua posterior retirada;

Despesas relativas à movimentação de todo o pessoal ligado à Contratada ou às suas sub-Contratadas, em qualquer tempo, do canteiro de obras ao regresso a seus locais de origem;

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

No preço da Desmobilização deverão estar incluídas todas as despesas com transporte de pessoal, materiais e equipamentos necessários à realização dos trabalhos.

A medição e pagamento serão realizados quando for efetivada a completa desmobilização (ao final dos serviços), desde que atendidas as especificações.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual, conforme medição aprovada pela Fiscalização.