ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PROJETO DE REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE BETUME

OBRA: Reforma do Edifício-Sede do Distrito de Irrigação de Betume

LOCAL: Município de Neópolis/SE

ELABORAÇÃO: 4ªGRD/UEP

ARACAJU/SE

Outubro de 2017

ÍNDICE

1  OBJETIVO	8

2  CONSIDERAÇÕES GERAIS	8

3  SERVIÇOS PRELIMINARES	9

MOBILIZAÇÃO	9

PLACA DA OBRA	10

PROJETO ELÉTRICO DE EDIFICAÇÕES COMUNS, INCLUINDO ÁREAS URBANIZADAS ATÉ 500 m²	11

PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO	11

4  ADMINISTRAÇÃO LOCAL	12

EQUIPE DIRIGENTE E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO	12

LOCAÇÃO DE CONTEINER – BANHEIRO	12

5  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	13

CONSIDERAÇÕES GERAIS	13

DEMOLIÇÃO DE REBOCO	14

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO (e = 0,09m), REVESTIDA.	14

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE E COMPRESSOR	15

DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	15

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PEITORIL EM MÁRMORE/CIMENTADO	16

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES E/OU CIMENTADO	16

DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS (COMBOGÓ), SEM REAPROVEITAMENTO	17

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU AZULEJO	18

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES E/OU CIMENTADO	18

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO	19

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO DE MADEIRA	19

REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, COM OU SEM BATENTE	20

RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	20

DEMOLIÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO	21

RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS COM OU SEM REAPROVEITAMENTO	21

REMOÇÃO DE VIDRO	22

REMOÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA COM TELHAS CERÂMICAS	22

REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRÍLICA	23

REMOÇÃO DE LAVATÓRIOS	24

REMOÇÃO DE CAIXA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA AR CONDICIONADO	24

RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS	25

REMOÇÃO DE PIA	25

REMOÇÃO DE PEÇA DE MADEIRA SERRADA DE 7X20CM	26

DEMOLIÇÃO DE TELHAMENTO EM CIMENTO AMIANTO TIPO CANALETE	26

REMOÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA	27

REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, TOMADAS, INTERRUPTORES, QUADROS ELÉTRICOS E VENTILADORES	27

REMOÇÃO DE CAIXA D’ÁGUA EM FIBROCIMENTO	28

6  TRANSPORTE DE ENTULHOS	28

COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO	28

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ EM VIA URBANA SEM REVESTIMENTO	29

7  FUNDAÇÃO/ESTRUTURA	29

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 m	29

ALVENARIA DE PEDRA	31

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=21CM	31

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 OU CA-60	32

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA	34

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO	37

VERGAS PRÉ-MOLDADAS PARA PORTAS E JANELAS	38

LANÇAMENTO DE CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, INCLUSIVE ADENSAMENTO E ACABAMENTO	38

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS DE 14x19x39 CM, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM OU SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	39

MEDIÇÃO:	40

8  ALVENARIA	40

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS	40

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE TIJOLOS MACIÇOS	41

9  REVESTIMENTO	42

CHAPISCO	42

MASSA ÚNICA	43

REBOCO ESPECIAL DE PAREDE (e=2 cm) COM ARGAMASSA T3 – 1:3 (CIMENTO/AREIA/VEDACIT)	45

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS, DE 25X35cm, APLICADO EM AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M².	47

PEITORIL EM MÁRMORE BRANCO, ESPESSURA=2,0CM	48

DIVISÓRIA EM COMPENSADO NAVAL 20mm	48

DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA MICTÓRIOS	49

PORTA PARA DIVISÓRIA NAVAL	50

FERRAGEM PARA DIVISÓRIA	50

FORRO EM PLACAS DE GESSO	51

CHAPIM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO	51

10  PAVIMENTAÇÃO	52

ATERRO DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE AREIA, ADENSADA COM ÁGUA	52

LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	53

CONTRAPISO EM ARGAMASSA, PREPARO EM BETONEIRA, APLICADO SOBRE ÁREAS MOLHADAS	53

PISO CIMENTADO, PREPARO EM BETONEIRA, PARA ÁREAS MOLHADAS.	54

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO.	55

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM	56

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 46x46cm, PEI 5, INCENOR, COMUM BRANCO, ANTI-DERRAPANTE, RETIFICADO, OU SIMILAR, COM ARGAMASSA E REJUNTE	57

SOLEIRA EM MÁRMORE BRANCO, L=15cm	58

REVESTIMENTO PARA PISO OU PAREDE EM MÁRMORE BRANCO, APLICADO COM ARGAMASSA, REJUNTADO	59

FILETE EM GRANITO BRANCO DALLAS	59

RODAPÉ CERÂMICO DE 7 cm, EM PLACA COMUM BRANCA, ANTIDERRAPANTE, PEI-5	60

RODAPÉ CERÂMICO DE 7 cm, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA	62

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO	63

PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3.	64

LONA PLÁSTICA PRETA	65

IMPERMEABILIZACAO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁSTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIR OU SIMILAR	65

11  COBERTURA	66

IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA	66

MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, PEÇA SERRADA 5x11CM, PARA TELHA ONDULADA	67

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	67

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO-COLONIAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	69

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E=6cm, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 E ¼ DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	70

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMCOÇADA COM ARGAMASSA, PARA TELHADOS COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	71

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETEADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	72

IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 3mm, CLASSE 2, ESTRUDADA COM REFORÇO DE NÃO TECIDO DE POLIESTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER E PROTEÇÃO MECÂNICA TRAÇO 1:3	73

ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO MACIÇO	74

CHAPIM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO	75

RUFO EM CHAPA DE ZINCO	76

12  ESQUADRIAS	76

GRADE DE FERRO TIPO TIJOLINHO	76

PORTÃO DE FERRO DE ABRIR COM UMA FOLHA, COM BARRA QUADRADA DE 1/2” E QUADRO COM BARRA DE FERRO DE 1/2”	77

PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), INCLUSO BATENTES, ALIZARES E FERRAGENS	78

PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, INCLUSIVE BATENTES, ALIZARES E FERRAGENS	79

PORTÃO DE FERRO DE ABRIR COM DUAS FOLHAS, EM TUBO DE AÇO E CHAPA, INCLUSIVE DOBRADIÇA, FERROLHO E PINTURA.	80

JANELA EM AÇO TIPO BASCULANTE, SEM VIDROS, COM FIXAÇÃO EM ARGAMASSA.	80

JANELA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, COM BATENTES L=30cm E ALIZARES	82

CONJUNTO DE FERRAGENS PARA JANELAS EM MADEIRA, DE ABRIR, DUAS FOLHAS	82

PORTÃO DE FERRO PADRÃO ESCOLAR COM FERROLHO E DOBRADIÇAS	83

VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE	83

GUARDA-CORPO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO	84

GRADE DE AÇO COM MONTANTES EM PERFIL TUBULAR, BARRAS VERTICAIS E HORIZONTAIS DE SEÇÃO CHATA	84

13  PINTURA	85

CONDIÇÕES GERAIS	85

PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO SOBRE MADEIRA	86

PINTURA DE PROTEÇÃO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA ANTICORROSIVA (ZARCÃO), INCLUSIVE LIXAMENTO.	87

EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES	88

EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES	88

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, DUAS DEMÃOS.	89

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	89

PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	90

PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	91

PINTURA DA LOGOMARCA DA CODEVASF	91

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PADRÃO PARA DEFICIENTES A BASE DE RESINA ACRÍLICA SOBRE PISO CIMENTADO	92

DEMARCAÇÃO DE PAVIMENTOS COM PINTURA DE 01 DEMÃO DE RESINA ACRÍLICA E APLICAÇÃO DE MICRO-ESFERAS PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (ESTACIONAMENTOS, FAIXAS DE PEDESTRE, ETC)	93

14  INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	93

TUBOS E CONEXÕES	93

VÁLVULAS E REGISTROS	94

SERVIÇOS - NORMAS DE EXECUÇÃO	94

15  INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DE ESGOTO	97

CONDIÇÕES GERAIS	97

TUBULAÇÕES	97

TUBULAÇÃO DE PVC	98

ELEMENTOS DE INSPEÇÃO	98

VENTILAÇÃO	98

CAIXAS DE INSPEÇÃO	99

FOSSAS	100

RALOS	100

16  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	101

ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS	101

TUBULAÇÕES	101

ACESSÓRIO PARA ELETRODUTOS:	101

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO	101

DISJUNTORES	102

CONECTORES	102

INTERRUPTORES	102

TOMADAS	102

LUMINÁRIAS, LÂMPADAS E REATORES	103

SERVIÇOS - NORMAS DE EXECUÇÃO	104

SERVIÇOS COMPLEMENTARES	104

RESPONSABILIDADES DO EMPREITEIRO	104

17  LOUÇAS E METAIS	105

18  ESPELHO CRISTAL	105

19  ARMÁRIO PARA PIA COM PORTAS E GAVETAS REVESTIDAS EM FÓRMICA BRANCA	106

20  SERVIÇOS FINAIS	107

MASTRO SIMPLES EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO TELESCÓPICO PARA BANDEIRA	107

GRAMA ESMERALDA EM MUDAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	107

FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA	108

CAPINA E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	108

LIMPEZA GERAL	109

DESMOBILIZAÇÃO	109

# OBJETIVO

O objetivo desta especificação técnica é estabelecer normas e critérios para a execução da obra de reforma do edifício-sede do Distrito de Irrigação do Perímetro Irrigado de Betume, localizado no município de Neópolis, Estado de Sergipe.

# CONSIDERAÇÕES GERAIS

A obra de reforma teve seus serviços classificados nos seguintes grupos:

- SERVIÇOS PRELIMINARES

- ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

- DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

- FUNDAÇÕES/ESTRUTURAS

- ALVENARIA

- REVESTIMENTO

- PAVIMENTAÇÃO

- COBERTURA

- ESQUADRIAS

- PINTURA

- LOUÇAS E METAIS

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

- SERVIÇOS FINAIS

Para cada início dos grupos de serviços, a Fiscalização deverá ser informada pela Contratada para prévia liberação dos trabalhos.

Os operários deverão estar equipados com EPI´s (Equipamentos de Proteção Individual) adequados ao serviço que estiverem executando e, quando necessário, EPC`s (Equipamento de Proteção Coletiva), de acordo com as Normas Regulamentadoras.

O local deverá ser isolado e sinalizado em seu perímetro a fim de evitar possíveis acidentes.

Caberá a Contratada refazer os serviços que não estiverem de acordo com as Especificações Técnicas, ora estabelecidas, e não forem aprovados pela Fiscalização, ficando as respectivas despesas sob sua inteira responsabilidade.

Mesmo que não especificamente citado, na execução dos serviços e no emprego de materiais e equipamento, deverá ser obedecido tudo o que estiver regulado pelas normas, especificações, métodos e terminologia da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, bem como pelas normas e especificações contidas no Caderno de Encargos da CODEVASF.

A Contratada deverá apresentar à Fiscalização, antes do início de cada serviço, a descrição do plano de ação a ser adotado, com detalhamento da metodologia e das etapas de execução das operações a serem realizadas para a implementação de cada item de serviço da Planilha Orçamentária da Obra.

Deverão ser adotadas as medidas necessárias, por parte da Contratada, visando à proteção do meio ambiente, obedecendo a legislação específica vigente, sem ônus para a CODEVASF.

# SERVIÇOS PRELIMINARES

## MOBILIZAÇÃO

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

A Contratada deverá tomar todas as providências relativas à mobilização de pessoal, aquisição e guarda de materiais e equipamentos, imediatamente após a assinatura do contrato e correspondente emissão da nota de empenho (NE), de forma a dar início aos serviços e concluir a obra dentro do prazo determinado no contrato.

Os custos correspondentes a este item incluem, mas não se limitam necessariamente, aos seguintes:

Despesas relativas ao transporte de todo o equipamento de construção, de propriedade da Contratada ou sublocado, até o canteiro de obra;

Despesas relativas à movimentação de todo o pessoal ligado à Contratada ou às suas subcontratadas, em qualquer tempo, até o canteiro de obras;

Despesas relativas às viagens necessárias para execução dos serviços, ou determinadas pela CODEVASF, realizadas por qualquer pessoa ligada à Contratada, qualquer que seja sua duração ou natureza.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

No preço da Mobilização deverão estar incluídas todas as despesas com transporte de pessoal, materiais e equipamentos necessários à realização dos trabalhos.

A medição e pagamento serão realizados quando for efetivada a mobilização completa (no início dos trabalhos), desde que atendidas as especificações.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual, conforme medição aprovada pela Fiscalização.

## PLACA DA OBRA

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço (O.S.), a Contratada providenciará a confecção da Placa de Obra, conforme modelo fornecido pela CODEVASF, que deverão obedecer ao padrão das placas de obras do Ministério da Integração Nacional, guardando sintonia com o padrão e letras previstos no Manual de Identidade do Governo Federal.

Para a confecção da placa, deverão ser usadas chapas planas, com material resistente às intempéries, de metal galvanizado ou de madeira compensada impermeabilizada, com pintura a óleo ou esmalte.

A placa será afixada pela Contratada em local visível, no acesso principal da obra e voltada para a via que favoreça a melhor visualização, previamente aprovado pela Fiscalização, e deverá ser mantida em bom estado de conservação, inclusive quanto a integralidade do padrão de cores, durante todo o período de execução dos serviços. No caso de desgaste ou precariedade do(s) material(is), ou por solicitação da Fiscalização, a Contratada deverá fazer a substituição ou recuperação da placa.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A placa de obra será medida pela área em metro quadrado (m²) de placa efetivamente confeccionada e afixada conforme o especificado.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual, conforme medição aprovada pela Fiscalização.

No preço unitário previsto deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, transporte, mão-de-obra, encargos e incidências necessários à confecção e instalação da placa de obra.

## PROJETO ELÉTRICO DE EDIFICAÇÕES COMUNS, INCLUINDO ÁREAS URBANIZADAS ATÉ 500 m²

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

O serviço consiste na apresentação de um projeto elétrico executivo para a edificação em pauta, tomando como básico o projeto elétrico apresentado pela Codevasf no procedimento licitatório, incluindo os pontos para ar-condicionado tipo Split.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita pela área de edificação, em planta baixa, abrangida pelo projeto elétrico executivo, excetuando-se o estacionamento e os demais ambientes que não tenham sido contemplados.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização, desde que apresentada também a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do profissional responsável pelo projeto.

No preço unitário deverão estar incluídos todos os itens necessários à perfeita execução do serviço, incluindo visita técnica, transporte de pessoal, equipamentos, materiais, profissional devidamente habilitado, entre outros.

## PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

O serviço consiste na apresentação de um projeto de climatização de ambientes da edificação em pauta, tomando-se como básico o projeto de climatização apresentado pela  Codevasf no procedimento licitatório.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita pela área interna (m²), em planta baixa, dos ambientes a serem climatizados.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização, desde que apresentada também a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do profissional responsável pelo projeto.

No preço unitário deverão estar incluídos todos os itens necessários à perfeita execução do serviço, incluindo visita técnica, transporte de pessoal, equipamentos, materiais, profissional devidamente habilitado, entre outros.

# ADMINISTRAÇÃO LOCAL

## EQUIPE DIRIGENTE E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Este serviço será composto pela equipe técnica e administrativa, manutenção do canteiro no que se refere a limpeza e ao consumo de água e energia, vigilância e equipamentos necessários a administração da obra.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição e pagamento da Administração Local e Manutenção do Canteiro de Obras será pago conforme o percentual de serviços executados no período, conforme fórmula abaixo:

% AL-MCO = (Valor da Medição (sem AL-MCO) / Valor do total do Contrato (sem AL-MCO)

A Administração Local e Manutenção do Canteiro de Obras – AL-MCO estará como unidade na planilha orçamentária, ou seja, terá um valor “global” e será pago o quantitativo percentual em número inteiro, em valor absoluto, com no máximo duas casas decimais.

## LOCAÇÃO DE CONTEINER – BANHEIRO

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

- Esse serviço corresponde à locação de um conteiner com 2,3 x 4,3 m, que servirá de banheiro para uso da equipe dirigente e operários da obra. O conteiner deverá estar equipado com 03 vasos sanitários, 04 chuveiros, 01 lavatório e 01 mictório, de forma a atender à Norma Regulamentadora 18 do Ministério do Trabalho.

- Os efluentes sanitários deverão ser armazenados no próprio conteiner, em recipiente adequado capaz de conter os dejetos, evitando vazamentos, contaminação e maus odores, e devem ser retirados regularmente por um caminhão limpa-fossa.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por mês de aluguel do equipamento devidamente utilizado, após aprovação pela Fiscalização.

- O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos transporte, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

# DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

## CONSIDERAÇÕES GERAIS

Antes de ser iniciado qualquer serviço de demolição, a Contratada deverá retirar ou isolar as linhas de energia elétrica, abastecimento de água e gás, canalizações de esgoto e escoamento de água. As edificações vizinhas deverão ser permanentemente inspecionadas para que seja preservada a sua estabilidade.

Tomar-se-á o cuidado de não danificar nenhuma estrutura vizinha quando da execução das demolições, nem causar danos a pessoas, pelos quais a construtora arcará com todo o ônus de reparo/tratamento porventura necessário.

Deverão ser tomadas as devidas precauções visando evitar danos provocados pelos resíduos de demolição, principalmente, sobre os utensílios de escritório que deverão estar devidamente protegidos.

Os materiais a serem demolidos ou removidos deverão, se for o caso, e a critério da Fiscalização, ser previamente umedecidos, para reduzir a formação de poeira.

As demolições são reguladas, sob o aspecto de segurança e medicina do trabalho, pela Norma Regulamentadora NR-18, item 18.6, aprovada pela Portaria 3.214, de 08.06.78, do Ministério trabalho, publicado no D.O.U., de 06.07.78 (Suplementos).

Sob o aspecto técnico, as demolições são reguladas pela norma NBR 5682.

Deverão ser adotadas todas as medidas de preservação ambiental pertinente em relação aos materiais provenientes da demolição.

Os materiais aproveitáveis, remanescentes das demolições, serão de propriedade da CODEVASF, devendo a remoção e o transporte serem executados pela Contratada para estocagem em locais indicados pela Fiscalização. A seleção desses materiais será de responsabilidade da Fiscalização.

## DEMOLIÇÃO DE REBOCO

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Serão demolidas as partes de reboco das paredes que se apresentem soltas ou com sinais de infiltração e/ou salitrização ou ainda, as indicadas pela Fiscalização.

Todos os expurgos da demolição deverão ser armazenados em locais adequados indicados pela fiscalização.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita pela área, em metro quadrado (m²), de reboco demolido, medido geometricamente na posição original, antes da demolição, e serão pagos os serviços previamente executados.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos transporte, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO (e = 0,09m), REVESTIDA.

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços consistem na demolição de alvenaria em bloco cerâmico nos locais e dimensões indicadas no projeto, ou ainda, as indicadas pela Fiscalização.

Antes de ser iniciada a demolição deverá ser isolada ou retirada toda a instalação elétrica e hidráulica que esteja embutida na parede. Também serão removidos vidros, ripados, estuques, espelhos de tomadas/interruptores e outros elementos frágeis.

As lajes que estejam apoiadas na parede a ser demolida deverão ser escoradas.

Todos os expurgos da demolição deverão ser armazenados em locais adequados indicados pela fiscalização.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita pelo volume, em metro cúbico (m³), de alvenaria demolida, medida geometricamente na posição original, antes da demolição.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos transporte, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE E COMPRESSOR

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Trata-se da demolição de concreto simples com martelete e compressor nos locais e dimensões indicadas no projeto, ou ainda, as indicadas pela Fiscalização.

A Contratada deverá executar os serviços com a máxima segurança, evitando danos a outros elementos construtivos e a pessoas. O local deverá ser isolado contra a entrada de pessoas estranhas ao serviço a ser executado, sendo de inteira responsabilidade da Contratada quaisquer danos ocorridos, os quais deverão ser reparados de imediato.

Todos os expurgos da demolição deverão ser armazenados em locais adequados indicados pela fiscalização.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita pelo volume, em metro cúbico (m³), de estrutura demolida, medida geometricamente na posição original, antes da demolição, e serão pagos os serviços previamente executados.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos transporte, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Trata-se da demolição manual de concreto armado nos locais e dimensões indicadas no projeto, ou ainda, as indicadas pela Fiscalização.

A Contratada deverá executar os serviços com a máxima segurança, evitando danos a outros elementos construtivos e a pessoas. O local deverá ser isolado contra a entrada de pessoas estranhas ao serviço a ser executado, sendo de inteira responsabilidade da Contratada quaisquer danos ocorridos, os quais deverão ser reparados de imediato.

Todos os expurgos da demolição deverão ser armazenados em locais adequados indicados pela fiscalização.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita pelo volume, em metro cúbico (m³), de estrutura demolida, medida geometricamente na posição original, antes da demolição, e serão pagos os serviços previamente executados.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos transporte, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## DEMOLIÇÃO MANUAL DE PEITORIL EM MÁRMORE/CIMENTADO

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços consistem na demolição de peitoris existentes em mármore ou cimentado.

Os expurgos da demolição deverão ser armazenados em locais adequados indicados pela fiscalização.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita pela área demolida, em metro quadrado (m²), medida geometricamente na posição original, antes da demolição, e serão pagos os serviços previamente executados.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos transporte, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES E/OU CIMENTADO

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços consistem na demolição de pisos existentes em concreto simples e/ou cimentados nos locais e dimensões indicadas no projeto, ou ainda, as indicadas pela Fiscalização.

Dever-se-á tomar todas as precauções para evitar danos a tubulações existentes (que devem ser isoladas) ou a qualquer outro elemento da infraestrutura existente, sob pena da fiscalização exigir o reparo dos danos ocorridos.

Todos os expurgos da demolição deverão ser armazenados em locais adequados indicados pela fiscalização.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita pela área demolida, em metro quadrado (m²), medida geometricamente na posição original, antes da demolição, e serão pagos os serviços previamente executados.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos transporte, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS (COMBOGÓ), SEM REAPROVEITAMENTO

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços consistem na demolição de alvenaria em de elementos vazados nos locais e dimensões indicadas no projeto, ou ainda, as indicadas pela Fiscalização.

Antes de ser iniciada a demolição deverá ser isolada ou retirada toda a instalação elétrica e hidráulica que esteja embutida na parede. Também serão removidos vidros, ripados, estuques, espelhos de tomadas/interruptores e outros elementos frágeis.

As lajes que estejam apoiadas na parede a ser demolida deverão ser escoradas.

Todos os expurgos da demolição deverão ser armazenados em locais adequados indicados pela fiscalização.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita pelo volume, em metro cúbico (m³), de alvenaria demolida, medida geometricamente na posição original, antes da demolição.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos transporte, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU AZULEJO

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços consistem na demolição de revestimentos e azulejos nos locais indicados em projeto, ou ainda nos locais indicados pela Fiscalização.

Todos os expurgos da demolição deverão ser armazenados em locais adequados indicados pela fiscalização.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita pela área, em metro quadrado (m²), de revestimento demolido, medido geometricamente na posição original, antes da demolição, e serão pagos os serviços previamente executados.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos transporte, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES E/OU CIMENTADO

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços consistem na demolição de pisos existentes em concreto simples e/ou cimentados nos locais e dimensões indicadas no projeto, ou ainda, as indicadas pela Fiscalização.

Dever-se-á tomar todas as precauções para evitar danos a tubulações existentes (que devem ser isoladas) ou a qualquer outro elemento da infraestrutura existente, sob pena da fiscalização exigir o reparo dos danos ocorridos.

Todos os expurgos da demolição deverão ser armazenados em locais adequados indicados pela fiscalização.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita pela área demolida, em metro quadrado (m²), medida geometricamente na posição original, antes da demolição, e serão pagos os serviços previamente executados.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos transporte, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços consistem na demolição de piso cerâmico ou ladrilho nos locais indicados em projeto, ou ainda nos locais indicados pela Fiscalização.

Esse serviço não inclui a demolição de lastro de concreto.

Todos os expurgos da demolição deverão ser armazenados em locais adequados indicados pela fiscalização.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita pela área, em metro quadrado (m²), de piso demolido, medido geometricamente na posição original, antes da demolição, e serão pagos os serviços previamente executados.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos transporte, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO DE MADEIRA

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços consistem na demolição de todo e qualquer piso de madeira (tacos, assoalhos, etc) nos locais indicados em projeto, ou ainda nos locais indicados pela Fiscalização.

Esse serviço não inclui a demolição de lastro de concreto.

Todos os expurgos da demolição deverão ser armazenados em locais adequados indicados pela fiscalização.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita pela área, em metro quadrado (m²), de piso demolido, medido geometricamente na posição original, antes da demolição, e serão pagos os serviços previamente executados.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos transporte, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, COM OU SEM BATENTE

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços consistem na remoção de esquadrias de madeira danificadas para substituição por outras, indicadas no projeto, ou ainda, as indicadas pela Fiscalização.

Os materiais servíveis serão de propriedade da CODEVASF e deverão ser estocados em locais indicados pela Fiscalização, sem ônus adicionais para a CODEVASF. A seleção desses materiais será de responsabilidade da Fiscalização.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita pela área, em metro quadrado (m²), de esquadria removida, medido geometricamente na posição original, antes da demolição, e serão pagos os serviços previamente executados.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos transporte, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços consistem na remoção de batentes de madeira (caixão) nos locais indicados em projeto, ou ainda, indicados pela Fiscalização.

Os materiais removidos serão de propriedade da CODEVASF e deverão ser estocados em locais indicados pela Fiscalização, sem ônus adicionais para a CODEVASF. A seleção desses materiais será de responsabilidade da Fiscalização.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por unidade de batente removido e serão pagos os serviços previamente executados.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos transporte, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## DEMOLIÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços contemplam a retirada de telhas de barro ou vidro assentadas, sem contemplar serviços de carpintaria.

Os materiais removidos serão de propriedade da CODEVASF e deverão ser estocados em locais indicados pela Fiscalização, sem ônus adicionais para a CODEVASF. A seleção desses materiais será de responsabilidade da Fiscalização.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita pela área projetada, em metro quadrado (m²), de telhamento removido, medido geometricamente na posição original, antes da demolição, e serão pagos os serviços previamente executados.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos transporte, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS COM OU SEM REAPROVEITAMENTO

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços consistem na remoção de esquadrias metálicas danificadas para reforma ou substituição por outras novas, conforme indicado no projeto, ou ainda, indicado pela Fiscalização.

Os materiais aproveitáveis serão de propriedade da CODEVASF, devendo, os mesmos, serem estocados em locais indicados pela Fiscalização, sem ônus adicionais para a CODEVASF. A seleção desses materiais será de responsabilidade da Fiscalização.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita pela área, em metro quadrado (m²), de esquadria removida, medido geometricamente na posição original, antes da demolição, e serão pagos os serviços previamente executados.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos transporte, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## REMOÇÃO DE VIDRO

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços consistem na remoção de vidros nos locais indicados em projeto, ou ainda, indicados pela Fiscalização.

Os materiais aproveitáveis serão de propriedade da CODEVASF, devendo, os mesmos, serem estocados em locais indicados pela Fiscalização, sem ônus adicionais para a CODEVASF. A seleção desses materiais será de responsabilidade da Fiscalização.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita pela área, em metro quadrado (m²), de esquadria removida, medido geometricamente na posição original, antes da demolição, e serão pagos os serviços previamente executados.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos transporte, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## REMOÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA COM TELHAS CERÂMICAS

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços consistem na retirada da estrutura de madeira que sustenta as telhas cerâmicas, para a execução dos serviços constantes na planilha orçamentária ou apenas para a substituição de peças.

Os materiais aproveitáveis serão de propriedade da CODEVASF, devendo, os mesmos, serem estocados em locais indicados pela Fiscalização, sem ônus adicionais para a CODEVASF. A seleção desses materiais será de responsabilidade da Fiscalização.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita pela área projetada, em metro quadrado (m²), de madeiramento removido, medido geometricamente na posição original, antes da demolição, e serão pagos os serviços previamente executados.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos transporte, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRÍLICA

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

No caso de repintura, se a superfície estiver em boas condições, deverá se proceder ao lixamento de toda a superfície para eliminar o brilho e posterior limpeza com pano seco ou levemente umedecido para retirar todo o pó.

Se as pinturas internas das paredes e tetos estiverem em más condições deverão, após prévia aprovação da fiscalização, ser adotados os procedimentos abaixo para sua remoção, tomando-se o cuidado de não estragar a camada de reboco:

a) Pintura antiga calcinada ou envelhecida: lixar totalmente a superfície pintada e proceder à limpeza com água.

b) Pintura antiga com gretamento ou descascamento: remover completamente as partes soltas com espátula, escova de cerdas duras ou hidrojato e limpar a superfície com água (exceto quando no uso de hidrojato).

c) Pintura antiga com mofo: lavar a superfície com solução de água e água sanitária na proporção1:1; deixar agir por 30 minutos e enxaguar. Se preciso, retirar a pintura com lixamento e/ou espátula.

Em seguida deverão ser executados os serviços de pintura conforme estabelecido no item 14.

Antes da aplicação da pintura a superfície deverá estar perfeitamente seca e livre de pó e partículas soltas.

Para a pintura em superfície nova deverá ser respeitado o tempo mínimo de 30 (trinta) dias para a cura do reboco. Após este prazo, com a parede curada, livre de umidade, infiltrações, calcinação, sais solúveis, eflorescência, trincamento ou qualquer outra imperfeição, deverá ser aplicado um selador sobre a superfície, indicado para superfícies internas ou externas, conforme o caso(m²).

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita pela área, em metro quadrado (m²) de pintura removida, medido geometricamente na posição original, antes da retirada, e serão pagos os serviços previamente executados.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos transporte, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## REMOÇÃO DE LAVATÓRIOS

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços consistem na remoção de lavatórios de louça nos locais indicados no projeto, ou ainda, os indicados pela Fiscalização. Os registros deverão estar previamente fechados a fim de evitar vazamentos de água pela tubulação.

As unidades removidas deverão ser acondicionadas em locais indicados pela fiscalização e esta deverá fazer uma seleção dos materiais em bom estado para reutilização, descartando-se os inservíveis. Todos os materiais retirados são de propriedade da Codevasf.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição e pagamento serão feitos por unidade de lavatórios removidos.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos transporte, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## REMOÇÃO DE CAIXA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA AR CONDICIONADO

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços consistem na remoção de caixas de concreto para ar condicionado nos locais indicados no projeto, ou ainda, as indicadas pela Fiscalização.

As unidades removidas deverão ser acondicionadas em locais indicados pela fiscalização e aquelas que estiverem em bom estado não deverão ser descartadas.

Todos os materiais retirados são de propriedade da Codevasf.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição e pagamento serão feitos por unidade de caixas de ar condicionado removidas conforme indicação em projeto ou ainda indicação da fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos transporte, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços consistem na remoção de aparelhos sanitários de louça nos locais indicados no projeto, ou ainda, os indicados pela Fiscalização. Os registros deverão estar previamente fechados a fim de evitar vazamentos de água pela tubulação.

As unidades removidas deverão ser acondicionadas em locais indicados pela fiscalização e esta deverá fazer uma seleção dos materiais em bom estado para reutilização e aqueles inservíveis deverão ser descartados. Todos os materiais retirados são de propriedade da Codevasf.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição e pagamento serão feitos por unidade de aparelhos removidos.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos transporte, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## REMOÇÃO DE PIA

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços consistem na remoção de pias nos locais indicados no projeto, ou ainda, os indicados pela Fiscalização. Os registros deverão estar previamente fechados a fim de evitar vazamentos de água pela tubulação.

As unidades removidas deverão ser acondicionadas em locais indicados pela fiscalização e esta deverá fazer uma seleção dos materiais em bom estado para reutilização e aqueles inservíveis, que deverão ser descartados. Todos os materiais retirados são de propriedade da Codevasf.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição e pagamento serão feitos por unidade de pias removidas.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos transporte, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## REMOÇÃO DE PEÇA DE MADEIRA SERRADA DE 7X20CM

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços consistem na retirada da estrutura de madeira que sustenta telhas tipo canalete.

Os materiais aproveitáveis serão de propriedade da CODEVASF, devendo, os mesmos, serem estocados em locais indicados pela Fiscalização, sem ônus adicionais para a CODEVASF. A seleção desses materiais será de responsabilidade da Fiscalização.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita pela área projetada, em metro quadrado (m²), de madeiramento removido, medido geometricamente na posição original, antes da demolição, e serão pagos os serviços previamente executados.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos transporte, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## DEMOLIÇÃO DE TELHAMENTO EM CIMENTO AMIANTO TIPO CANALETE

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços contemplam a retirada de telhamento de telha tipo canalete, sem contemplar serviços de carpintaria.

Os materiais removidos serão de propriedade da CODEVASF e deverão ser estocados em locais indicados pela Fiscalização, sem ônus adicionais para a CODEVASF. A seleção desses materiais será de responsabilidade da Fiscalização.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita pela área projetada, em metro quadrado (m²), de telhamento removido, medido geometricamente na posição original, antes da demolição, e serão pagos os serviços previamente executados.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos transporte, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## REMOÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

A empresa deverá executar a remoção de fiação elétrica nos locais indicados em projeto ou ainda indicados pela FISCALIZAÇÃO.

Os materiais removidos serão de propriedade da CODEVASF e poderão ser reaproveitados, desde que exista prévia autorização da Fiscalização.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos por metro linear (m) de fiação removida.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, armazenamento, transporte, aplicação, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução.

## REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, TOMADAS, INTERRUPTORES, QUADROS ELÉTRICOS E VENTILADORES

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

A empresa deverá executar a remoção das luminárias, tomadas, interruptores, quadros elétricos e ventiladores nos locais indicados em projeto ou ainda indicados pela fiscalização.

Os materiais removidos serão de propriedade da CODEVASF e poderão ser reaproveitados, desde que exista prévia autorização da Fiscalização.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos por unidade de material removido.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos transporte, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## REMOÇÃO DE CAIXA D’ÁGUA EM FIBROCIMENTO

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

A empresa deverá executar a remoção das luminárias, tomadas, interruptores, quadros elétricos e ventiladores nos locais indicados em projeto ou ainda indicados pela fiscalização.

Os materiais removidos serão de propriedade da CODEVASF e poderão ser reaproveitados, desde que exista prévia autorização da Fiscalização.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos por unidade de material removido.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos transporte, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

# TRANSPORTE DE ENTULHOS

## COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Consiste na coleta e no carregamento manual de material de qualquer categoria oriundo de limpeza, destocamentos, remoções e demolições, em carrinho de mão ou em outros equipamentos transportadores, para área indicada pela fiscalização, dentro do canteiro de obras.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será por metro cúbico (m³) de entulho devidamente removido, medido pelo volume de projeto multiplicado por um fator de empolamento de 1,5, e será paga de acordo com o preço unitário correspondente da planilha orçamentária da obra.

Nestes preços, deverão estar incluídos os custos de materiais, mão de obra, todas as ferramentas e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços, bem como os encargos correspondentes.

## TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ EM VIA URBANA SEM REVESTIMENTO

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Consiste no transporte de entulho com caminhão basculante de 10 m³ até a área de bota-fora indicada pela fiscalização.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro cúbico de material devidamente retirado da obra vezes a distância em quilômetro (m³xKm), até a área de bora-fora. Dessa forma, deverá ser contabilizado o número de viagens de caminhão efetuadas e a distãncia percorrida, e será paga de acordo com o preço unitário correspondente da planilha orçamentária da obra.

Nestes preços, deverão estar incluídos os custos de materiais, mão de obra, todas as ferramentas e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços, bem como os encargos correspondentes.

# FUNDAÇÃO/ESTRUTURA

## ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 m

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Nos materiais de 1ª Categoria estão compreendidos os solos em geral, de natureza residual ou sedimentar, seixos rolados ou não, com diâmetro máximo de 0,15 cm.

A adoção da escavação manual dependerá da natureza do solo, das características do local, e do volume a ser escavado,ficando a sua autorização a critério da fiscalização.

Deverão ser seguidos o projeto e as especificações, no que se refere à locação, profundidade e declividade da escavação. Entretanto, em alguns lugares, as escavações poderão ser levadas até uma profundidade superior que a de projeto, até que se encontrem as condições necessárias para o suporte para apoio das estruturas, a critério da fiscalização.

Quando necessário o local poderá ser isolado, escorado e/ou esgotado por processo que assegure a proteção adequada.

As escavações com mais de 1,25m de profundidade deverão dispor de escadas ou rampas colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em casos de emergências, a saída rápida dos trabalhadores, independentemente de escoramento.

As áreas sujeitas a escavações permanentes deverão ser estabilizadas, a fim de não permitir a movimentação das camadas adjacentes.

No caso de valas, deverão ser observadas as imposições do local de trabalho, principalmente concernentes à segurança dos transeuntes e de animais.

As escavações deverão ser executadas em conformidade com as normas técnicas vigentes, observando também a segurança das demais estruturas e das pessoas, devendo ser executadas de modo a não ocasionar danos à vida, à propriedade ou a ambos.

Ao atingir a cota de projeto, o fundo da escavação deverá ser regularizado e limpo. Se na cota de projeto o material for considerado com resistência insuficiente, a escavação deverá prosseguir até que se encontre um material resistente.

Quando o material escavado for considerado de boa qualidade pela fiscalização, ele poderá ser reutilizado em reaterro, devendo ser estocado em local indicado pelo fiscal ou ainda ao longo da vala, a uma distância equivalente á profundidade escavada, medida a partir da borda do talude.

O material não reutilizável será encaminhado para área de bota-fora definida pela fiscalização.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

As escavações serão medidas tomando por unidade o metro cúbico (m³) de serviços executados, conforme projeto ou ainda conforme indicação da Fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos transporte, escavação, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## ALVENARIA DE PEDRA

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Após a escavação, o fundo das cavas deverá ser apiloado e regularizado com concreto magro na espessura de 5,0 cm. Posteriormente, será construída a alvenaria de pedra calcárea argamassada propriamente dita, com  argamassa no traço 1:5 (cimento e areia).

A alvenaria será executada em camadas respaldadas horizontalmente, com o necessário travamento, formando um todo maciço, sem vazios. A primeira fiada será constituída de pedras grandes, cuidadosamente escolhidas, colocadas sobre o leito de concreto magro, quando estiver em contato com solo ou rocha. Suas superfícies expostas deverão ser bem acabadas e sem relevos.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pelo volume em metro cúbico (m³) de serviços executados conforme dimensões de projeto ou indicado pela fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, assentamento, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=21CM

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

a) Escoramento

O escoramento deve ser feito antes da colocação das vigotas, apoiado em base firme. Sob as escoras, utilizar pedaços de tábua para uma melhor distribuição de cargas no solo. Todos os vãos acima de 1,30m devem ser escorados com linhas de escora colocadas no sentido inverso ao apoio das vigas.

b) Aplicação de Contra-flecha

A contra-flecha é utilizada como um recurso para compensar as deformações devidas à ação das cargas nas lajes. Quando necessária, deverá ser aplicada na fase de execução do escoramento de acordo com o projeto de montagem da laje.

c) Montagem

É necessário que as vigotas apoiem no mínimo 5cm sobre as paredes ou vigas. A montagem deverá ser iniciada com a vigota junto a uma das extremidades da laje e prosseguir a distribuição colocando entre elas uma tavela em cada extremidade. Não deverá ser deixadas folgas e o esquadro deverá ser mantido durante a distribuição. Utilizar tábuas para transitar sobre a laje até a concretagem.

d) Armadura de Distribuição e Ferragem Negativa

A armadura de distribuição deve ser utilizada em todas as lajes, a ferragem deve ser distribuída no sentido transversal às vigotas com barras na bitola 5mm (3/16″) espaçadas no máximo a cada 30cm.

e) Concretagem

Molhar muito bem as vigotas e tavelas antes do lançamento do concreto para evitar que as peças absorvam a água de cura do concreto. Espalhar o concreto preenchendo os espaços vazios. Molhar a laje durante 5 dias e retirar o escoramento após 21 dias da concretagem.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pela área em metro quadrado (m²) de serviços executados de acordo com o projeto ou indicação da fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, assentamento, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços, incluindo o preparo, escoramento, colocação de armadura, o lançamento do concreto, o armazenamento dos materiais, o adensamento, o acabamento e a cura.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, assentamento, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 OU CA-60

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

As armações que irão compor as estruturas de concreto armado deverão estar em perfeita consonância com o projeto apresentado. As barras de aço não deverão apresentar níveis de oxidação que comprometam sua resistência nem apresentar manchas de óleo, argamassa aderente ou qualquer outra substância que prejudique a aderência do concreto. A armadura não poderá ficar em contato com a forma, e deverá obedecer ao recobrimento indicado.

As dobras e cortes das armações deverão ser realizadas de forma a seguir as dimensões de projeto, sempre com prévia verificação das dimensões existentes in loco. Havendo divergência entre dimensões, a fiscalização deverá dar as orientações necessárias e somente serão autorizadas alterações de projeto com a aprovação da fiscalização da Codevasf.

O aço utilizado deverá ter características em conformidade com a NBR 7480 e a sua utilização deverá estar consonante com a NBR 6118.

Quando a qualidade do aço for inaceitável, o lote deverá ser retirado da obra e a responsabilidade de qualquer atraso será atribuição única e exclusiva da Contratada.

Antes de se fechar as formas em definitivo e começar o lançamento do concreto, a armação deverá estar completa e de acordo com o previsto, já inspecionado e aprovado pela fiscalização.

Durante o lançamento serão observadas e mantidas as posições de afastamento das barras.

Deverão ser sempre utilizados espaçadores adequados visando garantir o recobrimento mínimo da armadura.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos por quilo de aço utilizado, através das dimensões reais das estruturas executadas, desde que a Contratada tenha seguido estritamente o projeto ou as orientações prescritas pela fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos todos os materiais, ferramentas, equipamentos, mão de obra, encargos e transporte necessários a execução dos serviços.

### FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS

As formas e escoramentos deverão ser resistentes ao peso que irão receber, obedecendo aos critérios da NBR 15696/2009.

O dimensionamento das formas deverá ser feito de modo a evitar possíveis deformações devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do concreto fresco.

Antes do início da concretagem, as formas deverão estar limpas e estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta, deverão ser molhadas até a saturação a fim de se evitar a absorção da água de amassamento do concreto.

As formas podem ser fixas ou móveis fabricadas em compensado resinado.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Serão medidas por m² (metro quadrado) de superfície de forma em contato com o concreto.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos transporte, assentamento, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

A execução dos concretos deverá obedecer rigorosamente às especificações e às Normas Técnicas da ABNT, sendo de exclusiva responsabilidade da Contratada a resistência e a estabilidade de qualquer parte da estrutura executada com esses concretos.

O concreto a ser empregado deverá ter resistência à compressão axial igual ou superior a 20 MPa. O estabelecimento da dosagem do concreto será de responsabilidade da contratada mediante apresentação de resultado de ensaio, quando previsto na planilha orçamentária, efetuado por firma idônea, e será função da dosagem experimental na forma preconizada por norma técnica, e sujeita a apreciação e aprovação da fiscalização.

A dosagem do concreto deverá ser caracterizada pelos seguintes elementos:

- Resistência característica aos 28 dias;

- Diâmetro máximo do agregado em função das dimensões das peças a serem concretadas;

- Consistência (medida através de “SLUMP-TEST” de acordo com o método NBR NM 67);

- Composição granulométrica do agregado;

- Fator água/cimento em função da resistência e da durabilidade desejada;

- Adensamento a que será submetido o concreto;

- Índices físicos dos agregados (massa específica, peso unitário, coeficiente de inchamento e umidade).

AGREGADOS

O agregado graúdo deverá ser proveniente de rochas graníticas, isenta de matéria orgânica, pó e materiais que reajam com os álcalis do cimento.

Os agregados miúdos não poderão apresentar substâncias nocivas em proporções prejudiciais, tais como: torrões de argila, colóides, gravetos, mica, grânulos tenros e friáveis, impurezas orgânicas, cloretos de sódio e outros sais.

AGLOMERANTES

O aglomerante será cimento Portland, o qual deverá ser armazenado em local isento de umidade.

Não serão aceitos em obra cimento petrificado ou com formação de grumos devido à presença de umidade.

ÁGUA DE AMASSAMENTO

A água de amassamento deverá ser potável, limpa, isenta de ácidos, óleos, álcalis, sais, siltes e outras substâncias agressivas que possam ocasionar alterações na pega do concreto.

MISTURA DO CONCRETO

Os componentes do concreto deverão ser misturados em betoneiras por tempo não inferior a 2 minutos. Todos os materiais componentes do concreto deverão ser adicionados na betoneira, exceto a água, que será colocada continuamente durante a operação de mistura. A critério da Fiscalização, a mistura poderá ser executada manualmente, com a utilização de ferramentas apropriadas.

TRANSPORTE E LANÇAMENTO DO CONCRETO

O transporte do concreto deverá ser efetuado de maneira que não haja segregação ou desagregação de seus componentes.

Competirá à Empreiteira informar com antecedência à fiscalização e ao laboratório que faz o controle tecnológico, o dia e a hora do início das operações de concretagem.

Não será permitido o lançamento de concreto de altura superior a 2,0 m, para que não ocorra segregação do material, caso seja necessário serão abertas janelas laterais ou colocação de funis ou trompas.

Não será permitido o lançamento após o início da pega.

ADENSAMENTO DO CONCRETO

O adensamento do concreto se realizará através do emprego de vibradores de imersão. Será aconselhável a vibração por períodos curtos em pontos próximos, ao invés de períodos longos em único ponto.

Admitir-se-á a utilização, de outros tipos de vibradores, a critério da fiscalização.

EXECUÇÃO DE JUNTAS

Durante a concretagem poderão ocorrer interrupções previstas ou imprevistas, ocasionando o que se chama junta fria.

Cuidar-se-á para que as juntas não coincidam com os planos de cisalhamento, devendo ser localizadas onde forem menores esses esforços.

Na ocorrência de juntas em lajes, a concretagem deverá atingir o terço médio do maior vão, localizando-se as juntas paralelamente à armadura principal.

As juntas deverão permitir uma perfeita aderência entre o concreto já endurecido e o que será lançado.

A superfície da junta concretada deverá ser preparada da seguinte forma:

As superfícies deverão estar limpas, ásperas e livres de pó ou nata de cimento, graxa ou quaisquer outros materiais que possam prejudicar aderência ao novo concreto que será colocado.

Umedecidas sem, entretanto, estar com água empoçada.

Fica a critério da fiscalização a utilização de adesivos epóxis.

CURA DO CONCRETO

O concreto deverá ser molhado continuamente para proporcionar a cura do concreto evitando fissuras comprometedoras na estrutura. O Processo de cura terá início imediatamente após o final da pega e deverá continuar por um período mínimo de 7 dias.

Poderá também, de acordo com a Fiscalização ser autorizada a aplicação de produtos químicos tipo anti-sol.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será efetuada por volume em metro cúbico (m³) de concreto fabricado, desde que atendam as exigências de projeto ou ainda as indicações da fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos transporte, fabricação, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

A Contratada deverá executar cintas de amarração de 10x14cm nas alvenarias de vedação que venham a ser construídas, ou ainda conforme indicação de projeto ou da fiscalização. O cintamento poderá ser feito tanto na parte superior como na parte inferior da alvenaria de vedação.

As formas deverão ser posicionadas, presas e niveladas sobre a alvenaria de pedra (cintamento inferior) ou sobre a alvenaria de blocos (cinta superior) já levantada, e, em seguida, deverá ser aplicado o desmoldante.

Com as formas já fixadas, serão colocadas as armaduras com espaçadores que garantam o recobrimento mínimo. A empresa deverá utilizar vergalhões em aço CA-50, de diâmetro 8.0mm, para as barras longitudinais, e aço CA-60, diâmetro de 5.0mm, para os estribos.

Posteriormente, a concretagem deverá ser executada utilizando-se concreto com Fck=20MPa, ou de resistência superior, e o traço utilizado deverá ser de exclusiva responsabilidade da Contratada.

A retirada das formas deverá ser realizada apenas quando o concreto tiver atingido a resistência necessária.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será efetuada por comprimento em metro linear (m) de cinta executada, desde que atendam as exigências de projeto ou ainda as indicações da fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos transporte, fabricação, execução, assentamento, adensamento, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## VERGAS PRÉ-MOLDADAS PARA PORTAS E JANELAS

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Todas as aberturas para portas e janelas deverão ser contempladas com vergas e contravergas, quando for o caso, executadas de forma que não sobressaia na parede.

Para portas de até 1,5 m de vão, utilizar-se-ão vergas de 5cm de altura e vergalhões de aço CA 60 (5.0mm); para janelas de até 1,5 m de vão, utilizar-se-ão vergas 7,5 cm de altura e aço CA-50 (6.3mm); e para janelas com vão igual ou acima de 1,5 m, utilizar-se-ão vergas de 10 cm de altura e aço CA-50 (8.0mm), todos da mesma largura do bloco e com trespasse de 15 cm de cada lado, ou a critério da fiscalização.

As contravergas terão as mesmas dimensões da seção transversal das vergas, porém os comprimentos de trespasse serão maiores, conforme projeto apresentado ou indicado pela fiscalização.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será efetuada por comprimento em metro linear (m) de verga assentada, desde que atendam as exigências de projeto ou ainda as indicações da fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos transporte, fabricação, assentamento, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## LANÇAMENTO DE CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, INCLUSIVE ADENSAMENTO E ACABAMENTO

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

O lançamento do concreto deverá ser efetuado de maneira que não haja segregação ou desagregação de seus componentes. Para tanto, a Contratada deverá efetuar o lançamento de altura máxima de 2,0 m e, caso haja necessidade, serão abertas janelas laterais ou serão colocados funis ou trompas para garantir que a altura não supere o limite estipulado.

Paralelamente, a Contratada deverá observar que o lançamento do concreto não poderá ser efetuado após o início da pega.

Competirá à Empreiteira informar com antecedência à fiscalização o dia e a hora do início das operações de concretagem.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será efetuada por volume em metro cúbico (m³) de concreto lançado, desde que atenda as exigências de projeto ou ainda as indicações da fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS DE 14x19x39 CM, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM OU SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

O presente serviço refere-se à execução de alvenaria estrutural com blocos cerâmicos de 14x19x39 cm, (espessura de 14 cm), utilizando blocos com resistência de 6,0 MPa, assentados com argamassa de cimento, cal e areia média, traço 1:1:6, com preparo em betoneira e espessura média real da junta de 10 mm. Para a execução dos travamentos considerou-se a utilização de tela metálica eletrosoldada de malha 15x15mm, fio de 1,24mm, com dimensões de 12x50cm.

Todas as paredes deverão ter cintamento superior e inferior, em blocos tipo canaleta, armados e grauteados, como também haverá vergas e contravergas armadas e grauteadas nas aberturas de vãos de portas e janelas. A armação deverá ser feita com vergalhão de 10mm.

Os serviços de grauteamento, armação das cintas, vergas e contravergas não estão inclusos nesse item.

Para a execução do presente serviço, a Contratada deverá proceder à locação da alvenaria, com linhas demarcando os eixos de referência e, a partir deles, deverá haver a  demarcação das faces das paredes que serão levantadas.

Segue-se com a execução da 1ª fiada. Aplicar-se-á argamassa com colher de pedreiro para a execução das juntas horizontais, que deverão formar um cordão contínuo, com espessura média de 10mm. As demais fiadas deverão ser executadas garantindo-se o prumo e nível, bem como o travamento dos blocos, intertravando-os. Os blocos serão assentados com os furos na vertical. Além de conferir maior resistência, permitem a passagem de tubulações hidráulicas e elétricas sem interferir nas paredes estruturais. Observa-se que não deverão ser aceitos blocos estruturais rasgados ou quebrados para a execução das paredes.

## MEDIÇÃO:

A medição será realizada através da área líquida das paredes de alvenaria estrutural executadas conforme projeto ou indicação da fiscalização. Os serviços serão medidos por metro quadrado (m²).

A medição será efetuada por volume em metro cúbico (m³) de concreto lançado, desde que atenda as exigências de projeto ou ainda as indicações da fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

# ALVENARIA

## ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

A argamassa de assentamento utilizada será argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia, traço 1:2:8, medido em volume, com espessura mínima de 2 cm. Deverá ser efetuada a mistura prévia da areia, cal e água, com um mínimo de 12 horas de antecedência. O cimento e restante da água de amassamento serão adicionados momentos antes da utilização da argamassa.

O assentamento dos blocos deverá ser nivelado e aprumado com a utilização de nível de bolha e prumo de face.

As juntas entre os tijolos deverão apresentar espessura constante.

As paredes deverão estar alinhadas e aprumadas tanto nos parâmetros verticais quanto nos cantos. A verificação deverá ser periódica, durante o levantamento. Para tal deverá ser utilizada uma régua de metal ou madeira.

O controle geométrico será feito através de verificação “in loco”.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pelo volume em metro quadrado (m²) de serviços executados de acordo com o projeto.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, assentamento, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE TIJOLOS MACIÇOS

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

A argamassa de assentamento utilizada será argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia, traço 1:2:8, medido em volume, com espessura mínima de 2 cm. Deverá ser efetuada a mistura prévia da areia, cal e água, com um mínimo de 12 horas de antecedência. O cimento e restante da água de amassamento serão adicionados momentos antes da utilização da argamassa.

O assentamento dos blocos deverá ser nivelado e aprumado com a utilização de nível de bolha e prumo de face.

As juntas entre os tijolos deverão apresentar espessura constante.

As paredes deverão estar alinhadas e aprumadas tanto nos parâmetros verticais quanto nos cantos. A verificação deverá ser periódica, durante o levantamento. Para tal deverá ser utilizada uma régua de metal ou madeira.

O controle geométrico será feito através de verificação “in loco”.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pelo volume em metro quadrado (m²) de serviços executados de acordo com o projeto.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, assentamento, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

# REVESTIMENTO

## CHAPISCO

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Nas construções novas, receberão chapisco toda a área interna e externa da edificação, como também nos locais de remoção de reboco, conforme orientação dada pela fiscalização ou indicada em projeto.

Para aplicação do chapisco, a base deve estar limpa, livre de pó, graxa, óleos, eflorescências, materiais soltos ou quaisquer produtos que venham a prejudicar a aderência.

Serão preparadas quantidades de argamassa na medida das necessidades dos serviços a executar, de maneira a ser evitado o início do endurecimento da argamassa (pega) antes de seu emprego. Será rejeitada pela fiscalização e inutilizada, toda a argamassa que apresentar vestígios de endurecimento, sendo expressamente vedado tornar a amassá-la, ou ainda adicionar água para melhorar a trabalhabilidade.

As superfícies a serem chapiscadas deverão ser molhadas antes da chapiscagem.

A execução do chapisco deverá ser realizada através do lançamento energico da argamassa contra a superfície da base. A argamassa deverá ter traço 1:3 (em volume) de cimento e areia, respectivamente, com consistência fluida, e ser constituída de areia, predominantemente grossa, com dimensão máxima entre 2,4 e 6,3 mm.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro quadrado (m²) de superfície efetivamente revestida com chapisco e aceita pela Fiscalização, descontando-se os vãos-livres tais como: portas, janelas, aberturas em geral e etc., independente de suas áreas.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, assentamento, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## MASSA ÚNICA

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Após a execução do chapisco, a Contratada deverá aguardar um período mínimo de 24 horas para a execução da massa única.

A superfície a revestir deverá estar limpa, livre de pó, graxa, óleos ou qualquer outro material que impeça a perfeita aderência com a base.

As paredes serão revestidas com argamassa mista, no traço 1:2:8, de cimento, cal hidratada e areia média, respectivamente, medido em volume, com espessura mínima de 2 cm. Deverá ser efetuada a mistura prévia da areia, cal e água, com um mínimo de 12 horas de antecedência. O cimento e restante da água de amassamento serão adicionados momentos antes da utilização da argamassa.

O revestimento será de massa única e terá acabamento acamurçado, obtido com desempenadeira de madeira e espuma de poliuretano ou de feltro.

A areia utilizada deverá ser peneirada com peneiras cujo diâmetro variam de acordo com a utilização da argamassa.

O preparo da argamassa poderá ser feito através de misturador mecânico (betoneira) ou manualmente, com pá e enxada.

No caso do preparo em misturador mecânico, a ordem de colocação dos materiais deverá ser a seguinte: parte de água, areia, cimento e o restante da água. A mistura mecânica deverá ser contínua, não sendo permitido tempo inferior a 3 minutos. Deverá ser preparada apenas a quantidade de argamassa necessária para cada etapa, a fim de se evitar o inicio do seu endurecimento, antes do seu emprego.

Para a fabricação manual a mistura deverá ser executada em superfície plana, limpa, impermeável e resistente, seja em masseira, tablado de madeira ou cimentado, com tempo mínimo de 6 minutos de amassamento. Só será permitido o amassamento para volumes inferiores a 0,10 m³, de cada vez.

A superfície deverá ser umedecida e, a seguir, deverá ser aplicada a argamassa, energicamente, com o auxílio da colher de pedreiro.

Estando a área preenchida por argamassa, deverá ser feita à retirada do excesso e a regularização da superfície, pela passagem da régua.

Em seguida, as depressões deverão ser preenchidas mediante novos lançamentos de argamassa, nos pontos necessários, repetindo-se a operação até se conseguir uma superfície cheia e homogênea.

A argamassa deverá ser desempenada enquanto mole para não acarretar fissuras, que não serão aceitas pela Fiscalização.

Quando houver possibilidade de chuvas, a aplicação do emboço/reboco externo não será iniciada ou, caso já tenha sido, será ordenada a sua interrupção.

Na eventualidade da ocorrência de temperaturas elevadas, os revestimentos externos executados em uma jornada de trabalho terão as suas superfícies molhadas ao término dos trabalhos.

O revestimento só será executado depois da colocação dos marcos das portas e janelas e antes da colocação dos alisares.

Não será permitida a execução de revestimento em argamassa com espessura superior a 2,5 cm. Quando a imperfeição nas características geométricas da base assim necessitar, os revestimentos serão realizados em duas etapas com espessuras inferiores a 2,5 cm e com um intervalo de execução de no mínimo 7 dias.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro quadrado (m²) de superfície efetivamente revestida com massa única e aceita pela Fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, assentamento, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## REBOCO ESPECIAL DE PAREDE (e=2 cm) COM ARGAMASSA T3 – 1:3 (CIMENTO/AREIA/VEDACIT)

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

O reboco especial deverá ser colocado nas áreas suscetíveis à infiltração. Após 24 horas da execução do chapisco, deverá se proceder ao rebocamento da área prevista em projeto ou indicada pela fiscalização.

O revestimento de reboco especial será executado com argamassa t3, na proporção 1:3 (cimento:areia), com a adição de aditivo impermeabilizante (1 saco cimento 50kg/3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m/2kg aditivo vedacit).

A superfície a revestir deverá estar limpa, livre de pó, graxa, óleos ou qualquer outro material que impeça a perfeita aderência com a base.

O reboco terá acabamento acamurçado, obtido com desempenadeira de madeira e espuma de poliuretano ou de feltro.

A areia utilizada deverá ser peneirada com peneiras cujo diâmetro variam de acordo com a utilização da argamassa.

O preparo da argamassa poderá ser feito através de misturador mecânico (betoneira) ou manualmente, com pá e enxada.

No caso do preparo em misturador mecânico, a ordem de colocação dos materiais deverá ser a seguinte: parte de água, areia, cimento e o restante da água. A mistura mecânica deverá ser contínua, não sendo permitido tempo inferior a 3 minutos. Deverá ser preparada apenas a quantidade de argamassa necessária para cada etapa, a fim de se evitar o inicio do seu endurecimento, antes do seu emprego.

Para a fabricação manual a mistura deverá ser executada em superfície plana, limpa, impermeável e resistente, seja em masseira, tablado de madeira ou cimentado, com tempo mínimo de 6 minutos de amassamento. Só será permitido o amassamento para volumes inferiores a 0,10 m³, de cada vez.

A superfície deverá ser umedecida e, a seguir, deverá ser aplicada a argamassa, energicamente, com o auxílio da colher de pedreiro.

Estando a área preenchida por argamassa, deverá ser feita à retirada do excesso e a regularização da superfície, pela passagem da régua.

Em seguida, as depressões deverão ser preenchidas mediante novos lançamentos de argamassa, nos pontos necessários, repetindo-se a operação até se conseguir uma superfície cheia e homogênea.

A argamassa deverá ser desempenada enquanto mole para não acarretar fissuras na superfície do revestimento, que não serão aceitas pela Fiscalização.

Quando houver possibilidade de chuvas, a aplicação do emboço/reboco externo não será iniciada ou, caso já tenha sido, será ordenada a sua interrupção.

Na eventualidade da ocorrência de temperaturas elevadas, os revestimentos externos executados em uma jornada de trabalho terão as suas superfícies molhadas ao término dos trabalhos.

O reboco só deverá ser executado depois da colocação dos marcos das portas e janelas e antes da colocação dos alisares.

Não será permitida a execução de revestimento em argamassa com espessura superior a 2,5 cm. Quando a imperfeição nas características geométricas da base assim necessitar, os revestimentos serão realizados em duas etapas com espessuras inferiores a 2,5 cm e com um intervalo de execução de no mínimo 7 dias.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro quadrado (m²) de superfície efetivamente rebocada e aceita pela Fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, assentamento, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS, DE 25X35cm, APLICADO EM AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M².

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Compreende o fornecimento e o assentamento de revestimento cerâmico nas paredes internas, com dimensão 25x35 cm, com tonalidade a ser definida pela Fiscalização, nos locais definidos em projeto.

A cerâmica deverá apresentar esmalte liso, vitrificação homogênea e colocação perfeitamente uniforme.

O assentamento deverá ser feito com argamassa autocolante ACII, própria pra esse tipo de revestimento.

Após assentado, o conjunto não deverá apresentar desvios de prumos e/ou nivelamentos superiores a 3mm/m.

Após a cura, as peças deverão ser batidas principalmente em seus cantos, devendo ser substituídas as que estiverem ocas.

Peças quebradas, defeituosas, com cortes e furos mau feitos, ou ainda mal assentadas serão substituídas.

O rejunte deverá ser flexível e apropriado para o tipo da cerâmica utilizada, com  coloração esteticamente adequada ao conjunto, cabendo a fiscalização aprovar o produto a ser usado.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro quadrado (m²) de cerâmica assentada e rejuntada, desde que aceita pela Fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, assentamento, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## PEITORIL EM MÁRMORE BRANCO, ESPESSURA=2,0CM

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Nos vãos das janelas serão assentados peitoris em peças de mármore branco polido, de acordo com o projeto. As pedras, isentas de rachaduras e danos, terão, cada uma, largura 2 cm maior que a espessura da parede onde será aplicada (transpasses de 2 cm para cada lado), e seu comprimento total será de 4 cm maior que o vão ao qual se destina (transpasses de 2 cm para cada lado). Serão fixadas com argamassa no traço 1:4, composta de cimento e areia.

A CONTRATADA deverá tomar cuidados quando da medição dos vãos para colocação dos peitoris, pois não será admitido o corte das pedras no local da obra.

Antes da compra, a CONTRATADA apresentará uma amostra do material a ser adquirido, solicitando a aprovação da FISCALIZAÇÃO.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro linear (m) de peitoril assentado, desde que aceito pela Fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, assentamento, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## DIVISÓRIA EM COMPENSADO NAVAL 20mm

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os painéis em compensado naval deverão ser afixados através de perfis de alumínio ou aço, possibilitando o reaproveitamento total quando desmontados. Os perfis serão em seção “U” 6x5,5cm, em chapa de e=3/16” (para suporte), pintado com epóxi de alcatrão hulha conforme projeto.

A fixação das divisórias em pisos, paredes ou teto será feita através de parafusos com buchas, evitando-se a compressão dos painéis ou dos montantes de fixação.

A  correção de eventuais desníveis será obtida através de superfícies reguláveis.

Para colocação de vidros serão utilizados perfis especiais para requadramento, com tubo flexível (mangueira) de PVC para melhor vedação e para evitar vibrações.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro quadrado (m²) de divisória assentada, desde que aceita pela Fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, assentamento, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA MICTÓRIOS

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços contemplam o fornecimento e a instalação de divisórias de Granito Cinza Andorinha, ou similar, polido nas duas faces, com cortes também polidos em três contornos, com espessura mínima de 2 cm e altura de 1,80m, distanciados 30 cm do piso pronto, ou ainda conforme detalhamento de projeto.

Os painéis deverão ter coloração uniforme e ser isentos de manchas, defeitos, rachaduras e demais danos. Peças defeituosas não deverão ser assentadas, sob a penalidade da fiscalização exigir a retirada das mesmas e assentamento de novas placas.

Na instalação, a empresa deverá chumbar as divisórias na parede e/ou no piso com uma profundidade aproximada de 3,0cm, observando-se o projeto hidráulico do banheiro  a fim de  evitar a perfuração de encanamentos.

Após a finalização dos serviços, a empresa deverá conferir o nível e o prumo do material assentado.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro quadrado (m²) de divisória assentada, desde que aceita pela Fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, assentamento, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## PORTA PARA DIVISÓRIA NAVAL

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

O serviço contempla o fornecimento e a instalação de porta para divisória naval de 80x210cm, com as mesmas características construtivas e de acabamentos da divisória naval a ser colocada.

A porta deverá ter coloração uniforme, isenta de defeitos, ranhuras, riscos ou quaisquer danos, aparentes ou não.

Durante a execução, a empresa deverá observar o nível e o prumo da divisória, antes da colocação da porta, garantindo o seu perfeito funcionamento.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por unidade (un) de porta assentada, desde que aceita pela Fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, assentamento, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## FERRAGEM PARA DIVISÓRIA

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

O serviço contempla o fornecimento e instalação de ferragens para o assentamento de porta em divisória, com dobradiças de latão cromado tipo palmela 3 1/2” e fechadura tubular lockwell, com chave e botão de girar.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por conjunto (cj) de ferragens assentadas, desde que aceita pela Fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, assentamento, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## FORRO EM PLACAS DE GESSO

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Será exigido para qualquer tipo de forro, nivelamento e alinhamento perfeitos, sem ressaltos, reentrâncias, diferenças nas juntas; as placas ou réguas deverão apresentar-se sem defeitos.

Os níveis serão definidos em função das instalações e ou outros serviços a serem executados acima dos forros, sendo que se deverá atingir o máximo pé direito possível e em caso de inexistência de instalações, caso não haja definição em projeto.

A estrutura de sustentação dos forros em geral deverá ser suportada pelas estruturas existentes.

O forro deverá ser fornecido e montado rigorosamente de acordo com as especificações técnicas da fabricante.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita pela área, em metro quadrado (m²), de forro, e serão pagos os serviços previamente executados.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos transporte, assentamento, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## CHAPIM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

O chapim será pré-moldado, em concreto armado com Fck=21MPA, aparente, armação de 6.3mm, espessura igual ou superior a 3cm e largura de 25cm, com pingadeira em cada um dos lados, e deverá ser assentado com argamassa traço 1:6 (cimento, cal e areia), com preparo em betoneira.

Deverá ser assentado sobre platibandas, conforme projeto ou indicação da fiscalização, garantindo-se o nível e a perfeita continuidade entre as placas.

As placas de chapim deverão ser planas e isentas de defeitos, quebras ou rachaduras que comprometam a sua durabilidade.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita pelo comprimento, em metro linear (m), de peças assentadas, desde que aceitos pela fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos transporte, assentamento, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

# PAVIMENTAÇÃO

## ATERRO DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE AREIA, ADENSADA COM ÁGUA

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

A execução do aterro deverá seguir rigorosamente as indicações de projeto ou as determinações da fiscalização. A areia a ser usada deverá ser limpa, destituída de detritos, com o máximo de 5% de material passante na peneira 100 e permeabilidade da ordem de 1 x 10-². O material deverá ser lançado em camadas horizontais não superiores a 20 cm, tendo-se o cuidado de só lançar uma nova camada quando a anterior já tenha sido devidamente compactada/adensada. Cada camada deverá ser adensada com água em abundância.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita pelo volume, em metro cúbico (m³), de areia lançada e adensada, desde que aceito pela fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos transporte, material, lançamento, adensamento, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

As superfícies do terreno destinadas a receber qualquer tipo de pavimentação receberão como base uma camada de concreto magro (lastro), que será executado sobre o terreno devidamente compactado e nivelado.

Antes do lançamento do concreto, deverá ser colocada lona plástica em toda a área a ser pavimentada, para evitar a mistura de solo com o concreto.

O concreto deverá ser preparado em betoneira, lançando-se primeiramente o agregado e parte da água, para depois introduzir o cimento. Após algumas betonadas, volta-se a acrescentar o restante da água destinada à execução da massa. Utilizar aditivo impermeabilizante de pega 20kg por m³ de concreto.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição dos serviços será feita tomando-se como unidade o metro cúbico (m³) efetivamente executado conforme o projeto, ou ainda conforme indicação da fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, transporte, assentamento, ferramentas, equipamentos, ferramentas, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## CONTRAPISO EM ARGAMASSA, PREPARO EM BETONEIRA, APLICADO SOBRE ÁREAS MOLHADAS

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Será executado contrapiso de 2,0 cm sobre o lastro de concreto magro previamente executado, como elemento regularizado e nivelador, sobre o qual serão aplicados os revestimentos indicados em projeto.

A superfície regularizada deverá estar desempenada e bem nivelada. A base deverá ser molhada por 24 h antes da aplicação da camada de regularização, porém sem água livre quando iniciada a operação.

A argamassa deverá ser aplicada sobre a base, estendendo-a com o auxílio de régua e deixando completamente uniforme.

A cura será feita conservando a superfície úmida durante sete dias.

MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita pela área, em metro quadrado (m²), de contrapiso efetivamente executado e regularizado, conforme o projeto, e aprovado pela fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, transporte, assentamento, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## PISO CIMENTADO, PREPARO EM BETONEIRA, PARA ÁREAS MOLHADAS.

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os pisos cimentados serão executados sobre base limpa e abundantemente molhada.

A superfície dos cimentados, salvo quando expressamente especificado de modo diverso, será dividida em painéis, através de sulcos profundos ou por juntas que atinjam a base de concreto. Os painéis não poderão ter lado com dimensão superior a 2,0 m.

As superfícies dos cimentados serão cuidadosamente curadas, sendo, para tal fim, conservadas sob permanente umidade, durante os 7 dias que sucederem sua execução.

Os cimentados terão espessura de cerca de 30 mm, a qual não poderá ser, em nenhum ponto, inferior a 10 mm.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será realizada por metro quadrado (m²) de piso efetivamente executado, aprovado pela Fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, transporte, assentamento, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO.

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

O passeio, conforme definição pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) é a parte da calçada ou da pista de rolamento, neste último caso, separada por pintura ou elemento físico separador, livre de interferências, destinada à circulação exclusiva de pedestres e, excepcionalmente, de ciclistas. Neste contexto, será tratada a execução de passeios de concreto moldados “in loco” ou com o uso de placas de concreto pré-fabricado.

As atividades previstas para a execução dos passeios de concreto moldados in loco são as seguintes:

· Montagem das fôrmas e a colocação de lona plástica sobre o subleito compactado e base de material granular (serviços preliminares não contemplados nas composições);

· Aplicação ou não de armaduras para evitar fissuras e resistir a esforços de tração;

· Lançamento, espalhamento e sarrafeamento do concreto;

· Desempeno da superfície e execução de juntas de dilatação.

· Execução das juntas de dilatação e aplicação da camada seladora.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição dos serviços será feita tomando-se como unidade o metro cúbico (m³) efetivamente executado conforme o projeto, ou ainda conforme indicação da fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, assentamento, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Compreende o fornecimento e o assentamento de piso cerâmico, dimensão 45X45 cm,  PEI 4, resistência a ataques químicos elevada a média, cor com tonalidade a ser definida pela Fiscalização.

As cerâmicas deverão apresentar esmalte homogêneo e colocação perfeitamente uniforme.

Para um perfeito assentamento, a argamassa colante AC I deverá ser espalhada com uma desempenadeira dentada, formando cordões e sulcos.

As juntas serão limpas sempre que a argamassa de assentamento por elas refluir.

Não será tolerado o assentamento de peças rachadas, emendadas com retoques visíveis de massa, com veios capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resistência, ou outros quaisquer defeitos.

A contratada executará, no piso, todos os rebaixos, recortes ou furos que se fizerem necessários para os arremates.

A espessura das juntas não poderá exceder 1,5 mm.

Não deverão apresentar desvios de prumos e nivelamento superiores a 3m/m.

Após a cura, as peças deverão ser batidas principalmente em seus cantos, devendo ser substituídas as que estiverem ocas.

Peças quebradas, defeituosas em seus cortes e furos para passagem de instalações efetuados manualmente, também serão substituídas.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pela área em metro quadrado (m²) de piso efetivamente assentado e rejuntado de acordo com o projeto.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, assentamento, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 46x46cm, PEI 5, INCENOR, COMUM BRANCO, ANTI-DERRAPANTE, RETIFICADO, OU SIMILAR, COM ARGAMASSA E REJUNTE

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Compreende o fornecimento e o assentamento de piso cerâmico, dimensão 46X46 cm, antiderrapante, PEI 5, resistência a ataques químicos elevada a média, retificado, de cor branca e tonalidade a ser verificada e autorizada pela Fiscalização.

As cerâmicas deverão apresentar esmalte homogêneo e colocação perfeitamente uniforme.

Para um perfeito assentamento, a argamassa colante AC II, própria para ambientes externos, deverá ser espalhada com uma desempenadeira dentada, formando cordões e sulcos. A cerâmica será assentada sobre os cordões e levemente pressionadas contra o piso ou a parede, podendo-se fazer uso de martelo de borracha para dar leves batidas. As juntas serão limpas sempre que a argamassa de assentamento por elas refluir.

Não será tolerado o assentamento de peças rachadas, emendadas com retoques visíveis de massa, com veios capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resistência, ou outros defeitos.

A contratada executará, no piso, todos os rebaixos, recortes ou furos que se fizerem necessários para os arremates.

A espessura das juntas não poderá exceder 1,5 mm.

Não deverão apresentar desvios de prumos e nivelamento superiores a 3mm/m.

Após a cura, as peças deverão ser batidas principalmente em seus cantos, devendo ser substituídas as que estiverem ocas.

Peças quebradas, defeituosas em seus cortes e furos para passagem de instalações efetuados manualmente, também serão substituídas.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pela área em metro quadrado (m²) de piso efetivamente assentado e rejuntado de acordo com o projeto.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, assentamento, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## SOLEIRA EM MÁRMORE BRANCO, L=15cm

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

O serviço consiste no fornecimento e assentamento de soleira em mármore branco comum, com 2 cm de espessura e largura de 15 cm, assentada sobre argamassa de traço 1:4 (cimento e areia).

A empresa deverá verificar, in loco, os comprimentos necessários para a fabricação das peças, garantindo que a medida seja exatamente o comprimento da abertura onde será assentada a soleira.

Deverá ser verificado o nível do piso durante o assentamento, para que não ocorram problemas de interferências com esquadrias.

As soleiras deverão apresentar coloração uniforme e ser isentas de defeitos, quebras ou manchas.

Caberá à empresa a responsabilidade de troca das peças defeituosas, desde que solicitadas pela fiscalização.

Finalizado o assentamento das peças, deverá ser realizado o rejuntamento com cimento branco.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pelo comprimento em metro linear (m) de soleira efetivamente assentada, aprovada pela fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, assentamento, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## REVESTIMENTO PARA PISO OU PAREDE EM MÁRMORE BRANCO, APLICADO COM ARGAMASSA, REJUNTADO

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

O serviço consiste no fornecimento e assentamento de revestimento em mármore branco comum, com 2 cm de espessura, assentado sobre argamassa AC-II.

A empresa deverá verificar, in loco, as áreas necessárias para a fabricação das peças, garantindo que a medida seja exatamente o necessário. No caso de soleiras especiais para paredes espessas, a empresa deverá verificar in loco, o comprimento da abertura e a largura necessárias para a perfeita composição do piso.

Deverá ser verificado o nível e o prumo do revestimento durante o assentamento.

O mármore deverá apresentar coloração uniforme e ser isento de defeitos, quebras ou manchas.

Caberá à empresa a responsabilidade de troca das peças defeituosas, desde que solicitadas pela fiscalização.

Finalizado o assentamento das peças, deverá ser realizado o rejuntamento com cimento branco.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pela área em metro quadrado (m²) de piso efetivamente assentado e rejuntado de acordo com o projeto.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, assentamento, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## FILETE EM GRANITO BRANCO DALLAS

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços abrangem o fornecimento e assentamento de filetes em granito branco Dallas, conforme projeto ou indicação da fiscalização. Os filetes devem ter 3x2 a 3 cm de seção transversal e comprimento a ser verificado in loco.

A responsabilidade pela medição do comprimento das peças é de exclusividade da Contratada, que deverá tomar o projeto como base, porém deverá fazer a conferência no local antes da encomenda das mesmas.

Os filetes a serem assentados deverão estar em perfeitas condições, isentos de manchas, quebras, rachaduras ou outro defeito qualquer que comprometa a sua aparência, durabilidade ou resistência.

O assentamento dos filetes deverá ser feito com argamassa t-1, traço 1:3 (cimento e areia), observando-se o nível e o prumo, garantindo a não interferência nas esquadrias, se for o caso.

Os filetes poderão ser assentados sobre o revestimento existente, desde que previamente apicoados no local exato de assentamento.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pelo comprimento em metro linear (m) de filete efetivamente assentado, aprovado pela fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, assentamento, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## RODAPÉ CERÂMICO DE 7 cm, EM PLACA COMUM BRANCA, ANTIDERRAPANTE, PEI-5

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

O serviço consiste no fornecimento e assentamento de rodapé cerâmico fabricado a partir de placas cerâmicas de 46x46cm, INCENOR ou similar, antiderrapante, Pei 5, retificado, de cor branca e tonalidade a ser verificada pela fiscalização, assentado com argamassa AC-I.

Para a execução dos serviços, a Contratada deverá aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira, formando uma camada uniforme de 3mm a 4mm sobre área tal que facilite a colocação das placas cerâmicas, de acordo com as condições atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada. Logo em seguida, deverá ser aplicado o lado dentado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando sulcos. Nesse ínterim, aplicar-se-á uma camada de argamassa colante no tardoz das peças, podendo em seguida assentá-las, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura das juntas, especificada para o tipo de cerâmica, deverá ser observada, podendo ser obtida empregando-se espaçadores previamente gabaritados.

A argamassa que refluir nas juntas deverá ser imediatamente removida para não comprometer o resultado final do serviço.

Após 72 horas da aplicação das placas, no mínimo, aplicar a argamassa para rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e vem. Limpar a área com pano umedecido.

Para o perfeito acabamento, a Contratada deverá aplicar rejunte branco cimentício.

Os rodapés deverão apresentar esmalte homogêneo e colocação perfeitamente uniforme.

Não será tolerado o assentamento de peças rachadas, emendadas com retoques visíveis de massa, com veios capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resistência, ou outros defeitos.

A contratada executará, no piso, todos os rebaixos, recortes ou furos que se fizerem necessários para os arremates.

A espessura das juntas não poderá exceder 1,5 mm.

Não deverão apresentar desvios de prumos e nivelamento superiores a 3mm/m.

Após a cura, as peças deverão ser batidas principalmente em seus cantos, devendo ser substituídas as que estiverem ocas.

Peças quebradas, defeituosas em seus cortes e furos para passagem de instalações efetuados manualmente, também serão substituídas.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pelo comprimento em metro linear (m) de rodapé efetivamente assentado, aprovado pela fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, assentamento, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## RODAPÉ CERÂMICO DE 7 cm, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA

O serviço consiste no fornecimento e assentamento de rodapé cerâmico fabricado a partir de placas cerâmicas tipo esmaltada extra, de 45x45cm, assentadas com argamassa AC-I.

Para a execução dos serviços, a Contratada deverá aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira, formando uma camada uniforme de 3mm a 4mm sobre área tal que facilite a colocação das placas cerâmicas, de acordo com as condições atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada. Logo em seguida, deverá ser aplicado o lado dentado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando sulcos. Nesse ínterim, aplicar-se-á uma camada de argamassa colante no tardoz das peças, podendo em seguida assentá-las, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura das juntas, especificada para o tipo de cerâmica, deverá ser observada, podendo ser obtida empregando-se espaçadores previamente gabaritados.

A argamassa que refluir nas juntas deverá ser imediatamente removida para não comprometer o resultado final do serviço.

Após 72 horas da aplicação das placas, no mínimo, aplicar a argamassa para rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e vem. Limpar a área com pano umedecido.

Os rodapés deverão apresentar esmalte homogêneo e colocação perfeitamente uniforme.

Não será tolerado o assentamento de peças rachadas, emendadas com retoques visíveis de massa, com veios capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resistência, ou outros defeitos.

A contratada executará, no piso, todos os rebaixos, recortes ou furos que se fizerem necessários para os arremates.

A espessura das juntas não poderá exceder 1,5 mm.

Não deverão apresentar desvios de prumos e nivelamento superiores a 3mm/m.

Após a cura, as peças deverão ser batidas principalmente em seus cantos, devendo ser substituídas as que estiverem ocas.

Peças quebradas, defeituosas em seus cortes e furos para passagem de instalações efetuados manualmente, também serão substituídas.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pelo comprimento em metro linear (m) de rodapé efetivamente assentado, aprovado pela fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, assentamento, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços consistem no fornecimento e assentamento de guia tipo meio-fio em concreto pré-moldado, com dimensões 100x15x13x30 (comprimento, base inferior, base superior e altura).

A execução do alinhamento e marcação das cotas será feita com o uso de estacas e linha.

A Contratada regularizará o solo natural e executará a base de assentamento em areia. Em seguida, assentará as guias pré-fabricadas, rejuntando os vãos entre as peças pré-fabricadas com argamassa traço 1:3 (cimento e areia).

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pelo comprimento em metro linear (m) de meio-fio efetivamente assentado, desde que aprovado pela fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, assentamento, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3.

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os paralelepípedos devem ser de granito, gnaisse, ou originados de outros tipos de rocha de resistência equivalente, apresentando uma distribuição uniforme dos materiais constituintes e estarem isentos de veios, falhas, materiais em desagregação ou arestas quebradas.

Os paralelepípedos devem ser aparelhados de modo que suas faces apresentem uma forma retangular. A face superior ou de uso deve apresentar uma superfície razoavelmente plana e com as arestas retilíneas. As faces laterais não poderão apresentar convexidades ou saliências que induzam à juntas maiores que 1,5cm. O aparelhamento e a classificação por fiadas dos paralelepípedos devem ser de tal forma que no assentamento, as juntas não excedam a 1,5cm na superfície.

As dimensões dos paralelepípedos devem estar compreendidas entre 30 a 35 pecas por m2

EXECUÇÃO

a) Sobre a sub-base devidamente preparada, deve ser espalhada uma camada de areia, , numa espessura de 23cm, e em seguida devem ser assentados os paralelepípedos com as faces de uso para cima, obedecendo o abaulamento previsto no projeto.

b) Para garantir a boa execução do perfil transversal previsto devem ser locados longitudinalmente linhas de referência, uma no eixo e duas nos terços da plataforma com estacas fixas de 10 em 10m. As seções transversais devem ser dadas por linhas que se deslocam apoiadas nas linhas de referência e nas sarjetas ou cotas correspondentes, nos acostamentos ou guias.

c) O assentamento dos paralelepípedos deve progredir dos bordos para o eixo e as fiadas devem ser retilíneas e normais ao eixo da pista. As juntas longitudinais de cada fiada, devem ser alternadas com relação às duas fiadas vizinhas, de tal modo que cada junta fique em frente ao paralelepípedo adjacente, dentro do terço médio.

d) Os paralelepípedos devem ser assentados de modo que as faces fiquem encostadas, no mínimo, um ponto de contacto com cada peça circunvizinha.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro quadrado (m²) de pavimento executado, desde que aceita pela Fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, assentamento, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## LONA PLÁSTICA PRETA

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços consistem na aplicação de lona plástica preta, e=150 micra, nos locais indicados em projeto ou indicados pela fiscalização.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro quadrado (m²) de lona assentada, desde que aceita pela Fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, assentamento, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## IMPERMEABILIZACAO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁSTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIR OU SIMILAR

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços consistem na aplicação de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacir, ou similar. A Contratada deverá aplicar a tinta como pintura, com trincha, vassoura de cerdas macias ou rolo de lã de carneiro de pelo curto, em demãos, respeitando o consumo por m² estipulado pelo fabricante, observando o intervalo mínimo de 8 horas entre cada demão.

Para aplicar o NEUTROL a superfície deverá estar totalmente seca. Aplicar-se-á uma demão de NEUTROL para penetração e as demais demãos para cobertura, até atingir o consumo recomendado. Na demão de penetração, esfregar-se-á bem o material sobre o substrato, escassamente. As demais demãos deverão ser fartas.

Para caixas-d'água e reservatórios, aguardar a completa secagem do produto antes de colocar água, o que pode levar no mínimo 5 dias ou mais, conforme a temperatura ambiente e as condições de ventilação do local.

A Contratada deverá respeitar as indicações do fabricante.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro quadrado (m²) de tinta aplicada conforme instruções do fabricante, desde que aceita pela Fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, aplicação, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

# COBERTURA

## IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Toda a madeira utilizada no telhado deverá ser imunizada contra agentes biodegradadores, através de pincelamento, imersão ou injeção de cupinicida incolor, respeitando rigorosamente as recomendações do fabricante.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será realizada pela área em projeção do telhado correspondente ao madeiramento imunização, medido em metro quadrado (m²), conforme projeto, desde que aprovado pela fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, aplicação, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, PEÇA SERRADA 5x11CM, PARA TELHA ONDULADA

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Deverão ser usadas madeiras da espécie Massaranduba (Mimussopis Rufula), ou similar. Deverão ser reaproveitadas todas as peças retiradas do telhado antigo e que estejam em boas condições, o que será definido pela fiscalização. Somente as peças que estiverem em mau estado de conservação deverão ser trocadas por peças novas

As peças deverão estar bem secas, isentas de caruchos e brocas, sem nós ou fendas, quinas mortas, rachaduras de qualquer natureza, fibras arrancadas ou partes de alburnes de cor contrastada que comprometam a sua resistência ou durabilidade.

As peças de madeira empregadas serão desempenadas, aparelhadas, lixadas e em quinas vivas.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será realizada pela área de projeção do telhamento correspondente ao madeiramento assentado, medido em metro quadrado (m²), conforme projeto, desde que aprovado pela fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, aplicação, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

A Contratada deverá executar a trama de madeira para suporte de telhas cerâmicas (capa-canal) utilizando:

- Peça de madeira de lei não aparelhada, com seção de 1,5 x 5,0 cm (ripa);

- Peça de madeira de lei não aparelhada, com seção de 5,0 x 6,0 cm (caibro);

- Peça de madeira de lei não aparelhada, com seção de 6,0 x 12,0 cm (terça);

Na fase de execução, a Contratada deverá:

Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das peças de acordo com o projeto;

Posicionar as terças conforme previsto no projeto, conferindo distância entre tesouras, pontaletes ou outros apoios, declividade da cobertura, extensão do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre as terças;

Fixar as terças na estrutura de apoio, cravando os pregos 22 X 48 aproximadamente a 45° em relação à face lateral da terça, de forma  que penetrem cerca de 3 a 4 cm na peça de apoio;

Posicionar os caibros conforme previsto no projeto, conferindo distância entre terças ou outros apoios, declividade da cobertura, extensão do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre os caibros;

Fixar os caibros na estrutura de apoio, cravando os pregos 19 x 36 aproximadamente a 45°  em relação à face lateral do caibro, de forma que penetrem cerca de 3 a 4 cm na terça;

Marcar a posição das ripas conforme previsto no projeto, conferindo distância entre caibros, extensão do pano, galga estipulada de acordo com a telha a ser empregada, esquadro e paralelismo entre as ripas;

Pregar as ripas nos caibros, utilizando pregos 15x15 com cabeça. Rebater as cabeças de todos os pregos, de forma a não causar ferimentos nos montadores do telhado ou em futuras operações de manutenção.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será realizada pela área de projeção do telhado correspondente ao madeiramento instalado (planta baixa), medida por metro quadrado (m²), de acordo com o detalhamento em projeto, desde que aprovada pela fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, instalação, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO-COLONIAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

O serviço consiste na execução de telhamento com telha capa-canal tipo colonial, sobre madeiramento previamente assentado e travado.

Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a caibros, terças ou ganchos vinculados à estrutura (nunca a ripas, que poderão romper-se ou despregar-se com relativa facilidade).

Em cada pilha de telhas disposta sobre o madeiramento não devem ser acumuladas mais do que sete ou oito telhas; os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas em caibros ou terças, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento.

Antes do início dos serviços de telhamento devem ser conferidas as disposições de tesouras, meia-tesouras, pontaletes de apoio, terças, caibros, elementos de contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado o distanciamento entre ripas (galga), de forma a se atender à projeção mínima especificada para os beirais e que o afastamento entre topos de telhas na linha de cumeeira não supere 5 ou 6cm.

A colocação deve ser feita por fiadas, iniciando pelo beiral até a cumeeira, e simultaneamente em águas opostas; a largura do beiral deve ser ajustada para que se atenda ao distanciamento máximo entre as extremidades das telhas na linha de cumeeira; para se manter a declividade especificada para o telhado, as telhas nas linhas dos beirais devem ser apoiadas sobre ripas duplas, ou ripões com altura equivalente à espessura de duas ripas.

No caso de beirais sem a proteção de forros, as primeiras fiadas devem ser amarradas às ripas com arame recozido galvanizado.

Na colocação das telhas, manter direções ortogonal e paralela às linhas limites do edifício, observando o correto distanciamento entre os canais, o perfeito encaixe dos canais nas ripas e o perfeito encaixe das capas nos canais.

Telhas e peças complementares com fissuras, empenamentos e outros defeitos acima dos tolerados pela respectiva normalização devem ser expurgadas.

Nas posições de águas furtadas (rincões), espigões e eventualmente cumeeiras as telhas devem ser adequadamente recortadas (utilização de disco diamantado ou dispositivos equivalentes), de forma que o afastamento entre as peças não supere 5 ou 6cm.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será realizada pela área de projeção do telhamento assentado (planta baixa), medido em metro quadrado (m²), de acordo com o detalhamento em projeto, desde que aprovada pela fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, instalação, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E=6cm, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 E ¼ DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

O serviço consiste no assentamento de telhamento em fibrocimento sobre madeiramento previamente assentado e travado.

Serão utilizadas telhas com espessura de 6mm, com recobrimento transversal entre chapas de 140 mm, para inclinações superiores ou iguais a 15° ou 26,8%, e de 200 mm para inclinações de 10° a 15° ou 17,6% a 26,8%.

O recobrimento lateral será de 50 mm, aproximadamente ¼ de onda, para inclinações de 10° ou maiores. Em coberturas sujeitas a condições desfavoráveis de vento, o recobrimento em apreço será de 230 mm, ou 01 onda  e ¼  de  onda.

O apoio das chapas sobre as terças será, no mínimo, de 50 mm no sentido de seu comprimento. A fixação das chapas será efetuada com ganchos chatos.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será realizada pela área de projeção do telhado assentado, medida em metro quadrado (m²) de acordo com o detalhamento em projeto e aprovação da fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, instalação, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMCOÇADA COM ARGAMASSA, PARA TELHADOS COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a caibros, terças ou ganchos vinculados à estrutura (nunca a ripas, que poderão romper-se ou despregar-se com relativa facilidade).

As peças cumeeira devem ser montadas no sentido contrário aos ventos dominantes no local da obra, ou seja, peças a barlavento recobrem peças a sotavento;

Dispor as peças da cumeeira, espigão e eventual empena de forma que o recobrimento entre a peça cumeeira e as telhas adjacentes seja de no mínimo 50mm; o recobrimento longitudinal entre as peças sucessivas deve ser de no mínimo 70mm;

Emboçar as peças cumeeira com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia após limpeza e ligeiro umedecimento das peças cumeeira e telhas adjacentes (aspersão de água com broxa), sendo que a argamassa deverá resultar totalmente recoberta pelas peças cumeeira.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será realizada por metro linear de cumeeira assentada, de acordo com o detalhamento em projeto e aprovação da fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, assentamento, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETEADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços consistem no fornecimento e assentamento de estrutura de pontaletes para apoio de coberturas em telhas cerâmicas, de concreto ou de fibrocimento composto por peças de madeira não aparelhadas com as seguintes dimensões: 1) seção de 6,0 x 16,0 cm, para atuar como pontaletes; 2) seção de 6,0 x 12,0 cm, para atuar como berços dos pontaletes; e 3) seção de 5,0 x 6,0 cm, para atuar como mão francesa da terça e contraventar os pontaletes. Está incluso nesse serviço o transporte vertical com guincho elétrico de coluna.

Para a execução dos pontaletes, a Contratada deverá cortar a madeira de acordo com os comprimentos de pontaletes descritos em projeto. Deverá também prever berço de, no mínimo, 40 cm sob cada pontalete e mãos-francesas nas duas direções, para dar estabilidade ao conjunto. Deverá estar prevista a execução de recortes nos pontaletes para fixação da terça, de modo a garantir inclinação e perfeito encaixe das peças. Por fim, deverão ser fixados os contraventamentos / mãos-francesas nas duas direções.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será realizada pela área de projeção do telhado correspondente ao pontaleteamento assentado (planta baixa), medido em metro quadrado (m²), de acordo com o detalhamento em projeto, desde que aprovada pela fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, instalação, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 3mm, CLASSE 2, ESTRUDADA COM REFORÇO DE NÃO TECIDO DE POLIESTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER E PROTEÇÃO MECÂNICA TRAÇO 1:3

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

O serviço deve ser realizado de forma a garantir a estanqueidade do objeto impermeabilizado contra a infiltração de águas. Para tanto, além de materiais de boa qualidade, deve-se observar a adequada execução dos serviços. Durante a realização de impermeabilizações, deverá ser estritamente vedada a passagem, no recinto, de pessoas ou operários estranhos àqueles serviços.

Antes de iniciar os serviços, toda camada de proteção mecânica e impermeabilização existentes deverão ser completamente removidas, executando-se posterior regularização da superfície, proporcionando a correção das imperfeições dos substratos e um caimento mínimo adequado, conforme descrito nos projetos ou indicado pela fiscalização.

Em sequência, deverá ser aplicado, a frio, uma manta líquida de base de asfáltica modificada com adição de elastômeros diluídos em solvente orgânico. A sua aplicação  deve ser feita com um rolo de lã de carneiro, trincha ou brocha, de forma homogênea. Após a aplicação e secagem desse primer, será feita a aplicação da manta asfáltica com maçarico, que irá aquecer a parte inferior da bobina e da superfície, para colagem. Importante garantir a continuidade das mantas a serem aplicadas, com uma sobreposição mínima de 10cm entre elas.

A aplicação da manta asfáltica deve ser executada por profissionais treinados e especializados. A execução dos sistemas de impermeabilização também é normatizada  pela NBR 9574.

Após a execução da virada da manta nas platibandas, deverá ser executado um chapim em concreto, com pingadeira dos dois lados conforme projeto ou indicação da fiscalização.

Serão adotadas medidas especiais de segurança contra o perigo de intoxicação ou inflamação de gases, quando da execução de trabalhos de impermeabilização betuminosa ou de elastômeros, em ambientes confinados, devendo-se assegurar ventilação suficiente e prevenir contra a aproximação de chamas, brasa de cigarro etc.

Quando as circunstâncias ou as condições locais se verificarem tais que tornem aconselhável o emprego de sistema diverso do previsto no projeto, serão tais circunstâncias constatadas pela Fiscalização, sendo adotado o sistema mais adequado ao caso, mediante prévios entendimentos com a CODEVASF.

- As superfícies impermeabilizadas suscetíveis ao tráfego de pessoas deverão ser protegidas com uma camada de argamassa no traço 1:3 (1 saco de cimento/ 3 padiolas de areia/2kg de aditivo), com aditivo impermeabilizante do tipo Vedacit ou similar, aplicada sobre manta asfáltica devidamente assentada. A camada de argamassa deverá ter espessura mínima de 1,5 cm.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita pela área efetivamente impermeabilizada e protegida, em metro quadrado (m²), devidamente aprovada pela fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, instalação, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO MACIÇO

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

A argamassa de assentamento utilizada será argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia, traço 1:2:8, medido em volume, com espessura mínima de 2 cm. Deverá ser efetuada a mistura prévia da areia, cal e água, com um mínimo de 12 horas de antecedência. O cimento e restante da água de amassamento serão adicionados momentos antes da utilização da argamassa.

O assentamento dos blocos deverá ser nivelado e aprumado com a utilização de nível de bolha e prumo de face.

As juntas entre os tijolos deverão apresentar espessura constante.

As paredes deverão estar alinhadas e aprumadas tanto nos parâmetros verticais quanto nos cantos. A verificação deverá ser periódica, durante o levantamento. Para tal deverá ser utilizada uma régua de metal ou madeira.

O controle geométrico será feito através de verificação “in loco”.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pelo volume em metro quadrado (m²) de serviços executados de acordo com o projeto.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, assentamento, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## CHAPIM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

O chapim será pré-moldado, em concreto armado com Fck=21MPA, aparente, armação de 6.3mm, espessura igual ou superior a 3cm e largura de 25cm, com pingadeira em cada um dos lados, e deverá ser assentado com argamassa traço 1:6 (cimento, cal e areia), com preparo em betoneira.

Deverá ser assentado sobre platibandas, conforme projeto ou indicação da fiscalização, garantindo-se o nível e a perfeita continuidade entre as placas.

As placas de chapim deverão ser planas e isentas de defeitos, quebras ou rachaduras que comprometam a sua durabilidade.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita pelo comprimento, em metro linear (m), de peças assentadas, desde que aceitos pela fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos transporte, assentamento, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## RUFO EM CHAPA DE ZINCO

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

O presente serviço consiste no fornecimento e assentamento de rufo em chapa de zinco com 30cm de largura, incluindo argamassa T-a, traço 13 (cimento e areia).

Todas as concordâncias de telhados com paredes serão guarnecidas por rufos, quer horizontais, quer acompanhando a inclinação da cobertura, conforme definido nos projetos.

Os rufos nas intercessões entre as paredes e a cobertura serão em chapas de zinco e deverão ter dimensões suficientes para recobrir com folga a interseção das telhas com a platibanda. Sob os rufos, ao longo das telhas, haverá sempre o cuidado de se deixar, junto ao paramento vertical, um topo de onda da telha e não uma cava.

Os rufos deverão ter dimensões suficientes para recobrir com folga a interseção das telhas com a platibanda.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será realizada pelo comprimento em metro linear (m) de rufo efetivamente assentado, de acordo com o detalhamento em projeto ou indicação da fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, inclusive transporte, instalação, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

# ESQUADRIAS

## GRADE DE FERRO TIPO TIJOLINHO

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Deverão ser fornecidas e instaladas grades de ferro, com barras chatas de 1/2" x 1/8” tanto na vertical quanto na horizontal, conforme indicado no projeto ou ainda indicado pela fiscalização.

A fixação da grade deverá ser efetuada através de chumbadores. Para não ocorrer desalinhamentos, a grade deverá ser escorada e mantida no prumo até o completo endurecimento da argamassa.

Os quadros serão perfeitamente esquadriados; terão todos os ângulos ou linhas de emenda soldados bem esmerilhados ou limados, de modo a desaparecerem as rebarbas e saliências de solda.

MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pela área em metro quadrado (m²) de grade entregue, assentada e executadas de acordo com o projeto ou ainda conforme indicação da fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, armazenamento, transporte, instalação, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## PORTÃO DE FERRO DE ABRIR COM UMA FOLHA, COM BARRA QUADRADA DE 1/2” E QUADRO COM BARRA DE FERRO DE 1/2”

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

O serviço consiste no fornecimento e instalação de portão de ferro de abrir de uma folha, com barras quadradas de 1/2" na vertical, barras de quadradas de 1/2" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1/2", inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores com parafusos.

A Contratada deverá executar os serviços garantido o perfeito acabamento dos materiais, inclusive no encontro entre as barras.

MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pela área em metro quadrado (m²) de portão assentado, de acordo com o projeto ou ainda conforme indicação da fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, armazenamento, transporte, instalação, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), INCLUSO BATENTES, ALIZARES E FERRAGENS

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Esse serviço corresponde ao fornecimento e assentamento de portas em madeira canela ou similar, com as dimensões especificadas em projeto ou ainda indicadas pela fiscalização. O modelo da porta deverá ser aprovado pela fiscalização.

Estão inclusos o assentamento dos caixões e alizares.

As dobradiças deverão ser de latão, na dimensão de 3” x 21/2” (três por duas e meia polegadas), com acabamento cromado.

A porta será inspecionada, no recebimento, quanto à qualidade, ao tipo, ao acabamento, às dimensões e ao funcionamento. Serão sumariamente recusadas todas as peças que apresentem sinais de empenamento, deslocamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira ou outros defeitos.

A porta será perfeitamente assentada, utilizando-se para isso mão-de-obra qualificada. As ferragens utilizadas serão de 1ª qualidade e adequadas ao tipo de material da porta.

Qualquer defeito observado após a colocação da porta é de total responsabilidade da Contratada.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pela unidade de porta entregue, assentada e executadas de acordo com o projeto.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela fiscalização. Nestes preços, deverão estar incluídos os custos de aquisição, armazenamento, transporte dos materiais, ferramentas, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências.

## PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, INCLUSIVE BATENTES, ALIZARES E FERRAGENS

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Esse serviço corresponde ao fornecimento e assentamento de portas em madeira de lei, almofadadas, com as dimensões especificadas em projeto ou ainda indicadas pela fiscalização. O modelo da porta deverá ser aprovado pela fiscalização.

As dobradiças deverão ser de ferro galvanizado, na dimensão de 3” x 21/2” ou 3”x3” a depender do tamanho das portas, com acabamento cromado.

A porta será inspecionada, no recebimento, quanto à qualidade, ao tipo, ao acabamento, às dimensões e ao funcionamento. Serão sumariamente recusadas todas as peças que apresentem sinais de empenamento, deslocamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira ou outros defeitos.

Os parafusos a serem empregados na fixação dos marcos deverão ter as cabeças embutidas, dando-se o devido acabamento com o enchimento sobre as cabeças por meio de um fragmento da mesma madeira, lixado, permitindo continuidade da superfície.

Todos os acessórios das portas de madeira, como caixões (marcos) e alisares deverão ser da mesma madeira que foi confeccionada a porta.

Os batentes das portas serão fornecidos montados no esquadro, travejados com sarrafos de madeira, inclusive com a respectiva esquadria. Deverão possuir folga de 3 mm de cada lado, tornando-se desnecessário efetuar repasses com plainas.

A porta será perfeitamente assentada, utilizando-se mão-de-obra qualificada. As ferragens utilizadas serão de 1ª qualidade e adequadas ao tipo de material da porta.

Qualquer defeito observado após a colocação da porta é de total responsabilidade da Contratada.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pela unidade de porta entregue, assentada e executadas de acordo com o projeto.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela fiscalização. Nestes preços, deverão estar incluídos os custos de aquisição, armazenamento, transporte dos materiais, ferramentas, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências.

## PORTÃO DE FERRO DE ABRIR COM DUAS FOLHAS, EM TUBO DE AÇO E CHAPA, INCLUSIVE DOBRADIÇA, FERROLHO E PINTURA.

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

O serviço consiste no fornecimento e assentamento de portão de ferro, duas folhas, de abrir, com tubos de aço galvanizado leve na vertical (Φ1 1/2”) e chapa de aço (e=1,2mm), conforme projeto apresentado.

A Contratada deverá executar os serviços garantido o perfeito acabamento dos materiais, inclusive no encontro entre as barras.

MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pela área em metro quadrado (m²) de portão assentado, de acordo com o projeto ou ainda conforme indicação da fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, armazenamento, transporte, instalação, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## JANELA EM AÇO TIPO BASCULANTE, SEM VIDROS, COM FIXAÇÃO EM ARGAMASSA.

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Para a execução do presente serviço, a Contratada deverá:

Manter folga em torno de 3 cm entre todo o contorno do quadro da janela e o vão presente na alvenaria;

Introduzir, no contorno do vão, os nichos onde serão chumbadas as grapas da janela, observando a posição e o tamanho adequados;

Com auxílio de alicate, dobrar as grapas soldadas ou rebitadas nos montantes laterais do quadro da janela, o suficiente para que se alojem perfeitamente nos nichos escarificados na alvenaria;

Aplicar chapisco em todo o contorno do vão, inclusive no interior dos nichos mencionados;

Preencher previamente com argamassa os perfis “U” das travessas inferior e superior do quadro da janela, aguardando o endurecimento da massa;

Com auxílio de calços de madeira, instalados na base e nas laterais do quadro, posicionar a esquadria no vão, mantendo nivelamento com esquadrias laterais do mesmo pavimento e alinhamento com janelas da respectiva prumada do prédio (alinhamento com arames de fachada);

Facear o quadro da janela com taliscas que delimitarão a espessura do revestimento interno da parede, e imobilizá-la com as cunhas de madeira, após cuidadosa conferência da posição em relação à face da parede, cota do peitoril, esquadro, prumo e nivelamento da esquadria;

Preencher com argamassa bem compactada todos os nichos onde se encontram as grapas (“chumbamento com argamassa”);

Após secagem do chumbamento, retirar as cunhas de madeira e preencher com argamassa os respectivos vazios e todas as folgas no contorno do quadro; Após cura e secagem da argamassa de revestimento, limpar bem a parede no contorno da janela, retirar as chapas de aglomerado que protegem a janela e verificar seu perfeito funcionamento.

MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pela área em metro quadrado (m²) de esquadria assentada, de acordo com o projeto ou ainda conforme indicação da fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, armazenamento, transporte, instalação, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## JANELA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, COM BATENTES L=30cm E ALIZARES

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

O serviço consiste no fornecimento e assentamento de janelas em madeira de lei, almofadadas, contendo caixões de 30 cm de largura e alizares, sem inclusão de ferragens, em modelo a ser aprovado pela fiscalização.

A madeira usada deverá estar bem seca, isenta de caruchos e brocas, sem nós ou fendas, quinas mortas, rachaduras de qualquer natureza, fibras arrancadas ou quaisquer outros problemas que comprometam a sua resistência ou durabilidade.

O assentamento deverá ser realizado com a observância do nível e prumo, para um perfeito funcionamento da esquadria.

## CONJUNTO DE FERRAGENS PARA JANELAS EM MADEIRA, DE ABRIR, DUAS FOLHAS

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

O serviço consiste no fornecimento e assentamento de um conjunto de ferragens necessárias ao perfeito assentamento e funcionamento das janelas em madeira, com acabamento cromado.

As unidades deverão estar isentas de defeitos e, quando assentadas, deverão ter eficiência adequada.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos por conjunto devidamente assentado, de acordo com o projeto ou ainda conforme indicação da fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, armazenamento, transporte, instalação, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## PORTÃO DE FERRO PADRÃO ESCOLAR COM FERROLHO E DOBRADIÇAS

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

O serviço consiste no fornecimento e assentamento de portão de ferro, padrão escolar com montantes em perfil “U” de chapa udc 75 x 38 x 2,65 mm (duplo), barras verticais de seção quadrada de 1/2" e barras chata de 1 1/2" x 3/16"  (dupla) horizontais, inclusive ferrolho e dobradiças.

A Contratada deverá executar os serviços garantido o perfeito acabamento dos materiais, inclusive no encontro entre as barras.

MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pela área em metro quadrado (m²) de portão assentado, de acordo com o projeto ou ainda conforme indicação da fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, armazenamento, transporte, instalação, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

O serviço contempla o fornecimento e assentamento de vidros lisos transparentes, com 3 mm de espessura, para compor portas, janelas ou outros elementos especificados em projetos ou indicados pela fiscalização.

Os vidros fornecidos e assentados deverão estar isentos de quaisquer defeitos, tricas, riscos, ranhuras e quebras.

MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pela área em metro quadrado (m²) de vidro assentado, de acordo com o projeto ou ainda conforme indicação da fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, armazenamento, transporte, instalação, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## GUARDA-CORPO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços contemplam o fornecimento e a instalação de guarda-corpos em tubos de aço galvanizado (altura = 0,90), com barras verticais de 2" a cada 2,00m, barra horizontal intermediária de 2" e barra horizontal superior de 2".

A Contratada instalará o guarda-corpo em local identificado em projeto e deverá garantir a segurança aos usuários.

MEDIÇÃO E PAGAMENTO

O serviço será medido pelo comprimento em metro linear (m) de guarda-corpo assentado, de acordo com o projeto ou ainda conforme indicação da fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, armazenamento, transporte, instalação, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## GRADE DE AÇO COM MONTANTES EM PERFIL TUBULAR, BARRAS VERTICAIS E HORIZONTAIS DE SEÇÃO CHATA

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

O serviço contempla o fornecimento e assentamento de grade de aço com montantes em perfil tubular 1 1/2” a cada 3m, barras verticais de seção chata de 1" x 1/4" e barras chatas de 1" x 1/4" (dupla) horizontais.

Os montantes deverão ser chumbados utilizando-se concreto simples Fck=15MPa.

A Contratada deverá executar os serviços garantido o perfeito acabamento dos materiais, inclusive no encontro entre as barras.

MEDIÇÃO E PAGAMENTO

O serviço será medido pela área em metro quadrado (m²) de grade assentada, de acordo com o projeto ou ainda conforme indicação da fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, armazenamento, transporte, instalação, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

# PINTURA

## CONDIÇÕES GERAIS

Os serviços consistem na execução da pintura sobre piso, paredes e esquadrias.

Os serviços de pintura deverão ser executados com rigoroso esmero, por profissionais de comprovada competência de acordo com a melhor técnica existente para serviços desta natureza.

Todas as superfícies a pintar deverão ser cuidadosamente limpas e preparadas para o tipo de pintura especificada.

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a anterior estiver perfeitamente seca. O tempo mínimo de intervalo entre duas demãos será o recomendado pelo fabricante; quando omisso, de 24 horas em tempo seco e 48 horas em tempo úmido.

Não será permitido escorrimento ou salpico nas superfícies não destinadas à pintura (vidros, pisos, aparelhos etc.). Os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se solvente adequado.

Toda a superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto à textura, tonalidade e brilho.

Os cômodos e peças pintadas deverão ser cuidadosamente conservados pela Contratada, que deverá tomar todas as precauções e medidas para sua proteção. Antes da entrega das obras, deverão ser reparados pela Contratada todos os defeitos e estragos verificados nas pinturas, qualquer que seja a causa que os tenha produzido, ainda que esse reparo importe a renovação integral da pintura de um ou mais compartimento.

Não será permitida pintura em dias chuvosos.

### PREPARO DE SUPERFÍCIES COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO 01 DEMÃO DE FUNDO PREPARADOR

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Consiste na remoção da pintura existente em pardes e teto com lixa ou espátula, com posterior aplicação de fundo preparador para o recebimento de pintura ou emassamento.

Após o lixamento, deverá ser removida toda a sujeira, óleo ou graxa, utilizando-se panos limpos embebidos em solventes apropriados.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pela área de serviços executados, metro quadrado (m²), de acordo com o projeto.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídos transporte, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO SOBRE MADEIRA

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Todas as esquadrias em madeira deverão ter preparação da superfície antes do recebimento de pintura a óleo ou esmalte sintético.

O preparo deverá ser feito inicialmente com uma lixa para madeira número 150, procedendo-se o lixamento de toda superfície, até que se elimine as farpas de madeira como também as partes soltas de tinta e o brilho da tinta anterior, quando for o caso.

Em seguida deve-se realizar o emassamento a óleo da superfície, corrigindo-se imperfeições e rachaduras, utilizando-se espátula (rachaduras) ou desempenadeira de aço (superfícies maiores), em camadas finas e sucessivas.

O emassamento deverá secar por, no mínimo, 10 horas. Se necessário, será aplicada outra demão e espere o mesmo tempo. Após a secagem da massa, deve-se proceder ao lixamento com lixa para madeira mais fina, até que a superfície esteja totalmente nivelada, lisa.

Eliminar-se-á o pó de toda a superfície com um pano umedecido em aguarrás, deixando-se secar por aproximadamente 30 minutos. A superfície estará pronta para ser pintada.

## PINTURA DE PROTEÇÃO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA ANTICORROSIVA (ZARCÃO), INCLUSIVE LIXAMENTO.

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

As superfícies metálicas que serão pintadas deverão ser previamente tratadas para poder receber a pintura específica.

Primeiramente deverá ser removida a tinta antiga, se existente, utilizando-se jato abrasivo, limpeza mecânica ou manual, seguido de lixamento. Os pontos de ferrugem também deverão ser lixados e escovados com escova de aço para a sua completa retirada, ou ainda poderão ser utilizados removedores de ferrugem. Caso a superfície tenha sinais de óleo ou gordura, deverá ser passado solvente para retirá-los. A superfície sem ferrugem e limpa será, então, submetida a aplicação de duas demãos de fundo anticorrosivo (zarcão) nos locais de exposição do ferro. A aplicação com rolo permite um acabamento mais delicado. Após a secagem da tinta anticorrosiva, deverá ser procedido o lixamento da superfície com lixa nº150.

Somente após esses passos a superfície estará pronta para receber a pintura.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos por área em metros quadrados (m²) de esquadria devidamente pintada, de acordo com o projeto ou ainda conforme indicação da fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, armazenamento, transporte, aplicação, lixamento, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

A aplicação da massa deve ser feita em camada fina (máximo 3 mm). Após a sua aplicação deverá ser procedido o lixamento, respeitando o prazo recomendado pelo fabricante. Apos o lixamento aplicar outra camada de emassamento. Para a aplicação da tinta de acabamento é necessário que a superfície esteja livre de pó.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos por área em metros quadrados (m²) devidamente emassada,  de acordo com o projeto ou ainda conforme indicação da fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, armazenamento, transporte, execução, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

A aplicação da massa deve ser feita em camada fina (máximo 3 mm). Após a sua aplicação deverá ser procedido o lixamento, respeitando o prazo recomendado pelo fabricante. Apos o lixamento aplicar outra camada de emassamento. Para a aplicação da tinta de acabamento é necessário que a superfície esteja livre de pó.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos por área em metros quadrados (m²) devidamente emassada,  de acordo com o projeto ou ainda conforme indicação da fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, armazenamento, transporte, execução, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, DUAS DEMÃOS.

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Inicialmente a Contratada deverá verificar se há furos nas paredes e teto, e preenchê-los com reboco ou massa, a depender do caso. Após a secagem, toda a parede deverá ser lixada, de forma a retirar a pintura existente, se for o caso.

A superfície deverá ser limpa e o pó removido.

Após o emassamento e a limpeza, deverá ser aplicada tinta látex PVA, em duas demãos, nas paredes internas e tetos, na cor estabelecida em projeto ou definida pela Fiscalização. A segunda demão deverá ser aplicada após a secagem da primeira demão (cerca de 4 horas).

Toda a superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto à textura, tonalidade e brilho.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos por área em metros quadrados (m²) de parede devidamente pintada, de acordo com o projeto ou ainda conforme indicação da fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, armazenamento, transporte, aplicação, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Inicialmente a Contratada deverá verificar se há furos na parede, e preenchê-los com reboco ou massa acrílica, a depender do caso. Após a secagem, toda a parede deverá ser lixada, de forma a retirar a pintura existente, se for o caso.

A superfície deverá ser limpa e o pó removido.

Após o emassamento e a limpeza, deverá ser aplicada tinta látex acrílica, em duas demãos, nas paredes externas, na cor estabelecida em projeto ou definida pela Fiscalização. A segunda demão deverá ser aplicada após a secagem da primeira demão (cerca de 4 horas).

Toda a superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto à textura, tonalidade e brilho.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos por área em metros quadrados (m²) de pintura executada de acordo com o projeto ou ainda conforme indicação da fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, armazenamento, transporte, aplicação, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Após a aplicação do fundo nivelador, deverão ser aplicadas duas demãos de esmalte sintético, na cor a ser definida pela Fiscalização, tomando-se o cuidado de deixar o tempo necessário entre as demãos para a secagem da tinta.

A aplicação da tinta deverá ser minuciosa a fim de garantir o perfeito acabamento.

Deverão ser obedecidas todas as especificações recomendadas pelo fabricante.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos por área em metros quadrados (m²) esquadria devidamente pintada, de acordo com o projeto ou ainda conforme indicação da fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, armazenamento, transporte, aplicação, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Após a aplicação de fundo anticorrosivo, precedido de lixamento, deverão ser aplicadas duas demãos de esmalte sintético, na cor a ser definida pela Fiscalização, tomando-se o cuidado de deixar um acabamento perfeito.

Deverão ser obedecidas todas as especificações recomendadas pelo fabricante.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos por área em metros quadrados (m²) efetivamente pintada, de acordo com o projeto ou ainda conforme indicação da fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, armazenamento, transporte, aplicação, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## PINTURA DA LOGOMARCA DA CODEVASF

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

A Contratada deverá confeccionar um gabarito para pintura com a logomarca da Codevasf, conforme detalhamento em projeto ou indicação da fiscalização.

Após a aplicação de fundo anticorrosivo e pintura de toda a esquadria, a Contratada deverá aguardar a secagem da peça para iniciar o trabalho de pintura da logomarca.

Para tanto, deverão ser aplicadas quantas demãos sejam necessárias de esmalte sintético para que as cores fiquem nas tonalidades previstas, tomando-se o cuidado de deixar um acabamento perfeito.

Deverão ser obedecidas todas as especificações recomendadas pelo fabricante.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos por área em metros quadrados (m²) efetivamente pintada, de acordo com o projeto ou ainda conforme indicação da fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, armazenamento, transporte, aplicação, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PADRÃO PARA DEFICIENTES A BASE DE RESINA ACRÍLICA SOBRE PISO CIMENTADO

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Deverá ser aplicada tinta a base de resina acrílica, no mínimo duas demãos, para a execução da sinalização horizontal, nas cores definidas em projeto ou ainda indicadas pela Fiscalização.

Toda a superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto à textura, tonalidade e brilho.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos por área em metros quadrados (m²) efetivamente pintada, de acordo com o projeto ou ainda conforme indicação da fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, armazenamento, transporte, aplicação, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## DEMARCAÇÃO DE PAVIMENTOS COM PINTURA DE 01 DEMÃO DE RESINA ACRÍLICA E APLICAÇÃO DE MICRO-ESFERAS PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (ESTACIONAMENTOS, FAIXAS DE PEDESTRE, ETC)

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Inicialmente a Contratada deverá executar a marcação da área a ser pintada de acordo com o projeto. A área deverá estar previamente limpa, seca e isenta de detritos, óleos, etc.

A pintura deverá ser feita com a aplicação de 01 demão de resina acrílica e microesferas de vidro específicas para sinalização horizontal, conforme projeto apresentado pela Codevasf.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos por área em metros quadrados (m²) efetivamente pintada, de acordo com o projeto ou ainda conforme indicação da fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, armazenamento, transporte, aplicação, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

# INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

## TUBOS E CONEXÕES

Deverão obedecer as normas da ABNT, atinentes a cada tipo.

### TUBOS E CONEXÕES DE PLÁSTICO

Serão de cloreto de polivinila (PVC), rígido, do tipo pesado.

Os tubos serão testados com a pressão mínima de 5,0 MPa.

Para instalações prediais de água fria, os tubos de PVC, serão da série A - terão espessuras e peso determinados pelas normas da ABNT.

Para instalações prediais de esgoto primário e secundário os tubos de PVC terão as espessuras e pesos determinados pelas normas da ABNT.

As conexões para canalizações de plástico obedecerão, naquilo que lhes for aplicável, às características gerais dos tubos.

## VÁLVULAS E REGISTROS

As válvulas e registros serão dos seguintes tipos:

### VÁLVULAS DE BÓIA

Tipo reforçado, com flutuador de chapa de cobre, latão repuxado ou poliestireno expandido “balão inteiro”, “balão oval”, “meio balão”, “balão chato” - válvula de vedação e hastes de metal fundido.

### REGISTRO DE GAVETA

Serão inteiramente de bronze com volante de ferro fundido ou estampado, ou volante maciço com acabamento cromado.

### VÁLVULA GLOBO

De ferro fundido ou forjado ou de outro metal.

## SERVIÇOS - NORMAS DE EXECUÇÃO

### INSTALAÇÕES DE ÁGUA

As instalações de água serão executadas de acordo com o projeto, com as especificações complementares e com as que se seguem:

- Todas as alterações feitas no decorrer da obra serão previamente autorizadas pelo autor do projeto, registradas e após o término da execução das instalações de água serão atualizados os desenhos do respectivo projeto.

- As colunas de canalização correrão embutidas nas alvenarias, salvo quando outros espaços forem previstos para tal fim, devendo, neste caso, serem fixadas por braçadeiras de 2 em 2 metros.

- As derivações correrão embutidas nas paredes, vazios ou lajes rebaixadas, evitando-se sua inclusão no concreto.

- Os cortes, rasgos e aberturas necessárias em elementos da estrutura de concreto armado, para passagem das tubulações, serão locados e tomados com tacos, buchas ou bainhas, antes da concretagem, com prévia indicação do instalador.

- Para facilidade de desmontagem das canalizações, serão colocadas uniões ou flanges nas sucções das bombas, recalques, barriletes ou onde convier.

- Nas ligações de aparelhos ou metais (torneiras de pia, engates, chuveiros,etc.), com tubulação em PVC, serão usadas conexões azul de PVC com bucha de latão.

- Nas uniões PVC - bronze (metais sanitários) não serão usados sisal ou zarcão, mas sim fita para vedação de rosca de politetrafluoretileno, tipo veda rosca.

### TUBULAÇÃO

A relação entre a pressão que define a classe e a pressão máxima interna de serviço será, no mínimo, igual a 2.

Para as tubulações enterradas a largura da vala será tão reduzida quanto possível, respeitado o limite D + 30 cm, sendo D o diâmetro, em cm, do tubo a assentar.

O espaço compreendido entre a base de assentamento e a cota definida pela geratriz externa superior do tubo acrescida de 30 (trinta) cm será preenchido com aterro cuidadosamente selecionado, isento de pedras e corpos estranhos e adequadamente adensado em camadas não superiores a 10 (dez) cm de cada vez.

O restante do aterro será procedido com material que apresente uma densidade aproximadamente igual à do solo existente nas paredes da vala, utilizando-se, de preferência, o mesmo tipo de solo, desde que isento de pedras grandes ou corpos estranhos de dimensões apreciáveis.

Os tubos com rosca não são recomendados para trabalhar enterrados, dando-se preferência aos soldáveis para bitolas até 50 mm e aos de ponta e bolsa para bitolas superiores.

Conforme previsto na NBR - 5626/82, as canalizações não atravessarão vigas ou lajes, senão em passagens de maior diâmetro.

Para evitar perfuração acidental dos tubos por pregos, parafusos etc., as reentrâncias ou canaletas (encaixes) serão fechadas com argamassa de cimento e areia média no traço volumétrico de 1:3.

Na classe de tubo com juntas soldadas não será permitida, a qualquer título, a abertura de rosca.

### JUNTAS SOLDADAS

A solda será executada conforme segue:

- Lixa-se a ponta do tubo e a bolsa da conexão com lixa d’água até remover o brilho das superfícies.

- Limpa-se com solução própria aspartes lixadas (solução limpadora).

- Aplica-se o adesivo, uniformemente, nas duas partes a serem soldadas, encaixando-se rapidamente e removendo-se o excesso com a solução própria.

- Antes da solda é recomendável que se marque a profundidade da bolsa sobre a ponta do tubo objetivando-se, com essa medida, a perfeição do encaixe, que deve ser bastante justo, uma vez que a ausência de pressão não estabelece a soldagem.

### JUNTAS ROSQUEADAS

Os tubos de PVC rígido, conforme a ABNT, serão conectados por meio de luvas rosqueadas de PVC rígido ou outro material adequado.

A abertura de rosca será necessariamente efetuada com a utilização de ferramentas adequadas, sendo a tarraxa empregada na operação própria para esse fim, ou seja, exclusiva para tubos de PVC.

O corte dos tubos será procedido rigorosamente em esquadro, o que evitará que as roscas se desenvolvam tortas.

As roscas serão concêntricas à periferia do tubo.

O número de filetes de rosca será tal que sejam os filetes integralmente cobertos pela luva.

Para rosquear os tubos nas luvas será empregada a chave de cinta, evitando-se o uso de chave de grifo.

### JUNTAS COM ANEL DE BORRACHA

Antes da montagem da junta, verificar se a luva, a bolsa, os anéis de borracha e a extremidade dos tubos a conectar se encontram bem secos e limpos, ou seja, isentos de areia, terra, lama, óleo, etc.

Montada a junta, deve-se provocar uma folga de, no mínimo, 1 (um) cm entre as extremidades, o que permitirá eventuais deformações. Essa folga será obtida imprimindo-se, à extremidade livre do tubo recém-conectado, vários movimentos circulares.

Verificar, em seguida, o posicionamento do anel, que deve estar localizado dentro da virola da bolsa existente para abrigá-lo.

Para facilitar a montagem, lubrifica-se o anel de borracha com glicerina e a ponta do tubo com produto específico para a finalidade, promovendo-se então o encaixe.

# INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DE ESGOTO

## CONDIÇÕES GERAIS

As instalações sanitárias serão executadas de acordo com o projeto, com as especificações complementares e com as que se seguem:

## TUBULAÇÕES

As colunas de esgoto correrão embutidas nas alvenarias, ou outros espaços previstos, devendo ser fixadas por braçadeiras, de 3 em 3 metros, no mínimo, quando não forem embutidas.

As derivações que correrem embutidas nas paredes ou rebaixos de pisos, não poderão jamais estender-se embutidas no concreto da estrutura; quando indispensável, serão alojadas em reentrâncias (encaixes) previamente previstos na estrutura.

Os furos, rasgos e aberturas, necessários em elementos da estrutura de concreto armado, para passagem de tubulações, serão locados e tomados com tacos, buchas ou bainhas, antes da concretagem. Medidas devem ser tomadas para evitar que as ditas tubulações venham a sofrer esforços, não previstos,decorrentes de recalques ou deformações estruturais e para que fiquem assegurada a possibilidade de dilatações e contrações.

As declividades indicadas no projeto serão consideradas como mínimas, devendo ser procedida uma verificação geral dos níveis, até a rede urbana, antes da instalação dos coletores.

Serão observadas as seguintes declividades mínimas:

Ramais de descarga 2% (dois por cento): para diâmetro nominal menor ou igual a 75 mm e 1% (um por cento) para diâmetro nominal maior ou igual a 100 mm

O fundo das valas para tubulações enterradas deverá ser bem compactada, antes do assentamento das mesmas, se necessário, deverá ser trocado o material existente por cascalho.

A juízo da fiscalização poderá ser dispensado este embasamento, desde que as condições de resistência e qualidade do terreno assim o permitirem.

O assentamento de tubos de ponta e bolsa será feito de jusante para montante, com as bolsas voltadas para o ponto mais alto.

O preenchimento da vala será feito utilizando-se material de boa qualidade, em camadas sucessivas de 0,20 m, cuidadosamente compactadas e molhadas, isentas de entulhos, pedras, etc.

As cavas abertas no solo, para assentamento das canalizações, só poderão ser fechadas após a verificação pela Fiscalização das condições das juntas, tubos, proteção mecânica e declividade.

## TUBULAÇÃO DE PVC

As extremidades das tubulações de esgoto serão vedadas, até a montagem dos aparelhos sanitários, com bujões de rosca ou plugues, convenientemente apertados, não sendo permitido o emprego de buchas de papel ou madeira para tal fim.

Durante a execução da obra serão tomadas especiais precauções para evitar-se a entrada de detritos nos condutores de águas pluviais.

## ELEMENTOS DE INSPEÇÃO

A instalação será dotada de todos os elementos de inspeção necessários e obedecer, rigorosamente, ao disposto a respeito nas normas da ABNT.

Toda instalação será executada tendo em vista as possíveis e futuras operações de inspeção e desobstrução.

Os tubos de queda apresentarão opérculos, tubos radiais com inspeção nos seus trechos inferiores.

As tampas das caixas de inspeção na instalação de esgotos e das caixas de areia na instalação de águas pluviais, localizadas no interior das edificações, receberão sobretampa de material idêntico ao do piso circundante.

## VENTILAÇÃO

O sistema de ventilação da instalação de esgoto sanitário, constituído por colunas de ventilação, tubos ventiladores e ramais de ventilação será executado de forma a não permitir que os gases emanados dos coletores entrem no ambiente interno dos prédios.

Os tubos de queda serão, sempre, ventilados na cobertura.

A ligação de um tubo ventilador a uma canalização horizontal será feita acima do eixo da tubulação, elevando-se o tubo ventilador até 15 cm, pelo menos, acima do nível máximo de água, no mais alto dos aparelhos servidos, antes de desenvolver-se horizontalmente ou de ligar-se a outro tubo ventilador.

A extremidade superior dos tubos ventiladores individuais poderá ser ligada a um tubo ventilador primário, a uma coluna de ventilação ou a um ramal de ventilação, sempre a 15 cm, pelo menos, acima do nível máximo da água no aparelho correspondente.

Os tubos ventiladores primários e as colunas de ventilação serão verticais e, sempre que possível, instalados em um único alinhamento reto: quando for impossível evitar mudanças de direção, estas serão feitas mediante curvas de ângulo central de 90º ou 45º.

O trecho de um tubo ventilador primário, ou coluna de ventilação, situado acima da cobertura do edifício, medirá, no mínimo, 30 cm, no caso de telhado ou simples laje utilizada para outros fins, sendo, neste último caso, devidamente protegido contra choques ou acidentes que possam danificá-lo. Deverá ser instalado em sua boca um terminal de ventilação para evitar a entrada de água de precipitação.

A extremidade aberta de um tubo ventilador primário ou coluna de ventilação, situada a menos de 4,0 m de distância de qualquer janela ou porta, deverá elevar-se, pelo menos, 1,0 m acima da respectiva verga.

### CAIXAS DE GORDURA

As caixas de gordura deverão seguir o detalhamento de projeto.

## CAIXAS DE INSPEÇÃO

Serão circulares, retangulares ou quadradas sendo construídas em anéis de concreto armado pré-moldado, com fundo do mesmo material ou de alvenaria, de tijolos maciços ou blocos de concreto com paredes de, no mínimo, 15 cm de espessura; para profundidades superiores a 1,0 m as paredes de alvenaria deverão ser de, no mínimo, 25 cm de espessura ou tubos de concreto circulares.

Para profundidade máxima de 1,0 m, as caixas de inspeção de forma quadrada terão 0,60 m de lado interno, no mínimo, e, as de forma circular, 0,60 m de diâmetro interno no mínimo.

Para profundidades superiores a 1,0 m, as caixas de inspeção de forma quadrada terão 1,10 m de lado interno no mínimo e, as de forma circular, 1,10 m de diâmetro interno no mínimo.

Na hipótese prevista no item anterior as caixas de inspeção que passam a denominar-se “poços de visita” serão dotadas de degraus de ferro de 0,20 mm com espaçamento mínimo de 0,40m, para facilitar o acesso ao seu interior.

Fundo construído de modo a assegurar rápido escoamento e a evitar formação de depósitos.

Tampa facilmente removível com alça a ser embutida no perímetro interno da caixa permitindo composição com o piso circundante, quando a caixa for interna. Deverão ter alças e serem embutidas no perímetro interno da caixa.

## FOSSAS

Destinam-se ao tratamento primário dos despejos prediais, exceto os de águas pluviais.

### NORMAS

Na construção de fossas sépticas, haverá particular atenção ao disposto nas normas da ABNT pertinentes ao assunto, especialmente com relação ao prescrito na NBR-7229/82.

### CARACTERÍSTICAS

De forma cilíndrica ou prismática retangular, serão executadas em concreto, alvenaria ou outro material que atenda às condições de segurança, durabilidade, estanqueidade e de resistência a agressões químicas dos despejos.

O tipo e a capacidade das fossas serão objeto de cálculo e projeto específico.

Serão providas de dispositivos que possibilitem a remoção do lodo digerido de forma rápida e sem contato do operador. A remoção poderá ser efetuada por bomba ou por pressão hidrostática.

### EFLUENTES

Os efluentes das fossas sépticas serão dispostos das seguintes maneiras no subsolo, por infiltração em camadas profundas do terreno, através de poços absorventes (sumidouros);

O sumidouro ficará abaixo da fossa no sentido de declividade do terreno a, no mínimo, 1,5 m de distância da mesma.

As paredes do sumidouro deverão permitir infiltrações. O tipo e a capacidade dos sumidouros serão objetos de projeto específico.

## RALOS

Os ralos poderão ser de cobre, de ferro fundido, de latão ou de PVC.

RALOS SIFONADOS

Fecho hídrico com altura mínima de 40 mm.

Orifício de saída com diâmetro mínimo de 40 mm.

RALOS SECOS

Quando de seção horizontal circular terão diâmetro mínimo de 10 cm e quando de seção poligonal, permitirão a inscrição de um círculo de diâmetro mínimo de 10 cm.

# INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

## ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS

### GENERALIDADES

Os materiais a serem usados deverão ser novos, de boa qualidade e obedecer a estas especificações, às Normas da ABNT no que couber e às exigências das concessionárias locais.

Os materiais colocados na obra estarão sujeitos, em qualquer momento, à aprovação da Fiscalização, independentemente de sua aplicação. Deverão ser removidos do local caso não sejam aprovados.

Quando as circunstâncias ou condições peculiares do local assim o exigirem, poderá ser feita a substituição de alguns materiais especificados por outros equivalentes, desde que tenham sido previamente aprovados.

## TUBULAÇÕES

### DE PVC RÍGIDO

Serão do tipo preto e pesado, roscável, não podendo ser curvado na obra nas bitolas acima de 1/2”.

Serão empregados em instalações internas ou externas sujeitas à umidade ou subterrâneas, sempre que o mesmo represente economia, segurança e nada impeça o seu uso.

## ACESSÓRIO PARA ELETRODUTOS:

### CURVAS E LUVAS

Deverão obedecer as mesmas especificações dos eletrodutos.

### BUCHAS E ARRUELAS

Serão de aço galvanizado ou liga especial zamak, com bitolas e roscas correspondentes às dos eletrodutos, isentas de rebarbas, com bordas arredondadas.

## QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO

As caixas dos quadros serão de chapa de aço laminado a frio fina SAE 1008/1010 espessura 1,5 mm (chapa 16) com molduras de portas ajustáveis.

Deverão ter portas com dispositivos de segurança para um perfeito fechamento, atendendo as exigências do projeto.

Deverão ter um painel de proteção de chapa de ferro n.º 16 BWG de tal forma que apenas as alavancas dos disjuntores estejam acessíveis às manobras de ligamento e desligamento.

Deverão ter barramentos de cobre eletrolítico com capacidade adequada à carga total do quadro.

O barramento do neutro deverá permitir a ligação do fio ou cabo neutro por meio de conector de pressão.

Todas as portas do quadro deverão ser pintadas a revólver sobre o fundo protetor anticorrosivo.

Todos quadros e seus respectivos disjuntores deverão ser identificados conforme nomenclatura específica no projeto elétrico. A identificação será feita por papel colado na parte interna da porta correspondendo o nº do disjuntor com o circuito.

## DISJUNTORES

Os disjuntores serão do tipo termomagnéticos de boa qualidade aprovados pelo INMETRO.

## CONECTORES

Serão de latão ou bronze, cobre ou bimetálico, do tipo de pressão.

Não será permitido o emprego de nenhum tipo de conector que empregue o uso de alicate para seu aperto ou reaperto ou ainda solda.

## INTERRUPTORES

Os comuns serão tipo pesado com contatos de bronze, fosforoso, base de baquelite, uma só alavanca de funcionamento brusco, capacidade de 10A para 220V.

Serão com contatos móveis de prata e fixos de cobre prateado ou de prata, alavanca fosforescente, com capacidade de 10A para 220V.

Os espelhos e placas serão de PVC Rígido com parafusos de latão cromado para fixação.

## TOMADAS

As tomadas de embutir em caixas retangulares (4”x2”x2”) ou quadradas (4”x4”x2”)

serão do tipo “universal” com pinos “redondos” com contatos de bronze fosforoso de 10A ou 20A para 110V ou 220V.

Suas características elétricas tais como corrente nominal, tensão e número e tipo de pólos serão estabelecidos pelas necessidades do projeto.

### CONDUTORES

Serão de cobre eletrolítico de alta condutibilidade, pureza de 99%, têmpera mole.

Quando em instalações internas, terão isolamento para até 750V e quando em instalações subterrâneas ou sujeitas a umidade e calor, deverão possuir isolamento para 0,6-1KV.

Serão adotados condutores de fio singelo para as bitolas de 6 mm2 ou menores e cabos para os de seção superiores a 6 mm2.

## LUMINÁRIAS, LÂMPADAS E REATORES

As luminárias fluorecentes ou incandescentes obedecerão, naquilo que lhes for aplicáveis, à NBR-6854/81, sendo construídas de forma a apresentar resistência adequada e possuir espaço suficiente para permitir as ligações necessárias.

Todas as peças ou superfícies deverão ser protegidas contra corrosão, mediante pintura anticorrosiva, esmaltação, zincagem ou outros produtos equivalentes.

As luminárias para uso ao tempo ou em locais úmidos devem ser construídas de forma a impedir a penetração de umidade em eletroduto, porta-lâmpadas e demais partes elétricas.

Todo aparelho deve apresentar indicado em local visível as seguintes informações:

- Nome do fabricante ou marca registrada;

- Tensão de alimentação;

- Potências máximas dos dispositivos que nele podem ser instalados (lâmpadas, reatores, etc.).

As lâmpadas deverão respeitar integralmente as Normas Técnicas da ABNT.

As lâmpadas apresentarão, pelo menos, as seguintes marcações legíveis no bulbo ou base:

- Tensão nominal; (V)

- Potência nominal; (W)

- Nome do fabricante ou marca registrada.

- Os reatores para lâmpadas fluorescentes obedecerão aos seguintes requisitos:

- Integral respeito ao disposto na NBR-5114/77, “Reatores para Lâmpadas Fluorescentes”.

- Todo reator será provido de invólucro incombustível e resistente à umidade.

- O invólucro do reator será protegido, interna e externamente, contra a oxidação por meio de pintura, esmaltação, zincagem ou processo equivalente.

As características de funcionamento, tais como tensão de saída, condições de aquecimento, fator de potência e outros não estabelecidos na NBR-5114/77.

O fator de potência mínimo deverá ser de 0,92.

## SERVIÇOS - NORMAS DE EXECUÇÃO

### GENERALIDADES

Os serviços de instalações elétricas da obra, compreendendo as instalações de força e luz serão executados rigorosamente de acordo com o respectivo projeto e com as especificações complementares e sempre obedecendo as Normas Técnicas de Concessionária para baixa e alta tensão.

As instalações elétricas deverão satisfazer às prescrições expressas na NBR-5410 e ser executadas por mão-de-obra sempre de alto padrão técnico.

A entrada de luz e força deverá obedecer aos padrões da concessionária e aos projetos.

## SERVIÇOS COMPLEMENTARES

A Empreiteira executará os trabalhos complementares ou correlatos da instalação elétrica, tais como: preparo, fechamento de recintos para cabines e medidores, abertura e recomposição de rasgos para condutores e canalizações, bem como todos os reparos decorrentes da execução das instalações elétricas.

## RESPONSABILIDADES DO EMPREITEIRO

Despesas com repartições e companhias concessionárias e anotações das ART’s de execução no CREA.

Fornecimento e instalação de todos materiais, equipamentos e acessórios componentes dos projetos elétrico.

Entregar a obra com todas as instalações em perfeito funcionamento.

Ligação das instalações com a rede da concessionária.

# LOUÇAS E METAIS

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

O material utilizado deverá ser de boa qualidade e aprovado previamente pela Fiscalização.

Todos os equipamentos, aparelhos e metais deverão ser submetidos a previa aprovação por parte da Fiscalização.

As torneiras e os registros deverão ter acabamento cromado, de boa qualidade.

Na ligação da tubulação de PVC com a torneira deverão ser utilizadas conexões com bucha de latão rosqueada.

Serão utilizados sifões para pias de banheiro.

Depois de instaladas e em funcionamento, deverão apresentar perfeita estanqueidade, a nível de tubulações, torneira, cuba e sifão.

As bacias sanitárias deverão ser com caixa de descarga acoplada e assento na cor branca.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por unidade de material devidamente instalado e aprovado pela fiscalização, devendo estar incluídos todos os elementos necessários a instalação das louças e metais.

O pagamento será feito aos preços unitários constantes das Planilhas Orçamentárias de Obras. Nestes preços deverão estar incluídos os serviços de assentamento das louças e metais incluindo todos os materiais necessários, ferramentas, equipamentos, mão de obra, encargos e incidências e o que mais for necessário para execução dos serviços.

# ESPELHO CRISTAL

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os espelhos deverão ser confeccionados nas medidas de projeto e instalados nos locais nele identificados ou ainda informados pela fiscalização. Deverão ter espessura de 4mm e serão fixados por parafusos apropriados.

O espelho deverá vir previamente cortado com todas as marcações e furações necessárias para a sua instalação, pois não serão aceitos cortes feitos no local da obra.

Deverá estar isento de defeitos, quebras, riscos ou outras imperfeições.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos por área em metros quadrados (m²) de espelho devidamente instalado, de acordo com o projeto ou ainda conforme indicação da fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, armazenamento, transporte, aplicação, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

# ARMÁRIO PARA PIA COM PORTAS E GAVETAS REVESTIDAS EM FÓRMICA BRANCA

O serviço consiste no fornecimento e instalação de armário para pia com portas e gavetas revestida em fórmica (postforming) branco, com largura de 0,57m, seguindo projeto apresentado pela Codevasf ou as indicações da fiscalização.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos por área em metros quadrados (m²) de armário instalado, de acordo com o projeto ou ainda conforme indicação da fiscalização. A área será obtida multiplicando-se a altura pelo comprimento.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, armazenamento, transporte, aplicação, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

# SERVIÇOS FINAIS

## MASTRO SIMPLES EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO TELESCÓPICO PARA BANDEIRA

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

O serviço consiste no fornecimento e assentamento de mastro simples em tubo ferro galvanizado telescópico para bandeira, com altura de 7 metros, sendo 3m com tubo de 2" e 4 metros com tubo de 1 ½".

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por unidade (un) de material devidamente instalado e aprovado pela fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, armazenamento, transporte, instalação, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## GRAMA ESMERALDA EM MUDAS, FORNECIMENTO E PLANTIO

CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

A Contratada deverá preparar o solo para o recebimento das gramas. A área externa deverá ser toda capinada manualmente. Dever-se-á eliminar pedras e cacos existentes. Em seguida, será aplicada uma camada de calcário dolomítico e de fertilizante fosfatado. Logo em seguida proceder-se-á o plantio da grama em mudas, com o solo ainda úmido. Posteriormente deverá ser a área plantada levemente irrigada. Nos 15 dias que sucederem, a irrigação deverá ser realizada 2 vezes ao dia, nos horários de menor intensidade do sol (início da manhã e final da tarde).

Não aplicar terra sobre a grama. Nos rejuntamentos, aplicar substrato próprio para gramados.

MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita pela área em metro quadrado (m²) efetivamente plantada, nos locais definidos em projetos

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, armazenamento, transporte, plantio, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

O serviço consiste no fornecimento e espalhamento de telha vegetal nos locais de gramado especificados em projeto.

MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita pela área em metro quadrado (m²) de terra espalhada, nos locais definidos em projetos.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, armazenamento, transporte, espalhamento, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## CAPINA E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

O serviço consiste na capinagem e a roçagem do terreno nos locais indicados pela fiscalização, feito manualmente com foice, roçadeira, enxada ou outras ferramentas necessárias.

O destocamento manual compreenderá a operação de corte de árvores existentes e remoção dos tocos e das raízes de vegetação ou pequeno porte até o diâmetro de 5 cm.

Os entulhos e restos de vegetação deverão ser removidos e colocados em local apropriado, indicado pela Fiscalização.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pela área em metro quadrado (m²) de serviços efetivamente executados.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, armazenamento, transporte, espalhamento, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## LIMPEZA GERAL

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação.

Todo o entulho deverá ser removido, como também quaisquer vestígios de tintas, manchas e argamassas, provocadas pelos reparos ocorridos na obra.

A Limpeza de todas as superfícies revestidas ou pavimentadas com material cerâmico deverá ser feita com água e sabão ou com o emprego de outros materiais de remoção, recomendados pelos fabricantes.

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro quadrado (m²) de serviço efetivamente executado, de acordo com a indicação da fiscalização.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário contratual conforme medição aprovada pela Fiscalização. Neste preço deverão estar incluídas aquisições dos materiais, armazenamento, transporte, ferramentas, equipamentos, mão de obra, bem como todos os encargos e incidências necessários para a perfeita execução dos serviços.

## DESMOBILIZAÇÃO

### CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Ao final da obra, a Contratada deverá remover todas as instalações, equipamentos, construções provisórias, rejeitos e restos de materiais, de modo a entregar a área totalmente limpa.

Os custos correspondentes a este item incluem, mas não se limitam necessariamente, aos seguintes:

Despesas relativas ao transporte de todo o equipamento de construção, de propriedade da Contratada ou sublocado, do canteiro de obra e até o seu destino final;

Despesas relativas à movimentação de todo o pessoal ligado à Contratada ou às suas sub-Contratadas, em qualquer tempo, do canteiro de obras ao regresso a seus locais de origem;

### MEDIÇÃO E PAGAMENTO

No preço da Desmobilização deverão estar incluídas todas as despesas com transporte de pessoal, materiais e equipamentos necessários à realização dos trabalhos.

A medição e pagamento serão realizados quando for efetivada a completa desmobilização (ao final dos serviços), desde que atendidas as especificações.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual, conforme medição aprovada pela Fiscalização.