|  | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO |
| --- | --- |
|  | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA |
|  | 4ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL |

PROJETO BÁSICO DE REFORMA DAS COMPORTAS DO RIACHO JACARÉ - PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO DE PROPRIÁ

OBRA:

Reforma das Estruturas e das Comportas Tipo Deslizante do Perímetro de Irrigação de Propriá.

LOCAL:

Município de Propriá/SE

ELABORAÇÃO:

4ªEPR – 4ªGRD/UEP

ARACAJU/SE

Outubro de 2017

ÍNDICE

MEMORIAL DESCRITIVO.......................................................................................................………………….3

1      INTRODUÇÃO.........................................................................................................................……………...3

2      HISTÓRICO..............................................................................................................................……………...3

3      OBJETIVO.................................................................................................................................……………..3

4      JUSTIFICATIVAS.....................................................................................................................…..………….5

5      CONCEPÇÕES..........................................................................................................................……………..5

MEMORIAL DESCRITIVO

1          INTRODUÇÃO

O presente memorial descritivo tem por finalidade apresentar uma visão geral do Projeto Básico de reforma das comportas do Riacho Jacaré, localizada no município de Propriá, onde atualmente funciona o Perímetro de Irrigação de Propriá.

Destinado aos técnicos interessados em ter um conhecimento geral do Projeto e às empresas construtoras que se interessem pela licitação da Obra, esse projeto relata e reúne todos os elementos que sejam de interesse para a execução da Obra.

O memorial tem também como objetivo indicar as principais concepções do projeto que nortearam as escolhas dos serviços e materiais necessários à obra de reforma supracitada.

2          HISTÓRICO

O Perrímetro Irrigado de Propriá está localizado à margem direita do rio São Francisco, distando 73,9 km da sua foz, em terras dos municípios de Cedro de São João, Propriá e Telha, no Estado de Sergipe. O Perímetro de Irrigação é composto por 41 Km de canais, 95 Km de drenos, 42 Km de estradas 11 Km de diques e 03 estações de bombeamento, com área Irrigável de 1.177 ha, distribuídos em 1.177 lotes familiares.

Em 2016 a produção de arroz nesse projeto foi de 4.200 toneladas com uma produtividade de 7 t/ha. Essa produtividade foi 31,6% maior que a do ano anterior que tinha sido de 5,32 t/ha.

3          OBJETIVO

O presente projeto tem como objetivo a reforma das estruturas físicas e das comportas do Riacho Jacaré, de forma a reativar as instalações existentes às necessidades das atividades ali desenvolvidas.

Inicialmente será realizado o fechamento, com material de empréstimo, do fluxo de água do rio Jacaré e do rio São Francisco. Assim, será possível o esgotamento das águas a montante e a jusante da estrutura, a limpeza mecanizada e o início dos serviços de remoção das comportas existentes.

O material de empréstimo será do próprio Perrímetro, distante 6 Km da estrutura com caminho em leito natural. Será realizada a instalação de uma bomba escorvante com gerador proporcionando o desvio das águas do dique para o canal, mantendo desta forma, os trabalhos de desassoreamento e limpeza a montante da estrutura.

As estruturas em concreto armado serão restauradas e nos locais onde as ferragens aflorem ou apresentem exposição à superfície, deverão ser lixadas e protegidas com tinta Anticorrosiva. Na recomposição dos trechos, deverá ser aplicado ao concreto aparente ponte de aderência com adesivo base acrílica para união do concreto antigo com o novo.

As cercas em estacas de madeira com fios de arame farpado danificadas existentes deverão ser removidas e substituídas por estacas novas em concreto, composta de 11 fios de arame farpado nº 16.

Serão implantadas grades de ferro sobre a estrutura com portão para impedir o acesso de pessoas não autorizadas e o vandalismo nas instalações elétricas e das comportas restauradas.

Nas áreas externas haverão serviços de limpeza manual e mecânica com  corte e poda de vegetais de pequeno e médio porte, remoção de conexões, tubos e bombas inservíveis a operação das comportas. Também será demolida uma alvenaria em blocos vazados erguida na área de abrangência do Perrímetro.

As estruturas metálicas de chapas ou tampas serão inicialmente tratadas, lixadass e pintados em tinta esmalte ou óleo.

As alvenarias internas e externas da subestação serão preparadas com lixamento e aplicação de fundo preparador para receber pintura em duas demãos de tinta látex acrílica com revisão das esquadrias.

As comportas existentes serão removidas cabendo uma minuciosa análise e decisão para sua substituição por novas que serão acionadas com motores elétricos.

As instalações elétricas serão revisadas e na falta de peças e materiais deverão ser quantificados e acrescidos nas novas instalações, quando necessário.

4          JUSTIFICATIVAS

As comportas do Perímetro de Irrigação de Propriá apresentam sinais de deterioração da sua estrutura física, em face do decurso de tempo, não atendendo, desta forma, seu objetivo de controlar o fluxo das águas do Rio São Francisco para o Rio Jacaré e vice verso, conforme projetado.

O controle do fluxo entre os Rios Jacaré e o São Francisco é de extrema importância para a integridade física dos diques e canais que atendem ao Perrímetro.  Com o lançamento clandestino dos esgotos domésticos, assim como, o lançamento das águas pluvias sem a contenção prévia dos sólidos grosseiros, a qualidade da água do Rio Jacaré vem baixando, a cada ano, comprometendo o abastecimento para irrigação do arroz e criação de peixes.

5          CONCEPÇÕES

A reforma das estruturas e das comportas do Perímetro de Irrigação de Propriá abrangerá os itens de: serviços preliminares, serviços iniciais, infraestrutura do canal e comportas, superestrutura, paredes, esquadrias, coberturas, cerca, portões e proteções, chapas, instalações elétricas e servivços finais.

Estão sendo disponibilizados ao Contratante, juntamente com este memorial descritivo, o orçamento e a memória de quantitativos que deverão servir de referência para a execução de todos os serviços.

Detalharemos, a seguir, os serviços que necessitam de informações complementares.

a) Administração da obra e manutenção do canteiro

A empresa contratada deverá ter um engenheiro civil devidamente qualificado como responsável técnico da obra. Além disso, deverá dispor de um mestre de obras para acompanhar diariamente a execução dos serviços.

A Contratada utilizará contêineres para o canteiro de obras e deverá instalar contêineres - banheiro com chuveiros e vasos para a higiene da equipe de obra.

b) Instalações Elétricas

As instalações elétricas deverão ser revisadas e testadas após a conclusão dos serviços.  Os elementos como fiação, tubulações, tomadas, cabos, conectores, isoladores, e afins deverão ser quantificados e fornecidos para substituição e reposição, quando necessário, que permitam o pleno funcionamento do sistema e garanta a segurança dos operadores e visitantes nas manobras das comportas.

c) Paredes

A pintura de toda a edificação deverá ser removida, interna e externamente, salvo nos locais em que estejam previstos demolição, revestimento, ou outros serviços que justifiquem a permanência da pintura existente.

Todas as pinturas deverão ter autorização prévia da fiscalização, que observará, entre outras coisas, a qualidade do material e os padrões de cores adequados.

d) Esquadrias

As portas em ferro deverão ser revisadas, devendo ser aproveitadas as partes das portas que estejam em bom estado, cabendo à fiscalização essa indicação. Após o restauro as esquadrias deverão ser pintadas.

e) Cobertura

A cobertura das  edificações deverá ser revisada, com a retirada cuidadosa das telhas. Os materiais em bom estado deverão ser reaproveitados. Estimou-se que 50% dos materiais que terão que ser substituídos, o que deverá ser verificado pela fiscalização antes do descarte dos mesmos.

f) Cerca

Na área externa, está prevista a remoção dos mourões em madeira da cerca existente que se encontram muito deteriorados e de seus arames farpados, cabendo também, quando necessário, a reutilização dos mesmos na instalação da nova cerca com estacas em concreto.

g) Portões e Proteções

Serão implantadas grades de fechamento e proteção as instalações das comportas com portão de acesso e porta cadeado para controlar o acesso de pessoas na operação do sistema.

As estruturas serão preparadas para pintura esmalte ou óleo, com aplicação inicial de tinta anticorrosiva.

h) Chapas

As tampas de proteção das cavidades que se encontram as comportas  deverão ser substituídas quando necessário, o que deverá ser verificado pela fiscalização antes do descarte dos mesmos. As tampas que estiverem em bom estado deverão ser reaproveitadas e realizado o serviço de lixamento, uma demão de pintura anticorrosiva e duas demãos de esmalte.

i) Serviços Finais

No final dos serviços deverá ser realizado serviços de limpeza manual e mecânica com  corte e poda de vegetais de pequeno e médio porte. O local da obra deverá ser limpo e todos os entulhos devidamente encaminhados para área de bota-fora indicada pela fiscalização.

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÔES:

CLÁUDIO MÁRCIO M. F. SILVA

ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL - 4ª/ERP