ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

# OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO CONJUNTO DA CAIXA, NO POVOADO POXIM, MUNICÍPIO DE JAPOATÃ - SERGIPE

1. OBJETIVO

Estas Especificações Técnicas estabelecem os requisitos mínimos para a execução das obras de pavimentação em paralelepípedos graníticos,  de ruas no Conjunto da Caixa, localizado no povoado Poxim, no município de Japoatã, no Estado de Sergipe.

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Obras de pavimentação em paralelepípedos graníticos, de ruas no Conjunto da Caixa, localizado no povoado Poxim, no município de Japoatã, no Estado de Sergipe.

Visando minimizar os recursos financeiros disponibilizados para a obra e otimização do gasto público a Codevasf e a Prefeitura Municipal de Japoatão estabeleceram uma parceria para a execução da Pavimentação das ruas do Conjunto.

3. DISPOSIÇÕES GERAIS

Para o início das etapas de serviço, a Fiscalização da Codevasf deverá ser informada pela Contratada para prévia liberação dos trabalhos.

Os operários deverão estar com os EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) adequados ao serviço que estiverem executando e, quando necessário, EPC (Equipamento de Proteção Coletiva) de acordo com as Normas Regulamentares.

Os serviços contratados pela proponente serão executados rigorosamente de acordo com estas especificações, projetos e demais elementos nele referidos.

Todos os materiais serão fornecidos pela Contratada, salvo disposição em contrário nestas especificações.

Toda a mão de obra será fornecida pela Contratada, salvo disposição em contrário nestas especificações.

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às condições contratuais.

Ficará a Contratada obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após a oficialização pela Fiscalização, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências.

Os materiais a serem empregados deverão ser provenientes de jazidas licenciadas e devidamente regularizadas, adequados aos tipos de serviços a serem executados e atenderem às Especificações.

A Contratada manterá na execução dos serviços engenheiro, encarregado, operários e funcionário administrativo, em número e especialização compatíveis com a natureza dos serviços, bem como materiais em quantidades suficientes para execução dos trabalhos.

A Contratada será responsável pelos danos causados à Contratante e a terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia e omissão.

Será mantido, pela Contratada, perfeito e ininterrupto serviço de vigilância nos recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligência durante a execução dos serviços, até a entrega definitiva.

A utilização de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverá ser apropriada a cada tipo de serviço.

Os serviços serão executados em estrita e total observância às indicações constantes dos projetos e especificações técnicas fornecidas pela Contratante.

Cabe à Contratada elaborar, de acordo com as necessidades dos serviços ou a pedido da Fiscalização, desenhos de detalhes de execução, os quais serão previamente examinados e autenticados, ser for o caso, pela Contratante.

Caso seja efetuada qualquer modificação, parcial ou total dos projetos licitados, proposta pela Contratante ou pela Contratada, este fato não implicará anular ou invalidar o contrato, que prevalecerá em quaisquer circunstâncias. Sendo a alteração do projeto responsável pelo surgimento de serviço novo, a correspondente forma de medição e pagamento deverá ser apresentada previamente pela Contratada e analisada pela Contratante, com a devida celebração de Termo Aditivo ao Contrato, antes do inicio efetivo deste serviço. No caso de simples mudança de quantitativos, o fato não deverá ser motivo de qualquer reivindicação para alteração dos preços unitários. Sendo os serviços iniciados e concluídos sem qualquer solicitação de revisão de preços por parte da Contratada, fica tacitamente vetado o pleito futuro.

Deverão ser adotados todos os cuidados visando à preservação do meio ambiente, no decorrer das operações destinadas a pavimentação de ruas, observando ao adiante estabelecido.

- Na exploração das ocorrências de materiais:

- Para as áreas de apoio necessárias a execução dos serviços devem ser observadas as normas ambientais vigentes;

- Na exploração de áreas de empréstimo, a Contratada só poderá executar escavações nas áreas previstas no projeto ou naquelas que tiverem sido projetadas e especialmente aprovada pela Fiscalização durante a construção. A exploração da área de empréstimo somente pode ser iniciada após a obtenção da autorização ambiental, qualquer alteração deve ser objeto de complementação;

- Os serviços de desmatamento, destocamento e limpeza devem ser feitos dentro do limite da área autorizada; o material retirado deve ser estocado de forma que, após sua exploração, o solo orgânico possa ser reutilizado na  da área;

- Caso seja necessário promover o corte de árvores, para instalação das atividades, deverá ser obtida autorização dos órgão ambientais competentes, sendo que os serviços deverão considerar os critérios impostos pelos órgãos. Em hipótese alguma será admitida a queima da vegetação como forma de supressão ou mesmo a queima dos resíduos do corte: troncos e ramos;

- Deve ser evitada a localização de áreas de apoio em áreas com restrições ambientais como: reservas ecológicas ou florestais, áreas de preservação permanente, de preservação cultural etc., ou mesmo em suas proximidades;

- Durante sua exploração, as áreas devem ser mantidas com drenagem adequada, de modo a evitar o acúmulo de águas bem como processos erosivos;

- Deve-se planejar adequadamente a exploração da área, de modo a minimizar os impactos decorrentes e a facilitar a recuperação ambiental da área, que deve ser executada tão logo esteja concluída a exploração.

- Na execução dos serviços:

- Os cuidados para a preservação ambiental se referem à disciplina do tráfego e estacionamento dos equipamentos.

- Deve ser proibido o tráfego desordenado dos equipamentos fora do corpo da estrada, para evitar danos desnecessários à vegetação e interferências na drenagem natural;

- A áreas destinadas ao estacionamento e aos serviços de manutenção dos equipamentos, devem ser localizadas de forma que, resíduos de lubrificantes e/ou combustíveis, não sejam levados até cursos d’água;

- Todos os resíduos de lubrificantes ou combustíveis utilizados pelos equipamentos, seja na manutenção ou operação dos equipamentos, devem ser recolhidos em recipientes adequados e dada a destinação apropriada;

- É proibida a disposição de materiais provenientes da escarificação nas bordas da pista de forma causar soterramento da vegetação lindeira. A remoção de materiais quando necessária deve obedecer a especificação técnica – Depósito de Materiais Excedentes;

- Deve-se providenciar a execução de barreiras de proteção, tipo leiras de solo, quando as obras estiverem próximas a cursos d’água ou mesmo sistema de drenagem que descarregue em cursos d’água, para evitar o carreamento de solo ou queda, de blocos ou fragmentos de rocha em corpos d´água próximos a rodovia;

- É obrigatório o uso de EPI, equipamentos de proteção individual, pelos funcionários.

É responsabilidade da executante a proteção dos serviços e materiais contra a ação destrutiva das águas pluviais, do tráfego e de outros agentes que possam danificá-los.

4. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

4.1 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

A Contratada deverá tomar todas as providências relativas à mobilização imediatamente após assinatura do contrato e emissão da Ordem de Serviço - OS, de forma a poder dar início efetivo e concluir os serviços dentro do prazo contratual.

O pessoal e equipamentos deverão estar nos locais dos serviços no tempo hábil, de forma a possibilitar a execução dos serviços na sua sequência normal.

A licitante vencedora deverá apresentar à CODEVASF antes do início dos trabalhos, os seguintes documentos:

- Identificação da área para a instalação do Canteiro de Serviços;

- Plano de Trabalho a ser aprovado pela Fiscalização da CODEVASF;

- Cronograma físico – financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alínea acima.

No final dos serviços, a Contratada deverá remover todas as construções e instalações provisórias, equipamentos, detritos e restos de materiais, de modo a entregar as áreas utilizadas totalmente limpas.

Os custos correspondentes a estes serviços incluem, mas não se limitam necessariamente aos seguintes:

- Despesas relativas ao transporte de todo o equipamento de construção, de propriedade da Contratada, até os locais dos serviços e sua posterior retirada;

- Despesas relativas à movimentação de todo o pessoal ligado à Contratada, em qualquer tempo, até os locais dos serviços e posterior regresso a seus locais de origem;

- Despesas relativas às viagens necessárias para execução dos serviços, ou determinadas pela contratante, realizadas por qualquer pessoa ligada à Contratada, qualquer que seja sua duração ou natureza.

4.2 MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Mobilização: será realizada medição e pagamento do valor proposto para o item, após a efetiva mobilização até o local dos serviços de equipamentos e pessoal, em conformidade com o estabelecido na Planilha Orçamentária dos Serviços.

Desmobilização: será medida e paga após a efetiva desmobilização de equipamentos e pessoal, em conformidade com o estabelecido na Planilha Orçamentária dos Serviços.

5 CANTEIRO DE SERVIÇOS

5.1 CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

O Canteiro de serviços deverá ser disponibilizado a partir do projeto preparado pela Contratada no local  destinado para este fim. O projeto, manutenção e administração do Canteiro de Serviços, durante todo o período de execução dos serviços, são de responsabilidade da Contratada.

Para a instalação do Canteiro de Serviços está prevista a disponibilização de container - almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m, durante o período de execução dos serviços.

A Contratada, devidamente autorizada pela Fiscalização, tomará todas as providências junto aos poderes públicos, a fim de assegurar o perfeito funcionamento das instalações.

5.2 MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços, materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços e toda e qualquer despesa relativa às instalações do Canteiro de Serviços da Contratada, inclusive projeto, construção, demolição e limpeza de área após a conclusão dos serviços, serão remunerados de acordo com o item previsto para a locação de container - almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m,  da Planilha Orçamentária dos Serviços.

6 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

6.1 CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Este item consiste no somatório de despesas oriundas das necessidades e exigências dos serviços, tais como: a) Equipe Técnica dos Serviços: engenheiro, encarregado, auxiliares; b) Alimentação, Transporte e EPI – Equipamento de Proteção Individual (para Equipe Técnica dos Serviços); c) Manutenção do Canteiro de Serviços.

6.2 MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição eu pagamento da Administração Local – AL será pago conforme o percentual de serviços executados  no período, conforme fórmula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item:

% AL = (Valor da Medição Sem AL / Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro, se houver) sem AL)

A  Administração Local e Manutenção do Canteiro de Serviços – AL terão como unidade na planilha orçamentária  “global” e será pago o quantitativo percentual em número inteiro em valor absoluto com no máximo duas casas decimais.

Caso haja atraso no cronograma, por motivo ocasionado pela CODEVASF, será pago o valor total da Administração Local e Manutenção do Canteiro de Serviços – AL prevista no período da medição.

No preço unitário previsto para administração local, deverão estar incluídas toda a mão de obra, indireta como Engenheiro, encarregado, etc., medicina do trabalho, seguro de garantia de execução, transporte de pessoal, alimentação, EPI e ferramentas necessárias.

7 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1 CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Deverá ser confeccionada a placa de identificação dos serviços, conforme modelo padrão a ser fornecido pela CODEVASF, e fixada em local de destaque e fácil visualização, conforme indicação da Fiscalização, independente das exigidas pelos órgãos de Fiscalização de classe, cabendo a Contratada sua perfeita manutenção até o final dos serviços.

A placa de identificação dos serviços deverá ser confeccionadas de acordo com os materiais, cores, medidas, proporções e demais orientações contidas no Manual de Uso da Marca do Governo Federal – Obra –  SECOM/PR.

7.2 MEDIÇÃO E PAGAMENTO

O serviço será medido em m² (metros quadrados) de área efetiva de placa confeccionada e instalada. Este serviço será pago pelo preço unitário constante da Planilha Orçamentária.

O preço deverá incluir mão de obra, materiais, ferramentas e equipamentos necessários para a execução do serviço, instalação e a sua manutenção, durante todo o período de execução das obras, conforme especificado.

8 SERVIÇOS LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS PLANIMETRICO DE RUA E PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

8.1 CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Este serviço consiste no levantamento topocadastral das ruas a serem pavimentados, locando todos os elementos necessários à execução dos serviços referentes a pavimentação, com a utilização de equipamentos topográficos ou outros equipamentos adequados à perfeita definição dos projetos e greides, desde a regularização da sub base a definição da largura e caminhamento do meio-feio. Compreende ainda a marcação topográfica dos trechos de ruas a serem pavimentados, locando todos os elementos necessários à execução e constantes no projeto. Deverá prever a utilização de equipamentos topográficos ou outros equipamentos adequados à perfeita marcação dos projetos e greides, bem como para a locação e execução dos serviços de acordo com as locações e os níveis estabelecidos nos projetos.

Locação do Eixo: A implantação do projeto geométrico inicia-se com a locação do eixo a partir dos marcos de apoio. Esse eixo é definido, estaqueado e referenciado com coordenadas X,Y e Z no projeto e através destas coordenadas materializar-se-á o eixo de acordo com o estaqueamento de projeto, respeitando os trechos de tangente e em curvas.

Esta materialização é feita usando piquete e estaca de madeira. O piquete é cravado até o nível do terreno e a estaca é fixada ao lado do piquete servindo de testemunho, neste será identificado o número da estaca.

Nivelamento do eixo: O nivelamento é feito usando um dos marcos como referência, isto é, instala-se a estação total em um ponto estratégico, com o prisma aprumado em um dos marcos, faz-se a leitura inicial e em seguida o prisma é emparelhado em cada piquete de cada estaca.

Por fim, são locados os bordos direito, esquerdo e definidas as cotas para regularização do subleito e execução da pavimentação, obedecendo as declividades estabelecidas no projeto.

8.2 MEDIÇÃO E PAGAMENTO

O serviço será medido em m² (metros quadrados) de área efetivamente levantada e marcada topograficamente, conforme especificado. Este serviço será pago pelo preço unitário constante da Planilha Orçamentária.

O preço deverá incluir mão de obra, materiais, ferramentas e equipamentos necessários para a execução do serviço, conforme especificado.

9 Limpeza mecanizada de terreno com remocao de camada vegetal

9.1 CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Esta especificação de serviço define os critérios que orientam a execução da limpeza mecanizada do subleito, com remoção da camada vegetal, utilizando motoniveladora.

Este trabalho compreende as operações de destocar, limpar, remover e despejar como adiante se especifica, todos os objetos que, por sua natureza, impeçam ou prejudiquem, a juízo da Fiscalização, o desempenho normal das tarefas de terraplenagem.

São considerados como serviço de limpeza os seguintes encargos:

a) Corte e desenraizamento de todas as árvores com diâmetro inferior a 0,15m, arbustos, bem como troncos e quaisquer outros resíduos vegetais que sejam necessários retirar, de modo a permitir a realização dos serviços subsequentes;

b) Retirada de pedras e outros materiais encontrados sobre o terreno;

c) Raspagem ou Expurgo da camada superficial do terreno natural, em espessura até 20 cm, eliminando material não aproveitável.

As áreas a serem limpas serão delimitadas pela Fiscalização, de acordo com os desenhos do Projeto.

Os danos e prejuízos às propriedades alheias, produzidos por operações inadequadas na execução da limpeza ou mesmo erro na deposição dos materiais, destinados ao bota-fora, serão da responsabilidade exclusiva da Empreiteira.

9.2 MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços devem ser medidos levando-se em consideração a área limpa, expressa em metros quadrados.

No cálculo da área deve ser considerada a largura da plataforma do projeto.

Os serviços devem ser pagos, mediante medição da área efetivamente limpa, conforme especificado, com base nos preços unitários contratuais, os quais devem representar a compensação integral para todas as operações, mão de obra, equipamentos, encargos e eventuais necessários à completa execução dos serviços.

10 Regularizacao e compactaÇÃo de subleito

10.1 CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Esta especificação de serviço define os critérios que orientam a regularização e compactação da plataforma da rua, com até 20 cm de espessura, de modo que o subleito assuma a forma definida pelos alinhamentos, perfis, dimensões e seção transversal típica, contida no projeto e para que o mesmo fique em condições para a execução da pavimentação em paralelepípedos

O equipamento básico para a execução dos serviços compreendem as seguintes unidades:

- Caminhão pipa;

-  Motonilveladora;

- Trator de pneus, com grade de discos acoplada;

- Rolo compactador pé de carneiro vibratório.

A regularização e compactação do subleito é o conjunto de operações, compreendendo:

  - Conformação do subleito, através de regularização ao projeto com motoniveladora;

  - Compactação, obedecendo as seguintes operações:

- Escarificação do material do subleito, pulverização, mistura e umedecimento, de tal maneira que se consiga uma distribuição tão uniforme quanto possível da umidade;

- Compactação do material, mediante equipamento adequado;

- Se o subleito se encontrar pouco compacto, deverá ser escarificada a camada superficial na profundidade de 15 cm e em seguida compactada até se obter densidade máxima aparente do solo seco, em média, não inferior a 95% da correspondente, determinada nos ensaio de compactação;

- Os serviços de compactação deverão progredir no sentido das bordas para o eixo da via;

- Nos lugares inacessíveis aos rolos compactadores, ou onde não for recomendado o seu emprego, a compressão deverá ser feita por meio de soquetes ou outro processo que se adeque ao caso;

  - As cotas de projeto do eixo longitudinal do leito, tomando-se como referência os níveis das guias, não deverão apresentar variação superior a 1,5 cm;

  - As cotas de projeto das bordas das seções transversais do leito, tomando-se como referência os níveis das bordas externas das sarjetas, não deverão apresentar variações superiores a 1 cm;

  - O subleito deverá ser mantido nas condições de recebimento especificadas, até que se inicie a execução da pavimentação.

10.2 MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços devem ser medidos levando-se em consideração a área de plataforma regularizada e compactada, expressa em metros quadrados, preparada para receber a camada final de revestimento primário, conforme especificado.

No cálculo da área deve ser considerada a largura da plataforma do projeto.

Os serviços devem ser pagos, mediante medição da área efetivamente regularizada e compactada, conforme especificado, com base no preço unitário estabelecido para o item de serviço, o qual deve representar a compensação integral para todas as operações, mão de obra, equipamentos, encargos e eventuais necessários à completa execução dos serviços.

11 Material para aterro na jazida

11.1 CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Esta especificação refere-se a aquisição de material para aterro, em jazida devidamente licenciada e regularizada, adotando todos os cuidados visando à preservação do meio ambiente, em conformidade com o especificado.

Os materiais devem ser isentos de matéria orgânica e atenderem as especificações características estabelecidas para os diversos usos: sub base e areia para o colchão de assentamento do paralelepípedo.

11.2 MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição do serviço será por volume (m³) de material escavado no corte, acrescido o devido coeficiente de empolamento do material a ser transportado, e será pago com base nos preços unitários contratuais, os quais devem representar a compensação integral para todas as operações, mão de obra, equipamentos e encargos.

No que se refere a areia, carga do material na jazida já se encontra inclusa no preço proposto para a aquisição do referido material.

Para os demais materiais, os serviços correspondentes a escavação na jazida e a carga, serão medidos e pagos de acordo com os preços unitários contratuais para os respectivos itens de serviços.

12 MOMENTO EXTARDINÁRIO DE TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE.

12.1 CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Define-se momento extraordinário de transporte como o produto do volume de material, em metros cúbicos (m³) pela distância de transporte, em quilômetros (km).

Compreende-se nesse serviço o transporte de materiais para a construção de aterros e reaterros, filtros, revestimentos de estradas, enrocamentos, proteções de taludes, 	materiais  pétreos, bem como a remoção de materiais impróprios ou excedentes de  escavações e expurgos para áreas de bota-fora ou depósitos de materiais, como e quando  prescrito nesta Especificação Técnica, indicados no projeto e/ou  autorizados pela Fiscalização, utilizando para tal fim os equipamentos convencionais para este tipo	de trabalho.

O percurso do equipamento transportador será objeto de aprovação prévia da Fiscalização, sendo as vias subdividias em pavimentada ou com revestimento primário.

12.2 MEDIÇÃO E PAGAMENTO

O momento extraordinário de transporte será medido em metro cúbico x quilômetro (m3 x km), para os diversos tipos de materiais transportados. A determinação do volume de material transportado será efetuada sempre que possível, no local da utilização para os casos de aterros e reaterros, conforme o volume executado, acrescido o devido coeficiente de empolamento do material transportado.

Os serviços serão pagos de acordo com o  preço unitário constante da Planilha Orçamentária para o item, considerando os tipos de revestimento do percurso das vias utilizadas no transporte dos materiais.

13 ATERRO COMPACTADO:

Nos locais indicados no projeto será lançado o material de aterro conforme abaixo especificado.

13.1 MATERIAIS RECOMENDADOS

Os materiais a serem empregados em aterro serão provenientes de cortes ou empréstimos ou a critério da  Fiscalização.

Os solos para aterro deverão estar isentos de matéria orgânica, mica, turfas, humos, raízes e qualquer outro material similar.

Solos expansivos e colapsíveis não devem ser empregados.

Define-se como solos adequados para construção de aterros aqueles onde 90% em peso dos componentes, têm dimensões inferiores a dez centímetro (10 cm) e 35% no máximo passam pela peneira n.º 200 (0,074 mm) ASTM (American Society for Testing Materials).

As frações que passam pela peneira n° 40 (0,42 m) devem cumprir uma das seguintes condições:

a) Limite de liquidez – LL<35

b) Limite de liquidez – LL<40 e índice de Plasticidade - IP>(0,6 LL-9)

Recomenda-se também, que a capacidade de suporte do solo corresponda a um índice CBR (Califórnia Bearing Ration) superior a cinco por cento (5%) e, densidade máxima obtida no ensaio de compactação Procto Normal, seja superior a 1700 kg/dm3.

São considerados solos não aptos para o seu aproveitamento em aterros, aqueles que possuam alto conteúdo de argila, matéria orgânica ,turfas, húmus, raízes e qualquer outra matéria similar.

Proíbe-se o emprego de solos, ou rochas, com teor de sulfato expresso em SO3 superior a 0,2% em aterros em contato com obras de concreto de qualquer natureza.

13.2 EXECUÇÃO DE ATERRO

Para que se possa dar inicio ao lançamento do material de aterro, o qual deverá ser colocado em camadas uniformes, que serão espalhadas sucessivamente em toda a largura assinalada na seção transversal correspondente.

Para a execução dos  aterros compactados o terreno da fundação deverá ser inicialmente preparado, por meio de rega e escarificação. A seguir, os materiais a compactar, isentos de pedras e torrões de dimensão máxima superior a 10 cm e raízes, aprovados pela Fiscalização, deverão ser umedecidos até atingir  um teor de umidade próximo a ótima (+2%), seja por regagem ou por umidificação e, após o lançamento, estendidos em camadas horizontais de espessura máxima de 30 cm. Em toda sua largura será executada a compactação, até atingir uma densidade  maior ou igual a 97% da máxima densidade seca obtida no ensaio de compactação Procto Normal, utilizando-se equipamento adequado ao tipo de material adotado, onde a primeira camada deverá ter uma espessura de no máximo 20 cm de material solto.

Em aterros próximos as obras de arte ou, situados em lugares inacessíveis aos rolos compactadores, a compactação se efetuará em camadas, por meio de compactadores, tipo sapo pneumático, a uma densidade igual ou superior à obtida no resto do aterro,  não devendo exceder a 15 cm de material solto.

As camadas deverão manter uma superfície aproximadamente horizontal, porém com declividade suficiente para que permita uma drenagem satisfatória durante a construção, especificamente quando da interrupção do aterro. Neste caso, a uma camada superior deverá estar disposta de modo a permitir o bom escoamento das águas superficiais. Além disto, a distribuição dos materiais de cada camada deverá ser feita de modo a não produzir segregação de seus materiais e a fornecer um conjunto que não apresente cavidades nem “lentes” de texturas diferentes.

Cada camada deverá ser compactada, completa e uniformemente, em toda a sua superfície, e não deverá ter mais de 20 cm de espessura, após a compactação. Se, na opinião da Fiscalização, a superfície sobre a qual será colocada uma camada de material se encontrar seca ou lisa demais que não permita a liga adequada com a camada posterior, tal superfície deverá ser umedecida e escarificada, até uma profundidade que se possa obter uma liga eficiente. Para a escarificação, poderão ser usados arados, grades de pontas, grades de disco, escarificadores ou quaisquer outros equipamento que produzam o efeito desejado. Porém, os sulcos produzidos pelo equipamento usado, não distarão mais de 30 cm entre si, nem terão menos de 5 cm e mais que 7 cm de profundidade.

Concluída a escarificação, o material solto resultante desta operação deverá ser revolvido com o material da camada seguinte, buscando a obtenção de uma mistura homogênea, antes do inicio da compactação. Proceder-se-á, então, ao desagregamento ou trituração dos torrões que possam haver no material, utilizando grade de disco ou qualquer outro equipamento adequado, a critério da Fiscalização, e, no caso de não ser possível a decomposição, esses torrões e raízes deverão ser retirados do aterro. Ainda, durante as operações de compactação, de materiais não granulares, cada camada deverá apresentar a condição de umidade ótima, devendo ser uniforme em toda a camada.

Colocado, então, o material pela forma especificada anteriormente, proceder-se-á a compactação até uma densidade maior ou igual  97% da máxima densidade seca obtida no ensaio de compactação Procto Normal, através de equipamento de compactação  adequado ao tipo de material colocado, aprovado previamente pela Fiscalização.

Caso solicitado, a Contratada, será responsável pela execução dos ensaios necessários, na presença da Fiscalização, para verificar o grau de compactação, podendo a mesma, indicar modificações dos materiais ou no processo de compactação, a fim de obter os resultados previstos nestas Especificações. Caso uma ou mais camadas não satisfizerem os mencionados requisitos de compactação, nivelamento ou dimensões, poderá a Fiscalização exigir, quando julgar conveniente, sua remoção total, ou parcial, e indicar sua substituição, sem que assista à Contratada direito a qualquer reclamação no que se refere a medição do serviço rejeitado.

A cota de coroamento do aterro não poderá  ser inferior à indicada no projeto, e caso ocorram recalques na fundação do aterro, poderá a Fiscalização indicar a construção adicional necessária para restabelecer suas dimensões originais.

13.3 CONTROLE TECNOLÓGICO

O controle tecnológico ficará a cargo da CONTRATADA, a mesma fornecerá o pessoal, equipamentos e materiais para realização dos ensaios, os quais obedecerão os seguintes critérios:

a) Um ensaio de compactação, segundo o método do Proctor Normal, para cada l000 m3 	de um mesmo material do corpo do aterro;

b) Um ensaio para determinação da massa especifica aparente seca, “in situ” para cada 	l00 metros das camadas de aterro, aleatoriamente no eixo e bordas, correspondentes ao 	ensaio de compactação acima referido;

c) Um ensaio de granulometria (DNER-ME-80-64), do limite de liquidez (DNER-ME-	44-64), e do limite de plasticidade do (DNER- ME –82-63), para o corpo do aterro, para 	todo o grupo de 10 (dez) amostras, submetidas ao ensaio de compactação, segundo a 	alínea a.

d) Um ensaio do índice de suporte Califórnia com a energia do método do Procto 	Normal, para cada grupo de 04 amostras, para as camadas finais, e em número definido 	pela Fiscalização.

Todos os quantitativos dos ensaios acima referidos, a critério da Fiscalização poderão ser ajustados de acordo com as características da obra.

13.4 CONTROLE GEOMÉTRICO

O acabamento da plataforma do aterro será procedido mecanicamente, de forma a alcançar-se a conformação da seção transversal do projeto, admitida as seguintes tolerâncias:

a)Variação de altura máxima de + 3 cm para o eixo e bordas;

b)Variação máxima da largura de + 20 cm para a plataforma, não se admitindo variação 	para menos.

c)O controle será efetuado por nivelamento do eixo e bordas a cada 2 (duas) estacas. O 	acabamento, quanto à declividade transversal e a inclinação dos taludes também serão 	conferidos.

13.5 MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A construção de aterros será medida tomando como unidade o metro cúbico, de material efetivamente compactado, efetuado no aterro, utilizando o método da Média das Áreas Extremas, entre estações de 20 m, ou as que exijam a configuração do terreno, ou a critério da Fiscalização, pagos de acordo com os respectivos itens de serviços constantes da planilha orçamentária.

Nos aterros efetuados com material de jazida, a distância de transporte, deverá ser referida aos centros de gravidade do empréstimo e da obra.

Quando a distância de transporte for superior a 1000 m, o transporte será pago conforme previsto no item Momento Extraordinário de Transporte.

Nos preços unitários para os serviços de aterro, deverão estar incluídos, sem se limitar, os seguintes serviços:

a) transporte até 1000 m;

b) descarga;

c) distribuição em camadas;

d) compactação propriamente dita;

e) fornecimento d’água necessária para atingir a umidade requerida para construção dos 	aterros;

e) compactação manual ou com equipamentos especiais nos locais necessários, inclusive	 junto a instrumentação, estruturas de concreto, etc.;

f) escarificação e compactação do terreno natural para inicio do lançamento do aterro;

g) construção, manutenção e remoção de rampas de acesso;

h) restauração dos taludes erodidos até a data de entrega dos serviços.

Não se calcularão, para fins de pagamento, os volumes de material correspondente a um aterro construído fora das indicações do projeto ou das solicitações da Fiscalização.

14 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS

14.1 CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

O serviço compreende o fornecimento de paralelepípedos e o seu assentamento sobre lastro de areia, previamente executado.

Deverá está incluso neste serviço a execução do lastro que compreende, espalhamento manual de areia sobre a base regularizada, gradativamente à medida que o serviço de pavimentação for evoluindo. O revestimento com paralelepípedos será assentado sobre lastro de areia adensado, com espessura de 6,0cm.  A areia a ser utilizada para essa etapa da pavimentação poderá ser de rio ou de cava e deverá ser constituída de partículas limpas, com 100% passando na peneira nº 3 (6,35mm) e 5% a 15% passando na peneira nº 200 (0,074mm) e será disponibilizada no local dos serviços pela Prefeitura Municipal de Japoatã.

Os paralelepípedos deverão ser espalhados sobre o lastro com as suas faces de uso voltadas para cima.

Serão materializadas longitudinalmente três linhas de referência, uma no centro e duas nos terços laterais das vias, com estacas fixas de 10 em 10 metros, obedecendo ao abaulamento previamente definido que corresponde a uma parábola cuja flecha é de 1/50 da largura da pista a pavimentar, salvo indicação contrária em projeto ou definição da Fiscalização.

As seções transversais serão fornecidas pelas linhas que se deslocam apoiadas nas linhas de referências, nas sarjetas e nos meios-fios, ou piquetes nas cotas correspondentes.

O assentamento deverá ser efetuado das extremidades para o centro. As fiadas deverão ser retilíneas e perpendiculares ao eixo da pista, procurando-se utilizar paralelepípedos de dimensões aproximadamente uniformes. As juntas longitudinais de cada fiada não deverão ser coincidentes com as juntas das fiadas adjacentes.

O paralelepípedo deverá ser assentado 0,01m acima do nível previsto de modo que o calceteiro possa efetuar várias batidas com o martelo até colocá-lo no nível desejado.

A superfície pavimentada, verificada por uma régua de 3,00m de comprimento, disposta paralelamente ao eixo longitudinal da via, não poderá exceder a um afastamento de 0,015m da face inferior da régua.

O rejuntamento, após limpeza rigorosa das juntas, deverá ser feito junta por junta, caldeando-se argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:3. Será utilizada colher de pedreiro para a sua aplicação, devendo a operação ser repetida tantas vezes quantas necessárias para a sua perfeita execução.

Especial atenção deverá ser dispensada no assentamento e rejuntamento das pedras junto ao meio fio, para formação da sarjeta (calha de drenagem pluvial - linha d’água), conforme dimensões e detalhamento constantes no projeto, evitando-se infiltrações que possam comprometer o calçamento.

A Empreiteira deverá efetuar os serviços de acabamento, marcação das juntas das pedras antes do endurecimento da argamassa de rejuntamento.

A cura deverá ser processada mediante a cobertura da superfície com areia, que deverá ser abundantemente umedecida. No trecho pavimentado com paralelepípedos, haverá a interrupção do trânsito de veículos pelo período de 20 dias, contados a partir da conclusão dos serviços. Após o período de cura, a superfície deverá ser varrida e removida a areia utilizada para a cura, podendo então o calçamento ser entregue para o tráfego.

A largura da pavimentação será diferente em algumas ruas, estando assim indicadas no projeto.

14.2 MEDIÇÃO E PAGAMENTO

O serviço será medido por metro quadrado (m²) de paralelepípedo assentado e aprovado pela Fiscalização. O pagamento basear-se-á no preço unitário proposto pela Empreiteira em sua Planilha Orçamentária e aos limites correspondentes na planilha. Esse preço abrangerá todo o material, mão-de-obra, equipamentos e ferramentas necessários à perfeita execução da pavimentação, inclusive a linha d’água, exceto a aquisição e transporte da areia, que ficara a cargo da Prefeitura Municipal de Japoatã.

15 MEIO FIO EM CONCRETO

15.1 CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

Compreende o fornecimento e o assentamento de meio-fio em concreto, incluindo escavação e acerto de faixa 0,45m, a depender da disponibilidade regional, com comprimento de 1,00m, altura de 0,30m e espessura variando de 0,15m na base até a metade da altura, reduzindo gradativamente para 0,12m dessa metade até o topo. Outras dimensões poderão ser utilizadas, desde que previamente aprovadas pela Fiscalização. No caso de meio fio de concreto, este deverá ter resistência característica mínima de 150kgf/cm² e média de 250 kgf/cm², comprovada por ensaio de compressão simples aos 28 dias.

Poderá ser utilizado meio-fio granítico, desde que previamente aprovado pela Fiscalização.

Não será admitida a utilização de meio fio de tipos diferentes em uma mesma rua.

Os meios-fios de concreto serão fabricados com cimento Portland, areia e brita.

Os meios-fios deverão ser assentados sobre a base da vala compactada previamente. O escoramento das peças será executado nas juntas, devendo ser utilizadas bolas de argamassa executadas com a mesma resistência da utilizada nas juntas.

Para execução das juntas, utilizar-se-á argamassa de cimento e areia no traço 1:3. A face exposta das juntas será frisada ao meio, utilizando frisador de 3mm de diâmetro.

A faixa de 0,50 metro contígua ao meio fio será aterrada com material de boa qualidade, previamente aprovado pela Fiscalização, podendo ser utilizado o material proveniente da própria escavação. O aterro será executado com soquete manual de 20 kg de peso mínimo e seção não superior a 0,20 x 0,20m, em camadas sucessivas e paralelas com espessura máxima por camada de 0,15m.

O meio fio deverá apresentar, após o seu acabamento, uma superfície lisa e isenta de fendilhamentos. A flecha admitida em uma verificação através de régua apoiada ao longo do meio fio não poderá ser superior a 5mm.

15.2 MEDIÇÃO E PAGAMENTO

O serviço será medido por metro linear (m) de meio-fio executado/assentado e aprovado pela Fiscalização e o pagamento tomará por base o preço unitário e limite da Planilha Orçamentária da Empreiteira. Nesse preço deverão estar inclusos todo o material, equipamento e mão-de-obra e encargos necessários à perfeita dos trabalhos. As escavações e rejuntamentos necessários para assentamento do meio fio também deverão estar incluídos no preço unitário proposto. O  reaterro para o escoramento contínuo do meio-fio será pago a parte, conforme item previsto da planilha orçamentária para o item.

16. PINTURA EM MEIO-FIO

16.1 CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

A pintura do meio-fio será realizada com tinta em pó industrializada a base de cal.

Os serviços obedecerão às seguintes prescrições:

- A cal deverá ser de boa qualidade, nova e de cor branco puro;

- Quando não hidratada, deve ser queimada com pouca água e adicionado o restante necessário depois de terminada a hidratação, observado o cuidado de não colocar água em excesso;

- Deverá adicionar óleo de linhaça cru e cola apropriada na proporção adequada.

A aplicação deverá ser no mínimo, duas demãos com adoção de fixador, alternadamente em direções cruzadas. Os trabalhos de pintura em locais não abrigados serão suspensos quando estiver chovendo.

Os salpicos que não poderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado.

16.2 MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro quadrado (m²) de pintura efetivamente executada, obedecendo aos locais apresentadas nos projetos. O pagamento será feito de acordo com os preços unitários propostos e limites constantes na Planilha Orçamentária. Nestes preços, deverão estar incluídos os custos de aquisição, armazenamento, transporte e colocação dos materiais, bem como todos os encargos e incidências e o que mais for necessário para a perfeita execução dos serviços.

17 LIMPEZA GERAL DE RUAS

17.1 CONDUÇÃO DO SERVIÇO

Consiste na limpeza geral, com varrição das ruas, incluindo-se ainda, o bota-fora com carga e transporte de todo o material proveniente da limpeza geral para um local destinado a receber este tipo de material, com destino final indicado pelo órgão da administração pública municipal, submetida à aprovação da Fiscalização.

Os materiais inaproveitáveis das demolições serão lançados em áreas de bota-fora aprovadas pela Fiscalização. Essas áreas serão escolhidas de modo que os depósitos formados não prejudiquem a aparência das áreas próximas. A forma e a altura dos depósitos nas áreas de bota-fora deverão adaptar-se ao aspecto das áreas adjacentes.

A Empreiteira tomará todas as precauções de modo que o material lançado nessas áreas não venha a causar danos nas áreas ou construções adjacentes. O material das áreas de bota-fora poderá ser usado a qualquer momento, a critério da Fiscalização.

17.2 MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por m² após a efetiva realização dos serviços e a aceitação pela Fiscalização. O pagamento será feito de acordo com o preço unitário proposto na Planilha Orçamentária, para os serviços correspondentes. Neste preço deverão estar incluídos todos custos necessários à realização dos serviços, como ferramentas, mão-de-obra, equipamentos, carga, transporte e descarga, bem como todos os encargos e incidências e o que mais for necessário para a perfeita execução dos serviços.