PROJETO BÁSICO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO CONJUNTO DA CAIXA, NO POVOADO POXIM, JAPOATÃ/SE

OBRA: Pavimentação com paralelepípedos graníticos de ruas no Conjunto da Caixa, no Povoado Poxim.

LOCAL: Povoado Poxim, Município de Japoatã/SE

ELABORAÇÃO: 4ªGRD/UEP

ARACAJU/SE

Outubro de 2017

# SUMÁRIO

MEMORIAL DESCRITIVO	3

1	INTRODUÇÃO	3

2	HISTÓRICO	3

3	OBJETIVO	3

4	JUSTIFICATIVAS	4

5	LISTA DE DESENHOS	4

6	CONCEPÇÕES	4

# MEMORIAL DESCRITIVO

## INTRODUÇÃO

O presente memorial descritivo tem por finalidade apresentar uma visão geral do Projeto Básico de pavimentação em paralelepípedos graníticos de ruas no Conjunto da Caixa, localizado no Povoado Poxim, no município de Japoatã, no Estado de Sergipe.

Destinado aos técnicos interessados em ter um conhecimento geral do Projeto e às empresas construtoras que se interessem pela licitação da Obra, esse projeto relata e reúne todos os elementos que sejam de interesse para a execução da Obra.

O memorial tem também como objetivo indicar as principais concepções do projeto que nortearam as escolhas dos serviços e materiais necessários à obra de pavimentação supracitada.

## LOCALIZAÇÃO

O Povoado Poxim fica localizado no município de Japoatã, no Estado de Sergipe, distante cerca de 90,0 km de Aracaju, cujo acesso se dá pela BR-101, Rodovia SE-335 e Rodovia SE-360, a partir do Povoado Espinheiro.

## OBJETIVO

O presente projeto tem como objetivo a execução de  pavimentação em paralelepípedos graníticos de ruas no Conjunto da Caixa, localizado no Povoado Poxim, no município de Japoatã, no Estado de Sergipe.

## JUSTIFICATIVAS

O município de Japoatã, está localizado na região do Baixo São Francisco Sergipano, e é constituído por diversos povoados que concentram comunidades com número razoável de habitantes. Eles são importantes para descentralização das atividades comerciais e de prestação de serviços na área rural. Entretanto, a infraestrutura desses povoados ainda está muito aquém da necessária para prover a comunidade de boa saúde, acesso ao trabalho e conforto ambiental.

Neste aspecto, além de outros serviços, os povoados são carentes de saneamento básico e pavimentação/drenagem. Esse é o caso também do povoado Poxim que, entre outros problemas, sofre com a falta de infraestrutura urbana, notadamente das ruas que compõem o Conjunto da Caixa.

A 4ª Superintendência Regional da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF 4ª/SR, por meio da Unidade Regional de Estudos e Projetos da Gerência de Infraestrutura – 4ª/GRD/UEP, realizou os estudos para elaboração do projeto básico de pavimentação das ruas do Conjunto da Caixa, no Povoado Poxim, em Japoatã/SE.

As normas do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – Dnit estabelecem 5 classes técnicas para o projeto de rodovias rurais integrantes da rede nacional, a Classe IV (quatro), que é a classe de projeto mais limitado, correspondendo a projeto de rodovia em pista simples, sendo subdividida nas classes IVA e IVB; a Classe IVA tem sua adoção recomendada para os casos em que a demanda, na data de abertura da rodovia ao tráfego, situa-se entre 50 e 200 vpd (veículos por dia), sendo a Classe IVB reservada aos casos em que essa demanda resulte inferior a 50 vpd. Para está classe IVB determina-se a largura da faixa de trânsito mínima absoluta é de 2,50 m.

Os logradouros a serem contemplados por este projeto situa-se na zona rural do município. Porém, observando que se trata de um povoado com aglomeração de residências com pequeno fluxo de veículos a uma velocidade baixa (máxima de 40 km/h), tratou-se como via urbana com pavimentação em paralelepípedo.

As Normas do Dnit consideram adequada a utilização dos seguintes valores para o abaulamento, nos projetos de rodovias com os pavimentos convencionais, (DNER, 1999):

- revestimentos betuminosos com granulometria aberta: 2,5% a 3,0%;

- revestimentos betuminosos de alta qualidade (CAUQ): 2,0%;

- pavimento de concreto de cimento: 1,5%.

Abaulamento é a inclinação transversal das faixas de trânsito (ou da pista), introduzida com o objetivo de forçar o escoamento das águas de superfície para fora da pista. O acúmulo de água na pista poderia causar riscos aos usuários (eventualmente até a aquaplanagem de veículos transitando com excesso de velocidade), além de favorecer a infiltração de águas superficiais para as camadas inferiores do pavimento e para o subleito, (LEE, 2000). O abaulamento típico é de 2,0% para vias urbanas com meio-fio, sendo estes parâmetros usados no projeto.

A pavimentação da pista em paralelepípedo será sobre leito de areia, que depois de compactação deverá apresentar espessura igual ou superior a 6 cm. O meio-fio que servirá como proteção para os veículos que trafegarem pelas vias e deverá ser pintado com cal hidratada. Ele terá 15 cm de altura e 12 cm de largura.

Segundo o Departamento de Transporte do Estado de Montana dos Estados Unidos (Montana Department of Transportation – MDT), a declividade longitudinal mínima é de 0,5%, porém para trechos em corte, onde existe meio-fio admiti-se até 0,4%.

Estudo de Alternativas

O objetivo deste projeto é de prover as vias do Conjunto da Caixa no Povoado Poxim, de pavimentação. Basicamente as alternativas mais significativas são quanto o tipo de revestimento da pavimentação: betuminoso, concreto ou paralelepípedo. Sem dúvida o fator preponderante para a escolha é a viabilidade econômica. Nesse sentido, a pavimentação com paralelepípedo é a mais viável.

Outros aspectos alternativos foram: a escolha do traçado, o alinhamento vertical e a drenagem empregada. Neste caso, prevaleceu o fator técnico devido às condições do terreno natural e o clima da região. Sempre que possível foi mantido o traçado existente para acomodação do logradouro à disposição das edificações. Porém o traçado escolhido proporciona maior segurança para o tráfego dos veículos.

Devido às condições climáticas e topográficas e por razões de viabilidade econômica, considerando o custo-benefício do empreendimento, a drenagem será realizada de forma a conduzir o escoamento para os canais naturais, evitando, sempre que possível, o uso de tubulações. Portanto, a drenagem será superficial e através de sarjetas (valetas para simples direcionamento das águas pluviais) conduzindo para os canais naturais de drenagem da região.

## LISTA DE DESENHOS

Fazem parte deste projeto os desenhos relacionados a seguir:

| NOME DA PLANTA | DESENHOS |
| --- | --- |
| TO_POXIM_00 | TOPOGRAFIA |
| PB_POXIM_PG_01 | PROJETO GEOMÉTRICO |
| PB_POXIM_PAV_02 | PROJETO BÁSICO DE PAVIMENTAÇÃO |

## CONCEPÇÕES

A pavimentação em paralelepípedos graníticos de ruas do Conjunto da Caixa, no Povoado Poxim será executada em conjunto com a Prefeitura Municipal de Japoatã. Com o intuito de minimizar os recursos financeiros para a obra e otimizar o gasto público a Codevasf e a Prefeitura Municipal de Japoatão estabeleceram uma parceria para a execução da Pavimentação das ruas do Conjunto.

Os serviços foram divididos em dois grupos, um para a Prefeitura e outra para a Empreitera contratada pela Codevasf.

Caberá a Prefeitura no início das atividades a execução dos serviços de regularização e terraplenagem das ruas e, no final dos trabalhos, o escoramento do meio-fio e a caiação destes também. Um pequeno trecho de 40m, no início da rua denominada “Rua B” também deverá ser pavimentada pela Prefeitura para a completa pavimentação do Conjunto.

Também ficará a cargo da Prefeitura o fornecimento (aquisição e transporte até a obra) de areia para a execução do colchão de areia para a pavimentação de todas as ruas.

Sendo assim, os itens listados a seguir, serão de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Japoatã:

- Serviços topográficos;

- Limpeza geral;

- Preparo  do sub-leito;

- Aquisição e transporte de areia em jazida;

- Complementação da pavimentação em paralelepípedos graníticos sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento/areia, no traço 1:3, da rua B, no trecho da Estaca 0 + 0,00 à Estaca 2 + 0,00;

- Meio fio (guia) da complementação da rua B, no trecho da Estaca 0 + 0,00 à Estaca 2 + 0,00

- Escoramento de meio-fio;

- Pintura com caiação do meio-fio.

Ficarão sob a responsabilidade da Empreiteira contratada pela Codevasf a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos graníticos, execução de meio-fio de concreto e limpeza final das ruas por ela pavimentadas.

Portanto, os serviços constante na planilha da Contratada são:

- Instalação do canteiro de serviços, administração e manutenção;

- Pavimentação em paralelepípedos graníticos sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento/areia, no traço 1:3, exclusive o fornecimento da areia;

- Meio-fio (guia);

- Limpeza de ruas.

Estão sendo disponibilizadas aos Licitantes os seguintes documentos: Especificações Técnicas, Memorial Descritivo, Memória de Quantitativos, planilha orçamentária de referência da Codevasf e os Desenhos Técnicos (plantas de projetos), que deverão servir de referência para a execução de todos os serviços.

Para o canteiro de serviços, foi prevista a disponibilização de contêiner (almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m), durante o período de execução dos serviços.

Detalharemos, a seguir, os serviços mais relevantes:

  - Pavimentação com paralelepípedos graníticos - após o preparo do sub-leito, será executada a pavimentação com paralelepípedos graníticos, assentados sobre colchão de areia e rejuntados com argamassa de cimento/areia, no traço 1:3. A areia será adquirida e transportada pela prefeitura da jazida até o local da obra.

  - Meio fio em concreto - serão executadas guias (meio-fio), confeccionadas em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x12x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), adequado para uso viário em vias urbanas.

A seguir apresentamos uma lista com as ruas a serem pavimentadas, indicando os respectivos comprimentos e larguras:

| RUA | Largura (m) | Comprimento (m) |
| --- | --- | --- |
| Rua A | 4,00 | 90 |
| Rua B | 4,00 -3,00 | 107,32 |
| Rua C | 4,00 | 75,57 |
| TOTAL |  | 272,89 |

Obs. A Rua B terá seções variáveis. Em alguns trechos terá largura 4 m, em outros trechos terá seção de 3 m de larguras e as transições será sempre de uma estaca para outra, sempre com trechos de 20 m de comprimento variando a largura de 4 m (no início) para 3 m (no final), ou vice-versa. Conforme anteriormente exposto, o trecho da rua B compreendido entre a Estaca 0 + 0,00 e a Estaca 2 + 0,00 será executado pela Prefeitura Municipal de Japoatã.