PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO

PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE FLEXEIRAS /AL

AGOSTO/2019

Sumário

1.	APRESENTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO	3

2.	LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO	3

3.  CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	4

3.1  Informações geográficas	4

3.2  Localização e acesso	4

3.3  Clima Local	6

4.	PARÂMETRO DO PROJETO	8

5.	ESTUDO DE ALTERNATIVAS	9

5.1	Concepção das alternativas	9

5.2	Análise Conclusiva da Alternativa Escolhida	10

6.	MEMORIALDESCRITIVO	10

6.1	Estudos geométrico	10

6.2	Terraplanagem	11

6.3	Pavimentação	11

6.4	Drenagem	11

7.	QUADRO DE ÁREAS	12

8.	CONSIDERAÇÕES FINAIS	12

9.    REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................................... 13

# APRESENTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Flexeiras é um município brasileiro do estado de Alagoas. Situado na Microrregião da Mata Alagoana, que por sua vez faz parte da Mesorregião do Leste Alagoano. Situando-se a 68,5 km da capital Maceió.

# LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Os logradouros contemplados foram definidos por meio de avaliação técnica e econômica e em comum acordo com a política local.

Figura 1 - Localização do Empreendimento

# CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

# 3.1  Informações geográficas

Conforme consta no censo 2010 do IBGE, a população total do município é de 12.325 habitantes. Com uma área territorial de 333,052 km², a densidade demográfica é de 36,99 hab/km² e com fuso horário UTC -3, clima tropical.

# 3.2  Localização e acesso

Flexeiras está a aproximadamente 68,6 km de Maceió, Flexeiras localiza-se na Microrregião da Mata Alagoana, que por sua vez faz parte da Mesorregião do Leste Alagoano.

Limita com os municípios de Joaquim Gomes ao norte, São Luís do Quitunde a leste,  Maceió ao sul, com Messias ao sudoeste e com Murici a oeste.

Situa-se a 73 m de altitude, Flexeiras tem as seguintes coordenadas geográficas: Latitude: 09º 16’ 22” S, longitude: 35º 42’ 54” O.

Figura 2 - Estado de Alagoas - Localização do Município de Flexeiras

Figura 3- Localização da cidade

Figura 4- Mapa de acesso rodoviário

# 3.3  Clima Local

# O clima em Flexeiras é tropical. O inverno tem muito mais pluviosidade que o verão. O clima é classificado como As de acordo com a Köppen e Geiger, que significa que apresenta uma estação mais seca no verão (As), onde o mês mais seco tem precipitação inferior a 60 mm e equivale a menos de 4% da precipitação anual total. Flexeiras tem uma temperatura média de 24.5 °C. A média anual de pluviosidade é de 1695 mm.

CLIMOGRAMA FLEXEIRAS

O

Novembro apresenta uma precipitação de 30 mm, sendo assim o mês mais seco do ano. Já o mês de Julho apresenta uma precipitação média de 281 mm, sendo a maior precipitação do ano.

GRÁFICO DE TEMPERARURA DE FLEXEIRAS

Janeiro é o mês mais quente do ano com uma temperatura média de 25.8 °C. Em julho a temperatura média é de 22.6 °C. Sendo assim  a temperatura média mais baixa de todo o ano.

TABELA CLIMÁTICA DE FLEXEIRAS

A diferença entre a precipitação do mês mais seco e do mês mais chuvoso é de 251 mm. A variação das temperaturas médias durante o ano é de 3.2 °C

# PARÂMETRO DO PROJETO

Fluxo de veículos: é relativamente baixo. Específico para o transporte dos moradores da localidade.

Hidrologia: a precipitação média anual é moderada. O solo local é basicamente composto por pedregulho, areia, silte, argila e com pouca matéria orgânica. A topografia do logradouro facilita o escoamento superficial. As ruas em questão são desprovidas de sistema de drenagem. Portanto, torna-se tecnicamente inviável a implantação de rede de drenagem apenas para o logradouro em estudo.

Os logradouros a serem contemplados por este projeto situam-se em áreas consideradas como zonas urbanas. Sem embargo, as vias possuem pequeno fluxo de veículos a uma velocidade baixa (máxima de 40 km/h). Portanto, tratou-se como via urbana com pavimentação em paralelepípedo.

Abaulamento é a inclinação transversal das faixas de trânsito (ou da pista), introduzida com o objetivo de forçar o escoamento das águas de superfície para fora da pista; no caso de pista dupla, não se trata de abaulamento propriamente dito, mas de inclinações transversais das pistas (que podem ser independentes). O acúmulo de água na pista poderia causar riscos aos usuários (eventualmente até a aquaplanagem de veículos transitando com excesso de velocidade), além de favorecer a infiltração de águas superficiais para as camadas inferiores do pavimento e para o subleito, (LEE,2000).

As Normas do DNIT consideram adequada a utilização dos seguintes valores para o abaulamento, nos projetos de rodovias com os pavimentos convencionais, (DNER, 1999):

- Revestimentos betuminosos com granulometria aberta: 2,5% a3,0%;

- Revestimentos betuminosos de alta qualidade (CBUQ):2,0%;

- Pavimento de concreto de cimento:1,5%.

A pavimentação da pista em paralelepípedo será sobre leito de areia, que depois de compactada deverá apresentar espessura igual ou superior a 10 cm. O meio-fio que servirá como proteção para os veículos que trafegarem pelo acesso será assentado sobre concreto simples e deverá ser pintado com cal hidratada. Ele terá 15 cm de altura e 10 cm de largura.

Segundo o Departamento de Transporte do Estado de Montana dos Estados Unidos (Montana Department of Transportation –MDT), a declividade longitudinal mínima é de 0,5%, porém para trechos em corte, onde existe meio-fio admite-se até 0,4%. O abaulamento típico é de 3,0% para vias urbanas com meio-fio, sendo estes parâmetros usados no projeto.

# ESTUDO DE ALTERNATIVAS

O objetivo deste projeto é de prover, de pavimentação os logradouros indicados.

Basicamente a alternativa mais significativa são quanto ao tipo de revestimento da pavimentação em paralelepípedo. Sem dúvida o fator preponderante para a escolha é a viabilidade técnica e econômica. Nesse sentido, a pavimentação com paralelepípedo é a mais viável a curto e longo prazo, observando-se maiores condições técnicas e comerciais e um menor custo de manutenção.

Outros aspectos alternativos foram: a escolha do traçado, o alinhamento vertical e a drenagem empregada. Neste caso, prevaleceu o fator técnico devido às condições do terreno natural e o clima da região. Sempre que possível foi mantido o traçado existente para acomodação do logradouro à disposição das edificações. Porém o traçado escolhido proporciona maior segurança para o tráfego dos veículos.

Devido às condições climáticas e topográficas e por razões de viabilidade econômica, considerando o custo-benefício do empreendimento, a drenagem será realizada de forma a conduzir o escoamento para os canais naturais por meio das vias no entorno que levam para um córrego natural existente na localidade. A drenagem será apenas através de sarjetas. Essa alternativa é justificada pela topografia da região e pela praticidade e viabilidade econômica.

# Concepção das alternativas

ALTERNATIVA I

Pavimentação com paralelepípedos, meio-fio em concreto assentado sobre base de concreto e sarjeta de drenagem superficial.

-Vantagens: Apresenta maior facilidade de execução, menor custo, existe compatibilidade com a pavimentação existente nos logradouros adjacentes e alcança o benefício esperado pelos usuários do logradouro.

    - Drenagem: sarjetas.

    - Meio-fio: 0,30 m de altura e 0,10 de largura, em concreto pré-moldado.

ALTERMATIVA II

Pavimentação asfáltica, meio-fio em concreto assentado sobre base de concreto e galerias e valetas de drenagem superficial.

- Vantagens: Maior conforto e durabilidade.

- Desvantagens: maior custo, dificuldades para contratar a execução, inviabilidade técnica para execução, dificuldades para promover a manutenção e inconpatibilidade com a pavimentação existente.

- Drenagem: sarjetas.

-Meio-fio: 0,30 m de altura e 0,10 de largura, em concreto pré moldado.

ALTERMATIVA III

Pavimentação em concreto armado, meio-fio em concreto assentado sobre base de concreto e galerias e valetas de drenagem superficial.

- Vantagens: Maior conforto e durabilidade.

- Desvantagens: maior custo, dificuldades para contratar a execução, inviabilidade técnica para execução, dificuldades para promover a manutenção e inconpatibilidade com a pavimentação existente.

- Drenagem: sarjetas.

-Meio-fio: 0,30 m de altura e 0,10 de largura, em concreto pré moldado.

# Análise Conclusiva da Alternativa Escolhida

Após a análise das alternativas, foi escolhida a alternativa I para o projeto, levando em consideração: a viabilidade técnica na execução; a maior permanência do benefício à população, devido à maior possivilidade de manutenção; e a maior possibilidade de contratação de empresa especializada para executar a obra.

# MEMORIALDESCRITIVO

# Estudos geométrico

O máximo aproveitamento do traçado existente foi a condicionante que norteou os estudos geométricos, o qual foi lançado a partir dos elementos constantes dos estudos topográficos efetuados. Dada às características topográficas da área onde se desenvolve a via, bem como devido à ocupação da área lindeira, pelas edificações existentes ao longo de toda a extensão da diretriz projetada, o equilíbrio entre os volumes de cortes e aterros ficou em caráter secundário.

A partir das observações efetuadas, no que diz respeito à classificação funcional do segmento assinalado, combinadas com os estudos de tráfego, foram definidas as características básicas para elaboração dos estudos geométricos. Com base nessas premissas, definiu-se que neles serão adotadas as características técnicas indicadas para via urbana.

A seguir, constam os parâmetros técnicos adotados, bem como as características técnicas e operacionais do segmento:

- Região Plana

- Velocidade diretriz 40km/h

- Largura da faixa de rolamento conforme desenhos técnicos

# Terraplanagem

O projeto fundamentou -se nos dados fornecidos pelos estudos geométricos, através dos quais foi possível a localização das seções de corte e aterro, bem como a quantificação de seus volumes, necessários à implantação do trecho. As cotas de terraplenagem foram estabelecidas para conformidade com a pavimentação já existente e para atendimento das normas no que se referem às declividades para drenagem superficial.

# Pavimentação

O segmento que receberá as intervenções tem traçado para adequação aos limites das propriedades existentes no local. Portanto, as alterações no alinhamento horizontal existentes serão mínimas.

O alinhamento vertical proposto neste projeto, conforme visto nos apêndices, foi realizado para ajustes de drenagem no segmento em estudo. Os cálculos foram baseados nas normas do DNIT e nos parâmetros e fórmulas do Departamento de Transporte do Estado de Montana que fixa a declividade mínima do greide em 0.5%, sendo admissível 0.2% nos trechos em corte. A seção transversal terá abaulamento de 3% na faixa de rolamento e de 3% nos acostamentos ou em vias urbanas com pavimentação em paralelepípedo.

# Drenagem

Na ocorrência de chuvas o solo não consegue absorver boa parte das águas pluviais. Quando a capacidade de infiltração diminui pela saturação do solo, inicia-se o processo de escoamento superficial. O escoamento superficial oriundo dos trechos elevados das vias públicas é um dos principais fatores que provocam erosões das camadas de solo, tornando o logradouro sem boas condições de tráfego. Sem um sistema eficiente de drenagem, a pavimentação ficará vulnerável às ações erosivas das águas pluviais. Por outro lado, o acumulo de água no pavimento pode causar a proliferação de agentes endêmicos. Por razões de viabilidade econômica, considerando o custo-benefício, o tipo de drenagem adotado é a drenagem superficial.

# QUADRO DE ÁREAS

| RUA | ÁREA(m²) |
| --- | --- |
| Rua 1 | 1.528,69 |
| Rua 2 | 567,92 |
| Rua 3 | 1.384,93 |
| Rua 4 | 785,64 |
| Quantidade de Ruas | 4 |
| ÁREA TOTAL (m²) | 4.267,18 |

# CONSIDERAÇÕES FINAIS

No projeto foram utilizados como base os dados coletados pela empresa Beck de Souza Engenharia Ltda. Nos estudos foram observados os aspectos topográficos, geológicos, hidrológicos, climáticos, econômicos e sociais. Algumas adaptações foram procedidas para melhor adequação às condições reais do local do empreendimento.

Este projeto contempla tão somente a construção civil. O documento de comprovação de posse do terreno, a obtenção de eventuais licenças ambientais, autorizações legais e demais documentos necessários à implantação do empreendimento será objeto de ações posteriores pela Codevasf, através de suas unidades correspondentes às competências a elas atribuídas.

# REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

# Atlas do Desenvolvimento Humano. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 2000. Consultado em 11 de outubro de 2008;

# Censo Populacional 2010. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 29 de novembro de 2010. Consultado em 11 de dezembro de 2010;

# Divisão Territorial do Brasil e Limites Territoriais. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).1 de julho de 2008. Consultado em 11 de outubro de 2008;

# Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Consultado em 11 de dezembro de 2010.

# Resolução da Presidência do IBGE de n° 5 (R.PR-5/02). Consultado em 5 de dezembro de 2010;

____________________________________

Thayse Rodrigues de Albuquerque

Engenheira Civil

Beck de Souza Engenharia LTDA