PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÔNIA LEOPOLDINA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO COLÔNIA LEOPOLDINA

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA PARA IMPLAnTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E OBRAS

RODOVIA:     acesso a diversas Comunidades

TRECHO:       RUAS PROJETADAS 01 A 05

EXTENSÃO:  2,7 km

SETEMBRO - 2019

Sumário

1.	Apresentação	5

1.1.	Apresentação	6

1.2.	Características Locais	6

1.3.	Colônia Leopoldina	7

1.3.1.	Localização	7

1.3.2.	Aspectos Socioeconômicos	8

1.3.3.	Relevo	10

1.3.4.	Geologia	10

1.3.5.	Hidrografia	11

1.3.6.	Avaliação das Relações Intensidade-Duração-frequência	11

2.	Mapa de Situação	12

3.	Estudos	17

3.1.	Estudos Topográficos	18

3.1.1.	Objetivo	18

3.1.2.	Levantamento Cadastral	18

3.1.3.	Levantamento dos Acessos e Interseções Levantadas	18

3.1.4.	Levantamento das seções Transversais e Detalhamento da Plataforma Atual	18

3.2.	Estudos Hidrológicos	20

3.2.1.	Coletas de Dados	32

3.2.2.	Regime Pluviométrico da Região	32

3.2.3.	Pluviometria e Pluviografia	33

3.2.4.	Conclusões	36

4.	Projetos	37

4.1.	Projeto Geométrico	38

4.1.1.	Elementos Básicos	38

4.2.	Projeto de Terraplenagem	47

4.2.1.	Elementos Básicos	47

4.2.2.	Concepção	71

4.3.	Projeto de Drenagem	72

4.3.1.	Concepção	72

4.3.2.	Classificação	72

4.3.3.	Subsídios	72

4.3.4.	Metodologia	72

4.3.5.	Dimensionamento das Descargas de Projeto	73

4.4.	Projeto de Pavimentação	75

4.4.1.	Considerações Gerais	75

4.4.2.	Método Construtivo:	76

4.4.3.	DETALHES CONSTRUTIVOS	76

4.5.	Projeto Básico da Sinalização	116

4.5.1.	Metodologia	116

5.	Especificações Técnicas	118

5.1.	Especificações Gerais	119

5.2.	DADOS DO PROJETO	119

5.3.	CONSIDERAÇÕES GERAIS	119

5.4 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	136

- Apresentação

  - Apresentação

A Prefeitura de Colônia Leopoldina apresenta o Projeto Básico de Engenharia para Implantação das vias de acesso, Trecho: ligação BR-416 / 05 Ruas projetadas (Estradas de acesso).

Este projeto contém as soluções propostas, quadros indicativos das características técnicas e operacionais e quantitativos dos serviços. A apresentação deste material se pela ordem:

| VOLUMES | DISCRIMINAÇÃO |
| --- | --- |
| 1 | RELATÓRIO DO PROJETO |
| 2 | PROJETO BÁSICO DE IMPLANTAÇÃO |
| 3 | ORÇAMENTO |

  - Características Locais

O trecho de 2626 metros entre a BR-416 e as comunidades Riachão, Livramento, Cachoeira, Riacho da Lenha, Falcão, que está contemplado no projeto e está situado no município alagoano de Colônia Leopoldina. O acesso a partir de Maceió é feito através das rodovias pavimentadas BR-104, BR-101 e BR-416, com percurso em torno de 117 km. A seguir são apresentadas as características desse município com o intuito de salientar a importância da realização da implantação.

  - Colônia Leopoldina

Figura 1 - Informações gerais do Município Colônia Leopoldina. Fonte: BNB

    - Localização

O município de Colônia Leopoldina está localizado na região Norte-Nordeste do Estado de Alagoas, limitada ao norte com o Estado de Pernambuco, a sul com o Município Joaquim Gomes, a lesto com o Município Novo Lino e a oeste com o Município Ibateguara.

A sede do município tem uma altitude de aproximadamente 140 m e coordenadas geográficas SIRGAS2000 de 08°54’37’’ de latitude sul e 35°43’25,7’’ de longitude oeste.

A área municipal ocupa 294,49 km2 (1,06% de AL), inserida na meso-região do Leste Alagoano e na micro-região Serrana dos Quilombos, predominantemente na Folha Palmares (SC.25-V-A-IV) e, parcialmente, na Folha Rio Largo (SC.25-V-C-I), ambas na escala 1:100.000, editadas pelo MINTER/SUDENE, em 1989.

Figura 2 - Mapa de acesso rodoviário. Fonte CPRM

    - Aspectos Socioeconômicos

O Município de Colônia Leopoldina foi criado em 1901 após desmembramento do Município de Porto Calvo. Segundo o censo 2010 do IBGE, a população total residente é de 20.019 habitantes. São 76,52% dos habitantes da zona urbana e 23,48% da zona rural. A densidade demográfica é de 96,29hab/km2, conforme apresentado a seguir.

Figura 3 - Evolução da população em Colônia Leopoldina. Fonte: AtlasBrasil e BNB

Figura 4 - Crescimento médio anual da população por unidade geográfica. Fonte BNB

Figura 5 - População residente por faixa etária. Fonte BNB

    - Relevo

O relevo de Colônia Leopoldina faz parte da unidade das Superfícies Retrabalhadas que é formada por áreas que têm sofrido retrabalhamento intenso, com relevo bastante dissecado e vales profundos. Na região litorânea de Pernambuco e Alagoas, é formada pelo “mar de morros” que antecedem a Chapada da Borborema, com solos pobres e vegetação de Floresta Hipoxerófila

    - Geologia

O município de Colônia Leopoldina encontra-se geologicamente inserido na Província Borborema, representada pelos litótipos dos complexos Cabrobó e Belém do São Francisco e da Suíte Itaporanga.

O Complexo Cabrobó (MPca2), é constituído por xistos, gnaisses, leucognaisses, metarcóseos, metagrauvacas e quartzitos.

O Complexo Belém do São Francisco (MP3bf), insere leuco-ortognaisses tonalíticogranodioríticos migmatizados e enclaves de supracrustais.

A Suíte Itaporanga, calcialcalina de médio a alto potássio (NP3γ2cm), engloba granitos e granodioritos porfiríticos, associados a dioritos.

    - Hidrografia

O município de Colônia Leopoldina encontra-se inserido nas sub-bacias hidrográficas dos Rios Jacuípe e Taquara a N, cujos afluentes são os riachos: Laranjeira, Livramento e Manaia. A Sul, temos a sub-bacia hidrográfica do Rio Camaragibe, e seu tributário, o Riacho Formosa. O padrão de drenagem é do tipo dendrítico e corre predominantemente no sentido WSW-ENE, desaguando no Oceano Atlântico.

    - Avaliação das Relações Intensidade-Duração-frequência

Dada à necessidade de se avaliar as relações intensidade/duração/frequência das chuvas de curta duração numa região onde as únicas informações disponíveis são as chuvas diárias, apresenta-se a seguir o método que permite avaliar as chuvas de curta duração a partir das chuvas de 24 horas.

- Mapa de Situação

O acesso ao local do empreendimento, partindo do Município Maceió, se dá através de um percurso de aproximadamente 1 hora e 30 minutos, e 105km de distância. Partindo da BR-104 em um trecho de aproximadamente 1,8 quilômetros, posteriormente seguindo pela BR-101 em um trecho de aproximadamente 90 quilômetros e, por fim, BR-416 em um trecho de aproximadamente 13,2 quilômetros

- Estudos

  - Estudos Topográficos

    - Objetivo

Os estudos topográficos foram realizados conforme a Instrução de Serviço IS-204, (Estudos Topográficos para o Projeto Básico) e Instrução de Serviço IS-205, (Estudos topográficos para Projeto Executivo de Engenharia) constantes no Manual de Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários: Escopos Básicos/Instruções de Serviço do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT de 2006 e NBR 13.333 ABNT.

- Locação de Eixo da Via a ser Projetada;

- Nivelamento e Contranivelamento do Eixo de Locação;

- Levantamento das Secções Transversais e Detalhamento das Vias Existentes;

- Levantamento Cadastral;

- Levantamento dos dispositivos de drenagem existentes.

    - Levantamento Cadastral

Antes da determinação do eixo da via projetada, foi executado um cadastro das cercas, dispositivos de drenagem, postes, árvores e benfeitorias existentes ao longo da via.

    - Levantamento dos Acessos e Interseções Levantadas

As interseções com vias existentes ao longo do trecho foram cadastradas visando a sua adequação ao projeto quando possível.

    - Levantamento das seções Transversais e Detalhamento da Plataforma Atual

Foram levantadas seções transversais em todos os piquetes do eixo locado, de modo que fique caracterizado o terreno natural e a plataforma da via existente. Para o modelo do terreno digital, onde o mesmo foi tomado como base para realização dos projetos que serão citados posteriormente neste relatório foi utilizadas as cotas levantamento cadastral realizada a cada 20m nas tangentes e a cada 10m nas curvas para aumentar o nível de precisão nestes segmentos.

  - Estudos Hidrológicos

Objetivos

Os sistemas de drenagem urbana são essencialmente sistemas preventivos de inundações, principalmente nas áreas mais baixas das comunidades sujeitas a alagamentos ou marginais de cursos naturais de água. É evidente que no campo da drenagem, os problemas agravam-se em função da urbanização desordenada.

Quando um sistema de drenagem não é considerado desde o início da formação do planejamento urbano, é bastante provável que esse sistema, ao ser projetado, revele-se, ao mesmo tempo, de alto custo e deficiente. É conveniente, para a comunidade, que a área urbana seja planejada de forma integrada. Se existirem planos regionais, estaduais ou federais, é interessante a perfeita compatibilidade entre o plano de desenvolvimento urbano e esses planos.

Todo plano urbanístico de expansão deve conter em seu bojo um plano de drenagem urbana, visando delimitar as áreas mais baixas potencialmente inundáveis a fim de diagnosticar a viabilidade ou não da ocupação destas áreas de ponto de vista de expansão dos serviços públicos.

Um adequado sistema de drenagem, quer de águas superficiais ou subterrâneas, onde esta drenagem for viável, proporcionará uma série de benefícios, tais como:

- Desenvolvimento do sistema viário;

- Redução de gastos com manutenção das vias públicas;

- Valorização das propriedades existentes na área beneficiada;

- Escoamento rápido das águas superficiais, facilitando o tráfego por ocasião das precipitações;

- Eliminação da presença de águas estagnadas e lamaçais;

- Rebaixamento do lençol freático;

- Recuperação de áreas alagadas ou alagáveis;

- segurança E conforto para a população habitante ou transeunte pela área de projeto.

Em termos genéricos, o sistema da microdrenagem faz-se necessário para criar condições razoáveis de circulação de veículos e pedestres numa área urbana, por ocasião de ocorrência de chuvas frequentes, sendo conveniente verificar-se o comportamento do sistema para chuvas mais intensas, considerando-se os possíveis danos às propriedades e os riscos de perdas humanas por ocasião de temporais mais fortes.

DEFLÚVIO SUPERFICIAL DIRETO

Generalidades

Denomina-se deflúvio superficial direto o volume de água que escoa da superfície de uma determinada área devido a ocorrência de uma chuva torrencial sobre aquela área. A determinação precisa deste volume de água acarretará, consequentemente, condições para que sejam projetadas obras dimensionadas adequadamente, alcançando-se os objetivos pretendidos com a implantação de qualquer sistema de drenagem indicado para a área. Para determinação desse volume, vários métodos são conhecidos, os quais podem ser classificados nos grupos abaixo:

a) medições diretas;

b) processos comparativos;

c) métodos analíticos;

d) fórmulas empíricas.

As medições diretas e processos comparativos restringem-se mais para determinações de vazões em cursos de água perenes tais como córregos, pequenos canais, etc., ficando praticamente sem utilização em projetos de microdrenagem em geral. As fórmulas empíricas são resultantes de equacionamento de um grande número de observações sendo, por isso, bastante confiáveis, mas de utilização restrita a localidade de origem das observações ou regiões similares.

Procedimentos mais frequentemente empregados, tanto para obras de microdrenagem como para de macrodrenagem, são os de natureza analítica, visto que trazem na sua definição estudos matemáticos/empíricos que promovem maior credibilidade aos seus resultados. Diante do exposto os métodos analíticos é que serão objeto de estudos a seguir.

Métodos Analíticos

Como métodos analíticos são conhecidos os três seguintes: Método Racional, Método do Hidrograma Unitário e a Análise Estatística.

Para obras de microdrenagem e método mais empregado em todo o mundo ocidental é o Método Racional, por ser o de mais fácil manipulação, mas, devido a sua natureza simplificada da tradução do fenômeno, não é recomendável para o cálculo de contribuições de bacias com áreas superiores a 1,0 km2.

Para bacias de drenagem com área superior a 1,0 km2 justifica-se uma análise mais acurada, pois a simplificação dos cálculos poderá acarretar obras super ou subdimensionadas do ponto de vista hidráulico. Recomenda-se que para obras de drenagem de áreas de contribuição superiores a 100 hectares seja utilizado o Hidrograma Unitário Sintético, desde que a elaboração do mesmo seja baseada em dados obtidos através de análises da área em estudo.

A Análise Estatística é recomendada para cursos de águas de maior porte, onde a área de contribuição seja superior a 20 km2, servindo essencialmente para previsão dos volumes de cheias. A limitação do método está na exigência de um grande número de observações bem como na sua alteração presente ou futura das características da área contribuinte, pois os dados obtidos anteriormente tornar-se-iam obsoletos.

Sendo assim conclui-se que o Método Racional deva ser objeto de estudo mais detalhado a seguir, por ser este o indicado para projetos de microdrenagem em geral.

Método Racional

Aplicação

Originário da literatura técnica norte-americana (Emil Kuichling - 1890) o Método Racional traz resultados bastante aceitáveis para o estudo de pequenas bacias (áreas com até 100 hectares), de conformação comum, tendo em vista a sua simplicidade de operação bem como da inexistência de um método de melhor confiabilidade para situações desta natureza.

Menores erros funcionais advirão da maior acuidade na determinação dos coeficientes de escoamento superficial e dos demais parâmetros necessários para determinação das vazões que influirão diretamente nas dimensões das obras do sistema a ser implantado.

Fórmula

O Método Racional relaciona axiomaticamente a precipitação com o deflúvio, considerando as principais características da bacia, tais como área, permeabilidade, forma, declividade média, etc., sendo a vazão de dimensionamento calculada pela seguinte expressão:

Q = 2,778. C. i. A, onde:

Q - Deflúvio superficial direto em litros por segundo;

C - Coeficiente de escoamento superficial;

I - Intensidade média de chuva para a precipitação ocorrida durante o tempo de concentração da bacia em estudo, em milímetro por hora;

A - Área da bacia de contribuição em hectares.

2,778 - Coeficiente para compatibilização de unidades de medida

O método presume como conceito básico, portanto, que a contribuição máxima ocorrerá quando toda a bacia de montante estiver contribuindo para a secção em estudo, implicando que o deflúvio seja decorrente de uma precipitação média de duração igual ao tempo de concentração da bacia e que esta é uma parcela da citada precipitação.

Limitações

O método não leva em consideração que as condições de permeabilidade do terreno, notadamente nos não pavimentados, variam durante a precipitação provocando, frequentemente, subdimensionamento das galerias de montante em seus trechos iniciais.

Não considera também o retardamento natural do escoamento cujo fenômeno acarreta alteração do pico de cheia, sendo esta a principal razão da limitação do método para bacias maiores. No caso ter-se-iam obras superdimensionadas para escoamento das vazões finais de bacias maiores.

Outra consideração que provoca restrições é o fato de considerar constante a intensidade de chuva de projeto tanto no tempo como no espaço, ou seja, admite uma precipitação uniforme em toda a área de contribuição, implicando, na prática, em subdimensionamento dos trechos de jusante.

Admite também que o binômio chuva-deflúvio é função de dois fatores independentes, como as condições climáticas para a chuva e as fisiografias para cálculo do deflúvio, o que foi desmentido em estudos posteriores aos de Kuichling, que comprovaram a influência recíproca entre os dois fatores.

Do ponto de vista analítico, ainda se pode comentar que o método, embora tenha como equação característica uma expressão racional, não pode ser considerado efetivamente como tal, visto que no cálculo são empregados coeficientes eminentemente empíricos.

Concluindo tem-se que a experiência mostrou que o emprego do método deve-se limitar a obras de drenagem onde o sistema de galerias não coleta em um só conduto vazões provenientes de áreas superiores a 100 ha. Nestes termos, o método racional apresenta-se como bastante razoável para o cálculo de sistemas de microdrenagem superficial, fato este comprovado, ao longo dos anos, após sua criação.

Tempo de Concentração

Conceitua-se tempo de concentração como o espaço de tempo decorrido desde o início da precipitação torrencial sobre a bacia até o instante em que toda esta bacia passa a contribuir para o escoamento na secção de jusante da mesma. Em um sistema de galerias corresponde a duas parcelas distintas, sendo a primeira denominada de "tempo de entrada", ou seja, tempo necessário para que as contribuições superficiais atinjam a secção inicial de projeto, enquanto que a segunda corresponde ao tempo gasto pelo escoamento através dos condutos, a partir do instante em que toda a bacia passa a contribuir para a secção em estudo. Esta parcela é denominada de "tempo de percurso".

O tempo de percurso, como o próprio conceito mostra, tem cálculo puramente hidráulico, visto que o mesmo é função das velocidades nos trechos de montante, enquanto que o tempo de entrada depende essencialmente da conformação superficial da bacia, variando inversamente com a intensidade de chuva. Deve-se observar também que o escoamento superficial se torna mais veloz a medida que se aproxima dos pontos de coleta ou em superfícies impermeabilizadas. 
Frequentemente o tempo de entrada, embora de determinação difícil, tem valor entre 10 e 30 minutos. Na literatura especializada, também são encontrados figuras e ábacos para determinação desse tempo.

Intensidade Média das Precipitações

No dimensionamento de sistemas de drenagem define-se intensidade de chuva como a quantidade de água caída na unidade de tempo, para uma precipitação com determinado período de retorno e com duração igual ao tempo de concentração. No caso do dimensionamento de galerias a intensidade de chuva é determinada a partir da equação de chuva adotada, onde a duração corresponde ao tempo de concentração e a intensidade a obter-se será a média máxima.

Período de Retorno

Os sistemas de microdrenagem, em geral, são dimensionados para frequências de descargas de 2 a 10 anos, de acordo com as características da ocupação da área que se quer beneficiar. A seguir são apresentados alguns valores normalmente utilizados:

Ocupação da área Período de Retorno (em anos)

- Residencial 02

- Comercial 05 a 10

- Terminais rodoviários 05 a 10

- Aeroportos 02 a 05

Coeficiente de Deflúvio Superficial Direto

Este coeficiente exprime a relação entre o volume de escoamento livre superficial e o total precipitado. É por definição a grandeza, no método racional, que requer maior acuidade na sua determinação, tendo em vista o grande número de variáveis que influem no volume escoado, tais como infiltração, armazenamento, evaporação, detenção, etc., tornando necessariamente, uma adoção empírica do valor adequado. A Tabela III.1 relaciona diversos tipos de superfícies de escoamento com valores de coeficiente "C" respectivos, para períodos de retorno de até 10 anos.

Na prática ocorre frequentemente ser a área contribuinte composta de várias "naturezas" de superfície, resultando assim um coeficiente ponderado em função do percentual correspondente a cada tipo de revestimento.

Quando o cálculo se referir a chuvas com maior período de recorrência, o coeficiente estimado deverá ser multiplicado por um fator chamado coeficiente de frequência, Cf ≥ 1,0, mas de modo que o produto C. Cf seja menor ou igual a unidade, isto é, C.Cf < 1,0. O coeficiente Cf tem os seguintes valores:

Período de Retorno (anos) Coeficiente de Frequência – Cf

__________________________________________

2 a 10................... 1,00

25......................... 1,10

50......................... 1,20

100....................... 1,25

Assim a fórmula racional assume a seguinte expressão:   Q = 166,67. C.Cf . i. A.

Coeficiente de Deflúvio

a) de acordo com o revestimento da superfície

Natureza da Superfície Coeficiente "C"

- Pavimentadas com concreto 0,80 a 0,95

- Asfaltadas em bom estado 0,85 a 0,95

- Asfaltadas e má conservadas 0,70 a 0,85

- Pavimentadas com paralelepípedos rejuntados 0,75 a 0,85

- Pavimentadas com paralelepípedos não rejuntados 0,50 a 0,70

- Pavimentadas com pedras irregulares e sem rejuntamento 0,40 a 0,50

- Macadamizadas 0,25 a 0,60

- Encascalhadas 0,15 a 0,30

- Passeios públicos (calçadas) 0,75 a 0,85

- Telhados 0,75 a 0,95

- Terrenos livres e ajardinados

1) solos arenosos

I < 2% 0,05 a 0,10

2% > I < 7% 0,10 a 0,15

I > 7% 0,15 a 0,20

2) solos pesados

I < 2% 0,15 a 0,20

2% > I < 7% 0,20 a 0,25

I > 7% 0,25 a 0,30

b) de acordo com a ocupação da área

- Áreas centrais, densamente construídas, com ruas pavimentadas 0,70 a 0,90

- Áreas adjacentes ao centro, com ruas pavimentadas 0,50 a 0,70

- Áreas residenciais com casas isoladas 0,25 a 0,50

- Áreas suburbanas pouco edificadas 0,10 a 0,20

SARJETAS

São canais, em geral de seção transversal triangular, situados nas laterais das ruas, entre o leito viário e os passeios para pedestres, destinados a coletar as águas de escoamento superficial e transportá-las até às bocas coletoras. Limitadas verticalmente pela guia do passeio, têm seu leito em concreto ou no mesmo material de revestimento da pista de rolamento (Fig.IV.1). Em vias públicas sem pavimentação é frequente a utilização de paralelepípedos na confecção do leito das sarjetas, sendo neste caso, conhecidas como linhas d'água.

Sarjeta triangular

GALERIAS

Denomina-se de galerias de águas pluviais todos os condutos fechados destina dos ao transporte das águas de escoamento superficial, originárias das precipitações pluviais captadas pelas bocas coletoras. O termo galeria por si só já é designação de todo conduto subterrâneo com diâmetro equivalente igual ou superior a 300 mm.

Tecnicamente sistema de galerias pluviais é um conjunto de bocas coletoras, condutos de ligação, galerias e seus órgãos acessórios tais como poços de visita e caixas de ligação. É a parte subterrânea de um sistema de microdrenagem.

Período de Retorno

Nos sistemas de microdrenagem são adotados como chuvas de projeto, aquelas com frequência de 2, 5 e 10 anos, de acordo com a ocupação da área a ser drenada. Para obras de macrodrenagem o período de retorno é de 100 anos e é mais conhecido como tempo de retorno de chuvas intensas.

Para projetos de galerias pluviais de microdrenagem os valores básicos de períodos de retorno a adotar são os indicados na Tabela VI.1.

Período de Retorno em Função da Ocupação da Área

1. Residencial 2 anos

2. Áreas comerciais 5 anos

3. Áreas com edifícios públicos 5 anos

4. Distritos industriais 10 anos

5. Áreas comerciais muito valorizadas 5 a 10 anos

6. Aeroportos 2 a 5 anos

7. Terminais de passageiros 5 a 10 anos

Dimensões

O diâmetro mínimo recomendado para galerias pluviais é de 400 mm. No entanto, é comum, principalmente em projetos de baixo custo, o emprego do diâmetro de 300 mm em trechos iniciais e em condutos de ligação.

As dimensões das galerias são sempre crescentes para jusante não sendo permitida a redução da seção no trecho seguinte mesmo que, por um acréscimo da declividade natural do terreno, o diâmetro até então indicado passe a funcionar superdimensionado.

Nos condutos circulares a capacidade máxima é calculada pela seção plena e nos retangulares recomenda-se uma folga superior mínima de 0,10m.

Velocidades

Para que não haja sedimentação natural do material sólido em suspensão na água, principalmente areia, no interior das canalizações, a velocidade de escoamento mínima é de 0,75 m/s para que as condições de autolimpeza sejam assim preservadas.

Por outro lado, grandes velocidades acarretariam danos às galerias, tanto pelo grande valor de energia cinética como poder abrasivo do material sólido em suspensão. O valor limite de velocidade máxima é função do material de revestimento das paredes internas dos condutos. Em geral, velocidades de escoamento superiores a 5,0 m/s carecem de informações técnicas adicionais, justificando sua adoção pelo projetista.

Declividade

A declividade de cada trecho é estabelecida a partir da inclinação média da do terreno ao longo do trecho, do diâmetro equivalente e dos limites de velocidade. Na prática os valores empregados variam normalmente de 0,3% a 4,0%, pois para declividades fora deste intervalo é possível a ocorrência de velocidades incompatíveis com os limites recomendados.

Terrenos com declividades superiores a 10% normalmente requerem do projetista soluções específicas para a situação. Em terrenos planos são frequentes problemas de lançamento final de efluentes.

Hidraulicamente tem-se que quanto maior a declividade das galerias maior será a velocidade de escoamento e quanto maior as dimensões transversais dos condutos menor será a declividade necessária.

Recobrimento da Canalização

No caso de tubulações PEAD, adota-se como recobrimento mínimo para de 0,30 m até 1200mm de diâmetro e até 19 toneladas por eixo de tráfego, 0,60m para tubulações com 1500mm de diâmetro e até 19 toneladas por eixo de tráfego ou 0,90m para qualquer diâmetro desde que sejam instalados em zonas com carregamento entre 30 e 60 toneladas.

Para tubulações em concreto, devem ser seguidos os seguintes recobrimentos, de acordo com o diâmetro a ser utilizado:

Figura 6 - Recobrimento mínimo em tubulações de concreto

Valores fora do intervalo citado, normalmente requerem tubos ou estruturas reforçadas e análises especiais que justifiquem a opção do projetista.

Espaçamento entre Bocas Coletoras Consecutivas

As bocas coletoras intermediárias são frequentes em quarteirões com fachadas extensas, ou seja, onde os cruzamentos de ruas consecutivos encontram-se bastante afastados um do outro.

Um critério racional é verificar a capacidade da sarjeta para, analiticamente, determinar-se a necessidade ou não de bocas coletoras intermediárias. Há autores, no entanto, que preferem limitar o espaçamento entre dois pares consecutivos usando como critério a área da rua e outros a distância entre eles. Recomenda-se, de um modo geral a frequência de pares de bocas coletoras ocorre a cada 40 a 60 m de extensão de rua ou a cada 300 a 800 m2 de área das mesmas.

Os estudos hidrológicos foram procedidos com a finalidade de identificar e qualificar as circunstâncias climáticas, pluviométricas e hídricas da área onde se localiza a área em estudo. Os presentes estudos realizados de acordo com as normas técnicas vigentes, constaram dos serviços de coleta de dados, processamento dos dados coletados e suas devidas análises.

Realizou-se coleta de dados hidrológicos nos órgãos oficiais, coleta de dados bibliográficos disponíveis que possibilitou a caracterização climática, pluviométrica, pluviográfica e geomorfológica do trecho em estudo.

### Coletas de Dados

A coleta de dados para os estudos hidrológicos foi desenvolvida com a finalidade de permitir a caracterização climática e pluviométrica na área do projeto. Os postos de análises pluviométricas encontram-se cadastrados na Secretaria de Executiva de Meio Ambiente Recursos Hídricos e Naturais - SEMARHN/AL como:

- Posto 22; Colonia Leopoldina (SEMARH) Lat:  -8,9000 long: -35,7161

- Posto 283; Colonia Leopoldina (ANA) Lat:  -8,9119 long: -35,7599

- Posto :Colônia Leopoldina Lat:  -8,9167 long: -35,7167

Todos os postos supracitados se encontram inseridos na área de estudo.

### Regime Pluviométrico da Região

Através de textos e dados coletados referentes ao clima, se buscam um entendimento desse fenômeno e a sua manifestação na área atravessada pela estrada, com precipitações, temperaturas, etc. Como se sabe a precipitação, por exemplo, é um fenômeno explicado pelo entendimento do clima, que depende este de fatores estáticos (topográficos, altitudes, longitudes, latitudes, presença de serras, vales, etc.) e de fatores dinâmicos como as correntes de circulação atmosférica (os anticiclones, as correntes perturbadas, etc.).

O estudo das precipitações é fundamental para um projeto, principalmente nos estudos dos seguintes tópicos:

- Verificação das estatísticas de descarga (curva dupla acumulação) ou dedução dessas quando não há informações disponíveis;

- Levantamento da possibilidade de danos ambientais decorrentes do aumento do deflúvio superficial e do direcionamento das águas pluviais, como: erosões, assoreamentos, inundações, etc.;

- Planejamento da construção a fim de evitar interrupções de trabalho devido as chuvas ou inundações;

- Efeito sobre a umidade do solo-drenagem profunda.

Para definição do posto pluviométrico foi levado em conta os seguintes fatores:

- Disponibilidade de dados seja em séries completas ou incompletas, durante o mesmo período;

- Proximidade geográfica com o local de estudo;

- Séries confiáveis.

### Pluviometria e Pluviografia

Considerações

Para o estudo das chuvas precipitadas sobre a região, procurou-se junto aos órgãos controladores de postos pluviométricos, dados referentes à pluviometria nas proximidades do trecho em estudo, de interesse para o projeto.

Junto à SEMARHN/AL (Secretaria de Executiva de Meio Ambiente Recursos Hídricos e Naturais) foram obtidos dados referentes à três postos de observação, considerados mais representativos para o estudo. As leituras das chuvas precipitadas no local foram feitas através de pluviômetros e pluviógrafos adequadamente instalados, fornecendo dados referentes a diversos períodos.

A seguir estão apresentados os pluviogramas com dados mensais de precipitação, total precipitado e os histogramas com os valores: médio, máximo e mínimo dos totais mensais das precipitações.

### Conclusões

Pela análise dos dados conclui-se que:

Adotando-se o período com maior número de medições pluviométricas, o município de Colônia Leopoldina com um período de observação de 43 anos (1937 – 1980), o qual representa a pluviometria da região, portanto, foi escolhida para fornecer os dados de precipitações para dimensionamentos e verificações hidráulicas da drenagem do trecho.

A média pluviométrica histórica com base no período de maior representação, consiste em um valor de 1194,35mm mensais.

- Projetos

  - Projeto Geométrico

    - Elementos Básicos

Os elementos básicos utilizados na elaboração deste projeto foram obtidos a partir do levantamento planialtimétrico cadastral da área. Foram seguidas as Instruções de Serviço para Projeto Geométrico no Manual de Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários, do DNIT.

O eixo do projeto foi elaborado a partir do eixo do estudo topográfico realizado para cadastramento de todas as informações necessárias a elaboração do projeto.

Para a elaboração do Projeto Geométrico buscou-se evitar desapropriações, preservando o traçado original e suas características técnicas. O greide de pavimentação foi projetado respeitando as cotas do terreno existente, bem como as soleiras das edificações. Pequenos ajustes nas declividades longitudinais foram necessários, de forma a permitir um eficiente escoamento das águas pluviais.

| Nota de Serviço Tabela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RUA PROJETADA 01 0+0,000 84+0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lado Esquerdo |  |  | Eixo |  |  |  | Lado Direito |  |  |
| BORDO_PISTA |  |  | Estaca | Cota Projeto | Cota Terreno | Cota Vermelha | BORDO_PISTA |  |  |
| Afast, (m) | Cota (m) | Incl, (%) |  |  |  |  | Afast, (m) | Cota (m) | Incl, (%) |
| 0+0,000 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| -3.500 | 135.857 | -2% | 1+0,000 | 135.927 | 135.907 | 0,021 | 3.500 | 135.857 | -2% |
| -3.500 | 135.169 | -2% | 2+0,000 | 135.239 | 135.178 | 0,061 | 3.500 | 135.169 | -2% |
| -3.500 | 134.851 | -2% | 3+0,000 | 134.921 | 134.866 | 0,054 | 3.500 | 134.851 | -2% |
| -3.500 | 134.848 | -2% | 4+0,000 | 134.918 | 134.861 | 0,057 | 3.500 | 134.848 | -2% |
| -3.500 | 135.066 | -2% | 5+0,000 | 135.136 | 135.077 | 0,06 | 3.500 | 135.066 | -2% |
| -3.500 | 135.488 | -2% | 6+0,000 | 135.558 | 135.493 | 0,064 | 3.500 | 135.488 | -2% |
| -3.500 | 135.877 | -2% | 7+0,000 | 135.947 | 135.914 | 0,033 | 3.500 | 135.877 | -2% |
| -3.500 | 135.989 | -2% | 8+0,000 | 136.059 | 136.041 | 0,019 | 3.500 | 135.989 | -2% |
| -3.500 | 136.081 | -2% | 9+0,000 | 136.151 | 136.070 | 0,081 | 3.500 | 136.081 | -2% |
| -3.500 | 136.173 | -2% | 10+0,000 | 136.243 | 136.216 | 0,026 | 3.500 | 136.173 | -2% |
| -3.500 | 136.264 | -2% | 11+0,000 | 136.334 | 136.298 | 0,037 | 3.500 | 136.264 | -2% |
| -3.500 | 136.356 | -2% | 12+0,000 | 136.426 | 136.384 | 0,042 | 3.500 | 136.356 | -2% |
| -3.500 | 136.290 | -2% | 13+0,000 | 136.360 | 136.320 | 0,04 | 3.500 | 136.290 | -2% |
| -3.500 | 136.154 | -2% | 14+0,000 | 136.224 | 136.178 | 0,046 | 3.500 | 136.154 | -2% |
| -3.500 | 136.017 | -2% | 15+0,000 | 136.087 | 136.061 | 0,026 | 3.500 | 136.017 | -2% |
| -3.500 | 135.880 | -2% | 16+0,000 | 135.950 | 135.896 | 0,054 | 3.500 | 135.880 | -2% |
| -3.500 | 135.661 | -2% | 17+0,000 | 135.731 | 135.659 | 0,072 | 3.500 | 135.661 | -2% |
| -3.500 | 135.407 | -2% | 18+0,000 | 135.477 | 135.431 | 0,046 | 3.500 | 135.407 | -2% |
| -3.500 | 135.154 | -2% | 19+0,000 | 135.224 | 135.191 | 0,033 | 3.500 | 135.154 | -2% |
| -3.500 | 134.816 | -2% | 20+0,000 | 134.886 | 134.838 | 0,048 | 3.500 | 134.816 | -2% |
| -3.500 | 134.635 | -2% | 21+0,000 | 134.705 | 134.684 | 0,02 | 3.500 | 134.635 | -2% |
| -3.500 | 134.454 | -2% | 22+0,000 | 134.524 | 134.524 | 0 | 3.500 | 134.454 | -2% |
| -3.500 | 134.577 | -2% | 23+0,000 | 134.647 | 134.634 | 0,013 | 3.500 | 134.577 | -2% |
| -3.500 | 134.700 | -2% | 24+0,000 | 134.770 | 134.721 | 0,048 | 3.500 | 134.700 | -2% |
| -3.500 | 134.823 | -2% | 25+0,000 | 134.893 | 134.818 | 0,074 | 3.500 | 134.823 | -2% |
| -3.500 | 134.945 | -2% | 26+0,000 | 135.015 | 134.963 | 0,053 | 3.500 | 134.945 | -2% |
| -3.500 | 135.068 | -2% | 27+0,000 | 135.138 | 135.086 | 0,052 | 3.500 | 135.068 | -2% |
| -3.500 | 135.191 | -2% | 28+0,000 | 135.261 | 135.204 | 0,057 | 3.500 | 135.191 | -2% |
| -3.500 | 135.314 | -2% | 29+0,000 | 135.384 | 135.343 | 0,041 | 3.500 | 135.314 | -2% |
| -3.500 | 135.437 | -2% | 30+0,000 | 135.507 | 135.485 | 0,022 | 3.500 | 135.437 | -2% |
| -3.500 | 135.560 | -2% | 31+0,000 | 135.630 | 135.637 | -0,007 | 3.500 | 135.560 | -2% |
| -3.500 | 135.683 | -2% | 32+0,000 | 135.753 | 135.774 | -0,021 | 3.500 | 135.683 | -2% |
| -3.500 | 135.806 | -2% | 33+0,000 | 135.876 | 135.855 | 0,021 | 3.500 | 135.806 | -2% |
| -3.500 | 135.849 | -2% | 34+0,000 | 135.919 | 135.876 | 0,044 | 3.500 | 135.849 | -2% |
| -3.500 | 135.728 | -2% | 35+0,000 | 135.798 | 135.734 | 0,064 | 3.500 | 135.728 | -2% |
| -3.500 | 135.629 | -2% | 36+0,000 | 135.699 | 135.679 | 0,02 | 3.500 | 135.629 | -2% |
| -3.500 | 135.227 | -2% | 37+0,000 | 135.297 | 135.234 | 0,064 | 3.500 | 135.227 | -2% |
| -3.500 | 134.887 | -2% | 38+0,000 | 134.957 | 134.928 | 0,029 | 3.500 | 134.887 | -2% |
| -3.500 | 134.586 | -2% | 39+0,000 | 134.656 | 134.623 | 0,033 | 3.500 | 134.586 | -2% |
| -3.500 | 134.930 | -2% | 40+0,000 | 135.000 | 135.043 | -0,043 | 3.500 | 134.930 | -2% |
| -3.500 | 135.117 | -2% | 41+0,000 | 135.187 | 135.288 | -0,101 | 3.500 | 135.117 | -2% |
| -3.500 | 135.305 | -2% | 42+0,000 | 135.375 | 135.249 | 0,126 | 3.500 | 135.305 | -2% |
| -3.500 | 135.617 | -2% | 43+0,000 | 135.687 | 135.460 | 0,228 | 3.500 | 135.617 | -2% |
| -3.500 | 135.930 | -2% | 44+0,000 | 136.000 | 135.944 | 0,056 | 3.500 | 135.930 | -2% |
| -3.500 | 136.320 | -2% | 45+0,000 | 136.390 | 136.336 | 0,055 | 3.500 | 136.320 | -2% |
| -3.500 | 136.647 | -2% | 46+0,000 | 136.717 | 136.686 | 0,031 | 3.500 | 136.647 | -2% |
| -3.500 | 137.389 | -2% | 47+0,000 | 137.459 | 137.389 | 0,07 | 3.500 | 137.389 | -2% |
| -3.500 | 138.132 | -2% | 48+0,000 | 138.202 | 138.159 | 0,043 | 3.500 | 138.132 | -2% |
| -3.500 | 138.803 | -2% | 49+0,000 | 138.873 | 138.829 | 0,044 | 3.500 | 138.803 | -2% |
| -3.500 | 139.787 | -2% | 50+0,000 | 139.857 | 139.791 | 0,065 | 3.500 | 139.787 | -2% |
| -3.500 | 140.608 | -2% | 51+0,000 | 140.678 | 140.638 | 0,039 | 3.500 | 140.608 | -2% |
| -3.500 | 141.567 | -2% | 52+0,000 | 141.637 | 141.541 | 0,096 | 3.500 | 141.567 | -2% |
| -3.500 | 142.527 | -2% | 53+0,000 | 142.597 | 142.536 | 0,061 | 3.500 | 142.527 | -2% |
| -3.500 | 143.486 | -2% | 54+0,000 | 143.556 | 143.495 | 0,061 | 3.500 | 143.486 | -2% |
| -3.500 | 144.314 | -2% | 55+0,000 | 144.384 | 144.323 | 0,061 | 3.500 | 144.314 | -2% |
| -3.500 | 144.800 | -2% | 56+0,000 | 144.870 | 144.816 | 0,054 | 3.500 | 144.800 | -2% |
| -3.500 | 145.306 | -2% | 57+0,000 | 145.376 | 145.298 | 0,079 | 3.500 | 145.306 | -2% |
| -3.500 | 145.680 | -2% | 58+0,000 | 145.750 | 145.670 | 0,08 | 3.500 | 145.680 | -2% |
| -3.500 | 145.880 | -2% | 59+0,000 | 145.950 | 145.973 | -0,022 | 3.500 | 145.880 | -2% |
| -3.500 | 146.080 | -2% | 60+0,000 | 146.150 | 146.119 | 0,031 | 3.500 | 146.080 | -2% |
| -3.500 | 146.197 | -2% | 61+0,000 | 146.267 | 146.229 | 0,038 | 3.500 | 146.197 | -2% |
| -3.500 | 146.131 | -2% | 62+0,000 | 146.201 | 146.169 | 0,032 | 3.500 | 146.131 | -2% |
| -3.500 | 146.033 | -2% | 63+0,000 | 146.103 | 146.095 | 0,008 | 3.500 | 146.033 | -2% |
| -3.500 | 145.647 | -2% | 64+0,000 | 145.717 | 145.700 | 0,017 | 3.500 | 145.647 | -2% |
| -3.500 | 145.166 | -2% | 65+0,000 | 145.236 | 145.209 | 0,027 | 3.500 | 145.166 | -2% |
| -3.500 | 144.705 | -2% | 66+0,000 | 144.775 | 144.876 | -0,101 | 3.500 | 144.705 | -2% |
| -3.500 | 144.244 | -2% | 67+0,000 | 144.314 | 144.296 | 0,018 | 3.500 | 144.244 | -2% |
| -3.500 | 143.987 | -2% | 68+0,000 | 144.057 | 144.039 | 0,018 | 3.500 | 143.987 | -2% |
| -3.500 | 143.499 | -2% | 69+0,000 | 143.569 | 143.522 | 0,047 | 3.500 | 143.499 | -2% |
| -3.500 | 143.011 | -2% | 70+0,000 | 143.081 | 143.030 | 0,051 | 3.500 | 143.011 | -2% |
| -3.500 | 142.810 | -2% | 71+0,000 | 142.880 | 142.801 | 0,079 | 3.500 | 142.810 | -2% |
| -3.500 | 142.993 | -2% | 72+0,000 | 143.063 | 143.060 | 0,003 | 3.500 | 142.993 | -2% |
| -3.500 | 143.720 | -2% | 73+0,000 | 143.790 | 143.743 | 0,046 | 3.500 | 143.720 | -2% |
| -3.500 | 144.681 | -2% | 74+0,000 | 144.751 | 144.679 | 0,071 | 3.500 | 144.681 | -2% |
| -3.500 | 145.545 | -2% | 75+0,000 | 145.615 | 145.589 | 0,026 | 3.500 | 145.545 | -2% |
| -3.500 | 145.986 | -2% | 76+0,000 | 146.056 | 146.039 | 0,017 | 3.500 | 145.986 | -2% |
| -3.836 | 146.374 | -2% | 77+0,000 | 146.450 | 146.417 | 0,033 | 3.500 | 146.380 | -2% |
| -6.500 | 146.613 | -2% | 78+0,000 | 146.743 | 146.702 | 0,042 | 3.500 | 146.673 | -2% |
| -6.500 | 146.684 | -2% | 79+0,000 | 146.814 | 146.770 | 0,044 | 3.500 | 146.744 | -2% |
| -7.505 | 146.160 | -2% | 80+0,000 | 146.310 | 146.262 | 0,048 | 3.500 | 146.240 | -2% |
| -7.000 | 144.932 | -2% | 81+0,000 | 145.072 | 145.012 | 0,06 | 3.500 | 145.002 | -2% |
| -7.000 | 143.663 | -2% | 82+0,000 | 143.803 | 143.770 | 0,033 | 3.500 | 143.733 | -2% |
| -7.000 | 141.681 | -2% | 83+0,000 | 141.821 | 142.452 | -0,631 | 3.500 | 141.751 | -2% |
| -7.000 | 140.362 | -2% | 83+19,968 | 140.502 | 141.115 | -0,613 | 3.500 | 140.432 | -2% |
| RUA PROJETADA 02 0+0,000 16+0,276 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lado Esquerdo |  |  | Eixo |  |  |  | Lado Direito |  |  |
| BORDO_PISTA |  |  | Estaca | Cota Projeto | Cota Terreno | Cota Vermelha | BORDO_PISTA |  |  |
| Afast, (m) | Cota (m) | Incl, (%) |  |  |  |  | Afast, (m) | Cota (m) | Incl, (%) |
| -3.500 | 133.930 | -2% | 0+0,000 | 134.000 | 133.934 | 0,066 | 3.500 | 133.930 | -2% |
| -3.500 | 133.364 | -2% | 1+0,000 | 133.434 | 133.434 | 0 | 3.500 | 133.364 | -2% |
| -3.500 | 133.634 | -2% | 2+0,000 | 133.704 | 133.597 | 0,106 | 3.500 | 133.634 | -2% |
| -3.500 | 133.801 | -2% | 3+0,000 | 133.871 | 133.732 | 0,139 | 3.500 | 133.801 | -2% |
| -3.500 | 133.968 | -2% | 4+0,000 | 134.038 | 133.924 | 0,114 | 3.500 | 133.968 | -2% |
| -3.500 | 134.135 | -2% | 5+0,000 | 134.205 | 134.149 | 0,056 | 3.500 | 134.135 | -2% |
| -3.500 | 134.144 | -2% | 6+0,000 | 134.214 | 134.156 | 0,058 | 3.500 | 134.144 | -2% |
| -3.500 | 134.037 | -2% | 7+0,000 | 134.107 | 133.916 | 0,191 | 3.500 | 134.037 | -2% |
| -3.500 | 133.931 | -2% | 8+0,000 | 134.001 | 133.900 | 0,1 | 3.500 | 133.931 | -2% |
| -3.500 | 133.952 | -2% | 9+0,000 | 134.022 | 134.117 | -0,095 | 3.500 | 133.952 | -2% |
| -3.500 | 133.974 | -2% | 10+0,000 | 134.044 | 134.015 | 0,029 | 3.500 | 133.974 | -2% |
| -3.500 | 134.028 | -2% | 11+0,000 | 134.098 | 134.037 | 0,061 | 3.500 | 134.028 | -2% |
| -3.500 | 134.129 | -2% | 12+0,000 | 134.199 | 134.142 | 0,057 | 3.500 | 134.129 | -2% |
| -3.500 | 134.388 | -2% | 13+0,000 | 134.458 | 134.380 | 0,078 | 3.500 | 134.388 | -2% |
| -3.500 | 134.725 | -2% | 14+0,000 | 134.795 | 134.753 | 0,042 | 3.500 | 134.725 | -2% |
| -3.500 | 135.148 | -2% | 15+0,000 | 135.218 | 135.194 | 0,024 | 3.500 | 135.148 | -2% |
| RUA PROJETADA 03 0+0,000 1+13,260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lado Esquerdo |  |  | Eixo |  |  |  | Lado Direito |  |  |
| BORDO_PISTA |  |  | Estaca | Cota Projeto | Cota Terreno | Cota Vermelha | BORDO_PISTA |  |  |
| Afast, (m) | Cota (m) | Incl, (%) |  |  |  |  | Afast, (m) | Cota (m) | Incl, (%) |
| -6,00 | 136.728 | -2% | 0+0,000 | 136.728 | 136.703 | 0,025 | 6,00 | 136.728 | -2% |
| -6,00 | 136.863 | -2% | 1+0,000 | 136.863 | 136.350 | 0,513 | 6,00 | 136.863 | -2% |
| -6,00 | 136.726 | -2% | 1+13,260 | 136.726 | 136.464 | 0,262 | 6,00 | 136.726 | -2% |
| R4 RUA PROJETADA 04 0+0,000 6+14,690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lado Esquerdo |  |  | Eixo |  |  |  | Lado Direito |  |  |
| BORDO_PISTA |  |  | Estaca | Cota Projeto | Cota Terreno | Cota Vermelha | BORDO_PISTA |  |  |
| Afast, (m) | Cota (m) | Incl, (%) |  |  |  |  | Afast, (m) | Cota (m) | Incl, (%) |
| -3.000 | 142.327 | -2% | 0+0,000 | 142.387 | 142.387 | 0 | 3.000 | 142.327 | -2% |
| -3.000 | 142.619 | -2% | 1+0,000 | 142.679 | 142.563 | 0,116 | 3.000 | 142.619 | -2% |
| -3.000 | 143.118 | -2% | 2+0,000 | 143.178 | 143.096 | 0,082 | 3.000 | 143.118 | -2% |
| -3.000 | 143.810 | -2% | 3+0,000 | 143.870 | 143.792 | 0,078 | 3.000 | 143.810 | -2% |
| -3.000 | 144.547 | -2% | 4+0,000 | 144.607 | 144.487 | 0,12 | 3.000 | 144.547 | -2% |
| -3.000 | 145.284 | -2% | 5+0,000 | 145.344 | 145.305 | 0,039 | 3.000 | 145.284 | -2% |
| -3.000 | 145.423 | -2% | 6+0,000 | 145.483 | 145.532 | -0,049 | 3.000 | 145.423 | -2% |
| -3.000 | 145.423 | -2% | 6+14,690 | 145.483 | 145.192 | 0,29 | 3.000 | 145.423 | -2% |
| R5 RUA PROJETADA 05 0+0,000 20+10,207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lado Esquerdo |  |  | Eixo |  |  |  | Lado Direito |  |  |
| BORDO_PISTA |  |  | Estaca | Cota Projeto | Cota Terreno | Cota Vermelha | BORDO_PISTA |  |  |
| Afast, (m) | Cota (m) | Incl, (%) |  |  |  |  | Afast, (m) | Cota (m) | Incl, (%) |
| -3.000 | 149.798 | -2% | 0+0,000 | 149.858 | 149.858 | 0 | 3.000 | 149.798 | -2% |
| -3.000 | 150.063 | -2% | 1+0,000 | 150.123 | 150.276 | -0,153 | 3.000 | 150.063 | -2% |
| -3.000 | 150.104 | -2% | 2+0,000 | 150.164 | 150.171 | -0,007 | 3.000 | 150.104 | -2% |
| -3.000 | 149.926 | -2% | 3+0,000 | 149.986 | 149.805 | 0,181 | 3.000 | 149.926 | -2% |
| -3.000 | 149.594 | -2% | 4+0,000 | 149.654 | 149.737 | -0,083 | 3.000 | 149.594 | -2% |
| -3.000 | 149.134 | -2% | 5+0,000 | 149.194 | 149.005 | 0,188 | 3.000 | 149.134 | -2% |
| -3.000 | 148.633 | -2% | 6+0,000 | 148.693 | 148.625 | 0,067 | 3.000 | 148.633 | -2% |
| -3.000 | 148.033 | -2% | 7+0,000 | 148.093 | 148.175 | -0,082 | 3.000 | 148.033 | -2% |
| -3.000 | 147.285 | -2% | 8+0,000 | 147.345 | 147.173 | 0,172 | 3.000 | 147.285 | -2% |
| -3.000 | 146.716 | -2% | 9+0,000 | 146.776 | 146.717 | 0,059 | 3.000 | 146.716 | -2% |
| -3.000 | 146.695 | -2% | 10+0,000 | 146.755 | 146.596 | 0,159 | 3.000 | 146.695 | -2% |
| -3.000 | 146.806 | -2% | 11+0,000 | 146.866 | 146.727 | 0,139 | 3.000 | 146.806 | -2% |
| -3.000 | 147.048 | -2% | 12+0,000 | 147.108 | 147.075 | 0,033 | 3.000 | 147.048 | -2% |
| -3.000 | 147.954 | -2% | 13+0,000 | 148.014 | 148.018 | -0,004 | 3.000 | 147.954 | -2% |
| -3.000 | 148.910 | -2% | 14+0,000 | 148.970 | 149.152 | -0,181 | 3.000 | 148.910 | -2% |
| -3.000 | 149.745 | -2% | 15+0,000 | 149.805 | 149.868 | -0,063 | 3.000 | 149.745 | -2% |
| -3.000 | 150.459 | -2% | 16+0,000 | 150.519 | 150.651 | -0,132 | 3.000 | 150.459 | -2% |
| -3.000 | 150.839 | -2% | 17+0,000 | 150.899 | 150.943 | -0,044 | 3.000 | 150.839 | -2% |
| -3.000 | 150.626 | -2% | 18+0,000 | 150.686 | 150.810 | -0,123 | 3.000 | 150.626 | -2% |
| -3.000 | 149.513 | -2% | 19+0,000 | 149.573 | 149.818 | -0,244 | 3.000 | 149.513 | -2% |
| -3.000 | 147.396 | -2% | 20+0,000 | 147.456 | 147.289 | 0,167 | 3.000 | 147.396 | -2% |
| -3.000 | 146.243 | -2% | 20+10,207 | 146.303 | 146.658 | -0,354 | 3.000 | 146.243 | -2% |

  - Projeto de Terraplenagem

    - Elementos Básicos

Cortes são segmentos de rodovia, em que a implantação requer a escavação do terreno natural, ao longo do eixo e no interior dos limites das seções do projeto (“Off sets") que definem o corpo estradal, o qual corresponde à faixa terraplanada. Corte a céu aberto são escavações praticadas na superfície do solo.

Corte a meia encosta são escavações para a passagem de uma rodovia, que atinge apenas parte de sua seção transversal.

Corte em Caixão são escavações em que os taludes estão praticamente na vertical.

Plataforma são superfícies do terreno ou do terrapleno, compreendido entre os dois pés dos cortes, no caso da seção em corte; de crista a crista do aterro, no caso de seção e aterro; e do pé do corte a crista do aterro, no caso de seção mista. No caso dos cortes, a plataforma compreende também a sarjeta.

Talude é uma superfície inclinada do terreno natural, de um corte ou de um aterro, conforme as figuras abaixo:

Talude escalonado é um talude em geral alto, em que se praticam banquetas, com vistas à redução da velocidade das águas pluviais superficiais, para facilitar a drenagem e aumentar a estabilidade do maciço.

Faixa terraplanada correspondente à largura que vai de crista a crista do corte, no caso de seção plena em corte; do pé do aterro ao pé do aterro, no caso de seção plena em aterro; e da crista do corte ao pé do aterro; e da crista do corte ao pé do aterro, no caso da seção mista. É a área compreendida entre as linhas “Off sets”.

Material de 1ª categoria compreende os solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados ou não, com diâmetro máximo inferior a 0,15m, qualquer que seja o teor de umidade apresentado. O processo de extração é compatível com a utilização de “Dozer” ou “Scraper” rebocado ou motorizado.

Material de 2ª categoria compreende os solos de resistência ao desmonte mecânico inferior à da rocha não alterada, cuja extração se processe por combinação de métodos que obriguem a utilização do maior equipamento de escarificação exigido contratualmente; a extração eventualmente pode envolver o uso de explosivos ou processo manual adequado. Estão incluídos nesta categoria os blocos de rocha de volume inferior a 2 m³ e os matacões ou pedras de diâmetros médio compreendido entre 0,15 m e 1,00 m.

Material de 3ª categoria compreende os materiais com resistência ao desmonte mecânico equivalente à rocha não alterada e blocos de rocha com diâmetro médio superior a 1,00 m, ou de volume igual ou superior a 2 m ³, cuja extração e redução, a fim de possibilitar o carregamento, se processem com o emprego contínuo de explosivos.

Bota-fora é o material de escavação dos cortes, não aproveitados nos aterros, devido à sua má qualidade, ao seu volume, ou à excessiva distância de transporte, e que é depositado fora da plataforma da rodovia, de preferência nos limites da faixa de domínio, quando possível. Local do bota-fora é o lugar estabelecido para depósito de materiais inservíveis.

Corta-rio é uma escavação destinada à alteração do percurso dos cursos d´água, com o objetivo de eliminá-los ou fazer com que se desenvolvam em local mais conveniente, de maneira a eliminar ou minimizar a sua interferência com a rodovia.

Equipamentos em geral são máquinas, veículos, equipamentos outros e todas as unidades móveis utilizadas na execução dos serviços e obras.

As áreas a ser objeto de escavação, para efeito da implantação do segmento de corte reportado, devem se apresentar convenientemente desmatadas e destocadas e estando o respectivo entulho removido, na forma do disposto na Norma DNIT 104/2009 – ES – Terraplanagem – Serviços Preliminares – Especificações de Serviço.

Os segmentos em aterro, em cujas execuções serão utilizados, de forma parcial ou total, os materiais escavados do segmento do corte a ser implantado, devem estar devidamente tratados em termos de desmatamento, destocamento e remoção do entulho e obstruções outras e, assim, em condições de receber as correspondentes deposições dos materiais provenientes do corte em foco.

As caixas de empréstimos que, de forma conjugada com os cortes focalizados na subseção 4.1, serão utilizados na execução dos aterros reportados em 4.2 deverão estar devidamente tratadas em termos de desmatamento, destocamento e remoção dos entulhos e, assim, em condições de serem exploradas.

As obras-de-arte correntes, previstas para execução nos segmentos em aterro de que trata a subseção 4.2, devem estar devidamente construídas e concluídas.

As marcações do eixo e dos “Off sets”, bem como as referências de nível (RN) relacionadas com os segmentos reportados nas subseções 4.1 e 4.2, já devidamente atendido o disposto nas subseções 4.2.1, 4.2.2 e 4.2.4 da Norma DNIT104/2009 – ES – Terraplanagem  - Serviços Preliminares, devem, após as operações de desmatamento e destocamento, ser devidamente checadas e, se for o caso, revistas, de sorte a guardarem consonância com a nova configuração da superfície do terreno e com o projeto geométrico.

Neste sentido, e em consequência, deve ser procedido novo levantamento de seções transversais de forma solidária com os RN instituídos no Projeto de Engenharia.

Tais seções transversais constituir-se-ão, então, nas “seções primitivas” a serem efetivamente consideradas, para efeito de elaboração e de marcação da “Nota de Serviço de Terraplanagem” (respeitadas as cotas do projeto geométrico), do controle geométrico dos serviços e da medição dos serviços executados.

As correspondentes fontes ou tomadas d´água, indicadas no Projeto de Engenharia, devem estar, na forma devida, preparadas e equipadas, e em condições de municiarem, regularmente, as operações de compactação dos aterros reportados na subseção 4.2.

Os locais definidos em projeto para “bota-fora” e/ou “praças para depósitos provisórios” de materiais oriundos do corte em foco devem estar convenientemente preparados e aptos a receberem os respectivos materiais de deposição e as operações consequentes. Os caminhos de serviço, concernentes aos vários trajetos, então definidos em função do disposto nas subseções 4.1, 4.2, 4.3, 4.6 e 4.7, devem estar devidamente concluídos e atendendo ao estabelecido na Norma DNIT105/2009 – ES – Terraplanagem – Caminhos de serviço.

O processo de execução dos cortes compreende a escavação do terreno natural, cuja constituição envolve formações de solos, de alteração de rocha, rocha ou associações destes tipos. A caracterização precisa do terreno natural, configurado através do perfil geotécnico do subleito, estabelecido no projeto de engenharia, se distribuirá, para efeito de escavação, nas três categorias, a saber: 1ª categoria, 2ª categoria e 3ª categoria, definidas na seção 3.

A escavação do corte deve ser executada mediante a utilização racional de equipamento adequado, que possibilite a execução dos serviços sob as condições especificadas e produtividade requerida.

A seleção do equipamento deve obedecer às indicações seguintes:

- Corte em solo – utilizam-se, em geral, tratores equipados com lâminas, escavo-transportadores, ou escavadores conjugados com transportadores diversos. A operação deve incluir, complementarmente, a utilização de tratores e moto-niveladoras para escarificação, manutenção de caminhos de serviço e áreas de trabalho, além de tratores empurradores (“pushers”).

- Corte em rocha – empregam-se perfuratrizes pneumáticas ou elétricas para o preparo das minas, tratores equipados com lâmina para a operação de limpeza da praça de trabalho, e carregadores conjugados com transportadores para a carga e transporte do material extraído. Nesta operação, utilizam-se explosivos e detonadores adequados à natureza da rocha e às condições do canteiro de serviço.

- Remoção de solos orgânicos, turfa ou similares, inclusive execução de corta-rios, utilizam-se retroescavadeiras e escavadeiras com implementos adequados, e complementados por outros equipamentos citados nas alíneas anteriores.

O inicio e o desenvolvimento dos serviços de escavação dos cortes devem obedecer rigorosamente e consignada na “Segmentação do Diagrama de Bruckner”, enfocada na subseção 4.2.7 da Norma DNIT 104/2009 – ES – Serviços preliminares.

Uma vez atendida esta condição, as operações de cortes devem ser executadas, após devida autorização da Fiscalização, mediante a utilização dos equipamentos focalizados na subseção 5.2 e compreendendo e/ou atendendo ao contido nas subseções 5.3.1 a 5.3.17.

A escavação dos cortes deve subordinar-se aos elementos técnicos fornecidos ao executante e constantes das Notas de Serviço elaboradas em conformidade com o projeto de engenharia e considerando, ainda, o disposto na seção 4 desta Norma.

O transporte e deposição adequada dos materiais escavados para aterros, bota-fora ou “praças de depósito provisório”, conforme definido no Projeto de Engenharia.

Cumpre observar que apenas devem ser transportados, para constituição dos aterros, os materiais que, pela classificação e caracterização efetuadas nas cortes, sejam compatíveis com as especificações da execução dos aterros, em conformidades com o projeto.

A retirada das camadas de má qualidade, visando o preparo do subleito, de acordo com o projeto de engenharia. Tais materiais removidos devem ser transportados para locais previamente indicados, de modo a não causar transtorno à obra em caráter temporário ou definitivo.

Quando alcançado o nível da plataforma dos cortes,

- Se for verificada a ocorrência de rocha sã ou em decomposição, deve-se promover o rebaixamento do greide, da ordem de 0,40 m, e o preenchimento de rebaixo com material inerte, indicado no projeto de engenharia ou em revisão;

- Se for verificada a ocorrência de solos de expansão maior que 2% e baixa capacidade de suporte, deve-se promover sua remoção, com rebaixamento de 0,60 m, em se tratando de solos orgânicos, o projeto ou sua revisão fixarão a espessura a ser removida. Em todos os casos, deve-se proceder à execução de novas camadas, constituídas de materiais selecionados, os quais devem ser objeto de fixação no projeto de engenharia ou em sua revisão;

- No dos cortes em solo, considerando o preconizado no projeto de engenharia, devem ser verificadas as condições do solo “in natura” nas camadas superficiais (0,60 m superiores, equivalentes à camada final do aterro), em termos de grau de compactação devem ser escarificados, homogeneizados, levados à umidade adequada e, então, devidamente compactados, de sorte a alcançar a energia estabelecida no Projeto de Engenharia.

Os taludes dos cortes devem apresentar, após a operação de terraplanagem, a inclinação indicada no projeto de engenharia, para cuja definição foram consideradas as indicações provenientes das investigações geológicas e geotécnicas. Qualquer alteração posterior da inclinação só deve ser efetivada, caso o controle tecnológico, durante a execução, a fundamentar. Os taludes devem se apresentar com a superfície devidamente desempenada, obtida pela normal utilização do equipamento de escavação.

Durante as operações de escavação devem ser tomados os cuidados especiais, no sentido de que a medida que os cortes venham sendo executados, os taludes se apresentem sempre com a devida inclinação.

À medida que o corte for sendo rebaixado, a inclinação do talude deve ser acompanhada e verificada, mediante a utilização de gabarito apropriado e procedendo-se as eventuais correções. Não deve ser permitida a presença de blocos de rocha nos taludes que possam colocar em risco a segurança do trânsito.

Constatada a conveniência técnica e econômica de reserva de materiais escavados nos cortes, para a confecção das camadas superficiais da plataforma, deve ser procedido o depósito dos referidos materiais, para sua oportuna utilização.

Atendido o projeto e, desde que técnica e economicamente aconselhável, a juízo da Fiscalização, as massas em excesso, que resultariam em bota-foras, podem ser integradas aos aterros, constituindo alargamentos da plataforma, adoçamento dos taludes ou bermas de equilíbrio. Referida operação deve ser efetuada desde a etapa inicial da construção do aterro, observada a respectiva Nota de Serviço e submetido ao mesmo processo de compactação preconizado na subseção 5.3.5 da Norma DNIT-108/2009 – ES – Terraplanagem – Aterros.

As massas excedentes que não se destinarem ao fim indicado na subseção anterior devem ser, então, objeto de deposição em bota-foras e de modo a não se constituírem em ameaça à estabilidade da rodovia e nem prejudicarem o aspecto paisagístico da região, atendendo ao preconizado no projeto de engenharia.

Na execução dos cortes em rochas devem ser tomados os seguintes cuidados, objetivando a segurança do pessoal e dos equipamentos:

- Estabelecer um horário rígido de detonação, com horas certas de fogo, e cumpri-lo à risca.

- Não trabalhar com explosivos a noite.

- Abrigar bem o equipamento e fazer com que o pessoal proteja, de modo que as pedras da explosão não o atinjam.

- Avisar a comunidade local e ao tráfego usuário, eventualmente existente, e colocar vigias para evitar a aproximação de pessoal estranho nas vizinhanças do corte na hora da explosão.

- Não permitir a permanência de pessoas estranhas ao serviço durante qualquer fase do ciclo, pois todas elas são perigosas.

- Somente permitir o manuseio de explosivo por pessoa habilitada e usar sempre as mesmas pessoas nesse serviço, e num número o mais reduzido possível (somente o estritamente necessário)

- Somente trazer do depósito a quantidade de explosivo necessária à detonação, não permitindo sobras. No caso de haver qualquer excesso, por erro de cálculo na quantidade, esse material, inclusive os acessórios (espoleta, estopim, etc.), deve ser levado de volta ao paiol, antes da detonação.

Nos cortes de altura elevada, em função do definido no projeto de engenharia, deve ser procedida a implantação de patamares, com banquetas de largura mínima de 3 m, valetas revestidas e proteção vegetal. Nos pontos de passagem de corte para aterro, a Fiscalização deve exigir, procedendo a execução deste último, a escavação transversal ao eixo, até a profundidade necessária para evitar recalques diferenciais.

Os dispositivos de drenagem superficial e de drenagem profunda devem ser executados, obrigatoriamente, de conformidade com o preconizado no projeto de engenharia. Nos cortes em que, eventualmente, vierem a ocorrer deslizamentos, devem ser executados o terraceamento e respectivas obras de drenagem dos patamares, bem como o revestimento das saias dos taludes, para proteção contra a erosão. Quando necessário, antes da aplicação do revestimento de proteção, a saia do talude deve ser compactada.

As escavações destinadas à alteração de curso d´água, objetivando eliminar travessias ou fazer com que as mesmas se processem em locais mais convenientes (corta-rios) devem ser executadas em conformidades com o projeto de engenharia. A fiscalização deve analisar e verificar quanto à conveniência de se pesquisar a existência de lençol subterrâneo remanescente, segundo o percurso original do curso d´água.

No caso de acentuada interferência com o tráfego usuário, e desde que este acuse significativa magnitude, o transporte dos materiais dos cortes para os locais de deposição deve ser efetivado, obrigatoriamente, por caminhões basculantes.

Nas operações destinadas à execução de cortes, objetivando a preservação ambiental, devem ser devidamente observadas e adotadas as soluções e os respectivos procedimentos específicos atinentes ao tema ambiental, definidos no instrumental técnico-normativo pertinente vigente no DNIT e na documentação técnica vinculada à execução das obras, documentação esta que compreende o Projeto de Engenharia, os Programas Ambientais pertinentes do Plano Básico Ambiental e as recomendações e exigências dos órgãos ambientais.

O conjunto de soluções e procedimentos acima reportados constitui elenco bastante diversificado de medidas condicionantes que, à luz do instrumental técnico pertinente e referenciado à Norma DNIT 070/2006 PRO, comporta o desdobramento apresentado na forma das subseções 6.1 a 6.3, que se seguem.

Medidas condicionantes de cunho genérico, focalizadas na subseção 4.2 da Norma DNIT 070/2006-PRO, e que contemplam, entre outros, os seguintes tópicos:

- O atendimento à plena regularidade ambiental;

- A observância rigorosa da legislação referente ao uso e a ocupação do solo, vigente no município envolvido;

- O estabelecimento de horário de trabalho compatível com a lei do silencio (regional ou local);

- O atendimento à segurança e ao conforto dos usuários da rodovia e dos moradores das faixas lindeiras;

- A segurança operacional dos trabalhadores da obra;

- O planejamento e a programação das obras;

- O disciplinamento do fluxo de tráfego e do estacionamento dos veículos e equipamentos;

- A devida recuperação ambiental das áreas afetadas pelas obras, após o encerramento das atividades.

Medidas condicionantes de cunho específico, focalizadas na subseção 5.1 da Norma DNIT 070/2006-PRO, e que contemplam os tópicos “canteiros de obras”, instalações industriais” e “equipamentos em geral”, em suas etapas de instalação / mobilização, de operação e de desmobilização.

Medidas condicionantes de cunho especifico, focalizadas na subseção 5.5 da Norma DNIT 070/2006-PRO, e que, contemplando as atividades e ocorrências relacionadas com a execução dos cortes, se detêm, entre outros tópicos, nos seguintes:

- Ocorrências e/ou aceleração de processos erosivos;

- Problemas de instabilidade física dos maciços;

- Implantação de sistema de drenagem especifica;

- Execução de obras e serviços de proteção;

- Operações de terraplanagem em rocha;

- Execução de corta-rios e execução de bota-fora.

Em função de necessidades e particularidades especificas, detectadas ao longo do desenvolvimento dos serviços, a Fiscalização deve acatar, acrescentar, complementar ou suprimir itens integrantes do elenco de condicionantes, instituído na documentação técnica reportada.

Objetivando o atendimento ao preconizado nas Normas DNIT 011/2004-PRO e DNIT 013/2004-PRO, a Fiscalização deve elaborar e cumprir competente Programa de Inspeções, de sorte a exercer o controle externo da obra. Neste sentido, e de conformidade com o instituído no “Planejamento Geral da Obra ou Plano da Qualidade (PGQ) ”, referidas inspeções, de forma sistemática e contínua, devem atender ao disposto nas subseções 7.1 a 7.4 que seguem:

O controle tecnológico dos materiais utilizados para a eventual substituição e/ou tratamento das camadas superficiais dos cortes, conforme preconizado na subseção 5.3.4 desta Norma, deve ser procedido na forma da subseção 7.1 – Controle dos insumos, da Norma DNIT 108/2009-ES – Aterros – Especificação de serviço.

Deve ser verificado, para cada corte escavado, se:

- A sua execução foi, na forma devida, formalmente autorizada pela Fiscalização;

- O avanço longitudinal dos serviços de execução dos cortes se processa sem prejuízo no desenvolvimento adequado dos serviços de acabamento dos cortes já atacados;

- O estágio e o ritmo desenvolvido nos serviços de escavação são compatíveis com o desenvolvimento das atividades pertinentes, nas unidades/componentes interferentes com o respectivo plano de utilização/distribuição dos materiais;

- O disposto nas seções 4 e 5 desta Norma está sendo devidamente atendido.

- Relativamente à substituição e/ou tratamento das camadas superficiais dos cortes deve ser procedido o seguinte:

- Quanto aos atributos genéricos, deve ser observado o disposto na subseção 7.2.1 da Norma DNIT 108/2009-ES – Aterros – Especificações de serviço.

- Quanto à compactação, deve ser observado o disposto na subseção 7.2.3 da Norma DNIT 108/2009-ES – Aterros – Especificação de serviço.

O controle geométrico da execução dos serviços deve ser feito por levantamento topográfico e com gabarito apropriado, e considerando os elementos geométricos estabelecidos nas “Notas de Serviço”, com as quais deve ser feito o acompanhamento da execução dos serviços. Através do nivelamento do eixo e das bordas e de medidas da largura, deve ser verificado se foi alcançada a conformação da seção transversal do projeto de engenharia, admitidas as seguintes tolerâncias:

- Variação de altura máxima, para eixo e bordas:

- Cortes em solo: ± 0,05 m;

- Cortes em rocha: ± 0,10 m.

- Variação máxima de largura de + 0,20 m para cada semi-plataforma, não se admitindo variação negativa.

Quanto à configuração dos taludes o controle deve ser visual, considerando definido no projeto de engenharia. Quanto ao atendimento ambiental deve ser verificada a devida observância e atendimento ao disposto na seção 6 desta Norma, bem como procedida a análise dos resultados, então alcançados em termos de preservação ambiental.

Terraplanagem – Aterros –

Aterros são segmentos de rodovia cuja implantação requer depósito de materiais provenientes de cortes e/ou de empréstimos no interior dos limites das seções de projeto (Off sets) que definem o corpo estradal, o qual corresponde à faixa terraplanada.

Faixa terraplanada correspondente à largura que vai de crista a crista do corte, no caso de seção plena em corte; do pé do aterro ao pé do aterro, no caso de seção plena em aterro; e da crista do corte ao pé do aterro, no caso da seção mista. É a área compreendida entre as linhas “Off sets”.

Corpo do aterro e a parte do aterro situada sobre o terreno natural até 0,60 m abaixo da cota correspondente ao greide de terraplanagem.

Camada final e a parte do aterro constituída de material selecionado, com base em preceitos técnico-econômicos, com 60,0 cm de espessura, situada sobre o corpo do aterro ou sobre o terreno remanescente de um corte e cuja superfície é definida pelo greide de terraplanagem.

Compactação e a operação por processo manual ou mecânico, destinada a reduzir o volume dos vazios de um solo ou outro material, com a finalidade de aumentar-lhe a massa específica, resistência e estabilidade.

Antes do início da execução dos aterros, os elementos/componentes do processo construtivo pertinente e que serão utilizados para a respectiva implantação do aterro, devem estar em condições adequadas, condições estas retratadas pelo atendimento ao disposto nas subseções 4.1 a 4.8 da Norma DNIT 106/2009 – ES – Terraplanagem -  Cortes.

No tocante ao segmento em aterro a ser implantado, as respectivas marcações do eixo e dos “off sets”, bem como as referências de nível (RN), já devidamente atendido o disposto nas subseções 4.2.1, 4.2.2 e 4.2.4 da Norma DNIT 104/2009 – ES – Serviços Preliminares, devem, após as operações de desmatamento e destocamento, ser devidamente checadas e, se for o caso, revistas, de sorte a guardarem consonância com a nova configuração da superfície do terreno e com o Projeto Geométrico.

Neste sentido, e em consequência, deve ser procedido novo levantamento de seções transversais, de forma solidária com os RN instituídos no Projeto de Engenharia.

Tais seções transversais constituir-se-ão, então nas “seções primitivas” a serem efetivamente consideradas, para efeito de elaboração e de marcação da “Nota de Serviço de Terraplanagem” (respeitadas as cotas do projeto geométrico), do controle geométrico dos serviços e da medição dos serviços executados.

Os materiais a serem utilizados na execução dos aterros devem ser provenientes das escavações referentes à execução dos cortes e da utilização de empréstimos, devidamente caracterizados e selecionados com base nos Estudos Geotécnicos desenvolvidos através do Projeto de Engenharia.

Tais materiais, que ordinariamente devem se enquadrar nas classificações de 1ª categoria e de 2ª categoria deve atender a vários requisitos, em termos de características mecânicas e físicas, conforme se registra a seguir:

- Ser preferencialmente utilizados, de conformidade com sua qualificação e destinação prévia fixada no projeto.

- Ser isentos de matérias orgânicas, micáceas e diatomáceas. Não devem ser constituídos de turfas ou argilas orgânicas.

- Para efeito de execução do corpo do aterro, apresentar capacidade de suporte adequada (ISC ≥ 2%) e expansão menos ou igual a 4%, quando determinados por intermédio dos seguintes ensaios:

- Ensaio de compactação – Norma DNER-ME 129/94 (Método A);

- Ensaio de Índice Suporte Califórnia – ISC – Norma DNER-ME  49/94, com a energia doo Ensaio de Compactação (Método A).

- Para feito de execução da camada final dos aterros, apresentar dentro das disponibilidades e em consonância com os preceitos de ordem técnico-econômica, a melhor capacidade de suporte e expansão ≤ 2%, cabendo a determinação dos valores CBR e de expansão pertinentes, por intermédio dos seguintes ensaios:

- Ensaio de Compactação – Norma DNER-ME 129/94 (Método B)

- Ensaio de Índice Suporte Califórnia – ISC – Norma DNER-ME 49/94, com a energia do Ensaio de Compactação do (Método B).

O atendimento aos mencionados preceitos deve ser efetivado através de análise técnico-econômica, considerando as alternativas de disponibilidade de materiais ocorrentes e incluindo-se, pelo menos, 01 (uma) alternativa com a utilização de material com CBR ≥ 6%.

- Em regiões onde houver ocorrência de materiais rochosos e na falta de materiais de 1ª e/ou 2ª categoria admite-se, desde que devidamente especificado no projeto de engenharia, o emprego destes materiais de 3ª categoria (rochas), atendidas as condições prescritas no projeto de engenharia e o disposto na subseção 5.3 – Execução.

A execução dos aterros deve prever a utilização racional de equipamento apropriado, atendidas as condições locais e a produtividade exigida.

Podem ser empregados tratores de lâmina escavo-transportadores, moto-escavo-transportadores, caminhões basculantes, moto-niveladoras, rolos lisos, de pneus e pés de carneiro, estáticos ou vibratórios.

O início e o desenvolvimento dos serviços de execução dos aterros devem obedecer, rigorosamente, à programação de obras estabelecidas e consignadas na “Segmentação do Diagrama de Bruckner” enfocada na subseção 4.2.7 da Norma DNIT 104/2009 – ES – Terraplanagem – Serviços Preliminares.

Uma vez atendida esta condição, a execução dos aterros deve ser procedida, depois da devida autorização da Fiscalização, mediante a utilização dos equipamentos focalizados na subseção 5.2, obedecendo aos elementos técnicos constantes no Projeto de Engenharia e atendendo ao contido nas subseções 5.3.1 a 5.3.18.

Descarga, espalhamento em camadas homogeneização, conveniente umedecimento ou aeração, compactação dos materiais selecionados procedentes de cortes ou empréstimos, para a construção do corpo do aterro até a cota correspondente ao greide de terraplanagem.

Descarga, espalhamento em camadas, conveniente umedecimento ou aeração, e compactação dos materiais procedentes de cortes ou empréstimos, destinados a substituir eventualmente os materiais de qualidade inferior, previamente retirados, a fim de melhorar as fundações dos aterros.

No caso de aterros assentes sobre encostas com inclinação transversal acentuada, de acordo com o projeto, as encostas naturais devem ser escarificadas com um trator de lâmina, produzindo ranhuras, acompanhado as curvas de nível. Se a natureza do solo condicionar a adoção de medidas especiais para a solidarização do aterro ao terreno natural, a Fiscalização pode exigir a execução de degraus ao longo da área a ser aterrada.

O lançamento do material para a construção dos aterros deve ser feito em camadas sucessivas, em toda a largura da seção transversal, e em extensões tais que permitam seu umedecimento e compactação, de acordo com o previsto no projeto de engenharia. Para o corpo dos aterros, a espessura de cada camada compactada não deve ultrapassar de 0,30 m. para as camadas finais essa espessura não deve ultrapassar de 0,20 m.

Todas as camadas do solo devem ser convenientemente compactadas, de conformidade com o definido no projeto de engenharia. Ordinariamente, o preconizado é o seguinte:

- Para o corpo dos aterros, na umidade ótima mais ou menos 3%, até se obter a massa especifica aparente seca correspondente a 100% da massa específica aparente máxima seca, do ensaio realizado pela Norma DNER-ME 129/94, Método A.

- Para as camadas finais, aquela massa especifica aparente seca deve corresponder a 100% da massa especifica aparente máxima seca do ensaio DNER-ME 129/94, Método B.

- Os trechos que não atingirem às condições mínimas de compactação devem ser escarificados, homogeneizados, levados à umidade adequada e novamente compactados, de acordo com o estabelecido no projeto de engenharia.

No caso de alargamento de aterros, sua execução obrigatoriamente deve ser procedida de baixo para cima, acompanhada de degraus nos seus taludes. Desde que justificados em projeto, pode a execução ser feita por meio de arrasamento parcial do aterro existente, até que o material escavado preencha a nova seção transversal, complementando-se após, com material importado, toda a largura da referida seção transversal. No caso de aterros em meia encosta, o terreno natural deve ser, também, escavado em degraus.

A inclinação dos taludes de aterro, tendo em vista a natureza dos solos e as condições locais, deve ser fornecida pelo projeto de engenharia.

Na execução dos aterros, deve ser cuidadosamente controlada e verificada a inclinação dos taludes, tanto com o uso de esquadro ou gabarito apropriado, bem como pelas referencias laterais.

Para a construção de aterros assentes sobre terreno de fundação de baixa capacidade de carga, projeto de engenharia específico com especificação particular pertinente deve prever a solução a ser seguida. No caso de consolidação por adensamento da camada mole deve ser exigido o controle por medição de recalques e, quando prevista, a observação da variação das pressões neutras.

No caso da execução de aterros sobre solos de baixa resistência, solos moles e quando previsto no projeto de engenharia, para remoção de tais solos devem ser adotados os seguintes procedimentos:

- Iniciar as escavações para remoção dos solos moles no local exato determinado pela Fiscalização, a qual também determinará face aos resultados das escavações, o término das mesmas, sempre com a orientação determinada previamente no projeto de engenharia.

Quando a remoção se fizer próximo a construções, podem ser necessários cuidados especiais para evitar danos aos prédios. Neste caso, devem ser cravadas estacas-pranchas ou utilizadas outras formas, então aprovadas, para conter o solo sob a construção, antes do início da remoção, de forma a assegurar a estabilidade do prédio. Os locais devem ser determinados no Projeto de Engenharia, e nas situações não previstas, a critério da Fiscalização;

- Escavar em nichos de, no máximo, 10,0 metros ao longo do eixo e 5,0 metros perpendiculares ao eixo da rodovia;

- Reaterrar os nichos logo após concluída a escavação;

- Evitar rebaixar o nível de água dentro da escavação, ou seja, a escavação deve ser feita de forma lenta o suficiente para evitar que o equipamento de escavação remova águas, mas o mais rápido possível para minimizar o tempo de escavação aberta;

- Sob nenhuma hipótese deve se admitir que qualquer escavação seja deixada aberta durante paralisações de construção, ou mesmo interrupções não previstas;

- Os taludes da escavação devem ser o mais íngreme possível e mantendo a estabilidade;

- O material de enchimento das cavas de remoção, como em geral estas compreendem áreas com nível d´água elevado, deve ser constituído por material inerte granular até o nível em que seja possível, inclusive com previsão de uso de bombeamento de vala, e prosseguimento do reaterro com solo compactado a seco.

- Tão logo o material de preenchimento esteja acima do nível d´águas na escavação, o material deve ser compactado com rolo liso ou a critério da Fiscalização;

- O material removido deve ser depositado convenientemente ao lado da rodovia; outro local qualquer definido pela Fiscalização, e provido de diques de retenção dos materiais, de forma que a água contida no solo se esvaia, permitindo uma pré-secagem do solo antes do mesmo ter sua conformação definitiva, ou ser transportado para os locais de bota-fora ou de recomposição de empréstimos, conforme designado no Projeto.

Os aterros-barragens devem ter o seu projeto e construção fundamentados nas considerações de problemas referentes à compactação de solos, estabilidade do terreno de fundação, estabilidade dos taludes e percolação da água nos meios permeáveis. Devem ser objeto de Projeto de Engenharia específico e Especificação Particular pertinente.

Em regiões onde houver ocorrência predominante de materiais rochosos, deve ser admitida a execução do corpo do aterro com o emprego dos mesmos materiais, conforme definido no projeto de engenharia, ou desde que haja conveniência, e a critério da Fiscalização. A rocha deve ser depositada em camadas, cuja espessura. A conformação das camadas deve ser executada mecanicamente, devendo o material ser espalhado com equipamento apropriado e devidamente compactado por meio de rolos vibratórios. Deve ser obtido um conjunto livre de grandes vazios e engaiolamentos e o diâmetro máximo dos blocos de pedra deve ser limitado pela espessura da camada. O tamanho admitido para maior dimensão da pedra deve ser de 2/3 da espessura da camada compactada.

Em regiões onde houver ocorrência predominante de areia, deve ser admitido seu uso na execução de aterros. O projeto de engenharia deve definir a espessura e demais características das camadas de areia e de material terroso subsequente. Ambas as camadas devem ser convenientemente compactadas. A camada de material terroso deve receber leivas de gramíneas, para sua proteção.

Devem ser atendidos requisitos visando o dimensionamento da espessura das camadas, regularização das mesmas, execução de leivas de contenção sobre material terroso e a compactação das camadas de material terroso subsequentes ao aterro em areia.

A fim de proteger os taludes contra os efeitos da erosão, deve ser procedida a sua conveniente drenagem e obras de proteção, mediante a plantação de gramíneas ou a execução de patamares, com o objetivo de diminuir o efeito erosivo da água, tudo de conformidade com o estabelecido no projeto de engenharia.

Havendo a possibilidade de solapamento da saia do aterro, em épocas chuvosas, deve ser providenciada a construção de enrocamento no pé do aterro.

Na execução de banquetas laterais ou meios-fios, conjugados com sarjetas revestidas, desde que previstas no projeto, as saídas de águas devem ser convenientes espaçadas e ancoradas na banqueta e na saia do aterro. O detalhamento destas obras deve ser apresentado no projeto de engenharia.

Sempre que possível nos locais de travessia de cursos d´água ou passagens superiores, a construção dos aterros deve preceder a das obras-de-arte projetadas. Em caso contrário, todas as medidas de precaução devem ser tomadas, a fim de que o método construtivo empregado para a construção dos aterros de acesso não origine movimentos ou tensões indevidas em qualquer obra-de-arte.

Os aterros de acesso próximos dos encontros de pontes, o enchimento de cavas de fundações e das trincheiras de bueiros, bem como todas as áreas de difícil acesso ao equipamento usual de compactação, devem ser compactados mediante o uso de equipamento adequado, como soquetes manuais, sapos mecânicos etc. A execução deve ser em camadas, com as mesmas condições de massa específica aparente seca e umidade descritas para o corpo do aterro, e atendendo ao preconizado no projeto de engenharia.

Durante a construção, os serviços já executados devem ser mantidos, permanentemente, com a devida conformação geométrica e com adequado funcionamento do sistema de drenagem superficial.

Nas operações destinadas à execução dos aterros objetivando a preservação ambiental, devem ser devidamente observadas e adotadas as soluções e os respectivos procedimentos específicos atinentes ao tema ambiental, definidos e/ou instituídos no instrumental técnico-normativo pertinente vigente no DNIT e na documentação esta que compreende o Projeto de Engenharia – PE, os Programas Ambientais pertinentes do PBA e as recomendações e exigências dos órgãos ambientais.

O conjunto de soluções e procedimentos, acima reportados, constitui elenco bastante diversificado de medidas condicionantes que, à luz do instrumental técnico-normativo pertinente e referenciado à Norma DNIT 070/2006-PRO, comporta o desdobramento apresentado na forma das subseções 6.1 a 6.3, que se seguem.

Medidas condicionantes de cunho genérico, focalizadas na subseção 4.2 da Norma DNIT 070/2006-PRO, e que contemplam, entre outros, os seguintes tópicos:

- O atendimento à plena regularidade ambiental;

- A observância rigorosa da legislação referente ao uso e à ocupação do solo, vigente no município envolvido;

- O estabelecimento de horário de trabalho compatível com a lei do silêncio (regional ou local);

- O atendimento à segurança e ao conforto dos usuários da rodovia e dos moradores das faixas lindeiras;

- O planejamento e a programação das obras;

- O disciplinamento do fluxo de tráfego e do estacionamento dos veículos e equipamentos;

- A devida recuperação ambiental das áreas afetadas pelas obras, após o encerramento das atividades.

Medidas condicionantes de cunho especifico, focalizadas na subseção 5.1 da Norma DNIT 070/2006-PRO, e que contemplam os tópicos “canteiros de obras”, “instalações industriais” e “equipamentos em geral”, em suas etapas de instalação / mobilização, de operação e de desmobilização.

6.3 Medidas condicionantes de cunho especifico, focalizadas na subseção 5.5 da Norma DNIT 070/2006-PRO e que, contemplando as atividades e ocorrências relacionadas com a execução dos aterros, se detêm, entre outros tópicos, nos seguintes:

- Ocorrências ou aceleração de processos erosivos;

- Problemas de instabilidade física dos maciços;

- Execução de aterros em encostas;

- Implantação de sistema de drenagem especifico;

- Execução de obras e serviços de proteção;

- Operações de terraplanagem em rocha.

Em função de necessidades e particularidades especificas, detectadas ao longo do desenvolvimento dos serviços, a Fiscalização deve acatar, acrescentar, complementar ou suprimir itens integrantes do elenco de condicionantes, instituído na documentação técnica reportada.

Objetivando o atendimento ao preconizado nas Normas DNIT 011/2004-PRO e DNIT 013/2004-PRO, a Fiscalização deve elaborar e cumprir competente Programa de Inspeções, de sorte a exercer o controle externo da obra.

Neste sentido, e de conformidade com o instituído no “Planejamento Geral da Obra ou Plano da Qualidade (PGQ)”, referidas inspeções, de forma sistemáticas e continua, devem atender ao disposto na forma das subseções 7.1 a 7.4 que seguem.

Deve ser procedido o controle tecnológico dos materiais terrosos utilizados, objetivando verificar quanto ao atendimento aos vários requisitos, em termos de características físicas e mecânicas, de conformidade com o definido no Projeto de Engenharia e nas alíneas “a” a “e” da subseção 5.1 desta Norma.

Neste sentido, devem ser adotados os seguintes procedimentos:

- 1 (um) ensaio de compactação, segundo o Método de Ensaio da Norma DNER-ME 129/94 (Método A), para cada 1.000 m³ de material do corpo do aterro;

- 1 (um) ensaio de compactação, segundo o Método de Ensaio da Norma DNER 129/94 (Método B), para cada 200m³ de material de camada final do aterro;

- 1 (um) ensaio de granulometria (DNER-ME 080/94), do limite de liquidez (DNER-ME 122/94) e do limite de plasticidade (DNER-ME 082/94) para o corpo do aterro, para todo o grupo de dez amostras submetidas ao ensaio de compactação, conforme a alínea “a” desta subseção;

- 1 (um) ensaio granulometria (DNER-ME 080/94), do limite de liquidez (DNER-ME122/94) e do limite de plasticidade (DNER-ME 082/94), para camadas finais do aterro, para todo o grupo de quatro amostras submetidas ao ensaio de compactação, conforme a alínea “b” desta subseção;

- 1 (um) ensaio do Índice de Suporte Califórnia, com energia do Método de Ensaio da Norma DNER-ME 049/94 para camada final, para cada grupo de quatro amostras submetidas a ensaios de compactação, segundo a alínea “b” desta subseção.

Deverá ser verificado, na execução de cada segmento de aterro, se:

- A sua execução foi, na forma devida, formalmente autorizada pela Fiscalização;

- A origem do material terroso utilizado esta de conformidade com a distribuição definida no projeto de engenharia;

- O disposto nas seções 4 e 5 desta Norma está sendo atendido.

Devem ser adotados os seguintes procedimentos quanto a compactação dos aterros:

- Ensaio de massa especifica aparente seca “in situ”, em locais escolhidos aleatoriamente, por camada, distribuídos regularmente ao longo do segmento, pelos Métodos de Ensaios das Normas DNER-ME 092/94 e DNER-ME 037/94. Para pistas de extensões limitadas, com volume de, no máximo, 1.200m³ no corpo do aterro, ou 800m³ para as camadas finais, devem ser feitas, pelo menos, cinco determinações para o cálculo do grau de compactação (GC)

- O numero de ensaios de massa especifica aparente “in situ”, para o controle da execução, deve ser definido em função do risco de rejeição de um serviço de boa qualidade, a ser assumido pelo executante, conforme a Tabela 1:

- As determinações do grau de compactação (GC) devem ser realizadas utilizando-se os valores da massa especifica aparente “in situ” obtida no campo. Devem ser obedecidos os limites seguintes:

- Corpo do aterro: GC ≥ 100%, conforme alínea “a” da subseção 5.3.5.

- Camadas finais GC ≥ 100%, conforme alínea “b” da subseção 5.3.5.

O executante deve informar previamente à Fiscalização a quantidade de ensaios e determinações que pretende realizar.

O controle geométrico de execução dos serviços deve ser feito por levantamento topográfico e com gabarito apropriado e considerando os elementos geométricos estabelecidos nas “Notas de Serviço”, com os quais deve ser feito o acompanhamento da execução dos serviços

Através da verificação do alinhamento, do nivelamento do eixo e das bordas e de medidas de largura deve ser verificado se foi alcançada a conformação da seção transversal do projeto de engenharia, admitidas as seguintes tolerâncias:

- Variação máxima da altura máxima de ± 0,04 m, para o eixo e bordas;

- Variação máxima da largura de + 0,30 m, para a plataforma, não sendo admitida variação negativa.

    - Concepção

Os elementos básicos utilizados na elaboração deste projeto foram obtidos a partir do levantamento planialtimétrico, estudos geotécnicos e projeto geométrico.

•	Dos levantamentos topográficos, obtiveram-se as cotas do terreno natural e as seções transversais;

•	Do projeto geométrico obtiveram-se as cotas finais de greide, que subtraídas das espessuras das camadas estruturais do pavimento, representam as cotas finais de terraplenagem, ou de rebaixamento do subleito.

A terraplenagem a ser executada constará basicamente na sua maioria de um rebaixo do caixão, em média de 35 cm em relação ao greide existente, com pequenos pontos de aterros para conformação da plataforma e implantação das camadas estruturantes do pavimento.

O cálculo volumétrico dos cortes foi feito utilizando-se programa específico de processamento denominado AutoCAD Civil 3D 2016, que resultou no volume conforme mapa de cubação relativo a terraplenagem a ser realizada na área para implantação da pavimentação e indicam os volumes parciais e acumulados de cortes apresentado.

O material excedente ou o saldo restante do serviço de movimentação de terra, deverá ser destinado ao local adequado através do serviço de bota-fora.

  - Projeto de Drenagem

    - Concepção

As obras de drenagem têm por objetivos interceptar e captar as águas que chegam e se precipitam no corpo estradal e conduzi-las para local de deságue seguro. Foi diagnosticada a existência de uma valeta de drenagem paralela ao encaminhamento concebida e com capacidade futura para atender a contribuição da rodovia a ser implantada, não sendo necessária a implantação de galerias subterrâneas de drenagem. Assim sendo, o volume da captação superficial coletado através da linha d’água/sarjeta será encaminhado ao dispositivo existente através de Entrada d’água (EDA), Descida d’água tipo rápido (DAR) e, havendo a necessidade, Dispositivo dissipador de energia hidráulica.

    - Classificação

O projeto de drenagem classificou-se segundo a utilização dos dispositivos em drenagem superficial.

    - Subsídios

O projeto de drenagem foi desenvolvido com base nos estudos hidrológicos e topográficos além de observações em campo.

    - Metodologia

Para alcançar o objetivo proposto, foram adotados os procedimentos metodológicos definidos pelas Normas do DNIT, que constitui referência básica, tanto no que toca ao cálculo hidráulico como na definição das obras tipo.

O meio-fio tem como objetivo captar as águas precipitadas sobre a plataforma de modo a impedir que provoquem erosões na borda do acostamento e/ou no talude de aterro, conduzindo-se ao local de deságue seguro. Em situações eventuais, considera-se o alargamento temporário do acostamento, o meio-fio simples também poderá ser usado.

    - Dimensionamento das Descargas de Projeto

Segundo comprovam os trabalhos de Izzard e Tapley, é possível o emprego da fórmula de Manning no cálculo das vazões em sarjetas desde que se despreze a parte o perímetro molhado correspondente à face da guia, isto é, fazendo Rh = y, temos:

,

onde:

- Qo = descarga em m3/s;

- z = inverso da declividade transversal ( > 10);

- i = declividade longitudinal (m/m);

- y = profundidade junto a linha de fundo, em m;

- n = coeficiente de rugosidade ( 0,016).

A velocidade é dada por:

A declividade mínima admissível, para proporcionar uma drenagem adequada, é de 0,25%. Abaixo desta declividade aumentará a possibilidade de sedimentação de materiais em suspensão nas águas de enxurradas provocando um significativo aumento da largura da mesma, o que poderá vir a prejudicar o tráfego da rodovia com a invasão da água na pista de rolamento.

No caso de meio-fio com baixa declividade, aplicou-se um fator de redução da capacidade de vazão calculada conforme acima, para compensar os problemas de sedimentação de materiais em suspensão, que ocorrem nestes casos.

Na determinação da capacidade máxima de vazão utilizou-se a metodologia anteriormente exposta para meio-fio sem sarjeta.

Sendo tomada a contribuição por metro linear da rodovia, o valor de A é numericamente igual ao impluvium, isto é:

,

onde:

L1 = metade da largura da pista, para trecho em tangente;

L1 = largura da pista, quando o trecho for em curva, considerando a calha do lado interno;

L1 = trecho em curva, considerando calha do lado externo;

L2 = largura do acostamento.

Utilizando a fórmula do método racional à vazão de contribuição de sarjeta com uma intensidade pluviométrica de I mm/h e coeficiente de escoamento = C.

O comprimento crítico, em metros, foi dado pelo quociente entre a capacidade de vazão pela vazão afluente, em m³/s por metro linear.

Os trechos com greide de pequena declividade provocam a sedimentação de materiais suspensos na água, devido à baixa velocidade de escoamento, podendo inclusive aumentar a largura de escoamento, com a inundação das faixas de tráfego, o que não é recomendável.

As águas, nos taludes de cortes, escoam, inicialmente, pelos terrenos até chegarem às faixas de tráfego. Sendo as faixas abauladas (declividade transversal) e tendo inclinação longitudinal, as águas escoarão, rapidamente, para as sarjetas e, destas, faixas abaixo. Se a vazão for excessiva, ocorrerá:

( i ) alagamento e seus reflexos;

( ii ) inundação das pistas;

( iii ) velocidades exageradas, com erosão do pavimento.

A capacidade de condução da faixa de tráfego ou da sarjeta pode ser calculada a partir de duas hipóteses:

•	a água escoando por toda a calha da pista;

•	a água escoando somente pelas sarjetas.

Os cálculos para determinação da capacidade de escoamento (vazão) das sarjetas pode ser estabelecido utilizando-se a fórmula de IZZARD que traduz a expressão de Manning-Strickler: Q = 0,375 x ( Z/n ) x S1/2 x Y8/3

Onde:

•	Q - vazão, em m³/s;

•	Z - inverso da declividade transversal;

•	Y - profundidade junto a linha de fundo em metros;

•	n - coeficiente de rugosidade de Manning, adotado para sarjeta em concreto e pavimento em asfalto.

Para atender à descarga de projeto foi adotada a sarjeta de corte de seção triangular. Outro motivo para escolha da mesma foi à facilidade de execução deste dispositivo em corte em rocha.

  - Projeto de Pavimentação

    - Considerações Gerais

O projeto de pavimentação foi concebido visando definir e detalhar estruturas viáveis que suportem a solicitação de carga em seu período de vida útil, em termos técnico-econômicos a serem executados na pista de rolamento da via.

    - Método Construtivo:

- Escavação do caixão de terraplenagem do subleito conforme nota de serviço apresentada em anexo do presente relatório;

- Execução de sub-base de solo estabilizado granulometricamente;

- Execução de base de brita graduada simples;

- Imprimação CM-30 taxa 0,0012t/m² em toda superfície da base;

- Pintura de ligação com RR-1C taxa de 0,0004 t/m² em toda superfície da base imprimada;

- Capa de rolamento com Concreto Betuminoso Usinado a Quente.

    - DETALHES CONSTRUTIVOS

SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE

Os serviços consistem no fornecimento, carga, transporte e descarga dos materiais, inclusive água, mão-de-obra e equipamentos adequados, necessários à execução e ao controle de qualidade de sub-base estabilizada granulometricamente, em conformidade com a diretriz apresentada a seguir e detalhes executivos contidos no projeto.

Sub-base estabilizada granulometricamente é a camada granular de pavimentação executada sobre o subleito ou reforço do subleito, obtida através da mistura e pulverização, umedecimento ou secagem dos materiais, em usina ou na pista, seguidas de espalhamento, aeração, homogeneização, compactação e acabamento da camada de sub-base, até a espessura projetada, de acordo com os alinhamentos, cotas e seções transversais indicadas no projeto, obedecendo estas Especificações.

Os materiais para execução da camada de sub-base estabilizada granulometricamente, deverão obedecer às especificações a seguir:

• O material empregado poderá ser constituído de solos, mistura de solos e materiais britados, escoria ou produto totais de britagem.

• O material ou a mistura deverá se apresentar isento de material orgânico, fragmentos mortos ou outras substâncias prejudiciais, devendo a sua fração graúda ser constituída de partículas duras e duráveis.

• São exigidas as seguintes características:

a) índice de grupo – IG igual a zero quando submetidos aos ensaios seguintes:

ME – 4 da PCR (DNER – ME 122/94)

ME – 5 da PCR (DNER – ME 082/94)

ME – 6 da PCR (DNER - ME 080/94)

b) A fração retida na peneira n° 10 no ensaio de granulometria deve ser constituída de partículas duras, isentas de fragmentos moles, material orgânico ou outras substâncias prejudiciais.

c) Índice de Suporte de Califórnia (CBR) mínimo, maior ou igual a 20% e expansão máxima < 1%, determinados através dos seguintes ensaios:

• Compactação ME - 7 da PCR (DNER – ME 129/94, método B ou C), conforme indicado no projeto;

• Índice Suporte Califórnia (CBR), ME – 9 da PCR (DNER – ME 049/94) com a energia de compactação indicada no projeto.

O conjunto de equipamentos deverá ser inspecionado pela Fiscalização, devendo dela receber aprovação, sem o que não será dada a autorização para o início dos serviços. Caso julgue necessário, a Fiscalização poderá exigir vistoria desses equipamentos por engenheiro mecânico ou técnico mecânico responsável.  O conjunto de equipamentos básicos para a execução da camada de sub-base estabilizada granulometricamente, normalmente, compreende as seguintes unidades:

a) Motoniveladora pesada com escarificador;

b) Pá-carregadeira;

c) Caminhões basculantes;

d) Caminhão irrigador (pipa com distribuidor de água);

e) Tratores de rodas pneumáticas, para tração dos equipamentos que não forem autopropelidos;

f) Equipamento de compactação, constituído por rolo compactador tipo pé-de-carneiro de peso variável, de rodas lisas metálicas vibratórias e de rodas pneumáticas de pressão regulável;

g) Compactadores portáteis vibratórios;

h) Central de mistura;

i) Pulvimisturador;

j) Equipamentos e ferramentas complementares, pás, carros-de-mão, marretas, etc.;

k) outros equipamentos a critério da Fiscalização.

O reforço sobre o qual será executada a sub-base deverá ter sido executado de acordo com as condições fixadas pelas Diretrizes Executivas de Serviços – ES-P02 da PCR – Preparo do Subleito, ES-P03 da PCR, no caso de reforço com solo selecionado ou pelas ES-P04 da PCR, no caso de reforço com solo brita descontínua.

Caso a execução da camada de sub-base estabilizada não se efetue logo após a construção da camada de apoio subjacente e de modo especial, quando esta camada esteve exposta a chuvas devem ser efetuadas nesta camada as seguintes determinações:

• Teor de umidade, deverá ser em torno do teor de umidade ótimo de compactação (hot), não extrapolando o intervalo de hot + 1,5% hot.

• Grau de compactação, deverá atender às exigências indicadas no controle de recebimento da camada executada.

As regiões nas quais o grau de compactação for inferior ao limite necessário, deverão ser reconstruídas antes da execução da camada de sub-base estabilizada.

Eventuais defeitos da superfície da camada de apoio, deverão ser necessariamente reparados antes da execução da camada de sub-base estabilizada. Essa superfície deverá estar perfeitamente limpa e desempenada antes da execução da sub-base estabilizada.  As seguintes considerações de ordem geral são aplicáveis à execução da camada de sub-base estabilizada granulometricamente:

- Não será permitida a execução dos serviços durante dias de chuva;

b) a sub-base deverá ser executada com obediência a drenagem, aos alinhamentos, nivelamento, espessuras e seções transversais indicadas no projeto.

c) o espalhamento dos materiais para cada camada da sub-base deverá ser feito de forma uniforme, numa espessura de solo solto adequada e espessura desejada.

d) a sub-base de espessura final superior a 20cm deverá ser executada em duas ou mais camadas de espessuras aproximadamente iguais, não podendo nenhuma delas ultrapassar 20cm e ser inferior a 10cm após a compactação.

e) a operação de compactação deverá ser feita das bordas para o eixo, nos trechos em tangente, e da borda inferior para a borda superior, nas superelevações, devendo iniciar-se quando o material atingir o teor ótimo de umidade e terá prosseguimento até ser conseguido o percentual especificado de densidade máxima, determinado em laboratório pelo ensaio ME – 7 da PCR (DNER ME – 129/94).

f) as áreas destinadas ao canteiro de obras devem ser localizadas de forma que, resíduos de lubrificante e/ou combustíveis não sejam levados até os cursos d’água.

Deverão ser adotados os procedimentos seguintes:

- Ensaios de caracterização do material espalhado na pista em locais determinados aleatoriamente. Coletada uma amostra por camada para cada 20m de pista, ou por jornada diária de trabalho. A frequência destes ensaios poderá ser reduzida para uma amostra por camada e por segmento de 40m de extensão, no caso de emprego de materiais homogêneos.

- Ensaios de compactação pelo método ME – 7 da PCR (DNER-ME 129/94, método B ou C) com material coletado na pista em locais determinados aleatoriamente. Coletada uma amostra por camada para cada 20m de pista, ou por jornada diária de trabalho. A frequência destes ensaios poderá ser reduzida para uma amostra por camada e por segmento de 40m de extensão, no caso de emprego de materiais homogêneos.

- No caso da utilização de material britado ou mistura de solo e material britado, a energia de compactação de projeto poderá ser modificada quanto ao número de golpes, de modo a se atingir o máximo da densificação, determinada em trechos experimentais, em condições reais de trabalho no campo.

- Ensaios de Índice Suporte Califórnia - CBR e expansão pelo método ME-9 da PCR (DNER-ME 049/94), na energia de compactação indicada no projeto para o material coletado na pista, em locais determinados aleatoriamente. Deverá ser coletada uma amostra por camada para cada 50m de pista, ou por camada por jornada diária de trabalho. A frequência poderá ser reduzida para uma amostra por segmento de 100m de extensão, no caso de emprego de materiais homogêneos.

- O número de ensaios ou determinações será definido em função do risco de rejeição de um serviço de boa qualidade ser assumido pelo Executante, conforme a tabela seguinte:

| TABELA DE AMOSTRAGEM VARIÁVEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 |
| K | 1,55 | 1,41 | 1,36 | 1,31 | 1,25 | 1,21 | 1,19 | 1,16 | 1,13 | 1,11 | 1,10 | 1,08 | 1,06 | 1,04 | 1,01 |
| α | 0,45 | 0,35 | 0,30 | 0,25 | 0,19 | 0,15 | 0,13 | 0,10 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
| N = n° de amostras K = coeficiente multiplicador α = risco do Executante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Os serviços de controle consistirão de realização de ensaios de laboratório, de ensaios e verificação de campo, no sentido de controlar a qualidade de execução dos serviços e constatar a obediência dos mesmos às especificações indicadas no projeto.

- A umidade higroscópica do material, deverá ser verificada imediatamente antes da compactação por camada, pelo método ME-10 da PCR (DNER ME-052/94) ou ME-11 da PCR (DNER ME 088/94). A tolerância máxima admitida será de + 2% em torno da umidade ótima.

- A massa especifica aparente seca “in situ”, deverá ser determinada, por camada, pelo método ME-12 da PCR (DNER ME 092/94). Deverão ser feitas pelo menos 5 determinações por camada, para o cálculo do grau de compactação – GC.

- Os cálculos do grau de compactação GC, serão realizados utilizando-se os valores da massa específica aparente seca obtida no laboratório e da massa específica aparente “in situ” obtida no campo.

- O grau de compactação (GC) médio a ser obtido é de 100%. No cálculo dessa média, as densidades superiores a 102% da densidade especificada serão consideradas como 102%. Serão permitidos como mínimos, para pontos isolados, valores de 98% da densidade especificada, desde que a média aritmética das densidades obtidas, para uma mesma camada, não seja inferior à especificada.

- A determinação da densidade “in situ” deverá ser feita em toda a espessura da camada compactada e servirá de verificação da espessura requerida para a mesma.

- Cada trecho concluído será verificado através de ensaios realizados pelo métodos e frequências mínimas a seguir indicados, sendo a localização dos mesmos determinada no projeto ou pela Fiscalização.

| ENSAIO | MÉTODO |  | FREQUÊNCIA |
| --- | --- | --- | --- |
| Densidade “in situ” | ME – 12 da PCR | (DNER- ME 92/94) | Um ensaio cada 20m |
| Compactação | ME – 9 da PCR | (DNER- ME 49/94) ou conforme requerido | Um ensaio cada 50m |
| Granulometria | ME – 6 da PCR | (DNER- ME 80/94) | Um ensaio cada 50m |
| Limite de Liquidez | ME – 4 da PCR | (DNER- ME 122/94) | Um ensaio cada 50m |
| Limite de plasticidade | ME – 5 da PCR | (DNER- ME 82/94) | Um |

- A regularidade e acabamento de superfície da plataforma deverão se apresentar de acordo com os alinhamentos e cotas indicadas no projeto, sendo as seguintes as tolerâncias permitidas:

- Largura ........................................................... Não inferior à do projeto

- Cotas de eixo .................................................. + 0,02m

- Irregularidades na superfície verificada por

- Régua de 3,00m .............................................. + 0,02m

- Abaulamento .................................................. + 0,02m

- Espessura ....................................................... (+0,02m) e (-0,02m)

– Caso não sejam obtidas as espessuras, acabamento ou grau de compactação especificados, novos ensaios de verificação serão feitos a fim de ser delimitada a área defeituosa. A referida área será escarificada e todas as operações serão refeitas de modo a serem alcançados os valores mínimos exigidos. Essas operações serão executadas com ônus para a firma contratante

Após a execução da sub-base, proceder a relocação e o nivelamento do eixo dos bordos, permitindo-se as tolerâncias seguintes:

a) +10cm, quanto a largura da plataforma;

b) até 20%, em excesso, para flecha de abaulamento, não se tolerando falta;

c) ± 10%, quanto a espessura do projeto na camada projetada.

– Todos os ensaios dos materiais indicados em 6.1 e 6.2 deverão estar de acordo com o especificado em 3.

- O Índice de Grupo IG da mistura de solos quando analisada através dos ensaios de caracterização do material, deverá ser sempre IG=0, exceto no caso de solos lateríticos.

- A expansão determinada no ensaio de CBR deverá sempre apresentar resultado inferiores a 1%, e para os solos lateríticos inferior a 0,5%.

– A análise dos resultados de controle do material de execução deverá atender o seguinte (DNER-PRO 277/97 – Metodologia para Controle Estatístico de Obras e Serviços):

- Para os ensaios de Grau de Compactação e CBR, em que são especificados um valor mínimo a atingir deve-se verificar o seguinte:

X - Ks < valor mínimo admitido ⇒ rejeita-se o serviço.

X - Ks ≥ valor mínimo admitido ⇒ aceita-se o serviço.

Sendo:

XXin=Σ

()sXiXn=Σ−−21

Onde:

Xi - valores individuais.

X - Média da amostra.

s - desvio padrão da amostra.

k - coeficiente tabelado em função do número de determinações.

N - Número de determinações.

6.4.5 - Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.

6.4.6- Os resultados do controle estatístico da execução serão registrados em relatórios periódicos de acompanhamento.

Deverão ser observados todos os cuidados visando a preservação do meio-ambiente, no decorrer das operações destinadas à execução da Camada de Sub-base Estabilizada Granulometricamente, principalmente as recomendadas pelas normas DNER-ES 281/97 e DNER-ISA 07 – Instrução de Serviço Ambiental.

BASE DE BRITA CORRIDA

Os serviços consistem no fornecimento, carga, transporte, descarga e usinagem dos materiais britados, necessária à obtenção da brita graduada, assim como a mão-de-obra e equipamentos necessários à execução e ao controle de qualidade da camada de brita graduada de conformidade com a diretriz apresentada na sequência e detalhes executivos contidos no projeto.

A base de brita graduada são camadas constituídas de uma mistura, composta em usina, de produtos de britagem, apresentando granulometria contínua, cuja estabilização é obtida pela ação mecânica do equipamento de compactação.

A camada de base de brita graduada será executada com materiais que atendam aos seguintes requisitos:

a) os agregados utilizados, obtidos a partir da britagem e classificação de rocha sã, deverão ser constituídos por fragmentos duros, limpos e duráveis, livres de excesso de partículas lamelares ou alongadas, macias ou de fácil desintegração, e de outras substâncias ou contaminações prejudiciais, tais como torrões;

- Quando submetidos à avaliação da durabilidade com solução de fosfato de sódio, em cinco ciclos, pelo método DNER-ME 89-94, os agregados utilizados deverão apresentar perdas seguindo os limites:

• agregados graúdos: fração retida na peneira de 4,8 mm .......................... <15%

• agregados miúdos: fração que passa na peneira de 4,8 mm................... <18%

c) para o agregado retido na peneira de 2,00 mm (nº 10) a porcentagem de desgaste no ensaio de Abrasão "Los Angeles" (ME-23 da PCR, correspondente à norma NBR-6465 da ABNT) não deverá ser superior a 40%;

d) A composição granulométrica da brita graduada poderá estar enquadrada em uma das faixas indicadas no quadro 3.1.

A porcentagem de material que passa na peneira 0,075 mm (Nº 200) não deverá ultrapassar a 2/3 da percentagem que passa na peneira de 0,42 mm (nº 40);

e) para camadas de base, a porcentagem que passa na peneira 0,42 mm (nº 40) não deverá ser inferior a 12%;

f) A diferença entre as percentagens que passam nas peneiras de 4,8 mm (nº 4) e de 0,42 mm (nº 40) deverá estar compreendida entre 20 e 30%;

g) A fração que passa na peneira de 4,8 mm (nº 4) deverá apresentar o equivalente de areia, determinado pelo método DNER-ME 54-97, superior a 40%;

h) O índice de suporte Califórnia, (CBR) obtido através do Método de Ensaio ME-9 da PCR (correspondente à norma NBR-9895 da ABNT), com a energia intermediária, não deverá ser inferior a 100%.

- Para o agregado graúdo, fração retida na peneira de 4,8 mm (nº 4), a porcentagem de grãos de forma lamelar, determinada como indicada abaixo, não poderá ser superior a 20%;

(l + 1,25g) ≥ 6 e

Onde:

l = maior dimensão de grão;

e = afastamento mínimo de dois planos paralelos, entre os quais pode ficar contido o grão;

g = média das aberturas de duas peneiras, entre as quais fica retido o grão;

O conjunto de equipamentos deverá ser inspecionado pela Fiscalização, devendo dela receber aprovação, sem o que não será dada a autorização para o início dos serviços. Caso necessário, a Fiscalização poderá exigir vistoria desses equipamentos por engenheiro mecânico ou técnico mecânico responsável.

O conjunto de equipamentos básicos para a execução da camada de brita graduada compreende as seguintes unidades:

a) Instalação de britagem, própria ou de terceiros, adequadamente projetada de forma a produzir bitolas que permitam a obtenção da granulometria pretendida para a brita graduada;

b) Pá-carregadeira

c) Central de mistura dotada de unidade dosadora com no mínimo três silos, dispositivo de adição de água com controle de vazão e misturador do tipo "pugmill";

d) Caminhões para transporte dos materiais, com caçamba basculante;

e) Irrigadeira, de no mínimo 5.000 litros, equipada com motobomba, capaz de distribuir água uniformemente e sob pressão regulável;

f) Motoniveladora;

g) Distribuidor de agregados autopropelido, capaz de distribuir a mistura em espessura uniforme e em produzir segregação;

h) Equipamento de compactação, constituído por rolos compressores:

• de rodas pneumáticas de pressão regulável, com as seguintes características:

− Carga por roda: maior que 2.500 kgf (25 kN);

− Largura do rastro: maior que 1.52 m (60”);

− Pressão de contato: de 0,28 a 0,84 MPa (40 a 120 psi).

• de rodas lisas metálicas: estático tipo tandem, com as seguintes características:

− Largura do rastro: maior que 1,40 m

− Peso estático: 10t, com tara adicional

• de rodas, lisas metálicas, vibratório e com frequência regulável, com as seguintes características:

− Largura do rastro: maior que 1,40 m

− Peso estático: maior que 3.300 kgf (33 kN)

− Amplitude de vibração: variável

i) Compactador portátil, manual ou mecânico;

j) Ferramentas manuais diversas;

Outros equipamentos, desde que aprovados pela Fiscalização, poderão ser utilizados.

Caso a execução da camada de brita graduada não seja efetuada logo após a construção da camada de apoio (camada subjacente) e, de modo especial, quando esta camada de apoio estiver exposta a chuvas devem ser efetuadas, nesta camada, as seguintes determinações:

• Teor de umidade, deverá ser em torno do teor de umidade ótima (Hot) de compactação, não extrapolando o intervalo de: Hot ± 15% Hot.

• Grau de compactação, deverá atender às exigências indicadas no controle de recebimento da camada executada.

As áreas nas quais o grau de compactação for inferior ao limite necessário, deverão ser reconstruídas antes da execução da camada de brita graduada.

As seguintes recomendações de ordem geral são aplicáveis à execução da camada de brita graduada:

a) não será permitida a execução dos serviços durante dias de chuva;

b) O confinamento lateral da brita graduada é dado pela sarjeta;

c) A camada de brita graduada deverá ser drenada através de um lastro sob a sarjeta.

Este lastro deverá estar interligado à caixa receptora das "bocas de lobo" ou drenos laterais à via, a fim de permitir o escoamento d'água;

d) quando se desejar camadas de base de espessura superior a 17 cm, os serviços deverão ser executados em mais de uma camada.

e) A superfície a receber a camada de base de brita graduada deverá estar perfeitamente limpa e desempenada, devendo ter recebido a prévia aprovação por parte da Fiscalização;

f) eventuais defeitos existentes deverão ser necessariamente reparados, antes da distribuição da camada de brita graduada.

A rocha sã extraída da pedreira indicada, será previamente britada e classificada em bitolas, a serem definidas em função da granulometria objetivada para a mistura;

A usina deverá ser calibrada racionalmente, de forma a assegurar a obtenção das características desejadas para a mistura;

As bitolas obtidas, acumuladas nos silos da central de mistura, serão combinadas no misturador, acrescentando ainda a água necessária à condução da mistura de agregados à respectiva umidade ótima, mais o acréscimo destinado a fazer frente às perdas verificadas nas operações construtivas subsequentes. Deverá ser previsto o eficiente abastecimento, de modo a evitar a interrupção da produção.

A brita graduada produzida na central será descarregada diretamente sobre caminhões basculantes e em seguida transportada para a pista;

Não será permitida a estocagem do material usinado;

Não será permitido o transporte da brita graduada para a pista, quando o subleito ou a camada subjacente estiver molhada, não sendo capaz de suportar, sem se deformar, a movimentação dos equipamentos e a compactação de forma a atingir o grau de compactação preconizado.

A definição da espessura do colchão de material solto que, após compressão, permita a obtenção da espessura de projeto e sua conformação adequada, deverá ser obtida a partir da criteriosa observação de panos experimentais previamente executados;

A distribuição da mistura, sobre a camada subjacente, será realizada com distribuidor de agregados, capaz de distribuir a brita graduada em espessura uniforme, sem produzir segregação;

Opcionalmente, e a exclusivo juízo da Fiscalização, a distribuição da brita graduada poderá ser procedida pela ação de motoniveladora. Neste caso, a brita graduada será descarregada dos basculantes em leira, sobre a camada subjacente liberada pela Fiscalização, devendo ser estabelecidos os critérios de trabalho que assegurem a qualidade do serviço;

Será vedado o uso, no espalhamento, de equipamentos ou processos que causem segregação do material;

A espessura de cada camada individual acabada deverá se situar no intervalo de 10 cm no mínimo, a no máximo 17 cm. Quando se desejar maior espessura, os serviços deverão ser executados em mais de uma camada, sendo a espessura mínima acabada de qualquer uma delas de 10,0 cm.

A distribuição da mistura deverá ser procedida de forma a evitar conformação adicional da camada. Caso, isto seja necessário, admite-se a conformação pela atuação da motoniveladora, exclusivamente por ação de corte, previamente ao início da compactação.

Tendo em vista a importância das condições de compactação da camada de brita graduada, recomenda-se a execução de panos experimentais, com a finalidade de definir os tipos de equipamentos de compactação e a sequência executiva mais apropriada objetivando alcançar, de forma mais eficaz, o grau de compactação especificado;

A energia de compactação a ser adotada como referência para a execução da camada de brita graduada será, no mínimo, a da energia correspondente ao proctor intermediário (método ME-7 da PCR, correspondente à norma NBR-7182 da ABNT). No caso de ruas de caixa pequena (L<7m) e com edificações lindeiras que possam sofrer trincas ou danos devido a vibração dos equipamentos de compactação deverão ser adotadas medidas preventivas para minimizar tais efeitos.

O teor de umidade da mistura, por ocasião da compactação da camada de brita graduada, deverá estar compreendido no intervalo de ± 1,5 % em relação à umidade ótima obtida no ensaio de compactação executado com a energia especificada; A compactação da camada de brita graduada será executada mediante o emprego de rolos vibratórios lisos, e de rolos pneumáticos de pressão variável. Quando não for possível a utilização de equipamentos vibratórios em função das edificações existentes, a compactação deverá ser efetuada com equipamentos estáticos rolos tandem (10t) com tara adicional, conjugados a rolos pneumáticos de pressão variável.

Nos trechos em tangente a compactação deverá evoluir partindo dos bordos para o eixo, e nas curvas partindo do bordo interno para o bordo externo. Em cada passada o equipamento utilizado deverá recobrir, ao menos, a metade da faixa anteriormente comprimida;

Durante a compactação, se necessário, poderá ser promovido o umedecimento da superfície da camada, mediante emprego do caminhão-tanque irrigador; eventuais manobras do equipamento de compactação, que impliquem em variações direcionais prejudiciais, deverão ocorrer fora da área de compressão;

A compactação da camada deverá evoluir até que se obtenha o grau de compactação mínimo de 100%, em relação à massa específica aparente seca máxima da energia especificada. O número de passadas do trem de compactação será definido em função dos panos experimentais executados;

Em lugares inacessíveis aos equipamentos de compressão, ou onde seu emprego não for recomendável, a compactação requerida será feita à custa de compactadores portáteis, manuais ou mecânicos.

Serão procedidos os seguintes ensaios:

Um ensaio de abrasão "Los Angeles" sempre que houver variação nas características da pedreira em exploração, ou a cada 10.000 m², de camada executada, ou ainda a cada lote de serviço, quando a área pavimentada não atingir este valor;

Um ensaio de durabilidade com fosfato de sódio (método DNER-ME89/94) sempre que houver variação nas características da pedreira em exploração, ou a cada 10.000 m² de camada executada, ou ainda a cada lote de serviço, quando a área pavimentada não atingir este valor;

Controle das características da mistura na usina, com amostras coletadas na saída do misturador, no mínimo 2 (duas) determinações por período de trabalho.

• Quatro determinações do teor de umidade pelo "método expedito da frigideira", por dia de trabalho;

• Dois ensaios de granulometria por via lavada, por dia de trabalho, conforme Método de Ensaio ME-20 da PCR, correspondente à norma NBR-7217 da ABNT.

Uma determinação do teor de umidade na pista pelo "método expedido da frigideira", a cada 20 m de pista, imediatamente antes do início das operações de compactação;

Uma determinação da massa específica aparente seca "in situ" (método ME-12 da PCR, correspondente ao método ME-92-94 do DNER) imediatamente após a conclusão das operações de compactação, a cada 20 m de pista, alternando bordo direito, eixo, bordo esquerdo, etc.;

Um ensaio de compactação, com a energia especificada utilizando amostras coletadas a cada 50m de pista, e no mínimo, um ensaio por dia de trabalho;

Um ensaio do índice de suporte Califórnia (CBR) a cada 400 m² de camada executada, ou sempre que houver variação nas características do agregado utilizado;

Um ensaio de granulometria, por via lavada (método ME-20 da PCR, correspondente à norma NBR-7217 da ABNT) a cada dia de trabalho ou a cada 400 m², com amostras coletadas em locais da determinação da massa específica aparente seca "in situ";

Um ensaio de equivalente de areia (método DNER-ME 54-97) a cada dia de trabalho ou, no mínimo, um ensaio a cada 400 m² de pista;

Um ensaio da porcentagem de grãos de forma defeituosa, segundo o item 3 alínea “i”, sempre que houver variação nas características do agregado utilizado ou a cada 1.500 m², ou ainda a cada lote de serviço quando a área pavimentada não atingir este valor.

Controle de Espessura: após a execução da camada, proceder-se-á à locação e ao nivelamento do eixo e dos bordos, a cada 20 m, pelo menos, envolvendo no mínimo três pontos da seção transversal;

Controle de Acabamento da Superfície: as condições de acabamento da superfície serão apreciadas pela Fiscalização, em bases visuais. Especial atenção deverá ser conferida à verificação da presença de segregação superficial.

Os serviços executados serão aceitos, sob o ponto de vista tecnológico, desde que sejam atendidas as seguintes condições:

a) os valores individuais dos ensaios de abrasão "Los Angeles", durabilidade, lamelaridade, equivalente de areia e índice de suporte Califórnia, atendam aos limites definidos nestas diretrizes;

b) A composição granulométrica das amostras de brita graduada ensaiadas atenda aos requisitos estabelecidos nas alíneas e, f e g do item 3 destas diretrizes;

c) A composição granulométrica das amostras de brita graduada ensaiadas, além de estar enquadradas na faixa selecionada, esteja contida nas "faixas de trabalho" definidas a partir da granulometria de projeto e dos limites indicados no quadro 6.1.

O teor de umidade da camada executada deverá ser em torno do teor de umidade ótimo (Hot) de compactação, não extrapolando o intervalo de 1,2% em relação a Hot.

No que diz respeito ao grau de compactação (GC), calculado com base na massa específica aparente seca "in situ", e referida à massa específica aparente seca máxima obtida no ensaio de compactação realizado.

O serviço executado será aceito, conforme controle geométrico e de acabamento, desde que atendidas as seguintes condições:

a) quanto à espessura da camada acabada:

• A espessura média (e) da camada será determinada pela expressão:

e = média dos valores amostrados;

N = nº de determinações efetuadas;

K = coeficiente indicado no Quadro 6.3;

S = desvio padrão.

• A espessura média, calculada estatisticamente, não deverá ser menor do que a espessura de projeto menos 1 cm;

• não serão tolerados valores individuais de espessura fora do intervalo +2 e -1 cm em relação à espessura de projeto;

• em caso de aceitação, dentro das tolerâncias estabelecidas, de uma camada de brita graduada com espessura média inferior à de projeto, a diferença será compensada estruturalmente na camada a ser superposta;

• em caso de aceitação de camada de brita graduada, dentro das tolerâncias estabelecidas, com espessura superior à de projeto, a diferença não será deduzida da espessura da camada superior;

- As condições de acabamento, apreciadas pela Fiscalização em bases visuais, sejam julgadas satisfatórias, em especial a não ocorrência de segregação superficial;

A camada de base de brita graduada não deverá ser submetida à ação direta do tráfego. Em caráter excepcional, a Fiscalização poderá autorizar a liberação ao tráfego, por curto espaço de tempo e desde que tal fato não prejudique a qualidade do serviço;

Quando for prevista a imprimação impermeabilizante da camada de brita graduada, a mesma deverá ser realizada após a conclusão da compactação, tão logo se constate a evaporação do excesso de umidade superficial. Antes da aplicação da pintura betuminosa, a superfície deverá ser perfeitamente limpa, mediante emprego de processos e equipamentos adequados.

Os serviços serão medidos pelo volume compactado na faixa de rolamento, em metros cúbicos, segundo a seção de projeto.

No cálculo dos volumes, obedecendo as tolerâncias especificadas, será considerada a espessura média (e), calculada por verificações conforme descrição contendo no subitem 6.3.3. Quando a espessura “e” for inferior à espessura de projeto será considerado o valor “e” e quando o valor “e” for superior a espessura do projeto será considerada a espessura de projeto.

O pagamento será feito conforme os preços unitários apresentados para estes serviços, compreendendo fornecimento de materiais, uso de equipamentos, todas as operações descritas nestas especificações, bem como a mão de obra, encargos e serviços necessários à sua execução.

IMPRIMAÇÃO

Consiste a imprimação na aplicação de uma camada de material asfáltico com ligante de baixa viscosidade sobre a superfície de uma base concluída, na execução de um revestimento betuminoso qualquer, objetivando:

• aumentar a coesão da superfície da base, pela penetração do material betuminoso empregado.

• promover condições de aderência entre a base e o revestimento.

• impermeabilizar a base.

Todos os materiais deverão satisfazer as especificações em vigor e aprovadas pelo DNER.

Deverão ser empregados asfaltos diluídos de cura média, dos tipos CM-30 e CM-70.

A temperatura de aplicação deverá ser escolhida de modo a ser obtida viscosidade “Saybolt-Furol” entre 20 e 60 segundos. A taxa de aplicação varia de 0,8 a 1,6 l/m², conforme a textura da base e do material betuminoso escolhido. A tolerância da taxa é + 0,21/m² em relação ao projeto. Sua penetração deve ocorrer completamente após 24 horas da aplicação.

Todos os materiais deverão satisfazer as especificações em vigor aprovadas pelo DNER e poderão ser empregados:

• Emulsões asfálticos, tipo RR-1C, RR-2C, RM-1C., RM-2C e RL-1C.

• Asfalto diluído CR-70, exceto para revestimento betuminoso.

• outros materiais desde que autorizados pela Fiscalização.

A taxa de aplicação será função do tipo do material betuminoso empregado, devendo situar-se em torno de 0,3 a 4,6 l/m² de asfalto residual.

As emulsões asfálticas devem ser diluídas na razão de 1:1. Nesta proporção a tolerância em relação ao projeto é + 0,2 l/m².

A temperatura de aplicação deverá ser escolhida de modo a ser obtida viscosidade Saybolt-Furol entre 20 e 100 segundos.

O equipamento deverá ser capaz de executar os serviços especificados nesta diretriz dentro dos prazos fixados no cronograma contratual, e deverá compreender:

• Tanque de armazenamento para material betuminoso. No caso de asfalto diluído os recipientes devem ser equipados com dispositivos para aquecimento e instalados de modo a evitar a entrada de água;

• Equipamento de limpeza consistindo em vassouras manuais e mecânicas e equipamentos capazes de produzis jatos de ar e de água;

• Distribuidores de material betuminoso, com sistema de aquecimento, bomba de pressão regulável, barra de distribuição com circulação plena e dispositivos para regulagem horizontal e vertical, bicos de distribuição calibrados para aspersão em leque, tacômetro, manômetros de fácil leitura, mangueira de operação manual para aspersão em lugares inacessíveis à barra;

• Pequenas ferramentas e utensílios tais como, regadores tipo “bico de pato”, bandejas, etc.

Se o equipamento não satisfizer as condições mínimas para sua utilização, será rejeitado pela Fiscalização.

Outros equipamentos, a critério da Fiscalização, poderão ser utilizados, desde que aprovados pela mesma.

Antes de iniciar a distribuição do material betuminoso, o Empreiteiro deverá providenciar, o que for necessário, para evitar que o material espargido atinja guias, sarjeta, guarda-rodas, calçadas, guarda-corpos, etc.

A superfície sobre a qual será executada a imprimação deverá ser varrida com vassouras manuais ou mecânicas, de modo a remover materiais estranhos, tais como solos, poeira e materiais orgânicos. Se ainda existir poeira após a varredura, a limpeza deverá prosseguir com jatos de ar ou de água desde que não existam fendas ou depressões capazes de recolher e reter a água utilizada. Por esse motivo, a fiscalização deverá ser consultada sobre o procedimento a adotar.

A aplicação do material betuminoso não deverá ser executada, quando as condições atmosféricas reinantes forem desfavoráveis.

Antes de iniciar a distribuição do material betuminoso, deverão ser medidas, e comparadas entre si, as vazões dos bicos da barra de distribuição.

Recomenda-se o emprego de caixas metálicas de base retangular e cerca de 15 cm de altura. O comprimento das caixas será igual à distância entre os bicos. A largura será de cerca de 30 cm. Serão utilizadas tantas caixas quanto forem os bicos. A barra será fixada na altura provável de operação normal. As caixas serão apoiadas no solo e encostadas umas às outras, de modo que os centros coincidam com as verticais que passam pelos bicos.

O material betuminoso será espargido sobre as caixas até que na caixa mais cheia, atinja-se a altura de cerca de 10 cm. Medem-se as alturas de material betuminoso em todas as caixas. Calcula-se a média aritmética das alturas das medidas. Substituem-se os bicos responsáveis pelo enchimento das caixas nas quais forem medidas alturas que difiram de mais de 10%, para mais ou menos, da altura média calculada. Repete-se o teste com os novos bicos e procede-se da forma descrita, até que se obtenha um conjunto de bicos que satisfaça a condição de uniformidade de aspersão acima estabelecida. A critério do Empreiteiro, as caixas poderão ser subdivididas em compartimentos iguais e estanques, de modo a facilitar a identificação dos bicos responsáveis pelas desuniformidades de distribuição.

A distribuição do material betuminoso não poderá ser iniciada enquanto não for atingida e mantida, no material existente dentro do veículo distribuidor, a temperatura necessária à obtenção da viscosidade adequada à distribuição.

O veículo distribuidor deverá percorrer a extensão a ser imprimada em velocidade uniforme, segundo trajetória equidistante do eixo da pista. O tacômetro, os manômetros e os termômetros deverão estar em perfeitas condições de funcionamento. Os operadores do veículo e da barra de distribuição deverão estar devidamente treinados.

A distribuição será executada com a mangueira de operação manual, sempre que a superfície a imprimar, em virtude da sua forma (trechos de largura variável) ou de suas dimensões, não permitir a utilização da barra de distribuição. Nas fendas a aplicação será executada com o regador tipo "bico de pato".

Durante todo o tempo necessário às operações construtivas, à cura ou ruptura do material betuminoso e até o recobrimento da imprimação com outra camada de pavimento, os serviços executados ou em execução deverão ser protegidos, por responsabilidade da Empreiteira, contra a ação destrutiva das águas pluviais, do trânsito e de outros agentes que possam danificá-los.

As imprimações impermeabilizantes e ligantes não deverão ser submetidas à ação direta das cargas e da abrasão do trânsito. No entanto, a Fiscalização poderá, a seu critério e excepcionalmente, autorizar o trânsito sobre:

a) Imprimações impermeabilizantes curadas;

b) Imprimações ligantes, em locais de cruzamento com outras vias, desde que a imprimação seja coberta por espessa camada de areia, capaz de evitar o afloramento e a consequente remoção do material ligante.

O material betuminoso deverá ser examinado em laboratório, obedecendo à metodologia especificada pelo DNER. O controle consistirá em;

a) para asfaltos diluídos:

• 1 (um) ensaio de viscosidade cimentada a 60ºC, para todo carregamento que chegar à obra;

• 1 (um) ensaio de viscosidade Saybolt-Furol (ME-31 da PCR), para todo carregamento que chegar a obra;

• 1 (um) ensaio do ponto de fulgor (ME-27 da PCR), para todo carregamento que chegar à obra;

• 1 (um) ensaio de destilação, para cada 50t.

b) para emulsões asfálticas.

• 1(um) ensaio de viscosidade “Saybolt-Furol” a alta temperatura (ME-31 da PCR), para todo carregamento que chegar à obra;

• 1(um) ensaio de resíduo por evaporação, para todo carregamento que chegar à obra;

• 1 (um) ensaio de peneiramento (ME-20 da PCR), para todo o carregamento que chegar à obra;

• 1 (um) ensaio de sedimentação (ME-20 da PCR) para cada 50t.

• 1 (um) ensaio de viscosidade Saybolt-Furol a diferentes temperaturas para estabelecimento da relação viscosidade x temperatura para cada 100t.

O controle de quantidade de material aplicado consiste na determinação e no registro das taxas de aplicação dos materiais betuminosos (l/m²). As quantidades de aplicação poderão ser determinadas de acordo com as seguintes alternativas:

a) pesando o veículo distribuidor, antes e depois da aplicação;

b) determinando a quantidade de material consumida, por intermédio da diferença de leitura da régua, aferida e graduada em litros, que acompanha o veículo distribuidor;

c) pelo método da bandeja que deve ser utilizado somente nos locais em que a distribuição do material se realizou com a barra espargidora.

As imprimações dos diversos tipos, executadas de conformidade com as especificações contidas neste documento e no projeto, serão recebidas no que diz respeito à distribuição e ao alinhamento, se não existirem falhas nem diferenças de taxas de aplicações, relativamente às especificadas, maiores que 0,1 l/m²;

A preservação do meio ambiente nos serviços de execução da imprimação envolvem o estoque e aplicação de ligante betuminoso. Deve-se adotar os cuidados seguintes:

• evitar a instalação de depósitos de ligante betuminoso próxima a cursos d’água;

• impedir o refugo de materiais já utilizados na faixa de domínio e áreas lindeiras adjacentes ou qualquer outro lugar causador de prejuízo ambiental;

• na desmobilização desta atividade, remover os depósitos de ligante e efetuar a limpeza do canteiro de obras, recompondo a área afetada pelas atividades da construção.

Durante o tempo que durar a construção, até o recebimento do tratamento superficial betuminoso, os materiais e os serviços serão protegidos contra ação destrutiva das águas pluviais, do trânsito e de outros agentes que possam danifica-los. É obrigação da Empreiteira a responsabilidade desta conservação.

Toda a sinalização de trânsito para eventuais desvios de tráfego ou interrupção de vias, exigidas pela Fiscalização visando à segurança, serão de responsabilidade da Empreiteira.

Não será permitido nenhum trânsito sobre a imprimatura concluída, enquanto ela não estiver seca.

A imprimação será medida através da área efetivamente executada, de acordo com o projeto, em metro quadrado, considerando-se o tipo de materiais betuminoso utilizado, compreendendo a aquisição, estocagem e transporte do material betuminoso (inclusive perdas), ate a pista de rolamento e toda as operações necessárias à perfeita execução da imprimação, incluindo varrição de pista e sua completa limpeza.

CAMADAS DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE

Os serviços consistem no fornecimento, carga, transporte e descarga, e a usinagem de materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários à execução e ao controle de qualidade de camadas de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ).

O concreto betuminoso usinado a quente é o revestimento flexível, resultante de uma mistura betuminosa executada em usina apropriada, composta de agregados minerais e cimento asfáltico de petróleo, espalhada e comprimida a quente.

De acordo com a posição relativa e a função na estrutura, a mistura de concreto betuminoso deverá atender a características especiais em sua formulação, recebendo geralmente as seguintes designações:

• Camada de rolamento: camada destinada a receber diretamente a ação do tráfego. A mistura empregada deverá apresentar estabilidade e flexibilidade compatíveis com o funcionamento elástico da estrutura e condições de rugosidade que proporcionem segurança ao tráfego, mesmo sob condições climáticas e geométricas adversas.

• Camada de ligação ou "binder": camada posicionada logo abaixo da camada de rolamento. Geralmente apresenta uma maior percentagem de vazios e menor consumo de ligante, em relação à camada de rolamento.

• Camada de nivelamento ou "reperfilagem": camada executada com massa asfáltica de graduação fina, com função de corrigir deformações ocorrentes na superfície de um antigo revestimento e, simultaneamente, promover a selagem de fissuras existentes.

É recomendado o emprego de cimento asfáltico de petróleo do tipo CAP-30/45, CAP-50/60 e CAP-85/100 (classificação por penetração) ou CAP-7, CAP 20 E CAP 40 (classificação por viscosidade), atendendo às exigências contidas na EM-3 da PCR. Também poderá ser usado, cimento asfáltico modificado com polímero do tipo SBS ou EVA, com penetração mínima de 60 1/10 mm e ponto de amolecimento ≥ 80ºC. O emprego de outros tipos de cimentos asfálticos especificados pela ABNT poderá ser admitido, desde que aprovado pela Fiscalização.

O agregado graúdo, assim considerado o material retido na peneira de 4,8 mm (nº 4), será constituído por produtos de britagem provenientes de rochas sãs (granitos, gnaisses, basalto, etc.), apresentando partículas limpas e duráveis, livres de torrões de argila e outras substâncias nocivas, atendendo aos seguintes requisitos:

- Quando submetidos à avaliação da durabilidade com solução de sulfato de sódio, em cinco ciclos (método DNER-ME 89-94), os agregados deverão apresentar perdas inferiores a 12%;

- Para o agregado retido na peneira de 2,0 mm (nº 10), a porcentagem de desgaste no ensaio de abrasão "Los Angeles" ME-23 da PCR (DNER ME-78/94), correspondente à norma NBR 6465 da ABNT, não deverá ser superior a 40%;

- Deve apresentar boa adesividade com material asfáltico, determinada pelo método ME-24 da PCR (DNER ME 78/94). Caso isto não ocorra, deve ser empregado um melhorador de adesividade;

- A porcentagem de grãos de forma lamelar, determinada como a seguir indicado, não poderá ser superior a 20%;

(l + 1,25g) ≥ 6 e

Onde:

l = maior dimensão de grão;

e = afastamento mínimo de dois planos paralelos, entre os quais pode ficar contido o grão;

g = média das aberturas de duas peneiras, entre as quais fica retido o grão.

- A porcentagem de grãos defeituosos (conchoidais, de alteração de rocha, esféricos, etc.) não deverá ser superior a 5%.

O agregado miúdo, assim considerado o material que passa na peneira de 4,8 mm (nº 4), será constituído por areia, pó-de-pedra ou mistura de ambos, apresentando partículas individuais resistentes, livres de torrões de argila e outras substâncias nocivas. Deverão ser atendidos, ainda, os seguintes requisitos:

a) O equivalente de areia (DNER-ME 54-97) de cada fração componente do agregado miúdo (pó-de-pedra e/ou areia) deverá ser igual ou superior a 55%;

b) é vetado o emprego de areia proveniente de cavas e/ou barrancas de rio, sem o devido beneficiamento. Sua utilização só será possível após análises e liberações pela Fiscalização.

O material do enchimento deverá ser constituído por cimento Portland, cal extinta, pós calcários ou cinzas volantes. Quando da aplicação, o "filler" deverá estar seco e isento de grumos. A granulometria a ser atendida deverá obedecer aos limites indicados no Quadro 3.1.

A utilização de fibras sintéticas poderá ser feita, desde que seja autorizada pela Fiscalização e seu uso deverá ser precedido de dosagem especial, contemplando o tipo de fibra. As fibras sintéticas serão utilizadas com a finalidade de se obter camadas de alta flexibilidade e com capacidade de suportar deflexão elevadas em pavimentos existentes empregados normalmente em pavimentos de tráfego muito pesado e/ou reconstrução e reforços de pavimento.

Melhorador de Adesividade

A necessidade do emprego de melhorador de adesividade deverá ser avaliada através de ensaio de adesividade (ME-24 da PCR, correspondente ao método ME 78-94 do DNER).

A faixa granulométrica a ser utilizada deverá ser selecionada em função da utilização prevista para o concreto betuminoso.

A composição da mistura deverá satisfazer os requisitos do Quadro 3.2.

Deverão ser obedecidos, ainda, os seguintes requisitos:

- A faixa a ser usada deve ser aquela, cujo diâmetro máximo seja igual ou inferior a 2/3 da espessura da camada de revestimento;

- A espessura da camada compactada, a ser executada de uma única vez, deverá se situar entre 1,5 a 3,0 vezes o diâmetro máximo da mistura de agregados;

- A fração retida entre duas peneiras consecutivas, com exceção das duas de maior malha de cada faixa, não deverá ser inferior a 4% do total;

- As granulometrias dos agregados miúdos (fração < 2,0 mm) deverão ser obtidas por "via lavada";

- Pelo menos 50% do material passando na peneira de 0,074 mm (nº 200), deverá ser constituído de “filler”, no caso de mistura para a camada de rolamento e de reperfilagem;

- As condições obtidas no ensaio Marshall (ME-42 da PCR, correspondente ao método ME 43-95 do DNER) para a estabilidade, fluência, porcentagem de vazios e relação betume-vazios deverão atender aos limites apresentados no Quadro 3.3.

- Nos casos da utilização de misturas betuminosas para camada de rolamento e de reperfilagem (Faixas II, III, IV e V), os vazios do agregado mineral (% VAM) deverão

- Atender aos valores do Quadro 3.4, definidos em função do diâmetro máximo do agregado empregado.

(3) Indicar as tolerâncias em cada peneira, em relação à faixa do projeto

(4) Indicar a tolerância da taxa do ligante, em relação ao projeto.

Ensaio Marshall – Valores recomendados

| TRÁFEGO |  |  |
| --- | --- | --- |
| ITEM | MUITO LEVE E LEVE (N TÍPICO: 104 E 10 5) | MÉDIO, PESADO E MUITO PESADO (N TÍPICO: > 106) |
| Nº DE GOLPES/FACE | 50 | 75 |
| ESTABILIDADE (kgf) | 400 –1000 | 750 - 1000 |
| FLUÊNCIA (mm) | 2,0 – 4,6 | 2,0 – 6,6 |
| % DE VAZIOS TOTAIS • REPERFILAGEM • LIGAÇÃO • ROLAMENTO | 3 a 5 4 a 7 3 a 5 |  |
| RELAÇÃO BETUME/ VAZIOS (%) • REPERFILAGEM • LIGAÇÃO • ROLAMENTO | 75 a 82 65 a 72 75 a 82 |  |

Obs.: Estabilidade elevada para N > 106 . Sugerimos < 1000

Limites recomendados para % de Vazios de Agregado Mineral

| DIÂMETRO MÁXIMO | % VAM, MÍNIMO |
| --- | --- |
| 38 mm (11/2”) | 13 |
| 25 mm (1”) | 14 |
| 19 mm (3/4”) | 15 |
| 16 mm (5/8”) | 15 |

Todo equipamento deverá ser inspecionado pela Fiscalização, devendo dela receber aprovação, sem o que não será dada a autorização para o início dos serviços. Caso necessário, a Fiscalização poderá exigir a vistoria do equipamento por engenheiro mecânico ou técnico qualificado.

Os depósitos para o cimento asfáltico deverão ser capazes de aquecer o material, conforme as exigências técnicas estabelecidas, atendendo aos seguintes requisitos:

a) O aquecimento deverá ser efetuado por meio de serpentinas a vapor, óleo, eletricidade ou outros meios, de modo a não haver contato direto de chamas com o depósito;

b) O sistema de circulação do cimento asfáltico deverá garantir a circulação desembaraçada e contínua, do depósito ao misturador, durante todo o período de operação;

c) Todas as tubulações e acessórios deverão ser dotados de isolamento térmico, a fim de evitar perdas de calor;

d) A capacidade dos depósitos de cimento asfáltico deverá ser suficiente para o atendimento de, no mínimo, três dias de serviço.

Os silos deverão ser divididos em compartimentos, dispostos de modo a separar e estocar, adequadamente, as frações dos agregados. Cada compartimento deverá possuir dispositivos adequados de descarga, passíveis de regulagem. O sistema de alimentação deverá ser sincronizado, de forma a assegurar a adequada proporção dos agregados frios e a constância de alimentação. O material de enchimento ("filler") será armazenado em silo apropriado, conjugado com dispositivos que permitam a sua dosagem. Em conjunto, a capacidade de armazenamento dos silos deverá ser, no mínimo, três vezes a capacidade do misturador.

A usina utilizada deverá apresentar condições de produzir misturas betuminosas uniformes, devendo ser totalmente revisada e aferida em todos os seus aspectos antes do início da produção. Preferencialmente, serão empregadas usinas gravimétricas;

A usina empregada deverá ser equipada com unidade classificadora de agregados após o secador, a qual distribuirá o material para os silos quentes;

As balanças utilizadas nas usinas gravimétricas, para pesagem de agregados e para pesagem do ligante asfáltico, devem apresentar precisão de 0,5%, quando aferidas através do emprego de massa-padrão. São necessários, no mínimo, 10 (dez) massas padrão, cada qual com 25 kg ± 15 g

O sistema de coleta do pó deverá ser comprovadamente eficiente, a fim de minimizar os impactos ambientais. O material fino coletado deverá ser devolvido, no todo ou em parte, ao misturador;

O misturador deverá ser do tipo "pugmill", com duplo eixo conjugado, provido de palhetas reversíveis e removíveis, devendo possuir dispositivo de descarga de fundo ajustáveis e controlador do ciclo completo da mistura;

A usina deverá ser equipada com os seguintes sistemas de controle de temperatura;

• Um termômetro de mercúrio, com escala em "dial", pirômetro elétrico ou outros instrumentos termométricos adequados, colocados na descarga do secador e em cada silo quente, para registrar a temperatura dos agregados;

• um termômetro com proteção metálica e graduação de 90° a 210°C, instalado na linha de alimentação do asfalto, em local adequado, próximo à descarga no misturador;

Especial atenção deverá ser conferida à segurança dos operadores da usina, particularmente no que tange à eficácia dos corrimãos das plataformas e escadas, à proteção de peças móveis e à de circulação dos equipamentos de alimentação de silos e transporte da mistura.

O transporte da mistura betuminosa deverá ser efetuado através de caminhões basculantes com caçambas metálicas, providas de lona para proteção da mistura.

A distribuição da mistura betuminosa será normalmente efetuada através de acabadora automotriz, capaz de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamento requeridos;

A acabadora deverá ser preferencialmente equipada com esteiras metálicas para sua locomoção. O uso de acabadoras de pneus só será admitido se for comprovado que a qualidade do serviço não é afetada por variações na carga acabadora;

A acabadora deverá possuir, ainda:

• sistema composto por parafuso de rosca-sem-fim, capaz de distribuir adequadamente a mistura, em toda a largura da faixa de trabalho;

• sistema rápido e eficiente de direção, além de marchas para a frente e para trás;

• alisadores, vibradores e dispositivos para seu aquecimento à temperatura especificada, de modo que não haja irregularidade na distribuição da massa;

A compressão da mistura betuminosa será efetuada pela ação combinada de rolo de pneumáticos e rolo liso tandem, ambos autopropelidos;

O rolo pneumático deverá ser dotado de dispositivos que permitam a mudança automática da pressão interna dos pneus, na faixa de 35 lb/pol² a 120 lb/pol² (de 250 kPa a 850 kPa). É obrigatória a utilização de pneus uniformes, de modo a se evitar marcas indesejáveis na mistura comprimida;

O rolo compressor de rodas metálicas lisas, tipo tandem, deverá ter peso compatível com a espessura da camada;

O emprego de rolos lisos vibratórios poderá ser admitido, desde que a frequência e a amplitude vibratória possam ser ajustadas às necessidades do serviço, e que sua utilização tenha sido comprovada em serviços similares;

Em qualquer caso, os equipamentos utilizados deverão ser eficientes no que tange à obtenção das densidades, preconizadas para a camada, no período em que a mistura se apresentar em condições de temperatura que lhe assegurem adequada trabalhabilidade.

Serão utilizados, complementarmente, os seguintes equipamentos e ferramentas:

a) Soquetes mecânicos ou placas vibratórias, para a compressão de áreas inacessíveis aos equipamentos convencionais;

b) Pás, enxadas, garfos, rodos e ancinhos, para operações complementares.

As seguintes recomendações de ordem geral são aplicáveis à execução do CBUQ:

a) no caso do uso de camada de rolamento esbelta (inferior a 5 cm) em pavimento cuja a base é granular (Brita Graduada, Macadame Hidráulico, etc.), deverá ser executado um tratamento superficial simples de acordo com as Diretrizes ESP-14 da PCR, sobre a base previamente impermeabilizada. Este tratamento visa melhorar as condições da interface da base com a camada de rolamento;

b) não será permitida a execução dos serviços durante dias de chuva;

c) A camada de rolamento deve ser confinada lateralmente pela borda superior biselada (chanfrada) da sarjeta, com a finalidade de evitar trincamento próximo à borda;

d) no caso de desdobramento da espessura total de concreto betuminoso em duas camadas, a pintura de ligação entre estas poderá ser dispensada, se a execução da segunda camada ocorrer logo após à execução da primeira.

A superfície que irá receber a camada de concreto betuminoso deverá se apresentar limpa, isenta de pó ou outras substâncias prejudiciais;

Eventuais defeitos existentes deverão ser adequadamente reparados, previamente à aplicação da mistura;

A pintura de ligação deverá apresentar película homogênea e promover adequadas condições de aderência, quando da execução do concreto betuminoso. Se necessário, nova pintura de ligação deverá ser aplicada, previamente à distribuição da mistura;

O concreto betuminoso deverá ser produzido em usina apropriada, que atenda aos requisitos apresentados no item 4.3 desta especificação. A usina deverá ser calibrada racionalmente, de forma a assegurar a obtenção das características desejadas para a mistura;

A temperatura de aquecimento do cimento asfáltico empregado deverá ser, necessariamente, determinada em função da relação temperatura x viscosidade do ligante. A temperatura mais conveniente é aquela na qual o cimento asfáltico apresenta viscosidade “Saybolt-Furol” (ME-31 da PCR correspondente ao DNER-ME 004/94) na faixa de 75 a 95 segundos, admitindo no entanto, viscosidade situada no intervalo de 75 a 150 segundos;

A temperatura do ligante não deve ser inferior a 107°Cm nem exceder a 177°C.

A temperatura de aquecimento dos agregados, medida nos silos quentes, deverá ser de 10 a 15°C superior à temperatura definida para o aquecimento do ligante, desde que não supere a 187°C;

A produção de concreto betuminoso e a frota de veículos de transporte deverão assegurar a operação contínua da vibroacabadora.

O concreto betuminoso será transportado da usina ao local de aplicação, em caminhões basculantes com caçambas metálicas;

A aderência da mistura às chapas da caçamba será evitada mediante a aspersão prévia de solução de cal (uma parte de cal para três de água) ou água e sabão. Em qualquer caso, o excesso de solução deverá ser retirado, antes do carregamento da mistura, basculhando a caçamba;

As caçambas dos veículos serão cobertas com lonas impermeáveis durante o transporte, de forma a proteger a massa asfáltica quanto à ação de chuvas ocasionais, eventual contaminação por poeira, especialmente, perda de temperatura e queda de partículas durante o transporte.

A distribuição do concreto betuminoso somente será permitida quando a temperatura ambiental se encontrar acima de 10°C, e com tempo não chuvoso;

A temperatura da mistura, no momento da distribuição, não deverá ser inferior a 120°C;

Para o caso de emprego de concreto betuminoso como camada de rolamento ou de ligação, a mistura deverá ser distribuída por uma ou mais acabadoras, atendendo aos requisitos anteriormente especificados;

Deverá ser assegurado, previamente ao início dos trabalhos, o conveniente aquecimento da mesa alisadora da acabadora, à temperatura compatível com a da massa a ser distribuída. Observar que o sistema de aquecimento se destina exclusivamente ao aquecimento da mesa alisadora, e nunca de massa asfáltica que eventualmente tenha esfriado em demasia;

Caso ocorram irregularidades na superfície da camada acabada, estas deverão ser corrigidas de imediato, pela adição manual de massa, sendo o espalhamento desta efetuado por meio de ancinhos e/ou rodos metálicos. Esta alternativa deverá ser, no entanto, minimizada, já que o excesso de reparo manual é nocivo à qualidade do serviço;

Para o caso de distribuição de massa asfáltica de graduação "fina" em serviços de reperfilagem, será empregada motoniveladora, observando a temperatura mínima para distribuição de 120°C.

A compressão da mistura betuminosa terá início imediatamente após a distribuição da mesma;

A fixação da temperatura de rolagem está condicionada à natureza da massa e às características do equipamento utilizado. Como norma geral, deve-se iniciar a compressão à temperatura mais elevada que a mistura betuminosa possa suportar, temperatura essa fixada experimentalmente, em cada caso;

A prática mais frequente de compactação de misturas betuminosas densas usinadas a quente contempla o emprego combinado de rolo de pneumáticos de pressão regulável e rolo metálico tandem de rodas lisas, de acordo com as seguintes premissas:

• inicia-se a rolagem com o rolo pneumático atuando com baixa pressão;

• evitar manobras, frenagem e parada sobre a massa quente;

  - Projeto Básico da Sinalização

    - Metodologia

O Projeto de Sinalização foi elaborado seguindo as instruções do Manual de Sinalização Rodoviária do DNIT (IS – 215), que faz parte integrante deste Projeto, regendo todas as questões, símbolos, palavras, letras, localização e posição dos sinais, marcas e acessórios, onde haja omissão neste trabalho.

Os dispositivos de sinalização adotados ao longo do trecho, projetados para atender às necessidades normativas e de circulação, constam de placas de advertência, regulamentação, indicação e tachas, como também, linhas demarcadoras contínuas e interrompidas, na cor branca e amarela; além de uma sinalização de “desvio de obras” a ser utilizada por ocasião da construção da rodovia.

As placas de sinais que compõem a sinalização vertical são metálicas, e serão suspensas e afixadas em postes de madeira de lei, e têm a finalidade de fornecer, aos usuários da rodovia, uma alternativa ótica de substancial importância.

As linhas demarcadoras de têm como finalidade limitar as faixas de rolamento, e disciplinar à canalização do fluxo de veículos. Serão usadas na cor branca e amarela de tinta refletiva acrilica, e= 0,6 mm, conforme especificação NBR 1182/92, respectivamente, designando orientação e advertência.

No eixo da pista serão usadas as faixas interrompidas, na cadência de 1/2, bem como, faixas contínuas de proibição de ultrapassagem na cor amarela. Serão usadas faixas brancas contínuas nos bordos.

- Especificações Técnicas

  - Especificações Gerais

OBJETIVO

Este documento de especificações técnicas tem por objetivo descrever os procedimentos técnicos e estabelecer os requisitos mínimos a serem observados pela empresa contratada para execução Projeto Básico de Engenharia para Implantação de pavimentação asfáltica conforme projeto no Município Colônia Leopoldina, Trecho entre BR-416 e comunidades Riachão, Livramento, Cachoeira, Riacho da Lenha, Falcão, extensão de 2,72 km. Este documento fixa exigências e critérios necessários visando a garantir níveis aceitáveis de conforto, funcionalidade, higiene, durabilidade economia e segurança.

- DADOS DO PROJETO

• Empreendimento: Pavimentação asfáltica de diversas ruas em Colônia Leopoldina

• Endereço: Povoado Tabuleiro, Colônia Leopoldina – AL

• Proprietário: Prefeitura Municipal de Colônia Leopoldina

  - CONSIDERAÇÕES GERAIS

A execução das instalações deverá seguir as exigências das normas da ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas e Legislação Municipal.

As normas e códigos aqui mencionados deverão ser aplicados, em sua última edição, ao fornecimento de materiais, instalações, testes de desempenho e aceitação por parte da contratante ou seu representante legal. Em caso de divergências entre as normas, deverá ser aplicado o procedimento mais rigoroso.

Em todos os casos suscetíveis de dúvida a CONTRATADA deverá recorrer à fiscalização para melhores esclarecimentos ou orientação.

Caberá à CONTRATADA a inteira responsabilidade pela perfeita execução dos serviços.

| 1 | PROJETO EXECUTIVO |
| --- | --- |
| 1.1 | DESENVOLVIMENTO DO PROJETO EXECUTIVO |
|  | Deverão ser executados os devidos procedimentos, ensaios, sondagens e dimensionamentos para a determinação efetiva das espessuras das camadas do pavimento asfáltico de acordo com as especificidades da área de intervenção |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |
| 2.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO |
|  | A Contratada deverá providenciar duas placas de obra nas dimensões 3,00 m x 2,00 m, as quais serão colocadas no início e no final do trecho em apreço, devendo as mesmas serem confeccionadas com barrotes de madeira aparelhada de boa qualidade e folha de zinco pintadas com os dizeres pertinentes à obra, de acordo com modelo definido pela Fiscalização. |
| 2.2 | EXECUÇÃO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA |
|  | Barracão de obra com instalações hidro sanitárias e elétricas, destinado a alojamentos e/ou escritórios, conforme projeto específico de canteiro de obras. |
|  | As dimensões do barracão podem sofrer alterações para que se adequem às características de cada obra, observando-se condições adequadas de ventilação e iluminação, conforme previsto em normas vigentes. |
| 2.3 | MOBILIZAÇÃO DA OBRA |
|  | O cálculo dos custos deste item levou em consideração a mobilização da patrulha mínima de equipamentos, os veículos leves, os caminhões comuns e os equipamentos de grande porte até o local da obra. |
|  | Para a mobilização dos equipamentos de grande porte, considerou-se o peso de cada equipamento e o custo do momento de transporte dos mesmos. |
| 2.4 | DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA |
|  | O cálculo dos custos deste item levou em consideração a desmobilização da patrulha mínima de equipamentos, os veículos leves, os caminhões comuns e os equipamentos de grande porte até o local da obra. |
|  | Para a desmobilização dos equipamentos de grande porte, considerou-se o peso de cada equipamento e o custo do momento de transporte dos mesmos. |
| 2.5 | ENTRADA DE ENERGIA |
|  | Deverão ser realizados os serviços referentes à alimentação elétrica do canteiro e escritório, com poste, medidor, aterramento e os elementos necessários para tal |
| 3 | SERVIÇOS TÉCNICOS |
| 3.1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |
|  | As obras serão obrigatoriamente dirigidas por engenheiros residentes em tempo integral no canteiro de obras. Pelo engenheiro residente deverão ser feitas todas as comunicações entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA. Deverá também a CONTRATADA manter no canteiro, sob regime integral, um mestre de obras com experiência comprovada, para o comando dos operários na execução dos serviços. |
|  | Para composição da equipe de condução dos serviços deverão ainda ser empregados profissionais para outras funções da obra, tais como, vigilância, serviços de escritório, distribuição e guarda de ferramentas, controle de estoque de materiais etc. |
|  | Serão empregados profissionais em número compatível com o bom andamento dos serviços, de comum acordo com a FISCALIZAÇÃO. |
|  | A vigilância do canteiro de obras será de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, a qual deverá empregar a quantidade de operários que se fizerem necessários à perfeita segurança do canteiro de obras. |
| 4 | TERRAPLENAGEM |
| 4.1 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO |
|  | A execução do serviço de pavimentação asfáltica deverá ter acompanhamento profissional especializado em serviços topográficos e equipamentos convenientes com a finalidade de garantir a fidelidade da geometria e planialtimetria dos trechos em relação ao projeto. |
| 4.2 | LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO COM REMOÇÃO DA CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA |
|  | Para que os serviços se iniciem toda a área deverá estar desmatada destocada e limpa. |
|  | A completa limpeza do terreno será efetuada manual ou mecanicamente, dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de forma a evitar danos a terceiros. A limpeza do terreno compreenderá os serviços de forma a deixar a área livre para a execução dos serviços de pavimentação |
|  | Deverão ser conservadas no terreno todas as árvores existentes salvo as que, por fator condicionante do projeto arquitetônico, devam ser removidas. Em qualquer hipótese, nenhuma árvore deverá ser removida sem autorização expressa da fiscalização. |
| 4.3 | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/ TRATOR DE ESTEIRAS) |
|  | As escavações serão através de tratores e deverão ser seguidos os projetos e as Especificações no que se refere a locação, profundidade e declividade da escavação. Este serviço será executado com a finalidade de regularizar o terreno natural existente para a posterior execução do serviço de pavimentação asfáltica. A escavação deverá ser executada observando-se as normas de segurança dos trabalhadores, possíveis transeuntes e animais. |
|  | A execução de bota-foras só é autorizada após a conclusão dos aterros adjacentes, analisadas a distribuição de massas do projeto e a viabilidade econômica de aproveitamento do material. |
|  | Constatada a conveniência técnica e econômica de reserva de materiais escavados nos cortes para a confecção das camadas superficiais da plataforma, é procedido o deposito dos referidos materiais, para sua oportuna utilização, nos locais autorizados pela prefeitura. |
| 4.4 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA |
|  | O serviço de reaterro mecanizado deverá seguir as especificações de projeto, além da normatização vigente |
|  | Deverão ser tomadas as devidas precauções no tocante a espessura da camada e compactação, evitando prejuízos posteriores nas camadas do pavimento a ser executado. Quaisquer patologias apresentadas em função da irregularidade deste serviço deeverá ser reparada pela contratada sem acarretar mais custos ao proprietário |
|  | O material do aterro deverá ser isento de impurezas, homogêneo, e retirado do saldo proveniente de corte ou em jazidas autorizadas pela fiscalização. |
| 4.5 | CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO |
|  | A carga mecanizada será precedida da escavação do material e de sua colocação na área de trabalho em condições de ser manipulado pelo equipamento carregador (pás carregadeiras ou escavadeiras). |
|  | A descarga do material será feita nas áreas e locais indicados pela Fiscalização, na constituição dos aterros, nos locais de bota-fora ou depósito para futura utilização. Deverão ser providenciados meios para o controle das viagens do equipamento transportador, a fim de se evitar que o material seja descarregado antes do local destinado a recebê-lo, em locais indevidos. |
| 4.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE |
|  | As áreas de trabalho deverão merecer do executante, especial atenção quanto à sua conservação em condições de boa circulação e manobra, não só do equipamento carregador como do transportador. |
|  | O material deverá ser lançado na caçamba do caminhão, de maneira a que o seu peso fique uniformemente distribuído, e não haja possibilidade de derramamento pelas bordas laterais ou traseira. |
|  | O controle será apenas visual, com relação à distribuição do material na caçamba, principalmente no que se refere à possibilidade de derramamento pelas bordas laterais ou traseira. |
|  | O caminho de percurso, tanto no caso de cortes, como de empréstimos e jazidas, deverá ser mantido em condições de permitir velocidade adequada ao equipamento transportador, boa visibilidade e possibilidade de cruzamento. Especialmente para o caso de empréstimos ou jazidas, os caminhos de percurso deverão ser, sempre que necessário umedecido para evitar o excesso de poeira, e devidamente drenado, para que não surjam atoleiros ou trechos escorregadios. |
|  | O material deverá estar distribuído na báscula do caminhão, de modo a não haver derramamento pelas bordas laterais ou traseiras, durante o transporte. Quando se tratar de material proveniente de demolições, este deverá ser distribuído na báscula, de maneira que permita o cálculo do volume transportado em cada viagem. |
| 4.7 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO EM CAMADAS DE ATÉ 20CM |
|  | Serão realizados ensaios de Proctor Normal com cilindro de 10 cm de diâmetro, altura de 12,73cm e volume de 1.000cm3, submetendo-se a 26 golpes de um soquete com massa de 2,5Kg e caindo de 30,5cm. Fazendo-se assim, variar a umidade de forma a obter o ponto de compactação máxima no qual se obtém a umidade ótima de compactação. |
|  | Para a compactação do solo serão utilizados compactadores vibratórios de solos, tipo placa. Para uma compactação, mas eficaz. Observar a umidade de compactação do solo. |
|  | Os materiais empregados serão os do próprio solo. Em caso de substituição ou adição de material, estes, deverão ser provenientes de ocorrências de materiais indicadas no projeto e apresentar as seguintes características: |
|  | - Não possuir partículas com diâmetro máximo acima de 76 mm (3 polegadas); |
|  | - Índice Suporte Califórnia ISC ≥ ISC conforme indicações do projeto e Expansão ≥ 2% quando determinados através dos ensaios: Após a execução de cortes, aterros e adição do material necessário para atingir o greide de projeto, procede-se escarificação geral na profundidade de 20 cm, seguida de pulverização, umedecimento ou secagem, compactação e acabamento. O espalhamento mecanizado do solo será executado com a utilização de Motoniveladora 140hp. |
| 5 | SERVIÇO DE DRENAGEM |
| 5.1 | MEIO-FIO DE CONCRETO |
|  | Os meios-fios deverão ser em concreto, que deverá possuir as mesmas características daquela utilizada para confecção do paralelepípedo e possuir as seguintes dimensões mínimas: |
|  | -Comprimento----------------------1,00m (reto), 0,60 (curvo) |
|  | -Largura------------------------------0,15m |
|  | -Altura--------------------------------0,30m |
|  | Para os meios-fios de concreto, pré-moldados ou moldados “in loco”, a resistência mínima do concreto à compressão exigida aos 28 dias é de 25 Mpa; as dimensões serão as mesmas do tipo em rocha, ou casos particulares indicados pelo projeto. |
|  | Os meios-fios serão assentados em cavas de fundação previamente compactadas e deverão ter suas arestas rigorosamente alinhadas como estabelecido em projeto. O piso do meio-fio ficará acima do revestimento, variando o espelho entre 0,15 a 0,17m. O material escavado deverá ser reposto e compactado logo que fique concluído o assentamento dos meios-fios. |
|  | A execução das sarjetas deverá ser iniciada após a conclusão de todas as operações de pavimentação. |
|  | Deverá ser observado o tipo específico de meio fio, conforme projeto levando em consideração trechos curvos, retos, vazados (para boca de lobo) e de entrada d'água |
|  | Inicialmente será feito o preparo e regularização da superfície de assentamento de forma a se atingir a geometria projetada para cada dispositivo. Em seguida serão instaladas guias de referencia para concretagem em madeira, espaçadas de 2,0 metros. A concretagem será executada mediante o lançamento do concreto, espalhamento e acabamento mediante emprego de ferramentas manuais. |
| 5.2 | CAIAÇÃO DO MEIO FIO |
|  | O serviço de pintura a cal do meio fio deverá ser executado no término da obra, com a finalidade de preservar as condições visuais da tinta contra os danos provenientes da execução da obra. |
| 5.3 | BOCA DE LOBO |
|  | As bocas de lobo deverão obedecer as prescrições de projeto. As escavações deverão ser feitas de modo a permitir a instalação dos dispositivos previstos, adotando-se uma sobrelargura conveniente nas cavas de assentamento. |
|  | Concluida a esavação e preparada a superfície do fundo será feita a compactação para fundação da boca-de-lobo. |
|  | Asbocas de lobo serão assentes sobre base de concreto dosado para a resistência característica a compressão mínima de 15MPa (fck aos 28 dias). |
|  | Ass parede serão executadas com alvenaria de tijolo maciço recozido ou bloco de concreto, assentes com argamassa de cimento-areia no traço 1:3 e revestidos internamente com a mesma argamassa, desempenada e alisada a colher. |
|  | A parte superior da alvenaria será fechada com uma cinta de concreto armado conforme projeto com armação 6.3mm. Sobre a cinta será fixado o quadro para assentamento da grelha ou tampa em concreto armado. |
| 5.4 | DISSIPADOR DE ENERGIA – DEB |
|  | CONDIÇÕES ESPECÍFICAS |
|  | Basicamente os dispositivos de drenagem abrangidos por esta norma serão executados em concreto de cimento, moldados “in loco” ou pré-moldados, devendo satisfazer as prescrições: |
|  | Materiais |
|  | -Concreto de cimento |
|  | O concreto, quando utilizado nos dispositivos em que se especifica este tipo de material, deverá ser dosado racional e experimentalmente para uma resistência característica à compressão mínima (fck) min., aos 28 dias de 15Mpa. O concreto utilizado deverá ser preparado de acordo com o prescrito na norma NBR 6118/80, além de atender ao que dispõe a norma DNIT/AL. |
|  | - Concreto Ciclópico |
|  | Os dissipadores de energia também poderão ser feitos com concreto ciclópico, utilizando-se na sua confecção pedra-de-mão, com diâmetro de 10 a 15cm, com preenchimento dos vazios com concreto de cimento com as características indicadas no item 5.1.1. O concreto deverá ser preparado de acordo com o prescrito nas normas ABNT NBR 6118/80 e ABNT NBR 7187/87, além de atender o que dispõem as Especificações do DNIT. |
|  | No caso de uso de concreto ciclópico com berço de pedra argamassada ou arrumada, a pedra-de-mão utilizada deverá ser originária de rocha sã e estável, apresentando os mesmos requisitos qualitativos exigidos para a pedra britada destinada à confecção do concreto. O diâmetro da pedra-de-mão deve se situar na faixa de 10 a 15cm. |
|  | - Concreto armado |
|  | Em razão de sua localização em terreno de grande declividade ou passível de deformação o dissipador de |
|  | energia deverá ser executado em concreto armado adotando-se no caso as dimensões, formas e armaduras recomendadas no projeto executando os serviços de acordo com as especificações ABNT NBR 6118/80 e ABNT NBR 7187/87 e DNIT, no que couberem. |
|  | · Equipamentos |
|  | Os equipamentos necessários à execução dos serviços serão adequados aos locais de instalação das obras, atendendo ao que dispõem as prescrições específicas para os serviços similares. Recomendam-se, como mínimo, os seguintes equipamentos: |
|  | a) Caminhão basculante; |
|  | b) Caminhão de carroceria fixa; |
|  | c) Betoneira ou caminhão betoneira; |
|  | d) Motoniveladora; |
|  | e) Pá-carregadeira; |
|  | f) Rolo compactador metálico; |
|  | g) Retroescavadeira ou valetadeira; |
|  | h) Guincho ou caminhão com grua ou Munck; |
|  | i) Serra elétrica para fôrmas |
|  | Execução |
|  | O processo executivo para implantação do dissipador de energia é similar ao utilizado para os demais dispositivos de concreto de cimento, podendo-se adotar fôrmas de madeira convencionais ou fôrmas deslizantes. |
|  | Em função da posição relativa dos dissipadores em relação ao ponto de suprimento o concreto deverá ser lançado na fôrma preferencialmente por bombeamento. |
|  | Caso venha a ser utilizada calha em forma de “bica” deverão ser adotadas rotinas de controle de modo a reduzir a segregação dos materiais componentes do concreto, não sendo permitido o basculamento diretamente na fôrma. |
|  | - Processo Executivo |
|  | O processo executivo mais utilizado refere-se ao emprego de dispositivos moldados “in loco” com emprego de fôrmas convencionais, desenvolvendo-se as seguintes etapas: |
|  | a) Escavação da vala para assentamento do dissipador, obedecendo aos alinhamentos, cotas e dimensões indicadas no projeto; |
|  | b) Regularização da vala escavada com compactação com emprego de compactador mecânico e com controle de umidade a fim de garantir o suporte necessário para o dissipador, em geral de considerável peso próprio; |
|  | c) Lançamento de concreto magro com utilização de concreto de cimento amassado em betoneira ou produzido em usina e transportado para o local em caminhão betoneira, sendo o concreto dosado experimentalmente para resistência característica à compressão (fck) min., aos 28 dias de 11 Mpa; |
|  | d) Instalação das fôrmas laterais e das paredes de dispositivos acessórios, como dentes e degraus, limitando-se os segmentos a serem concretados em cada etapa e execução de juntas de dilatação, a intervalos de 12,0m. |
|  | e) Colocação e amarração das armaduras definidas pelo projeto, no caso de utilização de estrutura de concreto armado; |
|  | f) Lançamento, vibração e cura do concreto tomando-se as precauções anteriormente mencionadas; |
|  | g) Retirada das guias e das fôrmas; |
|  | h) Recomposição do terreno lateral às paredes dos dissipadores com colocação e compactação de material escolhido do excedente da escavação, com a remoção de pedras ou fragmentos de estrutura que possam dificultar a compactação; |
|  | i) Sendo o material local de baixa resistência, deverá ser feito o preenchimento dos vazios com areia; |
|  | j) No caso de utilização de caixas deverá ser feito o lançamento e arrumação cuidadosa da pedra de mão com diâmetros entre 10 e 15cm, evitando-se a contaminação com torrões de argila ou lama; |
|  | k) No caso de utilização de dispositivos que utilizem berço de pedra argamassada as pedras serão colocadas sobre camada de concreto previamente lançado, antes de se iniciar a sua cura. |
| 5.5 | ENTRADA D´ÁGUA - EDA |
|  | Deverão ser construidas aproximadamente a cada 60m, conforme projeto, com a finalidade de coletar o volume de água proveniente da sarjeta e encaminhar à Descida d'água |
|  | CONDIÇÕES ESPECÍFICAS |
|  | Material |
|  | - Concreto de cimento |
|  | a) O concreto utilizado nos dispositivos deve ser dosado, experimentalmente, para uma |
|  | resistência característica à compressão simples, aos 28 dias, de 15 Mpa. |
|  | b) O concreto deve ser preparado de acordo com o prescrito na NBR 12654 e NBR |
|  | 12655, além de atender ao que dispõem as especificações do DNIT/AL. |
|  | - Armadura e fôrmas: o aço, quando utilizado, e as fôrmas de madeira devem estar de |
|  | acordo com as especificações do DNIT/AL. |
|  | Equipamentos |
|  | - Todo o equipamento, antes do início da execução do serviço, deve ser cuidadosamente examinado e aprovado pelo DNIT/AL, sem o que não é dada a autorização para o seu início. |
|  | - Os equipamentos devem ser do tipo, tamanho e quantidade que venham a ser necessários para a execução satisfatória dos serviços. |
|  | Os equipamentos básicos necessários compreendem: |
|  | a) Caminhão de carroceria fixa; |
|  | b) Betoneira ou caminhão betoneira; |
|  | c) Depósito de água; |
|  | d) Carrinho de concretagem; |
|  | e) Compactador portátil (manual ou mecânico); |
|  | f) Ferramentas manuais. |
|  | Execução |
|  | - A responsabilidade civil e ético-profissional pela qualidade, solidez e segurança da obra ou do serviço é da executante. |
|  | - A execução das descidas d’água em aterro do tipo rápido, em concreto armado, de seção retangular ou trapezoidal, compreende as etapas executivas descritas a seguir. |
|  | a) Escavação: a escavação do canal de assentamento da descida, inclusive os dentes de ancoragem, deve obedecer às dimensões previstas no projeto-tipo adotado, impondo-se um excesso lateral destinado à instalação de fôrmas. O material escavado deve ser depositado em área próxima, de forma a não prejudicar o escoamento das águas e de maneira tal que não venha a afetar o meio ambiente local. Após a escavação procede-se à regularização do terreno de fundação. |
|  | b) Instalação das fôrmas ou guias de referência: as fôrmas utilizadas no tipo rápido com seção retangular e as guias de referência empregadas no tipo rápido trapezoidal devem ser convenientemente instaladas e travadas, de modo a impedir o seu deslocamento |
|  | durante a concretagem e assegurar o bom acabamento. |
|  | c) Umedecimento das fôrmas ou guias e da base. |
|  | d) Instalação da armadura: quando for previsto o uso de armadura, esta é previamente cortada e dobrada, segundo os detalhes do projeto-tipo adotado e instalada respeitando-se o devido afastamento mínimo do solo e das fôrmas, através da instalação de calços. |
|  | e) Concretagem: o espalhamento e acabamento do concreto devem ser executados mediante emprego de ferramentas manuais. O adensamento do concreto é, de preferência, executado por método manual, de forma que resulte um produto final isento de vazios. Após o adensamento, a superfície exposta deve ficar lisa e uniforme, o que pode ser alcançado pelo uso de desempenadeira. |
|  | f) A retirada das fôrmas ou guias de concretagem é feita tão logo se constate o suficiente endurecimento do concreto aplicado. |
|  | g) Preenchimento do espaço resultante da retirada das guias com argamassa cimento-areia, traço 1:4. |
|  | h) Complementação das laterais com solo local e apiloamento. |
|  | - A execução das descidas d’água em degraus, em concreto armado, compreende as etapas executivas descritas a seguir. |
|  | a) Escavação: a escavação dos degraus do canal de assentamento da descida deve obedecer às dimensões previstas no projeto-tipo adotado, impondo-se um excesso lateral destinado à instalação de fôrmas. O material escavado deve ser depositado em área próxima, sem prejudicar o escoamento das águas e de maneira tal que não venha a afetar o meio ambiente local. |
|  | b) Instalação das fôrmas: as fôrmas de madeira devem ser convenientemente travadas, de modo a impedir seu deslocamento e assegurar o bom acabamento. |
|  | c) Instalação da armadura: a armadura, quando prevista, é previamente cortada e dobrada |
|  | segundo os detalhes do projeto-tipo adotado, devendo ser instalada respeitando-se o devido afastamento mínimo do solo e das fôrmas através de calços, a fim de se obter o bom envolvimento do concreto. |
|  | d) Umedecimento das fôrmas e da base. |
|  | e) Concretagem: deve ser iniciada na parte inferior do dispositivo. O adensamento do concreto é, de preferência, executado por método manual, devendo resultar um produto isento de vazios. |
|  | f) Retirada das fôrmas, após constatado suficiente endurecimento do concreto aplicado. |
|  | g) Complementação das laterais, com solo local e apiloamento. |
|  | - As entradas para descidas d’água em aterros, dos tipos greide contínuo ou ponto |
|  | baixo, devem ser moldadas “in loco”, segundo detalhes correspondentes apresentados no |
|  | Álbum de Projetos-Tipo do DNIT/AL, compreendendo as etapas executivas descritas a seguir. |
|  | a) Preparação e regularização da superfície de apoio da entrada d’água, por processos |
|  | manuais utilizando, quando for o caso, solos para complementação ou regularização da superfície. |
|  | b) Prolongamento dos meios-fios, por deflexão de seus alinhamentos, atendendo ao projeto-tipo considerado. |
|  | c) Instalação das fôrmas laterais eventualmente necessárias. |
|  | d) Umedecimento das fôrmas e base. |
|  | e) Lançamento e espalhamento do concreto, formando o piso da entrada d’água. Nesta |
|  | etapa, são feitos os ajustes necessários ao encaixe com a descida d’água previamente |
|  | executada. |
|  | f) Retirada das fôrmas, após o endurecimento do concreto. |
|  | g) Preenchimento do vazio da junta de ligação com a descida d’água, com argamassa cimento-areia, traço 1:4, quando não for feita a concretagem simultânea. |
|  | h) Complementação das laterais, com solo local e apiloamento. |
| 5.6 | DESCIDA D’ÁGUA TIPO RAPIDO |
|  | Deverão ser construidas aproximadamente a cada 60m, conforme projeto, com a finalidade de coletar o volume de água proveniente da Entrada d'água e encaminhar à destinação adequada (valeta existente ou dissipador de energia |
|  | Materiais, Equipamentos e Execução |
|  | Idem ao Item Entrada d'água (EDA) |
| 6 | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO |
| 6.1 | BASE DE BRITA GRADUADA |
|  | A superfície a receber a camada de base de brita graduada deve estar totalmente concluída, perfeitamente limpa, isenta de pó, lama e demais agentes prejudiciais, desempenada e com as declividades estabelecidas no projeto, além de ter recebido prévia aprovação por parte da fiscalização. Eventuais defeitos existentes devem ser adequadamente reparados antes da distribuição da brita graduada. A brita graduada será utilizada como base de pavimentos e está enquadrada em uma faixa granulométrica ou esqueleto granulométrico que vai de A a E. Sendo a faixa A mais “grossa” e a faixa F mais “fina”, conforme indicado em projeto. |
| 6.2 | IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 |
|  | Será aplicada camada de material betuminoso sobre superficie de base granular concluída, antes da execução de um revestimento betuminoso qualquer. Os materiais a serem utilizados deverão satisfazer às especificações em vigor a ser aprovada pela fiscalização. O ligante betuminoso a ser empregado na imprimação será o asfalto diluído CM-30. |
|  | Após a perfeita conformação geométrica da base, será procedida a varredura da superficie, de modo a eliminar todo e qualquer material solto. Na ocasião da aplicação do ligante, a base deverá estar ligeiramente úmida. A seguir será aplicado o ligante betuminoso adequado, na temperatura compatível com o seu tipo, na quantidade certa e da maneira mais uniforme. |
|  | Deverá ser imprimada a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixada, sempre que possível, fechada para tráfego. A distribuição do ligante deverá ser feita por carros equipados com bomba reguladores de pressão e sistema completo de aquecimento que permitam a aplicação do ligante betuminoso em quantidade e forma uniforme. Qualquer falha na aplicação do ligante betuminoso deverá ser imediatamente corrigida. |
| 6.3 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C |
|  | Será aplicado ligante betuminoso sobre a superfície de base coesiva ou pavimento betuminoso anterior à execução de uma camada betuminosa qualquer. O ligante betuminoso a ser empregado na pintura de ligação será a emulsão asfáltica do tipo RR-2C |
|  | Após a perfeita conformação geométrica da base, será procedida a varredura da superfície, de modo a eliminar todo e qualquer material solto. Antes da aplicação, a emulsão deverá ser diluída na proporção de 1:1 com água a fim de garantir uniformidade na distribuição da taxa residual. A seguir será aplicado o ligante betuminoso adequado, na temperatura compatível com o seu tipo, na quantidade certa e da maneira mais uniforme. |
|  | A pintura de ligação será executada na pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixada, sempre que possível, fechada para tráfego. A distribuição do ligante deverá ser feita por carros equipados com bomba reguladores de pressão e sistema completo de aquecimento que permitam a aplicação do ligante betuminoso em quantidade e forma uniforme. Qualquer falha na aplicação do ligante betuminoso deverá ser imediatamente corrigida. |
| 6.4 | REVESTIMENTO EM CBUQ (CAPA) - CONCRETO BETUMINOSOS USINADO A QUENTE |
|  | Será aplicado na pista concreto betuminoso usinado a quente sobre superfície imprimada e/ou pintada de tal maneira que, após a compressão, produza um pavimento flexível com espessura e densidade especificadas em projeto. |
|  | O espalhamento da mistura deverá ser efetuado por vibroacabadoras. Caso ocorram irregularidades na superfície da camada, as correções serão feitas pela adição manual de concreto betuminoso, sendo esse espalhamento executado por meio de ancinhos e rodos metálicos. Imediatamente após a distribuição do concreto betuminoso, será iniciado o processo de rolagem para compressão. A temperatura de rolagem deverá ser a mais elevada que a mistura betuminosa possa suportar. |
|  | A compressão será iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em direção ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevação, a compressão deverá começar sempre do ponto mais baixo para o mais alto. Cada passada do rolo deverá ser recoberta, na seguinte, de pelo menos a metade da largura rolada. Em qualquer caso, a operação de rolagem seguirá até o momento em que seja atingida a compactação exigida. |
|  | Os revestimentos concluídos deverão ser mantidos sem transito até seu completo resfriamento. Quaisquer danos decorrentes da abertura ao transito sem devida autorização serão de inteira responsabilidade da Contratada. |
|  | O controle da execução será exercido através de coleta de amostras, ensaios e determinações feitas de maneira aleatória. |
| 6.5 | TRANSPORTE LOCAL EM RODOV. PAVIM. (CONST.) DO CBUQ |
|  | O Concreto betuminoso produzido deverá ser transportado, da usina ao ponto de aplicação, em caminhões basculantes apropriados. Quando necessário, para que a mistura seja colocada na pista à temperatura especificada, cada carregamento deverá ser coberto com lona, com tamanho suficiente para proteger todo o material. |
| 6.6 | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 |
|  | A primeira etapa consiste no espalhamento de uma camada de areia, média ou grossa definida pela TE-1/1.965 da ABNT (grãos têm diâmetro máximo compreendido entre 2,00 e 4,80 mm), sobre a base existente. Suas principais funções são permitir um adequado nivelamento do pavimento que será executado e distribuir uniformemente os esforços transmitidos à camada subjacente. A espessura do colchão deverá ser de, no máximo, 10 cm. |
|  | Sobre a camada de areia assenta-se os paralelepípedos que deverão ficar colocados de tal maneira que sua face superior fique cerca de 1cm acima do cordel. Em seguida o calceteiro golpeia os paralelepípedos com o martelo, até que suas faces fiquem no nível do cordel. |
|  | Os paralelepípedos devem ser assentados em fiadas normalmente ao eixo da via, ficando a maior dimensão na direção da fiada. As juntas deverão ser alteradas com relação às duas fiadas vizinhas, de tal modo que cada junta fique dentro do terço médio do paralelepípedo vizinho. |
|  | Terminada a etapa de compactação, os paralelepípedos serão molhados e, imediatamente, efetuar-se-á o rejuntamento com argamassa de cimento e areia. A parte inferior da junta já ficou preenchida com areia devido a passagem dos rolos compressores. O rejuntamento será executado com preenchimento da parte superior das juntas com argamassa de cimento e areia ao traço de 1:3 em volume. |
|  | O rejuntamento com areia será feito espalhando-se uma camada de areia de 0,02 m de espessura, sobre o calçamento, e, forçando-se a penetração deste material nas juntas dos paralelepípedos, por meio de vassouras adequadas. |
| 6.7 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO |
|  | Após a conclusão dos serviços de Terraplenagem, é realizada a regularização do subleito. A regularização será executada de acordo com os perfis transversais e longitudinais indicados no projeto, prévia e independentemente da construção de outra camada do pavimento. |
| 7 | SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO |
| 7.1 | - SINALIZAÇÃO VERTICAL |
|  | Todas as placas de regulamentação, advertência e orientação devem ser confeccionadas em chapa de aço carbono de 1,25mm de espessura, zincada a quente, sendo estas totalmente refletivas, utilizando película grau técnico tipo IA. |
| 7.2 | CONFECÇÃO SUPROTE E TRAVESSA EM MADEIRA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO |
|  | As placas deverão ser fixadas em suporte de madeira de reflorestamento certificada, com secção quadrada de 7,5x7,5cm e comprimento variável em relação a cada tipo e quantidade de placas a serem implantadas, conforme especificações do DNIT, altura mínima de 2,00m e altura máxima de 2,50m. O suporte deve, ainda, ser pintado na cor branca. Deverá seguir rigorosamente as normas do DNIT/AL. |
| 7.3 | - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL |
|  | A pintura da sinalização horizontal deve ser executada em superfície limpa e seca, com tinta à base de resina acrílica emulsionada em água, conforme NBR 11862/92, com película úmida de 0,60mm de espessura. Imediatamente antes da aplicação da pintura, serão misturadas à tinta o seguinte componente: microesfera de vidro do tipo I-B, conforme NBR 6831 (premix) à razão de 200g/l a 250g/l. |
|  | Deverá seguir rigorosamente as normas do DNIT/AL. |
| 7.4 | DEFENSA METÁLICA MALEÁVEL SIMPLES |
|  | Constitui-se em dispositivos de proteção contínua de perfis metálicos com forma, resistência e dimensões capazes de absorver gradativamente parte da energia cinética pela deformação do dispositivo, contendo e redirecionando veículos desgovernados |
|  | As formas, dimensões e tolerâncias devem ser conforme as Figuras B.1 a B.26 da norma NBR 6971:2012 |
|  | O perfil padrão será W, com dimensões 4300mm×306mm×80mm×3mm Galvanizado a Quente. |
|  | Postes de sustentação em perfil C 1800mm*150mm*75mm*5mm Galvanizado a Quente. |
|  | As defensas deverão apresentar-se isentas de arestas ou cantos vivos voltados contra o fluxo de tráfego, bem como ter seus elementos de fixação posicionados atrás das lâminas e, em havendo possibilidade de atingir pessoas ou veículos, deverão ter suas formas baixas e arredondadas. |
|  | Os postes devem ser enterrados em aterro compactado na profundidade de 1.100 mm ± 10 mm, para defensa dupla onda, e de 1.125 mm ± 10mm, para defensa tripla onda. Para fixação em taludes ou terrenos muito ondulados, o comprimento dos postes deve atender a tais profundidades. Os postes devem ser cravados em solo compactado, por processo de percussão, assegurando um adequado atrito lateral. |
|  | Toda defensa deve ser iniciada e encerrada com terminal abatido segurança. Desta forma, todo terminal de defensa que tenha a possibilidade de ser impactado deve ter características que minimizem os efeitos do impacto. Terminal Abatido (enterrado): Conjunto de quatro módulos de defensa, variando na altura desde a posição de projeto até a extremidade, totalmente enterrada, que deve ser firmemente fixada ao solo, através de peça apropriada. É vedado seu uso nos locais em que a velocidade é superior a 60 km/h. |
|  | A superposição das extremidades das lâminas será executada de forma que arestas ou cantos vivos fiquem sempre voltados para o sentido contrário ao fluxo. |

| # 5.4 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | CRITÉRIO DE MEDIÇÃO | CRITÉRIO DE PAGAMENTO |
| 1 | PROJETO EXECUTIVO |  |  |
| 1.1 | DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO | Deverá ser medido em duas etapas: A primeira etapa consiste na execução dos ensaios necessários ao dimensionamento do pavimento acabado em laboratório e jazidas que porventura sejam utilizadas para momento especial de aterro, conforme aprovação da fiscalização. A segunda etapa consiste na apresentação do memorial de cálculo e projeto executivo com espessura de camadas e elementos decorrentes da pavimentação dimensionada | 40% do valor total do serviço deverá ser pago após a execução da primeira etapa. 60% Do valor total do serviço deverá ser pago na conclusão do projeto executivo de pavimentação , conforme aprovação pela fiscalização |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |
| 2.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | Por Metros Quadrados após aprovação da fiscalização. | Por metros quadrados observando o efetivamente executado. |
| 2.2 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | Pela área medida após aprovação pela fiscalização. | Por metro quadrado observando o efetivamente executado. |
| 2.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | Por unidade mobilizada após aprovação pela fiscalização. | Por unidade mobilizada observando o efetivamente executado. |
| 2.4 | DESMOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | Por unidade desmobilizada após aprovação pela fiscalização. | Por unidade desmobilizada observando o efetivamente executado. |
| 2.5 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | Pela unidade instalada, ligada à rede de distribuição, testada, aceita pela fiscalização e aprovada pela concessionária de energia. | Por unidade instalada observando o efetivamente executado |
| 2.6 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | Por Mês conforme cronograma fisico-financeiroapós aprovação da fiscalização. | Por Mês conforme cronograma fisico-financeiro observando o efetivamente executado. |
| 3 | APOIO TÉCNICO E FISCAL |  |  |
| 3.1 | LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO LEVE 5P HATCH, 4 PORTAS | Por mês conforme aprovação da locação e do veículo a ser utilizado | Por mês conforme cronograma físico-financeiro |
| 4 | TERRAPLENAGEM |  |  |
| 4.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | Por Metros Quadrados após aprovação pela fiscalização. | Por metros quadrados observando o efetivamente executado. |
| 4.2 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA | Pela área medida, após aprovação pela fiscalização. | Por metro quadrado observando o efetivamente executado. |
| 4.3 | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) | Volume medido no corte após aprovação pela fiscalização. | Por Metros cúbicos observando o efetivamente executado. |
| 4.4 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE D E 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS C OM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | Volume medido no aterro após aprovação pela fiscalização | Por Metros cúbicos observando o efetivamente executado. |
| 4.5 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 /16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | Volume medido após aprovação pela fiscalização. | Por Metros cúbicos observando o efetivamente executado. |
| 4.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | Por Metros cúbicos cálculados após aprovação da fiscalização. | Por metros cúbicos observando o efetivamente executado. |
| 4.7 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | Volume medido na camada acabada após aprovação pela fiscalização. | Por Metros cúbicos observando o efetivamente executado. |
| 5 | DRENAGEM |  |  |
| 5.3 | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO | Por unidade após aprovação pela fiscalização. | Por unidade observando o efetivamente executado. |
| 5.4 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | Por unidade após aprovação pela fiscalização. | Por unidade observando o efetivamente executado. |
| 5.5 | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | Por unidade após aprovação pela fiscalização. | Por unidade observando o efetivamente executado. |
| 5.6 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | Por metro após aprovação pela fiscalização. | Por metro observando o efetivamente executado. |
| 6 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |
| 6.1 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | Volume medido pela camada acabada após aprovação pela fiscalização. | Por Metros cúbicos observando o efetivamente executado. |
| 6.2 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | Área medida pela camada acabada após aprovação pela fiscalização. | Valor unitário por área efetivamente executada |
| 6.3 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | Área medida pela camada acabada após aprovação pela fiscalização. | Valor unitário por área efetivamente executada |
| 6.4 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM EXCLUSI VE TRANSPORTE. AF_03/2017 | Volume medido pela camada acabada após aprovação pela fiscalização. | Valor unitário pelo volume efetivamente executado |
| 6.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | Por Metros cúbicos cálculados após aprovação da fiscalização. | Por metros cúbicos observando o efetivamente executado. |
| 6.6 | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | Utilizar a área total do pavimento a ser executado. | Por área executada. |
| 6.7 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | Área medida pela camada acabada após aprovação pela fiscalização. | Por Metros cúbicos observando o efetivamente executado. |
| 6.8 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO - BRITA COMERCIAL | Área medida pela camada acabada após aprovação pela fiscalização. | Valor unitário por área efetivamente executada |
| 7 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  |
| 7.1 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI | Utilizar unidade conforme planilha de medição após a aprovação de fiscalização. | Por unidade instalada observando o efetivamente executado. |
| 7.2 | CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA EM MADEIRA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO | Utilizar unidade conforme planilha de medição após a aprovação de fiscalização. | Por unidade instalada observando o efetivamente executado. |
| 7.3 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | Utilizar área em metros quadrados após aprovação pela fiscalização. | Por área pintada efetivamente aplicada. |
| 7.4 | DEFENSA MALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | Medição por metro linear de instalação | Valor unitário por metro de trecho fixado, efetivamente instalado conforme padrão DNIT |