PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO

PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE OLHO D’ÁGUA DAS FLORES /AL

NOVEMBRO/2019

Sumário

1.	APRESENTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO	3

2.	LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO	3

3.  CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	4

3.1  Informações geográficas	4

3.2  Localização e acesso	4

3.3  Clima Local	6

4.	PARÂMETRO DO PROJETO	8

5.	ESTUDO DE ALTERNATIVAS	9

5.1	Concepção das alternativas	9

5.2	Análise Conclusiva da Alternativa Escolhida	10

6.	MEMORIALDESCRITIVO	10

6.1	Estudos geométrico	10

6.2	Terraplanagem	11

6.3	Pavimentação	11

6.4	Drenagem	11

7.	CONSIDERAÇÕES FINAIS	12

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.........................................................................................13

# APRESENTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

O município de Olho d’Água das Flores fica localizado no sertão Alagoas, distando da capital Maceió cerca de 209,8 quilômetros. De acordo com o IBGE de 2010, a área geográfica do município é de 191,323 km² e sua população é de 20.364 habitantes.

- LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Os logradouros contemplados foram definidos por meio de avaliação técnica e econômica e em comum acordo com a política local.

Figura 1a – Localização do Empreendimento

| RUA | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) | ÁREA (m²) |
| --- | --- | --- | --- |
| Alto do Sossego | 316 | 6 | 1896 |
| Seis de Fevereiro | 82 | 5 | 410 |
| Manoel Nicacio | 231,02 | 5 | 1155,1 |
| Rua Projetada 1 | 157,33 | 4 | 629,32 |
| Rua Projetada 2 | 70,43 | 4 | 281,72 |

Tabela 1 – Quadro de áreas

# CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

# 3.1  Informações geográficas

Conforme consta no censo 2010 do IBGE, a população total do município é de 20.364 habitantes. Com uma área territorial de 191,323 km², a densidade demográfica é de 101,01hab/km² e com fuso horário UTC -3, clima temperado.

# 3.2  Localização e acesso

Limita com os municípios de Monteirópolis, Olivença e São José da Tapera, Olho d'Água das Flores se situa a 10 km a Norte-Leste de São José da Tapera a maior cidade nos arredores.

Olho d’Água das Flores tem as seguintes coordenadas geográficas: Latitude: 9° 32' 12'' Sul, Longitude: 37° 17' 39'' Oeste.

Figura 2 - Estado de Alagoas - Localização do Município de Olho d’Água das Flores

Figura 3- Localização da cidade

Figura 4 - Mapa de acesso rodoviário

# 3.3  Clima Local

O clima em Olho d’Água das Flores é tropical. O verão apresenta bem mais pluviosidade do que no inverno. O clima é classificado como Aw de acordo com a Köppen e Geiger, ou seja, apresenta uma estação mais seca no inverno (Aw), onde o mês mais seco tem precipitação inferior a 60 mm e equivale a menos de 4% da precipitação anual total. Olho d’Água das Flores tem uma temperatura média de 24.1 °C. A média anual de pluviosidade é de 657 mm.

CLIMOGRAMA OLHO D’ÁGUA DAS FLORES

Novembro e tem 19 mm de precipitação. O mês de Junho é o mês com maior precipitação, apresentando uma média de 172 mm

GRÁFICO DE TEMPERETARURA DE OLHO D’ÁGUA DAS FLORES

Janeiro é o mês mais quente do ano com uma temperatura média de 26.0 ° C. Em Julho, a temperatura média é 21.0 ° C. Esta é a temperatura média mais baixa do ano inteiro.

TABELA CLIMÁTICA OLHO D’ÁGUA DAS FLORES

A diferença de chuva entre os meses mais secos e mais chuvosos é de 96 mm. As temperaturas médias variam 5,0 ° C durante o ano.

# PARÂMETRO DO PROJETO

Fluxo de veículos: é relativamente baixo. Específico para o transporte dos moradores da localidade.

Hidrologia: a precipitação média anual é moderada. O solo local é basicamente composto por pedregulho, areia, silte, argila e com pouca matéria orgânica. A topografia do logradouro facilita o escoamento superficial. As ruas em questão são desprovidas de sistema de drenagem. Portanto, torna-se tecnicamente inviável a implantação de rede de drenagem apenas para o logradouro em estudo.

Os logradouros a serem contemplados por este projeto situam-se em áreas consideradas como zonas urbanas. Sem embargo, as vias possuem pequeno fluxo de veículos a uma velocidade baixa (máxima de 40 km/h). Portanto, tratou-se como via urbana com pavimentação em paralelepípedo.

Abaulamento é a inclinação transversal das faixas de trânsito (ou da pista), introduzida com o objetivo de forçar o escoamento das águas de superfície para fora da pista; no caso de pista dupla, não se trata de abaulamento propriamente dito, mas de inclinações transversais das pistas (que podem ser independentes). O acúmulo de água na pista poderia causar riscos aos usuários (eventualmente até a aquaplanagem de veículos transitando com excesso de velocidade), além de favorecer a infiltração de águas superficiais para as camadas inferiores do pavimento e para o subleito, (LEE,2000).

As Normas do DNIT consideram adequada a utilização dos seguintes valores para o abaulamento, nos projetos de rodovias com os pavimentos convencionais, (DNER, 1999):

- Revestimentos betuminosos com granulometria aberta: 2,5% a3,0%;

- Revestimentos betuminosos de alta qualidade (CAUQ):2,0%;

- Pavimento de concreto de cimento:1,5%.

A pavimentação da pista em paralelepípedo será sobre leito de areia, que depois de compactada deverá apresentar espessura igual ou superior a 10 cm. O meio-fio que servirá como proteção para os veículos que trafegarem pelo acesso será assentado sobre concreto simples e deverá ser pintado com cal hidratada. Ele terá 15 cm de altura e 10 cm de largura.

Segundo o Departamento de Transporte do Estado de Montana dos Estados Unidos (Montana Department of Transportation –MDT), a declividade longitudinal mínima é de 0,5%, porém para trechos em corte, onde existe meio-fio admite-se até 0,4%. O abaulamento típico é de 3,0% para vias urbanas com meio-fio, sendo estes parâmetros usados no projeto.

# ESTUDO DE ALTERNATIVAS

O objetivo deste projeto é de prover, de pavimentação os logradouros indicados.

Basicamente a alternativa mais significativa são quanto ao tipo de revestimento da pavimentação em paralelepípedo. Sem dúvida o fator preponderante para a escolha é a viabilidade técnica e econômica. Nesse sentido, a pavimentação com paralelepípedo é a mais viável a curto e longo prazo, observando-se maiores condições técnicas e comerciais e um menor custo de manutenção.

Outros aspectos alternativos foram: a escolha do traçado, o alinhamento vertical e a drenagem empregada. Neste caso, prevaleceu o fator técnico devido às condições do terreno natural e o clima da região. Sempre que possível foi mantido o traçado existente para acomodação do logradouro à disposição das edificações. Porém o traçado escolhido proporciona maior segurança para o tráfego dos veículos.

Devido às condições climáticas e topográficas e por razões de viabilidade econômica, considerando o custo-benefício do empreendimento, a drenagem será realizada de forma a conduzir o escoamento para os canais naturais por meio das vias no entorno que levam para um córrego natural existente na localidade. A drenagem será apenas através de sarjetas. Essa alternativa é justificada pela topografia da região e pela praticidade e viabilidade econômica.

# Concepção das alternativas

ALTERNATIVA I

Pavimentação com paralelepípedos, meio-fio em concreto assentado sobre base de concreto e sarjeta de drenagem superficial.

-Vantagens: Apresenta maior facilidade de execução, menor custo, existe compatibilidade com a pavimentação existente nos logradouros adjacentes e alcança o benefício esperado pelos usuários do logradouro.

    - Drenagem: sarjetas.

    - Meio-fio: 0,30 m de altura e 0,10 de largura, em concreto pré-moldado.

ALTERMATIVA II

Pavimentação asfáltica, meio-fio em concreto assentado sobre base de concreto e galerias e valetas de drenagem superficial.

- Vantagens: Maior conforto e durabilidade.

- Desvantagens: maior custo, dificuldades para contratar a execução, inviabilidade técnica para execução, dificuldades para promover a manutenção e inconpatibilidade com a pavimentação existente.

- Drenagem: sarjetas.

-Meio-fio: 0,30 m de altura e 0,10 de largura, em concreto pré moldado.

ALTERMATIVA III

Pavimentação em concreto armado, meio-fio em concreto assentado sobre base de concreto e galerias e valetas de drenagem superficial.

- Vantagens: Maior conforto e durabilidade.

- Desvantagens: maior custo, dificuldades para contratar a execução, inviabilidade técnica para execução, dificuldades para promover a manutenção e inconpatibilidade com a pavimentação existente.

- Drenagem: sarjetas.

-Meio-fio: 0,30 m de altura e 0,10 de largura, em concreto pré moldado.

# Análise Conclusiva da Alternativa Escolhida

Após a análise das alternativas, foi escolhida a alternativa I para o projeto, levando em consideração: a viabilidade técnica na execução; a maior permanência do benefício à população, devido à maior possivilidade de manutenção; e a maior possivilidade de contratação de empresa especializada para executar a obra.

# MEMORIALDESCRITIVO

# Estudos geométrico

O máximo aproveitamento do traçado existente foi a condicionante que norteou os estudos geométricos, o qual foi lançado a partir dos elementos constantes dos estudos topográficos efetuados. Dada às características topográficas da área onde se desenvolve a via, bem como devido à ocupação da área lindeira, pelas edificações existentes ao longo de toda a extensão da diretriz projetada, o equilíbrio entre os volumes de cortes e aterros ficou em caráter secundário.

A partir das observações efetuadas, no que diz respeito à classificação funcional do segmento assinalado, combinadas com os estudos de tráfego, foram definidas as características básicas para elaboração dos estudos geométricos. Com base nessas premissas, definiu-se que neles serão adotadas as características técnicas indicadas para via urbana.

A seguir, constam os parâmetros técnicos adotados, bem como as características técnicas e operacionais do segmento:

- RegiãoPlana

- Velocidade diretriz 40km/h

- Largura da faixa de rolamento conforme desenhos técnicos

# Terraplanagem

O projeto fundamentou -se nos dados fornecidos pelos estudos geométricos, através dos quais foi possível a localização das seções de corte e aterro, bem como a quantificação de seus volumes, necessários à implantação do trecho. As cotas de terraplenagem foram estabelecidas para conformidade com a pavimentação já existente e para atendimento das normas no que se referem às declividades para drenagem superficial.

# Pavimentação

O segmento que receberá as intervenções tem traçado para adequação aos limites das propriedades existentes no local. Portanto, as alterações no alinhamento horizontal existentes serão mínimas.

O alinhamento vertical proposto neste projeto, conforme visto nos apêndices, foi realizado para ajustes de drenagem no segmento em estudo. Os cálculos foram baseados nas normas do DNIT e nos parâmetros e fórmulas do Departamento de Transporte do Estado de Montana que fixa a declividade mínima do greide em 0.5%, sendo admissível 0.2% nos trechos em corte. A seção transversal terá abaulamento de 3% na faixa de rolamento e de 3% nos acostamentos ou em vias urbanas com pavimentação em paralelepípedo.

# Drenagem

Na ocorrência de chuvas o solo não consegue absorver boa parte das águas pluviais. Quando a capacidade de infiltração diminui pela saturação do solo, inicia-se o processo de escoamento superficial. O escoamento superficial oriundo dos trechos elevados das vias públicas é um dos principais fatores que provocam erosões das camadas de solo, tornando o logradouro sem boas condições de tráfego. Sem um sistema eficiente de drenagem, a pavimentação ficará vulnerável às ações erosivas das águas pluviais. Por outro lado, o acumulo de água no pavimento pode causar a proliferação de agentes endêmicos. Por razões de viabilidade econômica, considerando o custo-benefício, o tipo de drenagem adotado é a drenagem superficial.

# CONSIDERAÇÕES FINAIS

No projeto foram utilizados como base os dados coletados pela empresa Beck de Souza Engenharia Ltda. Nos estudos foram observados os aspectos topográficos, geológicos, hidrológicos, climáticos, econômicos e sociais. Algumas adaptações foram procedidas para melhor adequação às condições reais do local do empreendimento.

Este projeto contempla tão somente a construção civil. O documento de comprovação de posse do terreno, a obtenção de eventuais licenças ambientais, autorizações legais e demais documentos necessários à implantação do empreendimento será objeto de ações posteriores pela Codevasf, através de suas unidades correspondentes às competências a elas atribuídas.

# REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Atlas do Desenvolvimento Humano. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 2000.

- Divisão Territorial do Brasil e Limites Territoriais. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística(IBGE) – Referência 2010

# Tabelas climáticas: Disponível em: https://pt.climate-data.org/america-do-sul/brasil/alagoas/olhodaguadasflores-43042/