SUMÁRIO

LISTA DE FIGURAS	vi

LISTA DE TABELAS	ix

INTRODUÇÃO	11

1.	OBJETO DO LICENCIAMENTO	15

1.1.	RESPONSÁVEIS PELO EMPREENDIMENTO.	15

1.2.	EMPRESA CONSULTORA	15

1.3.	ÓRGÃO RESPONSAVEL PELO LICENCIAMENTO	15

1.4.	EQUIPE TÉCNICA	16

2.	METODOLOGIA	17

3.	CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PROJETO	19

3.1.	Acesso	20

3.2.	Clima	22

3.3.	Aspectos Socioeconômicos	22

3.4.	Relevo	23

3.5.	Geologia	24

3.6.	Recursos Hídricos	26

3.7.	Características Urbanas.	31

3.8.	Energia Elétrica	31

3.9.	Condições Sanitárias	32

3.10.	Atividades Agrícolas na área do projeto	33

3.11.	Infraestrutura existente e planejadas	34

3.12.	Instituições Existentes	34

3.13.	Pedologia	35

4.	CARACTERIZAÇÃO GERAL DO EMPREENDIMENTO	36

4.1.	CRITÉRIOS E PARÂMETROS DO PROJETO	39

4.2.	CRITÉRIOS E PARÂMETROS ADOTADOS	39

4.3.	POPULAÇÃO DO PROJETO	40

4.4.	Cálculo das vazões	42

4.5.	Dimensionamento Hidráulico do Sistema	44

4.6.	MATERIAIS, ÓRGÃOS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DA REDE	47

4.7.	RESERVAÇÃO	48

4.8.	Estação de Tratamento de água – ETA	49

5.	DIAGNÓSTICO	50

5.1.	Conceitos das Áreas de Influências do Empreendimento	50

5.2.	DEFINIÇÃO DA ÁREA DIRETAMENTE AFETADA – ADA	52

5.3.	ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA - AID	54

5.4.	ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA – AII	56

5.5.	POVOADOS SUBSISTEMA BARRAGEM LESTE	57

5.6.	Unidades de Conservação	82

6.	AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS	83

6.1.	METODOLOGIA DE ANÁLISE DOS IMPACTOS	83

6.2.	Tipo de Intervenção	83

6.3.	Indicadores de Impactos Ambientais	86

6.4.	ANÁLISE DA AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS	92

6.5.	MEDIDAS COMPENSATÓRIAS E MITIGADORAS	97

7.	PROGNÓSTICO AMBIENTAL	102

8.	CONSIDERAÇÕES GERAIS	104

9.	PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	105

9.1.	NORMAS TÉCNICAS	109

9.2.	GESTÃO DOS RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO NO CANTEIRO DE OBRAS	109

9.3.	SEGREGAÇÃO E TRIAGEM	110

9.4.	ACONDICIONAMENTO	110

9.5.	TRANSPORTE	111

9.6.	DESTINAÇÃO FINAL	111

10.	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	114

ÍNDICE GERAL

- VOLUME 1	RELATÓRIO SÍNTESE DO PROJETO

- VOLUME 2	SERVIÇOS DE CAMPO

  - TOMO I - CARTOGRAFIA

  - TOMO II - GEOTECNIA

  - TOMO III - PEDOLOGIA

- VOLUME 3	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

  - TOMO I - OBRAS CIVIS

  - TOMO II - EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS

  - TOMO III - EQUIPAMENTOS ELETROMECÃNICOS

  - TOMO IV - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

  - TOMO V - SISTEMA DE AUTOMAÇÃO

- VOLUME 4	PEÇAS GRÁFICAS

- VOLUME 5	MEMORIAL DE CÁLCULO E DIMENSIONAMENTOS

- VOLUME 6	ORÇAMENTO DO PROJETO

  - TOMO I - MEMORIAL DESCRITIVO E QUANTITATIVOS

  - TOMO II - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

  - TOMO III - PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS

  - TOMO IV – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA

  - TOMO V- PROPOSTA DOS FORNECEDORES

- VOLUME 7	ESTUDOS AMBIENTAIS

- VOLUME 8 – PROJETOS COMPLEMTARES

  - TOMO I – PROJETO ELETRICO

  - TOMO II – PROJETO AUTOMAÇÃO/COMUNICAÇÃO

  - TOMO III – PROJETO ESTRUTURAL

  - TOMO IV – INSTALAÇÕES HIDROSANITARIA

- VOLUME 9 – RELATÓRIO DE DESAPROPIAÇÃO

- VOLUME 10 – MANUAL DE OPERAÇÃO DO SISTEMA

# LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Estação Museu de Delmiro Gouveia - Fonte: www.overmundo.com.br	20

Figura 2 - Mapa Rodoviário de Delmiro Gouveia Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudo e Projetos.	21

Figura 3 – Rota Delmiro Gouveira. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos.	21

Figura 4 – Gráfico comparativo demográfico de Delmiro Gouveia Censo 2000x2010. Fonte IBGE	22

Figura 5 - Escapas no Cânion do Rio São Francisco. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos.	24

Figura 6 - Mapa Geológico. Fonte: CPRM	25

Figura 7 - Bacia Hidrografica e Sub-Bacias do Rio Moxotó. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos.	27

Figura 8 - Bacia Hidrografica e Sub-Bacias do Rio Moxotó e região hidrografica do Talhada. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos.	28

Figura 9 – Riachos Influêntes subsistema Barragem Leste. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos.	29

Figura 10 - Domínios Hidrogeológicos. Fonte: CPRM	30

Figura 11 – Situação dos poços cadastrados. Fonte: CPRM	31

Figura 12 - Localização dos povoados do Subsistema XI.	36

Figura 13 - Traçado do sistema proposto para o Subsistema XI.	37

Figura 14 – Reservatório de distribuição (40m³).	38

Figura 15 – Área Diretamente Afetada – ADA. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Projeto e Estudos.	54

Figura 16 – Área de Influência Direta – AID. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Projetos e Estudos.	56

Figura 17 – Área de Influência Indireta. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Projetos e Estudos.	57

Figura 18 – Estrada pavimentada para povoado Barragem Leste. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos	58

Figura 19 – Povoado Barragem Leste. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos	58

Figura 20 – Povoado Jardim Cordeiro. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos	59

Figura 21 – Povoado Jardim Cordeiro. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos	59

Figura 22 – Povoado Alto Bonito. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos.	60

Figura 23 – Povoado Alto Bonito. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos.	60

Figura 24 – Assentamento Vila Zebu. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos.	60

Figura 25 – Assentamento Vila Zebu. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos.	60

Figura 26 – Povoado São José.. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos	61

Figura 27 – Povoado São José. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos	61

Figura 28 –Povoado Porto da Barra. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos	61

Figura 29 – Povoado Porto da Barra. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos	61

Figura 30 – Distrito São Sebastião. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos.	62

Figura 31 – Distrito São Sebastião. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos.	62

Figura 32 – Acampamento Jua. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos	63

Figura 33 - Acampamento Jua. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos	63

Figura 34 – Povoado Canafísula. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos	63

Figura 35 - Povoado Canafísula. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos	63

Figura 36 - Povoado Gangorra. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos	64

Figura 37 - Povoado Gangorra. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos	64

Figura 38 – Local da captação. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Projetos e Estudos.	64

Figura 39 – Local da captação. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Projetos e Estudos.	64

Figura 40 – Solo do subsistema Barragem Leste. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos	65

Figura 41 – Solo do subsistema Barragem Leste. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos	65

Figura 42 – Unidade de Saúde Jardim Cordeiro. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos.	66

Figura 43 - Igreja Jardim Cordeiro. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos.	66

Figura 44 - Mercadinho Jardim Cordeiro. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos.	66

Figura 45 – Distribuidora de Gás Jardim Cordeiro. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos.	66

Figura 46 – Igreja Barragem Leste. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos	67

Figura 47 – Mercado Barragem Leste. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos	67

Figura 48 – Maternidade Barragem Leste. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos	67

Figura 49 – Ginásio Barragem Leste. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos.	67

Figura 50 – Igreja Alto Bonito. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos	68

Figura 51 – Acesso Alto Bonito. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos	68

Figura 52 – Escola São José. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos.	69

Figura 53 – Centro de Saúde São José. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos	69

Figura 54 – Assembleia de Deus São José. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos.	69

Figura 55 – Posto de Saúde São José. COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos.	69

Figura 56 – Igreja Porto da Barra. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos.	70

Figura 57 – Escola Porto da Barra. COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos.	70

Figura 58 – Dance Clube São Sebastião e Juá. COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos.	70

Figura 59 – Posto de Saúde São Sebastião e Juá. COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos.	70

Figura 60 – Centro Espírita Canafísula. COHIDRO: Consultoria, Estudos e Projetos.	71

Figura 61 – Posto de Saúde Canafísula. COHIDRO: Consultoria, Estudos e Projetos.	71

Figura 62 – Dance Clube Gangorra. COHIDRO: Consultoria, Estudos e Projetos.	71

Figura 63 – Igreja Gangorra. COHIDRO: Consultoria, Estudos e Projetos.	71

Figura 64 – Vegetação subsistema Barragem Leste. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos	72

Figura 65 – Vegetação subsistema Barragem Leste. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos	72

Figura 66 – Flora subsistema Barragem Leste. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Projetos e Estudos.	74

Figura 67 –Flora subsistema Barragem Leste. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Projetos e Estudos.	74

Figura 68 – Animais no subsistema Barragem Leste. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos	75

Figura 69 – Animais no subsistema Barragem Leste. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos	75

Figura 70 - Bem Ti VI Fonte: www.avederapinabrasil.com	76

Figura 71 - Rolinha Fonte: www.avederapinabrasil.com	76

Figura 72 - Urubu Fonte: www.avederapinabrasil.com	76

Figura 73 - Socozinho Fonte: www.avederapinabrasil.com	76

Figura 74 - Águia Chilena Fonte: Google	76

Figura 75 - Pombão Fonte: www.facebook.com/pages/Bioma-Caatinga	76

Figura 76 - Uso e Ocupação do Solo Embrapa. Fonte: IMA adaptado por COHIDRO – Estudos, Projetos e Consultoria.	78

Figura 77 - Uso e Ocupação do Solo Embrapa. Fonte: IMA adaptado por COHIDRO – Estudos, Projetos e Consultoria.	79

Figura 78 - Uso e Ocupação do Solo Embrapa. Fonte: IMA adaptado por COHIDRO – Estudos, Projetos e Consultoria.	80

Figura 79 – Deficiência Hidrica na região do sertão. Fonte: IMA adapatado por COHIDRO – Estudos, Projetos e Consultoria.	81

Figura 80 – Deficiencia Hidrica na região do Subsistema Lagoa do Alto. Fonte: IMA adaptado por COHIDRO – Estudos, Projetos e Consultoria	82

Figura 81 - Armazenamento cimento.  Fonte: http://www.abcp.org.br	107

Figura 82 – Transporte de Blocos. Fonte: http://www.pauluzzi.com.br	108

Figura 83 - Contêiner Estacionário	111

# LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Poços cadastrados	30

Tabela 2 – Intervalo para parâmetros de STD para classificação da água.	31

Tabela 3 – Populações de Projeto: Método de Crescimento Geométrico	42

Tabela 4 – Vazões de Projeto obtidas.	43

Tabela 5 – Quantitativos de tubos dimensionados.	45

Tabela 6 – Bombas dimensionadas do recalque.	47

Tabela 7 – Reservação necessária dos sistemas	49

Tabela 8 – Espécies da Flora	72

Tabela 9 – Espécies da Fauna.	74

Tabela 10 – Espécies das aves.	77

Tabela 11 – Valores Deficiência Hidrica	81

Tabela 12 – Fase de implantação referente ao meio socioeconômico.	84

Tabela 13 – Fase de implantação referente ao meio físico.	84

Tabela 14 – Fase de implantação referente ao meio biótico.	85

Tabela 15 – Fase de operação referente ao meio físico.	85

Tabela 16 – Fase de operação refetente ao meio socioeconômico.	85

Tabela 17 – Fase de operação refetente ao meio biótico.	86

Tabela 18 – Avaliação dos impactos sobre o ar durante as obras.	86

Tabela 19 – Avaliação dos impactos sobre as águas.	86

Tabela 20 – Avaliação dos impactos sobre o solo.	87

Tabela 21 – Avaliação dos impactos sobre a fauna.	88

Tabela 22 – Avaliação dos impactos sobre a flora.	88

Tabela 23 – Avaliação dos impactos sobre a socioeconômia	88

Tabela 24 – Avaliação dos impactos sobre o ar.	89

Tabela 25 – Avaliação dos impactos sobre as águas.	89

Tabela 26 – Avaliação dos impactos sobre o solo.	90

Tabela 27 – Avaliação dos impactos sobre a fauna.	90

Tabela 28 – Avaliação dos impactos sobre a flora.	91

Tabela 29 – Avaliação dos impactos sobre a socioeconômia.	91

Tabela 30 – Matriz de impactos	92

Tabela 31 – Matriz de impactos	92

Tabela 32 – Matriz de mitigação	92

Tabela 33 – Matriz de mitigação	92

Tabela 34 - Matriz de interação referente à fase de implantação	93

Tabela 35- Matriz de medidas mitigadoras na fase de implantação	94

Tabela 36 - Matriz de interação de avaliação dos impactos da fase de operação	95

Tabela 37 - Valoração dos Impactos por componente ambiental da fase de implantação.	96

Tabela 38 - Valoração dos Impactos por componente ambiental da fase de operação.	96

Tabela 39 - Classificação dos RCC Segundo a Resolução CONAMA 307/02.	106

Tabela 40 – Normas de PGRCC	109

Tabela 41 - Cores padronizadas dos recipientes para cada tipo de resíduos.	111

# INTRODUÇÃO

O presente relatório visa oferecer subsídios técnicos para tomadas de decisões por parte do órgão ambiental e complementa um projeto técnico de engenharia no que se refere à minimização de impactos ambientais. Deste modo as análises aqui representadas se propõem a diagnosticar de forma objetiva área de implantação do empreendimento.

Desta forma o relatório ambiental tem como objetivo avaliar e diagnosticar os efeitos ambientais advindos da implantação sistemas de abastecimento d’água para consumo humano em comunidades rurais difusas, localizadas no município Delmiro Gouveia, no estado de Alagoas, com suprimento hídrico pelo canal do sertão alagoano, contemplando com medidas claras, objetivas e necessárias à minimização ou mitigação e compensação de seus efeitos negativos.

“Define-se por sistema de abastecimento público de água o conjunto de obras, equipamentos e serviços destinados ao abastecimento de água potável de uma comunidade para fins de consumo doméstico, serviços públicos, consumo industrial e outros usos. Essa água fornecida pelo sistema deverá ser, em quantidade suficiente e da melhor qualidade, do ponto vista físico, químico, e bacteriológico.” (Azevedo Netto, 1998 apud Freire Paula, 2000).

Um sistema de abastecimento público de água compreende diversas unidades a saber: (Azevedo Netto, 1998 apud Freire Paula, 2000):

- Manancial (no caso do empreendimento em estudo, a captação se dá no Canal do Sertão);

- Captação;

- Adução e subadução: de água tratada ou água bruta

- Tratamento;

- Reservação;

- Distribuição: redes distribuidoras;

- Estações elevatórias ou de recalques (quando necessárias): de água bruta ou água tratada.

As linhas adutoras são definidas como as canalizações principais destinadas a conduzir água entre as unidades de um sistema público de abastecimento, que antecedem à rede de distribuição e que interligam a captação e tomada de água à estação de tratamento de água, e esta aos reservatórios de um mesmo sistema. (Azevedo Netto, 1998 apud Freire Paula, 2000).

Mananciais são todas as fontes de água, superficiais ou subterrâneas, que podem ser usadas para o abastecimento público. Isso inclui, por exemplo, rios, lagos, represas e lençóis freáticos. Para cumprir sua função, um manancial precisa de cuidados especiais, garantidos nas chamadas leis estaduais de proteção a mananciais. O aproveitamento e a conservação dos recursos hídricos são atividades que requerem concepção, planejamento, administração, projeto, construção e operação de meios para o controle e a utilização racional das águas. A utilização dos recursos hídricos para setores de abastecimento de água, irrigação, geração de energia e navegação fluvial pressupões a quantificação de diversas grandezas do ciclo hidrológico, bem como de suas respectivas variabilidades, como o objetivo de estabelecer vazões características para o projeto e operação das estruturas hidráulicas envolvidas. (NAGHETTINI, Mauro)

Captação: entende-se por captação de água de superfície o conjunto de estruturas e dispositivos construídos ou instalados junto a um rio, ribeirão, córrego ou lago, para retirada de água destinada ao abastecimento de comunidades humanas. (PRINCE, Aloísio de A)

Adução: as adutoras são tubulações encarregadas pelo transporte de água entre unidades do sistema de abastecimento que precedem a rede de distribuição. Assim, as adutoras interligam a captação à estação de tratamento de água para os consumidores, são chamadas de subadutoras. A adução por gravidade constitui o meio mais seguro e econômico de se transportar a água. Todavia, nem sempre existe um desnível suficiente para conduzir, por gravidade, a vazão necessária entre os pontos a serem interligados. Nesses casos, elevatórias são necessárias e as adutoras a elas interligadas são classificadas como adutoras por recalque. Outra forma de classificar as adutoras diz respeito à natureza da água transportada. Assim, quando antecedem a estação de tratamento de água são denominadas de adutoras de água bruta e, após receber tratamento, por adutora de água tratada. (COELHO, Márcia M L P; BAPTISTA, Márcio B)

Estações elevatórias: Tendo em vista a economia de energia, facilidade de operação, manutenção e segurança, seria desejável que os escoamentos fossem inteiramente por gravidade. Contudo, algumas vezes, os locais a serem atendidos estão em pontos altos ou muito afastado das fontes de abastecimento de água. Deste modo, as elevatórias tornam-se essenciais na captação, adução, tratamento e rede de distribuição de água, para conduzir o líquido a cotas mais elevadas, ou para aumentar a capacidade de adução do sistema. As elevatórias de sistema de abastecimento de água, quando destinadas a conduzir águas não tratadas, denominam-se elevatórias de água bruta. Caso contrário, são denominadas elevatórias de água tratada e normalmente são instaladas após as estações de tratamento de água para o bombeamento do líquido até os reservatórios. As elevatórias de água bruta normalmente fazem parte das captações e, portanto, estão sujeitas às condições impostas pelos mananciais, quais sejam, nível e profundidade da lâmina d’água, bem como distância entre a captação e a elevatória. (COELHO, Márcia M L P)

Tratamento de água: no sistema de abastecimento de água, tem-se como objetivo final disponibilizar água potável aos usuários, de forma contínua e em quantidade e pressões adequadas. O tratamento da água bruta antes de sua distribuição, para que a água não ofereça riscos sanitários à população. No Brasil, a prática consagrada para tratamento de águas superficiais, na maioria das situações, inclui as seguintes etapas: Clarificação, destinada a remover sólidos presentes na água, está etapa ocorre nos decantadores, flotadores e filtros; desinfecção, destinada a inativar microrganismo patogênicos; fluoretação, para prevenção da cárie dentária infantil; estabilização química, para controle da corrosão e da incrustação da água nas tubulações, concreto e etc. Trata-se de uma preocupação econômica com a integridade das instalações domiciliares e do sistema de distribuição. (PÁDUA, Valter L)

Reservação: As unidades de reservação são tradicionalmente concebidas e operadas enfocando como objetivos principais a regularização entre a vazão de adução e de distribuição, o condicionamento das pressões na rede de distribuição, bem como, quando necessário, a reserva para combate a incêndios e outras situações emergenciais. Em relação a regularização entre as vazões de adução e de distribuição, as unidades que antecedem o reservatório são usualmente dimensionadas para a vazão média do dia de maior consumo, produto da cota per capita pela população de projeto, maximizada pelo coeficiente do dia de maior consumo. Os reservatórios podem ser elevados, apoiados, semi-enterrados e enterrados. Os reservatórios elevados apresentam laje de fundo em cota superior à do terreno, usualmente de menores dimensões, e objetivam primordialmente condicionar as pressões dinâmicas nas áreas de maior cota topográfica. Os reservatórios enterrados são construídos abaixo da cota do terreno e, salvo em cidades montanhosas, estão associados a unidades elevadas respondendo pela maior parte do volume de reservação do sistema. Similarmente inserem-se os reservatórios semi-enterrados quando pelo menos um terço da altura está abaixo da cota do terreno e reservatório apoiado nos quais menos de um terço da altura está abaixo do nível do solo. No projeto em estudo, será utilizado dois tipos de reservatório o elevado e o apoiado. (COELHO, Márcia M L P; LIBÂNIO, Marcelo)

Rede de distribuição: é a unidade do sistema de abastecimento de água constituída por tubulações e órgão acessórios instalados em logradouros públicos, e que tem por finalidade fornecer, em regime contínuo (24horas por dia), água potável em quantidade, qualidade e pressão adequadas a múltiplos consumidores (residenciais, comerciais, industriais e de serviços) localizados em uma cidade, vila ou outro tipo de aglomeração urbana, a denominação rede de distribuição provém da forma como as suas tubulações são instaladas, formando rede de condutos interligados entre si e possibilitando diversas derivações para a distribuição da água potável aos imóveis abastecidos. (PRINCE, Aloísio de A).

# OBJETO DO LICENCIAMENTO

O presente estudo serve para o licenciamento ambiental do sistema de abastecimento d’água para consumo em comunidades rurais difusas, localizadas no município Delmiro Gouveia, no estado de Alagoas, com suprimento hídrico pelo canal do sertão alagoano.

## RESPONSÁVEIS PELO EMPREENDIMENTO.

Requerente: CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba.

Endereço: Travessa Castro Alves, s/n, Santa Luzia, Penedo/AL.

CEP:  57.200-000

Telefones: (82) 3551-2261

## EMPRESA CONSULTORA

COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos.

CNPJ: 40.175.044/0002-58

Endereço: Rua Doutor Antônio Pedro de Mendonça, 49, Maceió - AL.

CEP: 57.030-070

Telefones: (82) 3231-6539

## ÓRGÃO RESPONSAVEL PELO LICENCIAMENTO

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS – IMA

CNPJ: 12.958.179/0001-73

Endereço: Av. Major Cícero de Góes Monteiro, 2197, Mutange, Maceió-AL.

Telefone: (82) 3223-3406

E-mail: info@ima.al.gov.br

## EQUIPE TÉCNICA

| Coordenador do estudo; - Luiz Antônio Gomes de Barros Pontes | Engenheiro Ambiental e Sanitarista CREA – 021417029-2 |
| --- | --- |
| - Carlos Alberto Inácio da Silva | Geógrafo Me. Recursos Hídricos CREA – 021238683-2 |
| - Tays Vasconcelos | Estagiária Engenharia Ambiental e Sanitária – COHIDRO. |

# METODOLOGIA

Estudo foi feito com uma visita ao local onde vai ser feito ou beneficiado pelo empreendimento, no caso desse estudo, sistema adutor de abastecimento de água, o levantamento de dados local foi feito através de uma visita de carro com uma equipe contendo um Engenheiro Ambiental, Administrador, Geografo e Topografo. Durante o estudo, foi feito entrevista com os moradores dos povoados para saber da oferta de água existente no local, e a demanda necessária para o desenvolvimento hidro-agrícola e de consumo humano.

Os memoriais e arquivos dos Engenheiros Civis responsáveis pelo projeto serviu de base para realização do estudo, como Memorial Descritivo, Memorial de Cálculo, Sistema Viário e Desenho da rede de Subsistema.

O material de estudos básicos do projeto também serviu como base para realização do estudo, como Pedologia, Topografia e Geotécnia.

Para Elaboração dos Mapas de região de hidrográfica, uso e ocupação do solo, área diretamente afetada (ADA), Área de influência Direta (AID) e Área de influência Indireta, utilizou-se o programa arcgis 2012, utilizando os arquivos vetoriais fornecidos pelo IMA, IBGE e Google Earth.

Durante a visita técnica para capturação das imagens de avaliação dos meios físico, socioeconômicos e bióticos, se utilizou uma câmera Nikon COOLPIX S2700 DIGITAL de CNPJ: 04.854.120/0001-07.

Para determinação das ADA levou em consideração os locais onde vão sofre obra de engenharia direta, para AID levou em consideração a bacia hidrográfica da região e AII ficou determinada pelos futuros impactos socioeconômicos da região.

Para determinar o mapeamento de uso e ocupação do solo ficou determinado pelos dados vetoriais do IMA.

O Levantamento das áreas de patrimônio arquitetônico nas áreas de influência do empreendimento ficou determinado pela visita de campo e pelos dados do IBGE.

O passivo da área foi feito o levantamento através de uma matriz de interações onde determina os impactos positivos e negativos do empreendimento, e quantificando o somatório final, determinando a viabilidade do projeto.

A descrição da área de entorno foi feita com os dados da visita técnica onde capturou os povoados existentes, junto com os arquivos vetoriais do IMA e IBGE, foi feito o estudos e avaliação do solo, flora e fauna.

# CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PROJETO

Segundo o IBGE Delmiro Gouveia é um município histórico criado em 16 de junho de 1952, situado na divisa com os Estados de Sergipe, Bahia e Pernambuco. Delmiro Gouveia presta seu nome a uma homenagem ao desbravador cearense Delmiro Gouveia, construtor da primeira hidroelétrica da América Latina, a usina Angiquinho. O primeiro nome de Delmiro Gouveia foi Pedra e o povoado se criou a partir de uma estrada de ferro da Great-Western.

O município de Delmiro Gouveia possui uma área de 607,81 km² (IBGE 2010), e está situado no extremo oeste do estado de Alagoas. O município avança até os limites com o estado da Bahia. Faz parte da mesorregião do Sertão Alagoano e integra a microrregião Geográfica do Sertão do São Francisco, tendo como limite norte os municípios de Pariconha e Água Branca, ao sul o Rio São Francisco, a leste Olho D’Água do Casado e a oeste os estados da Bahia e de Pernambuco.

Localizada num vasto pediplano, a cidade de Delmiro Gouveia dista cerca de 6,0 km do rio São Francisco. É abastecido com água pela adutora do Sertão e sua altitude máxima é de 635 metros na Serra D’Água. Situa-se ainda, entre as coordenadas geográficas aproximadas 90 15' e 90 20' da latitude sul e 380 05' e 380 10' de longitude a oeste de Greenwich.

Uma de suas principais atrações é o museu Delmiro Gouveia e como atrativo também se encontra na cidade, uma parte do cânion do São Francisco. Entre os festejos, estão à festa da Padroeira em outubro e o carnaval, os mais populares.

Figura 1 – Estação Museu de Delmiro Gouveia - Fonte: www.overmundo.com.br

# Acesso

O município de Delmiro Gouveia está distante 294 quilômetros de Maceió, tendo como principais vias de acesso às rodovias BR 316, BR 101, AL 220, AL 145, a BR 423, que o liga a Pernambuco e a BR 110, que faz a comunicação com Paulo Afonso, no estado da Bahia.

Figura 2 - Mapa Rodoviário de Delmiro Gouveia Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudo e Projetos.

Figura 3 – Rota Delmiro Gouveira. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos.

## Clima

O clima de Delmiro Gouveia é quente e seco, marcado por temperaturas que durante o dia chegam a 40ºC e à noite a 20ºC, sendo o trimestre de junho a agosto o mais frio, com temperatura em torno de 23ºC. Nos meses mais quentes, de dezembro a março, a temperatura média aproxima-se dos 28ºC. A precipitação anual varia de 600 mm a 700 mm, com distribuição irregular no decorrer do ano. Segundo a classificação de Thornthwaite, o clima é megatérmico semiárido, com grande deficiência hídrica no verão. (CPRM)

## Aspectos Socioeconômicos

Estudos realizados e apresentado pelo Censo do IBGE de 2010 mostra que a população total de Delmiro Gouveia é de 48.096 habitantes, onde a área urbana apresenta uma concentração de 34.854 habitantes e a rural de 13.242. Dessa forma, a cidade apresenta uma densidade demográfica de 79,13 habitantes/km2, com grau de urbanização de 49,53.

Figura 4 – Gráfico comparativo demográfico de Delmiro Gouveia Censo 2000x2010. Fonte IBGE

O PIB per capita de Delmiro Gouveia situa-se em torno de R$ 5.800,00.

No ranking de desenvolvimento, Delmiro Gouveia está em 9º lugar no estado (9/102 municípios) e em 3.852º lugar no Brasil (3.852/5.561 municípios) (www.desenvolvimentomunicipal.com.br).

Na área educacional, existem 14 escolas de ensino pré-escolar, 47 escolas de ensino fundamental, 03 estabelecimentos de ensino médio, além da UFAL. Da população total residente com idade acima de 10 anos, 55,41% são alfabetizados. (CPRM, 2007).

A infraestrutura cultural e de lazer conta com: 05 estações repetidoras de TV, 01 estação de rádio AM, 03 estações de rádio FM, 03 jornais diários, 01 jornal semanal, 01 biblioteca pública e 01 museu. Existem no município agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil.

## Relevo

Segundo o CPRM Delmiro Gouveia geologicamente, o município situa-se no domínio das rochas cristalinas, aflorando predominantemente granitoides, ocorrendo também os arenitos da Formação Tacaratu, da Bacia Sedimentar do Jatobá. Os arenitos avermelhados podem ser visualizados, formando escarpas no cânion do Rio São Francisco. Como principais ocorrências minerais aparecem: cobre, minerais industriais (argila), quartzo e minerais de uso na construção civil (areia).

Localizado no pediplano do Baixo São Francisco, o município teve suas formas modeladas pela ação dos climas quente e seco. As diferentes resistências litológicas resultaram nas elevações que formam blocos residuais representados por granitoides, enquanto as áreas planas foram modeladas nas demais litologias. A altitude máxima do município é de 635m na Serra d’água.

Figura 5 - Escapas no Cânion do Rio São Francisco. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos.

## Geologia

O município de Delmiro Gouveia encontra-se geologicamente inserido na Província Borborema, representada pelos litótipos do Complexo Belém do São Francisco, pela Suíte Intrusiva Peraluminosa Xingó e pela Formação Tacaratu (Figura 6). O Complexo Belém do São Francisco (MP3bf), está ali constituído por leuco-ortognaisses tonalítico-granodioríticos migmatizados e enclaves de supracrustais. A Suíte Intrusiva Peraluminosa Xing ó (NP3g2x), é formada por leucogranitos e granodioritos (feições migmatíticas locais). A Formação Tacaratu (St), expõe arenitos finos, médios a grossos e conglomerado (leque aluvial, fluvial entrelaçado e eólico). (CPRM)

Figura 6 - Mapa Geológico. Fonte: CPRM

## Recursos Hídricos

- Superficial

O município de Delmiro Gouveia é banhado pelas bacias hidrográficas dos rios São Francisco e Moxotó, que drenam uma área de 42 km² e pelos riachos de Olho D’Água, da Cruz, Maxixe e do Talhado, com área de 70 km2.

A Bacia Hidrográfica do Rio Moxotó, inserida totalmente dentro dos limites do semiárido nordestino, situa-se quase que totalmente na porção central do Estado de Pernambuco e na parte Oeste do Estado de Alagoas, perfazendo uma área de aproximadamente 9.752,71 Km2 (8.778,05 Km2 no estado de Pernambuco e 974,66 Km2 no estado de Alagoas).

A Bacia hidrográfica do rio São Francisco, com área de drenagem de 634.781 
quilômetros (8% do território nacional), abrange sete Unidades de Federação: Bahia, 
Minas Gerais, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Goiás e Distrito Federal. É um rio de 
grande importância nacional em função do volume de água que transporta para a 
região semiárida do Nordeste, bem como pela contribuição histórica e econômica na 
fixação das populações ribeirinhas e na criação das cidades que surgiram ao longo 
do seu vale.

A referida bacia hidrográfica, também contempla fragmentos de diversos biomas, salientando-se a floresta Atlântica em suas cabeceiras, o Cerrado (Alto e Médio São Francisco) e a Caatinga (Médio e Submédio São Francisco).

Seu curso é subdividido em trechos, correspondendo a quatro regiões geográficas:

• Baixo São Francisco, de Paulo Afonso (BA) até a foz, em Alagoas;

• Submédio São Francisco, de Remanso (BA), até Paulo Afonso (BA);

• Médio São Francisco, de Pirapora (MG), até Remanso (BA);

• Alto São Francisco, das nascentes, em Minas Gerais, até a cidade de

Pirapora (MG).

Figura 7 - Bacia Hidrografica e Sub-Bacias do Rio Moxotó. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos.

Figura 8 - Bacia Hidrografica e Sub-Bacias do Rio Moxotó e região hidrografica do Talhada. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos.

A localização do sistema em relação a sub-bacia do rio moxotó e região hidrográfica do Talhada, está localizado na parte do baixo São Francisco, e a figura 8 mostra os riachos influentes na região de Delmiro Gouveia que são: Riacho Bom Jesus, Cachoerinha, dos Juremas, Olho d’Água e Serra Negra.

Figura 9 – Riachos Influêntes subsistema Barragem Leste. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos.

- Subterrâneos

Área do município em estudo está inserida em dois Domínios Hidrogeológicos: o Fissural e o Intersticial. O Domínio Fissural é composto por rochas do embasamento cristalino da Província Borborema, Sistema de Dobramentos Sergipano e Maciço Pernambuco-Alagoas. O Domínio Intersticial constituído por rochas sedimentares, representado no município pelos arenitos da Formação Tacaratú (Paleozóica) inserido no Subdomínio Paleozóico –Mesozóico.

Figura 10 - Domínios Hidrogeológicos. Fonte: CPRM

De acordo com estudo realizado pela CPRM (2007) em Delmiro Gouveia, existiam 8 pontos de exploração de água subterrânea, todos poços tubulares.

A Tabela 1 apresenta a situação dos poços cadastrados conforme finalidade do uso.

Tabela 1 – Poços cadastrados

| NATUREZA DOS POÇOS | ABANDONADO | NÃO INSTALADO | EM OPERAÇÃO | PARALIZADO | TOTAIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comunitário | - | - | - | 1 | 1 |
| Particular | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Indefinido | 4 | 1 | - | - | 5 |
| Total | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 |

Figura 11 – Situação dos poços cadastrados. Fonte: CPRM

Para efeito de classificação e de acordo com a Portaria n° 1469/FUNASA, é estabelecido para padrão de potabilidade o valor máximo de sólidos dissolvidos (STD) de 1000mg/l e os seguintes intervalos para caracterização de água.

Tabela 2 – Intervalo para parâmetros de STD para classificação da água.

| 0 a 500 mg/L | água doce |
| --- | --- |
| 501 a 1.500 mg/L | água salobra |
| > 1500mg/L | água salgada |

## Características Urbanas.

O município de Delmiro Gouveia possui uma população distribuída em várias localidades. Entre as localidades de maior representação para o município, destacam-se: Caixão, Olho D’ Aguinha, Pedrão, Vila Zebu, Alto do Bonito, Olaria, Bela Vista, Salgado, Sinimbu, Lagoinha, Lajedo Alto, Araçá, Volta, Malhada, Terra Vermelha, Bom Jesus, entre outras.

## Energia Elétrica

Face à proximidade das usinas da CHESF, em especial Paulo Afonso, Moxotó e Xingó, o município não apresenta problema de suprimento de energia elétrica, na região a ELETROBRÁS Distribuição Alagoas - é quem opera a distribuição de energia no estado de Alagoas.

A operação é feita através de subestações instaladas em Delmiro Gouveia, com voltagem de 220 v. Cerca de 80% das pessoas são beneficiadas por esse serviço nas zonas urbanas, ao passo que, nas áreas rurais, há uma baixa utilização de energia elétrica pelos agricultores, face terem sido atendidos pelo programa Luz no Campo do Governo Federal.

## Condições Sanitárias

O município de Delmiro Gouveia apresenta déficits no atendimento de serviços de esgotamento sanitário, abastecimento de água e disposição do lixo. Porém, o principal problema quanto ao saneamento ambiental no município está relacionado à deficiência no sistema de esgotamento sanitário. Parte, das edificações da cidade, está ligada à rede pública de esgotos, que não atinge todo o perímetro urbano, ou possui fossa, porém, uma parcela significativa de residências, principalmente as localizadas em bairros periféricos, não é servida de nenhum tipo de sistema de esgoto, depositando os dejetos diretamente nos canais ou em vias públicas. O esgoto corre nos canais a céu aberto provocando concentração de águas estagnadas, proliferação de ratos, doenças, mau cheiro e aumentando o nível de poluição da Bacia Hidrográfica do rio São Francisco. Entre alguns dos problemas identificados, quanto a esse atendimento consta que a Estação de Tratamento de Efluentes (lagoas de estabilização, filtro biológico), está funcionando precariamente; a rede coletora não atinge toda a cidade, parte das residências utiliza sistemas estáticos, fossas rudimentares sem sumidouro; nos povoados rurais o esgoto corre a céu aberto.

Quanto à situação dos resíduos Sólidos que são produzidos e recolhidos no município cerca, de 78%, em torno de 22 t/dia, o problema também é muito preocupante, pois são encaminhados para um lixão a céu aberto, situado próximo ao centro da cidade, não existe um plano de gestão de limpeza pública e existe cerca de 50 catadores catalogados, o percentual de lixo reciclável é de 35%, dados dos estudos da Brencorp para a SEMARH em 2011.

O abastecimento de água é a infraestrutura de melhor atendimento a população de Delmiro Gouveia, pois cerca de 80% é atendida, tanto pela rede de distribuição da CASAL, outro percentual menos utilizam outras formas de abastecimento poço, nascente, chafariz, carro pipa etc.

O Rio São Francisco é o único manancial com vazão segura em toda a região do semiárido alagoano. Os sistemas coletivos de distribuição de água, que atendem ao município e operados pela CASAL (Companhia de Saneamento de Alagoas) são 2 (dois): o Sistema Coletivo de Barragem Leste, que abastece os povoados de Barragem Leste, Jardim Cordeiro, Craíbas do Lino, Alto do Bonito, , Sinimbú, Gangorra e Caraibeiras do Teodósio, e o Sistema Coletivo do Sertão que é interligado para atender também as cidades de Delmiro Gouveia, Pariconha, Olho D’água do Casado, Água Branca, Inhapi, Mata Grande, Canapi, além de vários povoados pertencentes a Delmiro Gouveia, que são abastecidos por rede com sangria na adutora principal, dentre eles: Salgado, Rabeca, Lagoinha, Cruz, Pedrão. Os povoados, de São José e São Sebastião, possuem reservatórios individuais e são abastecidos, por rede e com captação própria no rio São Francisco.

## Atividades Agrícolas na área do projeto

Os sistemas produtivos do município estão inter-relacionados, contudo, vê-se a resistência dos agricultores, na promoção do desenvolvimento da agricultura de subsistência, ainda é uma realidade. Esses cultivos são intensificados no período úmido, destacando-se o milho, feijão, fava, abóbora, melancia e mandioca. No aspecto irrigação os núcleos compostos pelos sítios São José, Olho D’Águinha e Canafístula; os assentamentos Lameirão, Malhada e Boa Vista; e pelo acampamento Juá, desenvolvem agricultura irrigada, fazendo a captação diretamente do rio São Francisco ou da barragem Moxotó. Todos os investimentos em equipamentos, rede elétrica e sistema de bombeamento foram feitos com recursos próprios. Situação diferenciada encontra-se no acampamento Juá, onde a maioria desenvolve sistemas de produção de hortaliças, fruticultura e forragicultura, utilizando sistema de irrigação PAIS, além de microaspersão e aspersão convencional.

Quanto à comercialização dos produtos agropecuários, as famílias utilizam os espaços das feiras e mercados públicos para comercialização direta ao consumidor, além da participação em programas dos governos federal e municipal, a exemplo do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e do Programa Nacional da Alimentação Escolar (PNAE) e se utilizam também da forma de comercialização por meio de atravessadores.

A área de pecuária, conta com rebanhos (cabeças): bovinos o mais importante; suínos; equinos; asininos; muares; caprinos; ovinos, aves. A produção leiteira é de cerca de 800.000 litros e a de ovos de galinha – 20.000 dúzias.

Na área agrícola: o Feijão se destaca e é cultivado em cerca 1.100 ha. O extrativismo vegetal produz carvão vegetal e lenha, evidenciando a geração de problemas de ordem ambiental em uma região frágil como a semiárida.

## Infraestrutura existente e planejadas

A cidade de Delmiro Gouveia é bem servida de comércio, Serviços, Indústria de Transformação, Agropecuária e Atividades de Extrativismo Vegetal e Silvicultura.

Atualmente conta com umas 500 empresas com CNPJ, atuantes, ocupando cerca de 6% da população.

O referido município dispõe de agências bancárias como a da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil.

A rede pública de saúde dispõe de 01 hospital, 08 unidades ambulatoriais, 03 postos de saúde e 01 centro de saúde. A infraestrutura urbana indica 40% das vias pavimentadas e 100% iluminadas. Na área educacional, existem 14 escolas de ensino pré-escolar, 47 escolas de ensino fundamental, 03 estabelecimentos de ensino médio e um núcleo da UFAL. Da população total residente com idade acima de 10 anos, (55,41%) são alfabetizados.

Veículos de comunicação na cidade: 05 estações repetidoras de TV, 01 estação de rádio AM, 03 estações de rádio FM, 03 jornais diários, 01 jornal semanal.

## Instituições Existentes

A cidade de Delmiro Gouveia apresenta algumas instituições dentre elas hospital, posto de saúde, escola estaduais, municipais e particulares, Universidade Federal, correios a agências bancárias, além de Unidades da Secretaria de Estado da Agricultura - Gerências Regionais, Unidades da Secretaria de Estado da Fazenda- Postos Fiscais, CODEVASF – Escritórios Regionais dentre outras.

## Pedologia

O solo é o produto resultante da ação do clima e organismos atuando sobre o substrato. Na região estudada e, mais especificamente no município em questão o processo de alteração das rochas é intenso devido à composição petrográfica.

Assim, a região de Delmiro Gouveia apresenta os solos Brunos não Cálcicos, pouco profundos e de fertilidade natural alta. Nas baixas vertentes do relevo suave ondulado e das cristas, os Planossolosos Brunos não Cálcicos, pouco profundos, mal drenados e fertilidade natural alta.

# CARACTERIZAÇÃO GERAL DO EMPREENDIMENTO

A concepção do projeto teve como objetivo o abastecimento de água dos povoados de Canafístula, Juá e Porto da Barra que não são atendidos por nenhuma rede da CASAL

A concepção do projeto procurou adequar os materiais utilizados à realidade econômico-financeira das populações alvo do empreendimento sem prejudicar a boa técnica exigida pelas normas brasileiras.

A solução proposta consiste na derivação na rede do projeto de aproveitamento hidroagrícola, em seu Nó-2, derivando para a ETA. Após o tratamento as águas seguirão para um reservatório apoiado de 150 m³ e, posteriormente, para a reservação elevada, de 40 m³ (Figura 14). Do reservatório elevado está prevista uma rede que, através de suas ramificações, atenderá aos povoados contemplados Figura 12 e 13.

Figura 12 - Localização dos povoados do Subsistema XI.

Figura 13 - Traçado do sistema proposto para o Subsistema XI.

Figura 14 – Reservatório de distribuição (40m³).

A realização desta obra propiciará àquelas comunidades o fornecimento de água potável, primeira necessidade humana para sua sobrevivência, além de elevar o nível de desenvolvimento local, com a melhoria das condições de vida e aumento da produtividade, gerando renda familiar e capital social.

## CRITÉRIOS E PARÂMETROS DO PROJETO

- NB  01404/92 - Cadastro de sistema de abastecimento de água;

- NB 01106/87 - Desinfecção de tubulações de sistema público de abastecimento de água;

- NB 00587/92 - Estudos de concepção de sistemas públicos de abastecimento de água;

- EB 00825/87 - Materiais para revestimento de base asfáltica empregados em tubos de aço para condução de água de abastecimento;

- NB 00591/91 - Projeto de adutora de água para abastecimento público;

- NB 00589/92 - Projeto de captação de água de superfície para abastecimento público;

- NB 00594/94 - Projeto de rede de distribuição de água para abastecimento público;

- NB 00593/94 - Projeto de reservatório de distribuição de água para abastecimento público;

- NB 00590/92 - Projeto de sistema de bombeamento de água para abastecimento público;

- EB 01615/83 - Reservatório de poliéster reforçado com fibra de vidro para água potável para abastecimento de comunidades de pequeno porte.

Além das normas técnicas da ABNT citadas, foram observadas as normas e critérios estabelecidos pela Companhia de Água e Saneamento de Alagoas - CASAL e pela CODEVASF.

## CRITÉRIOS E PARÂMETROS ADOTADOS

Os principais parâmetros e critérios de projeto utilizados foram os seguintes:

- Recobrimento mínimo do coletor = 0,90 m;

- Demanda per capita (qm) de 120 litros por habitante por dia;

- Tempo de funcionamento de 24 horas;

- Coeficiente do dia de maior consumo (K1) de 1,20;

- Coeficiente da hora de maior consumo (K2) de 1,50;

- Coeficiente de perda (K3) de 1,20;

Mínima carga de pressão a ser disponibilizada na rede de 6 m.c.a. d'água.

## POPULAÇÃO DO PROJETO

O projeto de um sistema de abastecimento de água para uma região qualquer deve levar em consideração a demanda de água que se verificará em uma determinada época, em razão de sua população urbana. Admitindo ser o consumo, variável e crescente, é fundamental fixar a época até a qual o sistema poderá funcionar satisfatoriamente, sem sobrecarga nas instalações ou deficiências na distribuição. O tempo que decorre até atingir essa época define o período de projeto que será de 20 anos.

Fixado o período de projeto, é necessário conhecer-se a população de projeto. Com isto, poderá ser feita uma estimativa do consumo de água na época considerada e conseqüentemente obtenção das vazões do projeto.

Diversos são os métodos aplicáveis para o estudo do crescimento populacional. Dentre os métodos matemáticos mais conhecidos, destacam-se os processos de crescimento aritmético, geométrico e logístico. No projeto desenvolvido foram utilizados o crescimento geométrico, considerando 20 anos do período do projeto.

A população futura tem que ser definida por previsão. Como esta é sujeita a falhas, encontram-se sistemas atingindo o seu limite de eficiência antes ou depois de decorridos os n anos. O importante é que a previsão seja feita de modo criterioso, com base no desenvolvimento demográfico do passado próximo, a fim de que a margem de erro seja pequena.

Tendo em vista as considerações relacionadas, optou-se pela adoção da taxa média de crescimento de 3,45%.

Como a área em questão encontra-se em potencial expansão, estabeleceu-se como horizonte de alcance 20 anos, tendo como horizonte o ano de 2034(Tabela 2 ).

Para a definição da população inicial (população atual), utilizou como base o cadastro realizado. Como nem todas as casas foram cadastradas, já que algumas não quiseram o cadastro, umas não responderam e outras  eram casas fechadas, foi calculada a razão das pessoas cadastradas pelo número de casas cadastradas, obtendo assim a média de pessoas por casa. Deste modo, foi assumido para essas casas, cujo cadastro não foi possível, a quantidade de pessoas por casa, chegando, assim, ao valor total para população inicial.

Diante disso, o método de crescimento adotado pode ser expresso pela seguinte Expressão:

Diante disso, o método de crescimento adotado pode ser expresso pela seguinte Expressão:

Onde:

Pf = População Futura;

Pat = População Atual; e

Tc = Taxa de Crescimento Geométrico.

Tabela 3 – Populações de Projeto: Método de Crescimento Geométrico

## Cálculo das vazões

A vazão foi calculada multiplicando o consumo médio per capita (qm) pela população final de projeto (P) de cada lote e pelos coeficientes do dia de maior consumo (K1), hora de maior consumo (K2) e coeficiente de perda (K3). Visto que o sistema irá funcionar durante as 24 horas diárias abastecendo a população, este valor foi dividido por 86.400 de modo a se obter o valor em L/s.

| Vazão Média: |  |
| --- | --- |
| Vazão de Máxima Diária: (Vazão de Adução) |  |
| Vazão Máxima Horária: (Vazão de Distribuição) |  |
| Vazão Adotada: (Considerando as Perdas) |  |

Dividindo a Vazão Adotada Q (vazão total de distribuição do sistema) encontrada pela quantidade de lotes (casas), foi possível obter o consumo por lote. Os resultados obtidos encontram-se na Tabela 4.

Tabela 4 – Vazões de Projeto obtidas.

## Dimensionamento Hidráulico do Sistema

Entende-se por rede de distribuição o conjunto de peças especiais destinadas a conduzir a água até os pontos de tomada das instalações prediais, ou os pontos de consumo público, sempre de forma contínua e segura.

O dimensionamento da rede foi realizado utilizando o Método do Seccionamento Fictício (MSF), considerando a altura do reservatório como carga de pressão de montante.

As redes foram projetadas como sendo do tipo ramificada, e quando necessário utilizando o MSF.

As profundidades das tubulações de distribuição foram determinadas de acordo com as condições de cada trecho projetado, levando-se em consideração o recobrimento mínimo da geratriz superior necessário (adotado 0,90 m).

A localização da rede de distribuição baseou-se nos seguintes princípios:

- Topografia: utiliza-se para traçado da rede, planta baixa com levantamento planialtimétrico (curvas de nível de metro em metro) e semi-cadastral, com locação dos lotes e áreas de expansão, incluindo loteamentos aprovados ou previstos, indicação dos consumidores especiais e singulares, localização de estradas, estradas de ferro, e dos outros obstáculos naturais que necessitarão de obras especiais de travessia ou locação;

- Zonas de pressão: a rede de distribuição poderá ser subdividida em tantas zonas de pressão quanto for necessário para atender as condições de pressão impostas pela Norma:

- Diâmetro das tubulações: O diâmetro mínimo das tubulações principais das redes calculadas como malhada será em 50 mm conforme dimensionamento em anexo.

- Diâmetro dos condutos secundários: O diâmetro interno mínimo dos condutos secundários da rede de distribuição será de 50 mm;

- Análise do escoamento: a análise do escoamento nas redes de distribuição, deverá ser feita com o emprego da fórmula universal da perda de carga:

J = perda de carga uniformemente distribuída (m/m);

f = coeficiente de perda de carga distribuída (adimensional);

D = diâmetro hidráulico (m);

V = velocidade média na seção (m/s);

g = aceleração da gravidade (m/s²).

Uma vez estabelecido o consumo por lote, foram calculadas as tubulações de distribuição para funcionamento da rede de distribuição. Foi adotada como pressão mínima 6 m para garantir a eficácia do sistema.

A rede de distribuição pressurizada dimensionada tem como função conduzir a água de abastecimento desde a ETA até os lotes, com vazão e pressão adequadas ao perfeito funcionamento do sistema. Com relação ao material das tubulações, foram adotados os seguintes:

- DN ≤ 100  PVC PBA

- DN ≥ 150  PVC DEFOFO

Os quantitativos dos tubos dimensionados são apresentados na Tabela 5:

Tabela 5 – Quantitativos de tubos dimensionados.

| DN | COMPRIMENTO |
| --- | --- |
| 50 | 11.122,88 |
| 75 | 4.250,86 |
| 100 | 4.683,4 |
| 150 | 2.464,7 |
| 200 | 12.909,91 |
| 250 | 3.187,05 |
| TOTAL | 38.618,8 |

* Rede existente que deverá ser aproveitada

    - EXPRESSÕES UTILIZADAS NO DIMENSIONAMENTO

O dimensionamento hidráulico das estações elevatórias considerou as seguintes expressões:

- Altura Manométrica de Recalque

Hman = Hg +   hb +   ha, onde:

Hman - altura manométrica, em m;

Hg - desnível geométrico, em m;

hb - perdas de  carga no barrilete de recalque, em m;

ha - perdas de carga na linha de recalque, em m;

- Perdas de Carga no Barrilete de Recalque

J - perda de carga, em m;

K - valor adimensional, característico de cada peça;

V - velocidade de escoamento, em m/s;

g - aceleração da gravidade, em m/s2.

- Perdas de Carga na Linha de Recalque (Fórmula de Hazzen Williams)

J = 10,643  C-1,852  Q1,852  D-4,87, onde:

J - perda de carga unitária, em m/m;

C - coeficiente característico da tubulação;

Q - vazão, em m3/s;

D - diâmetro, em m.

O diâmetro em cada linha de recalque foi determinado a partir da fórmula de Bresse.

- para adução contínua: D = 1,2 . Q1/2 (fórmula de Bresse )

- para adução descontínua: D = 1,3 . (X/24)1/4. Q1/2, X menor que 24 horas (fórmula de Forchheimer)

Onde:

K é um coeficiente que varia com os aspectos econômicos vigentes (adotado K=1);

D é o diâmetro econômico em metros e Q a vazão em m³/s

- Curva Característica do Sistema de Recalque

A curva característica do sistema de recalque pode ser expressa por:

Hman = Hg + a Q2 + b Q1,852, onde:

Hman - altura manométrica, em m;

Hg - desnível geométrico, em m;

aQ2 - perdas de carga localizadas = h1, em m;

bQ1,852 - perdas de carga contínuas = h2, em m;

Q - descarga, em m³/h

- Potência dos Motores

P - potência da bomba, em CV;

Q - vazão, em m³/s;

Hman - altura manométrica total, em m;

h- rendimento do conjunto moto-bomba, igual ao produto de:

hb - rendimento da bomba

hm - rendimento do motor

Tabela 6 – Bombas dimensionadas do recalque.

| Sistema | Potência (CV) | Vazão (m³/h) | Altura Manométrica (m.c.a) | Recalque DN (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| APOIADO/ELEVADO | 3,0 | 20,00 | 10,06 | 75 |
| RETROLAVAGEM | 3,0 | 20,00 | 9,98 | 75 |

## MATERIAIS, ÓRGÃOS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DA REDE

Em função dos aspectos de acessibilidade técnica e econômica do projeto, para a rede de distribuição foram previstos os seguintes materiais:

a) Nas tubulações com diâmetros DN 50, DN 75, e DN 100 serão usados tubos de PVC, classe 12, 15 ou 20 com bolsas e anéis de borracha (PBA), junta elástica, conexões em PVC.

b) Os registros de gaveta terão acabamento bruto de 20 mm (½) a 75 mm (3”), marcas: DECA ou similar e preferencialmente deverão obedecer a NBR-10072.

c) As ventosas são instaladas para expelir o ar do interior das tubulações e deverão ser de funcionamento simples com flange(VSCF), conforme NBR 7675, ou com roscas(VSCR) BSP de 2” com adaptação a outros diâmetros por bucha de redução.

d) Todas as conexões necessárias ao perfeito funcionamento da rede, em cada nó, detalhada de forma a ficar claro seu tipo e forma de especificação e execução da rede, de acordo com os catálogos dos fabricantes.

e) Os registros de gaveta devem ser previstos de maneira estratégica, para que, em cada manutenção um número reduzido de usuários fique sem abastecimento. Os registros serão do tipo de gaveta, devendo ser instalados em caixas de alvenaria de tijolos com tampa superior pré-moldada em concreto armado.

## RESERVAÇÃO

A reservação é empregada com os propósitos de atender às variações de consumo ao longo do dia; promover a continuidade do abastecimento no caso de paralisação da produção de água, manter pressões adequadas na rede de distribuição e garantir uma reserva estratégica em casos de incêndio.

Os reservatórios são sempre pontos fracos no sistema de distribuição de água. Para evitar sua contaminação, é necessário que sejam protegidos com estrutura adequada, tubo de ventilação, impermeabilização, cobertura, sistema de drenagem, abertura para limpeza, registro de descarga, ladrão e indicador de nível.

A reservação necessária para atender o novo Sistema de Abastecimento de Água das comunidades, conforme vazão de produção do sistema será dimensionada, por segurança no abastecimento, para atender ao volume de água consumido no dia de maior  consumo do período mais metade deste volume para manter o abastecimento ante  qualquer eventualidade que inviabilize o funcionamento da Estação Elevatória  Principal. Desta feita, o Volume de Reservação necessário para as vazões de fim de plano está apresentado em memorial de cálculo hidráulico em anexo, e possuem as seguintes características:

Vadotado = 200 m³

Tabela 7 – Reservação necessária dos sistemas

| Volume de reservação (m³) | Reserva Inferior (m³) | Reserva Superior (m³) |
| --- | --- | --- |
| 190 | 150 | 40 |

A reservação inferior será em concreto armado, apoiado. No caso da reservação superior, será aproveitado o reservatório existente afim de otimizar o custo de implantação do projeto.

## Estação de Tratamento de água – ETA

O objetivo do tratamento é a eliminação de qualquer organismo (condições bacteriológicas) ou forma (condição físico-química) que apresente uma forma de transmissão de doenças para o homem. Os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade estão descritos na portaria n° 2.914 de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde para a potabilidade da água.

A água para uso humano deve atender a rigorosos critérios de qualidade, de modo a não causar prejuízo à saúde de seus consumidores. Uma água própria para este fim é chamada de água potável e as características a que a mesma deve atender são os chamados padrões de potabilidade

No caso em questão, será implantada uma ETA com essa finalidade. Esta consistirá em:

- Medidor de vazão, tipo hidrômetro Woltmam para até 50 m³/h;

- Kits de dosagem e soluções químicas:

- Câmara de carga;

- Filtro ascendente do tipo floco decantador vertical;

- Filtro descendente do tipo filtro de areia

- Tanque de Contato de 10 m³;

- Tanque de sedimentação para reutilização das águas de lavagem de 40 m³

- Leitos de secagem com

Vale ressaltar que a ETA terá um sistema de retrolavagem por inversão de fluxo, utilizando a água do reservatório elevado.

# DIAGNÓSTICO

A área de influência de um “empreendimento” é definida como o espaço suscetível de sofrer alterações como consequência da sua implantação, manutenção e operação ao longo de sua vida útil.

## Conceitos das Áreas de Influências do Empreendimento

Para a elaboração dos estudos para licenciamento ambiental, é necessário compreender a situação ambiental da área onde se pretende implantar o empreendimento e, portanto, caracterizar a sua área de influência como base territorial para se analisar e avaliar os temas dos meios físico, biótico e socioeconômico a sofrerem reflexos diretos e indiretos, benéficos ou adversos, da implantação e operação do empreendimento.

De acordo com a Resolução do CONAMA n° 01 de 1986, no artigo 5º e inciso III, a definição de área de influência leva em consideração a bacia hidrográfica, conforme segue:

“III - Definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos, denominada área de influência do projeto, considerando, em todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza”.

A área de influência do empreendimento é composta pela: Área Diretamente Afetada (ADA), Área de Influência Direta (AID) e Área de Influência Indireta (AII).

Embora a Resolução CONAMA nº 01 de 1986 determine que a bacia hidrográfica seja considerada na definição das três áreas de influências elencadas acima, suas delimitações devem considerar outros diversos critérios dos meios físico, biótico e socioeconômico, de modo a compartimentar a região em características semelhantes. Neste sentido, uma determinada área de influência do empreendimento, como por exemplo, AID, pode ter abrangências territoriais diferenciadas em seus diferentes meios. Deve-se ainda considerar que os impactos são mais intensos quanto mais próximos da localização do empreendimento.

A determinação de um recorte espacial do território é uma tarefa bastante complexa, já que as diversas variáveis e aspectos (socioeconômico, biótico, abiótico, cultural e etc.) abordados nos estudos abrangem níveis de influência diferenciados.

### Área Diretamente Afetada- ADA

A Área Diretamente Afetada (ADA) corresponde à área onde se implanta o empreendimento propriamente dito, incluindo as eventuais estruturas de apoio como áreas de empréstimo, canteiros de obra, caminhos de serviço e áreas de deposição de material excedente, entre outras. Nesta área o empreendedor tem total responsabilidade por todas as atividades e seus impactos decorrentes durante todas as fases do projeto, implantação e operação.

### Área de Influência Direta

Segundo a Resolução CONAMA 462/2014 que altera o inciso IV e acrescenta § 2º ao art. 1º da Resolução CONAMA nº 279/2001, em seu Anexo I, caracteriza a AID como:

A área de influência Direta (AID) é aquela cuja incidência dos impactos da implantação e operação do empreendimento ocorre de forma direta sobre os recursos ambientais, modificando a sua qualidade ou diminuindo seu potencial de conservação ou aproveitamento. Para sua delimitação, deverão ser considerados os limites do empreendimento, incluindo as subestações, nas áreas destinadas aos canteiros de obras, as áreas onde serão abertos novos acessos, e outras áreas que sofrerão alterações decorrentes da ação direta de empreendimento, a serem identificadas e delimitadas no decorrer dos estudos.

A AID caracteriza a área na qual devem ser contempladas as ações de controle, de mitigação e de compensação, bem como as ações de acompanhamento e verificação adequadas, de forma a prevenir, eliminar ou minimizar os impactos significativos adversos, bem como a potencializar os impactos ambientais benéficos.

A delimitação da AID é de extrema relevância dos estudos para licenciamento, visto que este é o território de responsabilidade direta do empreendedor no qual serão implantados os diversos programas ambientais.

### Área de Influência Indireta

Segundo a Resolução CONAMA 462/2014 que altera o inciso IV e acrescenta § 2º ao art. 1º da Resolução CONAMA nº 279/2001, em seu Anexo I, caracteriza a AII como:

A Área de Influência Indireta (AII) é aquela potencialmente ameaçada pelos impactos indiretos da implantação e operação do empreendimento de serviços e equipamentos públicos e as características urbano-regionais a ser identificada e delimitada no decorrer dos estudos.

Portanto, a Área de Influência Indireta (AII) corresponde à região passível de sofrer os impactos indiretos oriundos do empreendimento e de menor intensidade, em comparação com os ocorridos nas AID e ADA, ou ainda os impactos cuja manifestação se dê de forma dispersa pelo território ou em escala regional.

Sobre este território, o empreendedor pode propor programas ambientais para mitigar ou potencializar impactos do empreendimento, entretanto sem haver obrigação direta.

Em grande parte dos estudos de impacto ambiental a delimitação das AII se dá pela bacia hidrográfica ou divisão geopolítica do território.

## DEFINIÇÃO DA ÁREA DIRETAMENTE AFETADA – ADA

A Figura 15 mostra na área circulada como sendo a área onde será implantado o empreendimento propriamente dito, incluindo as eventuais estruturas de apoio na fase de implantação e operação, abrangendo os meios físicos, bióticos e socioeconômicos.

### Meio Biótico

Para o meio biótico, entende-se como Área Diretamente Afetada as ruas de terras batidas dos assentamentos Barragem Leste, Jardim Cordeiro, Alto Bonito, Vila Zebu, São José, Porto da Barra, São Sebastião, Juá, Canafísula e Gangorra, bem como terrenos distribuídos no meio urbanizado e rural onde deverão ser implantadas tubulações e demais equipamentos necessários para ampliação da rede de abastecimento de água do subsistema Barragem Leste. Neste local serão gerados ruídos e material particulado, fazendo com que os animais que vivam próximo ao local de implantação do sistema adutor, se afastem temporariamente.

### Meio Físico

Considerou-se para a Área Diretamente Afetada os espaços dos canteiros de obra, máquinas, e circulação de veículos pesados no local de implantação das adutoras, alterando as condições do solo local.

### Meio Socioeconômico

Considera-se Área Diretamente Afetada os aglomerados urbanos localizados no entorno de implantação do empreendimento.

Figura 15 – Área Diretamente Afetada – ADA. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Projeto e Estudos.

## ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA - AID

A Área de Influência Direta foi delimitada (em laranja) levando em consideração os impactos diretos decorrentes do empreendimento, para os meios físicos, bióticos e socioeconômicos. Tendo em vista que o sistema adutor tem sua captação proveniente do Canal do Sertão, os impactos hídricos diretos estão ligados ao canal, que é diretamente afetado pelo empreendimento alterando sua vazão. Também foi considerada a bacia hidrográfica na região do sistema adutor, levando em consideração os riachos existentes. A própria cidade de Delmiro Gouveia e as comunidades ali presentes também sofrerão impactos, sobretudo, no aspecto socioeconômico, como também a região no entorno da área onde será implantado o empreendimento por sofrer alterações no meio físico e biótico.

### Meio Biótico

Considerou-se a área no entorno do empreendimento, pois com a geração de material particulado e ruídos pode causar afugentamento de aves e mamiferos temporariamente.

### Meio Físico

Ficou delimitado como as áreas próximas aos riachos existentes no município de Água Branca no entorno do sistema adutor que estão susceptíveis a sofrer impactos como manuseio de veículos que movimentam oléos e graxas.

### Meio Socieconômico

Ficou definido o para o meio socioeconômico os impactos advindos da geração de empregos nas comunidades e cidades próximas, decorrente da fase e operação e implantação do sistema, bem como o bem estar psicosocial devido à geração de renda.

Figura 16 – Área de Influência Direta – AID. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Projetos e Estudos.

## ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA – AII

A Área de Influência Indireta ficou delimitada como sendo todo o município de Delmiro Gouveia. Tendo em vista que o acesso à água vai fornecer um melhor desenvolvimento socioeconômico, ficou delimitada toda região que tende a prosperar em torno do sistema adutor.

### Meio Biótico

Para a avaliação ambiental do meio biótico a Área de Influência Indireta (AII) foi aferida a partir da identificação de interferência na dinâmica de circulação de espécies (terrestres e avifauna) e/ou polinização de espécies vegetais; sua estimativa foi realizada a partir da caracterização dos impactos sobre os componentes do meio biótico.

### Meio Socioeconômico

Para o meio socioeconômico a Área de Influência Indireta (AII) do empreendimento, foi definida como sendo a área do município de Delmiro Gouveia, abordando o histórico da cidade, sua organização social e a infraestrutura disponível para seus munícipes, com tendência ao desenvolvimento regional.

### Meio Físico

Para avaliação do meio físico no presente estudo, considera-se a área do município de Delmiro Gouveia como Área de Influência Indireta (AII). Essa definição corresponde aos limites regionais abrangendo cidades vizinhas que a intervenção irá compreender, entendendo que a bacia alvo deste estudo todo, converge fisiograficamente com a área proposta.

Figura 17 – Área de Influência Indireta. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Projetos e Estudos.

## POVOADOS SUBSISTEMA BARRAGEM LESTE

O povoado do sub-sistema Barragem Leste, são as pessoas que se beneficiarão das obras dos sistemas de abastecimento d’água para consumo humano, nestas comunidades rurais difusas do município de Delmiro Gouveia, com suprimento hídrico pelo canal do sertão alagoano.

Os povoados sofrerão os impactos decorrentes das obras nas fases de implantação e operação, estando esses povoados dentro da área diretamente afetada.

O povoado do sub-sistema Barragem Leste, se divide em dez povoados: Barragem Leste, Jardim Cordeiro, Alto Bonito, Vila Zebu, São José, Porto da Barra, São Sebastião, Jua, Canafísula e Gangorra, todos ficam entre a BR-423 e AL-220, todos tendo abastecimento da CASAL, por ambos os lados das rodovias e todos próximos ao canal do sertão.

### Distrito Barragem Leste

O Distrito está localizado nas coordenadas UTM 24 588630E e 8964248N, composto por 866 famílias, tem um acesso fácil por uma estrada com pavimentação asfáltica e em paralelepípedo, possui grupo escolar municipal, igreja católica, posto de saúde municipal, o abastecimento de água é fornecido pela CASAL. Possui rede de energia elétrica.

| Figura 18 – Estrada pavimentada para povoado Barragem Leste. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos | Figura 19 – Povoado Barragem Leste. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos |
| --- | --- |

### Assentamento Jardim Cordeiro

O Povoado está localizado nas coordenadas UTM 24 589568E e 8960087N, composto por 378 famílias, tem um acesso fácil pela BR-423, possui grupo escolar municipal, posto de saúde municipal, pavimentação em paralelepípedo (predominantemente), o abastecimento de água é feito pela rede da CASAL. Possui rede de energia elétrica.

| Figura 20 – Povoado Jardim Cordeiro. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos | Figura 21 – Povoado Jardim Cordeiro. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos |
| --- | --- |

### Assentamento Alto Bonito

O povoado está localizado nas coordenadas UTM 24 602544E e 8963865N, composto por 105 famílias, tem acesso fácil por uma estrada sem pavimentação, possui grupo escolar municipal, posto de saúde municipal e pavimentação asfáltica. a comunidade é abastecida por rede de água da CASAL e também possui chafariz, além de rede elétrica.

| Figura 22 – Povoado Alto Bonito. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos. | Figura 23 – Povoado Alto Bonito. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos. |
| --- | --- |

### Assentamento Vila Zebu

A Vila está localizada nas coordenadas UTM 24 588268E e 8964064N, composto por 23 famílias, possui acesso facil por uma estrada sem pavimentação, não possui grupo escolar municipal, nem posto de saúde municipal. O abastecimento é realizado pela rede da CASAL. Possui energia elétrica.

| Figura 24 – Assentamento Vila Zebu. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos. | Figura 25 – Assentamento Vila Zebu. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos. |
| --- | --- |

### Povoado São José

O Povoado está localizado nas coordenadas UTM 24 587943E e 8966482N, composto por 229 famílias, possui fácil acesso por uma estrada com pavimentação asfáltica e paralelepipedo, possui grupo escolar municipal, posto de saúde municipal, o abastecimento de água é feito pela CASAL. Possui rede de energia elétrica.

| Figura 26 – Povoado São José.. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos | Figura 27 – Povoado São José. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos |
| --- | --- |

### Povoado Porto da Barra

O Povoado está localizado nas coordenadas UTM 24 586181E e 8968875N, composto por 61 famílias, possui fácil acesso por uma estrada com pavimentação, possui grupo escolar municipal, posto de saúde municipal, o abastecimento de água  é feito pela CASAL. Possui rede de energia elétrica.

| Figura 28 –Povoado Porto da Barra. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos | Figura 29 – Povoado Porto da Barra. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos |
| --- | --- |

### Distrito São Sebastião.

O Povoado está localizado nas coordenadas UTM 24 588227E e 8971645N, composto por 334 famílias, possui fácil acesso por uma estrada com pavimentação em paralelepipedo, possui grupo escolar municipal, posto de saúde municipal, o abastecimento de água feito pela CASAL. Possui rede de energia elétrica e orelhão.

| Figura 30 – Distrito São Sebastião. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos. | Figura 31 – Distrito São Sebastião. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos. |
| --- | --- |

### Acampamento Jua.

O Acampamento está localizado nas coordenadas UTM 24 591678E e 89727527N, composto por 55 famílias, tem um acesso fácil por uma estrada sem pavimentação, não possui grupo escolar municipal, posto de saúde municipal e não é pavimentado, o abastecimento de água é feito por carro pipa. Possui de rede de energia elétrica.

| Figura 32 – Acampamento Jua. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos | Figura 33 - Acampamento Jua. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos |
| --- | --- |

### Povoado Canafísula.

O Povoado está localizado nas coordenadas UTM 24 593352E e 8973823N, composto por 40 famílias, tem um acesso fácil por uma estrada sem pavimentação, possui grupo escolar municipal, igreja católica,  posto de saúde municipal, e não tem pavimentação, o abastecimento de água é feito pela rede da CASAL. Possui rede de energia elétrica.

| Figura 34 – Povoado Canafísula. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos | Figura 35 - Povoado Canafísula. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos |
| --- | --- |

### Povoado Gangorra.

O Povoado está localizado nas coordenadas UTM 24 596057E e 8975135N, composto por 114 famílias, possui acesso fácil por uma estrada sem pavimentação, possui grupo escolar municipal, igreja católica, posto de saúde municipal, pavimentação em paralelepípedo(parcialmente), o abastecimento de água é feito pela rede da CASAL. Possui rede de energia elétrica.

| Figura 36 - Povoado Gangorra. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos | Figura 37 - Povoado Gangorra. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos |
| --- | --- |

### Local de captação para todo subsistema Barragem Leste

Todo o subsistema será abastecido pelo mesmo local de captação, o seu ponto de captação será na parte onde o canal possui uma Tomada D’Água e está localizado nas coordenadas UTM 24 592247.776E 8965555.507N.

| Figura 38 – Local da captação. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Projetos e Estudos. | Figura 39 – Local da captação. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Projetos e Estudos. |
| --- | --- |

### Descrição do Subsistema Barragem Leste

#### Meio Físico

A região do subsistema Barragem Leste possui um solo argiloso e com afloramento rochoso.  (Figura 40 e 41).

O Sistema Brasileiro de classificação de solos define o solo da caatinga como raso rico em minerais, mas pobre em matéria orgânica devido às características da região. Ainda define esse solo como pedregoso, com fragmentos de rochas na superfície. Por isso, dificilmente armazena as águas das chuvas. Na caatinga eles são variados, e suas colorações variam entre rosa-avermelhado até um tom cinzento. Os afloramentos rochosos existentes se tornam uma característica comum na região, que associada com os solos rasos, propiciam as condições ideais para os cactos, que crescem nas pedras, em fissuras, ou em depressões onde há a acumulação de areia, pedregulhos e outros detritos, como o húmus.

| Figura 40 – Solo do subsistema Barragem Leste. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos | Figura 41 – Solo do subsistema Barragem Leste. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos |
| --- | --- |

#### Meio socioeconômicos

A região do subsistema do Barragem Leste possui nos povoados:

Jardim de cima: Posto de Saúde, Posto de Gasolina, Farmácia, 4 Mercadinhos, Próximo a hidrelétrica, Bar, Quadra, Escola, Casa de Construção, Loja de Fardamentos e Parque de Vaquejada.

| Figura 42 – Unidade de Saúde Jardim Cordeiro. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos. | Figura 43 - Igreja Jardim Cordeiro. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos. |
| --- | --- |
| Figura 44 - Mercadinho Jardim Cordeiro. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos. | Figura 45 – Distribuidora de Gás Jardim Cordeiro. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos. |

Barragem Leste: Academia, Distribuidora de Gás (Brasil Gás), Igreja. Farmácia, Delegacia, Posto de Saúde, Loja de Roupa, Conselho Tutelar, Botecos Bar, 5 mercadinhos, mercadinho São Geraldo, Loja de Construção, 2 Padarias, 2 Escolas, Boteco entre amigos, Ginásio, Quadra, Borracharia, Congregação Cristã, Cemitério próximo a bomba da casal e 2 Assembleias de Deus.

| Figura 46 – Igreja Barragem Leste. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos | Figura 47 – Mercado Barragem Leste. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos |
| --- | --- |
| Figura 48 – Maternidade Barragem Leste. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos | Figura 49 – Ginásio Barragem Leste. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos. |

Alto Bonito: Igreja, Bar.

| Figura 50 – Igreja Alto Bonito. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos | Figura 51 – Acesso Alto Bonito. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos |
| --- | --- |

Povoado São José: Bar, Oficina de Lanternagem e Pintura, Assembleia de Deus, Escola, Cabelereiro, Mercadinho, 2 Postos de Saúde, Sorveteria, Distribuidora de Cerveja, Bomba, Igreja, Assembleia de Deus, Clube de Forro, Mercadinho, Açougue, Borracharia e Consertos de PC.

| Figura 52 – Escola São José. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos. | Figura 53 – Centro de Saúde São José. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos |
| --- | --- |
| Figura 54 – Assembleia de Deus São José. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos. | Figura 55 – Posto de Saúde São José. COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos. |

Porto da Barra: Igreja, Escola, Bar do Zeca, Mercado e Posto de Saúde.

| Figura 56 – Igreja Porto da Barra. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos. | Figura 57 – Escola Porto da Barra. COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos. |
| --- | --- |

Povoado São Sebastião (Caixão): Assembleia, 3 Mercadinhos (São Sebastião), Borracharia, Farmácia e Loja de Roupa (Loja Bela).

Povoado Juá: Borracharia, Escola, Granja e Já tem irrigação.

| Figura 58 – Dance Clube São Sebastião e Juá. COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos. | Figura 59 – Posto de Saúde São Sebastião e Juá. COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos. |
| --- | --- |

Povoado Canafísula: Centro Espirita Jurema, Assembleia de Deus, Igreja, Escola e Posto de Saúde.

| Figura 60 – Centro Espírita Canafísula. COHIDRO: Consultoria, Estudos e Projetos. | Figura 61 – Posto de Saúde Canafísula. COHIDRO: Consultoria, Estudos e Projetos. |
| --- | --- |

Povoado Gangorra: Clube de Dance, 2 Mercadinhos, 2 Igrejas, Escola e Posto de Saúde.

| Figura 62 – Dance Clube Gangorra. COHIDRO: Consultoria, Estudos e Projetos. | Figura 63 – Igreja Gangorra. COHIDRO: Consultoria, Estudos e Projetos. |
| --- | --- |

#### Meio Biótico

A vegetação do subsistema Barragem Leste é basicamente composta por Caatinga Hiperxerófila com trechos de Floresta Caducifólia.

A caatinga, palavra originária do tupi-guarani, que significa “mata branca”, é o único sistema ambiental exclusivamente brasileiro. Possui extensão territorial de 734.478 km², correspondendo a cerca de 10% do território nacional.  Ela está presente nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Bahia, Piauí e norte de Minas Gerais. As plantas da caatinga são xerófilas, ou seja, adaptadas ao clima seco e à pouca quantidade de água. Algumas armazenam água, outras possuem raízes superficiais para captar o máximo de água da chuva. E há as que contam com recursos pra diminuir a transpiração, como espinhos e poucas folhas. A vegetação é formada por três estratos: o arbóreo, com árvores de 8 a 12 metros de altura; o arbustivo, com vegetação de 2 a 5 metros; e o herbáceo, abaixo de 2 metros. Entre as espécies mais comuns estão a amburana, o umbuzeiro e o mandacaru. Algumas dessas plantas podem produzir cera, fibra, óleo vegetal e, principalmente, frutas. (CERQUEIRA).

| Figura 64 – Vegetação subsistema Barragem Leste. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos | Figura 65 – Vegetação subsistema Barragem Leste. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos |
| --- | --- |

Na região de influência direta e diretamente afetada encontrou-se uma diversificação nas plantações como, por exemplo: Cacto, Mamona, Algaroba, Umbuzeiro, Aroeira, Coqueiro, Palma, Capim, Bananeira, Milho. A fauna encontrou animais domésticos, animal selvagem como saguim e animais de produção como Boi, Galinha e bode.

Quadro – Lista de espécie observadas nas AID e ADA na região do subsistema Barragem Leste – Delmiro Gouveia – Alagoas.

Tabela 8 – Espécies da Flora

| Família - Espécie | Nome Popular |
| --- | --- |
| Anacardiaceae |  |
| Spondias tuberosa arruda | Umbuzeiro |
| Schinus terebinthifolium Radii | Aroeira |
| Leguminosae-Mimosoideae |  |
| Prosopis juliflora )Sw.) DC. | Algaroba (exótica) |
| Convolvulaceae |  |
| Cyperus ligularis L. | Capim-navalha |
| Musaceae |  |
| Musa acuminata | Bananeira |
| Cactaceae |  |
| Opuntia cochenillifera | Palma |
| Xique-xique | Cactos |
| Poaceae |  |
| Zea mays | Milho |
| Arecaceae |  |
| Cocos nucifera | Coqueiro |
| Caricaceae |  |
| Carica papaya | Mamão |
| Malvaceae |  |
| Gossypium | Algodão |
| Fabaceae |  |
| Phaseolus vulgaris | Feijão |
| Euphorbiaceae |  |
| Manihot esculenta | Macaxeira |
| Ricinus communis | Mamona |
| Bromeliáceae |  |
| Bromelia laciniosa | Macambira |
| Anacardiaceae |  |
| Anacardium occidentale | Cajueiro |
| Urticaceae |  |
| Urtica | Urtiga |
| Poaceae |  |
| Cymbopogon citratus | Capim |

| Figura 66 – Flora subsistema Barragem Leste. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Projetos e Estudos. | Figura 67 –Flora subsistema Barragem Leste. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Projetos e Estudos. |
| --- | --- |

Tabela 09 – Lista dos mamíferos registrados na área e influência das adutoras.

Tabela 9 – Espécies da Fauna.

| Nome de Taxón | Nome Popular |
| --- | --- |
| PRIMATES |  |
| Cebidae |  |
| Callithrix jacchus (Linnaeus, 1758) | Sagui-comum |
| Bovidae |  |
| Bos taurus | Boi ou Vacas |
| Bos taurus | Bezerro |
| Capra aegagrus | Bodes ou abras |
| Equidae |  |
| Equus ferus Caballus | Cavalo |
| Equus africanus asinu | Burro |
| Numida meleagris |  |
| Galinha-d'angola | Guiné |
| Canidae |  |
| Canis lupus familiaris | Cachorro |

| Figura 68 – Animais no subsistema Barragem Leste. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos | Figura 69 – Animais no subsistema Barragem Leste. Fonte: COHIDRO – Consultoria, Estudos e Projetos |
| --- | --- |

Foram encontrados nas áreas do subsistema Barragem Leste algumas aves como: Pavão, Bem te vi, Urubu de cabeça preta, Socozinho e Rolinha entre outras segue na tabela abaixo.

| Figura 70 - Bem Ti VI Fonte: www.avederapinabrasil.com | Figura 71 - Rolinha Fonte: www.avederapinabrasil.com |
| --- | --- |
| Figura 72 - Urubu Fonte: www.avederapinabrasil.com | Figura 73 - Socozinho Fonte: www.avederapinabrasil.com |
| Figura 74 - Águia Chilena Fonte: Google | Figura 75 - Pombão Fonte: www.facebook.com/pages/Bioma-Caatinga |

Quadro – Lista das aves registradas na área e influência das adutoras. Status: NA=Espécies não ameaçada; EN=espécies endêmicas do Brasil.

Tabela 10 – Espécies das aves.

| Nome do táxon | Nome popular | Status local |
| --- | --- | --- |
| Phasianidae |  |  |
| Gallus gallus | Galinha e Galo | NA |
| CICONIFORMES |  |  |
| Ardeidae |  |  |
| Butorides striata (Linnaeus, 1758) | Socozinho | NA |
| FALCONIFORMES |  |  |
| Accipitridae |  |  |
| Buteo melanoleucus (Vieillot, 1819) | Águia-chilena | NA |
| COLUMBIFORMES |  |  |
| Columbidae |  |  |
| Columbina talpacoti (Temminck, 1811) | Rolinha-roxa | NA |
| PASSERIFORMES |  |  |
| Tyrannidae |  |  |
| Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766) | Bem-te-vi | NA |
| Thraupidae |  |  |
| Tangara seledon (Statius Muller, 1776) | Sete Cores | NA |
| Paroraria |  |  |
| Paroaria dominicana | Galo de Campina | NA |
| COLUMBIDEA |  |  |
| Patagioenas picazuro (Temminck, 1813) | Pomba ou Pombo | NA |
| TINAMIDAE |  |  |
| N. boraquira | Codorna | NA |
| EMBERIZIDAE |  |  |
| Sporophila caerulescens | Coleirinho | NA |
| ARDEIDAE |  |  |
| karkia | Garça | NA |
| CATHARTIFORMES |  |  |
| Cathartidae |  |  |
| Coragyps atratus (Bechstein, 1793) | Urubu-de-cabeça-preta | NA |
| Charadriidae |  |  |
| Vanellus chilensis (Molina, 1782) | Quero-Quero | NA |
| PICIFORMES |  |  |
| Picidae |  |  |
| Picumnus Fulvescens (Starger, 1961) | Pica-pau-anão-canela | NA/EM |
| Veniliornis passerinus (Linnaeus, 1766) | Picapauzinho-anão | NA |

A fauna da caatinga é bem diversificada, composta por répteis (principalmente lagartos e cobras), roedores, insetos como Mangangá Besouro (Preto com pouco de Amarelo), aracnídeos, cachorro-do-mato, arara-azul (ameaçada de extinção), sapo-cururu, asa-branca, cutia, gambá, preá, veado-catingueiro, tatupeba, sagui-do-nordeste, entre outros animais (CERQUEIRA).

#### Uso e Ocupação do Solo no Subsistema Barragem Leste

Segundo a Embrapa de acordo com os dados vetoriais fornecido pelo IMA, o local do subsistema Barragem Leste é um local onde possui agricultura pequena, pastagem em área seca, solo exposto, caatinga semi densa e aberta.

Figura 76 - Uso e Ocupação do Solo Embrapa. Fonte: IMA adaptado por COHIDRO – Estudos, Projetos e Consultoria.

Figura 77 - Uso e Ocupação do Solo Embrapa. Fonte: IMA adaptado por COHIDRO – Estudos, Projetos e Consultoria.

Figura 78 - Uso e Ocupação do Solo Embrapa. Fonte: IMA adaptado por COHIDRO – Estudos, Projetos e Consultoria.

#### Deficiência Hídrica

Segundo a EMBRAPA a consequência de um período contínuo ou transitório de seca, que provoca redução no crescimento das plantas. A deficiência hídrica é uma das condições que mais limitam a produção primária dos ecossistemas e o rendimento das culturas, principalmente pelas restrições que impõem à fixação fotossintética do gás carbônico e ao crescimento das plantas. O nível de deficiência hídrica que reduz o crescimento difere entre espécies e dentro da espécie, dependendo do cultivar, uma vez que as características de crescimento e desenvolvimento podem ser diferentes. A maioria das culturas possui um estádio de desenvolvimento no qual a deficiência hídrica causa maior redução na produção.

Segundo o INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) escolhendo o tipo de solo, o usuário estará determinando qual a capacidade máxima de água que o solo pode reter, denominado Capacidade de Campo (CAD). O cálculo do balanço hídrico tem início na data de plantio com a umidade inicial do solo igual à CAD ou igual à umidade determinada pelo usuário. Com a perda de água para a atmosfera através da evapotranspiração, o solo reduz sua disponibilidade de água para a planta. O volume que falta para atingir a CAD determina a “Deficiência Hídrica do Solo”. Quando a quantidade de chuva é maior do que o volume necessário para repor a deficiência hídrica, ocorre o “Excedente Hídrico do Solo”. Esse volume corresponde à perda por escoamento.

Na Figura 79 tem a Deficiência Hídrica do Solo (DEF) das cidades de Pariconha, Agua Branca e Delmiro Gouveia segundo os dados vetoriais do IMA.

Figura 79 – Deficiência Hidrica na região do sertão. Fonte: IMA adapatado por COHIDRO – Estudos, Projetos e Consultoria.

A Tabela 11 mostra os valores em milimetros da Deficiência Hidrica nas cidades de Pariconha, Agua Branca e Delmiro Gouveia.

Tabela 11 – Valores Deficiência Hidrica

|  | 100mm |
| --- | --- |
|  | 200mm |
|  | 300mm |
|  | 400mm |
|  | 500mm |
|  | 600mm |
|  | 700mm |
|  | 800mm |
|  | 900mm |
|  | 1000mm |

Na Figura 80 tem a DEF do Subsistema Lagoa do Alto.

Figura 80 – Deficiencia Hidrica na região do Subsistema Lagoa do Alto. Fonte: IMA adaptado por COHIDRO – Estudos, Projetos e Consultoria

## Unidades de Conservação

Não área de conservação nos locais de implantação das adutoras.

# AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

A finalidade da avaliação de impacto ambiental é considerar os impactos ambientais antes de se tomar uma decisão que possa acarretar significativa degradação da qualidade do meio ambiente. De acordo com a Lei 6.938 de 1981, a AIA compõe um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente.

## METODOLOGIA DE ANÁLISE DOS IMPACTOS

A princípio será realizada uma avaliação qualitativa dos indicadores ambientais, com uma avaliação dos tipos de intervenções realizados pelo empreendimento com suas ações inerentes e impactos consequentes para os meios socioeconômicos, físicos e bióticos, em suas fases de implantação das adutoras e operação.

Para avaliação dos impactos sobre os componentes ambientais, relacionaram-se, de acordo os possíveis acontecimentos, todos os fatores ambientais existentes nas áreas de influência através de um checklist e determinar de forma excludente a ocorrência de impactos (não existe) e sugerir a possibilidade de ocorrência dos mesmos (aceitáveis, aceitáveis com mitigação e não aceitáveis) quando os efeitos não foram diretos, de difícil constatação, ou mesmo quando podem ser totalmente evitados através das boas práticas construtivas.

Antes de realizarmos uma avaliação qualitativa dos indicadores ambientais, faremos uma avaliação dos tipos de intervenção realizados pelo empreendimento com suas ações inerentes e impactos consequentes para os meios socioeconômicos, físico e biótico, em suas fases de implantação e operação.

## Tipo de Intervenção

As intervenções que serão feitas na área do empreendimento correspondem às ações decorrentes tanto da fase de implantação quanto da fase de operação do sistema adutor. As intervenções também devem ser analisadas nos diferentes meios, para que os impactos sejam estudados de forma mais detalhada e aplicadas formas de mitigação mais eficientes.

### Fase de Implantação

Nesta fase as intervenções serão temporárias, concentrando as ações nas obras de instalação do empreendimento, como a mobilização e desmobilização do canteiro de obras, de modo que minimize os impactos na área de influência.

Tabela 12 – Fase de implantação referente ao meio socioeconômico.

| TIPO DE INTERVENÇÃO | AÇÕES INERENTES | IMPACTOS CONSEQUENTES |
| --- | --- | --- |
| Mobilização do Canteiro de Obras | Contratação de pessoal | Expectativas de emprego |
|  | Geração de emprego | Bem estar psicossocial Geração de renda Geração de tributos |
|  | Alteração da paisagem local | Impacto visual. |
|  | Consumo de insumos, bens e mercadorias. | Dinamização do comércio local. |
|  | Geração de ruídos. | Danos auditivos. |
|  | Risco de acidentes. | Custos sociais. |
| Desmobilização do canteiro de Obras | Demissão de funcionários da obra | Perda de trabalho e renda. |

Tabela 13 – Fase de implantação referente ao meio físico.

| TIPO DE INTERVENÇÃO | AÇÕES INERENTES | IMPACTOS CONSEQUENTES |
| --- | --- | --- |
| Mobilização do Canteiro de Obras | Geração de resíduos sólidos | Comprometimento da vida útil do vazadouro local. |
|  | Geração de efluentes sanitários | Alteração adversa da qualidade do corpo receptor. |
|  | Geração de ruídos e vibrações. | Alteração adversa da qualidade do ar |
|  | Compactação do solo | Perda da capacidade produtiva |
|  | Trânsito de Veículos e Máquinas. | Emissão de CO2. Compactação do solo. Lançamento de particulados. |
|  | Vazamento de óleos e graxos no solo. | Contaminação do solo. |
| Supressão e terraplanagem | Desnudamento do solo | Processos erosivos |
|  | Compactação do terreno | Aumento do escoamento superficial |
|  | Emissão de material particulado | Alteração adversa da qualidade do ar |
|  | Geração de ruídos e vibrações. | Alteração adversa da qualidade do ar |
|  | Trânsito de Veículos e Máquinas. | Emissão de CO2. Compactação do solo. Lançamento de particulados. |
| Implantação da Infraestrutura. | Geração de ruídos | Alteração adversa da qualidade do ar |
|  | Geração de resíduos da Construção | Comprometimento da vida útil do vazadouro local. |
| Desmobilização do Canteiro de Obras | Geração de ruídos | Alteração adversa da qualidade do ar |
|  | Geração de resíduos da construção | Comprometimento da vida útil do vazadouro local. |

Tabela 14 – Fase de implantação referente ao meio biótico.

| TIPO DE INTERVENÇÃO | AÇÕES INERENTES | IMPACTOS CONSEQUENTES |
| --- | --- | --- |
| Mobilização do Canteiro de Obras | Geração de ruído | Afugentamento da fauna. |
|  | Geração de resíduos da construção | Perda de áreas destinadas ao bota-fora. |
| Supressão e escavação | Retirada da vegetação | Perda da biodiversidade local |
|  | Trânsito de Veículos e Máquinas. | Afugentamento da fauna |
| Desmobilização do canteiro de Obras | Abandono da área | Reintegração da fauna. |

### Fase de Operação

Nesta fase as inversões serão oriundas do resultado da operação do sistema adutor, ou seja, corresponde à fase em que o sistema irá retirar água do canal e distribuir para posterior irrigação.

Tabela 15 – Fase de operação referente ao meio físico.

| TIPO DE INTERVENÇÃO | AÇÕES INERENTES | IMPACTOS CONSEQUENTES |
| --- | --- | --- |
| Aumento do Trânsito | Geração de ruídos | Alteração adversa dos níveis de ruídos. |

Tabela 16 – Fase de operação refetente ao meio socioeconômico.

| TIPO DE INTERVENÇÃO | AÇÕES INERENTES | IMPACTOS CONSEQUENTES |
| --- | --- | --- |
| Aumento do Trânsito | Ampliação do mercado de bens e serviços automotivos. | Geração de trabalho e renda |
|  | Risco de acidentes. | Custos sociais. |
| Ampliação das áreas de equipamentos no bairro | Implantação de novas unidades educacionais, de saúde e de lazer. | Ampliação da infra-estrutura de apoio. |

Tabela 17 – Fase de operação refetente ao meio biótico.

| TIPO DE INTERVENÇÃO | AÇÕES INERENTES | IMPACTOS CONSEQUENTES |
| --- | --- | --- |
| Aumento no Trânsito | Geração de ruídos | Dispersão da fauna |

.

## Indicadores de Impactos Ambientais

A tabela dos indicadores de impactos ambientais, oriundo da implantação e operação do sistema adutor, mostra se há existência ou não de danos, e em caso de existência, o classifica em danos aceitáveis, aceitáveis com mitigação ou não aceitáveis.

### Fase de implantação

Os indicadores de impactos ambientais listado na tabela da fase de implantaçao são impactos temporários ou ciclícos, que permenecerão apenas duranto o tempo de instalação e que podem ser minimizados através de ações mitigadoras, podem nao existir, ser aceitaveis ou não aceitáveis.

Tabela 18 – Avaliação dos impactos sobre o ar durante as obras.

| INDICADORES DE IMPACTO AMBIENTAL | NÃO EXISTE | ACEITÁVEIS | ACEITÁVEIS COM MITIGAÇÃO | NÃO ACEITÁVEIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Emissões de particulados. |  |  |  |  |
| Emissão de poeira gerada nos locais de rejeito. |  |  |  |  |
| Emissão de gases gerados pelos motores das máquinas e equipamentos |  |  |  |  |
| Emissão de ruídos gerados na implantação |  |  |  |  |

Tabela 19 – Avaliação dos impactos sobre as águas.

| INDICADORES DE IMPACTO AMBIENTAL | NÃO EXISTE | ACEITÁVEIS | ACEITÁVEIS COM MITIGAÇÃO | NÃO ACEITÁVEIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Produção de compostos químicos e orgânicos biodegradáveis |  |  |  |  |
| Modificações nas características físicas. |  |  |  |  |
| Contaminação de corpos hídricos |  |  |  |  |
| Produção de compostos biológicos de organismos eutrofizantes (DBO) |  |  |  |  |
| Produção de compostos inorgânicos (metais pesados, alcalinos e alcalinos terrosos) |  |  |  |  |

Tabela 20 – Avaliação dos impactos sobre o solo.

| INDICADORES DE IMPACTO AMBIENTAL | NÃO EXISTE | ACEITÁVEIS | ACEITÁVEIS COM MITIGAÇÃO | NÃO ACEITÁVEIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modificação na topografia ou no relevo da área. |  |  |  |  |
| Formação de processos erosivos |  |  |  |  |
| Modificação da cobertura vegetal |  |  |  |  |
| Retirada da camada de solo fértil |  |  |  |  |
| Armazenamento de lixo patogênico. |  |  |  |  |
| Armazenamento de rejeito estéril |  |  |  |  |
| Contaminação por resíduos gasosos, sólidos e líquidos. |  |  |  |  |
| Armazenamento de material tóxico |  |  |  |  |
| Geração de resíduos sólidos (lixo doméstico) |  |  |  |  |
| Perda de recursos mineral |  |  |  |  |
| Perda de recursos vegetais |  |  |  |  |

Tabela 21 – Avaliação dos impactos sobre a fauna.

| INDICADORES DE IMPACTO AMBIENTAL | NÃO EXISTE | ACEITÁVEIS | ACEITAVEIS COM MITIGAÇÃO | NÃO ACEITAVEIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Transtornos causados à fauna em risco de extinção |  |  |  |  |
| Transtornos causados a fauna endêmica |  |  |  |  |
| Destruição de habitat de relevância ecológica |  |  |  |  |
| Afugentamento de animais |  |  |  |  |

Tabela 22 – Avaliação dos impactos sobre a flora.

| INDICADORES DE IMPACTO AMBIENTAL | NÃO EXISTE | ACEITÁVEIS | ACEITAVEIS COM MITIGAÇÃO | NÃO ACEITAVEIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Supressão de vegetação |  |  |  |  |
| Supressão de espécies raras ou protegidas |  |  |  |  |
| Destruição de corredores entre remanescentes. |  |  |  |  |

Tabela 23 – Avaliação dos impactos sobre a socioeconômia

| INDICADORES DE IMPACTO AMBIENTAL | NÃO EXISTE | ACEITÁVEIS | ACEITAVEIS COM MITIGAÇÃO | NÃO ACEITAVEIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Influência na cultura local |  |  |  |  |
| Remanejamento de moradores |  |  |  |  |
| Transtornos na qualidade de vida da comunidade |  |  |  |  |
| Geração de desemprego |  |  |  |  |
| Exclusão social |  |  |  |  |
| Desapropriação de áreas produtivas |  |  |  |  |
| Isenção fiscal |  |  |  |  |
| Contrapartida do Poder Público |  |  |  |  |
| Incentivos fiscais |  |  |  |  |
| Desvalorização de imóveis |  |  |  |  |
| Desvalorização da terra |  |  |  |  |
| Geração de processos Endêmicos |  |  |  |  |
| Geração de doenças infectocontagiosas |  |  |  |  |
| Problemas de saúde pública |  |  |  |  |
| Desgaste e manutenção de vias de acesso |  |  |  |  |
| Transtorno no trânsito local |  |  |  |  |
| Alteração da paisagem |  |  |  |  |

### FASE DE OPERAÇÃO

Os indicadores de impactos ambientais listado na fase de operação são impactos que poderam permanecer durante a ação de 12 horas por dia de funcionamento de transposição de água, e que podem ser mitigado ou não existir.

Tabela 24 – Avaliação dos impactos sobre o ar.

| INDICADORES DE IMPACTO AMBIENTAL | NÃO EXISTE | ACEITÁVEIS | ACEITAVEIS COM MITIGAÇÃO | NÃO ACEITAVEIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Emissões de particulados. |  |  |  |  |
| Emissão de poeira gerada nos locais de rejeito. |  |  |  |  |
| Emissão de gases gerados pelos motores das máquinas e equipamentos |  |  |  |  |
| Emissão de ruídos |  |  |  |  |

Tabela 25 – Avaliação dos impactos sobre as águas.

| INDICADORES DE IMPACTO AMBIENTAL | NÃO EXISTE | ACEITÁVEIS | ACEITAVEIS COM MITIGAÇÃO | NÃO ACEITAVEIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Produção de compostos químicos e orgânicos biodegradáveis |  |  |  |  |
| Modificações nas características físicas. |  |  |  |  |
| Contaminação de corpos hídricos |  |  |  |  |
| Produção de compostos biológicos de organismos eutrofizantes (DBO) |  |  |  |  |
| Produção de compostos inorgânicos (metais pesados, alcalinos e alcalinos terrosos) |  |  |  |  |
| Lançamento de efluentes sanitários |  |  |  |  |
| Consumo da disponibilidade hídrica |  |  |  |  |

Tabela 26 – Avaliação dos impactos sobre o solo.

| INDICADORES DE IMPACTO AMBIENTAL | NÃO EXISTE | ACEITÁVEIS | ACEITAVEIS COM MITIGAÇÃO | NÃO ACEITAVEIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modificação na topografia ou no relevo da área. |  |  |  |  |
| Formação de processos erosivos |  |  |  |  |
| Modificação da cobertura vegetal |  |  |  |  |
| Retirada da camada de solo fértil |  |  |  |  |
| Armazenamento de lixo patogênico. |  |  |  |  |
| Armazenamento de rejeito estéril |  |  |  |  |
| Contaminação por resíduos gasosos, sólidos e líquidos. |  |  |  |  |
| Armazenamento de material tóxico |  |  |  |  |
| Geração de resíduos sólidos (lixo doméstico) |  |  |  |  |
| Perda de recursos mineral |  |  |  |  |
| Perda de recursos vegetais |  |  |  |  |

Tabela 27 – Avaliação dos impactos sobre a fauna.

| INDICADORES DE IMPACTO AMBIENTAL | NÃO EXISTE | ACEITÁVEIS | ACEITAVEIS COM MITIGAÇÃO | NÃO ACEITAVEIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Transtornos causados à fauna em risco de extinção |  |  |  |  |
| Transtornos causados a fauna endêmica |  |  |  |  |
| Destruição de habitat de relevância ecológica |  |  |  |  |

Tabela 28 – Avaliação dos impactos sobre a flora.

| INDICADORES DE IMPACTO AMBIENTAL | NÃO EXISTE | ACEITÁVEIS | ACEITAVEIS COM MITIGAÇÃO | NÃO ACEITAVEIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Supressão de vegetação |  |  |  |  |
| Supressão de espécies raras ou protegidas |  |  |  |  |
| Destruição de corredores entre remanescentes. |  |  |  |  |

Tabela 29 – Avaliação dos impactos sobre a socioeconômia.

| INDICADORES DE IMPACTO AMBIENTAL | NÃO EXISTE | ACEITÁVEIS | ACEITAVEIS COM MITIGAÇÃO | NÃO ACEITAVEIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Influência na cultura local |  |  |  |  |
| Remanejamento de moradores |  |  |  |  |
| Transtornos na qualidade de vida da comunidade |  |  |  |  |
| Geração de desemprego |  |  |  |  |
| Exclusão social |  |  |  |  |
| Desapropriação de áreas produtivas |  |  |  |  |
| Isenção fiscal |  |  |  |  |
| Contrapartida do Poder Público |  |  |  |  |
| Incentivos fiscais |  |  |  |  |
| Desvalorização de imóveis |  |  |  |  |
| Desvalorização da terra |  |  |  |  |
| Geração de processos Endêmicos |  |  |  |  |
| Geração de doenças infectocontagiosas |  |  |  |  |
| Problemas de saúde pública |  |  |  |  |
| Desgaste e manutenção de vias de acesso |  |  |  |  |
| Transtorno no trânsito local |  |  |  |  |
| Alteração da paisagem |  |  |  |  |

## ANÁLISE DA AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS

### FASE DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO

Para realização da matriz de interação serão utilizados os aspectos qualitativos e quantitativos, tais como:

Tabela 30 – Matriz de impactos

| X=N ou P |  |
| --- | --- |
| Y | Z |
| W | T |

Tabela 31 – Matriz de impactos

| Tipo | Y- Magnitude | Z- Amplitude | W- Prazo de efeito | T- Horizonte de tempo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N- negativo | Pequeno – 1 | Local – 1 | Curto prazo - 1 | Temporário – 1 |
| P- Positivo | Médio – 2 | Regional – 2 | Médio Prazo - 2 | Cíclico – 2 |
| X- Somatório | Grande – 3 | Estratégico – 3 | Longo Prazo - 3 | Permanente – 3 |

### Matriz de medidas mitigadoras

Tabela 32 – Matriz de mitigação

| S |  |
| --- | --- |
| X | Y |
| Z | W |

Tabela 33 – Matriz de mitigação

| X – Grau de eficiência | Y- Amplitude | Z- Permanência | W- Natureza |
| --- | --- | --- | --- |
| Pequeno – 1 | Local - 1 | Curto prazo - 1 | Temporário – 1 |
| Médio – 2 | Regional - 2 | Médio Prazo - 2 | Cíclico – 2 |
| Grande – 3 | Estratégico– 3 | Longo Prazo - 3 | Permanente – 3 |

Tabela 34: Matriz de interação referente à fase de implantação

Tabela 34 - Matriz de interação referente à fase de implantação

Tabela 35: Matriz de medidas mitigadoras na fase de implantação.

Tabela 35- Matriz de medidas mitigadoras na fase de implantação

Tabela 36: Matriz de interação de avaliação dos impactos da fase de operação

Tabela 36 - Matriz de interação de avaliação dos impactos da fase de operação

Tabela 37: Valoração dos Impactos por componente ambiental da fase de implantação.

Tabela 37 - Valoração dos Impactos por componente ambiental da fase de implantação.

Tabela 38: Valoração dos Impactos por componente ambiental da fase de operação.

Tabela 38 - Valoração dos Impactos por componente ambiental da fase de operação.

A quantificação e/ ou qualificação dos impactos torna-se útil ao passo em que ela pode auxiliar a estabelecer medidas de proteção e conservação para reduzir os efeitos ambientais decorrentes. Assim, a análise, em sua totalidade, foi realizada a partir de construção de Matriz de Avaliação dos Impactos, o que permite equacionar as medidas mitigadoras.

Com relação à avaliação qualitativa e quantitativa dos impactos ficou evidenciado que os impactos negativos em valores sinérgicos, em sua maioria apontam para uma temporalidade limitada às obras de engenharia e que em que todos os impactos negativos em sua fase de implantação apresentam medidas mitigadoras.

Com relação ao resultado da matriz de interação ficou evidenciado que os impactos positivos são maiores nas somas dos meios, fazendo um total da avaliação qualitativa e quantitativa dos impactos seja positiva.

## MEDIDAS COMPENSATÓRIAS E MITIGADORAS

Objetivando evitar, minimizar e/ou compensar os impactos negativos da implantação e operação do empreendimento das adutoras são propostas as seguintes medidas mitigadoras.

### FASE DE IMPLANTAÇÃO

#### INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

Descrição:

No canteiro de obras concentram-se os trabalhadores da obra. Aí se concentra também, de forma bastante pontual, a geração de efluentes sanitários e de resíduos sólidos.

No canteiro de obras também se concentram máquinas e equipamentos para estacionamento de pernoites e manutenção. Aqui ocorre forte possibilidade de vazamento de óleo e graxos.

Mitigação:

Os resíduos sólidos devem ser dispostos em contêineres apropriados para posterior descarte no aterro sanitário mais próximo.

Os efluentes sanitários, face à pequena quantidade gerada, deverão ser dispostos através de fossas e valas de infiltração ou em banheiro químico.

As máquinas e equipamentos deverão ter um local próprio e exclusivo para estacionamento, pernoite e manutenção, concentrando os acidentes de vazamentos e facilitando a recuperação (retirada e descarte) imediata do solo contaminado.

#### EMISSÃO DE PARTICULADOS

Descrição:

A movimentação de veículos e máquinas pela área diretamente afetada deve promover a emissão de particulados no ar.

Mitigação:

Nas obras de terraplanagem molhar a terra para minimizar a emissão de particulados.

#### CO2 GERADO PELOS MOTORES

Descrição:

A geração de dióxido de carbono é insignificante uma vez que, as maquinas só será usado poucas vezes, em decorrência da área do empreendimento ser quase plana e se encontrar no estágio altamente antrópico. Logo nesta fase os procedimentos de deslocamento de maquinas são impactos aceitáveis e sem mitigações.

#### GERAÇÃO DE RUÍDOS

Descrição:

Nessa fase, várias máquinas e veículos adentrarão à área e lá permanecerão por vários meses, com funcionamento diário. Os ruídos dos motores, dos escapamentos e dos deslocamentos dessas máquinas e veículos somam-se no sentido de promover significativo incremento com fortes incômodos auditivos.

Mitigação:

Recomenda-se a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) para os trabalhadores.

#### RISCO DE ACIDENTES

Descrição:

O acidente de trabalho, por mais remoto que seja, existe em qualquer meio. Nesse sentido, o empreendimento envolverá por um lado, máquinas e veículos pesados e, por outro lado, trabalhadores. Essa junção de homens e máquinas necessita de planejamento que minimize o risco de acidentes.

Mitigação:

Para minimização do risco de acidentes recomenda-se a definição de rotas preferenciais de trânsito de veículos e máquinas, placas sinalizadoras e indicativas e equipamentos de proteção individual (EPI).

#### CONTAMINAÇÃO DO SOLO

Descrição:

O grande número de máquinas e veículos concentrados em um local quer para o seu abastecimento, quer para sua manutenção, induz a possibilidade de vazamento acidental de óleos e graxos junto ao solo, contaminando-o.

Mitigação:

É recomendável que seja definida uma área específica para estacionamento, manutenção e abastecimento de máquinas e veículos (oficina).

Na hipótese de acidente de contaminação do solo, recomenda-se a remoção imediata desse solo contaminado e depois a destinação final correta.

#### GERAÇÃO DE RESÍDUOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL

Descrição:

Como as obras são de pequeno porte, mesmo assim, gerará acúmulos de materiais de construção tanto no que se refere à demolição e às escavações, como também quanto o que se reporta aos aterros, tubos, juntas, etc. Trata-se um impacto negativo.

Mitigação:

Este tipo de impacto cessará quando ao término da obra. Fazer a limpeza contínua dos entulhos e seu acondicionamento durante e após o término das obras conforme o Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC.

#### TRANSTORNO NO TRÂNSITO LOCAL

Descrição:

A movimentação de máquinas e veículos leves e pesados, nessa fase de instalação, fatalmente implicará em um acréscimo de trânsito e, mas como se trata de uma comunidade de pouca movimentação, dificilmente trará transtornos.

Mitigação:

Recomenda-se priorizar o uso da rodovia de acesso exclusivamente nos horários comerciais (08:00 às 12:00 horas e 14:00 às 18:00 horas) e apenas nos dias de semana (de segunda à sexta-feira).

#### AFUGENTAMENO DA FAUNA E PERDA DE BIODIVERSSIDADE.

Descrição:

A movimentação de máquinas e veículos, junto com os processos de engenharia acarretará o afugentamento da fauna local e consequentemente a perda da biodiversidade local.

Mitigação:

O afugentamento das espécies é inevitável, mas serão implementadas ações de engenharia apenas nas regiões onde não tem vegetação, serão introduzidas as adutoras nos seguimentos das estradas existentes.

#### GERAÇÃO DE EMPREGOS

Descrição:

Na fase de instalação predominarão os serviços e obras de engenharia e, daí, a contratação de significativa mão de obra para construção civil e sanitárias.  Isso implica em pequena quantidade de mão de obra especializada e uma quantidade maior de mão de obra operária. Os serviços perdurarão enquanto perdurar a instalação do empreendimento e, com eles, a duração da contratação da mão de obra.

Mitigação:

Priorizar a contratação de mão de obra local.

#### GERAÇÃO DE RENDA

Descrição:

A geração de renda é uma consequência direta da geração de empregos. Enquanto este sinaliza para um bem estar psicossocial, o primeiro sinaliza para possibilidades de poupança e consumo. A geração de renda tem ainda, no sentido econômico, um amplo amparo nas necessidades de geração e crescimento de divisas internas.

Mitigação:

Trata-se indiscutivelmente de um impacto de natureza positiva e, como tal, recomenda-se dentro de um programa de educação ambiental, a conscientização da importância da renda gerada.

#### VALORIZAÇÃO DE TERRENOS LOCAIS

Descrição:

É inegável que toda e qualquer melhoria significativa, principalmente no que tange a infraestrutura e, mais principalmente no que tange à melhoria da qualidade de vida, gera valorização de terras, considerando como tal os imóveis de um modo geral – terrenos e casas. O caráter econômico do impacto possui natureza positiva, visto que irá gerar expectativas de maior capital circulante.

Mitigação:

Enquanto impacto positivo propõe-se que a ampliação de seus efeitos ocorra através do mesmo processo de divulgação já adotado para impactos positivos anteriormente descritos.

# PROGNÓSTICO AMBIENTAL

Em síntese, o prognóstico ambiental tem por objetivo antecipar a situação ambiental futura levando-se em consideração a implantação do empreendimento e dos programas necessários à mitigação dos impactos decorrentes de sua implantação e operação.

O projeto foi conduzido no sentido de ocupar a área de forma racional e planejada, buscando conservar o máximo possível os espaços livres, além das áreas de interesse ambiental mencionadas na legislação ambiental pertinente.

As considerações sobre a evolução dos impactos na área levaram em consideração a implantação do empreendimento e sua consequente operação abordando os seguintes aspectos:

•	Durante a fase de implantação, a área sofrerá alterações em função da instalação do canteiro de obras que ficará dentro do perímetro do terreno adquirido para a construção. A área ao redor do empreendimento será pouco impactada visto que as obras serão nas vias de acesso já compactadas facilitando a logística de materiais, pessoas e maquinário fazendo com que haja pouca compactação de solo, lançamento de resíduos e mesmo perturbação da pouca flora e faunas no entorno da área devido à movimentação de máquinas e pessoas. Nesta fase haverá alterações morfológicas, lançamento de gases, poeira e emissão de ruídos provenientes da movimentação de operários e operação de maquinaria pesada. A partir dessa fase a área contará com atividades antropogênicas onde se estabelecerão relações sociais e produtivas;

•	Em relação à operação, as adutoras fornecerão água a todos os moradores das comunidades, fazendo com que consequentemente a população tenha melhores condições sanitárias, tendo acesso à água propícia para o consumo humano, bem como água para seus animais domésticos e de produção e suas plantações.

•	Ainda durante a operação das adutoras, serão gerados ruídos e barulhos pelas atividades a serem desenvolvidas no local, prevendo-se que os níveis de poluição sonora fiquem dentro dos limites permitidos para os tipos de atividades a serem praticadas no local.

•	Em relação às áreas de influência indireta ou entorno do empreendimento, o prognóstico é bastante positivo, pois estas áreas terão a ganhar com o empreendimento. A construção absorverá a mão-de-obra local (município de Delmiro Gouveia), a qual receberá prévia qualificação.

•	A população a ser envolvida com o empreendimento passará a ter maior poder aquisitivo, e principalmente se elevará no aspecto social e econômico, resultando em melhoria do nível de vida. Além dos empregos diretos, surgirão ocupações e rendas indiretas, multiplicando as relações comerciais e de serviços desencadeadas pelo empreendimento.

•	As áreas de entorno serão valorizadas e atrairão para a região e, consequentemente, para o Município, outros empreendimentos voltados para o setor de moradias, turismo e lazer.

•	Com o empreendimento o Município contará com um componente multiplicador de receitas, através da geração de serviços, empregos, beneficiando a economia da região e trazendo soluções para problemas sociais como o desemprego.

# CONSIDERAÇÕES GERAIS

A partir do presente estudo, pode-se perceber o real impacto ambiental de um empreendimento com tais características para os meios naturais e socioeconômicos. Sem escapar do princípio que o homem, como meio socioeconômico, não só depende diretamente, como faz parte do meio natural, reagindo de forma reciproca a qualquer a perturbação imposta a este.

As obras de implantação do sistema de distribuição de água tratada podem ser consideradas de baixo impacto, pois não contribuem para degradação de ambientes naturais ou antrópicos, por serem localizados e dispostos em margens de vias de terra batida ou em meio urbano.

Do ponto de vista social, o acesso à água tratada propicia melhores condições sanitárias diminuindo os riscos de se adquirir doenças de veiculação hídrica.

Os impactos analisados apontam para uma total viabilidade do empreendimento.

Os impactos negativos em sua maioria são temporários e se limitam as obras de engenharia. Na fase de operação o empreendimento trará uma série de benefícios.

Portanto os impactos positivos ocasionados pela implantação de um projeto que prevê a Implantação do Sistema de Abastecimento de Água para consumo humano tende a ser fundamental para propiciar à conservação do meio ambiente e fornecer melhores condições de vida a população.

Diante do exposto, recomendamos a implantação do Sistema de Distribuição de água para consumo humano para o Subsistema Bom Jesus, que corresponde às casas do povoado Barragem Leste, Jardim Cordeiro, Alto Novo, Vila Zebu, São José, Porto da Barra, São Sebastião, Jua, Canafísula e Gangorra no município de Delmiro Gouveia – Alagoas.

# PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Resolução CONAMA Nº 307/2002 - "Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil". - Data da legislação: 05/07/2002 - Publicação DOU nº 136, de 17/07/2002, págs. 95-96

Status: Alterada pelas Resoluções 348, de 2004, nº 431, de 2011, e nº 448/2012.

Art. 2º Para efeito desta Resolução, são adotadas as seguintes definições:

I - Resíduos da construção civil: são os provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha;

II - Geradores: são pessoas, físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, responsáveis por atividades ou empreendimentos que gerem os resíduos definidos nesta Resolução;

III - Transportadores: são as pessoas, físicas ou jurídicas, encarregadas da coleta e do transporte dos resíduos entre as fontes geradoras e as áreas de destinação;

IV - Agregado reciclado: é o material granular proveniente do beneficiamento de resíduos de construção que apresentem características técnicas para a aplicação em obras de edificação, de infra-estrutura, em aterros sanitários ou outras obras de engenharia;

- - Gerenciamento de resíduos: é o sistema de gestão que visa reduzir, reutilizar ou reciclar resíduos, incluindo planejamento, responsabilidades, práticas, procedimentos e recursos para desenvolver e implementar as ações necessárias ao cumprimento das etapas previstas em programas e planos;

- - Reutilização: é o processo de reaplicação de um resíduo, sem transformação do mesmo;

- - Reciclagem: é o processo de reaproveitamento de um resíduo, após ter sido submetido à transformação;

- - Beneficiamento: é o ato de submeter um resíduo à operações e/ou processos que tenham por objetivo dotá-los de condições que permitam que sejam utilizados como matéria-prima ou produto;

- Aterro de resíduos da construção civil: é a área onde serão empregadas técnicas de disposição de resíduos da construção civil Classe "A" no solo, visando a preservação de materiais segregados de forma a possibilitar seu uso futuro e/ou futura utilização da área, utilizando princípios de engenharia para confiná-los ao menor volume possível, sem causar danos à saúde pública e ao meio ambiente; X - Áreas de destinação de resíduos: são áreas destinadas ao beneficiamento ou à disposição final de resíduos.

A Tabela 39 mostra a Classificação dos RCC Segundo a Resolução CONAMA 307/02.

Tabela 39 - Classificação dos RCC Segundo a Resolução CONAMA 307/02.

| Tipo de RCC | Definição | Exemplos | Destinação |
| --- | --- | --- | --- |
| CLASSE A | Resíduos utilizáveis ou recicláveis como agregados | Resíduos de obras de infraestrutura incluindo terraplanagem, resíduos de tijolos, cerâmicas, argamassa, peças pré-moldadas, blocos, tubos. | Reutilização ou reciclagem na forma de agregados, ou encaminhados as áreas de aterros de resíduos da construção civil, sendo disposto de modo a permiti sua utilização ou reciclagem futura. |
| CLASSE B | São resíduos recicláveis para outras destinações | Plásticos, papel, papelão, metal, vidros, madeiras e outros. | Reutilização/Reciclagem ou encaminhamento as áreas de armazenamento temporário sendo disposto de modo a permiti sua utilização ou reciclagem futura. |
| CLASSE C | São os resíduos que não foram desenvolvidos tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação | Produtos oriundos do gesso. | Armazenamento, Transportes e destinação final conforme normas técnicas específicas. |
| CLASSE D | São os resíduos perigosos oriundos do processo de construção | Tinta, solventes, óleos e outros. | Armazenamento, transportes, reutilização e destinação final conforme normas técnicas específicas. |

Responsabilidades:

Municípios: Elaborar plano de integrado de gerenciamento, que incorpore:

- Programa Municipal de gerenciamento (para geradores de pequenos volumes)

- Projetos de gerenciamentos em obras (para aprovação dos empreendimentos dos geradores de grande volume)

Geradores: Elaborar projetos de gerenciamento em obras (caracterizando os resíduos e indicando os resíduos para triagem, acondicionamento, transporte e destinação final).

Figura 81 - Armazenamento cimento.  Fonte: http://www.abcp.org.br

Figura 82 – Transporte de Blocos. Fonte: http://www.pauluzzi.com.br

- Este plano tem como objetivo principal apresentar medidas que equacionem os problemas ambientais provenientes dos resíduos sólidos gerados na área da atividade construção civil, na tentativa de contribuir numa mudança de comportamento e incentivo de práticas de gestão ambiental, visando manter sempre a área do empreendimento dentro de um padrão ambiental satisfatório, e diante disso difundir soluções de tecnologia apropriada de forma ambientalmente correta e economicamente viável.

- Como qualquer outra atividade antrópica, o empreendimento na sua fase de implantação das adutoras apresenta-se como uma fonte geradora de resíduos sólidos, incluindo materiais orgânicos e inorgânicos decorrentes de todas as atividades humanas na área, resultando em produção de resíduos sólidos na área do empreendimento.

- A metodologia proposta é simples e consta basicamente de ações sequenciadas de identificação, acondicionamento, coleta, transporte e disposição final, buscando sempre proporcionar conforto e bem-estar aos hóspedes e moradores, assim melhorando sua estética local.

Em casos de falhas no sistema público municipal, ou quando a frequência de atendimento a atividade não for compatível com as necessidades do projeto, recomenda-se que o empreendimento mantenha um serviço próprio de coleta e destino final dos resíduos sólidos, em nível de influência direta (espaço interno e calçadas).

## NORMAS TÉCNICAS

As normas técnicas foram elaboradas pelos Comitês Técnicos e publicadas pela ABNT em 2004, conforme sintetizado no quadro abaixo:

Estas normas envolvem as diretrizes para implantação de áreas de transbordo e triagem, de aterros de inertes e de reciclagem dos resíduos de construção e demolição, além de procedimentos para a execução da pavimentação com agregados reciclados e de concreto sem função estrutural.

Tabela 40 – Normas de PGRCC

| NORMA | TITULO |
| --- | --- |
| NBR 15112 (ABNT, 2004b) | Resíduos da construção civil e resíduos volumosos – Áreas de transbordo e triagem – Diretrizes para projetos, implantação e operação. |
| NBR 15113(ABNT. 2004c) | Resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes – Aterros – Diretrizes para projetos, implantação e operação. |
| NBR 15114 (ABNT, 2004d) | Resíduos sólidos da construção civil – Áreas de reciclagem – Diretrizes para projetos, implantação e operação. |
| NBR 15115 (ABNT, 2004e) | Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil – Execução de camadas de pavimentação – Procedimentos. |
| NBR 15116(ABNT, 2004f) | Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil – Utilização em pavimentação e preparo de concreto sem função estrutural – Requisitos. |

## GESTÃO DOS RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO NO CANTEIRO DE OBRAS

O canteiro de obras será escolhido estrategicamente na comunidade central do subsistema (Barragem Leste), onde serão levados os resíduos não perigosos para armazenamento e depois serem levados a destinação final. Gerenciamento dos resíduos no canteiro de obras se faz necessário caracterizar o seu volume e a sua composição, pois são dados fundamentais para proceder ao dimensionamento dos recipientes que acondicionarão estes resíduos de construção e demolição.

Serão 38.618,8m de extensão das adutoras, fazendo com que sempre que aconteça uma escavação esteja passível de encontrar rocha no subsolo do subsistema Barragem Leste, que é um solo argiloso pedregulhoso, como citado em sua caracterização, serão levados esses resíduos para o canteiro de obra, os resíduos de escavação que necessite de explosões serão levados de imediato a destinação final no caso o bota-fora (Aterro de Delmiro).

## SEGREGAÇÃO E TRIAGEM

Utilizando a mão-de-obra e logo após o resíduo ser gerado, será encaminhado ao local de armazenamento e em seguida a destinação final, a atividade de segregação dos resíduos possibilita a organização e limpeza local de trabalho podendo trazer como benefício indireto a redução no índice de afastamento de trabalhadores por acidente provocado pela desordem no canteiro.

## ACONDICIONAMENTO

Os acondicionamentos dos resíduos serão feitos através do armazenamento das rochas e materiais que sobrarem das obras civis em canteiro de obras e sendo transportado sempre ao final da semana para o bota-fora.

No caso de resíduos orgânicos, copos plásticos descartáveis, papéis sujos ou outros passíveis de coleta pública, deve-se utilizar recipiente com tampa e saco de lixo simples. Para resíduos mais volumosos e pesados, podem ser utilizadas baias fixas ou móveis ou mesmo caçambas estacionárias em locais de fácil retirada. Já os resíduos volumosos e leves, como papéis, plásticos, entre outros, podem ser dispostos em grandes caixas e ficar abrigados em locais com cobertura e fácil acesso para remoção.

Como se trata de 38.618,8m de escavação susceptíveis a explosão para retirada de rochas, os volumes de resíduos e sua classificação podem variar, mas todos eles serão acondicionados em contêineres estacionário, para após ser encaminhado para o canteiro de obra ou bota-fora (Aterro de Delmiro).

Figura 83 - Contêiner Estacionário

Lembrando que, seja qual for o acondicionamento é necessário à sinalização do tipo de resíduo por meio de adesivo com indicação da cor padronizada, segundo a Resolução 275, de 25 de abril de 2001, do CONAMA, que estabelece o código de cores para os diferentes tipos de resíduos, ser adotados na identificação de coletores e transportadores, bem como nas campanhas informativas para a coleta seletiva.

Tabela 41 - Cores padronizadas dos recipientes para cada tipo de resíduos.

| COR | TIPO DE RESÍDUO |
| --- | --- |
| Azul | Papel/Papelão |
| Vermelho | Plástico |
| Verde | Vidro |
| Amarelo | Metal |
| Preto | Madeira |
| Laranja | Resíduos perigosos |
| Branco | Serviços laboratoriais e de serviços de saúde |
| Roxo | Resíduos radioativos |
| Marrom | Resíduos orgânicos |
| Cinza | Resíduo geral não reciclável ou misturado, ou contaminado não passível de separação. |

## TRANSPORTE

O Deslocamento dos resíduos será realizado através de caminhões licenciados pelo IMA que levaram os resíduos do local armazenado até o bota-fora.

## DESTINAÇÃO FINAL

A destinação final do resíduos oriundos das adutoras no processo de escavação e implantação serão rochas, blocos de ancoragem, resíduo de concreto e alvenaria, e serão levado a um local licenciado pelo IMA que fique mais próximo ao local do subsistema Bom Jesus.

O Art.10 da Resolução 307 do CONAMA indica que o resíduos de construção e demolição de Classe A devem ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados. Em último caso, podem ser encaminhados para áreas de aterro de resíduos da construção civil.

Contudo, quanto os resíduos das Classes B,C e D, a resolução não especifica formas de reciclagem ou reutilização para cada tipo de resíduo, apenas indica que devem ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas e específicas.

Assim, a seguir estão dispostas algumas sugestões para a destinação final de componentes de obras:

- O entulho de concreto, se não passar por beneficiamento, pode ser utilizado na construção de estradas ou como material de aterro em áreas baixas. Caso passe por britagem e posterior separação em agregados de diferentes tamanhos pode ser usado como agregado reciclados; artefatos de concreto, como meio-fio, blocos de vedação, briquetes e etc.

- A madeira pode ser reutilizada na obra se não estiver suja e danificada. Caso não esteja reaproveitável na obra, pode ser triturada e usada na fabricação de papel e papelão ou pode ser usada como combustível;

- O papel, papelão e plástico de embalagens, bem como o metal podem ser doados para cooperativas de catadores;

- O vidro pode ser reciclado em novo vidro, em fibra de vidro, telha e bloco de pavimentação ou, ainda, como adição na fabricação de asfalto;

- O resíduo de alvenaria, incluindo tijolos, cerâmicas e pedras, pode ser utilizado na produção de concretos, embora possa haver redução na resistência à compressão, e de concretos especiais, como o concreto leve como alto poder de isolamento térmico. Pode ser utilizado também como argamassa na fabricação de tijolos, com o aproveitamento até da sua parte fina como material de enchimento, além de poder ser queimado e transformado em cinzas com reutilização na própria construção civil;

- Resíduos perigosos devem ser incinerados ou aterrados com procedimentos específicos. Alguns resíduos como os de óleo, tintas e solventes, agentes abrasivos e baterias podem ser reciclados.

# REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE LIMPEZA PÚBLICA E RESÍDUOS ESPECIAIS – ABRELPE. Disponível em: <http://www.abrelpe.org.br/>, Acesso em 20 de maio de 2014.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR 10.004. Resíduos Sólidos: Classificação. Rio de Janeiro. 71p. 2004a.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR 10.006. Procedimento para obtenção de extrato solubilizado de resíduos sólidos. Rio de Janeiro. 2004b.

ATLAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL – ATLAS. Disponível em http://www.atlasbrasil.org.br/. Acesso em 20 de Janeiro de 2015.

AVES DE RAPINA BRASIL - Disponível em http://www.avesderapinabrasil.com/. Acesso em 20 de Janeiro de 2015.

BARROS, R. M. TRATADO SOBRE RESÍDUOS SÓLIDOS: GESTÃO, USO E SUSTENTABILIDADE. Rio de janeiro; Interciência; Minas Gerais: Acta, 2012.

BIDONE, F. R. A.; POVINELLI, J. (2010). CONCEITOS BÁSICOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS. Projeto REENGE, EESC/USP, 109p.

BRASIL (1986). RESOLUÇÃO CONAMA 01 DE 23 DE JANEIRO DE 1986. Dispõe sobre critérios básicos e diretrizes gerais para a avaliação de impacto ambiental.

BRASIL (2002). Resolução CONAMA 307 DE JULHO DE 2002. Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. Alterada pelas resoluções 348, de 2004, nº 431, de 2011, e nº 448/2012.

BRASIL (2010). LEI FEDERAL 12.305 DE 02 DE AGOSTO DE 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências.

CERQUEIRA, Wagner – Geógrafo. AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA CAATINGA – Disponível em http://www.brasilescola.com/brasil/caatinga.htm. Acesso em 22 de Janeiro de 2015.

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS – CPRM. Disponível em http://www.cprm.gov.br/rehi/atlas/alagoas/relatorios/AGBR001.pdf. Acesso em 20 de Janeiro de 2015.

FREIRA, P.(2000). COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS – CPRM. Disponível em http://www.cprm.gov.br/publique/media/Diss_Paula.pdf. Acesso em 20 de Janeiro de 2015.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Disponível em http://www.ibge.gov.br/home/. Acesso em 20 de Janeiro de 2015.

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA. Disponível em www.ibama.gov.br/licenciamento. Acesso em 17 de abril em 2015.

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE ALAGOAS – IMA. Disponível em http://www.ima.al.gov.br/. Acesso em 20 de Janeiro de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA. Disponível em http://www.aguabranca.al.gov.br/. Acesso em 20 de Janeiro de 2015.

HELLER, L; PÁDUA, V L De. ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. Belo Horizonte; Editora UFMG, Minas Gerais, 2006.519 e 549p.

PRINCE, Aloísio de A. ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. Belo Horizonte; Editora UFMG, Minas Gerais, 2006.329 e 603p.

COELHO, Márcia M L P; LIBÂNIO, Marcelo. ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. Belo Horizonte; Editora UFMG, Minas Gerais, 2006. 471, 571,573 e 576p.

COELHO, Márcia M L P; BAPTISTA, Márcio B. ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. Belo Horizonte; Editora UFMG, Minas Gerais, 2006. 427p.