- Planilhas de preços praticados neste Termo de Referência

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  |  | CUSTO (R$) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1 |  | FABRICAÇÃO E TRANSPORTE DAS PLACAS DE CONCRETO | UNID | ÁREA UNID | QUANT. |  |  |
|  | COMP 1 | Fabricação das placas de concreto armado em forma de piquete, com texto em baixo relevo, com as dimensões (1,00 x 0,40 x 0,06) m e transporte até a localidade que será realizada a instalação, dentro da área de atuação da 5°/SR. | m² | 0,4 | 180 | 391,02 | 70.383,60 |
|  | COMP 2 | Fabricação das placas de concreto armado Fck= 20Mpa, com texto em baixo relevo, com as dimensões (2,50 x 0,80 x 0,10) m e transporte até a localidade que será realizada a instalação, dentro da área de atuação da 5°/SR. | m² | 2,00 | 66 | 1881,12 | 124.153,92 |
|  |  | TOTAL | m² | 2,40 | 246 | 2272,14 | 194.537,52 |
| 2 |  | TRANSPORTE | UNID | DIST. MÉDIA | PESO TOTAL (T) |  |  |
| 72850 |  | Carga, manobra e descarga de materiais diversos, com caminhão carroceria 9T (Carga e descarga manuais | T |  | 43.8 | 11,20 | 490,56 |
| 72840 |  | Transporte comercial com caminhão carroceria 9T, rodovia pavimentada | TxKM | 150 | 43.8 | 0,59 | 3.876,30 |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 4.366,86 |
| 3 |  | INSTALAÇÃO | UNID | ÁREA INSTALADA (m²/h) | QUANT. TOTAL (m²) |  |  |
| 6111 | SINAPI | Servente de Obras | H | 1 | 204 | 8,39 | 1.711,56 |
|  |  | TOTAL |  |  |  | 8,39 | 1.711.56 |
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 200.615,94 |

Memorial de Cálculo

- Utilizou-se a estimativa de 100 unidades de placa para COMP1 e  40 unidades de placa para COMP2

- Cálculo do peso das placas de concreto:

VCOMP1=1,00 x 0,40 x 0,06 = 0,024 m³

VCOMP2 =2,50 x 0,80 x 0,10 = 0,20 m³

Peso Específico do concreto armado = 2500kg/m³

PCOMP1 = 2500 x 0,024 = 60kg x 180 = 10.800kg

PCOMP2 = 2500 x 0,20 = 500kg x 66 = 33.000kg

PTOTAL = 43.8T

- Para o cálculo da instalação das placas, estimou-se que 1m² de placa seja instalado a cada hora.

- Cálculo da área das placas

ÁCOMP1 = 0,40 x 180 = 72 m²

ÁCOMP2 = 2,00 x 66 = 132 m²

ATOTAL = 204m²