TERMOS DE REFERÊNCIA

ELABORARAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE RECUPERAÇÃO PARCIAL DO DIQUE DE PROTEÇÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DE ITIÚBA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLÉGIO, NO ESTADO DE ALAGOAS.

PENEDO/AL

setembro/2014

FOR - 101/2002-01-01

SUMÁRIO

1.	FINALIDADE	3

2.	CONCEITUAÇÃO	3

3.	COMPETÊNCIAS	4

4.	LOCALIZAÇÃO E ACESSO AO PROJETO	4

5.	INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DISPONÍVEIS	4

6.	ESCOPO DOS SERVIÇOS	5

7.	VALOR DA CONTRATAÇÃO	7

8.	PRAZO DE EXECUÇÃO	8

9.	CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO	8

10.	HABILITAÇÃO	8

11.	ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS	10

12.	CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS	11

13.	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	12

14.	REAJUSTAMENTO	13

15.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14

16.	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO	14

17.	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS	16

18.	APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS	17

19.	RECEBIMENTO DO OBJETO	21

20.	CONDIÇÕES GERAIS	21

21.	MODALIDADE E TIPO DE LICITAÇÃO	22

22.	REGIME DE EXECUÇÃO	22

ANEXO I – ORÇAMENTO ESTIMATIVO DE PROJETO BASICO	24

ANEXO II - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA OS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	24

ANEXO III - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA OS SERVIÇOS DE GEOTECNIA......................................33

ANEXO IV– RELAÇÃO DE EVENTOS PARA EFEITO DE FATURAMENTO DO PROJETO BÁSICO...........34

ANEXO VI - MODELO DA PROPOSTA FINANCEIRA	46

# FINALIDADE

Estabelecer normas, critérios, principais condições contratuais e fornecer informações que permitam a elaboração do edital, a apresentação de propostas e, posteriormente, a celebração de contrato para elaboração dos Projetos Básicos para recuperação parcial do dique de proteção do Perímetro Irrigado de Itiúba, localizado no município de e Porto Real do Colégio, no Estado de Alagoas.

# CONCEITUAÇÃO

## Nestes Termos de Referência são utilizados os termos e expressões relacionadas a seguir, com os seguintes significados e interpretações:

- Termos de Referência - TR - conjunto de informações e prescrições estabelecidas pela Codevasf com o objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, o programa e a metodologia relativos a um determinado trabalho ou serviço a ser executado;

- Serviços Similares – projetos de sistemas de irrigação, drenagem, rede viária proteção de diques, em nível de projeto básico para, no mínimo, 0,8 hectare;

- Irrigação – estudos e projetos para obras, cuja função principal seja a condução, distribuição ou aplicação de água em perímetro de irrigação, bem como as respectivas obras de drenagem;

- Estudo de Viabilidade - documento destinado a demonstrar a viabilidade técnica, sócio-econômico-financeira e ambiental de um projeto específico, com eleição da alternativa de maior consistência nos planos avaliados;

- Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e de adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliação do custo da  obra e a  definição  dos métodos e prazos de execução;

- Projeto Executivo – conjunto de elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes e as da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;

- Avaliação de Impacto Ambiental - AIA - estudos básicos dos meios físico, biótico e antrópico que visam a caracterização e a viabilidade ambiental do empreendimento, para subsidiar a eleição da alternativa mais viável de desenvolvimento e projeto de um empreendimento;

- Estudo de Impacto Ambiental - EIA/RIMA – estudos e caracterização de impactos ambientais, suas avaliações e a formulação dos consequentes programas de mitigação e/ou potencialização exigidos pela legislação ambiental brasileira;

- Relatório de Avaliação Ambiental - estudo contendo diagnóstico ambiental da área onde já se encontra implantada a atividade, descrição dos novos empreendimentos ou ampliações, identificação e avaliação do impacto ambiental e medidas mitigadoras a serem adotadas, considerando a introdução de outros empreendimentos;

- Especificação Técnica - documentação destinada a fixar as características, condições ou requisitos exigíveis para matérias primas, produtos semifabricados, elementos de construção, materiais ou produtos industriais. Assim como a definição do serviço, a descrição do método construtivo, bem como o controle tecnológico e geométrico;

- Programa de Trabalho - documento que descreve a sequência de fases de uma tarefa ou a sequência de tarefas referentes a determinado serviço ou trabalho, indicando o tempo a ser gasto em cada uma e os recursos materiais e humanos envolvidos;

- Cronograma - representação gráfica da programação parcial ou total de um trabalho ou serviço, no qual são indicadas as suas diversas fases e respectivos prazos, aliados aos custos ou preços;

- Contrato - documento que define as obrigações das partes com relação à execução dos serviços, subscrito por ambas: Codevasf e Consultora;

- Consultora - empresa (ou consórcio de empresas) de consultoria em engenharia, interessada na execução dos serviços objeto destes Termos de Referência;

- Construtora - empresa de engenharia contratada para a execução das obras civis e/ou montagem de equipamentos;

- Fiscalização - equipe da Codevasf indicada para exercer, em sua representação, a fiscalização e o acompanhamento do contrato de execução de obras; e

- Equipe de Apoio à Fiscalização e Supervisão - equipe de empresa especializada, contratada pela Codevasf, para prestar apoio à fiscalização e a supervisão das obras de implantação do empreendimento objeto dos Termos de Referência; e

- Nota de Empenho - documento utilizado para registrar as operações que envolvam despesas orçamentárias, onde é indicado o nome do credor, a especificação e a importância da despesa.

# COMPETÊNCIAS

## Compete à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf a responsabilidade pela contratação, fiscalização, inspeção e pagamento dos serviços objeto do contrato a que se referem estes Termos de Referência, por intermédio da 5ª Superintendência Regional da Codevasf.

# LOCALIZAÇÃO E ACESSO AO PROJETO

## O Perímetro Irrigado de Itiúba situa-se no município de Porto Real do Colégio no baixo São Francisco, no extremo Sul do estado de Alagoas, às margens da BR – 101,  divisa com o estado de Sergipe.

## A principal via de acesso à área do Perímetro são as rodovias BR 101-SUL/AL e BR  101 – NORTE/SE. O acesso, por via aérea, pode ser feito até as cidades de Maceió ou Aracaju, seguindo através da rodovia federal.

# INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DISPONÍVEIS

## Estudos realizados disponíveis na biblioteca da Codevasf:

### - Reformulação do perímetro Irrigado do Itiúba, elaborado pela SIRAC, de 1983;

- As built dos canais de irrigação do Perímetro Irrigado do Itiúba, CPL, de 1997;

## Os documentos relacionados neste item e que estão disponíveis no acervo da Biblioteca da Codevasf – 5ª/SR, para consulta, poderão ser reproduzidos, cabendo o ônus de reprodução aos interessados.

# ESCOPO DOS SERVIÇOS

## O escopo dos serviços objeto destes termos de referência contempla serviços de consultoria para elaboração dos Projetos Básicos de recuperação diques de proteção do Perímetro Irrigado de Itiúba, localizado no município de Porto Real do Colégio, no estado de Alagoas. Estão incluídos, sem se limitar, as seguintes atividades:

- Locação dos diques;

- Nivelamento (seções transversais) dos diques;

- Desenhos da situação atual e cotas de projeto;

- Identificação dos trechos que serão recuperados com estaqueamento e coordenadas em UTM;

- Determinação dos quantitativos e especificações dos serviços a executar (projeto, orçamento, plantas e etc.);

## A elaboração dos Projetos Básicos compreende a execução de serviços de campo e de escritório necessários ao desenvolvimento dos projetos, de forma a caracterizar um conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar as obras e serviços necessários, nos termos do art. 6º, IX, da Lei 8.666/93.

## A realização dos trabalhos envolve levantamentos de campo, em trabalhos de topografia e etc., em subsídio à formulação das soluções de projeto.

## As tarefas relacionadas a seguir deverão ser entendidas como parte de um escopo mínimo, sem limitar o objetivo a ser alcançado. Para se alcançar este objetivo devem ser observados, em especial, os seguintes aspectos:

- analisar os estudos e projetos disponíveis e executar serviços de campo adicionais, em conformidade com  as infraestruturas existentes, segundo os critérios definidos pela Codevasf;

- apresentar o planejamento das atividades, tendo em vista a necessidade de conciliação da execução dos serviços com a operação do perímetro irrigado;

- realizar ensaios  de granulometria, limite de liquidez, limite de plasticidade, compactação, adensamento e outros para caracterização de materiais provenientes  das escavações das jazidas;

- realizar ensaio de Vane-test para determinar a resistência ao cisalhamento de argilas moles saturadas, submetidas à condição de carregamento não drenado;

- prospectar e analisar as jazidas de solos, cascalhos, areia e material pétreo, definindo o balanço de origem e destino de cada material;

- complementar a solução escolhida, de forma a fornecer visão global das obras e identificar todos os seus elementos constitutivos, com clareza, devendo:

- demonstrar que a  solução escolhida atende às condicionantes e restrições ambientais, apontadas nos estudos;

- apresentar soluções técnicas globais e localizadas do Projeto, suficientemente claras e detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de  realização das obras, bem como estar correlacionadas e vinculadas  as infraestruturas existentes;

- identificar os tipos de serviços a executar e os materiais e equipamentos a serem incorporados às obras, devidamente especificados. Inclusive os serviços de proteção ambiental nas áreas de implantação do empreendimento, tais como recuperação de áreas de empréstimo, proteção de áreas de reserva legal e de preservação permanente e remoção de resíduos, além de diretrizes para a condução das obras para que atenda às condicionantes e restrições ambientais, bem como a promoção educativa dos participantes que irão implantar o empreendimento, quanto aos aspectos do meio ambiente e atendimento às diretrizes em questão;

- incorporar e fazer permear às soluções de engenharia, assim como ao planejamento das obras, os programas ambientais vislumbrados para o empreendimento, tais como, a definição de áreas de bota-fora para disposição final de materiais de escavação obrigatória que não terão aplicação nas obras de terraplanagem, recuperação de áreas degradadas em decorrência da implantação das obras e outros no que couber;

- contemplar informações que possibilitem a utilização de métodos construtivos; instalações provisórias, procedimentos organizacionais para a obra, compreendendo a sua programação, estratégia de suprimento, normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso, bem como  subsídios para a as licitações e gestão da obra;

- elaborar o orçamento detalhado do custo global da obra, com preços unitários, conforme Art. 3 do capítulo 2 do Decreto N.º 7.983/2013 e Lei nº 12.715/12( Desoneração em folha), fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos de materiais e equipamentos, inclusive dos serviços de proteção ambiental nas áreas de implantação do empreendimento, tais como recuperação de áreas de empréstimo, proteção de áreas de reserva legal e de preservação permanente e remoção de resíduos, com a apresentação da composição de todos os custos unitários dos serviços da obra;

- apresentar a ART do profissional responsável para cada atividade realizada (orçamento, projeto estrutural e etc.);

- apresentar um quadro que contenha obrigatoriamente: a descrição dos serviços, as referências das especificações técnicas e dos respectivos desenhos aos quais se referem;

- apresentar o cronograma físico-financeiro da obra;

- apresentar o memorial de cálculo das soluções técnicas apresentadas, bem como  o memorial descritivo da obra;

- apresentar o memorial de cálculo dos quantitativos de serviços e materiais que compõem o orçamento global da obra, juntamente com a ART específica desta atividade e declaração de que os quantitativos correspondem  a real previsão do projeto básico (Art. 3 do capítulo 2 do Decreto N.º 7.983/2013 e art. 7°, § 4°, da Lei 8.666/93);

- apresentar os desenhos, mapas, gráficos e anexos que forem necessários à caracterização do projeto e à sua análise;

- as planilhas de quantidades devem estar compatibilizadas com as especificações e normas de medição e pagamento;

- os quantitativos de orçamento devem ser apresentados conforme critérios da  Codevasf ;

- Elaborar o Relatório de Avaliação Ambiental, demonstrando que atende às condicionantes e restrições ambientais, apontadas nas licenças ambientais, bem como identificar os principais impactos resultantes da implantação das obras na dinâmica da comunidade, subsidiando, dessa forma, a elaboração dos planos e programas ambientais necessários para mitigação e monitoramento dos mesmos.

- considerar a implementação de medidas para reduzir a supressão da cobertura vegetal nativa ao mínimo indispensável quando da execução das obras;

- definir ações para intervenções específicas, na hipótese de serem identificadas distorções dos objetivos do empreendimento durante o processo de acompanhamento acima previsto, tanto na fase de implantação das obras quanto de operação do projeto;

- considerar mecanismos para priorizar a contratação da mão de obra local durante a fase de construção das obras;

## O projeto básico deverá contemplar, no mínimo, os estudos e projetos mencionados a seguir:

- Estudos Topográficos;

- Estudo Geológico/Geotécnico;

- Projeto das Obras Civis;

- Projeto Estrutural de todas as obras em concreto armado(caso necessário);

- Projeto de Obras-de-arte Especiais;

- Memorial descritivo da obra;

- Memorial de cálculo das soluções técnicas;

- Relatório de Avaliação Ambiental;

- Orçamento Geral da Obra;

- Plano de Execução da Obra;

## Os estudos básicos, necessários para a o Projeto Básico, compreenderão a realização de levantamentos de campo e ensaios de laboratório (topografia e geotecnia), os quais deverão ser executados conforme especificações técnicas constantes dos Anexos II e III destes TR.

## Para realização dos mesmos deverão ser aproveitadas, no que for possível, as informações dos documentos técnicos existentes.

# VALOR DA CONTRATAÇÃO

## Os serviços objeto destes TR estão estimados em R$ 234.235,91 (duzentos e trinta e quatro mil duzentos e trinta e cinco reais e noventa e um centavos), conforme indicado no orçamento estimativo constante do anexo I.

# PRAZO DE EXECUÇÃO

## O prazo de vigência do contrato é de 240 dias, contado da assinatura do instrumento.

## O prazo máximo para execução do objeto do presente Edital será de 180 dias contados a partir da data registrada na Ordem de Serviço emitida pela CODEVASF, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, §§ 1º e 2º da Lei 8.666/93.

## Neste prazo estão inclusos os dias necessários à análise e aprovação dos relatórios parciais, bem como 30 (trinta) dias para análise e aprovação da minuta e 10 (dez) dias para editar e entregar a versão definitiva.

# CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

## Poderão participar dos serviços objeto destes TR empresas de consultoria, com experiência em serviços similares aos relacionados nas alíneas “b” do item 2, individualmente, que atendam às condições estabelecidas no edital.

## As atividades fins, objeto destes TR, não poderão ser transformadas ou subcontratadas a terceiros. Apenas os trabalhos destinados à obtenção de dados complementares, tais como levantamentos, estudos e ensaios de campo e de laboratório, poderão ser subcontratados total ou parcialmente com empresas especializadas, sob responsabilidade total da consultora, perante a Codevasf, pela qualidade dos serviços e quanto à observância de normas técnicas e códigos profissionais.

## A consultora considera que conhece plenamente os presentes TR e que os aceita totalmente. As solicitações de esclarecimentos devem ser feitas em momento oportuno definido no edital, conforme inciso VIII do art. 40 da Lei 8.666/93.

## O atestado de visita não será exigido. A consultora apresentará junto a sua proposta declaração de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação e necessárias à avaliação das possíveis dificuldades futuras. Será de sua responsabilidade a verificação "in loco" das dificuldades e dimensionamento dos dados não fornecidos pela Codevasf, pois tal aspecto não poderá ser avocado, no desenrolar dos trabalhos, como motivo para alteração do contrato a ser estabelecido. Entende-se que os custos propostos cobrirão quaisquer dificuldades decorrentes da localização do projeto.

### Para agendar a visita ao local dos serviços, as interessadas deverão entrar em contato com a 5ª Superintendência Regional da Codevasf - 5ª GRI, localizada na Rua Castro Alves, s/nº,  Santa Luzia, Penedo/AL, telefone (82) 3551-2265, no horário de 8:00 às 12:00 e 13:30 às 17:30, de 2ª a 6ª feira.

# HABILITAÇÃO

## Os documentos necessários à habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal e trabalhista deverão ser apresentados em conformidade com os arts. 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 na forma de apresentação estabelecida no edital.

## Para a qualificação técnica, conforme art. 30 da  Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, as consultoras deverão apresentar:

- registro ou inscrição da consultora no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, demonstrando que os serviços objeto destes TR se enquadram no objetivo social da consultora, compatíveis com as atribuições dos seus responsáveis técnicos, em conformidade com a Resolução Confea nº 336 de 27 de outubro de 1989;

- certidão(ões) ou atestado(s) de capacidade técnica, expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no CREA, comprovando a execução de serviços, com características similares, nos termos da alínea “b” do item 2 destes TRs. Deverão constar do(s) atestado(s) ou certidão(ões) expedida(s) pelo CREA, em destaque, os seguintes dados:

- local de execução;

- nome da contratante e da contratada;

- nome do(s) responsável(eis) técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is) e números de registro(s); e

- relação dos serviços executados;

- comprovação de que a consultora possui em seu quadro permanente, na data de entrega das propostas, profissional de nível superior, detentor de atestados de responsabilidade técnica pela execução de serviços de características semelhantes ou superiores aos conceituados na alínea “b” do item 2 destes TRs, expedido pelo CREA, por meio de Certidão de Acervo Técnico – CAT, observados os aspectos a seguir relacionados:

- entende-se como pertencente ao quadro permanente o empregado, dirigente, sócio ou, ainda, empregado com contrato de regime de prestação de serviços. A comprovação do vínculo empregatício pode ser feita por meio de:

  - cópia da ficha ou do livro de registro do empregado ou cópia da carteira de trabalho, ou;

  - ato constitutivo, quando se tratar de dirigente ou sócio, ou;

  - cópia do contrato ou declaração de contratação futura do profissional, acompanhada da anuência deste, no caso de empregado com contrato de regime de prestação de serviços;

- declaração do profissional(is) indicado(s) para fins de comprovação da capacitação técnica que aceita participar dos serviços como responsável técnico ou coordenador ou membro da equipe chave. Podendo acumular a responsabilidade técnica com a coordenação ou com a participação na equipe chave, sendo incompatível e vedado acumular a coordenação com a participação como membro da equipe chave. O profissional indicado pode ser substituído por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovado pela Codevasf.

### No caso de serviços realizados no exterior, os atestados deverão estar devidamente regularizados no país de origem e registrados no consulado brasileiro, acompanhados de tradução juramentada.

# ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS

## A proposta financeira devera conter informações e documentos com base no detalhamento estabelecido nestes Termos de Referência, segundo os quais a consultora se propõe a executar os serviços, bem como o preço da contraprestação.

## Proposta Financeira.

### A proposta financeira será conforme o sumário a seguir, podendo ser ajustado nos aspectos em que a consultora julgar adequado:

Sumário

- Apresentação da proposta financeira

- Termo da Proposta

- Considerações prévias

- Resumo da proposta financeira

- Detalhamento da proposta financeira

### Os itens pertinentes ao sumário precedente conterão as seguintes informações:

- (1)  Apresentação da proposta deverá constar o nome e endereço completo da licitante, número de telefone, fax, CNPJ e qualificação (nome, estado civil, profissão, CPF, identidade e endereço) do dirigente ou representante legal, este mediante instrumento de procuração, que assinará o contrato no caso da licitante ser a vencedora;

- (2) Termo da proposta, conforme anexo do Edital;

- (3) Considerações prévias, apresentar as considerações prévias sobre generalidades, escopo e estrutura da proposta financeira, as quais a consultora deseje incluir;

- (4) Resumo da proposta, apresentar o resumo dos principais itens integrantes da proposta, conforme formulário FPRO do anexo I;

- (5) Detalhamento da proposta, o detalhamento da proposta consiste na apresentação dos formulários relacionados nos anexos.

- detalhar os salários e honorários praticados pela consultora e os percentuais acrescidos aos salários, para cobertura de encargos sociais e trabalhistas, despesas indiretas, e outros encargos, bem como os percentuais relativos aos impostos incidentes sobre o valor total orçado. Para o cálculo do custo unitário da hora técnica, deverá ser considerada uma carga mensal de 176 horas/mês;

- demonstrar os percentuais dos encargos sociais básicos previstos em Lei. Os grupos de encargos que recebem incidência e reincidência dos encargos básicos devem ser corretamente definidos. Aos segurados contribuintes individuais que prestam serviços em caráter eventual, sem relação de emprego, considerar 20% (vinte por cento) sobre o total da remuneração e 15% (quinze por cento) relativamente a serviços prestados por intermédio de  cooperativas de trabalho, de acordo com o que dispõe a Lei 9.876, de 26 de novembro de 1999;

- demonstrar os itens de mobilização e desmobilização das instalações, equipamentos e pessoal no formulário FPRO-XI, para serem transportados para o FPRO. Para a desmobilização, os custos individuais relativos a pessoal não poderão incluir encargos rescisórios de contrato de trabalho, que deverão ser considerados no FPRO-XIV – Encargos sociais da equipe de projeto;

- demonstrar as despesas com viagens, serviços gráficos e as despesas gerais, os serviços pagos a preço unitário, o detalhamento dos custos de administração e das despesas fiscais nos respectivos formulários e transportá-los para o FPRO;

- no preenchimento do cronograma financeiro  utilizar o elenco de eventos relacionados no anexo IV.

### Os preços propostos deverão contemplar as despesas necessárias para a realização dos serviços como: impostos e taxas, seguros, mão de obra, encargos sociais, transporte, máquinas e equipamentos, veículos, combustível e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, na execução dos serviços. Em caso de omissão de alguma despesa, esta será considerada incluída nos preços.

## Relação dos formulários a serem preenchidos para apresentação das propostas:

- proposta financeira: FPRO, FPRO-I, FPRO-II, FPRO-III, FPRO-V, FPRO-VII, FPRO-X, FPRO-XI; FPRO-XII, FPRO-XIII e FPRO-XIV.

# CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

## As Propostas Financeiras das Consultoras classificadas serão examinadas, para avaliar se as mesmas estão completas, se houve erro de cálculo, se todas as propostas estão de acordo com as exigências e se todos os documentos foram assinados.

### Os erros aritméticos serão retificados, desde que não importem em acréscimo do valor fixado no Termo da Proposta, da seguinte forma:

- se houve discrepância entre o preço unitário e o preço total, o qual é obtido pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá e o preço total será corrigido;

- se houve discrepância entre o preço unitário e seus componentes por extenso, prevalecerão os valores descritos por extenso.

## No caso do subitem 12.1.1, os erros ou distorções que impliquem em acréscimo do valor estabelecido no Termo da Proposta não serão considerados. A consultora será comunicada e deverá honrar formalmente o preço fixado no Termo da Proposta, sob pena de desclassificação.

## Serão desclassificadas, observando-se os arts. 40, inciso X, e 48 da lei 8.666/93 e da lei 12.919/13:

- as propostas que não atendam às exigências do edital;

- as propostas com valor global ou unitário superior ao orçado pela Codevasf;

- as propostas com preços unitários inexequíveis, assim considerados aqueles cujas planilhas de composição de custos unitários, salários, encargos sociais e demais insumos apresentarem desvios ou incompatibilidades evidentes em relação ao mercado e ou à legislação.

# CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

## A Codevasf pagará à consultora, pelos serviços efetivamente executados, os preços integrantes da proposta aprovada e, caso aplicável, a incidência de reajustamento e atualização financeira. Os preços global e unitário incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução dos serviços, de acordo com as condições previstas nos TR, constituindo-se, na única remuneração pelos trabalhos contratados e executados.

### Os serviços serão medidos nas datas finais de cada período de aferição estabelecidas nos cronogramas físico-financeiro, incluindo-se na medição, os relatórios dos produtos fornecidos ou parcelas destes e as tarefas mensuráveis referentes a cada etapa de execução do contrato, correspondente às parcelas pagas a preço unitário.

### O pagamento dos serviços será efetuado mediante faturamento periódico, conforme cronograma físico-financeiro, sujeito às seguintes condições gerais:

- o serviço que não se adequar às formas de pagamento estabelecidas nos subitens 13.2 e 13.3  e/ou que não seja executado em plena conformidade com eles, não terá faturamento;

- as faturas exigirão o acompanhamento de documentação que justifique cada serviço faturado, com a  indicação  do número da nota de empenho que lhe dá cobertura.  Para serviços de campo, as medições serão atestadas pela fiscalização, com a indicação do período de sua execução;

- o prazo máximo de 30 (trinta) dias é estimado para a efetivação dos pagamentos, contados a partir da data de entrada da fatura no Protocolo da Administração Central da Codevasf, sendo 10 (dez) dias para a liberação da fatura pela fiscalização do contrato;

- as faturas periódicas só serão liberadas para pagamento após aprovação  pela área gestora;

- qualquer erro detectado no documento de cobrança acarretará a devolução do mesmo à consultora, para correções e acertos, iniciando-se, após essa  reapresentação, a contagem de novos prazos para pagamento.

### O pagamento da mobilização e da desmobilização será efetuado desde que comprovadas pela fiscalização e não poderá ultrapassar os limites estabelecidos nas planilhas de serviços de escritório.

- a mobilização somente será paga após a comprovação da mobilização de pessoal e de equipamentos;

- a desmobilização somente será paga após a emissão do Termo de Encerramento Físico – TEF do contrato.

## Serviços de Escritório.

### Os serviços de escritório serão pagos a preço unitário. O pagamento destes trabalhos será efetuado mediante faturas aprovações dos relatórios, condicionado à:

- análise e aprovação dos relatórios e documentos que deram origem ao evento para faturamento, de acordo com o programa de trabalho e cronograma físico-financeiro;

- após a análise e aprovação dos relatórios/documentos, a fiscalização do contrato autorizará à consultora emitir os respectivos documentos de cobrança. Caso existam observações acerca dos relatórios/documentos, a fiscalização poderá reter a parcela referente às mesmas se a dúvida não for sanada pela consultora, e;

- após sanado o motivo da retenção, a Codevasf terá até 30 (trinta) dias corridos para efetuar o pagamento da parcela retida.

## Serviços de Campo

### Os serviços pagos a preços unitários são os referentes aos trabalhos de campo e laboratório destinados à obtenção de dados para a elaboração do projeto, passíveis de medição no local dos serviços e constam dos Anexos III a V. Serão pagos, por aplicação, do sistema de preços unitários apresentados pela consultora na sua proposta, aos quantitativos realmente executados, mediante faturas mensais, condicionado à:

- autorização expressa da fiscalização, atestando a realização dos serviços em pauta, de acordo com o programa de trabalho;

- apresentação, anexa à fatura, dos comprovantes técnicos que lhes deram origem (cadernetas de campo, boletins de sondagens, resultados de análises, relatórios etc.), conforme padrão da Codevasf;

- apresentação das variações, para mais ou para menos, das previsões apresentadas pela consultora na sua proposta, em relação aos trabalhos de campo e laboratório executados. As variações não poderão servir de pretexto para pleitos de modificações dos preços unitários oferecidos.

### Estes serviços incluem todos os custos necessários a sua realização, entre outros:

- custos de mão de obra;

- laboratório;

- equipamentos;

- serviços gráficos;

- veículos;

- despesas fiscais;

- remuneração da consultora (lucro); e

- mobilização e desmobilização.

# REAJUSTAMENTO

## Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, contado da data da apresentação da proposta. Após este prazo, serão reajustados aplicando-se a seguinte fórmula:

- I1  -  Io

- R =  V  [-------------], onde:

- Io

- "R" é o valor do reajustamento procurado;

- "V" é o valor contratual a ser reajustado;

- "I1" é o índice correspondente ao mês do aniversário da proposta;

"Io" é o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da Proposta

## Os índices a serem considerados no reajustamento serão extraídos das tabelas publicadas na revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas, correspondente à coluna 39 (Custo Nacional da Construção Civil) - Serviços de Consultoria.

# DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta dos recursos orçamentários do programa de trabalho 20.607.2013.20WP.0001 – Reabilitação de Perímetros Públicos de Irrigação - Nacional, categoria econômica 4, Fonte 0100, sob  gestão da 5ª Superintendência Regional.

# ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

## A comunicação entre a Codevasf e a consultora poderá ser feita por telefone, mas deverão ser ratificadas por documento escrito e assinado.

## A consultora deverá apresentar à Codevasf, para aprovação, programa de trabalho específico para cada atividade, antes do início dos serviços de campo, indicando o responsável pelo setor, a equipe técnica e sua localização.

## A consultora terá ampla liberdade para subdividir os trabalhos em diversas atividades, desde que harmonizadas num planejamento integrado.

## O cronograma físico deverá conter as datas previstas para o início e término de cada etapa dos trabalhos, relacionadas com as datas e valores dos pagamentos parciais (cronograma financeiro). Deverá contemplar a participação dos diferentes setores e técnicos envolvidos durante as etapas dos serviços, bem como as datas previstas para as reuniões a serem realizadas com a Codevasf.

### Os serviços de campo deverão ser separados dos serviços de escritório.

### A consultora deverá apresentar, no 1º relatório (de andamento ou específico), novos cronogramas atualizados e assim, sucessivamente, nos demais relatórios. Os cronogramas e diagramas serão atualizados, mensalmente ou quando necessário, durante a execução dos trabalhos, com "software" adequado e poderão ser revistos e ajustados, mediante aprovação das partes.

### As alterações dos cronogramas, ainda que aprovadas pela Codevasf, não constituirão motivo para a prorrogação do prazo da vigência do contrato.

### As modificações nos prazos parciais dependem de concordância prévia da Codevasf e não poderão acarretar mudanças no prazo final estabelecido.

### A consultora deverá elaborar cronograma de utilização de pessoal, indicando o período de permanência dos membros de suas equipes na execução dos serviços.

## Os prazos para análise, pela Codevasf, dos relatórios e documentos apresentados, deverão estar previstos no cronograma.  Serão de 15 (quinze) dias contados do dia seguinte ao recebimento desses documentos.  A consultora deverá considerar este fato de forma que os serviços não sofram solução de continuidade.

### Os relatórios e documentos não aprovados serão devolvidos para as correções e complementações necessárias, de acordo com as análises a serem encaminhadas à consultora.

### A Codevasf acompanhará os trabalhos, objetivando a otimização dos prazos anteriormente definidos.  A relação dos produtos previstos na proposta e respectivo cronograma de entrega são os instrumentos gerenciais por meio dos quais se alcançará tal objetivo.

## A consultora e a Codevasf manterão, durante o desenvolvimento dos trabalhos, constante comunicação para facilitar o acompanhamento e a execução do contrato. A Codevasf convocará, para esse fim, quantas reuniões considerar necessárias, cujos custos estão incluídos no valor total do contrato.

## As reuniões objetivam discutir os problemas surgidos no desenvolvimento dos trabalhos e deverão ser previamente agendadas pelas partes e registradas em ata.

## Para acompanhar e fiscalizar os serviços prestados, à Codevasf será concedido livre acesso aos locais de trabalho da equipe da consultora.

### A Codevasf designará uma equipe, sob a responsabilidade de um coordenador, para  exercer o acompanhamento e fiscalização dos serviços, sendo que a ela caberá estabelecer os procedimentos detalhados de fiscalização do contrato, conforme os Termos de Referência.

### A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a consultora, podendo, inclusive, rejeitar os serviços que estiverem em desacordo com o contrato.

### A fiscalização deverá verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual, informando ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos pertinentes e, em caso de multa,  indicando o seu valor.

### A consultora poderá recorrer à 5ª Superintendência Regional das decisões da fiscalização, no prazo de 10 (dez) dias úteis da comunicação respectiva.

### A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização, não eximirá a consultora da integral responsabilidade pela execução dos serviços contratados.

## A Codevasf e a consultora estabelecerão procedimentos detalhados, visando sistematizar o desenvolvimento do contrato, principalmente referente a:

- preparação e atualização dos programas de trabalho;

- relatórios de andamento;

- reuniões;

- habilitação de pessoal;

- comunicações;

- fiscalização; e

- faturamento.

## A consultora deverá intercambiar informações com a Codevasf por meio da linha telefônica (082) 3551-6350. Para o intercâmbio de informações mais extensas e/ou transferências de arquivos deverá ser utilizado correio eletrônico.

# ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS

## A consultora, antes do início dos trabalhos de campo, deverá apresentar um relatório com o Plano de Trabalho Específico – PTE contendo:

- a data prevista para início dos trabalhos;

- a equipe a ser mobilizada, indicando o responsável para cada área e sua localização;

- a localização (local do escritório de campo);

- a metodologia a ser utilizada para o desenvolvimento de cada tipo de serviço;

- as normas a serem observadas e os procedimentos de controles de qualidade;

- os quantitativos de cada tipo de serviço; e

- a data prevista para o término dos serviços.

## A consultora emitirá os seguintes relatórios para cada evento concluído, conforme cronogramas físico e financeiro:

- Relatório Parcial – Relatórios Parciais de Projeto - documento de caráter técnico correspondente aos produtos entregues, conforme cronograma financeiro e relação de eventos para efeito de faturamento (anexos VI), com as informações referentes às fontes de dados, metodologias e especificações técnicas adotadas, memórias de cálculo e avaliação crítica dos dados disponíveis.

- Relatório de Andamento – documento mensal de caráter administrativo para apresentar o resumo da situação física e financeira, contendo: cumprimento da programação, ocorrências, recomendações, além de conclusões e projeções a respeito de prazos e custos;

- Relatório Específico - documento técnico de caráter eventual, a ser apresentado por solicitação da Codevasf, para aprofundamento e detalhamento de questões técnicas relativas às atividades executadas ou em execução, a serem integrados nos Relatórios Parciais de Projeto e Relatórios Finais;

- Versão Preliminar do Relatório Final (Minuta) – a ser apresentada, em nível de minuta, ao final dos serviços, com integração dos relatórios parciais e específicos, com ênfase nos resultados obtidos, evitando-se descrições e justificativas de metodologias, que deverão ser incluídas como anexos, com as memórias de cálculo e cópias dos desenhos produzidos, para exame e aprovação da Codevasf;

- Versão Definitiva do Relatório Final – deverá ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar do comunicado de aprovação e/ou solicitação, pela Codevasf, de correção/revisão da versão preliminar; e

- Síntese do Relatório Final - deverá apresentar as informações referentes ao Projeto em foco, de modo sintético, incluindo recursos audiovisuais e materiais de divulgação, tecnicamente fundamentados e de fácil compreensão.

### O Relatório Final deverá ser apresentado de acordo com a estrutura apresentada no anexoV, com o padrão exigido pela Codevasf. Ficará a critério da consultora sugerir complementações e/ou alterações no plano da obra e roteiros para que estes compatibilizem à realidade dos estudos, as quais deverão ser submetidas à aprovação da Codevasf.

## A consultora deverá exercer controle de qualidade das informações apresentadas, tanto no texto como nos memoriais e desenhos, visando clareza, objetividade, consistência das informações e justificativas de resultados, isentos de erros de português e de digitação, de modo a refletir seu padrão de qualidade.

## O produto e relatório final referente aos serviços objeto do presente Termos de Referência será apresentado, considerando-se as seguintes diretrizes:

- os dados e informações que exigem análise espacial deverão ser apresentados em sistema geográfico de informações, com utilização de cartografia em escalas adequadas, de forma a permitir a sobreposição de temas e a interpretação conjunta dos mesmos;

- os textos dos relatórios, mapas, desenhos, planilhas, etc. serão fornecidos em meio digital, em formatos que permitam visualização, edição e reedição pela equipe da Codevasf;

- os resultados dos estudos devem ser objeto de relatórios sucintos, facilmente compreensíveis, com material de apoio para sua divulgação e apresentação pública; e

- os dados referentes às unidades espaciais do Projeto e as áreas de influência serão apresentados em banco de dados inter-relacionados, de forma a permitir cruzamento de informações e representação gráfica associada ao sistema georeferenciado; e

- em todos os documentos devem ser relacionados os profissionais responsáveis por cada assunto, com suas respectivas ART’s, bem como a equipe de acompanhamento dos serviços de campo.

## Os relatórios e documentos deverão ser gerados em ambientes de trabalho e softwares compatíveis com os disponíveis na Codevasf. Caso a consultora, a seu critério, prefira gerar os trabalhos produzidos em softwares não disponibilizados pela Codevasf, ficará obrigada a fornecer seus originais completos, com os respectivos manuais e garantias.

### Os programas de computação utilizados na elaboração do projeto serão apresentados de modo sistemático e completo, contendo entre outras, as seguintes informações: nome do programa; autor; descrição; modelo matemático utilizado; fluxograma; comentários acerca dos resultados, linguagem e programas fonte, de acordo com o exigido pela Codevasf.

# APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS

## Os trabalhos de natureza técnica observarão as Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. A consultora poderá substituir as normas da ABNT por outras aceitas internacionalmente, desde que demonstre, a critério da Codevasf, que as substituições são equivalentes ou superiores.

### A consultora deverá estar ciente de que as normas técnicas relativas à mão de obra, materiais e equipamentos, referências a marcas, número de catálogos e nomes de produtos citados nas Especificações Técnicas, tem caráter orientativo e não restritivo.

### As normas, em qualquer hipótese, antes de sua aplicação, estarão sujeitas à aceitação pela Codevasf.

## Unidades - os relatórios, desenhos, memoriais, etc., observarão às unidades do Sistema Métrico Internacional. Se necessário citar outras unidades, os valores expressos nestas serão indicados entre parênteses, ao lado da correspondente Unidade Oficial.

## Redação - o projeto e a documentação pertinente serão, obrigatoriamente, apresentados na Língua Portuguesa, excluídos os eventuais termos técnicos específicos.

## Número de vias - os documentos serão apresentados por Perímetro Irrigado, com as seguintes quantidades cada um:

- relatório de andamento, 2 (duas) vias impressas;

- relatório parcial ou específico, em 2 (duas) vias impressas e 1 (uma) via digital (CD ou DVD);

- minuta do relatório final, em 2 (duas) vias impressas e 1 (uma) via digital (CD ou DVD);

- relatório final  em 3 (três) vias completas: impressas e em CD-ROM/ DVD;

- documentos necessários à licitação de parcelas do objeto, em 2 vias impressas e em 2 vias em CD-ROM/ DVD, caso haja viabilidade técnica e econômica de parcelamento, nos termos do art. 23 § 1º da lei 8.666/93.

## Encadernação - a encadernação dos relatórios de andamentos, parciais e específicos, assim como as versões preliminares, poderá ser em espiral, não sendo aceita com garra plástica.

### A encadernação do relatório final deverá ser do tipo "capa-dura", não sendo aceita com garras plásticas.  As folhas deverão ser destacáveis.

## Elementos componentes – a sequência a ser obedecida na elaboração dos documentos é a seguinte:

### Capa (NBR - 6029) - a capa será dura, em papelão, revestida de papel cartolina plastificada ou em tecido, contendo os seguintes elementos: na parte superior, nome do Ministério da Integração Nacional e da Codevasf; no centro, título do projeto e a etapa contratada e desenho ou foto (opcional); na parte inferior, do lado direito, o nº do volume (algarismo arábico) e título do conteúdo, o nº do tomo (algarismo arábico) e título do conteúdo e parte ou anexo (alfabeto) e título do conteúdo e, no rodapé, o mês da publicação e o nome(s) do(s) autores.

### Lombada (NBR - 6029)

- a lombada (lida na horizontal) deverá conter a palavra Codevasf e sua logomarca na parte superior; o nome do(s) consultor (es) na parte inferior, e o mês da publicação, logo abaixo do nome do(s) consultor (es);

- a lombada (lida na vertical) deverá conter o título do projeto, a etapa contratada, o nº do volume (algarismo arábico) e título do conteúdo, o nº do tomo (algarismo arábico) e título do conteúdo e parte ou anexo (alfabeto) e o título do conteúdo.

### A folha de rosto deverá conter os seguintes elementos: na parte superior, nome do Ministério da Integração Nacional e da Codevasf; no centro, título do projeto e a etapa contratada; na parte inferior, do lado direito, o nº do volume (algarismo arábico) e título do conteúdo, o nº do tomo (algarismo arábico) e título do conteúdo e parte ou anexo (alfabeto) e título do conteúdo e, no rodapé, o mês da publicação e o nome(s) do(s) autores.

#### Verso da folha de rosto – o verso da folha de rosto deverá conter:

- ficha catalográfica, de acordo as normas AACR2 – Anglo Americam Cataloguing Rules;

- o nome do contratante (Codevasf), por extenso, seguido da sigla, o endereço, o telefone, o fax, o endereço na internet: www.codevasf.gov.br e o e-mail.

### Índice geral – o índice geral deverá trazer cada volume/tomo e o título referente a cada estudo, conforme exemplo e sequência: Volume 1 – Relatório Síntese do Projeto; Tomo I – Relatórios do Projeto; Tomo II – Serviços de Campo e Laboratório; Volume 2 – (especificar os documentos); Volume 3 - (especificar os documentos).

### Sumário - o sumário deverá conter as principais divisões, seções ou partes do volume, na mesma ordem em que a matéria é apresentada.

### Listas (NBR 6029)

### Apresentação (NBR 6029) - a apresentação deverá conter esclarecimentos, justificativas ou comentários, a data da licitação, o nº do edital, o nº do contrato, data e assinatura e deverá ser feita uma breve explicação a respeito do conteúdo de cada volume que compõe o estudo.

### Texto – o texto deverá conter: introdução, corpo e conclusão.

### Apêndices e Anexos (NBR 6029) – matéria acrescentada no fim do documento, a título de esclarecimento ou complementação.

### Referências bibliográficas (NBR - 6023) - as referências bibliográficas, elaboradas a partir do material consultado, devem vir dispostas em ordem alfabética.

## Disposição.

### Formatos de papel (NBR - 5339):

- os desenhos e plantas dos trabalhos deverão ser produzidos em formato A1 e, posteriormente, reduzidos, para apresentação em álbum formato A3;

- a monografia apresentada não poderá, quando reduzida, perder a legibilidade das informações;

- os originais, em formato A1, deverão ser entregues à Codevasf;

- especificações, memórias de cálculo, estudos e texto, em formato A4.

### Paginação e numeração:

- a numeração das páginas deverá ser feita a partir da primeira página impressa, excluída(s) a(s) capa(s);

- a numeração deverá ser contínua e em algarismos arábicos.

### Formulários e tabelas - os formulários e tabelas deverão:

- obedecer às Normas de Apresentação Tabular do IBGE;

- ser numerados, em algarismos arábicos, de acordo com as respectivas seções, em sequência no texto, logo após a primeira citação referente ao Formulário ou tabela;

- apresentar título;

- apresentar citações da fonte.

### Numeração progressiva das seções de um documento (NBR-6024):

- apresentar sistema de numeração progressiva das partes do documento, de modo a permitir a exposição mais clara da matéria e a localização imediata de cada parte;

- as seções poderão ser subdividas, desde que não sacrifiquem a concisão do documento, limitando-se à quinária.

### Numeração e registro dos documentos:

- numeração - os desenhos, especificações, listas de ferro e material serão numerados cronologicamente e de acordo com as diversas áreas.

- registro - os documentos emitidos serão registrados conforme padrão da Codevasf, permitindo o controle da emissão desses documentos pela consultora e pela Codevasf.

### Referências – indicar, em cada documento, os outros que lhe são referentes.

### Revisão dos documentos - o documento revisto  terá indicação e apresentar, em local específico, a descrição das alterações efetuadas.

### Escala (NBR -5984) - a escala do desenho será, obrigatoriamente, ser indicada na legenda.

### Dobramento de folhas (NBR - 5984) - o formato final será apresentado em A4, ainda que seja necessário o dobramento de folhas.

### Legenda (NBR - 5984):

- as folhas de documento (desenho, lista ou especificação) terão no canto inferior direito, um quadro destinado à legenda, constando do mesmo, além do título do documento, as indicações necessárias à sua identificação e interpretação.

- a legenda apresentará a disposição mais conveniente à natureza do respectivo documento, não ultrapassando a largura de 175 mm;

- a legenda  conterá as seguintes indicações, além de outras julgadas indispensáveis para um determinado tipo de documento:

- Codevasf;

- título do projeto;

- título do documento;

- data (mês/ano);

- nome da consultora;

- número do documento e, se necessário, outras indicações para classificação e arquivamento;

- indicação de "Substitui" ou "Substituído por", quando for o caso;

- assinaturas dos responsáveis pelo (a): (projeto; desenho; verificação e aprovação);

- número de revisão; e

- escala.

- a descrição de modificações e as indicações suplementares, quando necessárias, serão apresentadas, preferivelmente, acima ou à esquerda da legenda.

## Codificação

### As instruções contidas no manual de codificação, parte integrante dos manuais de operação e manutenção da Codevasf, serão seguidas quando da codificação dos documentos.

# RECEBIMENTO DO OBJETO

## O encerramento dos trabalhos se dará após a aprovação dos Relatórios Finais, cujas edições serão autorizadas após a aprovação de suas respectivas minutas, resultante da entrega, pela consultora, no número de vias contratadas, além dos originais dos desenhos e documentos, conforme item 18.

## Com o encerramento, a consultora requererá, formalmente, o recebimento definitivo do objeto, com:

- a emissão do atestado de execução dos serviços;

- a emissão do termo de encerramento físico; e

- a liberação da caução contratual.

# CONDIÇÕES GERAIS

## Será considerado o Código SIASG/CATSERV BR nº  000013986 - Estudos e Projetos do Sistema de Irrigação.

## Os resultados dos serviços, incluindo os desenhos originais e as memórias de cálculo, as informações obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto dos serviços serão propriedade da Codevasf e seu uso por terceiros só se realizará por expressa autorização da mesma.

## A concepção geral das estruturas e obras civis deverá estar fundamentada no princípio da simplicidade e de operacionalidade. Na elaboração dos projetos deverão ser considerados principalmente os requisitos de segurança, funcionalidade e adequação ao interesse público, economia na execução,  possibilidade de emprego de mão de obra, materiais, tecnologia e matérias-primas existentes no local para execução, facilidade na execução, conservação e operação, sem prejuízo da durabilidade da obra ou do serviço, adoção das normas técnicas, de saúde e de segurança do trabalho adequadas e impacto ambiental.

## Os trabalhos de campo (topografia e geotécnica) podem ser apresentados nos modelos padrão da Codevasf (planilhas, cadernetas, boletins de sondagens, ensaios, etc.) ou em modelos que incluam todas as informações do padrão estabelecido.

## As especificações, normas de medição e pagamento e orçamento de obras seguirão, no que couber, ao caderno de encargos, ao cadastro de preços unitários e aos modelos de quadro padrão da Codevasf.

## A Consultora se obriga a tomar todas as providências para proteger o meio ambiente, no âmbito interno e externo ao local de execução dos serviços, obedecendo às instruções advindas da fiscalização, além de evitar danos ou aborrecimentos às pessoas e/ou propriedades privadas ou públicas.

## A Consultora será responsável por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal que venham a ocorrer por conta do serviço contratado e/ou por ela causado à terceiros.

## Cabe à Consultora obter e arcar com os gastos de todas as licenças e franquias, pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execução dos serviços.

## Caso a consultora seja registrada em região diferente daquela em que serão executados os serviços objeto destes TR, na assinatura do contrato, deverá apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em conformidade com o disposto nos arts. 5º, 6º e 7º da Resolução Confea nº 336 de 27 de outubro de 1989.

## A Consultora e a equipe técnica ambiental deverão apresentar o certificado de registro no Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido pelo IBAMA, de acordo com a Resolução CONAMA nº 01 de 13 de junho de 1988 e IN-IBAMA nº 10, de 17 de agosto de 2001.

## Deverão ser considerados os documentos elaborados no Brasil pelo "BUREC - Bureau Of Reclamation" dos Estados Unidos da América:

- Manual de Construção de Projetos de Irrigação;

- Manual de Especificações Técnicas Padronizadas.

# MODALIDADE E TIPO DE LICITAÇÃO

Tomada de Preço, tipo menor preço.

# REGIME DE EXECUÇÃO

- Empreitada por preço unitário

- Penedo (AL), 05 de setembro de 2014.

Dayane Carvalho da Costa

Chefe da Unid. Reg. de Estudos e Projetos

5ª/GRD/UEP - CODEVASF - 5ª/SR

ANEXOS

ANEXO I – ORÇAMENTO ESTIMATIVO DE PROJETO BASICO

| PROPOSTA FINANCEIRA DO PROJETO |  |  | CODIGO: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | FPRO |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |
| PROJETO: | OBJETO: ELABORAR OS PROJETOS BÁSICOS DE RECUPERAÇÃO DOS DIQUES DE PROTEÇÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DE ITIÚBA, LOCALIZADOS, NO MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLÉGIO, NO ESTADO DE ALAGOAS |  | EDITAL: |
| SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO |  |  |  |
| CUSTOS DIRETOS |  |  |  |
| MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |
| A1 - MOBILIZAÇÃO (FPRO-XI) |  |  | 394,00 |
| A2 - DESMOBILIZAÇÃO (FPRO-XI) |  |  | 394,00 |
| A - TOTAL DA MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |  | 788,00 |
| MÃO-DE-OBRA |  |  |  |
| B1 - TOTAL SALÁRIOS DA EQUIPE COM VÍNCULO (FPRO-I) |  |  | 64.752,16 |
| B2 - TOTAL SALÁRIO DO AUTÔNOMO (FPRO-I) |  |  |  |
| B - TOTAL DE SALÁRIO DAS EQUIPE |  |  | 64.752,16 |
| C1 - ENCARGOS SOCIAIS DE B1 (70,46% DO B1) (FPRO-XIV) |  |  | 45.624,37 |
| C2 - ENCARGOS SOCIAIS DE B2 (20% DO B2) |  |  |  |
| C - TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 45.624,37 |
| OUTRAS DESPESAS |  |  |  |
| D - DESPESAS COM VIAGENS (FPRO-II) |  |  | 5.322,00 |
| E - SERVIÇOS GRÁFICOS (FPRO-III) |  |  | 3.561,06 |
| F - DESPESAS GERAIS (FPRO-IV) |  |  |  |
| TOTAL DE OUTRAS DESPESAS |  |  | 8.883,06 |
| TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS |  |  | 120.047,59 |
| CUSTOS INDIRETOS |  |  |  |
| G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII) |  |  | 16.188,04 |
| H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) |  |  | 13.623,56 |
| I - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) |  |  | 24.906,60 |
| TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  |  | 54.718,20 |
| TOTAL DOS SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO |  |  | 174.765,79 |
| SERVIÇOS DE CAMPO |  |  |  |
| J - Serviços Topográficos (FPRO-V) |  |  | 1.255,10 |
| K - Serviços Geotécnicos (FPRO-VII) |  |  | 58.215,02 |
| L - Serviços Pedológicos (FPRO-VIII) |  |  |  |
| TOTAL DOS SERVIÇOS DE CAMPO |  |  | 59.470,12 |
| TOTAL DA PROPOSTA |  |  | 234.235,91 |
| NOME DO INFORMANTE: |  | QUALIFICAÇÃO: |  |
| ASSINATURA: |  |  | DATA: |
| OBSERVAÇÃO: |  |  |  |

ANEXO II - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA OS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

- OBJETIVO

  - Estabelecer normas e critérios para a execução dos serviços de levantamentos topográficos necessários à elaboração dos Projetos Básicos para recuperação dos diques de proteção do Perímetro Irrigado de Itiúba, localizado, no município de Porto Real do Colégio, no estado de Alagoas.

    - Os objetivos específicos dos trabalhos consistem na demarcação das obras e cadastramento topográfico das condições geográficas interferentes ao projeto conforme orientações e padrões predefinidos.

  - As especificações são gerais e aplicam-se somente aos itens pertinentes, referentes aos serviços pagos a preços unitários do formulário FPRO-V.

- AMARRAÇÃO PLANIALTIMÉTRICA

  - Os trabalhos topográficos serão amarrados à rede básica, anteriormente disposta na área. Na sua inexistência, amarrar-se-á à Rede Básica Nacional, sistema SIRGAS 2000 e marégrafo de Imbituba.

  - Transporte de Coordenadas.

    - Os transportes serão efetuados por meio do processo de posicionamento tridimensional por satélites GPS (Global Positioning System), sendo possível operar com os equipamentos das seguintes classes:

- Receptores Geodésicos de dupla frequência (L1/L2):

- Características gerais:

- precisão mínima pós-processada de 5mm + 1 ppm, para um desvio padrão de 68,7%;

- observável básica: Códigos C/A e/ou Y e fase da portadora; e

- combinação entre observáveis: dupla diferença de fase da portadora com aceleração dos códigos para busca das ambiguidades;

- Fatores influentes na precisão:

- proximidade da estação de referência;

- condições atmosféricas na região do rastreio de base e móvel;

- configuração geométrica da constelação de satélites; e

- disposição de obstruções que prejudicam a recepção dos sinais;

- Condições a serem observadas durante o rastreio:

- PDOP máximo: 8, recomendável <6;

- razão sinal/ruído mínima do sinal GPS: >8, recomendável >12;

- horizonte mínimo de rastreamento (máscara): 15°;

- operar sempre no modo 3D, sendo necessários no mínimo 5 satélites rastreados simultaneamente para a inicialização e um mínimo de 4, durante a execução do levantamento; e

- intervalo de gravação: 1 s;

- Processamento off-line, com programa dotado de algoritmos de combinação de observáveis (fase e portadora), busca de ambiguidades e com capacidade de processar as fases da(s) portadora(s); e

- Receptores com um mínimo de 8 canais;

- Receptores Geodésicos de uma frequência (L1) para densificação das redes implantadas com GPS de dupla frequência:

- Características dos aparelhos:

- Precisão mínima pós-processada de 20mm + 2 ppm, para um desvio padrão de 68,7%;

- Observável básica: Códigos C/A e/ou Y e fase da portadora; e

- Combinação entre observáveis: Duplas diferenças.

- Fatores influentes na precisão:

- Proximidade da estação de referência;

- Condições atmosféricas na região do rastreio de base e móvel;

- Configuração geométrica da constelação de satélites; e

- Disposição de obstruções que prejudiquem a recepção dos sinais;

- Condições a serem observadas durante o rastreio:

- Distância máxima de linha de base de 15 km (quinze quilômetros);

- PDOP máximo: 8, recomendável <6;

- Razão Sinal/Ruído mínima do sinal GPS: >8, recomendável >12;

- Horizonte mínimo de rastreamento (máscara): 15°;

- Operar sempre no modo 3D, sendo necessário no mínimo 5 satélites rastreados simultaneamente para a inicialização e um mínimo de 4, durante a execução do levantamento;

- Intervalo de gravação: 1 s;

- Processamento off-line, com programa dotado de algoritmos de combinação de observáveis (fase e portadora), busca de ambiguidades em todos os pontos levantados e capacidade de processar a fase da portadora; e

- Receptores com um mínimo de 8 canais.

    - As técnicas de posicionamento GPS utilizadas serão Posicionamento Relativo Estático e Estático Rápido.

    - Os pontos de dupla frequência devem subsidiar as coordenadas de bases para os pontos de uma frequência e por isso todos os pontos de dupla frequência devem ser levantados no mínimo em relação a dois pontos homologados da rede do IBGE e posteriormente as suas coordenadas devem ser ajustadas.

    - Após processados os dados obtidos em campo, serão armazenados os relatórios que apresentam as condições gerais dos equipamentos, condições de processamento, coordenadas finais e a respectiva qualidade atingida.

  - Densificação do Apoio Básico.

    - Deverá ser realizada, por meio de poligonais ou simples irradiamento eletrônico, quando serão transportadas coordenadas para marcos de concreto de 12 x 18 x 60 cm, pintados na cor branca, identificados e aflorados de 10 cm, utilizando-se teodolito ou estação total classe 3 da NBR 13133 e, se utilizado, medidor eletrônico de distância (MED) também de classe 3. Os barrotes, pelo menos 2 (dois), afastados de pelo menos 150 metros, servirão para a locação dos canais ou outras estruturas em que sejam necessárias amarrações.

    - As medidas angulares serão realizadas pelo método das direções em três séries (CE e CD), com 3PD (posições diretas) e 3PI (posições inversas) reiteradas a 60°, admitindo-se a tolerância prescrita para poligonais tipo 3 e classe IIP da ABNT.

    - As medidas lineares serão realizadas nos 2 (dois) sentidos, com tolerância para poligonais tipo 3 e classe IIP da ABNT.

    - A densificação poderá ser realizada utilizando GPS conforme subitem 2.2.1 deste TR;

  - Transporte de Cotas (Ida e Volta).

    - Para os marcos, serão transportadas cotas por meio de nivelamento geométrico classe IIN da ABNT, com nível de precisão de 1,5 mm/km, sendo as visadas equilibradas dentro de 2,00 m e distância máxima de 80,00 m (ré e vante) com a observação dos 3 fios estadimétricos e tolerância máxima admissível de fechamento de 20mm k, sendo K o comprimento do nivelamento em km.

- ADUTORAS, ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO, CANAIS, TUBULAÇÕES, AQUEDUTOS E ÁREAS ESPECIAIS.

  - Planimetria: Poligonais Eletrônicas.

    - As poligonais para locação das adutoras, áreas de jazida, canais e tubulações, aquedutos e áreas especiais, de PI a PI, deverão se desenvolver amarradas à rede básica.

    - Os PIs serão monumentados com marcos de concreto, pintada (cor branca) de formato retangular de dimensões 12 x 18 x 60 cm, identificados e aflorando 10cm. Para garantir a posição dos PIs, serão implantados 2 (dois) pares de barrotes, afastados do eixo da poligonal, cujos alinhamentos refazem a posição do PI.

    - Os PIs, quando não forem intervisíveis, nas tangentes extensas, serão monumentados da mesma forma, por pontos intermediários que garantam a intervisibilidade desejada.

    - As poligonais terão extensão máxima de 10,00 km.

    - As medidas angulares serão executadas pelo método das direções reiteradas a 60º, com teodolito ou estação total classe 3 da NBR 13133 e, se utilizado, medidor eletrônico de distância (MED) também de classe 3, em três séries com 3PD (posições diretas) e 3PI (posições inversas).

    - O uso de estação total não elimina o número de repetições descritas no subitem acima.

    - As medidas lineares serão realizadas nos 2 (dois) sentidos, com tolerância para poligonais tipo 3 e classe IIP da ABNT.

    - Piquetes (cor branca) com tacha para centragem, a cada 20,00 m, deverão ser implantados ao longo das tangentes. Os piquetes terão dimensões de 2 x 2 x 20 cm, e estarem aflorando do solo em 1 cm.

    - Os cálculos dos fechamentos lineares das poligonais serão obtidos com os comprimentos dos lados reduzidos à projeção cartográfica, para garantir as precisões preconizadas, sendo as locações efetuadas com os comprimentos dos lados sem as deformações do plano da carta.

  - Altimetria - Nivelamento Geométrico (Ida e Volta).

    - Os marcos, barrotes, piquetes e inflexões acentuadas do terreno serão nivelados e contranivelados geometricamente (classe IIN), com nível de precisão ±1,5mm/km, sendo amarrados conforme o subitem 2.1.

    - As visadas estão limitadas a 80,00 m, com observação dos 3 (três) fios estadiométricos. Admite-se a discrepância entre a cota de nivelamento e a de contranivelamento de 5 mm, devendo a média sofrer a compensação do erro de fechamento nas RNs da rede básica.

    - Tolerância de Fechamento: ±20 mm k, sendo k em km.

  - Seções Transversais.

    - A cada piquete implantado (somente canais) corresponderá uma seção transversal, com extensão de 40,00 m para cada lado. Os extremos, desta, serão estaqueados com piquetes (cor azul) de dimensões 2 x 2 x 20 cm, aflorando 1 cm.

    - A ortogonalidade das transversais será assegurada pelo uso de prisma hexagonal e/ou nível com limbo horizontal e as distâncias medidas a trena e/ou régua.

    - O nivelamento será geométrico (classe IIN), cotando pontos a cada 5,00 m, além dos piquetes dos extremos e todos os pontos característicos de mudança de declividade.

    - As tubulações de distribuição pressurizada dispensam seções transversais.

- DRENAGEM E ÁREAS DE MODELO DE PRODUÇÃO.

  - Os levantamentos dos drenos naturais e o levantamento/locação dos drenos artificiais têm o objetivo de detalhar a topografia nas proximidades da interferência entre o projeto e os taludes naturais e serão determinados por meio de poligonais eletrônicas, nivelamento e seções transversais conforme especificações abaixo.

  - Planimetria: Poligonais Eletrônicas.

    - As poligonais para locação dos eixos de drenagem de PI a PI, deverão se desenvolver amarradas à rede básica.

    - Os PIs serão monumentados com marcos de concreto, pintada (cor branca) de formato retangular de dimensões 12 x 18 x 60 cm, identificados e aflorando 10cm. Para garantir a posição dos PIs, serão implantados 2 (dois) pares de barrotes, afastados do eixo da poligonal, cujos alinhamentos refazem a posição do PI.

    - Os PIs, quando não forem intervisíveis nas tangentes extensas, serão monumentados da mesma forma, por pontos intermediários que garantam a intervisibilidade desejada.

    - As poligonais terão extensão máxima de 10,00 km.

    - As medidas angulares serão executadas pelo método das direções reiteradas a 60º, com teodolito ou estação total classe 3 da NBR 13133 e, se utilizado, medidor eletrônico de distância (MED) também de classe 3, em três séries com 3PD (posições diretas) e 3PI (posições inversas).

    - O uso de estação total não elimina o número de repetições descritas no subitem acima.

    - As medidas lineares serão realizadas nos 2 (dois) sentidos, com tolerância para poligonais tipo 3 e classe IIP da ABNT.

    - Piquetes (cor branca) com tacha para centragem, a cada 100,00 (cem) metros ou nos pontos característicos de mudança de declividade, deverão se instalados com o uso de trena de aço ou fiberglass, aferida, deverão ser implantados ao longo das tangentes. Os piquetes terão dimensões de 2 x 2 x 20 cm, e deverão estar aflorando do solo em 1 cm.

    - Os cálculos dos fechamentos lineares das poligonais serão obtidos com os comprimentos dos lados reduzidos à projeção cartográfica, para garantir as precisões preconizadas, sendo as locações efetuadas com os comprimentos dos lados sem as deformações do plano da carta.

  - Altimetria - Nivelamento Geométrico (Ida e Volta).

    - Os marcos, barrotes, piquetes e inflexões acentuadas do terreno serão nivelados e contranivelados geometricamente (classe IIN), com nível de precisão ±1,5mm/km, sendo amarrados.

    - As visadas estão limitadas a 80,00 m, com observação dos 3 (três) fios estadiométricos. Admite-se a discrepância entre a cota de nivelamento e a de contranivelamento de 5 mm, devendo a média sofrer a compensação do erro de fechamento nas RNs da rede básica.

    - Tolerância de Fechamento: ±20 mm k, sendo k em km.

  - Seções Transversais.

    - A cada piquete implantado (somente canais) corresponderá uma seção transversal, se estendendo 100 metros para cada lado ou até o limite da bacia. Os extremos, desta, serão estaqueados com piquetes (cor azul) de dimensões 2 x 2 x 20 cm, aflorando 1 cm.

    - A ortogonalidade das transversais será assegurada pelo uso de prisma hexagonal e/ou nível com limbo horizontal e as distâncias medidas a trena e/ou régua.

    - O nivelamento será geométrico (classe IIN), cotando pontos a 5,00 m, além dos piquetes dos extremos e todos os pontos característicos de mudança de declividade.

- REGISTROS DAS OBSERVAÇÕES.

  - As observações, sem rasura, serão anotadas em cadernetas (folhas duplas), modelo Codevasf, com caneta esferográfica, na cor azul ou preta. Depois de preenchida, cada folha será rubricada por fiscal da Codevasf, que destacará a 1ª via e a remeterá ao Coordenador dos trabalhos, para verificação da qualidade dos serviços.

  - Quando forem utilizados equipamentos que possuam coletoras de dados, estes deverão ser fornecidos em formato ASCII (TXT). Caso não sejam utilizados, os dados provenientes das observações deverão ser lançados em planilhas eletrônicas compatíveis com EXCEL e entregues à fiscalização.

- CADASTRO FÍSICO

  - Consiste na identificação dos limites dos imóveis, utilizando equipamentos de medição eletrônica e posicionamento global obedecendo às normas e leis vigentes. Além destes deverão ser levantados todos os elementos físicos de cada imóvel, ou sejam, as benfeitorias existentes. A título de informação, relacionamos as que obrigatoriamente deverão ser levantadas, tais como: casas, ranchos, galpões, coberturas, poços, bombas, redes elétricas, telefônicas e de água potável, de esgoto e de águas pluviais, açudes, cercas, bueiros, pontes, mata-burros, estábulos, porteiras, campo de aviação, etc.

  - A descrição de cada benfeitoria deverá ser feita de modo detalhado, indicando tipos, áreas, altura de pé direito, capacidade de bombas, diâmetros de bueiros, canalizações de água, etc.

  - Todas as benfeitorias deverão ser fotografadas e georreferenciadas, expondo-se placa identificadora nas mesmas.

  - As áreas de preservação ambiental levantadas deverão ser amarradas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Datum SIRGAS-2000, através de poligonais ou irradiamentos eletrônicos controlados. Admitir-se-á o emprego pelo método GNSS (Global Navigation Satelite System) sem prejuízo das tolerâncias exigidas.

  - Os limites das áreas de interesse deverão ser levantadas utilizando receptores GNSS (Global Navigation Satelite System) e suas coordenadas deverão ser apresentadas no Sistema Geodésico Brasileiro e sistema de projeção UTM (Universal Transversa de Mercator).

- CADASTRO DE DIVISAS CONFORME LEI 10.267/2001.

  - Os limites das áreas de interesse deverão ser levantadas utilizando receptores GNSS (Global Navigation Satelite System) e suas coordenadas deverão ser apresentadas no Sistema Geodésico Brasileiro e sistema de projeção UTM (Universal Transversa de Mercator), conforme especificações das Normas Técnicas para Georreferenciamento de Imóveis Rurais em sua versão mais atual, referentes a Lei 10.267/2001.

  - A implantação dos marcos de divisas dos imóveis e a execução dos serviços técnicos de levantamentos só poderão ser realizados posteriormente à aprovação da fiscalização.

  - Para cada propriedade e para a união de todas as áreas de interesse deverão ser entregues relatórios específicos contendo as informações conforme exigências da NTGIR.

  - A aprovação da área de reserva legal, resultado da união das diversas áreas das propriedades de interesse, deve ser realizada pela equipe de fiscalização para posterior execução dos levantamentos de campo e geração dos documentos decorrentes.

- CADASTRO AGRÍCOLA.

  - O levantamento cadastral agrícola tem o objetivo de representar o uso do solo e a cobertura vegetal natural com intuito de obter parâmetros para elaboração de inventário florestal fisiológico na região de interesse, sob responsabilidade de um profissional habilitado e experiente na execução destes serviços.

  - A utilização do solo para fins agrícola deverá ser minuciosamente relacionada e indicada no desenho cadastral, se possível, especificando-se áreas de culturas rotativas, culturas permanentes, idade, espaçamento, condições gerais, pastagens, tipo de pasto, matas, capoeiras, varjões, áreas de preservação etc.

  - As áreas de preservação deverão ser delimitadas, mapeadas e o tipo de vegetação predominante descrito.

- CADASTRO JURÍDICO.

  - Deverá ser levantada à situação jurídica do imóvel, inclusive se está hipotecado ou não, sua titulação, modo de ocupação, seja através da consulta direta aos ocupantes, proprietários ou prepostos, seja através de pesquisa em cartórios, institutos de terra e de reforma agrária.

  - Deverão ser obtidas as cópias da documentação pertinente e anexadas às pastas cadastrais.

  - Deverá, logo no início dos trabalhos, serem relacionadas as propriedades a serem cadastradas e solicitadas as certidões de registro e de ônus reais dos imóveis.

  - Deverão ser obtidas as cópias da documentação pertinente, tanto do proprietário/benfeitor, moradores, herdeiros, assim como da propriedade e anexadas às pastas cadastais.

  - Deverá ser entregue uma Carta de confrontação da propriedade, contendo as assinaturas e documentos de identificação do proprietário e de todos os confrontantes.

  - Deverão ser dirimidas todas as dúvidas referentes aos processos decorrentes de espólios e divisões e a documentação dos envolvidos apresentada nas pastas cadastrais.

- CADASTRO SÓCIO-ECONÔMICO.

  - Consiste na quantificação e identificação das condições sociais e econômicas dos moradores da área inclusive descrição de dados referentes a qualidade de rebanho e produção agropecuária.

  - Deverá ser preenchida para cada propriedade uma ficha cadastral conforme modelo anexo. Situações não previstas na ficha cadastral deverão ser previamente aprovadas antes da modificação dos padrões propostos pela CODEVASF.

- SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS.

  - Consiste em um sistema de informações para pesquisas que permitirá compor o banco de dados relacional cujo acervo compreenderá todos os dados cadastrados, inclusive sócio-econômicos levantados pela contratada, vinculados ao espaço geográfico correspondente, conforme exigências da fiscalização.

- AVALIAÇÕES.

  - Deverá ser fornecido um relatório consubstanciado, contendo as avaliações, de acordo com a NBR 8799 de maio de 2004, de cada um dos imóveis.

- PLANO DE TRABALHO.

  - A consultora, antes do início dos trabalhos topográficos, apresentará, para aprovação pela Codevasf, o Plano de Trabalho Específico (PTE) de topografia, contendo:

- a data prevista para início dos trabalhos;

- a equipe a ser mobilizada, com a indicação do responsável pelos serviços no campo;

- a localização (local do escritório de campo);

- os equipamentos a serem utilizados, em cada tipo de  serviço;

- a metodologia a ser utilizada para o desenvolvimento de cada tipo de serviço;

- as fichas cadastrais que serão preenchidas;

- os quantitativos de cada tipo de serviço;

- a data prevista para o término dos serviços.

- MATERIAIS A ENTREGAR.

  - Os materiais a seguir discriminados serão entregues de acordo com os prazos estabelecidos no cronograma:

- desenhos cadastrais em escala 1:5.000 e reduções em escala 1:25.000;

- Detalhamentos dos desenhos cadastrais (planta e perfil) em escala 1:1.000 ou mais adequada:

- arquivos, em DVD-ROM, formato DXF ou DWG contendo todos os detalhes desenhados, por níveis de informações diversos relativo ao desenho cadastral (escala 1:5.000);

- código de uso de símbolos, caracteres, folhas  e traços, atendendo ao modelo básico a ser fornecido pela Codevasf;

- relação geral de proprietários;

- pastas cadastrais;

- arquivos digitais em formato shapefile composto pelos arquivos vetoriais e os bancos de dados associados aos seus respectivos elementos, com todas as informações cadastrais vinculadas em sistemas de informações geográficas;

- relatórios técnicos parciais contendo as metodologias e quantitativos dos serviços de campo executados; e

- relatório final dos trabalhos executados, contendo  informações que possibilitem o manuseio dos arquivos magnéticos.

ANEXO III - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA OS SERVIÇOS DE GEOTECNIA

- OBJETIVO

  - Estabelecer normas e critérios para a execução de estudos geológicos e geotécnicos, segundo as normas da ABNT e ABGE.

  - As especificações são gerais e aplicam-se somente aos itens pertinentes, referentes aos serviços pagos a preços unitários do formulário FPRO-VII.

- ESTUDOS GEOTÉCNICO/GEOLÓGICOS PARA O PROJETO BÁSICO

  - O objetivo dos estudos geotécnicos é proceder  ao levantamento de dados que permita  o detalhamento das fundações das obras, a quantificação das categorias de material de escavação dos canais, drenos e estações de bombeamento, e a caracterização completa dos materiais provenientes  das escavações obrigatórias a serem utilizados como aterros/proteção de taludes, caracterização e definição dos materiais naturais de construção a serem utilizadas.

  - Os trabalhos deverão ser iniciados por uma análise criteriosa dos serviços geotécnicos realizados e, em seguida, apresentar o Plano de Trabalho de Execução  de  Investigações Geotécnicas;

  - O Plano de trabalho do item acima deverá ser aprovado pela Codevasf;

  - O serviço de Sondagem a percussão SPT deverá seguir a NBR 6484;

  - O Relatório Final dos estudos geológicos e geotécnicos deverá conter no mínimo, as seguintes informações:

- descrição da geologia regional e da área do projeto;

- mapa geral da área do projeto com localização das jazidas de materiais naturais de construção;

- mapas detalhados das áreas de materiais naturais de construção, com indicação de volumes, sondagens, ensaios realizados, distância de transporte, etc.;

- mapa geológico-geotécnico ao longo do traçado dos canais, drenos e obras de arte;

- perfis geotécnicos do subsolo nos locais de implantação dos diques, canais, drenos e obras de artes, com registro das sondagens, ensaios executados e caracterização dos materiais de 1ª, 2ª e 3ª categorias;

- origem e destino dos materiais provenientes das escavações  obrigatórias e de jazidas;

- tabelas e gráficos dos resultados dos ensaios de laboratório;

- boletins de sondagens e ensaios de campo; e

- plano de tratamento de fundações e taludes, rebaixamento do lençol freático, etc

ANEXO IV– RELAÇÃO DE EVENTOS PARA EFEITO DE FATURAMENTO DO PROJETO BÁSICO

- EVENTOS

  - E00 – Mobilização;

  - E01 – Relatório de Inspeção à Área do Projeto;

  - E02 – Relatório de Parâmetros e Critérios do Projeto de recuperação;

  - E03 – Plano de Trabalho para execução dos serviços topográficos;

  - E04 – Plano de trabalho para execução dos serviços geotécnicos;

  - E05 – Relatório do Projeto de Estudo de Alternativos;

  - E06- Relatório de Dimensionamento e Projeto das Obras Civis (Dimensionamento e Desenhos);

  - E07 - Licença de implantação (LI) e autorização ambiental obtida e relatório final contendo a estratégia para o atendimento das condicionantes estabelecidas;

  - E08 – Manual de Operação e Manutenção (Minuta);

  - E09 – Relatório Final – Versão Preliminar;

  - E10 – Edição Definitiva do Relatório Final;

- COMPLEMENTAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS (EIA/RIMA)

  - Deverá ser fornecido junto ao projeto documentação suficiente para a Codevasf dar entrada no IMA-AL (Instituto de Meio Ambiente de Alagoas) na licença prévia do empreendimento, sendo necessário o projeto ambiental conter no mínimo: projeto hidráulico, relatório ambiental e plano de gerenciamento de resíduos da construção civil. A contratada será responsável por realizar todas as mudanças necessárias no projeto para atendimento das condicionantes da LP. A aprovação por parte da Codevasf só será realizada após a emissão e atendimento das condicionantes da LP no projeto. Todas as taxas cobradas pelo órgão ambiental será de responsabilidade da Codevasf.

Relatório Ambiental

  - O Relatório Ambiental tem como objetivo oferecer elementos para a análise da viabilidade ambiental de empreendimentos ou atividades consideradas potencial ou efetivamente causadoras de degradação do meio ambiente.

  - O RA deve propiciar a avaliação dos impactos ambientais causados nas fases de implantação e operação do empreendimento, e a definição de medidas mitigadoras e/ou compensatórias para a minimização ou eliminação dos impactos ambientais negativos.

  - O Relatório Ambiental deve conter, no mínimo, as seguintes informações:

I – caracterização da situação ambiental local;

II – caracterização do empreendimento/atividade;

III – relação dos impactos ambientais identificados;

IV – relação das medidas ambientais recomendadas.

O pedido de licenciamento deve ser acompanhado do Memorial de Caracterização do Empreendimento/Atividade Simplificado (MCE Simplificado).

  - A seguir apresenta-se um roteiro do Relatório Ambiental que contempla o conteúdo mínimo das informações a serem consideradas na elaboração do relatório. Cabe ressaltar, que dependendo da complexidade do empreendimento poderão ser solicitadas informações complementares.

a) IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR E DA EMPRESA QUE ELABOROU O RA

- nome/razão social;

- endereço para correspondência;

- telefone, fax, e-mail; e

- identificação do responsável.

b) CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTOI/ATIVIDADE

A caracterização do projeto deve ser apresentada de forma a possibilitar a sua compreensão, a compatibilidade com as normas legais, a sua adequação ambiental e conter no mínimo:

- a justificativa do empreendimento com base na demanda a ser atendida, geração de empregos, dentre outros.

- o anteprojeto ou projeto básico ou projeto executivo do empreendimento.

- a área total do terreno e área total construída;

- as vias de acessos e condições de tráfego;

- a descrição e apresentação do projeto com: plantas, cortes e perfis das diversas unidades previstas. As informações devem abordar as ações e suas principais características durante as fases de planejamento, implantação e operação do empreendimento,

- o sistema de drenagem de águas pluviais;

- a taxa de impermeabilização do solo prevista para a ocupação da área;

- as áreas de empréstimo e bota-foras, caso necessários. Estimar a movimentação de terra prevista, volume, tipos de materiais, e localização da destinação/bota-fora e/ou da aquisição de materiais/áreas de empréstimo;

- o volume, classificação e destino final dos resíduos gerados a partir de demolições/desmanche de estruturas preexistentes. A caracterização dos resíduos obedecer deve ser fundamentada na Resolução CONAMA No 307 de 05/07/2002 – a qual estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil;

- o volume e tipos de resíduos da construção civil que serão gerados e destino final em acordo com a Resolução CONAMA No 307/2002;

- a população e densidade de ocupação;

- a demanda a ser gerada pelo empreendimento (indicando sistemas previstos de abastecimento de água, e energia, disposição final de efluentes e resíduos sólidos).

- o canteiro de obras, incluindo geração prevista de resíduos sólidos, efluentes sanitários e industriais.

- no caso da utilização de geradores para abastecimento de energia elétrica, a descrição das unidades previstas, respectivos motores e tanques armazenadores de combustíveis, em acordo com a legislação vigente;

- no caso de captação de águas subterrâneas para consumo geral, perfil construtivo do poço, vazão, localização do poço em planta com escala compatível, análise da qualidade da água em acordo com a legislação vigente, e outorga com uso compatível ao previsto;

- a produção de ruído, odor e material particulado durante as fases de implantação e operação do empreendimento;

- a mão de obra necessária à implantação e operação do empreendimento;

- o cronograma de acordo com as etapas de construção da obra/empreendimento;

- o valor total do investimento.

c) CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO AMBIENTAL

A caracterização da situação ambiental da área a ser diretamente afetada deve proporcionar a análise dos meios físico, biótico e sócio-econômico antes da implantação do empreendimento.

A caracterização deverá abordar no mínimo :

- a descrição geral da área do empreendimento, incluindo dados sobre o uso atual e uso anterior. Caso a área tenha sido utilizada para atividades industriais, classificar a atividade respectivo código de acordo com a nomenclatura do IBGE. Documentar por meio de fotografias atualizadas, legendadas e datadas;

- as coordenadas geográficas dos limites da área, preferencialmente em UTM;

- as condições e características dos acessos, tráfego - mencionado a hierarquização viária municipal;

- Informações sobre a bacia hidrográfica e sub-bacia as quais estão inseridas o empreendimento. Identificar os corpos d’água e respectivas classes de uso;

- a profundidade do freático e uso da água no local, à montante e à jusante, se existente;

- a geologia, geomorfologia, e do solo voltados ao entendimento da dinâmica superficial do local e região. Informar a declividade da área;

- as condições geotécnicas do solo. Ensaios geotécnicos que se mostrarem necessários deverão ser anexados ao relatório ambiental para subsidiarem a análise;

- a susceptibilidade da área afetada aos fenômenos do meio físico (inundação, erosão, escorregamento, subsidência, colapso, recalque).

- a identificação de terrenos alagadiços ou sujeito a inundações. Se positivo, apresentar planta mostrando a cota de inundação, datar e descrever os últimos três eventos de enchentes ocorridos no local

- no caso de passivo ambiental, a descrição das principais conclusões a respeito da contaminação do solo, das águas superficiais e subterrâneas, e respectiva análise de risco à saúde humana. Caso necessária a remediação, descrever o processo proposto;

- ecossistemas terrestres, aquáticos e de transição;

- as emissões de odores e materiais particulados na atmosfera.

- unidades de conservação federais, estaduais e municipais na área do projeto e relacionar as possíveis restrições devidas as proximidades do empreendimento das unidades de conservação – UC’s E Área de Preservação Permanente (APP).

- mapa de uso e ocupação do solo, considerando um raio mínimo de 500 metros ao redor do empreendimento.

- patrimônio arquitetônicos, históricos ou artísticos na área do empreendimento.

- o tráfego na área e entorno.

d) AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS E PROPOSIÇÃO DE MEDIDAS MITIGADORAS E/OU COMPENSATÓRIAS

Correlacionar os potenciais impactos ambientais positivos e negativos causados pelas diversas ações do empreendimento nas fases de implantação e operação, de acordo com o fator afetado (físico, biótico e sócio-econômico). Considerar no mínimo as seguintes interferências:

- na infra-estrutura existente de abastecimento de água, energia, esgotamento sanitário, de águas pluviais e de resíduos sólidos;

- na infra-estrutura existente de educação, transportes, saúde, lazer, etc;

- no uso do solo;

- no tráfego da área durante as fases de implantação e operação;

- no nível de ruído durante a fase de implantação;

- na emissão de odores e particulados na atmosfera durante a fase de implantação;

- na intensificação dos processos erosivos;

- na cobertura vegetal e fauna;

- nos recursos hídricos superficiais e subterrâneos;

- na oferta de emprego de mão de obra qualificada e não qualificada nas fases de implantação e de ocupação do empreendimento.

Propor medidas mitigadoras e/ou compensatórias para cada impacto ambiental previsto e apresentar quadro - síntese, relacionando os impactos com as medidas propostas, cronograma e responsável pela execução.

Relacionar a equipe técnica que elaborou o RAS com os respectivos números de registro em seus respectivos conselhos profissionais, e anexar a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART do responsável.

Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil

Deverão constar do Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil:

I - as diretrizes técnicas e procedimentos para o Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil e para os Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil a serem elaborados pelos grandes geradores, possibilitando o exercício das responsabilidades de todos os geradores.

II - o cadastramento de áreas, públicas ou privadas, aptas para recebimento, triagem e armazenamento temporário de pequenos volumes, em conformidade com o porte da área urbana municipal, possibilitando a destinação posterior dos resíduos oriundos de pequenos geradores às áreas de beneficiamento;

III - o estabelecimento de processos de licenciamento para as áreas de beneficiamento e de disposição final de resíduos;

IV - a proibição da disposição dos resíduos de construção em áreas não licenciadas;

V - o incentivo à reinserção dos resíduos reutilizáveis ou reciclados no ciclo produtivo;

VI - a definição de critérios para o cadastramento de transportadores;

VII - as ações de orientação, de fiscalização e de controle dos agentes envolvidos;

VIII - as ações educativas visando reduzir a geração de resíduos e possibilitar a sua segregação.

- OBSERVAÇÕES

  - Os pagamentos do contrato serão feitos mediante a aprovação dos relatórios técnicos, a cada conclusão e não na sua entrega.

  - Para tanto, as consultoras apresentarão seus cronogramas, considerando, no mínimo, a relação dos eventos/produtos constantes deste anexo.

  - A presente relação será adotada pela consultora na elaboração dos cronogramas físico e financeiro FPRO-X.

  - A seu critério, a consultora poderá ampliar a relação de eventos/produtos por meio de desmembramento de cada um dos itens em dois ou mais outros, caso seja possível.

  - Os relatórios técnicos citados no subitem 3.1 devem conter a equipe técnica que elaborou cada evento.

ANEXO V – ESTRUTURA DO RELATÓRIO FINAL DO PROJETO BÁSICO

- PLANO DA OBRA

VOLUME 1	RELATÓRIO DO PROJETO

VOLUME 2	SERVIÇOS DE CAMPO E LABORATÓRIO

TOMO  I  -  TOPOGRAFIA

TOMO  II  - ENSAIOS DE SOLOS

TOMO IV -  OUTROS SE FOR O CASO

VOLUME 3	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TOMO I -  OBRAS CIVIS

TOMO II  -  OUTROS SE FOR O CASO

VOLUME 4	PEÇAS GRÁFICAS

VOLUME 5	MEMORIAL DE CÁLCULO E DIMENSIONAMENTOS

VOLUME 6	ORÇAMENTO DO PROJETO

TOMO  I  -  MEMORIAL DESCRITIVOS E QUANTITATIVOS

TOMO  II  - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOMO III  - PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS

TOMO IV -  OUTROS SE FOR O CASO

VOLUME 7	ESTUDOS AMBIENTAIS

TOMO  I  -  DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA REQUERIMENTO DO LICENCIAMENTO.

TOMO II - OUTROS SE FOR O CASO.

- ROTEIRO

VOLUME 1	RELATÓRIO DO PROJETO

Deve conter um memorial descritivo dos projetos elaborados, considerando o seguinte roteiro:

- Sumário

- Listas de figuras, desenhos, tabelas e quadros

- Apresentação

- Área do Empreendimento

- localização e acesso

- caracterização geral da área

- aspectos físicos

- aspectos socio-econômicos

- Descrição Geral do Empreendimento

- Formulação do Projeto Básico

- bases da formulação

- arranjo geral

- concepção atualizada do empreendimento

- estudos revisórios

- considerações sobre as revisões e ajustes dos projetos das obras civis e equipamentos eletromecânicos do empreendimento

- Projeto Básico

- obras civis

- equipamentos hidromecânicos

- instalações elétricas, de automação e controle

- sistema viário:

- estradas existentes;

- estradas projetadas.

- Planejamento da implantação da obra e do fornecimento e montagem dos equipamentos:

- Deve conter a Cronograma físico-financeiro, histogramas de mão de obra, materiais e equipamentos e Curva “S” mão de obra, materiais e equipamentos, abordando os seguintes elementos do Projeto:

- implantação das obras civis;

- supervisão e fiscalização da obra e montagem dos equipamentos;

- equipamentos eletromecânicos: aquisição, fornecimento, transporte, montagem e testes;

- principais condicionantes da implantação das obras civis e montagem dos equipamentos;

- legalização do Projeto ou serviços, vistorias, perícias e avaliações, caso necessárias.

- Meio ambiente:

- Relação dos programas ambientais, se houver.

- Conclusões e recomendações

- Anexos:

- figuras;

- quadros;

- tabelas.

- Ficha técnica do Projeto

- Localização e Lay-out geral;

- Descrição e objetivos;

- Características principais dos grandes grupos:

- Obras civis;

- Equipamentos;

- Sistema viário;

- Outros.

- Cronograma Físico - financeiro e orçamento resumo.

VOLUME 2	SERVIÇOS DE CAMPO E LABORATÓRIO

- Levantamentos topográficos

- serviços realizados;

- resultados obtidos;

- Investigações geotécnicas:

- Checagem e averiguações:

- otimização do plano de tratamento das fundações;

- otimização dos taludes de construção e escavação;

- jazidas:

- localização;

- quantificação;

- adequabilidade;

- plano de exploração e seleção dos materiais aproveitáveis;

- serviços realizados;

- resultados obtidos;

- conclusões e recomendações, incluindo os pontos críticos a serem observados na construção.

VOLUME 3	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E NORMAS DE MEDIÇÕES E PAGAMENTOS

Deve conter todas as especificações técnicas dos insumos (materiais, mão de obra, equipamentos, etc) e serviços que compõem as obras. Cada especificação deverá vir acompanhada dos respectivos critérios de medição e pagamento, com base no Caderno de Encargos da Codevasf e Normas da ABNT:

TOMO I - OBRAS CIVIS:

- Considerar, entre outros assuntos, para cada serviço:

- Numeração e Codificação;

- Definição;

- Desenhos de Referência;

- Especificações Técnicas com:

- Descrição do método construtivo;

- Controle tecnológico e geométrico;

- Normas de Medição e Pagamento.

- Serviços a Cargo da Empreiteira:

- Canteiro de Obras:

- Edificação para fiscalização (laboratórios e escritórios) e acessos;

- Construção e Manutenção

- Ensaios.

TOMO II - EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS:

Considerar, entre outros assuntos, para cada equipamento, material ou conjunto:

- Características;

- Volume de fornecimento;

- Descrição;

- Peças de reposição;

- Inspeção e testes;

- Montagem;

- Acabamento;

- Desenhos de referência.

TOMO III -  OUTROS SE FOR O CASO

VOLUME  4	PEÇAS GRÁFICAS

Deve conter todos os desenhos, mapas, gráficos e anexos necessários à caracterização e compreensão do projeto, apresentado em álbum tamanho A3, contendo entre outros, se necessários:

- Sumário

- Desenhos do Projeto, numerados conforme subitem 18.7.1;

- Programa detalhado, em forma gráfica, por atividade e por mês, contendo o planejamento aprovado pela Codevasf, para implantação das obras e suas fases de execução, incluindo o período de pré-construção necessário para a contração e mobilização da(s) empreiteira(s) e fornecedor(es) de materiais e equipamentos;

- Cronograma físico, obedecendo às mesmas atividades e contendo os totais globais por mês e por atividade;

- Desenho do arranjo geral do Projeto contendo a área de preservação ambiental na planta de situação fundiária;

- Desenhos completos que definam:

- localização, vias de acesso, topografia, canteiros, acampamentos, estradas internas, arranjo geral do sistema, etc;

- planejamento espacial para os centros administrativos e núcleos habitacionais, se necessários, conforme as normas da Codevasf;

- aterros, cortes e escavações dos diques, etc.;

- obras-de-arte especiais, provisórias e auxiliares;

- diques;

- infra-estrutura indispensável;

- materiais de construção necessários e jazidas pesquisadas, e;

- tabelas e gráficos.

- Detalhamento das escavações das obras;

- Detalhamento do projeto estrutural das obras em concreto, incluindo plantas de forma, armação e peças embutidas;

- Outros.

VOLUME 5	MEMORIAL DE CÁLCULO E DIMENSIONAMENTOS

- Sumário;

- O texto pode ser apresentado manuscrito, desde que legível;

- Apresentar o memorial de cálculo do dimensionamento dos projetos:

- estrutural;

- de terraplenagem;

- outros.

VOLUME 6	ORÇAMENTO DO PROJETO

TOMO  I  -  MEMORIAL DESCRITIVOS E QUANTITATIVOS:

- Texto descritivo contento os critérios de levantamento dos quantitativos referentes a todos os itens de projeto e constantes da planilha orçamentária;

- Apresentar o memorial de cálculo, que pode ser manuscrito, de todos os elementos constantes do projeto, organizados conforme abaixo:

- estrutural;

- de terraplenagem;

- acessos;

- Lista de materiais, serviços e equipamentos.

TOMO  II  - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

- Composições de custos: deverá ser apresentada a composição de custo unitário de cada item da planilha, contendo os insumos pertinentes a cada serviço: equipamentos, mão de obra, materiais, etc;

- Composição do BDI e Encargos Sociais, atendendo a legislação pertinente.

TOMO III  - PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS

- Planilha, conforme numeração e nomenclatura da Codevasf, contendo as seguintes colunas:

- Item de serviço;

- Descrição do serviço;

- Referência à Especificação Técnica

- Unidade de medição do serviço;

- Quantidade;

- Preço (R$) Unitário e Total.

- Para cada coluna indicada no item acima deverão ser apresentadas as suas respectivas fontes de coleta e/ou critérios utilizados na indicação da descrição dos serviços, especificações, unidades, quantidades e preços. As fontes e critérios deverão ser apresentados conforme o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, e/ou Sistema de Custos Rodoviários – SICRO, Caderno de Encargos da Codevasf e Tabelas de Composições de Preços para Orçamentos – TCPO e composições de preços da Codevasf;

- Planilha de reajustamento: planilha contendo a descrição dos itens acima e a indicação do respectivo número da Coluna da Revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas;

- O somatório dos subtotais dos grupos de itens deverá ficar no final da planilha, em algarismo arábico e por extenso, sem rasuras ou emendas;

- Orçamento Resumo: Deverá ser apresentada uma planilha resumo do orçamento, contendo os grandes grupos de itens do Projeto, como por exemplo:

- instalação do canteiro;

- desmatamento;

- mobilização;

- desmobilização;

- obras civis;

- equipamentos;

- outros.

- Curva ABC de insumos (materiais, mão de obra, equipamentos, etc.) e serviços.

TOMO IV -  OUTROS SE FOR O CASO

VOLUME 7	ESTUDOS AMBIENTAIS

VOLUME 8	MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

# ANEXO VI - MODELO DA PROPOSTA FINANCEIRA

| PROPOSTA FINANCEIRA DO PROJETO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FPRO |  |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  |  |  |  | OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |
| SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUSTOS DIRETOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1 - MOBILIZAÇÃO (FPRO-XI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A2 - DESMOBILIZAÇÃO (FPRO-XI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A - TOTAL DA MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MÃO-DE-OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B1 - TOTAL SALÁRIOS DA EQUIPE COM VÍNCULO (FPRO-I) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B2 - TOTAL SALÁRIO DO AUTÔNOMO (FPRO-I) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B - TOTAL DE SALÁRIO DAS EQUIPE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 - ENCARGOS SOCIAiS DE B1 (......% DO B1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C2 - ENCARGOS SOCIAIS DE B2 (......% DO B2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C - TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OUTRAS DESPESAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D - DESPESAS COM VIAGENS (FPRO-II) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E - SERVIÇOS GRÁFICOS (FPRO-III) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F - DESPESAS GERAIS (FPRO-IV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE OUTRAS DESPESAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUSTOS INDIRETOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (........% DO ITEM B) (FPRO-XII) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (........% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I - DESPESAS FISCAIS = (......% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DOS SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SERVIÇOS DE CAMPO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J1 - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS (FPRO-V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J2 - SERVIÇOS CARTOGRÁFICOS (FPRO-VI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J3 - SERVIÇOS GEOTÉCNICOS (FPRO-VII) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J4 - SERVIÇOS PEDOLÓGICOS (FPRO-VIII) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J5 - SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE DRENABILIDADE (FPRO-IX) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DOS SERVIÇOS DE CAMPO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DA PROPOSTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |
| OBSERVAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SALÁRIOS DA EQUIPE TÉCNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: FPRO - I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  |  | OBJETO: |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |
| EQUIPE TÉCNICA |  |  | COMPOSIÇÃO DOS SALÁRIOS POR CATEGORIA |  |  |  |  |  |  | CUSTOS |  |
| CATEGORIA (1) | S (2) | QTD (3) | SALÁRIO CATEG. (4) | ENCARG. SOCIAIS (5) | CUSTO ADM. (6) | REM EMP LUCRO (7) |  | DESP. FISCAIS (8) | SALÁRIO MENSAL (9) | SALÁRIO B1 (10) | SALÁRIO B2 (11) |
| NÍVEL SUPERIOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Máster-Cons | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Sênior-Coor. | P0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Sênior | P1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Médio | P2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Júnior | P3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Trainee | P4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NÍVEL TÉCNICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico Sênior | T1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico Médio | T2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico Júnior | T3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NÍVEL AUXILIAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Auxiliar Sênior | A1 A2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Auxiliar Médio | A2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Auxiliar Júnior | A3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPERACIONAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operário não qualificado | OP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAIS DOS CUSTOS DE SALÁRIOS DA EQUIPE TÉCNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |
| OBSERVAÇÃO: 1 – UTILIZAR OS PARÂMETROS DE CLASSIFICAÇÃO INDICADOS NO TPRO-II EQUIPE TÉCNICA 2 – UTILIZAR OS SÍMBOLOS INDICADOS NO TPRO-II EQUIPE TÉCNICA 3 - INDICAR QTD HOMENS POR CATEGORIA. DEVERÁ SER A MESMA INDIC. NO CRON. PERMANÊNCIA TPRO - III E TPRO - IV 4 – INIDICAR O SALÁRIO BASE DA CATEGORIA 5 - ENCARGOS SOCIAIS, APLICAR NO MÁXIMO 20% PARA AUT. E 75,40% PARA EMPREGADO COM VÍNCULO DETALHAR NO FPRO-XIV 6 - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO, APLICAR NO MÁXIMO 25% SOBRE O SALÁRIO BASE DA CATEGORIA. 7 - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO), APLICAR NO MÁXIMO 10% SOBRE O SALÁRIO DA CATEG + ENC. SOCIAIS + CUS. DE ADM. 8 - DESP. FISCAIS, APLICAR O DF' CALC. NO FPRO-XIII SOBRE O SALÁRIO DA CATEG. + ENC. SOCIAIS + CUSTO DE ADM. + LUCRO 9 - PREÇO DO HOMEM X MÊS POR CATEGORIA = SOMATÓRIO DOS ITENS (4) + (5) + (6) + (7) + (8) 10 - SALÁRIOS DE B1 = SALARIO DOS EMPREGADOS COM VÍNCULO X QTD HOMEM X MÊS. EXPORTAR O TOTAL PARA LINHA B1 DO FPRO 11 - SALÁRIO DE B2 = SALÁRIO DO AUTÔNOMO X QTD HOMEM X MÊS. EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA B2 DO FPRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| VIAGENS DA EQUIPE TÉCNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: FPRO-II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |
| SÍMBOLO | ROTEIRO |  | PASSAGENS |  |  |  |  | DIÁRIAS |  |  |  |
|  |  |  | QTD. |  | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
| TOTAIS DOS CUSTOS COM PASSAGENS E DIÁRIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DO CUSTO COM VIAGENS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |
| OBSERVAÇÃO: 1 - VIAGENS DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUÍNDO REUNIÕES NA ADM. CENTRAL DA CODEVASF 2 - NÂO INCLUIR AS VIAGENS COM MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE QUE SERÃO CALCULADOS NO FPRO-XI 3 - AS DIÁRIAS COBREM DESPESAS COM TAXI, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM. 4 - EXPORTAR O TOTAL DO CUSTO COM PASSAGENS E DIÁRIAS PARA A LINHA "D" DO FPRO 5 – INDICAR AO LADO ESQUERDO DA QTD, (A) PARA AS PASSAGENS AÉREAS E (T) PARA AS TERRESTRES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SERVIÇOS GRÁFICOS |  |  |  |  |  |  | CODIGO: FPRO-III |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: | OBJETO: |  |  |  |  |  | EDITAL: |
| DISCRIMINAÇÃO |  | QTD. | Nº DE VIAS |  | CUSTOS |  |  |
|  |  |  |  |  | UNITÁRIO |  | TOTAL |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVA DE 10% |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DOS SERVIÇOS GRÁFICOS |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  | DATA: |  |
| OBSERVAÇÃO: 1 – RELACIONAR OS RELATÓRIOS COM RESPECTIVAS QTD E Nº DE VIAS, BEM COMO SEUS CUSTOS COM IMPRESSÃO 2 – RESERVA DE 10% CALCULADO SOBRE O SUBTOTAL PARA IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS ESPECÍFICOS, EXCEPCIONALMENTE SOLICITADOS PELA CODEVASF 3 - EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA "E" DO FPRO |  |  |  |  |  |  |  |

| DESPESAS GERAIS |  |  |  |  |  | CODIGO: FPRO-IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: | OBJETO: |  |  |  |  | EDITAL: |  |
| DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QTD. |  | CUSTOS |  |  |
|  |  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |  |
| TOTAL DAS DESPESAS GERAIS |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  | DATA: |
| OBSERVAÇÃO: 1 – DESPESAS COM ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SERV. DE COMPUTAÇÃO E COMUNICAÇÃO (MALOTE, CORREIO ETC.) 2 - EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA "F “ DO FPRO |  |  |  |  |  |  |  |

| SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS |  |  |  |  |  | CODIGO: FPRO-V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: | OBJETO: |  |  |  |  | EDITAL: |
| DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QTD. |  | PREÇOS |  |
|  |  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1 Amarração Planialtimétrica |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Pontos GPS de dupla frequencia (L1/L2) |  | un |  |  |  |  |
| 1.2 Pontos GPS de uma frequencia (L1) |  | un |  |  |  |  |
| 1.3 Poligonal eletronica, classe IIP |  | km |  |  |  |  |
| 1.4 Nivelamento Geométrico, classe IIN |  | km |  |  |  |  |
| 2 Jazidas, Canais e Tubulações |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Poligonal eletronica classe IIP |  | km |  |  |  |  |
| 2.2 Nivelamento geometrico classe IIN |  | km |  |  |  |  |
| 2.3 Seções transversais |  | km |  |  |  |  |
| 3 Drenagem |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Poligonal eletronica classe IIP |  | km |  |  |  |  |
| 3.2 Nivelamento geometrico classe IIN |  | km |  |  |  |  |
| 3.3 Seções transversais |  | km |  |  |  |  |
| 4 Levantamentos Batimétricos |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Topobatimetria |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 Poligonal eletrônica classe IIP |  | km |  |  |  |  |
| 4.1.2 Nivelamento geométrico classe IIN |  | km |  |  |  |  |
| 4.1.3 Seções transversais |  | km |  |  |  |  |
| 4.1.4 Levantamentos topotobatimétricos |  | km |  |  |  |  |
| 4.2 Ecobatimetria |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 Nivelamento geométrico classe IIN |  | km |  |  |  |  |
| 4.2.2 Levantamentos ecobatimétricos |  | ha |  |  |  |  |
| 5 Cadastros |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Cadasro físico reconhecimento |  | ha |  |  |  |  |
| 5.2 Cadastro agrícola |  | ha |  |  |  |  |
| 5.3 Cadastro jurídico |  | ha |  |  |  |  |
| 5.4 Cadastro sócio econômico |  | ha |  |  |  |  |
| 6 Monumentação |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Marcos de Concreto (8x12x60cm) |  | un |  |  |  |  |
| 6.2 Barrotes de madeira (10x10x50cm) |  | un |  |  |  |  |
| 6.3 Piquetes de Madeira (2x2x20cm) |  | un |  |  |  |  |
| 7 Abertura de picada |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 Abertura de picada manual |  | km |  |  |  |  |
| 7.2 Manual (2 metros) |  | km |  |  |  |  |
| TOTAL DO PREÇO DOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  | DATA: |
| OBSERVAÇÃO: 1 - OS SERVIÇOS PAGOS A PREÇOS UNITÁRIOS, INCLUEM OS CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS UTILIZADOS NA SUA EXECUÇÃO, BEM COMO LUCRO, CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO E DESPESAS FISCAIS 2 - EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA "J1” DO FPRO |  |  |  |  |  |  |

| SERVIÇOS GEOTÉCNICOS |  |  |  |  |  | CODIGO: FPRO-VII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: | OBJETO: |  |  |  |  | EDITAL: |
| DISCRIMINAÇÃO |  | UNID. | QTD. |  | PREÇOS |  |
|  |  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1. - SONDAGEM MISTA |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 - Sondagem Rotativa |  |  |  |  |  |  |
| - Mobilização e desmobilização de equipamentos |  | equip |  |  | 300 25 70 20 10 10 2 400 20 10 30 10 600 600 40 100 100 100 100 50 100 100 24 10 10 50 30 30 40 50 10 10 10 10 10 300 25 70 20 10 10 2 400 20 10 30 10 600 600 40 100 100 100 100 50 100 100 24 10 10 50 30 30 40 50 10 10 10 10 10 300 25 70 20 10 10 2 400 20 10 30 10 600 600 40 100 100 100 100 50 100 100 24 10 10 50 30 30 40 50 10 10 10 10 10 300 25 70 20 10 10 2 400 20 10 30 10 600 600 40 100 100 100 100 50 100 100 24 10 10 50 30 30 40 50 10 10 10 10 10 |  |
| - Em jazidas calcária e rochas afins |  |  |  |  |  |  |
| - Ø N |  | m |  |  |  |  |
| - Ø B |  | m |  |  |  |  |
| - Ø N (sondagem em solo) |  | m |  |  |  |  |
| - Deslocamento e instalação do equipamento |  |  |  |  |  |  |
| - 0 a 200 metros |  | unida. |  |  |  |  |
| - 201 a 500 metros |  | unida. |  |  |  |  |
| - Acima de 500 metros |  | unida. |  |  |  |  |
| 1.2 - Sondagem a Percussão |  |  |  |  |  |  |
| - Mobilização e desmobilização de equipamentos |  | equip |  |  |  |  |
| - Sondagem à percussão com SPT |  | m |  |  |  |  |
| - Deslocamento e instalação de equipamento |  |  |  |  |  |  |
| - 0 a 200 metros |  | unida. |  |  |  |  |
| - 201 a 500 metros |  | unida. |  |  |  |  |
| - Acima de 500 metros |  | unida. |  |  |  |  |
| 2. - SONDAGEM SÍSMICA DE REFRAÇÃO |  | km |  |  |  |  |
| 3. - SONDAGEM A TRADO (4") |  | m |  |  |  |  |
| 4. - POÇOS DE INSPEÇÃO |  | m |  |  |  |  |
| 5. - ENSAIOS |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 - Ensaios em solos |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 - Unidade Natural |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.2 - Densidade Natural |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.3 - Limite de Liquidez |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.4 - Limite de Plasticidade |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.5 - Granulometria por Peneiramento |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.6 - Granulometria por Sedimentação |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.7 - Ensaio compactação Proctor Normal |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.8 - Massa Especifica Real dos Grãos |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.9 - Adensamento Oedométrico |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.10 - Triaxial (UU) não consolidado não drenado |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.11 - Triaxial (CU) consolidado - não drenado |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.12 - Expansão |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.13 - Dispersão |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.13.1 - Granulometria Comparativa |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.13.2 - Crumb Test |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.14. Infiltração |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.15 Ensaio de Perda d''agua (05 estágios) |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.16 - Análise da Areia |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.16.1 Análise Química da Areia |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.16.2 Mineralogia da Areia |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.17- Mineralogia |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.18 - Abrasão "Los Angeles " |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.19 - Reatividade Potencial |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.20 - Permeabilidade vertical de carga variavel |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.21 - Permeabilidade "in situ" |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.22 - Retirada de amostra infeformada |  | unid. |  |  |  |  |
| 5.1.23 - Retirada de amostra deformada |  | unid. |  |  |  |  |
| TOTAL DOS SERVIÇOS GEOTÉCNICOS |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  | DATA: |
| OBSERVAÇÃO: 1 - OS SERVIÇOS PAGOS A PREÇOS UNITÁRIOS INCLUEM OS CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS UTILIZADOS NA SUA EXECUÇÃO, BEM COMO LUCRO, CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO E DESPESAS FISCAIS 2 - EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA “J3” DO FPRO |  |  |  |  |  |  |

| CRONOGRAMA FINANCEIRO |  |  |  |  |  |  | CODIGO: FPRO-X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  |  | EDITAL: |
| SEQ. | TAREFA | RELATÓRIO/SERVIÇO DE CAMPO | DIAS CORRIDOS |  | SERVIÇOS |  |  |
|  |  |  |  |  | DE ESCRITÓRIO |  | DE CAMPO. |
| TOTAL DA FOLHA |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  | DATA: |  |
| OBSERVAÇÃO: 1 - O CRONOGRAMA FINANCEIRO DEVERÁ ESTAR COMPATÍVEL COM O CRONOGRAMA FÍSICO TPRO–V 2 - SE NECESSÁRIO PREENCHER MAIS DE UMA FOLHA |  |  |  |  |  |  |  |

| MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: FPRO-XI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: | OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |
| DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QTD. | CUSTOS UNITÁRIOS |  |  | CUSTOS TOTAIS |  |  |  |
|  |  |  | MOBILIZAÇÃO | DESMOBILIZ. |  | MOBILIZAÇÃO |  | DESMOBILIZ. |  |
| CUSTOS TOTAIS DE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |
| OBSERVAÇÃO: 1 - RELACIONAR AS PASSAGENS E DIÁRIAS PARA DESLOC. DA EQUIPE NA MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 2 - RELACIONAR OS DESLOCAMENTOS DE EQUIPAMENTOS TÉCNICOS E DE VEÍCULOS 3 - EXPORTAR OS TOTAIS DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, RESPECTIVAMENTE, PARA 'A1" E "A2" DO FPRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DETALHAMENTO DO CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: FPRO-XII |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |
| SEQ. | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  |  |  | VALORES |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | % |  | R$ |
| CUSTOS TOTAIS DE ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |
| OBSERVAÇÃO: RELACIONAR OS CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO COM RESPECTIVOS % INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA DOS SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DETALHAMENTO DAS DESPESAS FISCAIS |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: FPRO-XIII |  |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |
| DISCRIMINAÇÃO 1 |  |  | VALORES |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DF % 2 |  | DF ’ % 3 |  |  | R$ |  |
| TOTAIS DAS DESPESAS FISCAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |
| OBSERVAÇÃO: 1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 2 - DF = INDICAR O % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS (ex: ISS 5% + PIS 1,65% + COFINS 7,60% = 14,25%) 3 - AS DESPESAS FISCAIS (DF) INCIDEM SOBRE O TOTAL DA FATURA E NÃO SOBRE OS CUSTOS INCORRIDOS, DEVENDO SER CALCULADO O DF' APLICANDO-SE A SEGUINTE FÓRMULA: DF' = { [ 1 / ( 1 - DF) ] - 1 } x 100 DF' = { [ 1 / ( 1 - 0,1425 ) ] - 1 } x 100 DF' = 0,1662 ou 16,62% . APLICAR O % ENCONTRADO NA LINHA "I" DO FPRO PARA CALCULAR AS DESPESAS FISCAIS O TOTAL CALCULADO NA LINHA “I” DO FPRO SERÁ IMPORTADO PARA COMPOR ESTE DETALHAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  | CODIGO: FPRO-XIV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  | OBJETO: |  | EDITAL: |  |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | VALORES |  |  |
|  |  |  | % |  | R$ |
| A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS |  |  |  |  |
| A1 | Seconci |  |  |  |  |
| A2 | INSS |  |  |  |  |
| A3 | FGTS |  |  |  |  |
| A4 | Incra |  |  |  |  |
| A5 | Salário Educação |  |  |  |  |
| A6 | Sebrae |  |  |  |  |
| A7 | Seguro contra acidente |  |  |  |  |
| A8 | Senai |  |  |  |  |
| A9 | Sesi |  |  |  |  |
| SUBTOTAL DE “A” |  |  |  |  |  |
| B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A" |  |  |  |  |
| B1 | 13º Salário |  |  |  |  |
| SUBTOTAL DE “B” |  |  |  |  |  |
| C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A" |  |  |  |  |
| C1 | Depósito por demissão sem justa causa |  |  |  |  |
| C2 | Férias |  |  |  |  |
| C3 | Aviso prévio |  |  |  |  |
| SUBTOTAL DE “C” |  |  |  |  |  |
| D | REINCIDÊNCIAS |  |  |  |  |
| D1 | Reincidência de "A" sobre "B" |  |  |  |  |
| D2 | Reincidência do FGTS sobre aviso prévio |  |  |  |  |
| SUBTOTAL DE “D” |  |  |  |  |  |
| TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  | DATA: |  |
| OBSERVAÇÃO: 1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAIS TOTALIZANDO OS MESMOS 2 - O % TOTAL SERÁ APLICADO P/ CÁLCULAR OS ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA COM VÍNCULO, LINHA "B1" DO FPRO |  |  |  |  |  |

INFORMAÇÕES E DADOS DOS PROJETOS

PERÍMETRO IRRIGADO DE ITIÚBA

Diques de proteção

Trecho 1: 864,50m

Trecho 2: 146,20 m

Os levantamentos dos diques devem contemplar:

- seções transversais a cada 20 metros e seções intermediárias para identificação de pontos de interesse (obras, danos existentes, etc.), com pontos no mínimo o terreno natural, pé de talude, início e fim das bordas esquerda e direita, fundo e eixo;

- elaboração dos perfis dos canais, drenos e valetas, constando as cotas de fundo e berma, situação atual e de projeto.