DDO - 830

Vinculada ao Ministério da Integração Nacional

Especificações Técnicas

LOTE - 02

Edital -

Fornecimento, instalação e testes operacionais, carga, transporte e descarga, de Guindaste hidráulico Articulado completo, Trave de 26,6 Toneladas, com 04 (quatro) Lanças extensivas hidráulicas e 03 (três) lanças extensivas manuais, Sapata dianteira com extensão hidráulica, Bomba hidráulica; Tomada de força; Sobre chassi e conjunto de sapata traseira com extensão hidráulica, para uso no Perímetro Irrigado Salitre, pertencente á  CODEVASF 6ª SR em Juazeiro-BA.

Especificações Técnicas

Índice;

01 – Objetivo;

02 – Escopo, descrição e características técnicas;

03 – Controle de qualidade;

04 – Normas técnicas

05 – Exigências técnicas;

06 – Garantias;

07 – Embarque e transporte;

08 – Fiscalização;

Especificações Técnicas

01 – Objetivo

Fornecimento, instalação e testes operacionais, carga, transporte e descarga, de Guindaste hidráulico Articulado completo, Trave de 26,6 Toneladas.

02 – Escopo, descrição dos fornecimentos e características técnicas;

2.1 – Descrição dos fornecimentos;

| ITEM | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | QUAN | UNID |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | LOTE – 02 |  |  |
| 1.1 |  | Perímetro Salitre |  |  |
| 1.1.1 |  | Fornecimento, instalação e testes operacionais, carga, transporte e descarga, de Guindaste hidráulico Articulado completo, Trave de 26,6 Toneladas, com 04 (quatro) Lanças extensivas hidráulicas e 03 (três) lanças extensivas manuais, Sapata dianteira com extensão hidráulica, Bomba hidráulica; Tomada de força; Sobre chassi e conjunto de sapata traseira com extensão hidráulica. | 1 | pç |

2.2 – Características técnicas;

| Momento de carga útil | 26.600 Kgm |
| --- | --- |
| Pressão máxima de trabalho | 210 bar |
| Capacidade do reservatório de óleo | 130 L |
| Peso do equipamento standard | 3050 Kg |
| Quantidade de lanças hidráulicas | 4 |
| Quantidade de lanças manuais | 3 |
| Capacidade no alcance máximo 3h/3m | 660 Kg |
| Capacidade máxima a 3,95 m | 6330 Kg |
| Alcance máximo horizontal 3h/3m | 18,00 m |
| Alcance horizontal hidráulico 3h | 12,00 m |
| Alcance máximo vertical do solo 4h/3m | 21,00 m |
| Alcance vertical hidráulico do solo 4h | 15,00 m |
| Largura em posição de transporte | 1,10 m |
| Largura estabilizadores acionados | 6,26 m |
| Ângulo máximo de abertura | 80 |
| Ângulo de giro | 360 |
| Raio mínimo de içamento | 0,90 m |
| Espaço ocupado para montagem | 1,30 m |
| Vão livre dos estabilizadores ao solo | 0,35 m |
| PBT mínimo recomendado | 15 ton |

2.3 – Desenho com dimensional;

03 - Controle de qualidade;

3.1 – Testes e ensaios;

-	Deverão ser empregados os mais modernos métodos e processos de fabricação, garantindo dessa forma a alta qualidade dos produtos.

-	Todas as fases de fabricação deverão ser acompanhadas pelo Controle de Qualidade da contratada, bem como da contratante.

-	Deverá ser executado teste hidrostático com pressão de 1,5 vezes a pressão nominal.

-	Deverá ser executado teste de estanqueidade com pressão de 1,1 vezes a pressão nominal.

3.2	Proteção anticorrosiva;

A proteção anticorrosiva será de acordo com o quadro de aplicação abaixo:

Superfícies internas e externas

-  Preparação da superfície:

Jato de granalha ao metal quase branco, Norma SSPC-SP10, padrão SA 2 1/2.

-  Tinta Primer/ Acabamento:

01 demão de tinta epoxi poliamida AR com alta resistência química e abrasão, Macropoxy 646 da Sherwin Williams ou similar, espessura mínima da película 150 micrometros.

-  Padrão de cor:

Amarelo RAL 5005.

Superfícies de inox

-  Sem Pintura.

04 – Normas Técnicas;

Para o projeto, fabricação, inspeção e testes, deverão ser consideradas as seguintes Normas Técnicas, quando estas se fizerem aplicáveis:

ABNT	- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS

AISI	- AMERICAN IRON AND STEEL INSTITUTE

API	- AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE

ASTM	- AMERICAN SOCIETY FOR TESTING MATERIALS

AWWA	- AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION

DIN	- DEUTSCHE INDUSTRIE NORMEN

ISO	- INTERNATIONAL STANDART ORGANIZATION

SAE	       - SOCIETY OF AUTOMOTIVE ENGINEE

05 – Exigencias técnicas;

5.1 – Acervo tecnico;

5.1.1 - A empresa contratada, terá que apresentar acervo técnico, registrado no CREA – Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, em que comprova os fornecimentos e serviços especificados;

5.2  – Documentação necessária;

5.2.1 - Projeto executivo completo, com o fornecimento de desenhos, listas de materiais e manuais de montagem, operação e manutenção;

5.2.2 - Inspeção da matéria-prima, ensaios e testes dos componentes principais e pré-montagem dos equipamentos na fábrica;

5.2.3 - PIT – Plano de Inspeção e Testes;

5.2.4 – Capacidade máxima de carga;

5.2.5 - Data Book;

5.2.6 - Curva de Perda de Carga específica;

5.2.7 - Desenho de conjunto geral com lista de materiais;

5.2.8 - Atestado de Fornecimento de guinchos com capacidade igual ou superior a estas especificações.

06 – Garantias;

Os fornecimentos dos equipamentos objeto destas especificações técnicas, deverão ser garantidos contra defeitos, oriundos de projeto de fabricação, montagem, ou materiais diferentes dos especificados por um período de 12 (doze) meses a partir do inicio em operação.

07 – Embarque e transporte;

Os custos, com transporte, carga e descarga dos equipamentos será de inteira responsabilidade da contratada;

O meio de transporte e a embalagem dos equipamentos devem ocorrer em padrões de qualidade, que assegurem a integridade e qualidade dos mesmos;

A embalagem deve ser adequada à proteção dos equipamentos, tendo em vista que estes podem ficar estocados ate a montagem;

Todas as partes, sujeitas à vibração ou pancadas durante o transporte deverá ser travadas ou suportadas de forma a evitar danos aos equipamentos;

Depois de acondicionadas para o embarque às unidades engradadas serão marcadas com o numero do contrato e manual de instalação.

08 – Fiscalização;

A fiscalização dos fornecimentos, caberá diretamente a CODEVASF 6ª SR, a quem compete verificar se a contratada estará fornecendo os equipamentos, obedecendo ao contrato e aos documentos que o integram;

A fiscalização terá plenos poderes para agir e decidir perante a CONTRATADA, inclusive rejeitando os fornecimentos que estiverem em desacordo com o contrato, obrigando-se desde já a CONTRATADA a assegurar e facilitar o acesso da fiscalização;

A fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que não estejam, obedecendo os termos do contrato;

Cabe a fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual, A fiscalização informará ao setor competente, quanto ao fato, instruindo seu relatório, com documentos necessários e em caso de multa, a indicação de valor;

A ação ou omissão total ou parcial da fiscalização, não eximirá a CONTRATADA da integral responsabilidade, pela execução dos serviços contratados.

Juazeiro-BA 22 de junho de 2013

| Paulo Roberto Santos Assist. Téc. em Desenv. Regional – III Chefe da 6ª GRI/UGE CODEVASF 6ª SR | Raymundo Henrique Lino de Souza Analista em Desenv. Regional – S005 Engenheiro Mecanico CODEVASF 6ª SR |
| --- | --- |