DDO - 830

Vinculada ao Ministério da Integração Nacional

Especificações Técnicas

LOTE - 01

Edital -

Fornecimento, carga, transporte e descarga, de 01 (um) Caminhão do tipo 6 cilindros – 5.880 cm3, diâmetro x curso 102 x 120 mm, relação de compressão 17+_0,5:1, potencia mínima de 218 CV , 2.700 RPM, 01 – eixo traseiro, relação de redução 4,88/6,65:1 e 01 (um) com PBT mínimo de 16.000 KG. Para uso no Perímetro Irrigado do Salitre, pertencente á  CODEVASF 6ª SR em Juazeiro-BA.

Especificações Técnicas

Índice;

01 – Objetivo;

02 – Escopo, descrição e características técnicas;

03– Controle de qualidade;

04 – Normas técnicas;

05 – Exigências técnicas;

06 – Garantias;

07 – Embarque e transporte;

08 – Fiscalização;

Especificações Técnicas

01 – Objetivo;

Fornecimento, carga, transporte e descarga de 01 (um) caminhão com 6 cilindros, potencia mínima de 218 CV e PBT mínimo de 16.000 KG, conforme especificações técnicas especificadas abaixo;

02 – Escopo, descrição dos fornecimentos e características técnicas;

2.1 – Descrição dos fornecimentos;

| ITEM | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | QUAN | UNID |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | LOTE - 01 |  |  |
| 1.1 |  | Perímetro do Salitre |  |  |
| 1.1.1 |  | Fornecimento, carga, transporte e descarga, de Caminhão do tipo 6 cilindros – 5.880 cm3, diâmetro x curso 102 x 120 mm, relação de compressão 17+_0,5:1, potencia mínima de 218 CV @ 2.700 RPM, 01 – eixo traseiro, relação de redução 4,88/6,65:1 e 01 (um) com PBT mínimo de 16.000 KG. | 01 | pç |

2.2 – Características técnicas;

Caminhão 0 Km, Cabina avançada em chapa metálica , Euro V.

Motor: Diesel Turbo eletrônico; 4 cilindros em linha; Potência mínima de 218 cv; Transmissão: 06 marchas - à frente, 1 à ré (não sinc.); Eixo Traseiro: Com dupla redução; Capacidade de carga útil + Carroceria: mínimo de 10.585 kg; Embreagem: Monodisco orgânico; Distância entre eixos: De acordo ao fabricante do equipamento; Tanque de combustível: 275 litros; Tampa da caixa de bateria; Limitador de velocidade no painel; Suportes da parede posterior; Placa de proteção dos fusíveis; Função de teste de fusíveis; Interruptor da porta do acompanhante; Função de teste de luzes e instrumentos; Alça de apóio mão interna; Manômetro de ar e óleo; Viseira para-sol externa; Banco do acompanhante regulável; Porta objetos das portas; Para-sol interno central e acompanhante; Barra estabilizadora posterior; Pino reboque; Pré-filtro de combustível simples; Válvula adicional do freio motor; Pneus: Radiais sem câmara – 275 / 80R22,5; Freios de serviço: Duplo circuito de ar; tambor na dianteira e traseira; Peso Bruto Total (PBT): mínimo 16.000 kg; CMT: 27.000kg.

03 - Controle de qualidade;

3.1 – Testes e ensaios;

-	Deverão ser empregados os mais modernos métodos e processos de fabricação, garantindo dessa forma a alta qualidade dos produtos.

-	Todas as fases de fabricação deverão ser acompanhadas pelo Controle de Qualidade da contratada, bem como da contratante.

-	Deverá ser executado teste hidrostático com pressão de 1,5 vezes a pressão nominal.

-	Deverá ser executado teste de estanqueidade com pressão de 1,1 vezes a pressão nominal.

3.2	Proteção anticorrosiva;

A proteção anticorrosiva será de acordo com o quadro de aplicação abaixo:

Superfícies internas e externas

-  Preparação da superfície:

Jato de granalha ao metal quase branco, Norma SSPC-SP10, padrão SA 2 1/2.

-  Tinta Primer/ Acabamento:

01 demão de tinta epoxi poliamida AR com alta resistência química e abrasão, Macropoxy 646 da Sherwin Williams ou similar, espessura mínima da película 150 micrometros.

Superfícies de inox

-  Sem Pintura.

04 – Normas Técnicas;

Para o projeto, fabricação, inspeção e testes, deverão ser consideradas as seguintes Normas Técnicas, quando estas se fizerem aplicáveis:

ABNT	- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS

AISI	- AMERICAN IRON AND STEEL INSTITUTE

API	- AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE

ASTM	- AMERICAN SOCIETY FOR TESTING MATERIALS

AWWA	- AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION

DIN	- DEUTSCHE INDUSTRIE NORMEN

ISO	- INTERNATIONAL STANDART ORGANIZATION

SAE	       - SOCIETY OF AUTOMOTIVE ENGINEE

05 – Exigencias técnicas;

5.1 – Acervo tecnico;

7.1.1 - A empresa contratada, terá que apresentar acervo técnico, registrado no CREA – Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, em que comprova os fornecimentos e serviços especificados;

5.2  – Documentação necessária;

5.2.1 - Projeto executivo completo, com o fornecimento de desenhos, listas de materiais e manuais de montagem, operação e manutenção.

5.2.2 - Inspeção da matéria-prima, ensaios e testes dos componentes principais e pré-montagem dos equipamentos na fábrica.

5.2.3 - PIT – Plano de Inspeção e Testes

5.2.4 – PBT igual ou superior a 16 Toneladas.

5.2.5 - Data Book.

5.2.6 – Manual completo.

5.2.7 - Desenho de conjunto geral com lista de materiais.

5.2.8 - Atestado de Fornecimento de caminhão com potencia igual ou superior a 218 CV..

5.2.9 - Lista de Referência comprovando ter fornecido caminhão com potencia igual ou maior que 218 CV.  As listas deverão conter no mínimo ano de fornecimento, cliente, projeto, potencia e capacidade de carga.

06 – Garantias;

Os serviços e equipamentos objeto destas especificações técnicas, deverão ser garantidos contra defeitos, oriundos de projeto de fabricação, montagem, ou materiais diferentes dos especificados por um período de 12 (doze) meses a partir do inicio em operação.

07 – Embarque e transporte;

Os custos, com transporte, carga e descarga dos equipamentos será de inteira responsabilidade da contratada;

O meio de transporte e a embalagem dos equipamentos devem ocorrer em padrões de qualidade, que assegurem a integridade e qualidade dos mesmos;

A embalagem deve ser adequada à proteção dos equipamentos, tendo em vista que estes podem ficar estocados ate a montagem;

Todas as partes, sujeitas à vibração ou pancadas durante o transporte deverá ser travadas ou suportadas de forma a evitar danos aos equipamentos;

Depois de acondicionadas para o embarque às unidades engradadas serão marcadas com o numero do contrato e manual de instalação.

08 – Fiscalização;

A fiscalização dos fornecimentos caberá diretamente a CODEVASF 6ª SR, a quem compete verificar se a contratada estará fornecendo o veiculo, obedecendo ao contrato e aos documentos que o integram;

A fiscalização terá plenos poderes para agir e decidir perante a CONTRATADA, inclusive rejeitando os fornecimentos que estiverem em desacordo com o contrato, obrigando-se desde já a CONTRATADA a assegurar e facilitar o acesso da fiscalização aos trabalhos;

A fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que não esteja sendo entregue dentro dos termos do contrato;

Cabe a fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual, A fiscalização informará ao setor competente, quanto ao fato, instruindo seu relatório, com documentos necessários e em caso de multa, a indicação de valor;

A ação ou omissão total ou parcial da fiscalização, não eximirá a CONTRATADA da integral responsabilidade, pela entrega dos fornecimentos contratados.

Juazeiro-BA, 22 de junho de 2013

| Paulo Roberto Santos Assist. Téc. em Desenv. Regional – III Chefe da 6ª GRI/UGE CODEVASF 6ª SR | Raymundo Henrique Lino de Souza Analista em Desenv. Regional – S005 Engenheiro Mecânico CODEVASF 6ª SR |
| --- | --- |