ANEXO – I

(ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS MATERIAIS)

Objetivo: Especificar tecnicamente os materiais que servirão para montar a central de monitoramento.

| ITEM | Especificação Técnica | Apenas como Referência |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cabo de rede categoria 6 blindado f/utp, para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos das normas ANSI/TIA-568-C.2 Categoria 6 e ISO/IEC 11801 para cabeamento horizontal ou secundário entre os painéis de distribuição industriais (Patch Panels) e os conectores industriais IP67 nas áreas de trabalho, em sistemas que requeiram grande margem de segurança sobre as especificações normalizadas para garantia de suporte às aplicações futuras. Algumas características:Cabo de 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 23 AWG, isolados em polietileno especial, com blindagem em fita metalizada; Capa dupla, que imprime um alto grau de proteção contra agentes agressores externos em duas opções para cada tipo de instalação; Opção em DC-PVC: Suporta uma maior resistência química e a temperatura que um cabo convencional e indicado para locais com grande concentração de cabos e/ou pessoas. Grau de flamabilidade CM; Atende IP67 quando utilizado em conjunto com os acessórios industriais das famílias FISACESSO e GIGALAN. | Codificação Furukawa 23360008 |
| 2 | Cabo de rede categoria 5E UTP para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos das normas ANSI/TIA-568-C.2 e ISO/IEC 11801, Categoria 5e, para cabeamento horizontal ou secundário entre os painéis de distribuição (Patch Panels) e os conectores nas áreas de trabalho. Com as seguintes caracteristicas: cabo de 4 pares trançados compostos por condutores sólidos de cobre nu, 24AWG, isolados em polietileno de alta densidade; capa externa em PVC não propagante a chama | Código Furukawa 23200005 |
| 3 | #### Rj-45 categoria 5e que atenda a FCC 68.5 (EMI - Interferência Eletromagnética) e a diretiva RoHS | Código Furukawa 35050206 |
| 4 | RJ-45 categoria 6 blindado - Atende FCC 68.5 (EMI - Interferência Eletromagnética); Contatos adequados para conectorização de condutores sólidos; Conector possui 3 partes, facilitando o processo de montagem e melhorando o desempenho elétrico | Código Furukawa 35050282 |
| 5 | Keystone categoria 5e padrão RoHS Compliant, compatível com cabos solidos flexiveis, grantia de 12 meses, cor transparente diâmetro do condutor 26 a 22 awg; dentro da norma EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos, EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos, EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos, EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos; certificação UL E173971 e UL E173971 | Código Furukawa 35060502 |

| 6 | Câmera de monitoramento colorida do tipoDome (VIP E3250Z) com tecnologia IP e apresentar as seguintes especificações técnicas: Sensor de imagem em estado sólido do tipo CMOS (Complementary Metal–Oxide–Semiconductor) de 1/2.8” com varredura progressiva; Deve possuir iluminação infravermelho (IR) de 50m; Deve possuir lentevarifocalmotorizada com2.7 a 12 mm; - Deve possuir resoluções1080P(1920x1080), 1.3M(1280x960), 720P(1280x720),D1(704 x 480) e CIF (352 x240) em NTSC; - Deve possuir resolução de 1920x1080 com 30fps; - Possuir velocidade de obturador de 1/3 a 1/10.000s de forma manual ou automática; Compreensão de vídeo H.264/H.264H/H.264B/MJPEG; Deve transmitir pelo menos 3 streamings de vídeo, sendo compressão H.264; Suportar redução de ruído 3D; Suportar compensação de luz BLC e WDR; Suportar compensação BLC sobre a área total da imagem ou escolha da região que deve ser priorizado o BLC; - Suportar compensação WDR com controle de níveis entre inferiores, intermediários ou total; - Suportar taxa de bit variável de 128Kbps a 24576Kbpspara MJPEG; - Suportar taxa de bit variável de 14Kbps a 8192Kbps para H.264 e H.264H; Possuir interface Web totalmente em Português; Possuir função de detecção de movimento com até 4 regiões, possuindo para cada uma delas sensibilidade e limiar independentes; Possibilidade de visualização das imagens e configuração via Web Browser; Possuir função de detecção de movimento com possibilidade de agendamento; Possuir função de gravação de vídeo e fotos em servidor FTP com possibilidade de agendamento; Deverá estabelecer chamada via SIP (vídeo e áudio) por detecção de movimento e ligação para um ramal SIP pré-configurado na câmera; Deverá possuir zonas de mascaramento de imagem programáveis (no mínimo 4 zonas independentes); Deverá suportar sobreposição de data, hora, texto e foto no vídeo. Deverá possuir no mínimo 6 campos destinados ao texto, com capacidade de no mínimo 15 caracteres cada um. - Deverá possuir zonas de área de interesse de imagem programáveis (no mínimo 4 zonas independentes); Suportar troca agendada de configurações como brilho, contraste, saturação, nitidez, BLC, WDR, ajustes do obturador, ajustes de ganho, balanço de branco, modo colorido, automático ou preto e branco, possibilitando aplicar um conjunto de configurações específicas durante um período e um conjunto de configurações específicas durante outro período; Possuir saída Ethernet para conexão em rede TCP/IP RJ-45 10/100BASE-T; Deverá permitir ativação delog na ocorrência de falha da rede ethernet e/ou conflito IP nesta mesma rede; Possuir arquitetura (API) aberta para integração com outros sistemas; Possuir protocolos Internet: IPv4, IPv6, HTTP, HTTPs, PPPoE, RTSP, RTP, SMTP (com SSL e TLS), FTP, ICMP, DHCP, UPnP, Bonjour, DNS, DDNS(mínimo 1 do fabricante da câmera e outro distinto), ONVIF profile S, NTP, TCP/IP, UDP, IEEE 802.1X, IGMP (Multicast),QoS e SIP; Monitoramento: compatível com o Intelbras S.I.M, Plus, Intelbras IP Utility; Deverá possuir controle de acesso ilegal, com quantidade de erros de login configurável com no mínimo até 3 a 10 repetições. Deve possuir qualidade de serviço (QoS) para stream de vídeo e comandos internos; - Possuir proteção através de senhas com,no mínimo, 15 níveis de acesso; Deve permitir proteção através de filtragem IP; Deve possuir acessibilidade com uso de no mínimo 3 diferentes navegadores (Internet explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox); - Deve possuir firmware atualizável via interface web e software do próprio fabricante.As versões do firmware deverão ser disponibilizadas gratuitamente no web site do fabricante; Deve possuir de forma integrada a compatibilidade com software de visualização em aplicativos móveis iOS, Android e Windows Mobile fornecidos pelo fabricante da mesma; Possuir suporte as seguintes entradas de alimentação: 12V em corrente contínua e Power over Ethernet (PoE) definido pelo padrão IEEE 802.3af; Deverá possuir hardware de PoE interno ao case da câmera; Deverá possuir Grau de proteção para invólucros IP66; Deve possuir um consumo igual ou inferior a 11,5W; Suportar faixa de temperatura e umidade de operação: -30°C~+60°C, 10%~94%; Permitir configuração de entrada e saída de horário de verão programada; Permitir envio de e-mail para no mínimo 3 destinos; Deve possibilitar o backup dos arquivos de configuração; - Deve permitir o envio de vídeos e fotos para o servidor FTP na ocorrência de evento (detecção de movimento); - Deve possuir caracteres para verificação da autenticidade do vídeo (marca d’agua) e ferramenta do fabricante para a verificação da mesma. - Deve possuir visualização de Log de alarme on-line com as opções para Detecção de Movimento, Máscara de Vídeo e Reprodução de Som. - Deve possuir fabricante que faça parte do fórum de padronização ONVIF (Open Network Video Interface Forum). - Deverá possuir a função de detecção de mudança de cena. - Deverá possuir funções de vídeo analítico com a possibilidade de realização de agendamento e ajuste de região mínima e máxima de análise para as seguintes funções: --Detecção de direção – Com a possibilidade de inserir 4 linhas com escolha da direção de detecção; --Detecção de intrusão – Com a possibilidade de inserir 4 regiões com escolha da direção de detecção; -- Detecção de abandono/retirada de objeto – Com a possibilidade de configurar tempo de duração para detecção e o tipo de regra (abandono ou retirada). --Detecção de face – Com a possibilidade de habilitar o realce de face quando ela for detectada; - Deverá possuir a função de detecção de áudio, com agendamento, com a possibilidade de configuração de sensibilidade, limite e tempo de estabilização. - Deverá dispor de no mínimo 2 entradas e 1 saídade alarme programáveis; - Possuir no mínimo 1 entrada e 1 saída de áudio; - Saída de vídeo analógica NTSC através de um adaptador para conector BNC; - Possuir serviço de Cloud; - Assistência técnica na cidade de Juazeiro- BA ou Petrolina-PE - O Suporte técnico deve ser em português, possuindo canais audíveis (via telefone) para sanar dúvidas de instalação e configurações. | VIP E3250 Z |
| --- | --- | --- |
| 7 | Câmera de monitoramento colorida do tipoBullet (VIP S3230) com tecnologia IP e apresentar as seguintes especificações técnicas: - Sensor de imagem em estado sólido do tipo CMOS (Complementary Metal–Oxide–Semiconductor) de 1/3” com varredura progressiva; - Não deve utilizar capacidade máxima de processamento no sensor de imagem - Deve possuir iluminação infravermelho (IR) de 30m; - Deve possuir lente fixa com 3.6mme ângulo de visão de47,9°; - Deve possuir resoluções 1080P(1920x1080), SXGA(1280x1024), 1.3M(1280x1024), 720P(1280x720), D1(704 x 480) e CIF (352 x 240) em NTSC; - Deve possuir resolução de 1920x1080 com no mínimo 30fps; - Possuir velocidade de obturador de 1/3 a 1/10000s de forma manual ou automática. - Compressão de vídeo H.264, H.264B e MJPEG; - Deve transmitir pelo menos 2 streamings de vídeo, sendo compressão H.264; - Suportar compensação de luz BLC e WDR; - Suportar compensação BLC sobre a área total da imagem ou escolha da região que deve ser priorizado o BLC; - Suportar compensação WDR com controle de níveis entre inferiores, intermediários ou total; - Sensibilidade mínima deverá ser igual ou inferior 0,1 lux/em modo colorido, 0.05 luxem modo preto e branco e 0 lux com IR ligado; - Suportar taxa de bit variável de 32Kbps a 24576Kbps para MJPEG; - Suportar taxa de bit variável de 6Kbps a 8192Kbps para H.264 e H.264B; - Possuir interface Web totalmente em Português; - Possuir função de detecção de movimento com até 4 regiões, possuindo para cada uma delas sensibilidade e limiar independentes; - Possibilidade de visualização das imagens e configuração via Web Browser; - Possuir função de detecção de movimento com possibilidade de agendamento; - Possuir função de gravação de vídeo e fotos em servidor FTP com possibilidade de agendamento; - Deverá estabelecer chamada via SIP (vídeo) por detecção de movimento e ligação para um ramal SIP pré-configurado na câmera; - Deverá suportar sobreposição de data, hora e texto no vídeo. - Deverá possuir no mínimo 6 campos destinados ao texto, com capacidade de no mínimo 15 caracteres cada um e capacidade de alinhamento do texto. - Suportar troca agendada de configurações como brilho, contraste, saturação, nitidez, BLC, WDR, ajustes do obturador, ajustes de ganho, balanço de branco, modo colorido, automático ou preto e branco, possibilitando aplicar um conjunto de configurações específicas durante um período e um conjunto de configurações específicas durante outro período; - Possuir saída Ethernet para conexão em rede TCP/IP RJ-45 10/100BASE-T; - Possuir arquitetura (API) aberta para integração com outros sistemas; - Possuir protocolos Internet: IPv4, IPv6, HTTP, HTTPs, PPPoE, RTSP, UDP, SMTP (com SSL e TLS), FTP, ICMP, DHCP, UPnP, Bonjour, DNS, DDNS (mínimo 1 do fabricante da câmera e outro distinto), ONVIF profile S, NTP, TCP/IP, UDP, IEEE 802.1X, IGMP (Multicast), QoS e SIP; - Deve possuir qualidade de serviço (QoS) para stream de vídeo via web e comandos internos via web; - Possuir proteção através de senhas com,no mínimo, 17 níveis de acesso; - Deve permitir proteção através de filtragem IP; - Deve possuir acessibilidade com uso de no mínimo 3 diferentes navegadores (Internet explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox); - Monitoramento: compatível com o Intelbras S.I.M, Plus, Intelbras IP Utility; - Deve possuir firmware atualizável,as versões do firmware deverão ser disponibilizadas gratuitamente no web site do fabricante; - Deve possuir de forma integrada a compatibilidade com software de visualização em aplicativos móveis iOS, Android e Windows Mobile fornecidos pelo fabricante da mesma; - Possuir suporte as seguintes entradas de alimentação: 12V em corrente contínua e Power over Ethernet (PoE) definido pelo padrão IEEE 802.3af; - Deverá possuir hardware de PoE interno ao case da câmera. - Deve possuir um consumo igual ou inferior a 4W; - Suportar faixa de temperatura e umidade de operação: -20°C~+60°C, 10%~94%; - Permitir configuração de entrada e saída de horário de verão programada; - Permitir envio de e-mail para no mínimo 3 destinos; - Deve possibilitar o backup dos arquivos de configuração; - Deve permitir o envio de vídeos e fotos para o servidor FTP na ocorrência de evento (detecção de movimento); - Deve possuir caracteres para verificação da autenticidade do vídeo (marca d’agua) e ferramenta do fabricante para a verificação da mesma. - Deve possuir visualização de Log de alarme on-line com as opções para Detecção de Movimento, Máscara de Vídeo e Reprodução de Som. - Deve possuir fabricante que faça parte do fórum de padronização ONVIF (Open Network Video Interface Forum) - Assistência técnica na cidade de Juazeiro- BA ou Petrolina-PE - O Suporte técnico deve ser em português, possuindo canais audíveis (via telefone) para sanar dúvidas de instalação e configurações. | VIP S3230 |
| 8 | Injetor PoE que contenha 1 porta LAN para entrada de dados 1 porta PoE para saída de dados e alimentação; Padrões IEEE802.3 10BASE-T IEEE802.3u 100BASE-TX IEEE802.3ab 1000BASE-T IEEE802.3x Full Duplex and Flow Control IEEE802.3af Power Over Ethernet; Características PoE: Potência máxima fornecida pela porta PoE de 15,4 W, Alimentação Tensão de entrada AC100-240 V 0.6 A 50/60 Hz, Tensão de saída 48V 350 mA, Certificações FCC, CE, ROHS | Injetor POE 200 G Intelbras |
| 9 | HD de 4TB desenvolvido exclusivamente para o armazenamento de imagens de sistemas de segurança eletrônica, tais como DVR e NVR, com as seguintes especificações de Confiabilidade e integridade dos dados: Ciclos de carga/descarga 300,000; Erros de leitura irrecuperáveis por bits lidos <1 in 1014; MTBF (horas)1,000,000; Garantia limitada de 3 anos | HD WD 4TB Purple NV |