Serviços de engenharia para cobertura de 02 (dois) galpões e fechamento com alvenaria, revestimentos e instalações prediais de 01 (um) galpão, a serem implantados nas dependências da sede da 6ª Superintendência Regional da CODEVASF, no Município de Juazeiro, localizado no Estado da Bahia.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS

E MATERIAIS

novembro 2019.

1 -	Especificações Técnicas dos serviços	4

1.1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES	4

1.1.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA	5

1.1.2 OBRIGAÇÕES DA CODEVASF	6

1.2.	SERVIÇOS	6

1.2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES	6

1.2.1.1 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	6

1.2.1.2. - ELABORAÇÃO DE PROJETOS	6

1.2.2. INFRAESTRUTURA	7

1.2.2.1 - CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	7

1.2.2.2 – LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO	7

1.2.2.3 – ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA	8

1.2.2.4 – LASTRO DE CONCRETO MAGRO	8

1.2.2.5 – EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA	9

1.2.2.6 – CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA	9

1.2.2.7 – ATERRO DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO	9

1.2.2.8 – REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO	9

1.2.3 - PAREDES E PAINÉIS / DIVISÓRIAS	9

1.2.3.1 – ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO	10

1.2.3.2 – ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA	10

1.2.3.3 – VERGAS E CONTRA-VERGAS PRÉ-MOLDADAS PARA JANELAS	10

1.2.3.4 – ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO	10

1.2.3.5 – DIVISORIA 36mm PAINEL-VIDRO-PAINEL MADEIRA COLMEIA	11

1.2.3.6 – EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO	11

1.2.4 – PORTAS E ESQUADRIAS	11

1.2.4.1 – COLOCAÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA	11

1.2.4.2 – COLOCAÇÃO DE PORTAS DE VIDRO	11

1.2.4.3 – COLOCAÇÃO DE JANELAS	11

1.2.4.4 – COLOCAÇÃO DE PEITORIS	12

1.2.5 – coberturas	12

1.2.5.1 – TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO	12

1.2.5.2 – CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	12

1.2.6 – REVESTIMENTOS EM PAREDES	12

1.2.6.1 – EXECUÇÃO DE CHAPISCO	12

1.2.6.2 – EXECUÇÃO DE EMBOÇO	13

1.2.6.3 – EXECUÇÃO DE REBOCO (MASSA ÚNICA)	13

1.2.6.4 – ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO	13

1.2.6.5 – ASSENTAMENTO DE RODAPÉ	13

1.2.7 – PISOS	14

1.2.7.1 – EXECUÇÃO DE CONTRA-PISO	14

1.2.7.2 – PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA	14

1.2.7.3 – EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA)	14

1.2.8 – PINTURAS	14

1.2.8.1 – APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR	15

1.2.8.2 – APLICAÇÃO DE MASSA LÁTEX (CORRIDA) E MASSA ACRÍLICA	15

1.2.8.3 – APLICAÇÃO DE PINTURA INTERNA E EXTERNA	16

1.2.9 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA	17

1.2.9.1 – INSTALAÇÃO DE PONTOS DE TOMADA/ILUMINAÇÃO	17

1.2.9.2 – INSTALAÇÃO DE PONTOS DE LÓGICA	17

1.2.9.3 – ATERRAMENTO	18

1.2.10 – CLIMATIZAÇÃO	18

1.2.10.1 – INSTALAÇÃO DE PONTOS DE AR CONDICIONADO	18

1.2.10.2 – INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	18

1.2.11 – INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	18

1.2.11.1 – INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ÁGUA E ESGOTO	18

1.2.11.2 – INSTALAÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO	18

1.2.12 – BANCADAS, LOUÇAS E METAIS	19

1.2.12.1 – DIVISÓRIAS EM GRANITO	19

1.2.12.2 – BANCADAS DE MÁRMORE/GRANITO	19

1.2.12.3 – INSTALAÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS E MICTÓRIOS	19

1.2.13 – FÔRRO	20

1.2.13.1 – INSTALAÇÃO DE FÔRRO DE PVC	20

1.2.14 – IMPERMEABILIZAÇÕES	20

1.2.14.1 – IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA A BASE DE RESINA	20

1.2.15 – OUTROS SERVIÇOS	20

1.2.15.1 – CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO	20

1.2.15.2 – LIMPEZA FINAL DA OBRA	20

2 -	Especificações Técnicas dos MATERIAIS	21

2.1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES	21

2.2 MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO, CONCRETOS E ARGAMASSAS	21

2.2.1 – ÁGUA DE AMASSAMENTO	21

2.2.2 – CIMENTO PORTLAND	22

2.2.3 – AGREGADO MIÚDO (AREIA)	22

2.2.4 – AGREGADO GRAÚDO (BRITA)	22

2.3 MATERIAIS PARA PLACA DE OBRA	23

2.4 MATERIAIS PARA PAREDES DIVISÓRIAS	23

2.5 REVESTIMENTO DE PISO INDUSTRIAL	23

2.6 REVESTIMENTO DE PAREDE EM CERÂMICA	24

2.7 MATERIAIS PARA PINTURA	24

2.8 ALVENARIA CERÂMICA	24

2.9 ALVENARIA DE CONCRETO	24

2.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	25

2.10.1 – PONTO DE ILUMINAÇÃO	25

2.10.2 – PONTO DE TOMADA	25

2.10.3 – APARELHOS DE AR CONDICIONADO (SPLITS)	25

2.11 PORTA DE MADEIRA DOS BANHEIROS	26

2.12 JANELAS DE ALUMÍNIO	26

2.13 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	26

2.13.1 – MATERIAL PARA PONTO DE ÁGUA FRIA	26

2.13.2 – MATERIAL PARA PONTO DE ESGOTO	26

3 -	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO	27

3.1 CONDIÇÕES GERAIS	27

3.2 MEDIÇÃO E PAGAMENTO	27

3.3 PAGAMENTOS PARCIAIS	28

3.4 PAGAMENTO FINAL	29

3.5 RECEBIMENTO DA OBRA	29

Especificações Técnicas

# Especificações Técnicas dos serviços

## 1.1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Estas especificações fixam as qualidades mínimas, aplicáveis e exigíveis pela Fiscalização, dos serviços necessários para a completa execução da obra.

A execução da obra deverá obedecer à integral e rigorosamente aos projetos, memoriais, detalhes fornecidos, normas técnicas, instruções de serviços, especificações e métodos aprovados pela Fiscalização.

Quando não citada a norma a ser seguida e inexistirem normas brasileiras, fica a critério da Fiscalização a indicação da mesma.

Este capítulo fixa e estabelece as condições e critérios técnicos que devem ser cumpridos pela CONTRATADA no tocante à:

- Execução de serviços por seus próprios meios;

- Execução de trabalhos especializados por terceiros, mediante prévia aprovação, supervisão e responsabilidade direta da CONTRATADA.

Para todos os efeitos, subentende-se que a CONTRATADA está suficientemente familiarizada com os métodos e normas de execução aplicáveis. Assim sendo, as citações e recomendações aqui contidas apenas orientam e complementam as informações existentes no projeto.

Antes do início da construção, terá que ser feito um levantamento minucioso e completo da área do canteiro de obras e imediações, para verificar se existem, entre outros:

- Desnível perigoso;

- Fragilidades perigosas do terreno;

- Drenos ou tubulações enterradas de utilidade pública ou de terceiros;

- Ninhos de cupim, que nessa hipótese deverão ser destruídos.

Nos serviços realizados apenas serão considerados os efetivamente executados. Não serão aceitos quaisquer desperdícios que a contratada realizou durante a execução, seja ela de mão de obra, materiais e equipamentos, seja ela por falta de gestão e organização da contratada ou de controle.

### 1.1.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA responsabilizar-se-á:

      - A partir da entrada no local dos serviços, pela guarda de todo e qualquer material, ferramenta e equipamentos destinados ao trabalho, assumindo total responsabilidade pelos mesmos até a entrega final dos serviços;

      - Pela manutenção e higienização das instalações cedidas pela CODEVASF, para seu uso e de seu pessoal, bem como dos materiais necessários ao consumo;

      - Por todas as operações de transporte, carga e descarga de material e equipamentos;

      - Pelo bota-fora imediato dos entulhos provenientes da execução dos serviços, devendo a área utilizada ser entregue devidamente limpa;

      - Pela administração e gerenciamento de todo o seu pessoal envolvido na execução dos serviços, devendo os custos de mão de obra, encargos sociais, despesas com transporte e alimentação, taxas e impostos estarem inclusos nos preços unitários propostos na planilha de preços e dados básicos;

      - Pelo fornecimento e ônus de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços, cabendo à CODEVASF, o direito de solicitar a substituição daqueles que por ventura não apresentem condições mínimas de uso;

      - Pelo fornecimento de transporte e alimentação aos seus empregados envolvidos nos serviços;

      - Por  realizar os serviços normalmente no horário habitual de expediente e/ou em horário extraordinário, de tal forma a não prejudicar o desenvolvimento no ambiente de trabalho dos órgãos envolvidos em cada serviço.

### 1.1.2 OBRIGAÇÕES DA CODEVASF

Permitir e facilitar o acesso dos empregados da CONTRATADA às instalações da CODEVASF, durante a execução dos serviços;

# SERVIÇOS

## 1.2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

### 1.2.1.1 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

A Placa da obra deverá ser em chapa de aço galvanizado fixada sobre peças de madeira, devendo obedecer às dimensões e formatações de design de placa normatizadas pelo Ministério do Desenvolvimento Regional.

Deverá ser afixada em local seguro e adequado a placa de identificação, a critério da fiscalização, com os dados da obra tais como: objeto, valor, concedente, proponente, empresa executora, ministério ao qual a obra encontra-se vinculada, de acordo com modelo a ser fornecido pela CODEVASF.

Além da placa da obra conforme os normativos da CODEVASF e constante da planilha orçamentária, a contratada deve também colocar placa de identificação dos responsáveis técnicos e empresa contratante conforme os normativos do CREA. O custo desta placa é de ônus da contratada, não havendo direito a faturar sobre a mesma, tendo em vista ser normativo do CREA e obrigação da empresa.

### 1.2.1.2. - ELABORAÇÃO DE PROJETOS

Os projetos devem ser elaborados conforme as normas técnicas da ABNT.

Os projetos deverão atender às normas técnicas da ABNT relativo a: Projeto Arquitetônico, Projeto Estrutural, Projeto de Instalações elétricas, Projeto de Instalações hidro-sanitários, Projeto de Climatização, Projeto de Cabeamento/lógica e de Projeto de Combate a incêndio.

O projeto estrutural deve estar em sintonia com os dados técnicos previstos na planilha orçamentária.

Para todos os projetos devem ser apresentados as memórias de cálculo dos cálculos efetuados, considerações, detalhes e memorial descritivo dos mesmos.

Todos os desenhos dos projetos deverão ser executados em padrões próprios da contratada, em formato digital (CAD) e impresso em duas vias, no formato A1.

As plantas, cortes e elevações deverão ser elaboradas na escala 1:50, adotando-se as escalas 1:25, 1:20 ou 1:10 em detalhes ampliados.

Os projetos elétricos devem contar no mínimo plantas, esquemas (unifilares e outros que se façam necessários) e detalhes de montagem, além dos já descritos anteriormente.

Todos os projetos devem ser apresentados com as respectivas ART's (Anotação de Responsabilidade Técnica).

Nos projetos estruturais deverão ser apresentados todas as plantas, principalmente as plantas de fôrma para equipe de concreto da contratada possa realizar montagem adequada aos projetos.

## 1.2.2. INFRAESTRUTURA

### 1.2.2.1 - CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO

A Limpeza do terreno compreende os serviços de capina, roçada, destocamento, queima e remoção, de modo a deixar o terreno livre de raízes, tocos de árvores ou vegetação em geral, de maneira que não venha a prejudicar os trabalhos ou a própria obra, deve-se, no entanto preservar as árvores existentes, e quando se situarem na área de construção, deverá ser consultada “a priori” a fiscalização.

Todo o entulho deverá ser colocado em local pré-determinado para posterior remoção.

### 1.2.2.2 – LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO

A locação da obra deverá ser feita rigorosamente de acordo com os projetos de engenharia e/ou arquitetura. A locação do galpão deverá ser global, sobre um ou mais quadros de madeira que envolvam o perímetro. Estes quadros deverão ser nivelados e fixados para resistirem à tensão dos fios de locação. Deverá ser precisa a locação dos elementos de fundação, pois dela depende a execução do restante da edificação. Deverá ser utilizado algum ponto previamente definido pelo topógrafo para que seja definida a locação da edificação no terreno.

Para a execução do gabarito de madeira (tabeira, curral) serão utilizadas tábuas de madeira, 15,00cm a 30,00cm de largura, fixadas em peças de madeira com seção de 3,50x3,50cm (linhas, barrotes), espaçadas de 1,50m a 2,00m a uma altura mínima de 60cm. As tábuas servirão de suporte para o fio de arame galvanizado 18 que definirão os alinhamentos necessários. Para a fixação do arame serão utilizados pregos 18x27 ou 18x30. Pregar os sarrafos ou tábuas na lateral dos pontaletes. Em seguida, verificar o esquadro de todos os cantos. Travar o gabarito com mão francesa (se necessário) a fim de assegurar a perfeita imobilidade do conjunto. Para cada ponto deverão ser utilizados 5 pregos, sendo um prego: 1 prego para a linha do eixo; 2 Pregos para as linhas da parede; 2 Pregos para as linhas do baldrame, sapata corrida, etc. Marcadores dos canos e outras instalações no radier deverão ser efetuadas pelo eixo. Para a locação das estruturas no terreno, serão estirados fios de arame recozido N° 18, de maneira a formar pares de coordenadas para cada ponto a ser locado. As marcações iniciam-se primeiramente pelo perímetro externo (para o esquadro inicial da obra) e posteriormente pelos eixos, completa-se depois a marcação da posição das paredes e, por fim, as linhas baldrames.

### 1.2.2.3 – ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA

Deverão ser escavadas manualmente ou com uso de ferramenta, as valas de fundação diretamente no local onde for descriminado em projeto, conforme a locação.

As valas deverão ter profundidade de 50cm por 30cm de largura. O material escavado que não for ter finalidade deverá ser removido para local a ser determinado pela fiscalização, ou ainda ser utilizado na regularização.

### 1.2.2.4 – LASTRO DE CONCRETO MAGRO

O concreto magro será aplicado com espessura de 5cm e no piso da vala escavada para receber a pedra argamassada. O solo deverá ser umedecido para que não ocorra subtração da água do concreto. O fundo da vala deverá ter sido compactado antes de receber o concreto magro.

### 1.2.2.5 – EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA

Deverão ser compactados todos os fundos das valas escavada com o uso de compactador “sapinho” ou similar, de modo a evitar recalques futuros por adensamento.

Deverá ser lançado um lastro de concreto magro em todo fundo de vala devidamente compactado, com espessura de 5cm. Esse concreto magro tem a função de conferir nivelamento do fundo da vala, impedir o contato direto entre a cinta de concreto ciclópico a ser executada e o terreno.

### 1.2.2.6 – CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA

A cinta de amarração será executada sob todas as paredes da edificação. Utilizará canaletas de concreto de 09x19x39 cm, concreto armado.

### 1.2.2.7 – ATERRO DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO

Após a execução de toda a base de fundação, deverá ser procedido o aterro interno do caixão de forma a atingir a cota de nivelamento para receber o lastro geral de contrapiso em concreto.

### 1.2.2.8 – REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO

Esse aterro deverá ser regularizado e bem compactado em camadas de 20 cm, de forma a diminuir os vazios do solo de aterro, aumentando sua resistência de pressão admissível de modo a evitar recalques ou afundamento de pisos.

O terreno em solo natural existente na área do galpão deverá ser regularizado (nivelado) e molhado para receber um lastro geral de concreto. Essa molhagem é essencial para que não haja uma absorção prejudicial da água de amassamento do lastro quando lançado, prejudicando a cura e durabilidade do piso a ser concretado.

## 1.2.3 - PAREDES E PAINÉIS / DIVISÓRIAS

### 1.2.3.1 – ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO

Para execução da alvenaria, inicialmente deixar o local limpo, livre de restos de óleos, graxas e outros produtos químicos;

Utilizar blocos de concreto vazados, com dimensões de 14x19x39 cm, e argamassa de assentamento para alvenaria estrutural.

As fiadas devem ser fixadas à estrutura do galpão (pilares) com tela de aço soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio D=1,2mm, malha 15x15 mm 50x12 cm.

### 1.2.3.2 – ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA

A Serão executadas alvenarias em tijolo cerâmico furado de 10x20x20cm em 1/2 vez, assentado com argamassa de cimento, cal e areia (traço 1:2:8).

Os blocos cerâmicos deverão ser assentados formando fiadas, perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas. As juntas deverão ser desencontradas, com espessura máxima de 12 mm. Serão utilizadas divisórias em mármore para divisão e separação dos mictórios e ambientes internos dos banheiros. Este ítem será executado nas paredes internas do galpão.

### 1.2.3.3 – VERGAS E CONTRA-VERGAS PRÉ-MOLDADAS PARA JANELAS

Deverão ser usadas vergas nos vãos dos topos das portas e janelas. Essas vergas terão seção 10x10cm e serão em concreto armado assentadas diretamente sobre alvenaria. Deverão passar no mínimo 25cm de cada lado do vão.

### 1.2.3.4 – ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO

Na execução do encunhamento deverá preencher a folga entre a viga e a alvenaria em toda a sua espessura com o material especificado (tijolo maciço), estabelecendo aderência entre os dois elementos.

Antes de começar a aplicação do tijolo maciço, o local deve estar limpo e com as paredes umedecidas.

Deverá ser iniciado o encunhamento pelo pavimento mais alto, permitindo que o pavimento térreo suporte melhor as deformações.

### 1.2.3.5 – DIVISORIA 36mm PAINEL-VIDRO-PAINEL MADEIRA COLMEIA

A Deverão ser instalados os painéis de divisórias redefinindo os ambientes de acordo com o layout especificado em projeto. Alguns painéis comportarão vidros de forma dá visibilidade interna do compartimento.

### 1.2.3.6 – EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO

A escada deverá seguir todas as orientações e especificações contidas em projeto estrutural

## 1.2.4 – PORTAS E ESQUADRIAS

### 1.2.4.1 – COLOCAÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA

As portas serão de madeira semi-ôca lisa formicada de dimensões especificadas em projeto arquitetônico. incluso aduela, alisares, dobradiças e fechaduras.

### 1.2.4.2 – COLOCAÇÃO DE PORTAS DE VIDRO

A porta de entrada do galpão será de vidro temperado 8mm, sendo duas folhas fixas e duas de correr, nas dimensões especificadas em projeto arquitetônico, incluindo jogo de ferragens, fechadura e puxador.

### 1.2.4.3 – COLOCAÇÃO DE JANELAS

Serão instaladas janelas de alumínio de correr (2 folhas) e afixado vidro liso comum de 4 mm com uso de massa para vidro.

### 1.2.4.4 – COLOCAÇÃO DE PEITORIS

Os peitoris deverão ser de granito/mármore e assentadas com argamassa traço 1:3 (cimento e areia média), preparada manualmente.

## 1.2.5 – coberturas

### 1.2.5.1 – TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO

Os dois galpões receberão telhamento. Deverá ser utilizada telha de aço zincada trapezoidal, A=40mm, E = 0,5mm, e para fixação das telhas utilizar parafuso auto brocante. O serviço deverá ser feito por um telhadista.

### 1.2.5.2 – CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

As calhas serão utilizadas nas laterias dos galpões, sendo do tipo quadrada de chapa de aço galvanizada, nº24, corte 50cm.

Utilizar rebites de alumínio vazado de repuxo, 3,2x8mm, selante elástico monocomponente a base de poliuretano para juntas diversas e solda em barra de estanho-chumbo50/50

## 1.2.6 – REVESTIMENTOS EM PAREDES

### 1.2.6.1 – EXECUÇÃO DE CHAPISCO

Deverão ser chapiscadas todas as alvenarias a serem construídas. O chapisco deverá ser preparado manualmente no traço 1:4 (cimento e areia grossa) e aplicado em chapadas com o uso de colher de pedreiro, em camada de 0,5 cm de espessura. As paredes devem ser levemente umedecidas por borrifamento de água antes da aplicação do chapisco. A aplicação deverá ser nas duas faces da alvenaria executada.

### 1.2.6.2 – EXECUÇÃO DE EMBOÇO

Toda a área chapiscada deverá receber uma camada de emboço (preparado manualmente) de 2,0 cm no traço 1:1:4 - cimento, cal e areia.

O emboço será aplicado em chapadas com o uso de colher de pedreiro e sarrafeado com régua de alumínio. As paredes chapiscadas devem ser levemente umedecidas por borrifamento de água antes da aplicação do emboço.

O acabamento deverá ser rústico de modo a melhorar a aderência de argamassa colante e revestimento cerâmico a ser aplicado.

### 1.2.6.3 – EXECUÇÃO DE REBOCO (MASSA ÚNICA)

O reboco (massa única) terá uma espessura média de 20 mm. A argamassa será feita com traço de 1:2:8, preparo mecânico com betoneira de 400 L. Será aplicado com colher de pedreiro, nivelado através de mestras (taliscas) niveladas anteriormente. Deve ser sarrafeado com régua de alumínio no sentido de cima para baixo, somente após 45 minutos do lançamento da massa na parede ou quando a massa “puxar”, esse tempo vai depender do clima e temperatura na parede. Evitando com isso trincas no reboco. O desempolamento deve ser feito com desempoladeira de madeira. Seguir também as normas NBR 13529:2013 e  NBR 13749:2013 para uma melhor execução e resultado com o serviço.

### 1.2.6.4 – ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO

Nas paredes dos novos banheiros será assentada cerâmica esmaltada em parede 1A, PEI-4, padrão alto, fixada com argamassa colante e rejuntada.

### 1.2.6.5 – ASSENTAMENTO DE RODAPÉ

O rodapé será de mármore/granito de acordo com o especificado em projeto arquitetônico. Terá uma altura de 10 cm e será assentado com a devida argamassa colante.

## 1.2.7 – PISOS

### 1.2.7.1 – EXECUÇÃO DE CONTRA-PISO

Sobre o aterro apiloado deverá ser executado um lastro geral de contrapiso, com argamassa de cimento e areia (1:3) e espessura de 5 cm. Esse contrapiso deverá ser desempenado e ficar bem nivelado, uma vez que receberá o revestimento definitivo sobre o mesmo.

### 1.2.7.2 – PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA

O piso industrial de alta resistência deverá ser feito por meio de um revestimento de pisos com superfície contínua e polida, composto de argamassa de cimento com adições de água, mármore, granito, quartzo e calcário, além de água e areia. O piso terá um acabamento liso e uma camada de resina. Deverá ser utilizada uma polidora de piso (tipo politriz).

### 1.2.7.3 – EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA)

O terreno em solo natural existente onde será construída a calçada externa (frente e lateral direita do entorno) deverá ser limpo, capinado, regularizado (nivelado) para receber um lastro de concreto (calçada).

Deverá ser feita antes da aplicação do concreto uma molhagem superficial do terreno para que não haja uma absorção.

A compactação do terreno se dará manualmente, com o uso de soquetes, sapinho ou malho.

Em todo o entorno, deverá ser executada uma calçada em concreto não estrutural, preparo mecânico, e espessura de 10 cm e 1,00 metro de largura. A cura deverá ser executada durante 72 h após a execução da calçada, através de molhagem contínua.

## 1.2.8 – PINTURAS

A diluição das tintas será feita de acordo com as instruções do fabricante, usando-se somente solventes por este recomendado e nas quantidades indicadas.

Serão dadas as demãos de tinta necessárias para que se tenha a uniformidade e qualidade de textura desejada.

O intervalo entre demão será estabelecido pelo fabricante, o qual ser em função da composição da tinta aplicada e das condições do ambiente no momento da pintura.

Jamais deverá ser aplicada a demão seguinte sem antes a superfície anteriormente pintada estiver completamente seca.

As tintas de acabamento deverão ir para o local de seu emprego em embalagens originais, onde, além da rotulagem normal do fabricante, deve constar a data de fabricação da tinta a fim de possibilitar o controle do envelhecimento da mesma.

### 1.2.8.1 – APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR

A diluição se dará conforme as recomendações de cada fabricante. A aplicação deverá ser feita em uma demão, com trincha, rolo de lã ou de espuma.

Para a aplicação da pintura de acabamento, deverá se aguardar, no mínimo, 4 horas.

Previamente à pintura com tinta látex PVA, acrílica ou esmalte, será aplicada uma demão de líquido selador.

O Selador, tem a função como já diz o nome, de selar a parede, não deixando assim, que gastamos mais material do que o necessário. Ele "bloqueia" a absorção da massa corrida pela parede.

Aplicação com pincel, rolo de lã ou trincha (verificar instruções do fabricante).

### 1.2.8.2 – APLICAÇÃO DE MASSA LÁTEX (CORRIDA) E MASSA ACRÍLICA

Para nivelar e corrigir imperfeições rasas da superfície, obtendo-se um acabamento liso para pintura final. A aplicação pode ser feita com espátula e desempenadeira.

Massa PVA: Somente em superfícies internas

Massa Acrílica: Em superfície externa, podendo ser utilizada internamente.

O emassamento a 30cm das janelas será efetuado com massa acrílica para evitar que a água das chuvas e eventuais umidades o dissolva.

Aplicar 1 demão, aguardar o tempo de secagem mínimo, conforme orientação do fabricante, lixar e remover o pó; Aplicar 2 ou 3 demãos, com intervalo de 1 hora no mínimo entre elas. Aplicar em camadas finas com espátula ou desempenadeira até obter o nivelamento final.

Deverá ser aplicada duas demãos de massa corrida à base de emulsão PVA (para interiores), ou massa corrida à base de emulsão acrílica (para exteriores), que devem ser lixadas antes do acabamento final.

### 1.2.8.3 – APLICAÇÃO DE PINTURA INTERNA E EXTERNA

Diluir e misturar a tinta em recipiente adequado, segundo orientações do fabricante, adicionando-se aditivos tais como corantes e/ou anti-morfo quando especificado. Repassar parte do material diluído para o recipiente adequado, facilitando o umedecimento do rolo. Ao abrirem-se latas de tinta, fundos ou seladores, tais produtos não devem apresentar excesso de sedimentação, coagulação, aspecto gelatinoso, empedramento, separação de pigmentos ou formação de pele, a ponto de prejudicar a homogeneização com uma simples agitação manual.

A primeira demão:  Aplicar uma demão de líquido selador à base de emulsão PVA, ou mesmo a própria tinta látex à base de emulsão PVA ou acrílica, diluída com 50% de água, para diminuir a absorção e selar a superfície.

Caso não seja possível aguardar a cura total da argamassa, esperar a secagem da superfície e aplicar uma demão de fundo preparador de paredes à base de emulsão acrílica, recomendado igualmente no caso de argamassas ricas em cimento.

Informações gerais sobre aplicação:

Durante a execução da pintura é fundamental misturar a tinta constantemente evitando-se a decantação de seus constituintes, garantindo-se a homogeneidade da mistura, evitando-se partes manchadas. Verificar falhas ou escorrimentos, corrigindo-as ainda com a tinta fresca. Aplicar mais uma ou duas demãos, conforme a necessidade de cobertura, aguardando um intervalo mínimo de 04 horas entre demãos. Depois da colocação das guarnições e arremates (antes da última demão), protegê-las com fita crepe e jornal. Devem-se se dar preferência a dias nem muito frios, nem muito quentes, assim como evitar dias úmidos para a aplicação da pintura. Não é recomendável a aplicação de tintas sob insolação direta, ventos fortes ou em dias chuvosos.

Os recortes e as superfícies deverão ter um acabamento uniforme sem manchas ou tonalidades diferentes, tomando-se cuidado especial no sentido de evitar-se escorrimento ou respingos de tinta nas superfícies não destinadas à pintura. Os respingos que não puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca.

## 1.2.9 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA

### 1.2.9.1 – INSTALAÇÃO DE PONTOS DE TOMADA/ILUMINAÇÃO

Deverão ser instalados pontos de tomadas para ar condicionado split, incluindo caixa, fios, eletrodutos e acabamentos de acordo com o projeto elétrico elaborado.

Deverão ser instalados pontos de tomadas de uso geral inclusive aterramento, incluindo caixa, fios, eletrodutos e acabamentos de acordo com o projeto elétrico elaborado.

Deverão ser instalados pontos de tomadas de telefone/lógica locais determinados pelo projeto inclusive caixa de pvc com placa, eletroduto de pvc rígido e fiação até a caixa de distribuição.

Deverão ser instaladas luminárias florescentes 2x40w, completa, nos locais determinados pelo projeto específico.

Está prevista a instalação do quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de embutir, com porta, para 32 disjuntores termomagnéticos monopolares, sem dispositivo para chave geral, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação. Está sendo considerada a instalação dos disjuntores.

Todos os serviços de instalações elétricas deverão ser executados por profissionais capacitados, com uso de EPI’s apropriados e de acordo com as normas técnicas de execução pertinentes.

### 1.2.9.2 – INSTALAÇÃO DE PONTOS DE LÓGICA

Serão empregadas nesta etapa revisões para instalação de pontos de lógica para informática, obedecendo todas as determinações do projeto específico.

### 1.2.9.3 – ATERRAMENTO

O aterramento deverá seguir as orientações e especificações do projeto específico, como também a norma NR 5410/1997. E o serviço deve ser executado por profissional habilitado.

## 1.2.10 – CLIMATIZAÇÃO

### 1.2.10.1 – INSTALAÇÃO DE PONTOS DE AR CONDICIONADO

Deverão ser instalados novos ar-condicionado split nos ambientes de acordo com os novos ambientes modulados, orientações de capacidade do fabricante e principalmente seguindo o projeto específico.

### 1.2.10.2 – INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO

Os aparelhos de ar condicionado serão do tipo Split, Inverter, 18.000 Btu’s. Todas as unidades condensadoras deverão ser instaladas no pavimento térreo, facilitando assim a manutenção. Toda a tubulação dos aparelhos de ar condicionado devem ser protegidas e isoladas com a espuma específica.

## 1.2.11 – INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

### 1.2.11.1 – INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ÁGUA E ESGOTO

O ramal predial a ser executado terá a função de fazer a ligação entre a rede existente na Codevasf ao galpão.

Serão instalados nos banheiros e na copa os pontos de água fria e de esgoto nos locais determinados no projeto hidrossanitário.

### 1.2.11.2 – INSTALAÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO

Deverá ser feita a ligação comunicando a tubulação de esgoto  do sanitário com o sistema de esgotamento sanitário das dependências da CODEVASF. Essa ligação terá a função de transportar todo material de esgoto sólido e líquido oriundo do galpão.

## 1.2.12 – BANCADAS, LOUÇAS E METAIS

### 1.2.12.1 – DIVISÓRIAS EM GRANITO

As divisórias de mármore/granito serão instaladas nos banheiros e seguirão as especificações do projeto arquitetônico.

### 1.2.12.2 – BANCADAS DE MÁRMORE/GRANITO

Na cozinha deverá ser instalada uma pia com bancada de granito cinza, cuba inox e com torneira de parede inclusa. Será instalada na recepção e na área de áudio visual bancadas de granito. Nos banheiros também serão instaladas bancadas de granito com cuba, torneira, sifão e vávula.

As fixações se darã através de cantoneiras instaladas com parafusos, bucha e massa plástica específica para colagens de balcões.

A torneira deverá ser instalada em ponto de água fria, devendo estar há aproximadamente 0,20m de altura da bancada e 1,00 m do piso, no centro da pia.

### 1.2.12.3 – INSTALAÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS E MICTÓRIOS

Serão instalados vasos sanitários com caixa de descarga acoplada e louca branca de qualidade alta.

Os mictórios sifonados serão de louça branca com pertences, com registro de pressão, com canopla cromada acabamento simples e conjunto para fixação - fornecimento e instalação.

Os ralos serão de 100mm.

## 1.2.13 – FÔRRO

### 1.2.13.1 – INSTALAÇÃO DE FÔRRO DE PVC

O fôrro de PVC será instalado nos dois pavimentos do galpão e deverá ser da cor branca. Desenhos, altura e demais especificações estarão contidas no projeto arquitetônico.

## 1.2.14 – IMPERMEABILIZAÇÕES

### 1.2.14.1 – IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA A BASE DE RESINA

A impermeabilização será feita com tinta/revestimento a base de resina epóxi com alcatrão, bicomponente. A impermeabilização será feita nas canaletas (cintas de amarração) sob todas as paredes do pavimento térreo.

## 1.2.15 – OUTROS SERVIÇOS

### 1.2.15.1 – CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO

Deverão ser removidos todos os entulhos gerados pela construção do galpão e destinados a locais devidamente legalizados. Poderá ser usado contêiner ou caminhão caçamba.

### 1.2.15.2 – LIMPEZA FINAL DA OBRA

A obra deverá ser entregue em pleno estado de funcionamento, perfeitamente íntegra e limpa, livre de resíduos, entulhos, sujeiras, manchas e eventuais detritos oriundos de sua própria execução.

Os aparelhos sanitários deverão ser limpos com água e sabão.

Deverá ser procedida a varredura dos pisos e lavagem com água.

Todo o entulho existente no terreno será removido. Em todos os casos, tomar-se-á precauções para que durante os serviços de limpeza nada seja danificado

# Especificações Técnicas dos MATERIAIS

## 2.1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Todos os materiais e serviços fornecidos pela CONTRATADA deverão ser fornecidos e executados de modo a satisfazer as especificações da ABNT, do INMETRO, e das demais normas existentes, e ainda, serem de qualidade, modelo, tipos especificados no projeto, nos memoriais de cada projeto, neste memorial ou nas especificações gerais, e devidamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

Será obrigação da CONTRATADA, avisar à Fiscalização da chegada dos materiais que serão utilizados, com antecedência suficiente ao momento de seu emprego, e caso seja necessário, possa executar ensaios dos mesmos.

Os materiais serão armazenados, assegurando a conservação de suas características e aptidões para seu emprego na obra e facilitando a sua inspeção.

Todo o material que não cumpra as Especificações, ou que tenha sido rejeitado, será retirado da obra imediatamente, salvo autorização expressa da Fiscalização.

De um modo geral, são válidas todas as prescrições das Instruções, Especificações ou Normas Oficiais que regulamentam a recepção, transporte, manipulação ou emprego de cada um dos materiais que se utilizam na obra.

Os materiais deterioráveis serão armazenados em local coberto, protegido contra a umidade e outros agentes nocivos às suas qualidades.

Materiais duráveis poderão ser armazenados a longo prazo, mas em local destinado a esse fim.

## 2.2 MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO, CONCRETOS E ARGAMASSAS

### 2.2.1 – ÁGUA DE AMASSAMENTO

A água destinada ao preparo dos concretos, umidificação do terreno a ser compactado, argamassas, e outros tipos de utilização deverá ser isenta de substâncias estranhas, tais como: óleo, ácidos, álcalis, sais, matérias orgânicas e quaisquer outras substâncias que possam interferir com as reações de hidratação do cimento e que possam afetar o bom adensamento, a cura e aspecto final dos concretos e argamassas, bem como a que se utilize para a lavagem dos agregados deverá cumprir as condições especificadas na Norma NBR-6118.

### 2.2.2 – CIMENTO PORTLAND

Todos os cimentos a empregar na obra deverão obedecer às Normas e Especificações da ABNT. Será utilizado o Cimento Portland Comum 32 Mpa ou superior, cujas características estão contidas na NBR-5732 da ABNT.

O cimento deverá ser fornecido em sacos, e armazenado em local protegido de umidades e intempéries. Cada remessa deverá ser estocada em pilhas de 10 sacos de maneira que possa ser facilmente reconhecida das demais, com indicação da data de chegada a fim de permitir a sua utilização em ordem cronológica segundo a ordem de chegada ao canteiro.

### 2.2.3 – AGREGADO MIÚDO (AREIA)

Será quartzosa, isenta de substâncias nocivas em proporções prejudiciais, tais como: torrões de argila, gravetos, grânulos tenros e friáveis, impurezas orgânicas, cloreto de sódio, outros sais deliqüescentes, etc.

Será de granulometria fina, média ou grossa dependendo do serviço a ser executado, de jazida natural, quartzosa e limpa. Deverá satisfazer a NBR-7211 e ter a dosagem adequada para cada caso.

Para o serviço de chapisco: areia grossa

Para o serviço de emboço: areia fina e média.

Para o concreto: areia média e grossa.

### 2.2.4 – AGREGADO GRAÚDO (BRITA)

O agregado graúdo deverá provir de rocha sã, ser bem classificada, limpa isenta de pó e substâncias nocivas, como torrões de argila, etc., cuja granulometria atenda a NBR-7211.

Os agregados compor-se-ão de elementos limpos, sólidos e resistentes, de uniformidade razoável, sem excesso de formas lamelares, alongadas ou facilmente desintegráveis, e isento de pó, sujeira, argila ou outras matérias aderidas, a fiscalização poderá exigir a lavagem dos agregados até a eliminação das impurezas inaceitáveis.

Os agregados graúdos utilizados nos concretos serão do tipo pedra britada 1 (19mm) e pedra britada 2 (25mm).

## 2.3 MATERIAIS PARA PLACA DE OBRA

A placa de obra deverá ser executada nas dimensões 3,00 x 2,00 em estrutura de madeira e pontaletes cravados no solo. A madeira deverá ser de boa qualidade e livre de decomposições ou falhas em sua estrutura. A sua base de fixação deverá ser em concreto não estrutural. As dimensões da estrutura de madeira, assim como sua configuração construtiva deverão seguir o modelo padronizado pelo ministério ao qual a obra encontra-se vinculada.

O painel deverá ser pintado em chapa de aço galvanizado com tinta esmalte sintético com os logotipos e determinações definidas pelo ministério competente.

## 2.4 MATERIAIS PARA PAREDES DIVISÓRIAS

Os painéis de paredes divisórias deverão ter especificações e características técnicas semelhantes as existentes no prédio sede da 6ª superintendência. Sendo em chapas de madeira, revestidas nas mesmas cores, incluindo os acabamentos em alumínio anodizado, assentado em perfis metálicos específicos.

Deverão ser previstos vidros lisos transparentes de 3 a 6 mm para utilização nas divisórias nos locais determinados, propiciando a vizualização do ambiente.

## 2.5 REVESTIMENTO DE PISO INDUSTRIAL

O piso industrial de alta resistência será composto de argamassa de cimento com adições de água, mármore, granito, quartzo e calcário, além de água e areia

## 2.6 REVESTIMENTO DE PAREDE EM CERÂMICA

As peças de revestimento dos banheiros serão em cerâmica do PEI IV ou superior, extra de 1ª qualidade, assentadas com argamassa colante tipo ACII interna específica para assentamento de pisos cerâmicos.

O rejunte será em rejuntamento comum para cerâmica.

## 2.7 MATERIAIS PARA PINTURA

A tinta para o uso será do tipo látex acrílica aprovada e dentro das especificações do Inmetro e NBR 11702 de 07/2010 da ABNT.

Deverá ser uma tinta acrílica econômica e de qualidade, de fácil aplicação, rápida secagem, mínimo respingamento e bom acabamento.

Após a secagem e toque me 30 minutos não deverá desprender partículas sólidas.

## 2.8 ALVENARIA CERÂMICA

Os blocos cerâmicos das alvenarias serão de argila, textura homogênea, bem cozidos, sonoros, duros, isentos de fragmentos calcários ou outro material estranho. Terão dimensões uniformes e compatíveis com as medidas do projeto, arestas vivas, faces ásperas, resistentes à compressão (40 kg/cm2), porosidade máxima admissível 20%, atendendo a Especificação da NBR-7171 da ABNT.

A argamassa de assentamento será composta de cimento portland comum CP-I-32 Mpa, cal e areia média no traço 1:1:4.

## 2.9 ALVENARIA DE CONCRETO

Os blocos de concreto vazados serão de 14x19x39 cm e deverão atender as normas de resistência. Seguindo a norma NBR 6136/2008

## 2.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

### 2.10.1 – PONTO DE ILUMINAÇÃO

Para o ponto de luz será utilizado fio rígido, isolado em pvc 450/750 V, 1,5 mm². A caixa será em pvc 4x2’’ p/ eletroduto pvc flexível corrugado 16 mm tipo tigre. O interruptor será tipo simples de embutir 10A/250V c/ placa. A caixa de passagem octogonal (de teto) será em pvc 4x4’’. A fita isolante será adesiva e anti-chamas em rolos de 19mm x 5m

### 2.10.2 – PONTO DE TOMADA

Para o ponto de tomada será utilizado fio rígido, isolado em pvc 450/750 V, 2,5 mm². A caixa será em pvc 4x2’’ p/ eletroduto pvc flexível corrugado 16 mm.

A tomada será de embutir, tipo 2P + T universal redonda 10A/250V.

A fita isolante será adesiva e anti-chamas em rolos de 19mm x 5m.

A luminária será do tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação

Os pontos de tomada para telefone/lógica, com tomada padrão em caixa de pvc com placa, eletroduto de pvc rígido e fiação até a caixa de distribuição do pavimento

O quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de embutir, com porta, para 32 disjuntores termomagnéticos monopolares para chave geral, com barramento trifásico e neutro, sendo os disjuntores tipo termomagnético monopolar padrão americano.

### 2.10.3 – APARELHOS DE AR CONDICIONADO (SPLITS)

Serão do tipo split inverter variando de 18000. Serão utilizados todos os acessórios pertinentes para sua instalação tais como: cano de cobre, tubo esponjoso para recobrimento do cano de cobre, abraçadeira plástica, fita elastomérica e de alumínio, fita perfurada metálica para fixação.

## 2.11 PORTA DE MADEIRA DOS BANHEIROS

A porta de madeira será do tipo lisa em madeira compensada no tamanho 0,90 x 2,10m. A argamassa de chumbamento será de cimento e areia média não peneirada no traço 1:4. A grade (ou aduela) será em batente duplo/ caixão/ com caixa de 13 x 3 cm. Os alisares serão de 5x2 cm em madeira cedro, imbuia ou similar. Os pregos para fixação serão em aço 15x15 com cabeça. As dobradiças serão em latão cromado 3x3’’ sem anéis. A fechadura será completa do tipo de embutir, específica para sanitários.

## 2.12 JANELAS DE ALUMÍNIO

A janela será de alumínio de correr série 25 FLS para vidros. A argamassa de chumbamento será de cimento e areia média no traço 1:4. O vidro será incolor de 4 mm assentado com massa para vidro.

## 2.13 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

### 2.13.1 – MATERIAL PARA PONTO DE ÁGUA FRIA

Os tubos para instalações de água fria serão em pvc soldável para água fria predial, de acordo com o projeto específico. A fita de vedação será do tipo veda-rosca em rolos 18mm x 10m.

### 2.13.2 – MATERIAL PARA PONTO DE ESGOTO

Os tubos para instalações de esgoto predial serão em pvc soldável, com diâmetro de acordo com projeto específico. Deverá ser usada pasta lubrificante específica para tubos PVC de esgoto predial.

# CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

## 3.1 CONDIÇÕES GERAIS

Todos os preços, independentemente de citação ou não nas Planilhas de Quantitativos e na regulamentação dos preços, incluem o fornecimento de materiais, equipamentos, energia e mão-de-obra para locação e execução dos serviços, supervisão e administração, equipamentos para execução e montagem, transportes, cargas e descargas dos materiais e equipamentos a serem instalados, transporte de pessoal até os locais das obras e no interior dos canteiros, impostos, seguros, controle de qualidade de materiais e serviços, enfim tudo o que for necessário para a perfeita execução, instalação e funcionamento das obras, bem como as despesas diretas e indiretas.

Ao término dos serviços, após a limpeza e teste de todos os serviços, será procedida a inspeção de recebimento, no qual constarão as avaliações de todos os trabalhos efetuados. Havendo correções o construtor será obrigado a fazer as correções sem ônus para a CONTRATANTE.

## 3.2 MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Estarão sujeitos à medição os serviços indicados na Planilha de Serviços da CONTRATANTE, parte integrante dos documentos contratuais, desde que tenham sido aceitos pela Fiscalização e sido executado de acordo com as Especificações, documentos de projeto, normas pertinentes da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outras indicadas nas respectivas Especificações Técnicas.

As medições serão executadas pela Fiscalização, abrangendo serviços realizados e aceitos, conforme estabelecido no documento contratual.

As medições serão executadas de acordo com critérios específicos para cada tipo de serviço e obedecendo aos procedimentos determinados pela CONTRATANTE.

As medições dos serviços contratados; serão feitas em quantitativos dos serviços executados, e sempre adotando as suas respectivas unidades, discriminados nas planilhas orçamentárias do CONTRATO firmado entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

Os pagamentos dos serviços contratados serão de acordo com as medições, conforme parágrafo acima, e sempre adotando os seus respectivos preços unitários, discriminados nas planilhas orçamentárias do CONTRATO firmado entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

O Construtor deverá facilitar o acesso da Fiscalização ao local de execução dos serviços, bem como colocar à sua disposição os meios necessários à execução da medição.

Todos os serviços serão medidos nos desenhos e/ou documentos, ou ainda no local da obra, complementando se uns aos outros, salvo quando for explicitamente indicado em contrário.

Nos casos não incluídos nos Critérios de Medição aqui apresentados, fica entendido que os serviços serão medidos conforme unidade de Planilha Orçamentária e/ou conforme critérios usuais na Engenharia e aprovados pela Fiscalização.

Os serviços de códigos iguais, constantes na Planilha Orçamentária, obrigatoriamente terão preços unitários iguais.

Os preços unitários incluem todos os trabalhos auxiliares que permitam a completa execução dos serviços, não sendo considerados os serviços extras, que não tenham sido expressamente autorizados pela Fiscalização.

É responsabilidade do Construtor propiciar facilidades aos técnicos dos fornecedores de equipamentos que exercerão supervisão de montagem e testes de seus respectivos equipamentos.

Para qualquer serviço não previsto ou instalação especializada, não constante do Contrato, a CONTRATANTE se reserva o direito de contratá-los com terceiros, sem que caiba ao Construtor qualquer reivindicação de indenização ou pagamento.

## 3.3 PAGAMENTOS PARCIAIS

Os pagamentos parciais ao Construtor serão efetuados a partir da emissão do boletim de medição dos serviços executados. Nenhuma avaliação ou pagamento poderá ser requerido pelo Construtor quando, do julgamento da Fiscalização, os serviços não estiverem sendo procedidos de acordo com as condições contratuais e as especificações aqui contidas, assim como nenhuma avaliação ou pagamento poderá ser considerado como aceitação de algum serviço ou material defeituoso.

Todas as estimativas de progresso parciais estarão sujeitas as reverificações e correções por ocasião de avaliação e do pagamento final.

## 3.4 PAGAMENTO FINAL

Ao término dos serviços, após a limpeza, teste e avaliação de todos os serviços concluídos, será procedida a inspeção preliminar ao recebimento, quando será preparado um documento, a ser fornecido ao Construtor pela Fiscalização, no qual constarão a avaliação de todos os trabalhos efetuados, os pagamentos recebidos pelo Construtor e as correções que se fizerem necessárias.

Deste documento será inferido o montante devido ao Construtor, ficando o pagamento deste montante consignado à renúncia por parte do Construtor a quaisquer reivindicações contra a CODEVASF, originadas em virtude do Contrato e a emissão do Termo de Recebimento.

## 3.5 RECEBIMENTO DA OBRA

Será feito em duas etapas:

1ª) Elaboração conjunta de DOCUMENTO CONDICIONADOR DO RECEBIMENTO (Recebimento preliminar), listando as pendências e elaborado por Comissão de Recebimento, quando da inspeção preliminar ao recebimento;

2ª) Emissão do Termo de Recebimento Definitivo, depois de sanadas as pendências.