DDO - 830

#### Ministério da Integração Nacional – MI
  Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

#### 6ª Superintendência Regional

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA  DESASSOREAMENTO E RECUPERAÇÃO DE AGUADAS, NOS MUNICÍPIOS DE lote 01: CURAÇÁ, remanso, cHORROCHÓ, PILÃO ARCADO, sANTA BRÍGIDA e campo alegre de lourdes.

lote 02: GLÓRIA, JEREMOABO, chorrochó, MORRO DO CHAPÉU  e santa brígida

NO ESTADO DA BAHIA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF – 6ª SR.

MAIO/2014

SUMÁRIO

- OBJETIVO  ............................,,....................................................................    PG  3

- LOCALIZAÇÃO E VIAS DE ACESSO  .......................................................     PG  3

- CONDIÇÕES GERAIS  .......................................................................    PG  3 e 4

- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   .......................................................    PG  4, 5 e 6

- PRAZO  .......................................................................................................     PG  6

- CONTRATAÇÃO  .......................................................................................     PG  6

- FISCALIZAÇÃO............................................................................................    PG  6

- RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS ...............................................................   PG  6

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – ANEXO II

SERVIÇOS: LIMPEZA DE AGUADAS, EM MUNICÍPIO DA BAHIA, NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA 6ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL.

1. OBJETIVO

Estas Especificações Técnicas tem por objetivo estabelecer as condições mínimas necessárias para recuperação e desassoreamento de aguadas, utilizando trator de esteiras, com lâmina e escarificador, com potência de até 91 HP, em diversas localidades rurais do Município de lote 01: CURAÇÁ, remanso, cHORROCHÓ, PILÃO ARCADO, sANTA BRÍGIDA e campo alegre de lourdes.

lote 02: GLÓRIA, JEREMOABO, chorrochó, MORRO DO CHAPÉU  e santa brígida

no Estado da Bahia, na área de jurisdição da 6ª Superintendência Regional da CODEVASF.

2.  LOCALIZAÇÃO E VIAS DE ACESSO

Os serviços de recuperação e desassoreamento de aguadas serão executados nas localidades indicadas nos Termos de Referência, localizadas no interior do Município de Curaçá, Chorrochó, Pilão Arcado, Remanso, Santa Brígida, Glória, Jeremoabo, Morro do Chapéu e Campo Alegre de Lourdes, sendo o acesso principal através de BR’s e BA's indicadas nos Termos de Referência, e os acessos às localidades das obras, através de estradas vicinais em terra batida com deslocamento médio de 40 km das sedes dos municípios.

3.   CONDIÇÕES GERAIS

  - Os serviços somente serão iniciados após definição do local de realização, pela fiscalização da CODEVASF, em conjunto com a CONTRATADA. A contratada coletará as coordenadas geográficas do local, com aparelho de GPS, providenciará o REGISTRO FOTOGRÁFICO e o TERMO DE CESSÃO, a fim de que haja benefício público, que serão juntados posteriormente ao processo, após a ordem de serviço. O Registro fotográfico deverá ser efetuado pela Contratada antes, durante e após a realização dos serviços de escavação.

  - Após definição dos locais, a contratada somente iniciará os trabalhos com a Ordem de Serviço emitida pelo fiscal da CODEVASF. Essa ordem de serviço só será emitida após o fornecimento do termo de cessão de uso assinado pelo morador e devidamente reconhecido em cartório em via original à Codevasf. Também só poderá ser emitido após o levantamento topográfico do primitivo do local onde será realizada a escavação.

  - Os tratores terão que escavar o quantitativo de no mínimo 2000m³ por aguada, conforme necessidade apresentada por cada região e projeto básico.

  - Será exigido da empresa vencedora da licitação utilizar trator sobre esteiras, devidamente equipado com escarificador.

  - Não será aceito utilização de equipamentos que apresentem más condições de uso.

  - A contratada deverá executar de acordo com os seus próprios planos e sob sua inteira responsabilidade a manutenção do pessoal, a instalação de acampamento(s), depósitos e outras obras provisórias indispensáveis à realização dos serviços.

  - Caberá à contratada, a abertura e manutenção de todos os caminhos e estradas de serviço que se fizerem necessários para ter acesso aos locais de trabalho, partindo dos já existentes na região.

  - A contratada deverá contar com pessoal e equipamento adequados aos serviços a serem realizados, sempre de acordo com as especificações citadas no item 3.0 do presente termo de referência.

  - Os serviços inerentes à mobilização e desmobilização do(s) acampamento(s), do pessoal e dos equipamentos deverão ser realizados segundo um programa previamente aprovado pela Fiscalização em reunião de partida com a fiscalização, contratada e chefia e/ou gerência da 6ª GRD.

  - Antes do efetivo início dos trabalhos, a contratada, levará ao conhecimento da Fiscalização o seu plano de ação para a execução dos serviços, bem como a relação dos equipamentos que serão utilizados. Juntamente com a fiscalização deverá ser definida a cronologia e ordem de execução seqüencial dos municípios.

  - A Fiscalização condicionará o início dos serviços de construção de aguadas a apresentação dos termos de cessão de uso, devidamente assinados, preenchidos  e reconhecidos em cartório em municípios sob a jurisdição da 6ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado da Bahia, abrangendo:

- Identificação do local da aguada;

- Regularização fundiária;

- Regularização ambiental.

Sendo que os item a.1) ficará a cargo da Codevasf 6ª SR.

4.  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1 – PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

- Deverá ser fixada no inicio dos serviços placas em aço galvanizado, nas dimensões 2,0 x 3,0 m, nas sedes dos Municípios onde serão executadas as obras, num total de 01 placa por município, cujo modelo será fornecido pela Fiscalização da Codevasf à contratada.

- Será pago depois de fornecida, instalada, conferida e devidamente fotografada in loco.

4.2  MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

- Consiste no deslocamento dos equipamentos e pessoal, até as localidades onde efetivamente ocorrerão os serviços, estabelecendo-se que a seqüência de execução dos serviços (rota) será definida pela CODEVASF conforme a legalização da documentação de cada área (termo de cessão) e disponibilidade seqüencial dos levantamentos topográficos dos primitivos.

- A Empresa Contratada deverá tomar todas as medidas necessárias para a mobilização de pessoal e equipamentos, logo após a assinatura do contrato e o

- recebimento da OS – ordem de serviço, de modo a poder dar início efetivo aos serviços e concluí-los dentro do prazo de vigência contratual. Os serviços referentes à mobilização, mas sem a eles se limitarem são: despesas relativas ao transporte de todo o equipamento a serem utilizados na execução das obras, até onde os serviços serão executados; despesas relativas à movimentação de todo o pessoal ligado á Contratada;

- Todos os serviços referentes à mobilização e desmobilização dos equipamentos e pessoal no decorrer de toda a execução dos serviços estão inseridos no item mobilização e desmobilização;

- A Empresa Contratada após o término dos serviços fará uma limpeza geral, desmobilizando todo e qualquer equipamento e acampamento, retirando todo e qualquer entulho de obra, transporte de pessoal, enfim todos os serviços necessários à desmobilização;

- A remuneração correspondente à MOBILIZAÇÃO da CONTRATADA será efetuada quando da 1ª medição de serviços no valor de 50% do item e à DESMOBILIZAÇÃO quando da última fatura da conclusão dos trabalhos. Os serviços de MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO incluem, mas sem a eles se limitar a: despesas  relativas ao transporte de equipamentos e passagens de pessoal ligados à CONTRATADA.

4.3 – DESASSOREAMENTO/ RECUPERAÇÃO DAS AGUADAS

- Os serviços só terão início quando:

      - O Termo de Cessão de Uso da área onde serão executados os serviços for assinado pelo proprietário e devidamente registrado em cartório. A obrigação de coletar a assinatura, registrar em cartório e proceder à entrega a CODEVASF fica por conta da contratada, e;

      - For efetuado o levantamento topográfico (preliminar) da área pela CODEVASF, através de empresa contratada ou equipe própria.

- As aguadas serão desassoreadas em locais que permitam a acumulação de águas pluviais. Os locais devem ter solo argiloso que ofereçam boas condições de impermeabilização e armazenamento. Os taludes devem ter na parte interna uma inclinação mínima de 1:2 e de 1:1 na parte externa. Devem ser compactados à medida que vão sendo elevados. O lado de menor talude deve estar voltado para a parte mais alta do terreno, de modo a permitir uma melhor captação das águas. A crista dos taludes deve ter uma largura mínima de 3,0 metros. De modo geral a forma será retangular com dimensões mínimas de 40 x 25 x 2,0 metros, embora seja permitida a forma circular com o diâmetro interno mínimo de 40 metros, tendo no mínimo reservação de 2.000 m3 ou 2.000.000 Litros.

- Estes serviços consistem na retirada de material de sedimentação de dentro das aguadas além de toda e qualquer vegetação herbácia, suas raízes e pedras situadas na área onde serão realizadas as obras, através de um auxiliar.

- Caso haja necessidade da remoção do material, o mesmo deverá ser depositado em local ao lado e previamente limpo e destocado pela contratada, em área pré-estabelecida pela fiscalização.

- Todo e qualquer prejuízo a terceiros decorrentes destes serviços deverá ser debitado à contratada.Não será considerado , todo e qualquer desassoreamento executada pela contratada fora das áreas indicadas para a realização da obra.

- O pagamento destes serviços será correspondente ao volume escavado, calculado conforme os levantamentos topográficos executados pela CODEVASF, o preliminar e o final, a ser realizado através de empresa contratada ou equipe própria, que será pago pelo preço proposto na planilha, o qual engloba todos os materiais, equipamentos, ferramentas, mão de obra e  tudo  o que se fizer necessário para a perfeita execução dos serviços de desassoreamento e recuperação das aguadas.

- Após a finalização de serviços em uma aguada a contratada deve solicitar imediatamente a Codevasf a inspeção e levantamento topográfico para fins de elaboração do perfil de escavação, com vistas à comparação com o levantamento primitivo e conseqüente cálculo do volume (m³) para efeitos de medição.

- Será necessária e imprescindível, na medição, a apresentação de relatório constando as seguintes informações e documentos de cada limpeza em serviço realizado:

        - Coordenadas Geográficas ou UTM e seus sistemas de referência.

        - Termo de Cessão de Uso (Modelo Codevasf);

        - Registro fotográfico do Início e Término do Serviço;

        - Quantidade de metros cúbicos(m³) realizados no serviço. (aferido através de comparativo entre primitivo e escavado)

- Em nenhuma hipótese será pago à Licitante vencedora uma nova limpeza (ou limpeza em separado) de área que não tenha sido previamente aprovada pela fiscalização. A Contratada executará os serviços em períodos convenientes, de modo a manter o cronograma dos serviços e conseqüente cumprimento do prazo de execução.

5.  PRAZO:

O prazo para execução dos serviços será:  De 240 (DUZENTOS E QUARENTA) dias corridos, contados a partir da data da assinatura do contrato, tanto no contrato do lote 1 como no contrato do lote 2.

6.  CONTRATAÇÃO:

A contratação será empreitada por preços unitários licitados e poderá ser contratado total ou parcialmente, a depender da disponibilidade orçamentária, respeitando os preços unitários propostos.

7.  FISCALIZAÇÃO

A fiscalização da execução dos serviços  será feita diretamente pela CODEVASF, através de servidor formalmente designado na forma do Art.67 da Lei nº 8.666/93, a quem compete verificar se a Contratada está executando os serviços, conforme o especificado, observando o contrato e os documentos que o integram.

8.  RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

Após a inspeção final e sendo os serviços aprovados pelo fiscal do contrato, a CODEVASF e a CONTRATADA assinarão um Termo de Encerramento Físico, que deverá acompanhar a medição final.

Juazeiro-BA, Maio de 2014.